A BAROMFI-COOP Kft.

Sárospatak, Ördög-tanya 0702 hrsz-ú baromfitelep

működésének 5 éves felülvizsgálata

| Megrendelő: Baromfi-Coop Kft. 4030 Debrecen Vécsey u. 34. | KÉSZÍTETTE: Kömir Kft. 4400 Nyíregyháza Tulipán u. 82. |
| --- | --- |

Nyíregyháza, 2016. november

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés	4

1. Általános adatok	5

1.1. A környezetvédelmi felülvizsgálatot végzők adatai	5

1.2. Az engedélykérő azonosító adatai	6

1.3. A telephely adatai	6

1.4. A telephelyen folytatott tevékenységek	6

2. A felülvizsgált tevékenységekre vonatkozó adatok	7

2.1. A tevékenységek és létesítmények részletes ismertetése	7

2.1.1. A tevékenység részletes bemutatása	7

2.1.2. A felülvizsgált időszakban történt technológiai módosítások	11

2.2. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk	11

2.3. Föld alatti tartályok	12

2.4. Energia audit	13

2.4.1. Energia és anyaggazdálkodási beszámoló	13

2.4.2. Energiafelhasználás csökkentési lehetőségei	14

2.4.3.  Energiahatékonyság mutatószámának megállapítása éves lebontásban	14

3. A tevékenységek folytatása során bekövetkező környezetterhelés, igénybevétel bemutatása	16

3.1. Levegő	16

3.1.2. A telep általános bemutatása	18

3.1.3. Baromfinevelés hatása a légszennyezettségre	18

3.1.4. A telepen található egyéb légszennyező források	23

3.1.5. Hatásterület meghatározása	23

3.2. Víz	23

3.2.1	Vízbeszerzés – vízellátás- vízigények :	23

3.2.2. Szennyvízelhelyezés	24

3.2.3.  Csapadékvíz elhelyezés:	25

3.2.4.  Veszélyesanyag-gazdálkodás	25

3.2.5.  Vízvédelem	26

3.3. Hulladék	28

3.3.1. A felülvizsgált időszak hulladékgazdálkodása	28

3.4. Talaj	30

3.4.1. A terület-igénybevétel és a terület használat megváltozásának jellemzése.	30

3.4.2. A talaj jellemzése a multifunkcionális tulajdonságai alapján, különös tekintettel a változásokra.	30

3.5  Zaj és rezgés	32

3.6. Élővilág, táj	38

4. Technológia ismertetése, összevetése a napjainkban alkalmazható legjobb Technológiával	48

MELLÉKLETEK	52

# Bevezetés

Az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Baromfi-Coop Kft. Sárospatak, Ördög-tanya 0702 hrsz-ú telephelyén folytatott baromfitartó tevékenységéhez 1049-6/2013. számon egységes környezethasználati engedélyt adott, melyet 5 évente felülvizsgálni szükséges.

A KFT. az engedélyben leírtak betartása végett felkérte a KÖMIR KFT.-t, hogy készítse el a telephely 5 éves felülvizsgálati dokumentációját.

A meghatalmazást az 1. sz. mellékletben szerepeltetjük.

Cégünk az engedélykérelem elkészítéséhez szükséges szakértői feljogosítással - saját valamint bevont szakértők révén - rendelkezik.

A jelenlegi felülvizsgálat során bemutatni kívánjuk az elmúlt 5 év tevékenységének részletes leírását, változásait, esetleges környezetterheléseit, az elmúlt 5 év környezetre gyakorolt hatásának felülvizsgálatával.

# 1. Általános adatok

# 1.1. A környezetvédelmi felülvizsgálatot végzők adatai

A felülvizsgálat elkészítésében a szervezeten belül részt vett szakértő:

Név: Szentmiklóssy Csaba

Lakhelye: 4400 Nyíregyháza, Tulipán u. 82.

Szakértői engedély száma: 265-4,3/2014

Érvényességi idő: határozatlan

Szakterület: Levegőtisztaság védelem, Hulladékok káros hatása elleni védelem

Engedély kiadója: Sz-Sz-B Megyei Mérnöki Kamara

A felülvizsgált elkészítésében részt vett külső szakértők:

Név: Nyíri Sándor

Lakhelye: 4400 Nyíregyháza, Kincs Köz 17/A.

Szakértői engedély száma: 14/834-4/2011.

Szakterület: SZTV Élővilágvédelem

Engedély kiadója: OKTVF

Érvényességi idő: határozatlan

Szakértői engedély száma: 34-2/2013.

Szakterület: SZKV-1.1- 1.2-1.3 Levegőtisztaság védelem, Hulladékgazdálkodás, víz és földtani közeg védelem

Engedély kiadója: Sz-Sz-B Megyei Mérnöki Kamara

Érvényességi idő: határozatlan

Név: Barna Sándor

Lakhelye: 4028 Debrecen, Hadházi út 7. I/5.

Szakértői engedély száma:29-4-I.4./09-1037/2015.

Szakterület: SZKV-1.1   Hulladékgazdálkodás szakterület

SZKV-1.2    Levegőtisztaság- védelem szakterület

SZKV-1.3   Víz-és földtaniközeg-védelem szakterület

SZKV-1.4    Zaj-és rezgésvédelem szakterület

Engedély kiadója: HBM Mérnöki Kamara

Érvényességi idő: Határozatlan

A felülvizsgálatot végző szakértők engedélyét, és az aláíró lapot a 2. sz. melléklet tartalmazza.

# 1.2. Az engedélykérő azonosító adatai

Neve:	BAROMFI-COOP Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid neve: 			BAROMFI-COOP KFT.

KÜJ: 				100 229 600

Székhelye:			4030 Debrecen, Vécsey u. 34.

KSH szám:  			11550080-0147-113-09

Ügyvezető igazgató: 		Bárány László

Telefon: 	42/553-600

Fax:	42/553-602

A fő gazdasági tevékenység

TEÁOR kódja: 	0147 baromfitartás

A Baromfi–Coop Kft. cégcsoport a térség egyik meghatározó vállalkozása a baromfitenyésztés területén. Tevékenysége évtizedes múltra tekint vissza.

A cégcsoport a baromfi előállítás, feldolgozás és értékesítés teljes függőleges vertikumával foglalkozik. A Kft. megalapításának éve: 1997.

A KFT. tevékenysége:

- takarmánygyártás

- baromfinevelés

- baromfitenyésztés

- tojáskeltetés

# 1.3. A telephely adatai

A település neve:	Sárospatak

A telephely neve:	broiler baromfinevelő telep

Címe:			Sárospatak, Ördög-tanya

Helyrajzi számai:	0702 hrsz.

Telephely KTJ:	101023541

A telephely tulajdoni lapját a 3. számú melléklet, a térképmásolatát a 4. számú melléklet, a helyszínrajzát az 5. számú melléklet szemlélteti.

# 1.4. A telephelyen folytatott tevékenységek

A telephelyen a felülvizsgálat időszakában a 28-10/2007. számon kiadott EKHE engedélyben leírtak alapján az engedélyes broiler baromfitenyésztést folytatott 12 ólban. Az alkalmazott technológiában változás nem következett be.

| TEÁOR | tevékenység |
| --- | --- |
| 01.47 | baromfitenyésztés |

# 2. A felülvizsgált tevékenységekre vonatkozó adatok

# 2.1. A tevékenységek és létesítmények részletes ismertetése

# 2.1.1. A tevékenység részletes bemutatása

A telephelyen broiler csirkenevelést, hízlalást folytatnak. Ennek keretében a csibék napos korukban keltetőből kerülnek a telepre, s a broiler csirkéket vágósúlyig (2-2,5 kg/db) kb. 6-7 hetes életkorig nevelik a telephelyen. Telepítési sűrűség: 19 db/m2.  Állatlétszám: 234.000 db. Egy évben kb. 5-6 turnus baromfit tenyésztenek.

A nevelési technológia a hazai és nemzetközi téren is ismert broiler technológia helyi tapasztalatokkal kiegészített, továbbfejlesztett változata. Ezen módszernél a csibéket szabad formában egy megfelelően kialakított, szellőztethető, fűthető istállók padlózatára helyezett almon helyezik el, s a csibék az ólban szabadon mozoghatnak. A technológiában, igazodva a csibék biológiai életszükségleteihez, az életkorukhoz igazodva szigorú technológia szerint fűtik, szellőztetik az istállók légterét.

Istállók előkészítése

- A broiler hízlalás eredményességét erősen befolyásoló tényező, hogy a kivágást követően a biológiai fertőzési láncot megszakítva megakadályozzák, hogy a kivágott állomány után kórokozók maradjanak, melyek az új broiler állomány egészségét veszélyeztessék. A megfelelő takarítás és fertőtlenítés után minimum 10 nap tisztán, üresen állás a legtöbb betegséget okozó organizmus körforgását megtöri.

- Naposcsibék fogadása

A broilertartási technológia a naposcsibe fogadásával indul. Az almozásra hőkezelt, sterilizált, portalanított, peletált szalmaalmot használnak 1,5 kg/m2  mennyiségben, ezt egyenletesen terítik le a padlózatra.

- Az istállók fűtését a csibe érkezése előtt (időjárástól függően) minimum 24 órával elkezdik felfűteni, s ellenőrzik az összes berendezést, s szükség szerint elvégzik a javításukat, az üzembiztos működés érdekében. Az ellenőrzés kiterjed az etető, itató, fűtő és szellőztető berendezésekre egyaránt.

A Kft-nél a telepített csibe létszám 19 db/m2, mely telepítési sűrűség mellett az istállóban az értékesítés idején mért átlagsúly 2,0-2,5 kg/db.

Hőmérséklet páratartalom

A naposcsibék számára különösen fontos a program szerinti hőmérséklet biztosítása, a napi hőingadozások minimálisra csökkentése. Ugyanakkor nagy jelentősége van az előírt hőmérséklet csökkentés következetes végrehajtásának is, mert ez elősegíti a csibe saját hőszabályzó rendszerének kialakulását.

A KFT-nél padló szinten a hőmérsékletnek a csibék fogadásakor 32C-nak kell lenni.

Szellőztetési technológia

- A jó levegő a technológiai előírásoknak megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú, pormentes és káros gázokat csak minimális, a csibék egészségét nem veszélyeztető koncentrációban tartalmazhat. A szellőztetés az eredményes broiler tartás egyik legkritikusabb eleme.

- A megnövekedett igények miatt a jó szellőztetés az utóbbi időben különösen fontos tényezővé vált.

Hat alapvető ok van, mely a baromfi istállók kielégítő szellőztetését fontossá teszi:

- oxigént biztosítani a légzéshez

- eltávolítani a felesleges hőt

- eltávolítani a felesleges párát

- minimalizálni a port

- limitálni a veszélyes gázok mennyiségét (ammónia, széndioxid)

- a berendezések élettartamának növelése

Ezeknek a céloknak az eléréséhez a Kft. a szellőztető rendszer működtetését automata vezérléssel biztosítja. Folyamatosan mérik a hőmérsékletet és a páratartalmat,  s ventilátorok indításával, fordulatszámának szabályozásával, s a légbeejtők nyitásával, zárásával, a gáz infrasugárzók gyújtásának állításával szabályozza az istállókon átáramoltatott levegő mennyiségét, ezáltal pedig a hőmérsékletet és a páratartalom mellett a szennyezők koncentrációját is. Az istállókba evaporációs hűtéssel kombinált alagútszellőztetést alakítanak ki. Az új 4 db istállóban összesen 36 db EC 50 és 12 db EM 36 (EUROEMME) típusú ventilátor üzemel.

Fűtés

Az istállók fűtését földgáz üzemű hőlégfúvó készlékekkel  4 - 10 db/ól - oldják meg. A készülékek nyílt égésterűek, működésük során kielégítik a szabvány szerinti előírásokat. Az égőkből származó emisszió nagysága elsősorban a technológiai igényektől függ. A csibe állomány által megkívánt istálló hőmérsékletet mindig biztosítani kell. Napos korban 32-33 oC hőmérsékletet kell biztosítani, míg idősebb állomány esetén elegendő a 20 oC körüli hőmérséklet. Ezen eltérő hőmérsékletek biztosításához természetesen más-más mennyiségű földgáz elégetésére van szükség. Ezt befolyásolja még a külső környezeti hőmérséklet is.

A fűtésre felhasznált földgáz mennyiséget működési idejük változtatásával és az égőbe vezetett földgáz mennyiségének szabályozásával változtatják.

Világítási technológia

Az előnevelés során természetes világítás kiegészítésére mesterséges világítást kell alkalmazni, mivel a csibék tartása során a megvilágítás hossza 23 óra kell, hogy legyen naponta.  Fontos, hogy az egész istállóban egyenletes legyen a megvilágítás.

A Kft.  fénycsöveket használ, melyek nagyon hatékonyak, különösen a magas mennyezetű istállókban, mivel ezek hozzávetőleg tízszer akkora fényerejűek, mint a hagyományos izzók, azonban bekerülési költségük igen magas. A világítótestek fölé szerelt fényvisszaverőkkel növelik a teljesítményt, így energiát takarítanak meg. Rendszeresen tisztítják a lámpákat és a fényvisszaverőket a maximális teljesítmény érdekében.

Az első két életnapon rendkívül fontos, hogy a csibék megtalálják az etetőket és itatókat, ezért legalább 40 lux fényintenzitást és 23 órás megvilágítást biztosítsunk. A megvilágítást az első élethéten fokozatosan 16 órára kell csökkenteni. Ezt a megvilágítási időtartamot kell biztosítani a nevelés teljes időszaka alatt.

Takarmányozási technológia

A keverék takarmány előállítása történhet dercés, roppantott vagy granulátum formában.

A gyakorlatban végzett vizsgálatok is azt mutatják, hogy a broiler teljesítménye növelhető granulált vagy roppantott takarmány etetésével. A takarmányozási technológiából kiemelhető, hogy a Kft. csak granulált takarmányt etet fel, melynek jobb a takarmány hasznosítási hatásfoka és kevesebb maradék keletkezik.

A roppantott vagy granulált takarmány etetése esetén a madarak több takarmányt fogyasztanak, ami elősegíti az optimális mennyiségű tápanyaghoz való jutást, és ez növeli a teljesítményt. A granulálás folyamata a szénhidrátokat zselatinizálja, ami növeli a takarmány emészthetőségét. A granulálási eljárás során keletkező hő elpusztítja a szalmonella és egyéb baktériumokat. A granulált takarmány etetése során kevesebb maradék keletkezik, és javul a takarmányértékesítés.

- A csirkék takarmányozási előírása rögzíti, hogy a takarmánynak legalább 70%-ban gabonaféléket kell tartalmaznia. A takarmányadalékok alkalmazását a lehető legszükségesebbre korlátozzák. Ha a takarmány alapanyagok fehérjetartalma alacsonyabb a megkívántnál, aminosav kiegészítést alkalmaznak. A teljes fehérje és az esszenciális aminosavak egyensúlya és aránya a takarmány energiaszintjéhez elsődleges kívánalom a takarmányreceptúra összeállításánál. A legtöbb takarmányozási programban különböző összetételt alkalmaznak az indító, hizlaló és befejező takarmányoknál. Az optimális keveréktakarmány recepturát a kívánt testtömeg és az állatok értékesítési kora alapján állítják össze.

- A Kft–nél a takarmányt a gépkocsikról közvetlenül az ólak mellé adagoló szerkezettel ellátott zárt silókba fejtik át, ahonnan a minden ólban telepítésre került SKA Leó típusú spirálos etető berendezéssel szállítják a takarmányt az ólakban levő etető helyekre. A takarmány szállítása a rendszer segítségével gyorsan, zárt csatornán halad. Az etetéshez szükséges tápot a kft. saját takarmánykeverőjében állítják elő.

- Itatási technológia

A Kft. az itatáshoz szükséges vizet a telephely saját mélyfúrású kútjáról biztosítják, szopókás, zárt technológiájú rendszer segítségével. A víz minőségét rendszeresen ellenőrzik.

A szopókás itatási technológia lehetővé teszi a víz gazdaságos kiadagolását, megakadályozva a víz alomra kerülését. Ennek a technológiának köszönhetően az itatók környékén lévő alom állandóan száraz állapotú, s így a szerves anyag bomlása nehezen indul meg. A bomlási reakciók jelentős lelassulása miatt csökken a technológiában a bűzt okozó szerves vegyületek, valamint a kénhidrogén és ammónia képződése. A szopókás itató alkalmazásával a vízben lévő mikroorganizmusok száma minimálisra csökkenthető, ami a szerves anyagok lebontásának, ezáltal a bűz és más gázok keletkezésének lassításánál nagy jelentőségű.

A szopókás itató megfelelő alkalmazásához a világítás mértékének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a szopóka végén a víz csillogjon, mivel a csibéket a vízcsepp csillogása vonzza az itatóhoz. Különösen fontos ez a napos csibe állomány esetén.

- Trágya eltávolítása, takarítás, fertőtlenítés, almozás

- A baromfik elszállítása után meg kell kezdeni a berendezések szétszerelését és tisztításra való előkészítését. A szétszerelést olyan mértékben kell elvégezni, hogy maximálisan hozzá lehessen férni a felületekhez a takarítás során.

- A kiszerelés után kell a trágyát eltávolítani, ügyelve arra, hogy szóródás ne legyen.

- A kitrágyázáshoz a Kft. kis méretű homlokrakodó gépet és mezőgazdasági pótkocsit használ, mellyel a szállítást a lehető legrugalmasabban meg tudja oldani. A trágya felpakolása a baromfi ólban történik, majd kiszállításra és mezőgazdasági területen hasznosításra kerül. A kitrágyázásnál ügyelnek a szélirányra, s amennyiben a szélirány a lakott terület felé vinné az esetleges bűzt, a trágyázást felfüggesztik, a szélirány kedvezőbbre fordulásáig. A szállítás során a lakott területeket igyekeznek elkerülni.

- A kitrágyázást követően az istálló száraz takarítását kell elvégezni a portalanítással kezdve, az épületet „seprű tiszta” állapotba hozva. A ventilátorkürtőket, a szellőzőnyílásokat, külső és belső falakat le kell takarítani, a maradék takarmányt a silóból el kell távolítani.

- Több istálló együttes takarítása esetén a telep bejáratától legtávolabb eső istállóval kell kezdeni a takarítást és a legközelebb található istállóval befejezni. A száraz takarítás után nagynyomású vizes mosóval kell lemosni az istálló minden felületét, és minden berendezési tárgyat. Kívülről befelé mosnak, így a szennyeződés kívülre nem kerül. Az épületek csatornáján keresztül a mosófolyadék a gyűjtőaknába jut, ahonnan a szállítást szakcéggel végeztetik el. A mosatást követően végzik el a rovar és rágcsáló irtást, melyet egy héttel később megismételnek.

- A mosatás után kell elvégezni az istálló belső felületének mosatásszerű fertőtlenítését, erélyes lúgos fertőtlenítő hatású szerrel. A fertőtlenítés kiterjed a fertőtlenítendő istállóhoz tartozó utakra, öltözők, előterek falára, padlózatára. A fertőtlenítés után az épületeket lezárják, hogy a fertőtlenített terület már ne szennyeződhessen. Ilyenkor végzik el a kéz- és lábfertőtlenítők takarítását és előkészítését. Ettől kezdve a területre csak teljes átöltözés után szabad belépni. Ezek után a Kft. utófertőtlenítési technológiája szerint propán-bután gázzal végzett perzseléssel is végez fertőtlenítést.

- A fertőtlenítések után befejezik a szerelési munkákat és a berendezések működésének ellenőrzését. A Kft. a csibék fogadása előtt az istállók légterét ködösítő készülékkel, engedélyezett szerekkel fertőtleníti.

Állategészségügy

A baromfi telepek higiéniája és állategészségügyi helyzete az eredményes broiler-hízlalás és a környezet egészségügy egyik legfontosabb eleme. A telep fertőzöttsége esetén a fertőzés átterjedhet a környező telepen kívüli területekre is, s emberre, állatra is veszélyt jelenthetnek.

A környezet veszélyeztetésének feltétele, a járványügyi helyzetének és helyi adottságoknak megfelelő preventív állategészségügyi program következetes végrehajtása.

Ezt a programot a Kft. a telep állatorvosával közösen alakította ki, az állatorvos felügyelete mellett hajtják végre, s tartják folyamatos ellenőrzés alatt. Ennek keretében a következő legfontosabb intézkedéseket vezették be:

- A telepet zárt kerítéssel vették körül, a személy és gépjármű forgalmat minimalizálták.

- A telepre csak a technológiai célokat szolgáló gépkocsi hajthat be.

- A telepre csak az ott dolgozó és ellenőrző személyek léphetnek be.

- A látogatók számát minimalizálják. A látogatók a nevelő terekre nem léphetnek be.

- A telep ellenőrzésekor vagy látogatáskor mindig a legfiatalabb állományhoz kell először  menni és a legvégén a legidősebb állományhoz.

- Minden istálló bejáratához tiszta, fertőtlenítő oldattal feltöltött tálca van elhelyezve, melyben a lábbelit le kell súrolni, fertőtleníteni.

- A rágcsálók istállókba jutását csapdázással és állatgyógyászati készítményekkel, s az épület állandó karbantartásával, a nyílások elzárásával akadályozzák meg.

- Az elhullott állatokat és a veszélyes hulladékokat a telep szélén kialakított veszélyes hulladékgyűjtő épületben gyűjtik, s a fehérje feldolgozó vállalat és más, engedéllyel rendelkező szakcég részére rendszeresen átadják elszállításra. A hulladék szállító gépkocsi a szállítás során a szállítási útvonal és a gyűjtőhely elhelyezésének következtében nem lép be.

- Az állomány rendszeres vakcinázását szigorú előírások betartása mellett az állatorvos irányításával végzik

Elhullott állatok kezelése

Az elhullott állatokat a telep elkülönített részén lévő gyűjtőhelyen 240 l-es kukákban gyűjtik. A hulladékot a Atev Zrt. ütemezetten fehérje-feldolgozó üzembe szállítja.

Rágcsáló irtás

A telephely folyamatos rovar és rágcsáló irtását szakember végezni. A rágcsáló irtás során nem használnak olyan mérget, mely veszélyezteti az elhullott rágcsálókat elfogyasztó védett állatokat, és gondoskodnak az elhullott egyedek begyűjtéséről.

Káresetek megelőzése és elhárítása

Annak érdekében, hogy lehetőleg ne következzenek be károk és balesetek, már a létesítést megelőző tervezői fázisban tekintettel kell lenni a telep üzemeltetésének biztonságára.A megelőzés mellett fel kell készülni a káresemény bekövetkeztekor szükséges teendőkre. Technikai és adminisztratív felkészültség indokolt.

# 2.1.2. A felülvizsgált időszakban történt technológiai módosítások

A felülvizsgált időszakban a telephelyen technológiai módosítások nem történtek.

# 2.2. A tevékenységgel kapcsolatos dokumentációk

Nyilvántartások:

A telepen tételes állat nyilvántartást és elhullási naplót vezetnek.

A KFT. a tevékenység kezdete óta a veszélyes hulladékokról, valamint az adott tevékenységekhez szükséges friss anyagokról, amelyekből veszélyes hulladék is keletkezett vagy keletkezhet (havi összesítésben) nyilvántartást vezetnek.

- A KFT. a keletkezett hulladékokról minden évben bejelentést tett.

- Az 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet szerinti mezőgazdasági tevékenységet folytatók kötelező adatszolgáltatásához elnevezésű bejelentést elkészítették.

- Vízhasználók negyedéves nyilatkozata a tényleges víztermelésről a 43/1999. KHVM rendelet alapján rendszeresen elkészítették.

- Vízhasználók éves nyilatkozata a tényleges vízfogyasztásról a 43/1999. KHVM rendelet alapján rendszeresen elkészítették.

#### Hatósági ellenőrzések:

Az elmúlt 5 évben a telephelyen 2014. évben az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ellenőrizte az egységes környezethasználati engedélyben maghatározott működést.

Kötelezések:

A telep működésének megkezdése óta kötelezés nem történt.

Bírság:

A telep működése óta környezetvédelmi bírság kiszabására nem került sor.

Havária:

A telephelyen havária nem történt.

Engedélyek, határozatok:

- Az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 28-10/2007. számú egységes környezethasználati engedély

- Az egységes engedély 15249-4/2010., 1049-6/2013., 10360-25/2014. számú módosítása

- Az 1. és 2. számú mélyfúrási kutak 3500/6578-10/2015.ált., 1164-2/2014. és 1912-7/2008. számú határozatokkal módosított 1788/1971. számú vízjogi üzemeltetési engedélye

A 28-10/2007. számú egységes környezethasználati engedély módosításait az 8. számú melléklet tartalmazza.

# 2.3. Föld alatti tartályok

A Kft-nek a sárospataki telephelyen nincsenek birtokában földalatti tartályok, vezetékek, (kivéve ivóvíz vezeték), tüzelőanyag tárolása nem történik.

# 2.4. Energia audit

# 2.4.1. Energia és anyaggazdálkodási beszámoló

Takarmány felhasználás:

Takarmány adalékok minőségi bizonyítványai a telephelyen megtekinthetőek.

2011: 3796,45 t

2012: 4215,89 t

2013: 4401 t

2014: 3904,05 t

2015: 4301,62 t

A felhasznált takarmány mennyisége a telephelyen tartott baromfi darabszámával arányosan változik. A többfázisú takarmányozás az elérhető legjobb technika a baromfinevelési folyamatban.

Használt energia típusa, és mennyisége

Vízfelhasználás:

Vízigények részletezése:

| Felhasznált vízmennyiség | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (m3) | 11668 | 8468 | 9641 | 9887 | 8247 |

A felhasznált víz mennyisége megfelel a fentebb részletezett technológia üzemszerű működésének. Az átlagos fogyasztástól való eltérést a külső hőmérséklet ingadozása, vagy az adagolt takarmánya minősége befolyásolja. A 2015. évben már a 2 db új istálló is használatba lett véve, ezért a vízfelhasználás is arányosan növekedett.

Villamos energia felhasználás:

| Fogyasztás | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kWh | 319585 | 292436 | 275944 | 280873 | 215889 |

A hullámzó fogyasztást a szellőző rendszerek alkalmazásának szükségszerűsége befolyásolja.

A szellőzők működésének szükségszerűsége a külső hőmérséklet és időjárás függvénye. Nyári időszakban szükséges a ventillátorok fokozott használata

Gáz felhasználás:

| fogyasztás | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (m3) | 201736 | 127206 | 161473 | 155896 | 158974 |

A 2015-ös gázfogyasztás növekedésének oka, hogy ekkor már a megnövelt kapacitással működött a telep és a 2db új istállót is használatba vették.

Veszélyesanyag-gazdálkodás

Veszélyes anyagok használatára vonatkozó bejelentést az ÁNTSZ felé a KFT. beadta. A veszélyes anyagok beszerzése, nyilvántartása, szállítása, tárolása, érvényes vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. A tenyésztés során használatos védőoltások, gyógyszerek, vitaminok felhasználását a megbízott állatorvos végzi, felügyeli. Rendszeres ellenőrzését a Megyei Állategészségügyi Állomás végzi. Az egyes veszélyes anyagnak minősülő fertőtlenítőszerek, anyagok tárolása az erre a célra kijelölt betonozott aljzatú raktárban történik.

Tevékenység során használatos veszélyes anyagok és éves mennyiségük:

| Megnevezés | Mennyiség (kg) |
| --- | --- |
| Formalin | 700 |
| H lug | 450 |
| S Septo | 300 |
| Foam B 25 | 600 |
| Cid 20 | 100 |
| Argicid S20 | 80 |
| Klórmész | 200 |
| Kaliumperm. | 50 |
| Bromosept | 30 |
| Fumagrar | 20 |
| Des oxi 150 | 40 |
| Foam acid | 20 |

A veszélyes anyagok összetételében és mennyiségében az évek alatt változás nem történt.

# 2.4.2. Energiafelhasználás csökkentési lehetőségei

Fűtési energiafelhasználás szempontból a baromfi ólak hőszigeteltségi állapota és fűtési és szellőzési rendszer hatékonysága a meghatározó.

A telep fűtési és szellőztetési rendszere a jelenlegi legkorszerűbb rendszer. Ezen változtatni nem kívánnak.

# 2.4.3.  Energiahatékonyság mutatószámának megállapítása éves lebontásban

A hatékonyság azt mutatja meg, hogy egy technológiai paraméter eléréséhez mennyi energia bevitelre van szükség. Ilyenek pl.:

Egy év alatt gyártott termék (kg)

A gyártáshoz felhasznált villamos energia fogyasztás (kWh)

Egy év alatt gyártott termék (kg)

A gyártáshoz felhasznált földgáz fogyasztás (m3)

Egy év alatt gyártott termék (kg)

A gyártáshoz felhasznált vízfogyasztás (m3 )

A telephely energia felhasználását (2011-2015 évig) az 1. pontban mutattuk be.

Energiahatékonysági mutatók:

Villamos energia:

2011. év

308.177,1kg215.889kW=1,43kgkW

2012. év

315.000kg280.873kW=1,12kgkW

2013. év

313.357,8kg275.944kW=1,14kgkW

2014. év

312.648kg292.436kW=1,07kgkW

2015. év

384.258kg319.585kW=1,20kgkW

Földgázfogyasztás:

2011. év

308.177,1kg158.974m3=1,94kgm3

2012. év

315.000kg155.896m3=2,02kgm3

2013. év

313.357,8kg161.473m3=1,94kgm3

2014. év

312.648kg127.206m3=2,46kgm3

2015. év

384.258kg201.736m3=1,90kgm3

Vízfogyasztás:

2011. év

308.177,1kg8.247m3=37,37kgm3

2012. év

315.000kg9.887m3=31,86kgm3

2013. év

313.357,8kg9.641m3=32,50kgm3

2014. év

312.648kg8.468m3=36,92kgm3

2015. év

384.258kg11.668m3=32,93kgm3

# 3. A tevékenységek folytatása során bekövetkező környezetterhelés, igénybevétel bemutatása

# 3.1. Levegő

A Zempléni-hegység éghajlata a szomszédos területektől változatosabb és bonyolultabb, benne már szubkárpáti vonások is jelentkeznek. Az évi csapadék területi megoszlása sem egyenletes: A hegység belsejében 600-700 mm, a nyugati oldalon 400-450 mm, a keleti oldalon csupán 320-370 mm körül alakul.

A hőmérséklet itt is, - mint minden hegyvidéken - a magasság növekedésével arányos, általában 100 méterenként kb. 0,5 celsius fok értékkel csökken. A Zempléni-hegység évi középhőmérséklete 7-8 celsius fok , de jelentős eltérések mutatkoznak a különböző kistájak között. Jól érvényesül az az általános törvényszerűség is, mely szerint a hegység déli és északi oldala között 2-3 fok eltérés tapasztalható. Többek között ennek is köszönhető a déli, délnyugati lejtők szőlőtermelésre különösen kedvező klímája (Hegyalja).

A hegység területén nyáron - de főleg tél elején - az északnyugati, nyugati szelek uralkodnak, melyek a csapadékot szállítják. Ennek következtében a nyugati oldal a szélárnyékban levő keletinél csapadékosabb. Télen viszont a Lengyel-síkság felől északi, északkeleti szelek érkeznek, s ezért itt köszönt be az országban először a fagy (október közepén), s itt tart a legtovább (április végéig).

Sárospatak és környéke éghajlati határon, a Tokaji-hegység keleti peremén, a Bózsva-völgy kijáratánál fekszik. Az Alföld észak-keleti peremén a mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz éghajlat a jellemző, még a Tokaji-hegység 250-300 méternél magasabban fekvő részei (vagyis a hegység túlnyomó része) a mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves éghajlati típusba tartoznak. Újhely környékén e két éghajlat jellemző vonásai megmutatkoznak.

A hegység összetett morfológiai képe és a változatos tengerszint feletti magasság az időjárási és éghajlati elemek érvényre jutását döntően befolyásolja. A nyugat felől érkező szelek csapadékterhüket a Zempléni-hegység szélfelőli oldalán és közepén hullatják le. A városban nagyon ritka a szélcsend. Ennek oka, hogy az északról a Bodrog völgyén, keletről pedig az Alföldön át akadály nélkül áramlanak a Kárpátok láncain átnyúló hidegebb légtömegek. Ez az észak-keleti hideg széláram az egyik oka annak, hogy a Zempléni-hegység hazánk egyik leghűvösebb területei közé tartozik.

A napsugárzás a legfontosabb éghajlati tényező, melynek éves összege 105-106 kcal/cm2. A domborzatnak nagyon nagy szerepe van a globálsugárzás területi eloszlásában. A déli kevésbé árnyékolt lejtők több, az északi hosszabb ideig árnyékba kerülő lejtők kevesebb napsugárzásban részesülnek. A napfénytartam Hegyalján évi 1950 óra, a hegység északi területein 1900 óra, a Nagy-Milic környékén 1850 óra. A napsütéses órák időbeli megoszlása kedvező: 75%-a nyári félévre, a vegetációs időszakra jut. A legkevesebb november és február között (40-60 óra), míg a legtöbb július hónapban (280-290 óra).

A hőmérséklet területi eloszlása a Zempléni-hegységben változatos, 100 méterenként 0,5°C-ot csökken, így az alacsonyabb peremtájak és a legmagasabb északi hegycsoport évi középhőmérséklete között nagy a különbség. Az évi középhőmérséklet a Bodrogközben és Tokaj-Hegyalján 9-9,5°C között változik, de a Bózsva-patak alsó folyásánál már 8,5°C a jellemző éghajlati paraméter.

A város külterületének évi középhőmérséklete 8,8-9°C, míg a városközpontban 9,5°C az átlagérték. A januári középhőmérséklet a városban -3°C, a város peremén -3,5°C. A legalacsonyabb hőmérsékletek -20°C alá süllyednek. Nyáron 20-20,5°C a középérték, miközben a nappali maximumok meghaladhatják a 30°C-t is. A téli napok száma Hegyalján 30-40 nap, a központi és az északi területeken 40-60 nap. A fagyos napok száma délről észak felé haladva 110-130 nap.

Csapadék a Tokaj-hegységben általában 600-700 mm között változik. A város csapadékárnyékban van (vagyis a nyugati szelekkel érkező a hegyek nyugati lejtőit erősebben öntözi), így a hegységre jellemző értéknél szárazabb. A csapadék évi átlagos összege a városban 580 mm. A Zempléni-hegységet télen hótakaró borítja. A peremtájakat átlagosan 40-45 napig, a magasabban fekvő részeket 50-60 napig lepi be hótakaró, ami kedvezően befolyásolja a téli sportokat.

# 3.1.2. A telep általános bemutatása

A telephelyen broiler baromfitenyésztést végeznek. A gépkocsival beszállított csirkéket az ólakba rakják, ahol 36- 42 napig nevelik, amíg elérik a kb. 2,5 kg- t, ezután értékesítik. A turnus után 2 hét szünet következik, amikor a telepet takarítják, fertőtlenítik. Egy évben 5 – 6 turnus baromfit tenyésztenek.

A madarakat megfelelően kialakított, szellőztethető, fűthető istállók padlózatára szórt almon helyezik el, ahol szabadon mozoghatnak. A technológiában, igazodva a baromfiak biológiai életszükségleteihez, életkoruknak megfelelően szigorú technológia szerint fűtik, szellőztetik az istállók légterét.

Az istállók fűtését ólanként 8 db. 40 kW teljesítményű földgáz üzemű ROBUR M40 készülékkel oldják meg. A készülékek nyílt égésterű készülékek, a fűtőkészülék működése során kielégíti a szabvány szerinti előírásokat. Az istállókban elhasználódott levegő cseréjét elszívó ventilátorokkal és szellőztető ablakokkal (ún. légbeejtők) nyitásával oldják meg.

A ventilátorok és a légbeejtők működtetését szükség szerint automatavezérléssel oldják meg.

Az állatok takarmányozása automata önetetővel történik. A takarmányt zárt silókban tárolják.

A takarmányozási technológiával a légtérbe kerülő por minimális.

Az állatok itatását szintén automata önitató rendszer segítségével végzik. Az automatika megakadályozza, hogy túlfolyás keletkezzen, a csepegtetős szopókák pedig a vízpazarlást gátolják, ezáltal az alomra nem kerül víz, az nem keveredik a trágyával.

A földgázon kívül villamos energiát használnak a takarmány elosztó rendszer, a ventilátorok és egyéb kisebb villamos energiát igénylő fogyasztók áramellátására.

# 3.1.3. Baromfinevelés hatása a légszennyezettségre

A broiler baromfi tartása mesterséges körülmények között történik, számítógéppel vezérelt automata rendszerrel, amely az állatok életkorához, a külső körülményekhez igazodva beállítja az ólak hőmérsékletét, páratartalmát, szabályozza a szellőztetését, a takarmány mennyiségét.

Szállítás

A madarak, a takarmány beszállítása, a tartott állomány, a trágya, a hulladékok, az elhullott állati tetemek kiszállítása közúton történik. A telep megközelítése szilárd burkolatú úton történik, a telep belső közlekedési útjai szintén pormentesek. A speciális élőállat szállító felépítménnyel ellátott gépjárművek tisztán, fertőtlenítve érkeznek a telepre. A szállítási útvonalak mentén a légszennyezés a kipufogó gázokból és a bűzanyagokból származik. Ezek azonban csekélyek, hatásterületük a szállítási útvonalak mintegy 50 m-es sávjában érvényesül.

- A telephelyen időszakosan üzemeltett mozgó légszennyező források:

- A telephelyen mozgó légszennyező forrásokat a baromfi nevelés kiszolgálásához szükséges anyagmozgató gépek jelentik. Ezek gyakorlatilag a takarmány, alom, és értékesítésre váró baromfi és hulladékszállító járművek és rakodó gépek.

- Mozgó légszennyező források:

| Szállító jármű | Szállítás gyakorisága |
| --- | --- |
| Takarmányszállító jármű | 1 db jármű / hét |
| Baromfiszállító tgk. | 9 db jármű /turnus |
| Trágyaszállító tgk. | 13-14 db / turnus |
| Állati hulla és veszélyes hulladékszállító jármű | 4-5 db / turnus |

- Mozgó légszennyező források a telephelyen belül csak időszakosan üzemelnek. A takarmány szállítás érvényes környezetvédelmi engedéllyel rendelkező 5 tonna teherbírású tehergépkocsival történik. A szállítás során a gépkocsi a telephelyre történő beérkezést követően alkalmanként 20 perc időtartam alatt leüríti a tartályt és távozik a telephelyről. Szállításra hetente egy alkalommal kerül sor.

- A szállítások összes időszükséglete 1-1 alkalom, összes telephelyen belüli szállítási idő ezen időtartam alatt 1-2 óra.

- A trágya istállókból történő kitakarítását 1 db homlokrakodóval végzik, melynek dízel motorjának teljesítménye 34,2 KW. Az egy alkalommal igénybe vett üzemidő 2-2,5 óra, mely időtartam alatt összesen 5-6 liter gázolajat fogyaszt.

- A telepen a kis rakodó géppel végzett takarításra turnusonként 1-1 alkalommal van szükség.

- A telephelyről történő állati hulladék ATEV Zrt. általi elszállítása alkalmanként 1-1 gépkocsi néhány perces üzemidejében érinti csak a telepet.

- Személygépkocsi forgalom a telepen bevezetett és alkalmazott állategészségügyi szabályok mellett minimális. A telephelyen dolgozó és ellenőrző személyzet létszáma műszakonként 8 fő. A dolgozók gépjárműveiket a telep bejáratánál kötelesek megállítani és parkolni. E miatt személygépkocsi forgalommal és ennek hatásaként létrejövő légszennyezéssel nem kell számolni.

Mozgó légszennyező források kibocsátása:

A Baromfi-Coop Kft. vizsgált telephelyén használt tehergépjármű típusok és ezek szennyezőanyag-kibocsátása:

| Gépjármű típus | CO (g/kWh) | HC (g/kWh) | NOx (g/kWh) | Részecske (g/kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RENAULT Midlum 220 | 0,504 | 0,181 | 4,089 | 0,067 |
| IVECO Euro Cargo | 1,04 | 0,08 | 4,83 | 0,065 |
| IVECO Eurotech | 0,72 | 0,15 | 4,86 | 0,06 |

Mozgó légszennyező források hatásának ismertetése:

- A fenti gépjármű forgalmi adatok figyelembe vételével megállapítható, hogy a mozgó légszennyező források hatása a telepnek és környezetének légszennyezését tekintve elhanyagolhatóan kis mértékű.

#### Fűtés

Az istállók fűtését ólanként 8 db. 40 kW teljesítményű földgáz üzemű ROBUR M40 készülékkel oldják meg.

A készülékek nyílt égésterűek, működésük során kielégítik a szabvány szerinti előírásokat. Ezek füstgázai a nevelőépületek légterébe kerülnek, ahonnan a mesterséges szellőzést biztosító fali ventilátorok légáramával jutnak a levegőkörnyezetbe.

Az általuk kibocsátott füstgázkomponensek:

- szén-monoxid

- szén-dioxid

- elégetlen szénhidrogének

- nitrogén oxidok

A kibocsátott füstgáz alkotók mennyisége kis mértékben változik a terheléssel, azonban még túlterhelés esetén is kielégíti az emisszió a szabvány szerinti előírásokat. Az égőkből származó emisszió nagysága elsősorban a technológiai igényektől függ. A baromfi állomány által megkívánt istálló hőmérsékletet mindig biztosítani kell. Napos korban 32-33 oC hőmérsékletet kell biztosítani, míg idősebb állomány esetén elegendő a 20 oC körüli hőmérséklet. Ezen eltérő hőmérsékletek biztosításához természetesen más-más mennyiségű földgáz elégetésére van szükség. Ezt befolyásolja még a külső környezeti hőmérséklet is.

A fűtésre felhasznált földgáz mennyiséget az infrasugárzók számával, működési idejük változtatásával és az égőbe vezetett földgáz mennyiségének szabályozásával változtatják.

Az átlagos légszennyezés (a várható földgázfogyasztásból számítva):

szén-monoxid 0,016 kg/h

nitrogén-oxidok 0,063 kg/h

Szellőztetés

A baromfinevelés légszennyező anyagai elsősorban az istállóépületek szellőztetésekor kerülnek a levegőkörnyezetbe.

A szellőztetés célja, hogy a tápanyagok elosztása, az istállók fűtése, az állomány mozgása, életciklusa során a nevelőépületek légterébe kerülő szennyező anyagokat eltávolítsa, az állomány megfelelő növekedése érdekében az istállókat folyamatosan friss levegővel lássa el.

A baromfinevelésből származó légszennyezők a következők:

- csirke légzéséből: széndioxid

- szerves anyagok bomlásából: ammónia, kénhidrogén, szerves gázok (bűz alkotó komponensek)

- az alom és a takarmány aprózódásából: por

A jó levegő a technológiai előírásoknak megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú, pormentes és káros gázokat csak minimális, a csibék egészségét nem veszélyeztető koncentrációban tartalmazhat.

Alapvető okok, melyek a baromfi istállók kielégítő szellőztetését fontossá teszi:

- oxigént biztosítani a légzéshez,

- eltávolítani a felesleges hőt,

- eltávolítani a felesleges párát,

- minimalizálni a port,

- limitálni a veszélyes gázok mennyiségét,

- a berendezések élettartamának növelése.

Ezeknek a céloknak az eléréséhez a Kft. a szellőztető rendszer (ventilátorok és légbejtők) működtetését automatikus vezérléssel biztosítja. Folyamatosan mérik a hőmérsékletet és a páratartalmat, és az automatika a ventillátorok indításával, fordulatszámának szabályozásával, a légbeejtők nyitásával, zárásával, a gáz infrasugárzók gyújtásának állításával szabályozza az istállókon átáramoltatott levegő mennyiségét, ezáltal pedig a hőmérséklet és a páratartalom mellett a szennyezők koncentrációját is.

A mesterséges szellőztetést biztosító EM 50 és EM 36 típusú ventilátorok diffúz források, fali elszívóként üzemelnek.  A ventilátorok tengelymagassága: 1 m.

A nevelőépületek belső légterébe történő egyenletes légbeáramlást és elosztást un. légbeejtő ablakok biztosítják

A kibocsátott domináns légszennyező anyagok az ammónia, a bűz, és a por.

A baromfitartás légszennyezésének bemutatása:

Ammónia kibocsátás az állomány test-tömegéből számítható 0,015 kg/baromfi, rotáció fajlagos tapasztalati értékekből: 1,1 kg/h.

A légszennyező anyagok mennyisége elsősorban az állomány létszámától és annak korától függ. Minél nagyobb a telepített létszám, és minél idősebb az állomány, a képződő légszennyező gázkomponensek mennyisége annál nagyobb. A szilárd por az alom és a kiszóródott takarmány aprózódása és felkeverése által kerül a légtérbe. A képződő por mennyiségét az alom nedvességtartalma, a baromfiállomány életkora, és a kiszóródott, s az állatok által felkavart takarmánypor mennyisége határozza meg. Az istálló légterében egy időben jelen lévő por mennyiségét elsősorban az istálló légterén átáramoltatott levegő mennyisége határozza meg.

Ugyanez érvényes az istálló légterében egy időben jelen lévő egyéb gázalkotók koncentrációjára is. A telep működéséből származó, istállón kívüli légszennyezők mennyiségét és koncentrációját alapvetően az istállóban képződő szennyező anyagok mennyisége és a szellőztető rendszer működtetésének intenzitása határozza meg. Ugyanakkor a külső légszennyezők koncentrációjára jelentős hatással vannak a meteorológiai körülmények is (szélirány, szélsebesség, hőmérséklet). Az istállón kívüli helyi légszennyező koncentrációkat az épülethez viszonyított helyzet is befolyásolja, hiszen a ventilátorok és a légbeejtő ellentétes oldalakon kerültek telepítésre. Ahol a ventilátor kifújja az istállóból kiszívott levegőt ott nagyobb a légszennyező koncentráció, ahonnan a légbeejtőkön keresztül friss levegőt szívnak be, ott alacsonyabb a légszennyező anyagok koncentrációja. Ezen egyenetlenséget úgy igyekeztek kiküszöbölni, hogy az egyes elszívó, berendezéseket és a légbeejtőket épületen belül ellentétes oldalra helyezték el, míg az egyes épületeket egymással párhuzamosan telepítették.

A használt levegő tisztítására leválasztót nem alkalmaznak.

A baromfinevelés meghatározó légszennyezése a bűzkibocsátás. A nevelt állatok saját- és ürülékének szaga, az elégtelen almozás és a hulladéktárolás/kezelés következtében bomló állati hulladékok gázai jellegzetes légszennyezést okoznak.

A vizsgált telephelyen pontforrásként kezelendő légszennyező forrás nincs. A technológiai légszennyező források az épületek elszívó berendezései. Ezek elhelyezésük révén a telephely területén diffúz forrásnak tekintendők.

#### Takarmányozás

A takarmányt a telepre más telephelyen található keverő üzemből szállítják tartályos tehergépkocsikkal. A takarmányt a gépkocsikról közvetlenül az ólak mellé adagoló szerkezettel ellátott zárt silókba fejtik át, ahonnan a minden ólban telepítésre került SKA Leó és CHORTE-TIME típusú spirálos etető berendezéssel szállítják a takarmányt az ólakban levő etető helyekre. A takarmány szállítás a rendszer segítségével gyorsan, mérlegen keresztül, zárt csatornán halad. A mérlegrendszer segítségével a takarmányfogyás állandóan figyelemmel kísérhető. A silók feltöltése pneumatikus úton történik. Így sem ilyenkor, sem a takarmány istállókon belüli mozgatásakor nem kell porképződéssel számolni.

#### Ivóvízellátás

Az itatáshoz szükséges vizet szopókás, zárt technológiájú rendszer segítségével biztosítják.

A víz minőségét rendszeresen ellenőrzik. A szopókás itatási technológia lehetővé teszi a víz gazdaságos kiadagolását, megakadályozva a víz alomra kerülését. Ennek a technológiának köszönhetően az itatók környékén lévő alom állandóan száraz állapotú, s így a szerves anyag bomlása nehezen indul meg. A bomlási reakciók jelentős lelassulása miatt csökken a technológiában a bűzt okozó szerves vegyületek, valamint a kénhidrogén és ammónia képződése. Az alom száraz állapotban tartásában fontos szerep jut a klíma berendezésnek is, mivel a páratartalom szabályozása az alom száraz állapotban tartására is jelentős befolyással van. A szopókás itató alkalmazásával a vízben lévő mikroorganizmusok száma minimálisra csökkenthető, ami a szerves anyagok lebontásának, ezáltal a bűz és más gázok keletkezésének lassításánál nagy jelentőségű. A szopókás itató megfelelő alkalmazásához a világítás mértékének elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a szopóka végén a víz csillogjon, mivel a csibéket a vízcsepp csillogása vonzza az itatóhoz.

# 3.1.4. A telepen található egyéb légszennyező források

A telep biztonsága érdekében, áramkimaradás esetére 1 db áramfejlesztő áll rendelkezésre.

A berendezés egy hathengeres diesel motorral ellátott aggregátor. Sajnos a berendezés műszaki adatairól nincs információnk, azonban mivel üzemideje minimális, és csakis vészhelyzetben működtetik, ezért az általa okozott kibocsátások elhanyagolhatóak.

# 3.1.5. Hatásterület meghatározása

A telephelyre vonatkozó szagvédelmi hatásterület lehatárolásának vizsgálatát Szentmiklóssy Csaba végezte el. A szakértői dokumentumot a 6. sz. melléklet tartalmazza.

- A szakértői dokumentum alapján a szagkibocsátó források szagvédelmi hatásterületét – a környezeti biztonság növelésével – a források együttes területének határától számított 286 méteres sávban lehet kijelölni.

Ezen a távolságon belül védendő létesítmény nem található.

# 3.2. Víz

# 3.2.1	Vízbeszerzés – vízellátás- vízigények :

A telep vízbeszerzése:

A vízbeszerzés egyrészt a Bodrog-Tisza/245 (K-117 kataszteri számú) vízikönyvi szám alatt nyilvántartott mélyfúrású kútból, másrészt a K-137 kataszteri számú mélyfúrású kútból történik. A rendszer a kiépített fővezetékre dolgozik, majd az arról leágazó bekötővezetéken keresztül történik az ólak vízellátása. A telephely a 3500/6578-10/2015.ált., a 1164-2/2014. és 1912-7/2008. számú határozatokkal módosított 1788/1971. számú (vksz.: Bodrog-Tisza/245) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melyet a 7. sz. melléklet tartalmaz.

A kutak nyilvántartási és egyéb jellemző műszaki adatai:

K-117 számú kút

Vízjogi üzemeltetési engedély száma  	:	1788/1971.

Vizikönyvi száma 	:	Bodrog-Tisza/245

Építés éve  	:	1969

Talpmélysége  	:	80,7 m

K-137 számú kút

Vízjogi üzemeltetési engedély száma  	:	1788/1971.

Vizikönyvi száma 	:	Bodrog-Tisza/245

Építés éve  	:	2014

Talpmélysége  	:	85,10 m

A telephely vízigényének részletezése:

| S.sz. | Vízigény helye | Éves menny. m3 | Napi átlag m3/d | Napi csúcs m3/d | Minősítés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baromfi istállók | 17.000 | 46,8 | 75 | itatás |
| 2. | Gazdasági egyéb | 591 | 1,6 | 40 | takarítás |
| 3. | Szociális | 204 | 0,56 | 1,0 | szociális |
|  | Összesen: | 17.795 | 48,96 | 116 | - |

Szociálisvíz ellátás:

A szociális vízigény csak kommunális jellegű van a dolgozók tisztálkodásából adódóan.

Vízhasználati helyek: szociális épület.

Állattartás és takarítás vízigénye:

Az itatás önitatós rendszerű. Állományváltáskor az épület padozatán felhalmozódott trágya mechanikusan eltávolításra kerül, majd a padozatot fertőtlenítik, vízsugárral leöblítik.

Az állományváltás száma évente: 5-6.

Itatóvíz:

| Itatóvíz: | 234.000 db  0,2 l/db (fajlagos) | 46,8 m3/d |
| --- | --- | --- |

Takarítás: Az épületek fertőtlenítését, illetve a fertőtlenítést megelőző takarítást az állományváltások közötti időszakban végzik el. A telephelyen átlagosan évente 5 turnus baromfit nevelnek. Így a takarítás vízigényének meghatározásakor 5-ös szorzót használunk.

| Takarítás | 11.272 m2  2,5 l/m2 (fajlagos)x5 alkalom/év | 140,9 m3/év |
| --- | --- | --- |

Evaporációs hűtés vízigénye

A baromfi ólakra szerelt evaporációs hűtőpanelek a párologtatás elvén működnek, és hűtik az ólak levegőjét. A hűtési igény és technológia a létszámnövekedéssel az alábbiak szerint alakul:

| Hűtés | 15 nap/év  30,0 m3 /nap (fajlagos) | 450,0 m3/év |
| --- | --- | --- |

Vízfelhasználás:

A vízfelhasználási adatokat ólanként vízóra méri és naponta az ólnaplókban rögzítik.

3.2.2. Szennyvízelhelyezés:

Szennyvízmennyiség:

Szociális szennyvíz	=	30 m3/év

A szociális szennyvizet a Zempléni Vízmű Kft. (Sátoraljaújhely) fogadja be, szennyvíztelepére.

Szennyvízelhelyezés módja:

A technológia miatt csak állományváltáskor kerül sor vizes takarításra, így viszonylag kevés technológiai szennyvíz keletkezik.

Az istállók esetében az állományváltás utáni vizes takarításkor keletkező technológiai szennyvizet 7 db szennyvízgyűjtő aknában tárolják, majd tengelyen szennyvíztisztító telepre szállítják be.

A technológiai szennyvizeket minden takarítás után, amennyiben szükséges még a takarítás alatt elszállítják szennyvíztelepre fogadó nyilatkozat alapján. A befogadó nyilatkozatot a 9. számú melléklet tartalmazza.

A kerékmosó medencéből származó szennyvíz tárolására 1 db 1 m3-es vízzáróan kialakított gyűjtőakna szolgál. A szennyvizet a telep egyéb szennyvizeihez hasonlóan befogadó nyilatkozat alapján szennyvíztelepre szállítják.

# 3.2.3.  Csapadékvíz elhelyezés:

A telepen keletkező csapadékvizek a tevékenység zárt technológiája miatt nem szennyeződnek, így azok elszikkaszthatóak.

Szennyezett csapadékvíz:

A zárt technológia miatt a csapadékvíz nem érintkezhet a szennyező anyagokkal.

# 3.2.4.  Veszélyesanyag-gazdálkodás

Veszélyes anyagok használatára vonatkozó bejelentést az ÁNTSZ felé a KFT. beadta.

A veszélyes anyagok beszerzése, nyilvántartása, szállítása, tárolása érvényes vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik.

A baromfitenyésztés során használatos védőoltások, gyógyszerek, vitaminok. Ezek felhasználását a megbízott állatorvos végzi, felügyeli. Rendszeres ellenőrzését a Megyei Állategészségügyi Állomás végzi.

Az egyes veszélyes anyagnak minősülő fertőtlenítőszerek, anyagok tárolása az erre a célra kijelölt betonozott aljzatú raktárban történik. Felhasználása a veszélyes anyagok üzemeltetési szabályzatban leírtak alapján történik.

Tevékenység során használatos veszélyes anyagok és éves mennyiségük:

| Megnevezés | Mennyiség (kg) |
| --- | --- |
| Formalin | 700 |
| H lug | 450 |
| S Septo | 300 |
| Foam B 25 | 600 |
| Cid 20 | 100 |
| Argicid S20 | 80 |
| Klórmész | 200 |
| Kaliumperm. | 50 |
| Bromosept | 30 |
| Fumagrar | 20 |
| Des oxi 150 | 40 |
| Foam acid | 20 |

A technológiai szennyvizek minősége állandó, hiszen a felhasznált anyagot nem változtatják.

# 3.2.5.  Vízvédelem

Szennyezés esetére vonatkozó belső utasítások

Az észlelt havária esemény, rendkívüli szennyezés jelzése történhet szóban, vagy telefonon:

Napközben, főmunkaidőben az észlelőnek a telepvezetőt kell értesítenie, aki közvetlenül intézkedik, vagy értesíti a kárelhárítás irányítására kijelölt illetékes személyt, illetve a környezetvédelmi megbízottat, akik kijelölik a kárelhárításba bevonandó - irányítása alatt álló - dolgozókat.

Éjszaka, főmunkaidőn túl bekövetkező káresemény esetén a dolgozók értesítik a kárelhárítás irányításáért felelős személyek közül elérhető telepvezetőt, aki értesíti a kárelhárítás illetékes felelőseit, illetve kijelöli a kárelhárításba bevonandó dolgozókat, és elrendeli berendelésüket.

Az észlelt rendkívüli szennyezés jelzésének tömörnek, egyértelműnek kell lennie.

A jelentésnek feltétlenül tartalmaznia kell a szennyezés, a meghibásodás, baleset:

időpontját,

helyét,

a szennyezőanyag fajtáját,

a szennyezőanyag becsült mennyiségét,

a szennyezőanyag koncentrációját,

a terjedés irányát,

a várható következményeket.

A kárelhárítás irányítására kijelölt személyek szükség esetén értesítik az illetékes hatóságokat, a kárelhárításban résztvevő külső szervezeteket.

A lokalizáció személyi és tárgyi feltételei

A havária esemény okainak ismeretében, figyelemmel az elhárítás és továbbterjedés megakadályozásának várható munkaerő- és eszközigényére, az intézkedésre jogosult vezető, vagy általa megbízott személy dönt a végrehajtás módjáról. Dönteni kell a szükséges személyi és technikai eszközállomány mértékéről, a belső és esetleges külső erőforrások igénybevételéről.

A lokalizáció legfontosabb feladata a szennyezőforrás azonnali kiiktatása, a szennyezés továbbterjedésének megakadályozása, a szennyezés mielőbbi megszüntetése.

a) Személyi feltételek:

A baromfitelepen folytatott tevékenységek jellege, a telephely elhelyezkedése és adottságai miatt önálló lokalizációs szervezet létrehozására nem került sor.

A káresemény bekövetkeztét követően az esetlegesen felmerülő lokalizációs feladatokat a kárelhárítás irányításával megbízott személyek irányítják, és döntenek a szükséges létszámú és szaktudású alkalmazottak bevonására. A baromfitelep alkalmazásában álló 8 fős személyi állományból a lokalizációs feladatokra, a kárelhárításra a szükséges személyi állomány, erőforrás mozgósítható.

A szennyezés súlyának, az elhárítás bonyolultságának megfelelően külső segítség is igénybe vehető. A szükséges, illetve várható munkaerő- és eszközigény igénybevételéről, a végrehajtás módjáról az intézkedésre jogosult vezető, vagy általa megbízott személy dönt.

b) Tárgyi feltételek:

A kárelhárítás irányításával megbízott személy dönt az adott lokalizációs és kárelhárítási műveletekhez felhasználandó anyagok és eszközök szükséges mennyiségéről, intézkedik a vételezésükről, a káresemény helyszínére történő szállításukról, ellenőrzi felhasználásukat, valamint utasítást ad az anyagraktár kezelőjének a készlet feltöltésére, a pótlandó anyagok fajtájának és mennyiségének pótlására.

A lokalizációs és kárelhárítási műveleteknél felhasználandó anyagokat és eszközöket az istálló épületben kialakított kb. 15 m2-es, betonpadozatú zárt raktárhelyiségben tárolják.

A készlet folyamatos rendelkezésre állásának ellenőrzése a környezetvédelmi megbízott feladata.

Anyagraktárban elhelyezve:

| S.sz. | Megnevezés | Mennyiség |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jelzőszalag (tekercs) | 1 db |
| 2. | Lapát | 3 db |
| 3. | Ásó | 3 db |
| 4. | Gereblye | 3 db |
| 5. | 10 l-es vödör | 5 db |
| 6. | Serpenyő | 5 db |
| 7. | Talicska | 1 db |
| 9. | 200 l-es zárható műanyag hordó | 3 db |
| 10. | 50 l-es zárható polietilén tartály | 3 db |
| 11. | Perlon-kötél | 10 fm |
| 12. | Felitató rongy | 10 kg |
| 13. | Homokzsák (műanyag) | 10 db |

A kárelhárítási műveletek technológiai utasításai

Első fázis a szennyező forrásból (hordó, ballon, stb.) a szennyezőanyag további kijutásának, elfolyásának megakadályozása, megfékezése. Az eset súlyától függően a haváriát és körülményeit jelenteni kell az üzemi kárelhárítási tevékenységért felelős vezetők valamelyikének, aki a hatóságok felé jelentést tesz, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket.

Második fázis a kármegelőzés. Meg kell akadályozni, hogy a szennyezés a szikkasztó árokba jusson. Homokzsákokból a szikkasztó árok elé „lokalizáló gátat” kell építeni, miáltal kizárható a szennyezőanyag szikkasztó árokba jutása. Homokzsákokból épített gáttal lehetőség van a szennyezőanyag burkolt felületen tartására is, miáltal megakadályozható a talaj, majd talajvíz szennyezése, veszélyeztetése.

Harmadik fázis a lokalizált szennyezőanyag kezelése, eltávolítása. A beavatkozási módok a szennyezőanyag típusától függően a következők lehetnek:

Savak, lúgok és egyéb vegyszerek esetén, ha lehetséges elsődlegesen a serpenyős, vödrös eltávolítást kell alkalmazni, majd homok kiszórással a maradék szennyezőanyagot fel kell itatni. Az összegyűjtött vegyi anyag 200 1-es sav- és lúgálló műanyag tartályokban (ballonokban) gyűjthető, tárolható. Az eltávolított szennyezett homokot 200 1-es vegyszerálló zárható műanyag hordókban kell összegyűjteni és a kárelhárítási raktárban kell tárolni.

Negyedik fázis a szennyezett terület megtisztítása, a kiszórt felitató anyagok összegyűjtése, és üzemi veszélyes hulladéktárolóba szállítása. A tisztításhoz használt anyagokat is veszélyes hulladékként kell kezelni.

Ötödik fázis a kárelhárítási anyagok, készletek, eszközök ellenőrzése, szükség szerinti pótlása, javítása. A kárelhárítási naplóban a főbb eseményeket, beavatkozásokat, annak jellemző momentumait és megállapításait össze kell foglalni. Az eseményt és megtett üzemi intézkedéseket a környezetvédelmi és vízügyi hatóságok felé jelenteni kell.

# 3.3. Hulladék

# 3.3.1. A felülvizsgált időszak hulladékgazdálkodása

Veszélyes hulladékok

A KFT. telephelyén a hulladékok gyűjtése, nyilvántartása, jelentése, szállítása, ártalmatlanítása a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően történik.

A veszélyes hulladékok gyűjtését munkahelyi gyűjtőhelyen végzik, ahol elkülönítve, fedett, zárt módon gyűjtik a hulladékokat, melyet a keletkezés helyéről bérártalmatlanításra elszállítanak. A gyűjtőhely betonozott aljzatú.

A telephelyen lévő munkahelyi gyűjtőhely az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben foglalt műszaki tartalommal került kialakításra.

A munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben 250 kg. hulladék gyűjthető, melyet fél évenként szállítatnak el az arra jogosult szervezettel.

| Keletkezett hulladékok (kg) | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EWC 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék | 204 | 216 | 250 | 401 | 399 |
| EWC 15 01 11* | 45 | 25 | 24 | 26 | 30 |
| EWC 20 01 21* Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladék | 0 | 26 | 20 | 66 | 68 |

Nem veszélyes hulladékok

A tevékenység során nem keletkezik termelési hulladék, az esetlegesen elhullott állati tetemek az állategészségügyi szabályok – a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V.8.) VM rendelet és az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet – szerint állati eredetű melléktermékek, melyek 240 l-es műanyag kukában kerülnek gyűjtésre, majd a SZATEV Zrt. által elszállításra és kezelésre.

A keletkező állati hulla mennyiségi csökkentése a KFT. elemi gazdasági érdeke. Ennek érdekében úgy alakította ki a tartástechnológiát, hogy az állati tetemek mennyisége a lehető legkisebb legyen. Ennek egyik már működő másik lehetősége, hogy a KFT. olyan (más telephelyen működő) keltetőt választ, ahol szigorú szabályok alapján történik a csibék osztályozása és a kelésgyenge naposcsibék selejtezésre kerülnek.

A szilárd kommunális hulladékot 200 l-es műanyag edényben gyűjtik, amit szerződés alapján a helyi közszolgáltató ürít és szállít el.

A hulladékok ártalmatlanítása, szállítása:

Az üzemeltető a hulladékok bérártalmatlanítását hatósági feljogosítással rendelkező külső vállalkozókkal végezteti. (SZATEV RT., ENVISZAM KFT.)

A munkahelyi gyűjtőben elhelyezett hulladékok bérártalmatlanításra történő átadása, szállítása a keletkezés mértékének függvényében történhet. Veszélyes hulladékok szállítása esetén a kitöltött „Sz” kísérőjegyet a szállítmányhoz a telepvezető biztosítja.

Az üzemelési időn kívül a gyűjtőhelyiségek zárt állapotáról a telepvezető gondoskodik.

Trágya

A baromfitartásból keletkező almos trágya nem minősül hulladéknak. A felülvizsgálat időszakban keletkezett mennyisége:

| Megnevezés | 2015. | 2014. | 2013. | 2012. | 2011. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EWC 02 02 99 Trágya | 1735,7 t | 1043,4 t | 1494,9 t | 1502,6 t | 1436,1 t |

A turnusonként képződő trágyát a HELISZOLG Kft. (Mezőzombor, Békény tanya) szállítja el és azt saját mezőgazdasági területén hasznosítja.

Összességében megállapítható, hogy a veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a telepen zárt rendszerben gyűjtik, szállítják, a technológiai fegyelem betartása mellett szennyezés nem fordulhat elő.

# 3.4. Talaj

# 3.4.1. A terület-igénybevétel és a terület használat megváltozásának jellemzése.

A BIOFARM Kft. Sárospatak Ördögtanyán lévő telephelyén a volt Kossuth MgTsz. Az 1960- as évek végén kezdte meg működését. A telephelyen pecsenyecsirke tenyésztést végeztek. A 90’-es évek végén a telep működtetését a BIOFARM Kft vette át. A broilercsirke tenyésztést a Kft 2003. december 31- én megszüntette. Ez után a telepet bérlőként ROHODI- HÚS Kft üzemeltette. A ROHODI-HÚS Kft. a Sárospatak Ördög-tanya (0702 hrsz) területen működő baromfitenyésztő tevékenységre 28-10/2007 számon egységes környezethasználati engedélyt kapott. Az üzemeltetést 2008-ban a Master Szolg Kft. vette át, mely során az engedély1861-4/2008. számon történt átírásra. 2010. évben az üzemeltetést a Baromfi-Coop Kft. vette át.

A telephelyen az elmúlt több, mint 40 évben azonos, állattartó tevékenységet végeztek. A felhasznált anyagok és az alkalmazott technológia és a terület földtani felépítéséből fakadóan talajszennyezés a területen nem történt.

Sárospatak a 27/ 2006. (II.7.) kormányrendelet mellékletében felsorolt nitrát érzékeny területek B) részben szerepel. A telephelyen nem üzemeltetnek olyan létesítményt, melyre a rendelet hatálya vonatkozik.

# 3.4.2. A talaj jellemzése a multifunkcionális tulajdonságai alapján, különös tekintettel a változásokra.

A terület elhelyezkedése, topográfiája

A Baromfi-Coop Kft. Sárospatak Ördög tanya dűlőben lévő brojler telepe Sárospatak Bodroghalászi részének külterületén, Bodrogolaszi községtől mintegy 500 m távolságra a 3801 sz. közút mellett található.

A telephelyet Északi irányban 0699/9 hrsz.-ú Erdő (E) művelési ágú terület határolja. Keleten közvetlenül a 0704 hrsz-ú út határolja, az utat követően 0705/3 hrsz.-ú Erdő, valamint 0705/1 hrsz-ú Szántó művelési ágú terület határolja. Délen 0701, hrsz-ú Szántó művelési ágú terület, a telephelyet közvetlenül a 0699/6, 0700 hrsz-ú út határolja. Az utat követően 0699/2 Szántó terület található. Nyugaton tovább folytatódik a0699/6 hrsz.-ú út melyet követően a 0699/3, 0699/4, 0699/5, 0699/7,0699/8 hrsz.-ú Szántó művelési ágú területek találhatóak.

A telephely felszíni vízfolyásokhoz viszonyított fekvése

A telephelytől délre mintegy 250 m távolságban halad a Bodrog folyó.

Geológiai áttekintés, földtan

A terület a Zempléni hegység DK-i, hegyaljai része és a Bodrogköz találkozásánál fekszik. Földtani felépítésében uralkodóan a miocén vulkanikus kőzetek vesznek részt. A néhány méter vastagságú negyedkori fedőréteg alatt rögtön a miocén összlet tárható fel, melyet főleg riolittufa, kisebb részben andezit tufa és kőzetlisztes, iszapos agyagos kőzet alkot. A miocén andezit tufa fekűje triász korú mészkő alaphelység. Dél felé a miocén rétegekre települt negyedkori üledékek kivastagodnak. A telephelytől D- re kb. 200 m-re lévő Bodrog folyó üledékei már nem tárhatók fel. A folyó elhelyezkedése semmilyen kihatással nincs a telephelyre,

A földtani rétegsor települési mélysége a telephelyen:

0 – 0,5 m feltalaj

0,5 – 18,6 m iszapos agyag

18,6 – 25,0 m bontott andezit, melyben a repedések anyaggal kitöltöttek

25,0 – 80,7 m sötétszürke tömött szövetű andezit

A tevékenységből származó talajszennyezések és megszüntetési lehetőségeinek bemutatása

A Baromfi-Coop Kft. a felülvizsgált időszakban a telephelyen folytatott tevékenységükkel talajszennyezést nem okoztak, ennek következtében talajszennyezést megszüntető tevékenység végzésére nincs szükség. Amennyiben a társaság alkalmazottai betartják a technológiai utasításokat, úgy a jövőben sem várható a területen talajszennyezés.

Prioritási intézkedési tervek készítése

A Baromfi-Coop Kft. vízminőségi kárelhárítási üzemi tervet készített a sárospataki telephelyre vonatkozóan. Az esetlegesen bekövetkező kisebb talaj szennyezések megelőzésére a társaság alkalmazottainak és dolgozóinak az alábbi fontosabb szempontokat a tevékenység végzése során figyelembe kell vennie:

A környezetszennyezés észlelését követően azonnal értesíteni kell a Környezetvédelmi Felügyelőséget.

- minden dolgozó és vezető köteles gondoskodni a munkaterületén a környezet és higiéniai előírások, valamint az állategészségügyi előírások betartásáról,

- biztosítani kell az állattenyésztéshez kapcsolódó területeken az élelmiszerek előállítására vonatkozó élelmezésügyi szabályok betartását,

- a tartástechnológiához kidolgozott környezetvédelmi előírásokat ki kell dolgozni, és azokat be kell tartani,

- az állategészségügyi gyógyszerek és takarmányok, adalékanyagok tárolását, felhasználását úgy kell megszervezni, hogy az a legkevesebb hulladék képződésével járjon, s az környezet- szennyezést ne okozzon,

- az állati tetemek kezelése, ártalmatlanítása, szállítása, rakodása, fertőtlenítése során gondoskodni kell az állategészségügyi és veszélyes hulladékokra vonatkozó jogszabályok betartásáról,

- a technológiai szennyvizek összegyűjtését, kezelését úgy kell megoldani, hogy a környezet, különösen talaj- és talajvízszennyezést ne okozhasson,

- trágyakezelés, trágyaszállítás során be kell tartani a hulladékokra vonatkozó előírásokat, a felhasználás során be kell tartani a terület terhelhetőségére vonatkozó előírásokat,

- az undort keltő, bűzt előidéző anyagok szállítása során lehetőség szerint figyelembe kell venni a meteorológiai körülményeket (szélirány, csapadék) a lakosságot érintő környezetterhelés megelőzése érdekében,

- gondoskodni kell arról, hogy a területen található kutak vízminőségének ellenőrzése a hatósági és technológiai előírások szerint megtörténjen,

- gondoskodni kell arról, hogy a területen talaj- és vízszennyezést okozó egyéb tevékenységet ne végezzenek,

- a talaj, vagy a talajvizet veszélyeztető rendkívüli esemény esetén a szennyezett talajt össze kell gyűjteni és a szennyezés jellegétől függően a szennyezett talaj elszállításáról és ártalmatlanításáról gondoskodni kell,

- a veszélyesnek minősülő készítmények és anyagok az előírásoknak megfelelő módon legyenek tárolva, kezelve,

- gondoskodni kell a beruházások és a napi termelési feladatok végzése során keletkező veszélyes hulladékok szakszerű tárolásáról, kezeléséről.

Remediációs megoldások bemutatása

Amint az a laboratóriumi elemzésekből is kitűnik, a területen talajszennyezés a felülvizsgálat időpontjában nem volt. Ennek következtében sem rövid távú, sem hosszú távú remediációs tevékenységre nincs szükség.

A telephely hosszú távú, környezetkímélő üzemeltetésének legbiztosabb zálogának a meglévő és fejlesztés alatt álló technológia maradéktalan betartása tekinthető. A technológiai fegyelem betartásával előre láthatólag a jövőben nem lesz talaj és talajvíz-szennyezés, s így remediációs megoldások kidolgozására nincs szükség.

# 3.5  Zaj és rezgés

Domináns  zajforrások

A Baromfi-Coop Kft. Sárospatak, Ördög-tanya 0702 hrsz. alatti telephelyen broiler baromfi nevelő tevékenységet folytatnak 12 ólban.

A  baromfitartásban  mivel  a  baromfitrágyának  kifejezetten  magas  az  ammónium-tartalma  különös  figyelmet  kell  fordítani  a   megfelelő  légcsere  biztosítására. A légcsere  egyidejűleg  idéz  elő  változást  a  hőmérséklet-  és  a  levegő  minőségi  paramétereiben.   Üzemi  méretekben  az  ólakban  ez  természetes  úton  nem  oldható meg,  ezért  mesterséges  ventilációról  kell  gondoskodni. A tenyészállatok tartásakor az optimális hőmérséklet 18-20 C o,  bár  a  termelés  5-25  között  még  zavartalan  lehet.

Az istállóépületekben Euroemme alagút ventillációs rendszer biztosítja a mesterséges szellőzést.

A rendszer istállónként két típusú ventilátorból áll:

- EM 50 típusú axiál ventilátor

Száma: 70 db

- EM 36 típusú axiál ventilátor

Száma: 29 db

A ventilátorok az istállók falában vannak elhelyezve. Működésük egyenként szabályozható, feltételezett működési egyidejűségi tényező 40 %. A nappali és éjjeli időszakban is működhetnek. Működésük elektronikusan szabályozott, igazodik a tenyészidő szükségleteihez.

A  domináns  zajforrások   a  felülvizsgált időszakban

Az istálló épületek mesterséges szellőztetésére alagútszellőzési rendszer működik. Az épületekben EM 50 és EM 36 típusú ventilátorok működnek.

A ventilátorok légszállítási kapacitása:

| Ventilátor típusa | Max. légszállítás |
| --- | --- |
| EM 50 | 35.000 m3/h |
| EM 36 | 15.000 m3/h |

Mivel a ventilátorok hangteljesítményszintjéről nem állt rendelkezésre adat, ezért a ventilátor által szállított levegőmennyiségből (Q) és az össznyomásnövekedésből (p) határoztuk meg a ventilátor zajszintjét.

p = 20 Pa.

LA(ventilátor) = 10lg*Q+20lg*p+5

A fenti összefüggés alapján a ventilátorok hangteljesítményszintje:

- EM36: LW = 69 dB

- EM50: LW = 62 dB

A baromfinevelés domináns zajforrásai a következők:

| Sor- szám | Zajforrás megnevezése: | Jellemző műszaki adat: | Üzemelési hely: | Üzemelési idő/ Megítélési idő |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Nappal [min/min] | Éjjel [min/min] |
|  | Nevelési időszak: |  |  |  |  |
| 1. | Axiál ventilátor EM50 (70 db) | LW: 69 dB/db | Szabadban | 480/480 | 30/30 |
| 2. | Axiál ventilátor EM36 (29 db) | LW: 62 dB/db | Szabadban | 480/480 | 30/30 |
| 4. | Takarmányszállító tgk. (1 db/nap) | LW: 102 dB | Szabadban | 40/480 | -/30 |
| 5. | Elhullott állat szállító tgk.(1 db/nap) | LW: 102 dB | Szabadban | 5/480 | -/30 |
|  | Kitrágyázási időszak: |  |  |  |  |
| 1. | Univerzális rakodó (1 db) | LW: 95 dB | Szabadban | 240/480 | -/30 |
| 2. | Trágyaszállító pótkocsis traktor (3 db/nap) | LW: 105 dB | Szabadban | 30/480 | -/30 |
| 3. | Tartályos pótkocsis traktor (1 db/nap) | LW: 101 dB | Szabadban | 30/480 | -/30 |

A táblázatban ismertetett zajforrások adatai irány zajteljesítményszint értékek, amelyeket a ventilátorok esetében a gyártói adatok alapján, az egyéb zajforrások esetében saját mérési eredményeink alapján számoltunk. A zajforrások által okozott zajterhelés helyhez kötött pontszerű zajforrástól származóként számolható.

A ventilátorok zajteljesítményszintjét döntően az EM50 típusú ventilátorok határozzák meg. Az alagútrendszerű szellőztetés technológiájából adódóan az EM50 és EM36 típusú ventilátorok az istállók oldalfalaiban, nyitottan a szabadba kerülnek telepítésre.

A ventilátorok együttes zajkibocsátása:

A 70 db EM50 típusú ventilátor zajkibocsátása:

Leq=10lg70∗100,1∗69=87dB

A 29 db EM36 típusú ventilátor zajkibocsátása:

Leq=10lg29∗100,1∗62=77dB

Az egyenértékű zajszint számítása a nevelési időszakban (nappali és éjszakai)

Leq=10lg1Tti∗100,1∗LWAi

A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra. (480 perc)

Leq=10lg1480480∗108,7+480∗107,7+40∗1010,2+5∗1010,2=93dB

A megítélési idő az éjjeli időszakra vonatkozólag: T = 0,5 óra. (30 perc)

Leq=10lg13030∗108,2+30∗107,4=83dB

Az egyenértékű zajszint számítása a kitrágyázási időszakban (csak nappali):

A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra. (480 perc)

Leq=10lg1480240∗109,5+30∗1010,5+30∗1010,1=96dB

A  hatásterület  bemutatása a felülvizsgált időszakban

A broiler csirke nevelő telep Sárospatak közigazgatási területén az Ördög – aranya dűlőben mezőgazdasági területekkel határolt külterületen található. A telephelye közvetlen környezetében védendő létesítmény nincs, a legközelebbi védendő létesítmények Bodrogolaszi szélső lakóházai. A 10 ha területű telephely laza beépítésű, az épületek közötti területeket fák, bokrok és füves zöld felületek borítják, a belső úthálózat teljes egészében aszfaltozott.

A legközelebbi védendő létesítmény dél-nyugatra, a telephely mértani középpontjától számítva kb. 1020 m-re helyezkedik el.

A területeken üdülő terület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület nincs.

Zajvédelmi hatásterület számítása

A  környezeti  zaj-  és  rezgés  elleni  védelem  egyes  szabályairól  szóló  284/2007.  ( X.  29. ) Kormányrendelet  6.  §  (1)  bekezdése  szerint :  „ A  létesítmény  zajvédelmi  szempontú hatásterületének  / a  környezeti  zajforrás  hatásterületének /  határa  az  a  vonal,  ahol  a zajforrástól  származó  zajterhelés :

a)  10  dB-lel  kisebb,  mint  a  zajterhelési  határérték,  ha  a  háttérterhelés  is  legalább  10 dB-lel  alacsonyabb,  mint  a  határérték,

b)  egyenlő  a  háttérterheléssel,  ha  a  háttérterhelés  kisebb  a  zajterhelési  határértéknél,  de ez  az  eltérés  nem  nagyobb,  mint  10  dB,

c)  egyenlő  a  zajterhelési  határértékkel,  ha  a  háttérterhelés  nagyobb,  mint  a  határérték,

d)  zajtól  nem  védendő  környezetben - gazdasági  területek  kivételével -  egyenlő  a zajforrásra  vonatkozó,  üdülőterületre  megállapított  zajterhelési  határértékkel  / nappal :  45 dB,  éjjel :  35  dB /,

e)  gazdasági  területek  zajtól  nem  védendő  részén  nappal /6:00-22:00 /  55  dB,  éjjel / 6:00-22:00 /  45  dB ”.

Az  üzemi  és  szabadidős  létesítményektől  származó  zaj  terhelési  határértékeit  a  zajtól védendő  területeken  a  környezeti  zaj-  és  rezgésterhelési  határértékek  megállapításáról  a 27/2008.  ( XII.  3. )  KvVM–EüM  együttes  rendelet  1.  számú  melléklete  tartalmazza.

Üzemi  és  szabadidős  létesítményektől  származó  zajterhelési  határértékei
a  zajtól  védendő  területeken

| zajtól védendő terület | határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)* |  |
| --- | --- | --- |
|  | ha az építési munka időtartama 1 hónap-1 év közötti |  |
|  | nappal (6–22 óra) | éjjel (22–6 óra) |
| üdülő-, különleges- és eü- | 45 | 35 |
| lakó-/kis- és kertvárosias, falusias, telepszerű beépítés/, oktatás, temetők és zöldek | 50 | 40 |
| Lakó-/nagyvárosias és vegyes/ | 55 | 45 |
| gazdasági terület | 60 | 50 |

*  értelmezés  az  MSZ  18150-1  szabvány  és  az  MSZ  15037 szabvány  szerint

A hatásterület meghatározásánál a rendelet d) pontjában előírtakat vettük figyelembe.

A terjedési út során bekövetkező zajszint csökkenés meghatározása:

A hang terjedésének számításánál az MSZ 15036:2002 számú szabvány előírásait vettük figyelembe. Ezen szabvány a meghatározott környezeti feltételek között, az észlelés helyén keletkező zajterhelésnek a környezeti zajforrások zajkibocsátási adatai alapján való számítási módszereit tartalmazza. Az alkalmazott összefüggések:

Valamely hangforrás által egy st távolságban lévő pontban létrehozott hangnyomásszintet az alábbi összefüggés szerint számítjuk:

Lt= (LW+KIr+K)-(Kd+K)

Ahol

| LW | Hangteljesítményszint | dB |
| --- | --- | --- |
| KIr | Irányítási index, mely figyelembe veszi az egyes egyedi források irányonkénti sajátos sugárzási veszteségét | dB |
| K | Irányítási tényezõ, mely a hangforrás közelében lévõ visszaverõ felületeket veszi figyelembe, amelyek a hangtér egy-egy részében megnövekedett lesugárzáshoz vezetnek | dB |
| Kd | Távolságtól függõ tényezõ, mely egy akadálytalanul és minden irányban gömbszerüen terjedõ, pontszerûnek tekintett hangforrásból kibocsátott hanghullám hangnyomásszint-csökkenését határozza meg | dB |
| K | Összes hangnyomásszint-csökkenés szélirányú terjedés esetén a veszteségmentes hangterjedéssel szemben, az alábbi hatások figyelembevételével Levegő hangelnyelő hatása Talaj és a talajközeli meteorológia viszonyok miatti csillapodás Növényzet csillapító hatása Beépítettség miatti szintcsökkenés Akadályok hangárnyékoló hatása | dB |

Az egyedi hangforrás közepétõl st távolságra esõ terhelési ponton a hangnyomásszintet szélirányú terjedés esetén az alábbi egyenlet szerint számítjuk:

Lt=LW+KIr+ K-Kd-KL-Km-Kn-KB-Ke							(1)

Ahol

KIr: irányítási index

KΩ: irányítási tényező

Kd: távolságtól függő tényező

Kd=20lg(st/s0)+11

st: terhelési pont és a zajforrás távolsága

s0: vonatkozási távolság (1 m)

KL: a levegő elnyelése által okozott hangnyomásszint-csökkenés

KL=aL* st

aL: a levegő által okozott terjedési csillapítás (10 °C, 70% relatív légnedvesség mellet: 1,93)

Km: a talaj- és a meteorológiai viszonyok csillapító hatása

hm: a talajszint fölötti közepes magasság (1,5 m)

Kn: a növényzet csillapító hatása

Kn=an x sn

an: fajlagos terjedési csillapítás (0,05 dB/m)

sn: a növényzeten keresztül tett út

KB: a beépítettség csillapító hatása

Ke: zajárnyékoló létesítmény beiktatási vesztesége

A számítás során a KIr irányítási indexet, a KΩ irányítási tényezőt, a Ke beiktatási veszteséget, a KL levegő elnyelő hatását, a Kn növényzet hatását, a KB beépítés hatását ”0” értékkel vettük figyelembe.

A) A hatásterület számítása a nevelési időszakban

Mezőgazdasági terület vonatkozásában

Nappali időszakra (LTH = 45 dB)

| Zajforrás: | LwA [dB] | KIr [dB] | K [dB] | Kd [dB] | Kl [dB] | Km [dB] | Kn [dB] | KB [dB] | Ke [dB] | LTH [dB] | st [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Telephely | 93 | 0 | 0 | 44,3 | 0,13 | 3,27 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 |

Éjjeli időszakra (LTH = 35 dB)

| Zajforrás: | LwA [dB] | KIr [dB] | K [dB] | Kd [dB] | Kl [dB] | Km [dB] | Kn [dB] | KB [dB] | Ke [dB] | LTH [dB] | st [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Telephely | 83 | 0 | 0 | 44,3 | 0,13 | 3,27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 46 |

A  fenti  adatokkal  számolva,  figyelembe  véve  284/2007.  ( X.  29. )  Kormányrendelet  6. §  (1)  a) és d)  pontjában  foglaltakat,  a nevelési időszakban  a  telephely  zajvédelmi  szempontú  hatásterületének határa  az  ólak falától  számítva

nappal  46  m-re,  éjjel  46  m-re helyezkedik  el.

B) A hatásterület számítása a kitrágyázási időszakban (nappal)

Mezőgazdasági terület vonatkozásában (LTH = 45 dB):

| Zajforrás: | LwA [dB] | KIr [dB] | K [dB] | Kd [dB] | Kl [dB] | Km [dB] | Kn [dB] | KB [dB] | Ke [dB] | LTH [dB] | st [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Telephely | 96 | 0 | 3 | 46,7 | 0,17 | 3,72 | 0 | 0 | 0 | 45 | 61 |

A  fenti  adatokkal  számolva,  figyelembe  véve  284/2007.  ( X.  29. )  Kormányrendelet  6. §  (1)  a) és d)  pontjában  foglaltakat a kitrágyázási időszakban  a  létesítmény  zajvédelmi  szempontú  hatásterületének határa  a  telephely közlekedési útjaitól számítva nappal 61 m-re helyezkedik  el.

A  hatásterületen  belül  nem  helyezkedik  el  védendő  épület.

Közvetett hatásterület

Szállítási tevékenység csak a nappali időszakban történik. A szállítás minimális darabszáma miatt, az útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő területeken a tevékenység nem okoz 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást.

Hatásterület  a  tevékenység  felhagyása  során

A  nemzetközi  és  hazai  tapasztalatok  alapján  a  jól  tervezett  és  megépített  intenzív  állattartást  kiszolgáló  telepek  min.  50 évig  működő  képesek. A  hosszú  élettartam  elérését  az  alábbiakkal  kell  segíteni :

- a  meghibásodások  azonnali  elhárítása,

- évente - akár  többször  is -  karbantartó  kisjavítás  beiktatása,

- időszakonként - 3-5  évente -  karbantartó  nagyjavítás  betervezése.

A  tervezett  tevékenység  felhagyása  során  ismételten  bontási  vagy  építési  munkálatokra  nem  kell számítani,  mert  helyet  adhat  más  tulajdonos  által  koordinált  hasonló  állattenyésztési  tevékenységnek .

A  Baromfi-Coop  KFT.  termelési  múltjának  és  kiváló  szervezettségnek  köszönhetően  gazdaságos  tevékenységet  folytat,  ezért  a  kiépítést  követően  a  működés  felhagyását  semmi   nem  indokolja.

Zajtérkép

A zajtérképek a zaj hatásterületének térképi ábrázolása,  a  zajforrások  és  a  zajterjedés  modellezésén  alapulnak.

Az  adott  esetben  a  baromfitelep  pontforrás,  és  a  működés  során  keltett  zaj számítással  került  megállapításra.

A zaj a telep környezetében  nem  egyformán  érinti  a  településrendezési  terv  alapján  különböző  kategóriába  sorolt  terület-felhasználási  egységeket.

A zajtérképet a 10. sz. melléklet mutatja be.

# 3.6. Élővilág, táj

Geológiai áttekintés

A terület a Zempléni hegység DK-i, hegyaljai része és a Bodrogköz találkozásánál fekszik. Földtani felépítésében uralkodóan a miocén vulkanikus kőzetek vesznek részt. A néhány méter vastagságú negyedkori fedőréteg alatt rögtön a miocén összlet tárható fel, melyet főleg riolittufa, kisebb részben andezit tufa és kőzetlisztes, iszapos agyagos kőzet alkot. A miocén andezit tufa fekűje triász korú mészkő alaphelység. Dél felé a miocén rétegekre települt negyedkori üledékek kivastagodnak. A telephelytől D- re kb. 200 m-re lévő Bodrog folyó üledékei már nem tárhatók fel. A folyó elhelyezkedése semmilyen kihatással nincs a telephelyre.

A földtani rétegsor települési mélysége a telephelyen:

0 – 0,5 m feltalaj

0,5 – 18,6 m iszapos agyag

18,6 – 25,0 m bontott andezit, melyben a repedések anyaggal kitöltöttek

25,0 – 80,7 m sötétszürke tömött szövetű andezit

Domborzati és éghajlati viszonyok

Sárospatak és környéke éghajlati határon, a Tokaji-hegység keleti peremén, a Bózsva-völgy kijáratánál fekszik. Az Alföld észak-keleti peremén a mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz éghajlat a jellemző, még a Tokaji-hegység 250-300 méternél magasabban fekvő részei (vagyis a hegység túlnyomó része) a mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves éghajlati típusba tartoznak. Újhely környékén e két éghajlat jellemző vonásai megmutatkoznak.

A hegység összetett morfológiai képe és a változatos tengerszint feletti magasság az időjárási és éghajlati elemek érvényre jutását döntően befolyásolja. A nyugat felől érkező szelek csapadékterhüket a Zempléni-hegység szélfelőli oldalán és közepén hullatják le. A városban nagyon ritka a szélcsend. Ennek oka, hogy az északról a Bodrog völgyén, keletről pedig az Alföldön át akadály nélkül áramlanak a Kárpátok láncain átnyúló hidegebb légtömegek. Ez az észak-keleti hideg széláram az egyik oka annak, hogy a Zempléni-hegység hazánk egyik leghűvösebb területei közé tartozik.

A napsugárzás a legfontosabb éghajlati tényező, melynek éves összege 105-106 kcal/cm2. A domborzatnak nagyon nagy szerepe van a globálsugárzás területi eloszlásában. A déli kevésbé árnyékolt lejtők több, az északi hosszabb ideig árnyékba kerülő lejtők kevesebb napsugárzásban részesülnek. A napfénytartam Hegyalján évi 1950 óra, a hegység északi területein 1900 óra, a Nagy-Milic környékén 1850 óra. A napsütéses órák időbeli megoszlása kedvező: 75%-a nyári félévre, a vegetációs időszakra jut. A legkevesebb november és február között (40-60 óra), míg a legtöbb július hónapban (280-290 óra).

A hőmérséklet területi eloszlása a Zempléni-hegységben változatos, 100 méterenként 0,5°C-ot csökken, így az alacsonyabb peremtájak és a legmagasabb északi hegycsoport évi középhőmérséklete között nagy a különbség. Az évi középhőmérséklet a Bodrogközben és Tokaj-Hegyalján 9-9,5°C között változik, de a Bózsva-patak alsó folyásánál már 8,5°C a jellemző éghajlati paraméter.

A város külterületének évi középhőmérséklete 8,8-9°C, míg a városközpontban 9,5°C az átlagérték. A januári középhőmérséklet a városban -3°C, a város peremén -3,5°C. A legalacsonyabb hőmérsékletek -20°C alá süllyednek. Nyáron 20-20,5°C a középérték, miközben a nappali maximumok meghaladhatják a 30°C-t is. A téli napok száma Hegyalján 30-40 nap, a központi és az északi területeken 40-60 nap. A fagyos napok száma délről észak felé haladva 110-130 nap.

Csapadék a Tokaj-hegységben általában 600-700 mm között változik. A város csapadékárnyékban van (vagyis a nyugati szelekkel érkező a hegyek nyugati lejtőit erősebben öntözi), így a hegységre jellemző értéknél szárazabb. A csapadék évi átlagos összege a városban 580 mm. A Zempléni-hegységet télen hótakaró borítja. A peremtájakat átlagosan 40-45 napig, a magasabban fekvő részeket 50-60 napig lepi be hótakaró, ami kedvezően befolyásolja a téli sportokat.

Sajátos táji adottságok

A kistáj településeinek többsége az országos főútvonal hálózathoz jól kapcsolódik, kisebb része bekötőútról megfelelően megközelíthető. A terület jelentős részben a tokaji minőségi borvidékhez tartozik;az itt termesztett borok világhírűek. A kistáj magasrendű tájesztétikai adottságai, kultúrtörténeti emlékei (Szirmay pincelabirintus Erdőbényén; copf lakóházak és zsinagóga Mádon) és megfelelő színvonalú idegenforgalmi fogadókészsége országos és nemzetközi üdülési igények kielégítését teszi lehetővé. Az idegenforgalmi érdeklődést fokozhatja az, hogy a kistájon belül helyezkedik el a hegyaljai borvidék központja, Tolcsva. A területen több nagyjelentőségű védett természeti érték (pl. Sátor-hegy, Mária-nyárfa, honvéd bükkfák: Sátoraljaújhely), valamint sípálya és síugrósánc is található, növelve a kistáj amúgy is jelentős üdülési potenciálját.

Szubkontinentális, D-en mérsékelten meleg-mérsékelten száraz, É-on mérsékelten hűvös-mérsékelten száraz, a magasabb lejtőkön cseres és molyhos tölgyerdős, feljebb vulkáni talajképző kőzeten agyagbemosódásos barna erdőtalajú, lejjebb agyagos-löszös lejtőüledéken képződött barna erdőtalajú, eróziós-deráziós völgyekkel tagolt, uralkodóan vulkánikus kőzetű hegységelőtéri dombság. Egyes meredekebb lejtőkön köves kopár foltok is előfordulhatnak.

A magasabb régiókban az erdőgazdasági hasznosítás vezet, amit a szőlő és a szántó követ. Az alacsonyabb régiókban túlnyomó a szőlő, a szántó csak harmadnyi. A dombságot tagoló patakvölgyeket a szántók mellett rétek és legelők hasznosítják, mint külön fáciest.

A terület növényföldrajzi hovatartozás tekintetében a Központi-Zemplén kistájjal megegyezik. A kistáj potenciális erdőtársulásai az északias kitettségű lejtőkön is az üdébb völgyekben a gyertyános és a cseres tölgyesek (Querco petraeae-Carpineum, Querco petraeae-cerris). A délies kitettségű lejtőkön melegkedvelő tölgyesek (Corno-Quercetumpubescenti-petraeae), a völgyfenékeken levő vízfolyások mentén ártéri ligeterdők (Festuca pseudodalmatica, F.rupicola, Agropyron interedium stb.) mellett a nősziromfélék (Iris graminea ssp.pseudocyperus, I.variegata) jellemzőbbek. A jelentéktelenebb vegyes korú lágy-és keménylombos, valamint fenyőerdők borítják. Az évi folyónövedék átlagosan 3,0-3,5 m3/ha. A kistáj legjellemzőbb kertészeti kultúrája a szőlő (35-75 q/ha). Az egész kistáj a világhírű Tokaj-hegyalja borvidék része.

A térség részletes természetvédelmi helyzete

A telephely Natura 2000-es védettség alatt álló területet, valamint ökológiai folyosót nem érint. A telephelyet legközelebbi és legjelentősebb védett terület a Zempléni TK, Long erdő TT.

A tevékenységgel érintett terület

A Zempléni-hegység flórája és növénytársulásai tekintetében is átmenetet jelent a Középhegység és a Kárpátok között. Nagyobbik része a Pannonicum flóratartomány Matricum flóravidékének Tokajense flórajárásához; kisebbik, É-i területe pedig már a Carpaticum flóratartományhoz tartozik. Az alacsonyabb (szubmontán) régióban az erdősztyep (átlagosan 400 m tszf-i magasság alatt) és a tölgyes öv (átlagosan 600 m-ig), a magasabb (montán) régióban a gyertyános-tölgyes (átlagosan 700 m-ig), illetve e fölött a bükkös öv az eredetileg jellmző vegetáció. Előbbiek a hegység Ny-i, D-i és K-i perememein, utóbbiak zömmel az É-i részekre jellemzők (SIMON 1977).

A szubmontán régió legnagyobb része a Hegyalja területére esik, itt figyelhetők meg leginkább az emberi beavatkozás hatásai. Az eredeti lejtősztyepek, sztyeperdők (tatárjuharos lösztölgyesek, molyhos tölgyes bokorerdők, nyílt tölgyesek) és sziklagyepek összezsugorodtak, e társulások rovására a rét-és legelőgazdálkodás, illetve a szőlőkultúrák terjeszkedtek. (Az utóbbi időben a felhagyott kultúrák helyén gyakran nagymértékű sokféleségegel regenerálódik az eredeti vegetáció, de megfigyelhető itt az adventív fajok agresszív terjedése is.) A nagyobb patakok völgyeiben éger- és fűzligetek találhatók. Az északias kitettségű lejtőkön, szurdokok oldalán itt is (extrazonális) montán lomberdők tenyésznek. A flórában pannon-pontusi, kontinentális és szubmediterrán fajok (pl. Acer tataricum, Echium maculatum, Dictamnus albus, Rosa gallica) idézik az ősi jelleget. A cirkumpoláris, alpin-kárpáti fajok itt még alárendelt szerepet játszanak.

A montán régió nagyjából a háromhutai-völgy és Telkibánya között található, tulajdonképpen ez a hegység érintetlenebb, központi területe. Fő társulásai a hegyvidéki, azaz kárpáti jellegű bükkösök, törmelék-, lejtő- és szilikátszikla-erdők, szőrfűgyepek, virágos hegyi rétek és kaszálók, valamint festői szépségű lápok és patakvölgyek. Flórájában a bükkös- és fenyőövi, alpin-kárpáti, boreális speciesek, pl. Aconitum-fajok, Woodsia ilvensis, Clematis alpina, Ribes alpinum, köztük ritka korpafűfélék: Huperzia ill. Lycopodium-fajok (SIMON 1992) jelemzőek. A kárpáti jelleget szintén jól mutatja a fenyőövre jellemző máj- és lombosmohák jelentős fajszáma.

A terület madártani jellemzése: Az egyik legfontosabb ragadozómadár-élőhely Magyarországon. Igen változatos madárvilággal rendelkezik, különösen az erdei fajok (harkályfélék, légykapófélék) élnek nagy számban a területen. A nagy testű ragadozó madarak és a fekete gólyák a peremterületeken és a folyóvölgyekben is rendszeresen táplálkoznak.

A kijelölés alapjául szolgáló fajok és állományuk:

| Faj | Fészkelő állomány | Telelő állomány | Átvonuló állomány | Kritérium |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bölömbika |  |  | 1-5 pd. | D |
| Nagy kócsag |  |  | előfordul | D |
| Fekete gólya | 18-20 pár |  |  | B |
| Fehér gólya | 51-100 pár |  |  | B |
| Darázsölyv | 40-50 pár |  |  | B |
| Barna kánya |  |  | 1-5 pd. | D |
| Rétisas |  |  | előfordul | D |
| Kígyászölyv | 5-10 pár |  |  | A |
| Barna rétihéja | 5-10 pár |  |  | D |
| Hamvas rétihéja | 1-5 pár |  |  | D |
| Békászó sas | 20-25 pár |  |  | A |
| Parlagi sas | 10-15 pár |  |  | A |
| Kék vércse | előfordul |  |  | D |
| Kerecsensólyom | 1-5 pár |  |  | C |
| Haris | 51-100 pár |  |  | B |
| Uhu | 5-10 pár |  |  | A |
| Uráli bagoly | 51-100 pár |  |  | A |
| Hamvas küllő | 51-100 pár |  |  | B |
| Fehérhátú fakopáncs | 51-100 pár |  |  | A |
| Kis őrgébics | 11-50 pár |  |  | C |
| Daru |  |  | 51-100 pd. | D |
| Pajzsoscankó |  |  | előfordul |  |
| Kékes rétihéja |  |  | 11-50 pd. | D |
| Réti cankó |  |  | előfordul | D |
| Balkáni fakopáncs | 51-100 pár |  |  | C |
| Közép fakopáncs | 101-250 pár |  |  | D |
| Fekete harkály | 101-250 pár |  |  | B |
| Kis légykapó | 1-5 pár |  |  | D |
| Erdei pacsirta | 51-100 pár |  |  | D |
| Jégmadár | 11-50 pár |  |  | C |
| Lappantyú | 101-250 pár |  |  | B |
| Örvös légykapó | 251-500 pár |  |  | C |
| Tövisszúró gébics | 500-1000 pár |  |  | B |
| Karvalyposzáta | előfordul |  |  | D |
| Parlagi pityer | előfordul |  |  | D |
| Vándorsólyom |  |  | előfordul | D |
| Halászsas |  |  | 1-5 pd. | D |
| Kis sólyom |  | ritka |  | D |
| Törpesas |  |  | előfordul | D |

A vizsgált terület botanikai értékelése

A terület már több éve bolygatott, zavart terület, természetes növénytársulás nem található. Ennek köszönhetően a fajlista is igen szegényes.

Összegző flóralista:

| Tudományos név | Magyar név | Simon | Rel. Abund. |
| --- | --- | --- | --- |
| Acer campestre | Mezei juhar | K | 1 |
| Acer tataricum | Tatárjuhar | K | 1 |
| Ajuga reptans | Indás ínfű | TZ | 1-2 |
| Astragalus glycyphyllos | Édeslevelű csűdfű | K | 1 |
| Calamagrostis epigeios | Siskanád | TZ | 5 |
| Centaurea eryntraea | Kis ezerjófű | K | 1 |
| Conium maculatum | Bürök | GY | 2 |
| Cornus sanguinea | Veresgyűrűs som | K | 2-4 |
| Dactylis glomerata | Csomós ebír | TZ | 2-3 |
| Dianthus carthusianorus | Barátszegfű | K | 1 |
| Elymus repens | Közönséges tarackbúza | GY | 1-4 |
| Euphorbia cyparissias | Farkaskutyatej | GY | 1-2 |
| Festuca rupicola | Barázdált csenkesz | E | 1-2 |
| Galium erectum | Felálló galaj | K | 1 |
| Lathyrus latifolius | Nagyvirágú lednek | K | 2 |
| Malus domestica | Alma | G | 1 |
| Myosotis stricta | Apró nefelejcs | TP | 2 |
| Plantago media | Réti útifű | TZ | 1 |
| Populus tremula | Rezgő nyár | TZ | 1 |
| Prunus spinosa | Kökény | TZ | 1-5 |
| Pulmonaria mollis | Bársonyos tüdőfű | K | 1 |
| Quercus dalechampii | Dárdáskaréjú tölgy | K | E |
| Robinia pseudoacacia | Akác | GY | 2 |
| Rosa canina | Gyepűrózsa | TZ | 1 |
| Salix alba | Fehér fűz | E | 1 |
| Selinum carvifolia | Nyúlkömény | K | 3 |
| Veronica chamaedrys | Ösztörűs veronika | TZ | 2 |
| Vicia tenuifolia | Keskenylevelű bükköny | TZ | 1 |
| Vitis vinifera | Borszőlő | G | 1-3 |

A területen unikális, fokozottan védett illetve védett növényfaj nem fordult elő.

A vizsgált terület Á-NÉR összefoglalása

Az élőhelyek leírásánál a Nemzeti Biodiverzitás-monitoringózó Rendszer keretében kidolgozott és elfogadott Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszert is használhatjuk.

A telephely Sárospatak község külterületén található. Az érintett területek nem szerepelnek a Natura 2000 státuszú területek helyrajzi számos listáján.

Á-NÉR T (Agrár élőhelyek) – természetesség : 1

A beruházás tervezett területét és közvetlen környékét zömmel szántóföldek veszik körbe. A szántókon egyéves kultúrák jellemzőek, meghatározóan napraforgó, kukorica és kalászosok. A szántók többnyire gondozottak, intenzíven vegyszerezettek. A haszonnövények mellett főleg közönséges szegetális és egyéb gyomok jellemzőek: Convolvulus arvensis, Xanthium italicum, Elymus repens, Chenopodium albus, Cirsium arvense, Matricaria inodora, Papaver rhoeas, Atriplex sagittata, Fallopia convolvulus, Mercurialis annua, Ambrosia artemisiifolia, Amaranthus retroflexus, Panicum miliaceum subsp. ruderale stb.

Á-NÉR O (Másodlagos, illetve jellegtelen származék mocsarak, rétek, gyepek) – természetesség: 2, 3.

A beruházás helyszínén, mely közvetlenül a gyümölcsös mellett, de még azzal egy hrsz-ú ingatlanon egy kisebb kiterjedésű gyepterület található, melyet rendszeresen taposnak, kaszálnak: Acer campestre, Acer tataricum , Ajuga reptans, Astragalus glycyphyllos, Calamagrostis epigeios, Centaurea eryntraea, Conium maculatum, Cornus sanguinea, Dactylis glomerata, Dianthus carthusianorus, Elymus repens, Euphorbia cyparissias, Festuca rupicola, Galium erectum, Lathyrus latifolius, Malus domestica,Myosotis stricta, Plantago media, Populus tremula, Prunus spinosa, Pulmonaria mollis, Quercus dalechampii, Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Salix alba, Selinum carvifolia, Veronica chamaedrys, Vicia tenuifolia, Vitis vinifera

Á-NÉR J (liget és láperdők) – természetesség: 7

A terület északi oldalán egy nagyobb kiterjedésű, természetközei erdőfolt található: Populus x euramericana, , Acer campestre, Sambucus nigra, Centaurea eryntraea, Conium maculatum, Cornus sanguinea, Dactylis glomerata, Dianthus carthusianorus, Elymus repens, Euphorbia cyparissias, Festuca rupicola, Galium erectum.

T7 - Nagyüzemi szőlők, gyümölcsösök és bogyós ültetvények, Természetessége 1-es.

A beruházás közvetlen szomszédságában egy nagy kiterjedésű gyümölcsös (meggy, körte, szilva) található. Meghatározóan gépi talajművelésre, növényápolásra (kártevők elleni permetezés, részben metszés, szüret) tervezett és kivitelezett sík- és dombvidéki szőlő vagy gyümölcsültetvények. Homogén megjelenésű és művelésű területek, a parcellák közötti termelői utakkal. A kultúrnövények soraiba főleg a stressztoleráns évelő gyomok (Agropyron repens, Convolvulus arvensis, Chondrilla juncea, Cardaria draba, Euphorbia virgata, Melandrium album, Reseda lutea, Rumex patientia, Sonchus arvensis, Taraxacum officinale, Urtica dioica stb.) és egyévesek (Stellaria media, Setaria spp., Senecio vulgaris, S. vernalis, Panicum ruderale, Lactuca serriola, Echinochloa crus-galli, Digitaria sanguinalis, Amaranthus spp., Chenopodium spp., Bromus sterilis, Polygonum aviculare stb.) jelennek meg. A cserjék száma kevés (Lycium barbarum, Rubus caesius, Sambucus nigra stb.).

A vizsgált terület Gerinces-zoológiai értékelése (Fajlisták és értéktáblázatok)

Az előforduló kétéltűfajok (hazánkban minden faj védett!)

| KÉTÉLTŰEK - AMPHIBIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Magyar név | Tudományos név | Eszmei érték Ft/egyed | Szaporodás |
| Zöld levelibéka | Hyla arborea | 2.000 | + |
| Barna varangy | Bufo bufo | 2.000 | + |
| Zöld varangy | Bufo viridis | 2.000 | + |
| Erdei béka | Rana dalmatina | 2.000 | + |
| Kecskebéka fajcsop. | Rana esculenta compex | 2.000 | + |

A nyomvonal térségében előforduló hüllőfajok (hazánkban minden faj védett!)

| HŰLLŐK – REPTILIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Magyar név | Tudományos név | Eszmei érték Ft/egyed | Szaporodás |
| Fürge gyík | Lacerta agilis | 10.000 | + |
| Zöld gyík | Lacerta viridis | 10.000 | + |
| Vízisikló | Natrix natrix | 10.000 | + |
| Erdei sikló | Elaphe longissima | 10.000 | + |

A vizsgált terület madártani jellemzése

A térségben előforduló madárfajok (F=fészkel, V=vonul/telel, T=táplálkozik)

| Magyar név | Tudományos név | Érték (Ft) | Előfordulás | Bern | Bonn | BD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fürj | Coturnix coturnix | 50.000 | F | III. | II. | II/2. |
| Fácán | Phasianus colchicus |  | F |  |  |  |
| Darázsölyv | Pernis apivorus | 100.000 | V | II. | II. | I. |
| Egerészölyv | Buteo buteo | 10.000 | T | II. | II. |  |
| Gatyás ölyv | Buteo lagopus | 50.000 | V | II. | II. |  |
| Vörös vércse | Falco tinnunculus | 50.000 | T | II. | II. |  |
| Kis sólyom | Falco columbarius | 50.000 | V | II. | II. | I. |
| Parlagi galamb | Columba livia f. domestica |  | T |  |  |  |
| Kék galamb | Columba oenas | 50.000 | V | III. |  | II/2. |
| Örvös galamb | Columba palumbus |  | F |  |  |  |
| Balkáni gerle | Streptopelia decaocto |  | V |  |  |  |
| Vadgerle | Streptopelia turtur | 10.000 | F | III. |  | II/2. |
| Sarlósfecske | Apus apus | 10.000 | T | III. |  |  |
| Gyurgyalag | Merops apiaster | 100.000 | V | II. | II. |  |
| Füsti fecske | Hirundo rustica | 10.000 | T | II. |  |  |
| Molnárfecske | Delichon urbica | 10.000 | T | II. |  |  |
| Barázdabillegető | Motacilla alba | 10.000 | F | II. |  |  |
| Házi rozsdafarkú | Phoenicurus ochruros | 10.000 | F | II. | II. |  |
| Kerti rozsdafarkú | Phoenicurus phoenicurus | 50.000 | V | II. | II. |  |
| Léprigó | Turdus viscivorus | 10.000 | V | III. | II. | II/2. |
| Berki tücsökmadár | Locustella fluviatilis | 50.000 | F | II. | II. |  |
| Énekes nádiposzáta | Acrocephalus palustris | 10.000 | F | II. | II. |  |
| Kis poszáta | Sylvia curruca | 10.000 | F | II. | II. |  |
| Mezei poszáta | Sylvia communis | 10.000 | F | II. | II. |  |
| Kerti poszáta | Sylvia borin | 10.000 | V | II. | II. |  |
| Barátcinege | Parus palustris | 10.000 | T | II. |  |  |
| Kék cinege | Parus caeruleus | 10.000 | F | II. |  |  |
| Széncinege | Parus major | 10.000 | F | II. |  |  |
| Sárgarigó | Oriolus oriolus | 10.000 | F | II. |  |  |
| Szajkó | Garrulus glandarius |  | F |  |  |  |
| Szarka | Pica pica |  | F |  |  |  |
| Vetési varjú | Corvus frugilegus | 10.000 | T |  |  | II/2. |
| Dolmányos varjú | Corvus corone cornix |  | T |  |  |  |
| Seregély | Sturnus vulgaris | 1.000 | F |  |  | II/2. |
| Házi veréb | Passer domesticus | 1.000 | F |  |  |  |
| Mezei veréb | Passer montanus | 10.000 | F | III. |  |  |

A vizsgált terület emlőstani jellemzése

| EMLŐSÖK - MAMMALIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Magyar név | Tudományos név | Eszmei érték Ft/egyed | Szaporodás |
| Korai denevér | Nyctalus noctula | 10.000 | - |
| Szürke hosszúfülű denevér | Plecotus austriacus | 10.000 | - |
| Pirókegér | Apodemus agrarius |  | + |
| Nyest | Martes foina |  | + |
| Nyuszt | Martes martes | 10.000 | + |
| Menyét | Mustela nivalis |  | + |

Jelmagyarázat:

Természetvédelmi oltalom alatt nem álló faj,

Védett faj,

Fokozottan védett faj.

Összességében megállapítható, hogy a telephely működése nem okoz jelentős változást, ill. csökkenést az ismert védett fajok populációiban. A telephely a jelölő fajok élőhelyeit nem érinti.

A vizsgált területen természetes állapotú élőhely nem fordult elő. Az épületek közötti területeket az elmúlt évtizedekben telepített fák, bokrok és füves zöld felületek borítják, a belső úthálózat teljes egészében aszfaltozott.

- Az állattartási tevékenység a terület élővilágára nincs hatással.

- Táj

- A felülvizsgált időszakban a telephelyen építés 2014. év végén és 2015. év elején történt, melynek során a 2 db új istálló került kivitelezésre. A táj domináns elemei továbbra is a baromfiólak lesznek

# 4. Technológia ismertetése, összevetése a napjainkban alkalmazható legjobb technológiával

| BAT | BAT-nak megfelelő, a telephelyen alkalmazott technológia |
| --- | --- |
| Víz-és elektromos vezetékek tervszerű karbantartása | A víz-és elektromos vezetékek karbantartását a karbantartási napló rögzíti. |
| Vízvezeték-hálózatban a felesleges elfolyások, csöpögések megakadályozása |  |
| Vízórák elhelyezése a jelentős fogyasztási helyeken | A vízfogyasztást ólanként számítógép rögzíti |
| A vizes mosás előtti száraz tisztítás alkalmazása, felületek kefével történő előtisztítása | A baromfik elszállítása után meg kell kezdeni a berendezések szétszerelését és tisztításra való előkészítését. A szétszerelést olyan mértékben kell elvégezni, hogy maximálisan hozzá lehessen férni a felületekhez a takarítás során. A kiszerelés után kell a trágyát eltávolítani, ügyelve arra, hogy szóródás ne legyen. A kitrágyázáshoz a KFT. kis méretű homlokrakodó gépet és mezőgazdasági pótkocsit használ, mellyel a szállítást a lehető legrugalmasabban meg tudja oldani. A trágya felpakolása a baromfi ól előtt történik, így a telep szennyezése minimális. A kitrágyázást követően az istálló száraz takarítását kell elvégezni a portalanítással kezdve, az épületet „seprű tiszta” állapotba hozva. A ventillátorkürtőket, a szellőzőnyílásokat, külső és belső falakat le kell takarítani, a maradék takarmányt a silóból el kell távolítani. Több istálló együttes takarítása esetén a telep bejáratától legtávolabb eső istállóval kell kezdeni a takarítást és a legközelebb található istállóval befejezni. A száraz takarítás után nagynyomású vizes mosóval kell lemosni az istálló minden felületét, és minden berendezési tárgyat. Kívülről befelé mosnak, így szennyeződés kívülre nem kerül. Az épületek csatornáján keresztül a mosófolyadék a gyűjtőaknába jut, ahonnan a szállítást szakcéggel végeztetik el. A mosatást követően végzik el a rovar és rágcsáló irtást, melyet egy héttel később megismételnek. A mosatás után kell elvégezni az istálló belső felületének mosatásszerű fertőtlenítését, erélyes lúgos fertőtlenítő hatású szerrel. A fertőtlenítés kiterjed a fertőtlenítendő istállóhoz tartozó utakra, öltözők, előterek falára, padlózatára. A fertőtlenítés után az épületeket lezárják, hogy a fertőtlenített terület már ne szennyeződhessen. Ilyenkor végzik el a kéz- és lábfertőtlenítők takarítását és előkészítését. Ettől kezdve a területre csak teljes átöltözés után szabad belépni. Ezek után a KFT. utó fertőtlenítési technológiája szerint propán-bután gázzal végzett perzseléssel is végez fertőtlenítést. A fertőtlenítések után befejezik a szerelési munkákat és a berendezések működésének ellenőrzését. A csibék fogadása előtt az istállók légterét ködösítő készülékkel, engedélyezett VIROCID, DM CID és RIMASAL szerekkel fertőtlenítik. |
| Mosás nagy nyomású mosóberendezéssel |  |
| Mosóvíz újrafelhasználása, vagy megfelelő tárolótartályban történő felfogása |  |
| Energiahatékony fűtő-és világítóberendezések alkalmazása | A telephelyen a legkorszerűbb energiahatékony fűtő-és világítóberendezéseket alkalmazzák. |
| Automatizált fűtés-és szellőztetésszabályozás | Automatizált fűtés-és szellőztetésszabályozás a telephelyen a legkorszerűbb technológiának megfelelő. |

Takarmányozás, itatás:

| BAT | BAT-nak megfelelő, a telephelyen alkalmazott technológia |
| --- | --- |
| Takarmányösszetétel változása, termelési/növekedési ciklus szerint | A keverék takarmány előállítása történhet dercés, roppantott vagy granulátum formában. A dercés takarmány előállítása könnyebb, és költsége is alacsonyabb, így ezt használják általánosan elterjedt magyarországi gyakorlatban. A gyakorlatban végzett vizsgálatok is azt mutatják, hogy a brojler teljesítménye növelhető granulált vagy roppantott takarmány etetésével. A takarmányozási technológiából kiemelhető, hogy a KFT. az indító táp kivételével csak granulált takarmányt etet fel, melynek jobb a takarmány hasznosítási hatásfoka és kevesebb maradék keletkezik. |
| Takarmány nyersfehérje tartalmának csökkentése |  |
| Takarmány foszfor tartalmának csökkentése |  |
| Takarmánykiszóródás minimalizása |  |

Zajkibocsátás csökkentése:

| BAT | BAT-nak megfelelő, a telephelyen alkalmazott technológia |
| --- | --- |
| Természetes és mesterséges szellőztetés kombinációjának alkalmazása | A telephelyen a természetes és mesterséges szellőztetést egyaránt használják. |
| Szellőztetéshez alacsony zajkibocsátású ventilátor alkalmazása | a Kft. a szellőztető rendszer működtetését automata vezérléssel biztosítja. Folyamatosan mérik a hőmérsékletet és a páratartalmat, s ventillátorok indításával, fordulatszámának szabályozásával, s a légbeejtők nyitásával, zárásával, a gáz infrasugárzók gyújtásának állításával szabályozza az istállókon átáramoltatott levegő mennyiségét, ezáltal pedig a hőmérséklet és a páratartalom mellett a szennyezők koncentrációját is. |
| Önetető alkalmazásával az etetetésből származó zajkibocsátás csökkentése |  |
| Állatok mozgását, szállítását, takarmány kiosztását akkor kell végezni, amikor a környezeti zajszint magas | A telephelyen 5-6 turnusban történik baromfinevelés. Szállítás csak a betelepítések és a kiszállítások alkalmával történik kizárólag nappal. A takarmány kiosztását szintén a nappali órákban végzik, a műveletek zajterhelése minimális. |
| Környezeti zajforrások és a zajtól védendő terület megfelelő távolsága | A zajterhelésektől védendő területek meg lettek állapítva. A telephelyre vonatkozó zajvédelmi hatásterület meg lett határozva. |

Bűzkibocsátás csökkentése:

| BAT | BAT-nak megfelelő, a telephelyen alkalmazott technológia |
| --- | --- |
| A trágya rendszeres, minél rövidebb idő alatt történő eltávolítása | A baromfik elszállítása után meg kell kezdeni a berendezések szétszerelését és tisztításra való előkészítését. A szétszerelést olyan mértékben kell elvégezni, hogy maximálisan hozzá lehessen férni a felületekhez a takarítás során. A kiszerelés után kell a trágyát eltávolítani, ügyelve arra, hogy szóródás ne legyen. A kitrágyázáshoz a KFT. kis méretű homlokrakodó gépet és mezőgazdasági pótkocsit használ, mellyel a szállítást a lehető legrugalmasabban meg tudja oldani. A trágya felpakolása a baromfi ól előtt történik, így a telep szennyezése minimális. A képződő trágya víztartalmának csökkentésére a Kft. a legújabb technológia szerinti, számítógép vezérlésű automata szopókás itatókat használja, mely a legkevesebb vizet juttatja a trágyába. |
| Képződő trágya mennyiségének és víztartalmának csökkentése |  |
| Szennyvízgyűjtők lefedése | A szennyvízgyűjtő aknák vas aknatetővel fedettek. |

Talajba, vizekbe történő kibocsátások minimalizálása:

| BAT | BAT-nak megfelelő, a telephelyen alkalmazott technológia |
| --- | --- |
| Vízzáró létesítmények, tárolótartályok/tárolók alkalmazása | A telephelyen 8 db. szennyvízgyűjtő akna található, melyek az ólak szennyvizét, a szociális szennyvizet, valamint a kerékmosóból származó vizet gyűjti. |
| Tárolótartályok tervszerű ellenőrzése, karbantartása | A szennyvíztárolók vízzáróságát a Kft. megfelelő időközönként ellenőrzi. |

# MELLÉKLETEK

- számú melléklet: Meghatalmazás

- számú melléklet: Aláírólap, szakértői jogosultságok

- számú melléklet: Tulajdoni lap,

- számú melléklet: Térképmásolat

- számú melléklet: Helyszínrajz

- számú melléklet: Bűz hatásterület bemutatása

- számú melléklet: Vízjogi üzemeltetési engedély és módosításai

- számú melléklet: A 28-10/2007. számú egységes környezethasználati engedély módosításai

- számú melléklet: Befogadó nyilatkozat

- számú melléklet: Zajvédelmi hatásterület