|  | Atkár sertéstelep IPPC engedély felülvizsgálat |
| --- | --- |

BM008429

Atkár, Sertéstelep IPPc engedély

2012016 Május

Tartalom

1.	Előzmények	7

1.1.	Beruházás célja	7

1.1.1.	Vizsgálat indokolása	7

1.1.2.	A kérelmező adatai	7

2.	Tervezett létesítmény, tevékenységek bemutatása	7

2.1.	A tervezett létesítmény	7

2.2.	A létesítmény terület foglalása	8

2.3.	A tervezett elrendezés	9

2.4.	Az új létesítmények	10

2.4.1.	Fiaztató	10

2.4.2.	Termékenyítő	12

2.4.3.	Kan és süldőszállás	13

2.4.4.	Kiscsoportos kocaszálló	14

2.4.5.	Malacnevelő	14

2.4.6.	Karantén termek	15

2.4.7.	Központi mosó és folyékony takarmányozás	16

2.4.8.	Tüzivíz- és hígtrágya tározó szigetelése	17

2.5.	Vízellátás	18

2.5.1.	Közműellátás	18

2.5.2.	Hidegvíz-ellátás	18

2.5.3.	Melegvíz-ellátás	18

2.6.	Csatornázás	18

2.6.1.	Szennyvíz	18

2.6.2.	Csapadékvíz	18

2.7.	Fűtés	18

2.7.1.	Szalmatüzelésű kazán	18

2.7.2.	Füstgázelvezetés	19

3.	Környezeti hatások elemzése – zajvédelem	19

3.1.	A vizsgálat során alkalmazott előírások	19

3.2.	Az épített környezet zajvédelmi szempontú jellemzése	19

3.3.	Vonatkozó zajterhelési határértékek	20

3.3.1.	Építési zajkibocsátásra vonatkozó határérték	20

3.3.2.	Üzemelésre vonatkozó zajterhelési határértékek	21

3.4.	Üzemeléshez tartozó zajforrások	22

3.4.1.	Számítási eredmények	23

3.4.2.	Minősítés	23

3.4.3.	Üzemeléshez kapcsolódó közúti forgalom.	23

3.4.4.	Minősítés	23

3.5.	Hatásterület meghatározása számítással	24

3.6.	Értékelés, szükséges zajvédelmi intézkedések	24

3.7.	Rezgésvédelem	25

3.7.1.	Környezeti rezgés terhelés	25

3.7.2.	Épületszerkezeti rezgésterhelés	25

3.7.3.	Rezgésterhelés összefoglalás	26

3.8.	Zaj- és rezgésvédelem összefoglalás	26

4.	Környezeti hatások elemzése – Élővilág-védelem	26

5.	Környezeti hatások elemzése víz- és talajvédelem	27

5.1.	Telephely környezetének bemutatása	27

5.1.1.	A vizsgált terület földrajzi elhelyezkedése, fekvése	27

5.1.2.	Domborzat	29

5.1.3.	Felszín alatti vizek	29

5.1.4.	Felszíni vizek	30

5.1.5.	Éghajlat	30

5.1.6.	Hidrogeológiai felépítés	30

5.2.	Létesítmény vízgazdálkodása	31

5.2.1.	Vízellátás	31

5.2.2.	Szennyvízelvezetés	34

5.2.3.	Csapadékvíz elvezetés	36

5.2.4.	Monitoring rendszer	39

5.3.	Talajok	40

5.4.	A BAT követelményeknek való megfelelés	41

5.4.1.	Talajba történő kibocsátás csökkentése	41

5.4.2.	Vízfelhasználás csökkentése	41

5.4.3.	Célok	41

6.	Környezeti hatások elemzése hulladékgazdálkodás	42

6.1.	Az üzemeltetés során keletkező hulladékok	42

6.2.	Iroda, szociális egységek és dolgozók hulladékai.	44

6.3.	Gépek, berendezések üzemeltetése.	44

6.4.	A takarmányozás technológia hulladékai	45

6.5.	Tartástechnológia hulladékai	45

6.6.	Az állatorvosi ellátás hulladékai	45

7.	Környezeti hatások elemzése levegővédelem	46

7.1.	Az adatok rendelkezésre állása, bizonytalansága	46

7.2.	Levegőkörnyezeti hatótényező hatásának becslése	47

7.3.	A beruházás környezete	47

7.4.	Az alkalmazott technológia	47

7.5.	Hatásterület meghatározása, környezeti állapot	47

7.6.	Az üzemelés által okozott légszennyezés elemi hatótényezői	48

7.7.	Az üzemelés minősítése	49

7.8.	Rendelkezésre álló és felhasznált adatok	49

7.8.1.	Levegőminőségi állapot	50

7.8.2.	Meteorológiai adatok	54

7.8.3.	Közlekedési fajlagos emisszió	55

7.8.4.	Forgalmi adatok	56

7.8.5.	Műszaki és üzemelési adatok	57

7.9.	Levegőkörnyezeti hatótényező hatásnak becslése	59

7.10.	Az állattartó telep légszennyező hatása	61

7.10.1.	Bűzkibocsátás	62

7.11.	Az állattartó épületek szagkibocsátásainak hatásterülete	64

7.12.	A sertéstelepen működő pontforrások hatásterülete	68

7.13.	Összefoglalás	69

8.	Tervező vállalkozás adatai	70

9.	Mellékletek	71

9.1.	Tulajdoni lapok	71

9.2.	Térképmásolat	71

9.3.	IPPC engedély	71

9.4.	Kútvizsgálati jegyzőkönyv (2010)	71

9.5.	termelőkút vízjogi üzemeltetési engedélye	71

9.6.	Részletes helyszínrajz	71

9.7.	Szakértői jogosultságok (Kanász-Szabó Ervin)	71

CÍMLAP

| A megbízás tárgya, címe: | KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT ÉS EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYKÉRELEM FELÜLVIZSGÁLAT |  |
| --- | --- | --- |
| A megbízó neve, címe: | ATKÁR7-Nyugat Kft. Telephely: 3213 Atkár, hrsz. 069/24 |  |
| A környezetvédelmi tervező neve, címe | Akusztika Mérnöki Iroda Kft. 6500 Baja, Szent László u. 105. |  |
| Környezetvédelmi főtervező: | Kanász-Szabó Ervin - környezetvédelmi szakmérnök - Akusztika Mérnöki Iroda Kft. |  |
| Zaj- és rezgésvédelem Légszennyezés Talaj, felszíni- és felszín alatti vizek állapota, azok védelme: Hulladékgazdálkodás: | Csermely Ildikó – végzettség Papp Bálint - környezetmérnök Nádas László - környezetmérnök Papp Bálint -környezetmérnök | Akusztika Mérnöki Iroda Kft. Akusztika Mérnöki Iroda Kft. Akusztika Mérnöki Iroda Kft. Akusztika Mérnöki Iroda Kft. |
| Bevont szakértők Természet- és tájvédelem | Zalai Tamás okleveles biológus | egyéni szakértő |

Szakértői engedélyek jelen dokumentum 9.7 mellékletét képezik.

- Előzmények

Az Atkár7-Nyugat Kft. (9021 Győr, Sarkantyú köz 5.) megbízta az Akusztika Mérnöki Iroda Kft. (6500 Baja, Szent László u. 10t.) az Atkár7-Nyugat Kft. beruházásában épülő sertéstelep IPPC engedély módosításának elkészítésével. A telephely rendelkezik IPPC engedéllyel, melynek ügyiratszáma 1043-24/2011 (20116/2010).

  - Beruházás célja

A beruházás az IPPC engedélyben foglaltakhoz képest néhány elemében változott. Az egyik legfontosabb változás, hogy hízók helyett kocatartásra rendezik be a telepet. Ennek megfelelően a 10.000 hízó helyett 2.500 koca tartására alkalmas férőhelyet alakítanak ki a telephelyen.

    - Vizsgálat indokolása

A tervezett koca férőhely alapján a tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás köteles tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. vonatkozó előírásai szerint:

1. sz. melléklet 2. sora: ”sertéstelep több mint 3000 férőhellyel 30 kg feletti hízók vagy 900 férőhellyel kocák számára” szerint környezeti hatásvizsgálat;

2. sz. melléklet 11. b.) pontja: ”2000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések számára” szerint egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység.

    - A kérelmező adatai

A cég teljes neve: ATKÁR7-Nyugat Kft. Telephely: 3213 Atkár, hrsz. 069/24

A cég székhelye: 3213 Atkár, hrsz. 069/24

Postacím: 9021 Győr, Sarkantyú köz 5.

Cégjegyzékszám: 10-09-030742

Statisztikai számjel: 22690881-0146-113-10

KÜJ szám: 102 682 915

KTJ szám: 102 188 267

Sertéstelep KTJ létesítmény:102 250 623

- Tervezett létesítmény, tevékenységek bemutatása

  - A tervezett létesítmény

A tervezett üzem helyszínének (Atkár, külterület 069/24 hrsz.) kiválasztásakor az alábbi környezetvédelmi és területfejlesztési szempontokat vette figyelembe a beruházó.

A tervezési terület évtizedekig szarvasmarha telepként működött.

Az ingatlan közvetlen környezete mezőgazdasági hasznosítású (szántóföldek). Legközelebbi lakott település Atkár, melynek szélső lakóházai kb. 2600 méterre találhatóak. Legközelebbi időszakosan lakott tanya telekhatára a tervezési terület telekhatárától 800 méterre fekszik. A hatásterületen belül lakóingatlan nem található, így az esetleges bűzpanaszok kizártak.

Az ingatlan védett területet nem érint.

A helyszín gépjárművel jól megközelíthető, az M3 autópálya település érintése nélkül elérhető.

1. ábra Műholdas felvétel a tervezési területről

  - A létesítmény terület foglalása

A sertéstelepen a következő épületek és létesítmények kivitelezése tervezett:

- 1 db szociális épület, 1 db fiaztató épület, 1 db termékenyítő/kocaszálló, 1 db malacnevelő/süldő szálló, melyek egy épületként összekötve zárt egységet alkotnak; a szociális épületben alakítják ki a takarmánykeverési és fűtési helyiségeket

- 1 db széna/szalma tároló épület (szalmabála égető kazán kiszolgálására)

- 1 db  épület  a  szükséges  állatorvosi  vizsgálatok végzéséhez, állati hulla tároló

- 2 db  ~  5000  m3-es  trágya  tároló  a  fél  évi  trágya  mennyiség  tárolásának biztosítására

- 1 db 190 m3 -es tüzivíz tároló

- szükséges belső betonozott úthálózat és parkolók

- épületekben lagúnás trágyatechnológia és légcsatornákkal kialakított technológia tervezendő

Telepen egy időben dolgozó maximális létszám 8-9 fő.

| Épület | Alapterület (m2) |
| --- | --- |
| Egészségügyi épület és hullatároló | 95,11 |
| Fiaztató | 3846,73 |
| Süldőszálló/malacnevelő | 1258,98 |
| Szénatároló | 529,37 |
| Szociális épület | 358,44 |
| Termékenyítő/kocaszálló | 6117,87 |

1. táblázat Tervezett épületek listája

A kivitelezés várhatóan egy évig tart.

  - A tervezett elrendezés

Az alábbi ábrán követhető az egyes épületek, létesítmények elhelyezése.

Egészségügyi épület/Hűtött hullatároló

Tüzivíz tározó

Termékenyítő/Kocaszálló

Karantén épület(meglévő)

Malacnevelő/Süldő szálló

Takarmánytároló

Szociális épület és Fiaztató

Trágyatárolók

Szénatároló

2. ábra Elrendezési helyszínrajz

  - Az új létesítmények

    - Fiaztató

A lagúnás rendszer előre kiépített, az istálló alatt húzódó, meghatározott méretekkel rendelkező trágyacsatornák, vagy medencék műanyag csőhálózattal összekötött rendszerét jelenti, a megfelelő gépészet kialakítása mellett.

Az istállóban keletkezett trágyát meghatározott időközönként üríteni kell.  Ehhez nyújt segítséget a fiaztató termekben található tárgyadugó, mely egyenként 300 mm átmérővel rendelkezik. A megfelelően elhelyezett trágyadugókat a műanyag rácspadozaton keresztül, egy speciálisan erre a célra kialakított pálcával lehet felhúzni. Így a trágya a csőrendszeren keresztül kiürül a lagúnákból.

A tervezett épületben 600 db fiaztatókutrica alakítanak ki. Fiaztatókutricák méretei: 1,8x2,6m

Válaszelemek: 60 cm  magas és 35 mm vastag nagyszilárdságú kazettás műanyag válaszelemből és nemesacél acélszerkezet 2 - 3 mm falvastagságú kombinációjából készülnek.

A fiaztató folyosó padozatkialakítása az alsó légcsatornás szellőzés miatt betonrács padozatot jelent. A teremben lefektetett rács egyenkénti mérete 100 cm hosszú, 50 cm széles, 6 cm vastag.

Egy kutrica az alábbi fő elemeket tartalmazza:

• válaszfalai nemesacél  keretbe  elhelyezett  nagyszilárdságú üreges  –  kazettás  műanyag lapok, sűrű bordázott merevítéssel

•   nemesacél zárszerkezettel és sarokelemekkel

•   a rögzítő csomagegység tartalmazza a szereléshez szükséges összes oldható kötőelemet

•  az ajtók mindkét végükön nyithatóak; a zárszerkezet lekerekített sarkokkal készül és könnyedén, egy kézzel nyitható

•  a kocák alatt zárt illetve nyitott öntöttvas rács, míg a malacok alatt az EU előírásoknak megfelelő malacrács kerülne beépítésre

•   szabályozható meleg vizes padlófűtés, infra lámpa (2-állású)

•   kocaszopóka

•   csészés malacitató és malacetető

•   nemesacél 17 l etetővályú

•   leszorító kutrica tüzihorganyzott kivitelben, állítható szélesség – magasság- hosszússág

Szellőzés- és fűtéstechnika

Tervezett légtechnika, a Bräuer által kifejlesztett a DYNAMIC-AIR szellőző-berendezés.

Ez egy pillangószelep és diafragma szelep nélküli, frekvenciaszabályozáson alapuló szellőzőrendszer.

A rendszer egyenletes levegőztetést biztosítson minimális energiafelhasználás (áram- és hőköltségek) mellett.

Ennél a rendszernél a szellőztetés minden részlegnél külön vezérelhető. Minden részleg egyedi szellőztető-rátáit frekvenciaszabályozós ventilátorok vezérlik, melyeket egy mérőventilátor irányít nagyfokú

A huzatmentes légcserét biztosító szellõzõ berendezés fõbb jellemzõi:

• tető ventilátor kürtő termenként, mely biztosítja a levegő beáramlásához szükséges vákuumot. Termenkénti vezérléssel.

•   a kürtő speciális tetőszoknyával van ellátva, mely megakadályozza az esővíz befolyását

•   légterelőgyűrűk biztosítják a levegő megfelelő útját

•   a friss levegő beáramlása alsó légcsatornán történik

•   hőmérséklet-érzékelő termenként

•   vezérlőegység

•   kürtő végcső

A friss levegő az alsó légcsatornán keresztül jut be a termekbe. A Dynamic Air 560 ventilátor biztosítja a levegő áramoltatását.

A kürtők, melyek tetőáttöréssel a szabadba vezetik az elhasznált levegőt, anyagukat tekintve polyurethénből készülnek. A kürtők elhelyezése a tetőnyereg közelében, de megfelelő magasságban helyezkedik el. Kürtők magasság 7 m.

A kürtcsőbe épített mérőventilátor az elszívott levegő mennyiségét szabályozza, természetesen a vezérlőegységben beállított értékek szerint (frekvenciaszabályzás).

A rendszer az állatok betelepítésekor kézi utasításra kezd el működni. Ezután az elszívókürtő a meglévő vezérlőegység által meghatározott fordulaton üzemel.

A légcsere az épületben az állatok benntartózkodása idején folyamatos, és bár a vezérlőegység a beállított minimális és maximális szellőzési érték között változtatja a szellőzés intenzitását, a légcsere a legalacsonyabb szellőzés intenzitás esetén is az istálló teljes légmennyiségét óránként többszörösen kicseréli.

A fiaztató termek folyosói alatt húzódó légcsatornát a téli rendkívüli hidegekben temperálni kell. Lényege, hogy az alsó légcsatornán keresztül beáramló levegő előmelegítetten érkezzen a termekbe, így azokat nem kihűtve, de kellő légcserét biztosítva táplálja a szellőzést. Aluminium twin-cső 2-2 sorban a csatorna falára erőístve adja le a hőt. A melegvíz-rendszert egy keringető szivattyú, aluminium csövek, idomok alkotják még. A kazántól kapott vizet egy termosztáton keresztül engedi tovább és méri a visszaérkező víz hőmérsékletét. Ha lehűlt, a meleg vízből utánenged. A téli hideg elmúltával alkalmazása felesleges, nyáron a csatorna aljára engedett kb.5 cm vízzel hűthető le még jobban a beáramló meleg levegő.

Az alsó légcsatornás szellőzéssel ellátott istállókban a levegő csatornákon keresztül áramlik, mielőtt a termekbe, az állomány légterébe ér. A csatornák az istálló alatt, a föld mélyében fekszenek. Az állatok életteréhez a levegő egy, az ellátó folyosó alatt lévő csatornán keresztül jut el.

A közlekedő folyosós szellőzés csak olyan istállókban megfelelő, amik közlekedő folyosóval tervezettek és ahol a közlekedő folyosó szélességének és az állatok számának aránya a lehetséges maximális légsebességre tekintettel még megfelelő. A folyosószélességet a maximális nyári levegőarányhoz igazítják, ezáltal a maximális légsebesség a mintegy 2,5 méter per másodpercet nem lépi túl. Emellett a már bevezetett előfeltételeknek teljesülniük kell.

- A lagúnarendszert a légbevezető rendszerrel össze kell hangolni. Az előírás szerint ajánlott a csövek trágyamentesítése, a váltakozó duzzasztótechnika vagy a lagúna egyirányú ürítése.

- A folyosó alatti csatornát ki kell tisztítani. A rácspadozaton keresztül mindig piszok kerül a csatornába, ami seprűvel vagy magas nyomású tisztítóval eltávolítható. Azért, hogy könnyen leérjenek a csatornába, három-négy méterenként könnyen kivehető rácsokat helyeznek el. A légcsatorna lejtős egy lefolyó felé, ami a hígtrágyavezetékbe torkollik, így a tisztítóvíz problémamentesen elvezethető.

Az alsó légcsatornás szellőzés alkalmas az állatok területén lévő hőmérsékletingadozások kiegyenlítésére. Nyáron a körülbelül 30°C-os szélsőséges külső hőmérsékleteknél a bevezetett levegő hőmérsékletét 8°C - 10°C-kal csökkentheti. A vízzel teli csatornák tovább csökkentik a levegő hőmérsékletét és az elpárolgáson keresztül a 60 - 80 %-os kívánt tartományba emelik a páratartalmat. Télen és éjszakánként, fordított hatás érvényesül.

    - Termékenyítő

A trágyakezelés megegyezik a fiaztató épületnél leírtakkal.

A termékenyítő padozatkialakítása betonrács padozatot jelent. A teremben lefektetett rács egyenkénti mérete 120-140-160-180 cm hosszú, 50 cm széles, 8 cm vastag és 2 cm réseltséggel rendelkezik. Ez a résméret lehetővé teszi a trágya és trágyalé problémamentes lehullását. A folyosók külön rácstípust kapnak, melyek 80 cm hosszú, 50 cm széles, 6 cm vastag.

A tervezett épületben összesen 700 db egyedi kocaállás (720 db egyedi kocaállás keret) kerülne kialakításra. Az egyedi kocaszálláson a kocákat speciális, egyedi kocaboxokban helyezzük el. A kocaboxok a következő főbb elemekből épülnek fel:

- egyedi kocaállás 700 db

- polimerbeton kocavályú egyedi álláshoz

A boxrendszer elősegíti a kocák kényelmes mozgását, illetve garantálja a könnyű tisztíthatóságot, istállóhigiéniát. A boxrendszer nemesacél anyagú, a padozatrögzítés és a szerelési anyag rozsdamentes nemesacél. A kocaállások mérete 650x1940 mm, vályú nélkül, magassága 1100 mm.

Itatás

A kocák vályúihoz erősített vákmuumos szinttartásos itató biztosítja a kocák vízszükségleteinek kielégítését. Működésüket tekintve egy beállított vízszintet tartanak és apadás esetén rátöltenek a vályúban lévő vízre, így állandó magasságban tartható a víz.

Szellőzés

A rendszer megegyezik a fiaztató épületben bemutatottakkal. 1 db ventilátor kürtő lesz termenként. Friss levegőt az alsó légcsatornába épített Dynamic Air 500 ventilátor biztosítja.

    - Kan és süldőszállás

Trágyakezelés

Megegyezik a korábban bemutatottakkal.

Padozat

A teremben lefektetett kanrács és kocarács 170cm x 50 cm, 2 cm-es résmérete lehetővé teszi a trágya és trágyalé problémamentes lehullását. A folyosók rácspadozata 100 cm hosszú, 50 cm széles és 6 cm vastag.

Kan karámrendszer

A tervezett épületben összesen 16 db kanboksz kerülne kialakításra. A boxrendszer nemesacél anyagú, a padozatrögzítés és a szerelési anyag rozsdamentes nemesacél. A kanbokszok mérete kb. 2,7 x 2,3 m, nemesacél vályúval, magassága 1200 mm.

A takarmányozás kézzel történik, a karámrendszerhez tartozó nemesacél kanvályúkba.

Kan itatás

A kanok vályúi mellé erősített szopókás itató biztosítja a kanok vízszükségleteinek kielégítését. Működésüket tekintve egyszerűek: ráharapást követően a szopóka gombján keresztül víz áramlik a kan szájába. A szopókában egy szűrő található, rossz vízminőség esetén ez hamar koszolódik, eltömődik. Ennek első jele a csöpögés, ill. a gyenge vízsugár.

Süldő karámrendszer

A tervezett épületben összesen 82 db egyedi állás lesz kialakítva. A boxok a következő főbb elemekből épülnek fel:

- egyedi állás 82 db

- polimerbeton kocavályú egyedi álláshoz

Az állások mérete 600x1940 mm, vályú nélkül, magassága 1100 mm.

Süldő itatás

A kocák vályúihoz erősített vákmuumos szinttartásos itató biztosítja a süldők vízszükségleteinek kielégítését.

Szellőzés

A szellőzéstechnika megegyezik a korábban bemutatottakkal. 1 db ventilátorkürtő lesz termenként. Friss levegőt az alsó légcsatornába épített Dynamic Air 500 és 560 ventilátor biztosítja.

    - Kiscsoportos kocaszálló

Trágyakezelés

Megegyezik a korábban bemutatottakkal.

Padozat

A teremben lefektetett rács egyenkénti mérete 190- 200 cm hosszú, 50 cm széles, 8 cm vastag és 2 cm réseltséggel rendelkezik. Ez a résméret lehetővé teszi a trágya és trágyalé problémamentes lehullását. A folyosók rácspadozata 80 cm hosszú, 50 cm széles és 6 cm vastag.

BIO-FIX karámrendszer

A kiscsoportos kocatartás előnye, hogy az állatlétszám soha nem ér el akkora mértéket, mely megzavarja a kocák nyugodt és kiegyensúlyozott életciklusát. A nagyobb pihenőtér és a pofalemezekkel elválasztott vályúhossz mind a komfortérzetet növeli.

A karámrendszer struktúráját tekintve 5.2- es, azaz az 5 db műanyag, kazettás felépítésű panelsor felett két sor 1”- os, tüzihorganyzott cső biztosítja a kívánt magasságot és merevséget. A csőrendszeren kívül a nemesacél oszlopok és merevítők alkotják a karámrendszert.

Itatás

A kocák vályúihoz erősített vákmuumos szinttartásos itató biztosítja a kocák vízszükségleteinek kielégítését.

Szellőzés

A szellőzéstechnika megegyezik a korábban bemutatottakkal. 6 db ventilátor kürtő lesz kiépítve termenként, mely biztosítja a levegő beáramlásához szükséges vákuumot. Beépített ventilátor Dynamic Air 560.

    - Malacnevelő

Trágyakezelés

Megegyezik a korábban bemutatottakkal.

Padozat

A folyosók rácspadozata 80 cm hosszú, 50 cm széles és 6 cm vastag.

Karámrendszer

A karámrendszer és annak kutricái 60 cm magas és 35 mm vastag nagyszilárdságú kazettás műanyag válaszelemből és nemesacél acélszerkezet 3 mm falvastagságú kombinációjából készülnek. A műanyag panelelemek fölé 1 sor tüzihorganyzott 1”-os cső kerül beépítésre, amely a stabilitás mellett, szellősebb, világosabb tagoltságot biztosít.

A karámrendszer falhoz csatlakozó elemei tiplikötésű nemesacél csavarokkal rögzítettek, a padozathoz a válaszfalakat az oldalfalmerevítők és oldalfal erősítő lábakon keresztül rögzítjük speciális, rácspadozathoz illeszkedő nemesacél anyagú padozatrögzítésekkel.

Itatás

A tervezett nemesacél itatócsésze ergonómikus, lekerekített kivitelű, nem tud kárt okozni az állatnak.

Áztató rendszer

A sertés istállókba kiépített áztató rendszer a termek mosásakor és tisztításakor, a csoportok távozásakor és azok érkezésekor jelent előnyt. Az automatikus üzemű vízrendszer az áztatóvezetékekre szerelt áztatófejeken keresztül nedvesítik, előkészítik a mosást, teremtisztítást. Alkalmazható nyugtató áztató fürdőként is. A rendszer szivattyún keresztül nyomja a vezetékekbe a vizet, mágnesszelepen keresztül. A vízrendszer műanyag csövezetékekből áll. Az egyes ágak mechanikus golyóscsapokkal zárhatók le.

Szellőzés technika

A szellőzés technika megegyezik a korábban bemutatottakkal. 1 db ventilátor kürtő lesz kiépítve termenként, mely biztosítja a levegő beáramlásához szükséges vákuumot. Dynamic Air 400-as ventilátort alkalmaznak.

Fűtés

A tervezett alumínium twin-cső 2-2 sorban a csatorna falára erőístve adja le a hőt. A melegvíz-rendszert egy keringető szivattyú, aluminium csövek, idomok alkotják még. A kazántól kapott vizet egy termosztáton keresztül engedi tovább és méri a visszaérkező víz hőmérsékletét. Ha lehűlt, a meleg vízből utánenged.

    - Karantén termek

Trágyakezelés

Megegyezik a korábban bemutatottakkal.

Padozat

A teremben lefektetett rács egyenkénti mérete 170-180 cm hosszú, 50 cm széles, 8 cm vastag és 2 cm réseltséggel rendelkezik. Ez a résméret lehetővé teszi a trágya és trágyalé problémamentes lehullását. A folyosói betonrács méret:100x50x6 cm.

Karámrendszer

A tervezett épületben, 10 terem kerülne kialakításra. A karámrendszer és annak kutricái 100 cm magas és 35 mm vastag nagyszilárdságú kazettás műanyag válaszelemből és nemesacél acélszerkezet 3 mm falvastagságú kombinációjából készülnek. A műanyag panelelemek fölé 1 sor tüzihorganyzott 1”-os cső kerül beépítésre, amely a stabilitás mellett, szellősebb, világosabb tagoltságot biztosít.

A karámrendszer falhoz csatlakozó elemei tiplikötésű nemesacél csavarokkal rögzítettek, a padozathoz a válaszfalakat az oldalfalmerevítők és oldalfal erősítő lábakon keresztül rögzítjük speciális, rácspadozathoz illeszkedő nemesacél anyagú padozatrögzítésekkel.

Itatás

A tervezett nemesacél itatócsésze ergonómikus, lekerekített kivitelű, nem tud kárt okozni az állatnak.

Áztató rendszer

A sertés istállókba kiépített áztató rendszer a termek mosásakor és tisztításakor, a csoportok távozásakor és azok érkezésekor jelent előnyt. Az automatikus üzemű vízrendszer az áztatóvezetékekre szerelt áztatófejeken keresztül nedvesítik, előkészítik a mosást, teremtisztítást. Alkalmazható nyugtató áztató fürdőként is. A rendszer szivattyún keresztül nyomja a vezetékekbe a vizet, mágnesszelepen keresztül. A vízrendszer műanyag csövezetékekből áll. Az egyes ágak mechanikus golyóscsapokkal zárhatók le.

Szellőzéstechnika

A szellőzéstechnika megegyezik a korábban bemutatottakkal. 1 db ventilátor kürtő lesz kiépítve termenként, mely biztosítja a levegő beáramlásához szükséges vákuumot. Dynamic Air 400-as ventilátort alkalmaznak.

Magasnyomású tisztítógép

Az épületben elhelyezésre kerülő tisztítógéppel egy kezelő személyzet kényelmesen el tudja látni a higiéniés feladatokat. A gép 5.5kW teljesítményű, 1450U/min fordulaton 126 liter/óra mennyiségű vizet képes kezelni. Maximális nyomás 140 bar. A komplex kisgép gördülő kerettel fogantyúval, kézi pisztollyal és szivattyúval ellátott. üzemeltetéséhez a vízhálózathoz kell csatlakoztatni és elektromos árammal működtethető. Alaptartozéka a kb. 15m hosszú mosócső, mellyel nem szükséges a kezelőnek állandóan a boxokba külön-külön beállni.

    - Központi mosó és folyékony takarmányozás

Központi magasnyomású mosó rendszer

A sertésistállókba kiépített központi vízrendszer és –mosó a termek mosásakor és tisztításakor, a csoportok távozásakor és azok érkezésekor jelent előnyt. A kezelő személyzet a szórófejes kézipisztollyal - melynek csöve egy gyorscsatlakozóval rákapcsolható a központi vezetékrendszerre – a karámrendszer, oldalfal, álemnnyezet mosását rendkívül hatékonyan el tudja végezni. A központi mosót egy nagy kapacitású, magasnyomású pumpa táplálja és a mosóvíz a rozsdamantes csőrendszeren keresztül fut végig az épületek hosszában, minden terem előtt gyorcsatlakozó leállással. A rendszer komplett mosórendszer, így csizmamosó szettet is tartalmaz.

Folyékony takarmányozás és fermentálás

A konyhában megtalálhatók a folyékony takarmányozás gépei, tárolótartályok, frissvíz tartály és keverő tartályok (keverőtartály 1900 liter, kiosztó tartály 1150 liter, frissvíz tartály 3000 liter, malac keverőtartály 350 liter). A rendszer pneumatikus, azaz az összekevert takarmányadag kijuttatása zárt csőrendszeren keresztül történik az etetési helyekre, szelepek segítségével. A megcímzett szelepek sűrített levegővel vezérelhetők. A cím alapján azonosítja be a komputer a takarmány pontos célját, ill. a csőrendszerbe töltött vízmennyiség alapján az aktuális pozícióját. A rendszerre több komponensű takarmányok kapcsolhatók. Ezeket üvegszálas silókból, spirális takarmánybehordó csiga segítségével hordja be a rendszer. A takarmányozás előre beállított és összeállított komponensekkel, meghatározott mennyiségben kerülnek kikeverésre és kijuttatásra. A takarmányozó rendszer használtvíz tartályába gyűjti az üzemeléshez szükséges vizet, így az tisztítva újra felhasználható.

A konyhából minden épületbe főgerinc fut, amikről termenként leágaznak az alkörök. Minden alkörhöz tartozik egy szelep, ill. minden etetési ponthoz is egy-egy. Ezek helyes nyitását-zárását a központi vezérlő szekrény elektronikája és a rákapcsolt asztali komputer végzi. Beüzemelés után, szoftveresen bármely takarmányadag értéke változtatható, új receptúrák adhatók hozzá és régiek módosíthatók. A rendszer lényege a maradékmentes takarmányozás, azaz minden etetési ciklus után a használtvíz helyére friss kerül, így megelőzve a bakteriális fertőzéseket.

A fermentált folyékony takarmányozáshoz melegvizes-tartály mellett 2 db 20m3 tartály tartozik. Egyikben már a fermentált takarmány, a másikban annak előkészítése folyik. A tartályokból keverőbe kerül a kész komponens – esetlegesen több komponens hozzáadásával - és onnan kijuttatásra.

    - Tüzivíz- és hígtrágya tározó szigetelése

Az AGRU HDPE szigetelő lemezeket földmedrű tározókhoz alkalmazzák. Általánosságban kijelenthető, hogy a HDPE szigetelő lemezek mind 40ºC, mind pedig 60ºC hőmérsékleten ellenállónak bizonyulnak az alifás és aromás szénhidrogénekkel, a klórozott (halogénezett) oldószerekkel, nyers ásványolajokkal, alkohollal, szerves és szervetlen savakkal, szerves és szervetlen bázisokkal, a sókkal és a nehézfémsók oldataival szemben. Az AGRU HDPE lemezek előnyös tulajdonságai garantálják a biztonságos és tartós szigetelések kialakítását.

DRAINRENDSZER (TALAJVÍZ ÉS TALAJGÁZ ELTÁVOLÍTÁSÁRA)

A talajvíz elvezetését és/vagy eltávolíthatóságát a 100mm átm. perforált PVC cső biztosítja, egy a rézsűoldalba beépített 315mm átm. monitoring csőbe történő bevezetéssel. A talajgáz elvezetésére pedig 50 mm átm. perforált PVC cső szolgál. A négyzethálóban lerakott drainrendszer 12db gázkivezető fej rézsűkoronán való kihelyezésével biztosítja a talajgáz eltávolítását.

  - Vízellátás

    - Közműellátás

A telephely vízellátása megoldott a meglévő hidroglóbuszról. Kiépített közműkapcsolat nincs.

    - Hidegvíz-ellátás

A telep várható vízigénye 11.290 m3/év;

Takarítás:     520 m3 /év

Szociális: 292 m3/év;

Összesen:  ~12.100 m3/év

Fentiek alapján a lekötni kívánt víz mennyisége 12.500 m3/év

Átlagosan 34,25 m3/nap

1,46 m3/óra

    - Melegvíz-ellátás

A telephely melegvíz-igényét hőközpont és napkollektorrendszer segítségével biztosítják, használati melegvíztárolót is alkalmaznak.

  - Csatornázás

    - Szennyvíz

Az épületekben lagúnás hígtrágya rendszer lesz kialakítva, anyaga KG-PVC. A lagúna feletti betonrács padozat réseltsége olyan kialakítású, hogy a sertések ürüléke és vizelete a lagúnákba essen, és ott összegyűljön. A lagúnákból leeresztő trágyadugón elvezetett híg állagú sertéstrágya, az épület mellé tervezett aknába jut. A fordítóaknából gravitációs úton jut el a hígtrágya a napi csurgalék tároló aknába, a tárolóból szivattyú segítségével jut el a tervezett 2 db V=5.000 m3 térfogatú Hígtrágya tárolóba.

    - Csapadékvíz

Az épületekről függőereszeken keresztül, földbe fektetett KG-PVC anyagú gravitációs vezetékekkel lesz elvezetve a telken belül meglévő szikkasztó árokba. A meglévő szikkasztó árkot a kivitelezés megkezdése előtt ki kell pucolni.

  - Fűtés

    - Szalmatüzelésű kazán

A telephely hőellátását a hőközpont helységben üzemelő 500 kW bemenő hőteljesítményű szalmatüzelésű kazánnal biztosítják.

    - Füstgázelvezetés

A szalmatüzelésű kazán égéstermékei 600 mm átmérőjű 10 m magas kéményen távozik.

- Környezeti hatások elemzése – zajvédelem

A beruházás az IPPC engedélyben foglaltakhoz képest néhány elemében változott. Az egyik legfontosabb változás, hogy hízók helyett kocatartásra rendezik be a telepet. Ennek megfelelően a 10.000 hízó helyett 2.500 koca tartására alkalmas férőhelyet alakítanak ki a telephelyen

  - A vizsgálat során alkalmazott előírások

- 284/2007. (X. 29.) korm. rendelet „A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól”;

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról;

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállításáról;

- MSZ ISO 1996-1:2009 Akusztika. A környezeti zaj leírása, mérése és értékelése;

- MSZ ISO 1996-2:2009 Akusztika. A környezeti zajszintek meghatározása;

- MSZ ISO 1996-3:1995 Akusztika. Alkalmazás a minősítéshez;

- MSZ 15036: 2002 sz. szabvány „Hangterjedés a szabadban”;

- MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvány „A környezeti zaj vizsgálata és értékelése”;

- MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre ható környezeti rezgések vizsgálata építményekben;

- MSZ 13018:1991 Rezgések épületre gyakorolt hatása.

  - Az épített környezet zajvédelmi szempontú jellemzése

A tervezett beruházással érintett ingatlan Atkár település külterületén, a településtől dél-délnyugati irányban helyezkedik el. A vizsgált terület közvetlenül, lakott település érintése nélkül megközelíthető az M3-as sz. autópályáról (a terület elhelyezkedését bemutató térképek a 3. és 4. sz. mellékletben találhatóak).

Legközelebbi települések távolságai:

- Atkár, a tervezési területtől északra 2600 m;

- Vámosgyörk, a tervezési területtől keletre 3230 m;

- Hort, a tervezési területtől nyugatra 5210 m;

- Csány, a tervezési területtől délre 5140 m;

A terület helyrajzi száma: Hrsz.: 069/24

Terület nagysága: 7,7 ha.

Az ingatlant közvetlenül minden irányból szántóföldek határolják. Az 1 kilométeren belül eső legközelebbi létesítmények:

- Szeszfőzde északi irányban: 540 m;

- Felhagyott állattartó épületek délkeleti irányban: 750 m;

- Időszakosan lakott tanya telekhatára a tervezési terület telekhatárától: 800 m.

3. ábra A vizsgált telephely és környezete

  - Vonatkozó zajterhelési határértékek

    - Építési zajkibocsátásra vonatkozó határérték

Az építési zajkibocsátásra vonatkozó zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállításáról 2. sz. melléklete tartalmazza.

Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken a területi funkció és építési munka időtartama alapján

| Sor- szám | Zajtól védendő terület | Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre (dB)* ha az építési munka időtartama |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 hónap vagy kevesebb |  | 1 hónap felett 1 évig** |  | 1 évnél több |  |
|  |  | nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel |
| 1. | Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi terület | 60 | 45 | 55 | 40 | 50 | 35 |
| 2. | Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület | 65 | 50 | 60 | 45 | 55 | 40 |
| 3. | Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület | 70 | 55 | 65 | 50 | 60 | 45 |
| 4. | Gazdasági terület | 70 | 55 | 70 | 55 | 65 | 50 |

* Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány szerint.

Nappali időszak: 6-22 óra, éjjeli időszak 22-6 óra

2. táblázat Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken

Határértékek LAM megítélési szintre vonatkoznak. A megítélési idő a vonatkozó jogszabály alapján az építési zaj vizsgálata esetén nappal 28800sec, míg éjjel 1800sec időtartam.

Az építési munkálatok várhatóan 1 évig fognak tartani.

    - Üzemelésre vonatkozó zajterhelési határértékek

A zajterhelési határérték (LTH) indoklása a zajtól védendő területek vonatkozásában

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete tartalmazza.

| Sor- szám | Zajtól védendő terület | Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre* (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | nappal 06-22 óra | éjjel 22-06 óra |
| 1. | Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek | 45 | 35 |
| 2. | Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület | 50 | 40 |
| 3. | Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület | 55 | 45 |
| 4. | Gazdasági terület | 60 | 50 |
| Megjegyzés: |  |  |  |
| * Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint. |  |  |  |

3. táblázat Üzemelés zajterhelési határértékei

A zajkibocsátási követelményérték megállapítását a 284/2007. (X. 29.) kormányrendelet, illetve a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet jogszabályok alapján kell megállapítani, a területi funkciók, a vizsgált zajforrás jogszabály alapján megállapított hatásterületének figyelembevételével

Javasolt zajkibocsátási határértékek meghatározása

Javasolt zajkibocsátási határértékek meghatározása

DK-i irányban 800 méterre található tanya

| DK irány | A teleptől DK-i irányban 800 méterre található tanya épület, mely mezőgazdasági területen helyezkedik el. |
| --- | --- |

Az épület környezetét figyelembe véve a határértékeket „Lf” – falusias lakóterületre vonatkozóan állapítottuk meg, így a védendő homlokzat előtt 2 m távolságban

LKH nappal = 50 dB (A) (06.00 - 22.00)

LKH éjjel = 40 dB (A) (22.00 - 06.00)

kategóriába sorolható, megengedett egyenértékű A-hangnyomásszint értékekkel.

A határértékek megítélési szintre vonatkoznak. A megítélési idő a vonatkozó jogszabály alapján az üzemelési zaj vizsgálata esetén nappal 28800 sec, míg éjjel 1800 sec.

  - Üzemeléshez tartozó zajforrások

Az állatállomány zárt tartástechnológiát igényel az állategészségügyi követelmények miatt. Ennek megfelelve a meglévő épületekben teljesen zárt technológia került kialakításra.

Nem jellemző telepített zajforrások üzemeltetése. Zajkibocsátást az egyes ólakhoz tartozó elszívó ventilátorok, illetve az egyes tevékenység okoznak.

Telephelyen végzett tevékenységek az alábbiak:

- A takarmány előkészítéséből, kiosztásából etetésből származó zajkibocsátások

- Rakodógépek közlekedése

Épület kültéri zajforrásai (szabadtéri gépészet)

| Épület | Zajforrás neve és típusa | db száma | Üzem idő óra/nap | Éjjel üzemel: É Nappal üzemel:N | Zajkibocsátás Lw dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Malacnevelő- süldő szálló | ventilátor | 14 | 24 | É, N | 66 |
| Fiaztató | Ventilátor | 12 | 24 | É, N | 66 |
| Termékenyítő-koca szálló | ventilátor | 28 | 24 | É, N | 66 |

4. táblázat Épületek zajforrásai

    - Számítási eredmények

A számításokat „MSZ 15036: 2002. Hangterjedés a szabadban” c. szabvány alapján készítettük. Számítások során az üzemeléshez tartozó domináns zajforrásokat vettük figyelembe és határoztuk meg a zajkibocsátását a védendő létesítményeknél nappali és éjjeli időszakra vonatkozóan a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EüM együttes rendelete 2. § (2) bekezdésben előírt megítélési idő szerint:

- nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra,

- éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést adó fél óra.

| Megítélési pont jele | Helyszín* | Megítélési A-hangnyomásszint, LAM /dB(A)/ |  | LKH= LTH /dB(A)/ |  | Túllépés mértéke Ti /dB(A)/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nappal | Éjjel* | Nappal | Éjjel* | Nappal | Éjjel |
| DK | A teleptől DK-i irányban 800 méterre található tanya épület, mely mezőgazdasági területen helyezkedik el. | 17,9 | 10,5 | 50 | 40 | 0 | 0 |

5. táblázat Üzemelésből adódó zajterhelés alakulása

    - Minősítés

Az üzemelésből eredő zajkibocsátás, a telephely környezetének figyelembevételével, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete alapján, a területi besoroláshoz tartozó követelményértéknek, javasolt zajkibocsátási határértéknek meg fog felelni.

    - Üzemeléshez kapcsolódó közúti forgalom.

A telep üzemeléshez kapcsolódó forgalom maximum 8 jármű / nap lesz várhatóan.

Közúti forgalomból származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM. együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. A rendelet alapján a területre vonatkozó közlekedési zajterhelési határérték nappal 65 dB, éjjeli időszakban 55 dB.

A közúti közlekedés az igénybevett útvonalak menti területeken jelentős zajterhelés növekedést nem eredményez.

    - Minősítés

A terület beépítését, a környező lakóingatlanok sajátosságát, valamint a környező úthálózat zajterhelési adatai alapján kijelenthető, hogy a vizsgált létesítmény által generált többletforgalom a közúti közlekedésből eredő zajkibocsátást nem fogja kimutatható mértékben növelni.

A közúti közlekedésből eredő zajkibocsátás, a telephely környezetének figyelembevételével, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3. melléklete alapján, a területi besoroláshoz tartozó követelményértéknek, javasolt zajterhelési határértéknek meg fog felelni.

  - Hatásterület meghatározása számítással

A vizsgált létesítményre vonatkozóan a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: ZajRend.) 6. § (1) bekezdés szerint, a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés a lehatárolásra meghatározott határértékeknek már megfelel.

A ZajRend. alapján a létesítmény hatásterület határvonalának megállapításának módját annak 6. §-a közli:

6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték.

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

| Irány/ mérőfelület | Rendelet bekezdésének jelzése* | Lehatárolási határérték* L /dB(A)/ |  | Hatásterület nagysága, st /m/** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nappal | Éjjel | Nappal | Éjjel |
| É | e) | 55 | 45 | Telekhatáron belül | Telekhatáron belül |
| Dk | a) | 40 | 30 | Telekhatáron belül | 50 |
| K | e) | 55 | 45 | Telekhatáron belül | Telekhatáron belül |
| NY | e) | 55 | 45 | Telekhatáron belül | Telekhatáron belül |

6. táblázat Üzemelésből eredő zajkibocsátás hatásterület határvonala

A tervezett üzemelési tevékenység számított zajvédelmi hatásterületén belül zajtól védendő létesítmény nincsen.

  - Értékelés, szükséges zajvédelmi intézkedések

Az építésből, üzemelésből és közúti forgalomból eredő zajkibocsátásról egyaránt kijelenthető, hogy a tervezési környezet figyelembevételével, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1, 2 és 3. sz. melléklete alapján, a vonatkozó követelményértékeknek megfelel. Zajvédelmi intézkedés az ismert zajforrásokkal, a határértékek teljesülése révén nem szükséges.

Amennyiben az üzemelés során zajforrások jelentősebb üzemelési paraméterei, gépcsere, jelentősebb zajkibocsátással járó változás várható, úgy zajvédelmi szakvéleményt javasolt készíttetni és a bejelentési kötelezettségnek a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete „Jelentés üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról” alapján eleget kell tenni. Zajforrások, működés változásának be nem jelentése esetén az illetékes környezetvédelmi felügyelőség bírságot szabhat ki.

  - Rezgésvédelem

    - Környezeti rezgés terhelés

Az épületekben tartózkodó emberekre vonatkozó rezgésterhelést a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet „A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról” című, zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapítására vonatkozó rendelet határozza meg.

| Sor- szám | Épület, helyiség |  | Rezgésvizsgálati küszöbérték* (mm/s2) | Rezgésterhelési határértékek* (mm/s2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A0 | AM | Amax |
| 2. | Lakóépület, üdülőépület, szociális otthon, szálláshely - szolgáltató épület, kórház, szanatórium lakó- és pihenőhelyiségei | nappal 06-22 óra | 12 | 10 | 200 |
|  |  | éjjel 22-06 óra | 6 | 5 | 100 |

Megjegyzés: * Értelmezése az MSZ 18163-2 szerint.

    - Épületszerkezeti rezgésterhelés

Az épületekre gyakorolt hatást az MSZ 13018: 1991 számú „Rezgések épületre gyakorolt hatása” című szabvány szabályozza. A szabványban előírt mérési módszerek és határértékek különös figyelmet érdemelnek, mert az épületek biztonságára vonatkoznak. Ha egy épület tartószerkezete dinamikai hatás következtében károsodást szenved, a károsodás után általában nem állítható helyre teljes szilárdságában és dinamikai szempontból csökkent értékű, – kedvezőtlen esetben - életveszélyes marad.

A szabvány 1. táblázata tartalmazza az épületszerkezetekre megengedett – az értékelés alapjául szolgáló – (vi) rezgéssebesség megengedett legnagyobb értékeit a rövididejű rezgéshatásokra vonatkozóan. Ez az érték lakóépületekre és hasonló jellegű épületekre (a táblázat 2. sora) vonatkozik. Ha a rezgésterhelés nem éri el a lenti értékeket, akkor az épületek használati értékének csökkenését okozó károsodások nem lépnek fel.

| A vi rezgéssebesség megengedett irányértékei, mm/s |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ha a meghatározó frekvencia |  |  | a legfelső teljes szint födémsíkjában, vízszintesen, bármely frekvencián |
| f <10 Hz | f <10 – 50 Hz | f <50 - 100 Hz |  |
| 5 | 5-15 | 15-20 | 15 |

    - Rezgésterhelés összefoglalás

A helyszíni beépítés és üzemelési jellemzők alapján megállapítható, hogy az üzemelés hatására a meglévő, rezgés ellen védendő épületekben nem kell rezgésterhelés növekedésre számítani, a rezgés súlyozott egyenértékű gyorsulása a tapasztalatok során, továbbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerinti határértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s2, éjjel AM = 5 mm/s2 ill. a maximális Amax=200 mm/s2 értéket nappal, éjjel pedig az Amax=100 mm/s2. Az értékek a terhelési pontban, helyszínileg itt lakóépületekben, az adott zajtól védendő épületrész, helyiség legjobban terhelt pontjában értendőek.

A rezgésforrás és annak telepítésének figyelembevételével, helyszíni távolságok alapján, az üzemelésből eredő rezgésterhelés nem okoz kimutatható épületszerkezeti rezgésterhelést. Rezgés szempontjából a hatás nem lesz kimutatható a terhelési pontokon, hatásterület így nem megállapítható.

A beruházás rezgésvédelmi szempontból megvalósítható.

  - Zaj- és rezgésvédelem összefoglalás

A telep építéséből és üzemelésből eredő zajkibocsátás, a telephely figyelembevételével, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján, a vonatkozó követelmény-értékeknek megfelel. Zajvédelmi intézkedés nem szükséges. A számított, működésre vonatkozó zajvédelmi hatásterületen zajtól védendő létesítmény nem található.

A telep gépjárművel lakott terület közvetlen érintése nélkül megközelíthető. Tapasztalatok és számítások alapján főút és másodrendű főutakon a sertéstelephez kacsolódó forgalom nem okoz kimutatható terhelést.

A technológia telepítésének figyelembevételével, helyszíni távolságok alapján, az üzemelésből eredő rezgéskibocsátás nem okoz kimutatható környezeti és épületszerkezeti rezgésterhelést.

- Környezeti hatások elemzése – Élővilág-védelem

A tervezési terület évtizedekig szarvasmarha telepként működött, melyen az ATKÁR7-Nyugat Kft. szintén állattartó (sertéshizlaló) telepet létesít. Mivel a terület a múltban is állattartó telepként működött, így a szabályozási tervnek megfelelő új beépítés szerinti épületek elviselhető új elemként jelentkeznek a tájban.

A tervezett létesítmény területe (valamikori szarvasmarha telep) természetvédelmi értéket nem képvisel, hazai vagy európai közösségi szintű természetvédelmi korlátozások nem érintik. Az üzem működése nincs negatív hatással az élővilágra.

- Környezeti hatások elemzése víz- és talajvédelem

Atkár7-Nyugat Kft., mint az atkári 069/24 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa a területen összesen 14.985 m2 alapterületű, összesen 4246 sertéssel, teljes rácspadozatos tartástechnológiával működő sertéstelepet kíván létesíteni. A sertéstelep kialakításával kapcsolatos vízi létesítményeire vonatkozóan az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 773-6/2012. iktató- és Rédei Nagy-Patak/40 vízikönyvi számon vízjogi létesítési engedélyt adott ki. Az engedély tartalma a hígtrágyarendszerre, a csapadékvíz elvezetésre és a monitoring rendszerre terjedt ki. Az vízjogi létesítési engedély hatálya 2014. március 31. napján hatályát vesztette.

Az engedélyes rendelkezik a termelőkútra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedéllyel, amelyet az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség adott ki, iktatószáma: 5287-18/2011. (2021 december 31-ig hatályos).

A sertéstelepre vonatkozóan az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 1043-24/2011. iktatószámon egységes környezethasználati engedélyt adott. Az engedély érvényességi ideje 2021. december 31-ig érvényes. Az első felülvizsgálat 2016-ban esedékes.

A beruházó fejlesztési tervei között továbbra is szerepel a sertéstelep megvalósítása, viszont a korábbiakban elképzelt telepítési koncepció alapjaiban módosult. Erre valamint hogy a vízjogi létesítési engedély lejártára való tekintettel újbóli engedélyes terv összeállítása vált szükségessé, amelyet az Akusztika Mérnöki Iroda Kft.BM008067 munkaszámon elkészített.

A beruházó a 2016-ban esedékes IPCC felülvízsgálat összeállítására az Akusztika Mérnöki Iroda Kft-t (6500 Baja, Szent László utca 105.) bízta meg.

  - Telephely környezetének bemutatása

    - A vizsgált terület földrajzi elhelyezkedése, fekvése

A beruházással érintett ingatlanon a múltban szarvasmarha tenyésztés folyt, melyet kb. 1985-ben fejeztek be. 1985 óta az ingatlant takarmánykeverőként és takarmányraktárként használták 2009-ig. Jelenleg tevékenység nem folyik a tervezési területen.

Az ingatlan közvetlen környezete mezőgazdasági hasznosítású (szántóföldek). Legközelebbi lakott település Atkár, melynek szélső lakóházai kb. 2600 méterre találhatóak. Legközelebbi időszakosan lakott tanya telekhatára a tervezési terület telekhatárától 800 méterre fekszik. A helyszín gépjárművel jól megközelíthető, az M3 autópálya település érintése nélkül elérhető.

Legközelebbi települések távolságai:

- Atkár, a tervezési területtől északra 2600 m;

- Vámosgyörk, a tervezési területtől keletre 3230 m;

- Hort, a tervezési területtől nyugatra 5210 m;

- Csány, a tervezési területtől délre 5140 m

| Helyrajzi szám | Tulajdonos | Művelési ág | Terület (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 069/24. | Atkár7-Nyugat Kft. | Kivett major | 7,7295 |

7. táblázat Terület jellemző adatai

Az ingatlant közvetlenül minden irányból szántóföldek határolják.

Az 1kilométeren belül eső legközelebbi létesítmények:

- Szeszfőzde északi irányban: 540 m;

- Felhagyott állattartó épületek délkeleti irányban: 750 m;

- Időszakosan lakott tanya telekhatára a tervezési terület telekhatárától: 800 m.

4. ábra Terület műholdképe

A terület súlyponti koordinátái az egységes országos vetület rendszerben:

EOVx= 261 500m

EOVy= 711 329 m

    - Domborzat

A tervezési terület 119 és 360 mB.f. közötti tengerszint feletti magasságú. A természetes lejtés D-i irányú. Az átlagos relatív relief 30 m/km2, Ny-i részen 20-40 m/km2, az ÉK-i részem 40-60 m/km2, a DK-i részen 0-20 m/km2 közötti értékű. Horizontálisan enyhén szabdalt, átlagos vízfolyássűrűség 1,8 km/km2, Ny-on 2-3, K-en 1-2 km/km2 közötti. A hegylábfelszínt idősebb hordalékkúpok 40-60 m relatív magasságú, völgyközi hátakká alakult kiemelkedési és fiatal süllyedékek tagolják.

    - Felszín alatti vizek

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Atkár érzékeny területen fekszik.

| Település | Fokozottan érzékeny | Érzékeny | Kevésbé érzékeny | Kiemelten érzékeny f. a. terület |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atkár |  | X |  |  |

8. táblázat Atkár település besorolása

    - Felszíni vizek

A tervezett telephely közvetlen közelében állandó felszíni vízfolyás nincs. A legközelebbi felszíni vízfolyás az Ágói-patak az ingatlantól délre, kb. 2 km-re található.

5. ábra A tervezési terület környezetének vízrajzi, geodéziai jellemzői

    - Éghajlat

Mérsékelten meleg-száraz éghajlat jellemzi a kistájat. Az évi napfénytartam kevéssel 1900 óra felett alakul, téli negyedévben 180, nyáron kb. 770 órát süt. Az évi középhőmérséklet 9,5-10 °C, a vegetációs időszak átlaghőmérséklete pedig 16,5-17,0 °C közötti. Fagymentes időszak 185 nap hosszúságú, de akár 190 nap is lehet. A csapadék évi átlaga 560-600 mm. Leggyakoribb szélirány az ÉNY-i és a DK-i, az átlagos szélsebesség 2,0-2,5 m/s.

    - Hidrogeológiai felépítés

A kistáj kőzettani alapja középmiocén andezit, alárendelten felsőmiocén márga, homokkő, agyag. Erre felsőpannóniai üledékek rakódtak. A lignittelepes felső pannóniai összlet gyakori transz ill. regressziót tükröz. A déli felszíneket egyre nagyobb vastagságban középső és felső pleisztocén tarka agyag fedi. A kistáj nagy részét barnaföldek foglalják el, melyek túlnyomó többségükben nyirokszerű anyagokon harmadidőszaki vagy idősebb kőzeteken képződtek.

Mechanikai összetételük agyagos vályog vagy agyag. Vízgazdálkodásuk gyenge, vízelvezető képességük és igen erős víztartó képességük miatt kedvezőtlen.

Vízkötő képességük illetve savanyúságuk mértékétől függően a VI. vagy a VII. termékenységi kategóriába tartoznak.

A talajvíz általában 6 méternél mélyebben található és általában 50 l/s alatt marad. Jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, kemény és szulfátszegény. Az állandó utánpótlás és áramlás miatt azonban jó minőségű.

Összegezve, a természetes geológiai képződményeknek köszönhetően a felszín alatti vizek megfelelő természetes védelemmel rendelkeznek.

  - Létesítmény vízgazdálkodása

    - Vízellátás

A telep felszín alatti vízbázisra telepített saját vízművel rendelkezik, ugyanis a városi közüzemi vízhálózatra való rákötés nem biztosított. A telephelyen jelentkező vízigények a szociális és állattartási technológiából adódnak.

6. ábra A kút helyének műholdfelvétele

A kút 1979-ben épült, majd 1990 április 26.-án állapotfelvétel készült róla.

A lekötni kívánt vízigény számítása:

|  | 5287-18/2011. vízjogi üzemeltetési engedély | Tervezett |
| --- | --- | --- |
| Vízigény: | 12 500. m3/év | 20 914,50 m3/év |
| Vízkészlet jellege: | rétegvíz |  |
| Vízhasznosítás jellege: | állattartás |  |
| Vízminőségi osztály: | II. kategória |  |

- Itatás:				16.060 m3/év;

- Tápbekeverés: 			3.285 m3 /év;

- Takarítás: 			1.460 m3 /év;

- Szociális: 			3 főre 0,1 m3/nap*365 nap 		109,50 m3/év;

Összesen: 									20.914,50 m3/év

Fentiek alapján a lekötni kívánt víz mennyisége		20.914,50 m3/év

Átlagosan							57,30 m3/nap

2,39 m3/óra

A vízjogi üzemeletetési engedély felülvizsgálata az állattartás beindítását követően indokolt a vízigényváltozására való tekintettel.

K-22 kataszteri számú kút:

- Talpmélység:			143,50 m

- Szűrőzés:			69,9 m – 73,5 m között

88,0 m – 93,0 m között

95,0 m – 99,6 m között

- Kútátmérő:			241 mm acél +0,45m és -53,3 m között

133 mm acél -44,8 m és -105,0 m között

- EOVx:				261 673 m

- EOVy:				711 441 m

- Csőperem			~131,1 m B. f.

- Nyugalmi vízszint	 	-11,52 m csőperem alatt

- Üzemi vízszint:		~26,4 m csőperem alatt

- Üzemi vízhozam:		180 l/min

- Fajlagos vízhozam:		11,7 l/min/m

A beépített szivattyú nyomó rendszerű (búvár), a beépítés mélysége 30m körüli, a nyomócső 65 mm átmérőjű acélcső. A kúttal szemben támasztott minimális teljesítmény 39.83 l/min, melyet a kút 2,1m vízszintsüllyedésnél teljesíteni tud. A vízpótlás óránkénti 1 kapcsolással megoldható.

A kút beton aknában került elhelyezésre, mely aknában található a kapcsolószekrény, valamint a vízóra is.

Kútakna:

Alapterület:		1,7 m *1,5 m

Mélység:		1,7 m

A kút mellett egy 17m magasságú henger alakú 5m3-es hidroglóbusz található, melynek segítségével közel állandó víznyomás biztosítható, valamint víztartalék is képezhető. A rendszer közvetlen a hálózatba is tud termelni.

Az engedélyes rendelkezik a termelőkútra vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedéllyel, amelyet az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség adott ki, iktatószáma: 5287-18/2011. (2021 december 31-ig hatályos). Az engedély felülvizsgálata az állattartás beindítását követően indokolt a vízigényváltozására való tekintettel.

Szociális vízigény

A szociális vízigény a mosdók, fürdők és konyhák vízszükségleteit foglalja magában. A szociális vízszükségletre fejenként és naponta általában 100 literrel számolunk. Ez tartalmazza az ivóvízigényt, a konyhai szükségleteket és a tisztálkodáshoz és a szociális alaphelységek takarításához szükséges vízmennyiséget is. A telephelyen jelentkező ivóvízigényeket palackozott ivóvízzel biztosítják.

- A telephelyen 3 fő állandó dolgozói létszám lesz.

- Vízigényük: 3 fő *100 l/fő/nap = 300 l/nap = 109,50 m3/év

Technológia vízigény

Az állattartási technológia magába foglalja az állatok itatását, illetve az ólak és karámok tisztántartásához szükséges vízigényt is, amelyet az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 5287-18/2011. iktató- és Rédei Nagy-Patak/40 vízikönyvi számon nyilvántartott vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt kútról biztosíttató.

•	Itatás:				16.060 m3/év;

•	Tápbekeverés: 		3.285 m3 /év;

•	Takarítás: 			1.460 m3 /év;

    - Szennyvízelvezetés

A telephelyről a szennyvizeket közvetlen módon sem közcsatornába sem egyéb (vízfolyás, talaj) befogadókba nem vezetik. A telephelyen a dolgozói jelenlét és az alkalmazott technológia által keletkeznek szennyvizek, amelyek szétválasztva kerülnek összegyűjtésre.

Kommunális szennyvíz

A dolgozók által használt szociális helységekben keletkező kizárólag házi jellegű szennyvizet az iroda és öltöző épületre kapcsolt zárt szennyvízgyűjtő aknába gyűjtik, tekintettel a telephely külterületi elhelyezkedésének okán elérhetetlen más befogadó hiányára. Az akna hasznos térfogata 5 m3. A kialakítása vasalt beton aljzatú, tömör kismérető tégla falazatú, belülről 3 rétegben vízzáró vakolattal ellátott. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást az engedélyes megfelelő időközönként a jogszabály erejénél fogva igénybe veszi, és annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak átadja.

A keletkező házi szennyvíz mennyiségének a maximumát a szociális vízfogyasztással egyenértékűre becsülhetjük. A házi szennyvíz összetétele és minősége általános, torzító hatást okozó ipari ráhatás nem feltételezhető. A keletkező házi szennyvíz szennyvíztisztító telepre kerül szakszolgáltató által beszállításra

Dolgozó személyzet:			3 fő

Keletkező szennyvíz:			100l/fő/nap

Összes keletkező szennyvíz:		300 l/nap

Befogadó:		20 m3-es zárt szennyvíz tározó a szociális épülettől ÉK-i irányba kb. 25 m-re

Elszállítás:		Erre akkreditált alvállalkozóval

Technológiai szennyvíz

Technológiai szennyvíz az ólak és kifutók beton felületeinek a tömlős és nagynyomású takarításából származik. A mosásából származó technológiai szennyvizet (hígtrágyát) a külön erre a célra kialakított hígtrágyatároló aknákba gyűjtik, amelyből megfelelő időközönként átviszik a hígtrágya tároló medencékbe.  A szigetelt hígtrágyatároló 2x5000 m3 térfogatú. A keletkező hígtrágya érvényes – talajvédelmi engedély birtokában és előírásainak megfelelő módon - mezőgazdasági területen kerül elhelyezésére és hasznosításra.

Az állattartó épületben lagúnás hígtrágya rendszer lesz kialakítva, anyaga KG-PVC. A lagúna feletti betonrács padozat réseltsége olyan kialakítású, hogy a sertések ürüléke és vizelete a lagúnákba essen, és ott  összegyűljön.

A hígtrágya a lagúnákban a kezelő aknákban halmozódik fel, melyek a „napi” tározó aknákba gravitálnak. Nyomott vezetékeken illetve gravitációs vezetékeken keresztül kerül a hígtrágya a 150 m3-es időszaki aknába. Az időszaki aknába keverőmotor fog elhelyezkedni a fázisszétválasztódás megelőzése érdekében. Az időszaki aknából nyomott vezetéken szivattyú segítségével fog a 2 db V=5.000 m3 térfogatú hígtrágya tárolóba kerülni a hígtrágya. A trágyatároló a trágya telephelyen belül átmeneti tárolására szolgál.

A trágyatárolókból évente 2 alkalommal 2 db, 30 m3–es, tartálykocsival kerül sor az elszállításra. A trágyát a tárolómedencékből szivattyúkkal termelik. Az esetleges elcsorgások megakadályozása érdekében a trágyatároló medencék körül betonozott aljú kármentőket alakítanak ki.

Az évente keletkezett kb. 10159,32 m3 hígtrágyát évente kétszer szállítják el (5000 m3 trágya/szezon). A fent említett két kocsival napi 4 fordulóval oldható meg kb. 1 hónap alatt. A kiszállítások pontos időpontját, a területekre történő ütemezett kijuttatást a talajvédelmi hatóság iránymutatása szerint fogják meghatározni, talajvédelmi terv szerint.

EWC kód: 020106; Állati ürülék, vizelet és trágya

Mennyisége: 3,39 m3/sertés/év = 10159,32 m3/év

A trágyatároló vízzáró kialakítását 1 réteg geotextília és 2 mm vastag HDPE fólia biztosítja. A trágyatároló szívózsombbal kerül kialakításra a leűríthetőségre való tekintettel.

Az összesen 10.000 m3 kapacitású trágyatároló medence garantálja, hogy a telep teljes működése esetén a 27/2006 (II. 7.) és 81/2007 (IV. 25) Korm. Rendelet valamint az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet ide vonatkozó előírásai megvalósuljanak (számított tározó kapacitás: 11 hónap).

A csapadékterhelés tehát: 			58 mm/év

A trágyatároló felülete:			2*40,25m*4,25m=3240 m2

A csapadék terhelés:				188 m3/év

Létszám:					2788 sertés

A kibocsátás					3,39 m3/sertés/év

A keletkező trágya mennyisége:		9451,32 m3/év

Takarításból származó szennyvíz:		520 m3/év

összesen:					10159,32 m3/év

A tároló kapacitás: 11 hónap

A lagúnák kezelő aknájából kerül a hígtrágya nyomott illetve gravitációs vezetékek segítségével az előre gyártott napi tároló aknákba. A napi tárolókból a hígtrágya gravitációs és nyomott vezetékeken keresztül kerül a 150 m3-es időszaki aknába. Az időszaki aknából nyomott vezetéken keresztül kerül a hígtrágya a 2 * 5000 m3-es tározóba.

    - Csapadékvíz elvezetés

A csapadékvíz elvezetés a különböző eredetű szennyvizektől teljesen elkülönített módon, gravitációs úton megoldott. A rendszer elemeit a mellékletben szereplő részletes helyszínrajok mutatják be.

A zárt, kifutó nélküli istállók és egyéb épületek tetőzetéről és a betonozott útfelületekről lefolyó csapadék nem szennyeződik trágyával. A tiszta csapadék vizek a területen elszikkadnak.

Az üzem területére érkező csapadékvizek egy része jellemzően az ingatlanhatárokon belül lévő zöld vagy burkolatlan felületeken a helyszínen elszikkadnak, esetleg kisebb mértékben elpárolognak.

A csapadékvíz másik része az beépített területekre jellemző módon nem tud beszivárogni, mert a vízzáró felületeken (tetők, útburkolatok) keresztül a beszivárgás nem tud megvalósulni így ezek a csapadékvizek elvezetésre kerülnek, majd a 190 m3-es tüzivíztárolóba vagy a szikkasztóba kerülnek, ugyanis a telephely környezetében a csapadékvíz elvezetésére alkalmas felszíni befogadó nem található. Vízháztartási valamint kivitelezési szempontból az ilyen esetekben a helyben történő szikkasztással való csapadékvíz elhelyezés a legmegfelelőbb, ezért ezt a megoldást kellet alkalmazni.

Minden csatlakozásnál, irányváltásnál, maximum 50 m-ként előre gyártott tisztító akna van tervezve.

A főgyűjtő, a gyűjtőcsatornák és a mellékgyűjtőcsatornák 5‰ lejtéssel készülnek.

1-0-0 főgyűjtő csatorna

teljes hossza:	15,00 m

lejtése:		5‰

befogadó:	szárazaknás átemelő

anyaga: 	PVC

mérete:	DN500

1-1-0 gyűjtő csatorna

teljes hossza:	103,31 m

lejtése:		5 ‰

befogadó:	1-0-0 főgyűjtő

anyaga: 	PVC

mérete:	DN160 – DN315

1-2-0 gyűjtő csatorna

teljes hossza:	121,42 m

lejtése:		5 ‰

befogadó:	1-0-0 főgyűjtő

anyaga: 	PVC

mérete:	DN315 – DN400

1-3-0 gyűjtő csatorna

teljes hossza:	11,75 m

lejtése:		5 ‰

befogadó:	1-0-0 főgyűjtő

anyaga: 	PVC

mérete:	DN180

1-4-0 gyűjtő csatorna

teljes hossza:	93,67 m

lejtése:		5 ‰

befogadó:	1-2-0 gyűjtő

anyaga: 	PVC

mérete:	DN160 – DN250

1-5-0 gyűjtő csatorna

teljes hossza:	105,43 m

lejtése:		5 ‰

befogadó:	1-2-0 gyűjtő

anyaga: 	PVC

mérete:	DN110 – DN225

A csapadékvíz tározó medence jellemzői

A tározó méretei:

Alaprajzi terület:	23,30 m * 23,30 m	=	542,89 m2

Alapterület:		15,10 m * 15,10 m	=	228,01 m2

Vízfelület:		15,10m *15,10 m	=	228,01 m2

Vízmélység:						2,40 m

Hasznos térfogat:					220 m3

Tervezett kifolyási szint:				132,95 m B.f.

Tervezett befolyási szint:				131,61 m B.f.

A tározó vízzel borított felülete vízzáró hegesztett fóliával lesz bevonva. A párolgásból származó veszteségeket a méretezett csapadékvíz elvezető rendszer pótolni tudja. A túltöltés ellen túlfolyó csatorna véd. A túlfolyó cső befogadója a telepre vezető út mentén húzódó csapadékárok. A cső jele a 9.6 melléklet szerinti helyszínrajzon: 2-0-0.

A csapadékvíz szikkasztó földmedrű medence jellemzői

Alaprajzi terület:	23,30 m * 23,30 m	=	542,89 m2

Alapterület:		15,10 m * 15,10 m	=	228,01 m2

Vízfelület:		15,10m *15,10 m	=	228,01 m2

Vízmélység:						2,40 m

Hasznos térfogat:					220 m3

Tervezett befolyási szint:				132,89 m B.f.

A szikkasztó medence földmedres kialakítású, a tűzivíztározó túltöltése ellen épül. A csatlakozó cső jele a helyszínrajzon: 2-0-0.

    - Monitoring rendszer

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást.

A monitoring célja a terület talajvíz minőségének rendszeres vizsgálata. A telepítési koncepcióra és a területi adottságokra figyelemmel került megtervezésre a 4 db figyelő kútból álló monitoring rendszer.

A tervezett 4 db észlelőkút egységesen az alábbi jellemzőkkel fog megépülni:

F-1:

- Helye: 		dögégető mellett

- Talpmélység:	-	14,0 m

- Szűrőzés:		-10,0 m – 12,0 m között, TERFIL II. szűrővel

- Kútátmérő:		 110 mm PVC

- EOVx:			261 600 m

- EOVy:			711 409m

- Kútfej			+ 0,6 m

F-2:

- Helye: 		A telephely cél-keleti sarka

- Talpmélység:		-14,0 m

- Szűrőzés:		-10,0 m – 12,0 m között, TERFIL II. szűrővel

- Kútátmérő:		 110 mm PVC

- EOVx:			261 260 m

- EOVy:			711 447 m

- Kútfej			+ 0,6 m

F-3:

- Helye: 		a hígtrágya tároló délnyugati oldalán

- Talpmélység:		-14,0 m

- Szűrőzés:		-10,0 m – 12,0 m között, TERFIL II. szűrővel

- Kútátmérő:		 110 mm PVC

- EOVx:			261 553m

- EOVy:			711 451m

- Kútfej			+ 0,6 m

F-4:

- Helye: 		a hígtrágya tároló északkeleti oldalán

- Talpmélység:		-14,0 m

- Szűrőzés:		-10,0 m – 12,0 m között, TERFIL II. szűrővel

- Kútátmérő:		 110 mm PVC

- EOVx:			261 567m

- EOVy:			711 521m

- Kútfej			+ 0,6 m

A kutak bevédése 1,0 m x 1,0 m-es betongallérral, acélcső kiállással, zárható kútsapkával oldható meg.

  - Talajok

Az évente keletkezett kb. 10159,32 m3 hígtrágyát évente kétszer szállítják el (5000 m3 trágya/szezon). A fent említett két kocsival napi 4 fordulóval oldható meg kb. 1 hónap alatt. A kiszállítások pontos időpontját, a területekre történő ütemezett kijuttatást a talajvédelmi hatóság iránymutatása szerint fogják meghatározni, talajvédelmi terv szerint.

- EWC kód: 020106; Állati ürülék, vizelet és trágya

- Mennyisége: 3,39 m3/sertés/év = 10159,32 m3/év

  - A BAT követelményeknek való megfelelés

    - Talajba történő kibocsátás csökkentése

A trágyatárolókat HDPE hegesztett fóliával szigetelik, mely meggátolja a talajba való beszivárgást.

A szennyvíz és trágyatároló aknák vízzáró vakolattal lesznek ellátva.

A tetőfelületekre, a burkolt felületekre, valamint a burkolatlan felületekre hulló csapadékvizek trágyával nem szennyeződnek, így azok a hígtrágya rendszert nem terhelik, a keletkező trágya mennyiségét nem növelik.

A szennyvízgyűjtő aknák, hígtrágya tároló medencék, padozatok vízzáró kialakítása kizárja, hogy a szennyezett víz a földtani közegbe, illetve a felszín alatti vízbe kerülhessen.

    - Vízfelhasználás csökkentése

A telep vízellátása fúrt kútról történik, viszont a vízfelhasználás mérése a vízkivételnél lehetséges. Az engedélyes a vízellátó kutak vízminőség vizsgálatát meghatározott időközönként elvégezteti. A vízhasználatot folyamatosan dokumentálni, és jelenteni kell. Az állattartó épületeken belül magas nyomású mosóberendezéssel mossák le a padozatot, ezáltal is csökkentik a vízfelhasználás mennyiségét.

Az itatás szopókás önitatókkal történik, a víz elfolyások megakadályozására (pacsálásmentes itatók).

A szociális vízigény (mely gyakorlatilag használati vízigényt takar) a telep vízfelhasználását nem igazán befolyásolja, az elvégzett munka jellegéből adódóan a tisztálkodás vízigénye nem csökkenthető.

    - Célok

Folyamatosan kutatni kell azokat a fejlesztési lehetőségeket, illetve anyagi forrásokat, amivel a technológia modernizálható, mivel azzal jobb gazdasági mutatók érhetők el, és ezzel egyidejűleg csökkennek a technológiából eredő környezetterhelések.

- Környezeti hatások elemzése hulladékgazdálkodás

A vizsgált ingatlanon jelenleg is álló épületeket nem bontják el, hanem jó állagukra és használhatóságukra való tekintettel takarmánytárolóként fognak funkcionálni.

  - Az üzemeltetés során keletkező hulladékok

A működés során az alábbi hulladékok esetében várható rendszeres képződés:

| A hulladék megnevezése | EWC kód | Mennyiség/év | Kezelés módja |
| --- | --- | --- | --- |
| Elhullott állatok tetemei | 020102 | 8 t | Átadás az ATEV Zrt-nek |
| Papír csomagolási hulladék | 150101 | 0,6 t | Átadás A.S.A. Mátra Kft. |
| Műanyag csomagolási hulladék | 150102 | 0,2 t | Átadás A.S.A. Mátra Kft. |
| Veszélyes hulladékkal szennyezett göngyölegek | 150110* | 0,05 t | Átadás A.S.A. Mátra Kft. |
| Kiürült hajtógázos palackok | 150111 | 0,05 t | Átadás A.S.A. Mátra Kft. |
| Szennyezett felitató anyagok | 150202* | 0,05 t | Átadás A.S.A. Mátra Kft. |
| Egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében | 180202* | 0.05 t | Átadás A.S.A. Mátra Kft. |

| A hulladék megnevezése | EWC kód | Mennyiség/év | Kezelés módja |
| --- | --- | --- | --- |
| Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok | 200121* | 0,05 t | Átadás A.S.A. Mátra Kft. |
| Egyéb települési hulladékok | 200301 | 3 t | Átadás A.S.A. Mátra Kft. |
| Emésztőgödrökből származó iszap | 200304 | 292 m3 | Elszállítatás az Adácsi szennyvíztisztítóra |
| Trágyás mosó lé (Öblítõ- és mosóvizek, amelyek különböznek a 11 01 11-tõl) | 110112 | 440 m3 | Hígtrágya tárolókba való elvezetés |

9. táblázat Keletkező hulladékok

A keletkező hulladékokról azok mennyiségében bekövetkező változásokról az üzemnek a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerinti, naprakész nyilvántartást kell vezetni. Amennyiben az adott naptári évben a keletkezett hulladékok mennyisége meghaladja a Rendelet 7. §-ban meghatározott küszöbértéket az üzemeltető az előírt formanyomtatványokon a Felügyelőség felé adatszolgáltatást köteles benyújtani.

A sertéshizlaló telep normál üzemi tevékenysége során az alábbi technológiák/munkafázisok általi hulladékkeletkezéssel kell számolni:

- Iroda, szociális egységek és dolgozók hulladékai.

- Gépek, berendezések üzemeltetése.

- Takarmányozás technológia hulladékai.

- Sertéshízlalás (tartástechnológia) hulladékai

- Állatorvosi ellátás hulladékai.

Általánosságban kijelenthető, hogy függetlenül a tervezett nagy állatlétszámtól és  anyag  /takarmány/ felhasználástól normál körülmények között a telep hulladék kibocsátása alacsony szinten tervezhető. Az alacsony szintű hulladék kibocsátást a beépítésre kerülő automatizált technológiák biztosítják.

A telepen keletkező valamennyi hulladék ártalmatlanítására, vagy hasznosítására megfelelő kapacitással áll rendelkezésre az Atkár település hulladékkezelője az A.S.A. Mátra Kft. (3200 Gyöngyös, II. Rákóczi Ferenc út

  - Iroda, szociális egységek és dolgozók hulladékai.

A dolgozók révén a szociális egységek és iroda működéséből kommunális és kommunális jellegű szilárd hulladékok, valamint kommunális szennyvíz keletkezik.

A tervezett dolgozói létszám alapján a keletkező kommunális hulladék (EWC203001) mennyisége 0,2 laza m3-re, azaz mintegy 60 kg-ra becsülhető hetente, és 3 tonnára éves viszonylatban.

Ezt a hulladék mennyiséget 2 db 110-l-es szabványos hulladékgyűjtő edényzetben biztonságosan lehet gyűjteni. A hulladékgyűjtő térrész a szociális épület egyik különálló termében kerül kialakításra, fedett, szigetelt és zárható kialakítással.  A  beruházó  az  Atkár település  hulladékkezelőjével az A.S.A. Mátra Kft.-vel fog megállapodni a hulladék elszállításáról, heti egyszeri hulladékelszállítási rendben.

Mivel a telepen, a településektől való nagy távolság miatt nem került kiépítésre a szennyvízhálózat, a kommunális szennyvizet zárt, földalatti, betonozott padozatú és falú, 5 m3 tároló kapacitású szikkasztóaknában gyűjtik és a keletkezés függvényében szennyvízszippantó kocsival szállítják el. A szennyvizet a Vámosgyörk önkormányzat üzemeltetésében lévő Adácsi szennyvíztisztító telepen kezelik.

A szennyvíz (EWC 200304) becsült napi mennyisége 0,6 m3, ami évente 292 m3-t jelent.

  - Gépek, berendezések üzemeltetése.

E tevékenység alatt az üzemfenntartáshoz nélkülözhetetlen napi karbantartást és ennek során keletkező hulladékokat értjük.

Ez a technológia általában kis mennyiségben igen változatos összetételben bocsáthat ki hulladékokat, melyek egy része a veszélyes hulladék kategóriába sorolható.

A keletkező hulladékokat a tmk műhelyben elhelyezett zárható, feliratozott edényzetben szelektíven, az un. munkahelyi hulladékgyűjtés szabályai szerint gyűjtik, majd átadják ártalmatlanításra. A keletkező karbantartási hulladékok egy része, mint a nem szennyezett csomagolási hulladékok nem minősülnek veszélyes hulladéknak, míg a különböző szennyezést tartalmazó göngyölegek, felitató anyagok, illetve a fénycsövek és a hajtógázos palackok veszélyes hulladéknak minősülnek. Fontos kiemelni, hogy tehergépkocsik, traktorok, rakodógépek javítását a telepen nem végzik, az ilyen feladatokat erre felkészült szakműhelyekben rendelik meg. Így veszélyes hulladéknak minősülő fáradt olaj, akkumulátor, fagyálló folyadék, olajos iszap stb. keletkezésére nem kell számítani. A Bobcat mosása és tankolása a szociális helység mellett kialakított térszínen történik. A mosótérszínt Purator típusú olajleválasztóval szerelik fel, melynek karbantartását és hulladékának elszállítását engedéllyel rendelkező szakcég fogja végezni. A szakcég kiválasztására az építési engedélyezési eljárás ideje alatt fog sor kerülni.

Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékot a hulladékgyűjtő helységben elkülönítetten gyűjtik műanyag gyűjtő edényzetben. A hulladékgyűjtő térrész a szociális épület egyik különálló termében kerül kialakításra, fedett, szigetelt és zárható kialakítással. A veszélyes hulladék a települési veszélyes hulladék gyűjtéskor kerül átadásra az A.S.A. Mátra Kft.-nek.

  - A takarmányozás technológia hulladékai

A telepen pépesített (folyékony) takarmányok adagolt etetését tervezik. E technológia során a különböző takarmány összetevőiket ömlesztve a hizlalóépület melletti silókban, tartályokban helyezik el, ahonnan a keverési receptura alapján beállított program szerint kihordó, aprító csigákon keresztül jutnak az összetevők a takarmánykonyhába, majd magas nyomású csővezetéken keresztül a sertések vályújába.

A takarmányok ömlesztett szállításának köszönhetően papír és műanyag csomagolási hulladékok (EWC 1501011, 150102) csak a nagyon kis mennyiségben adagolt premixek felhasználásból keletkeznek.

Ezeket a hulladékokat kötegelik és időközönként az Atkári szelektív hulladékgyűjtő szigetekre szállítják, ahonnan az   A.S.A. Mátra Kft. szállítja tovább újrahasznosításra.

  - Tartástechnológia hulladékai

A technológia hulladékának az elhullott állatok tetemeit kell tekinteni. A nagy betelepítési sűrűség, és az intenzív állomány rotáció miatt hizlalásba kizárólag garantáltan SPF igazolt állomány állítható.

Szakszerű tartás, takarmányozás és állatorvosi prevenció esetén 0.5 %-nál nagyobb elhullási aránnyal nem kell számolni, ami évente kb. 32.256 db sertés esetén 160 db, kb. 15 tonna (EWC 020102) állati tetemet jelent.

A hullák boncolására és elhelyezésére a telep ÉK-i sarkán, külön kerítéssel ellátott, ún. fekete úton megközelíthető, az állategészségügyi előírásoknak megfelelő boncoló helyiség  és  hűtött tároló helyiség létesül a telep Északi oldalán.

Az állati hullák begyűjtését és ártalmatlanítását a területen rendszeres begyűjtő körjáratot végző ATEV Zrt. fogja biztosítani.

A hizlalás során keletkező hígtrágyát nem tekintjük hulladéknak, hanem az, mint a technológia mellékterméke folyékony állapotban, mezőgazdasági területekre talajerő utánpótlásként kerül kihordásra

  - Az állatorvosi ellátás hulladékai

A telephelyen egyidejűleg tartott közel 2552 db hízósertés egészségének megőrzése, a járványok megelőzése folyamatos állategészségügyi felügyeletet igényel.

Ekkora állatlétszám esetében az egyedi gyógyítással szemben a prevenciónak van különös jelentősége. Az állatok kezelése esetén elhasznált fecskendők, injekciós tűk,  szennyezett kötszerek, gyógyszermaradékok és azok csomagolásai (EWC 180202*) jelentkezhetnek hulladékként.

Az állategészségügyi veszélyes hulladékok gyűjtésére az egészségügyi gyakorlatban általánosan elterjedt egyszer használatos, zárt műanyag vagy papír gyűjtőedények szolgálnak, melyeket lezárás után felnyitni nem lehet, és amelyek égetéses ártalmatlanításáról kell gondoskodni. A hulladékok elszállítása a szerződött állatorvos felelősségi körébe tartozik. (Atkár állatorvos: Dr. Birnbaum István, Tel.: (20) 457-0808).

Összességében elmondható, hogy a telepen keletkező valamennyi hulladék ártalmatlanítására, vagy hasznosítására megfelelő kapacitással, hulladékkezelési engedéllyel rendelkező hazai vállalkozások állnak rendelkezésre, így a tervezett sertéstelep működéséhez kapcsolódóan hulladékgazdálkodási hatásterületként a telep jelölhető meg.

- Környezeti hatások elemzése levegővédelem

A sertéstelep jelenlegi működését egy teljesítményértékelésben mutatjuk be, melyhez az alábbi jogszabályokat alkalmaztuk.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. melléklete szerinti előírásokat vesszük figyelembe.

A fejezet összeállításánál az alábbi levegőtisztaság-védelmi követelményekkel kapcsolatos jogszabályokat alkalmaztuk:

Az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelméről / módosítva a 2000. évi CXXIX törvénnyel.

A 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberemdezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról.

A 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről.

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről.

  - Az adatok rendelkezésre állása, bizonytalansága

Levegőtisztaság-védelmi szempontból rendelkezésre állnak az alábbi adatok:

- az üzem területe, elhelyezkedése

- a megközelítési és távozási útvonalak

- forgalmi adatok

- tervezett pontforrások adatai

- elszívások és a kapcsolódó légszennyezők adatai

- az egyes gépjármű csoportok fajlagos légszennyező anyagok emissziója a KTI közlése alapján

- a terület levegőminőségének megítéléséhez szükséges adatok az OLM és mérések alapján

- a terjedési számításokhoz szükséges meteorológiai adatok

A hatásterület meghatározásánál, a terhelés számításánál jelezzük, hogy mikor és milyen becsült értékeket vettünk figyelembe.

  - Levegőkörnyezeti hatótényező hatásának becslése

A 8. melléklet pontjai szerint megvizsgáljuk, hogy az atkári sertéstelep működése során, milyen mértékű a levegő hatótényezők hatása és ezek milyen befolyást gyakorolnak Atkár települési környezetére.

A telephelyen jelenlegi és a tervezettel együtt 3 db állattartó épület, 1 db irodaépület, 1 db szociális épület, 1 db szénatároló, 1 db karantén épület, 1 db hűtött hullatároló, 1 db takarmánytároló épület, 2 db hígtrágya tárol medence található.

Az üzemelés a telephely épületeihez kapcsolódó napi forgalmat, és gépészeti berendezések folyamatos vagy szakaszos működését fedi le. Az előzetes becslések szerint a legnagyobb környezeti terhelést az üzemelés okozza, amit a tervezett állapotra vizsgálunk meg.

  - A beruházás környezete

Az érintett telephely Atkár település külterületén, a 069/24. helyrajzi számú területen van. A telephely összterülete 77295 m2. A telephelyet minden irányból szántóföldek veszik körül, lakott épületek a településhez legközelebbi telekhatártól dél-keltre kb. 950 m-re található.

  - Az alkalmazott technológia

A telephelyen lévő törzs koca állományt a szintén a telepen lévő tenyészkanokkal fedeztetik. Az ellést követően a malacok és a koca a battériákban tarják, majd elválasztást követően a malacok a hizlaldába kerülnek. A megfelelő vágósúly elérést követően a hízókat a vágásra elszállítják a telephelyről. A telephelyen vágóhíd nem üzemel.

A trágyakezelés az épületen belül zárt technológia. A trágya a sertések alatti rácspadozaton keresztül átmeneti trágyatárolóba jut (lagúnákba), majd szivattyúk segítségével juttatják a telep D-i oldalán elhelyezkedő 2 x 5000 m3-es fóliabélésű trágyatárolókba, ahonnan alkalmanként a környező szántóföldekre juttatják, így talajerő utánpótlásként hasznosul.

  - Hatásterület meghatározása, környezeti állapot

A jogszabály szerint a hatásterületnek a tevékenység következtében fennálló környezeti állapotot le kell írni. A leírásnak csak azokra a tényezőkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékenység miatt várható változásokkal való összevetésnél szükség van.

A 7. melléklet 2. pontja szerint a közvetlen hatásterület az a távolság, ahol a kibocsátás még észlelhető és feltehetően változást okoz az érintett környezeti elem állapotában, és a környezet közvetlen igénybevételét tervezik.

A terjedési hatásterület mértéke a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontjában megjelölt két eljárással határozható meg, figyelembe véve a 314/2005 Korm. rendelet 7. számú mellékletében foglaltakat.

  - Az üzemelés által okozott légszennyezés elemi hatótényezői

A hatások minősítésénél a közlekedés és a technológia során kibocsátott legkritikusabb légszennyező anyagokat vettük figyelembe.

A sertéstelep létesítésének és üzemeltetésének elvi környezeti hatásfolyamatai, levegő környezeti elemre vonatkozóan, általánosságban az alábbiak szerint vázolhatók:

Hatótényező:

- telepítés, építkezés idején az építési tevékenység által okozott levegőszennyezés

Közvetlen hatás: átmeneti levegőminőség romlás

Tevékenységek: a területen bontási tevékenység nem lesz, a meglévő épületeket is hasznosítják minimális rekonstrukció után. Az építési folyamatok során az építkezés üteméhez igazodó tehergépjármű forgalomnövekedéssel kell számolni, melynek mértéke az építési terület nagyságából következően nem számottevő. Ennek megfelelően a gépjárművek kibocsátása a környezetében kismértékű, átmeneti levegőminőség romlást okozhat.

Közvetett hatás: az igénybe vett szállítási útvonalak környezetében átmeneti levegőminőség romlás, időszakos porszennyezés

- megvalósítás, működés idején az üzemelés által okozott levegőszennyezés

Közvetlen hatás: tartós levegőminőség romlás lehetősége

Tevékenységek: a tehergépkocsi, valamint a ki- és beszállítás miatti forgalomnövekedés, a fűtést szolgáltató berendezések / hőlégfúvók / üzemelése. A szállító járművek, és tüzelőberendezések füstgáz emissziója tartós levegőminőség romlást okozhat a hatásterületen belül.

Közvetett hatás: a légszennyező anyag transzportjából származó közvetett hatásterület jelenlegi ismereteink szerint nem jelentkezik. A forgalom növekedésének arányában változhat a levegőminőség. A fűtőberendezések jellemzően télen üzemelnek, ezért ezek hatása időszakos levegőminőség romlást okozhat. Értéke a kibocsátás mértékétől függ.

- baleset, havária helyzet miatti légszennyezés,

Közvetlen hatás: átmeneti levegőminőség romlás

Előírások szerint kialakított és üzemelő területen havária helyzet csak rendkívüli esetben keletkezhet - közlekedési balesetből, vagy bármilyen egyéb okból keletkező tűz, mely során a terjedő füst erősen toxikus anyagokat is tartalmazhat. Az égés anyagától, időtartamától és a meteorológiai körülményektől függően jelentős területeket veszélyeztethet, a tűz eloltásáig. A tűzvédelmi szabályok betartása esetén a havária helyzet kialakulásának veszélye minimális kockázatot jelent.

- felhagyás

Közvetlen hatás: tartós levegőminőség javulás

Az állattartás megszüntetése /épületek elbontása / esetén átmeneti levegőminőség romlás után (bontásra a létesítésre vonatkozó körülmények érvényesek) tartós levegőminőség javulás várható, a közlekedési és egyéb kibocsátások megszűnése miatt. A gyakorlatban a felhagyott tevékenység után létesülő beruházástól függ a levegőminőség változás.

Az ember, mint végső hatásviselő szempontjából a levegőminőség romlás minden esetben az egészségkárosodás kockázatát hordozza magában. Mértékétől függően ronthatja az életminőséget, és kedvezőtlenül befolyásolhatja az életkörülményeket.

- szén-monoxid 	közlekedés, termikus technológiai berendezés

- szénhidrogének 	közlekedés,

- nitrogén-dioxid	közlekedés, termikus technológiai berendezés

- kén-dioxid		közlekedés, termikus technológiai berendezés

- szálló por		közlekedés, termikus technológiai berendezés

- ammónia, szaganyagok	állattartási technológia (épületek, trágya kihelyezés)

  - Az üzemelés minősítése

Az egységes környezethasználati engedélyre vonatkozó jogszabály szerint az üzemelésre a légszennyezés hatótényező által kiváltott hatások minősítéséhez az alábbi feladatokat szükséges elvégezni:

- A vizsgált területről rendelkezésre álló adatok elemzése

- A jelenlegi állapot értéklelése

- A hatások minősítéséhez szükséges kritériumok meghatározása

- A minősítéshez szükséges számítási eljárás kiválasztása, a számítások elvégzése

- A közvetlen és közvetett hatásterület meghatározása

- A hatások minősítésének elvégzése

- Az üzem minősítése.

A tervezésben felhasznált adatokat többszöri egyeztetés alapján gyűjtöttük össze.

  - Rendelkezésre álló és felhasznált adatok

A légszennyezési hatások értékeléshez és minősítéshez becsült adatok álltak rendelkezésünkre.

    - Levegőminőségi állapot

A tervezési terület külterületen található. A külterületi levegőminőségre jellemzőek az OMSZ háttérszennyezettségi mérései, míg a települési környezet levegőminőségét az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat mérései jellemzik. A vizsgált terület közeléből nem állnak rendelkezésre az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat automata mérőhálózatának adatai, a legközelebbi automata mérési pont Egerben, RIV mérőpont Gyöngyös és Hatvan településeken található.

A jogszabály szerint az üzemelési állapot leírásának csak azokra a tényezőkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékenység miatt várható hatások jellemzésére szükség van.

Ezek az anyagok a személy- és teherjárművek kipufogó gázaiban lévő légszennyező anyagok és az üzemeltetett technológiából származó szennyező anyagok, azaz az állattartásból eredő szag és ammónia kibocsátások. A települések levegőjének 2014. évi szennyezettsége a légszennyezettségi index szerint a manuális mérőhálózat adatai és a települések levegőjének 2014. évi nitrogén-dioxid szennyezettsége a légszennyezettségi indexe alapján (Automata és manuális hálózat).

7. ábra Légszennyezettségi térképek

A térképen a tervezés területe konkrétan nincs jelölve színnel, de körülötte jó minősítésű területek találhatók. Mivel a mérések jelentős része települési környezetre jellemző és a tervezési terület külterület, ezért várhatóan jobb levegőminőségre számíthatunk a tervezési területen, mint a mérési pontokon megállapított minősítések. A tervezési területet jó terhelési indexűnek tekintjük, figyelembe véve az elhelyezkedést, mely távol van jelentős kibocsátó iparterületektől és nagyvárosoktól. A terület levegő minőségét az M3-as autópálya és Atkár közlekedési, fűtési eredetű kibocsátásai befolyásolják. Ezek alapján az NO2 alapterhelés 15-20 µg/m3-nak tekintjük

Az NO2 koncentrációk alakulása a 2003-2014 között volt Közép-Tisza-vidéki KTVF területén:

8. ábra Az NO2 koncentrációk alakulása a 2005-2014 között volt Közép-Tisza-vidéki KTVF területén

Az NO2 koncentrációk alakulása a 2003-2014 között volt Közép-Duna Völgyi KTVF területén:

9. ábra Az NO2 koncentrációk alakulása a 2005-2014 között volt Közép-Duna Völgyi KTVF területén

| Nitrogén-dioxid (µg/m3) | órás átlag | 0 - 40 | 40-80 | 80-100 | 100-400 | 400- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 órás átlag | 0-34 | 34-68 | 68-85 | 85-130 | 130- |
|  | éves átlag | 0-16 | 16-32 | 32-40 | 40-80 | 80- |
| Nitrogén-oxidok (mint NO2) (µg/m3) | órás átlag | 0-80 | 80-160 | 160-200 | 200-500 | 500- |
|  | 24 órás átlag | 0-60 | 60-120 | 120-150 | 150-300 | 300- |
|  | éves átlag | 0-28 | 28-56 | 56-70 | 70-140 | 140- |

(Forrás http:\\www.kvvm.hu).

10. táblázat Légszennyezettségi indexek (OLM szerint)

Az eredmények értékelésénél a légszennyezettség egészségügyi határértékeit tartalmazó 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.1. számú melléklet „A” pontját és az 1.2. számú melléklet: Egyes légszennyező anyagok tervezési irányértékeit vettük figyelembe.

|  | Határérték [ug/m3] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszennyező anyag | órás | 24 órás | éves | Vesz. fok. |
|  | határérték |  | határérték |  |
| Kén-dioxid | 250 | 125 | 50 | III. |
| Nitrogén-dioxid | 100 | 85 | 40 | II. |
| Szén-monoxid | 10 000 | 5 000 | 3 000 | II. |
| Szálló por (PM10) | - | 50 | 40 | III. |
| Ammónia | 200 | 100 | - | III. |

11. táblázat Légszennyezetségi határértékek:

Az ország egész területére, így a vizsgált területre is jellemző háttérszennyezettségi mérési adatokat az Országos Meteorológiai Szolgálat mérőállomásain rögzítették / OMSZ/.

A legfontosabb mért légszennyező anyagok koncentrációváltozása és éves átlagértékei:

10. ábra A nitrogén-dioxid háttér koncentrációjának hosszú távú alakulása és éves átlagértékei, 1974-2014, K-puszta (OMSZ)

A mérőállomás adatai alapján a hosszú távú trendek azt mutatják, hogy a nitrogén-dioxid koncentráció kismértékben csökken. Ezek az értékek a településeken kívüli területekre érvényesek.

11. ábra A nitrogén-dioxid háttér koncentrációjának jellemző éves menete, 2012, K-puszta, Nyírjes és Farkasfa állomások esetében

A nitrogén-dioxid koncentráció a nem fűtési szezonban 1-6 µg/m3 között változik, fűtési szezonban 2-8 µg/m3 között változik.

    - Meteorológiai adatok

A meteorológiai adatokat az LKGSZ Bt. bocsátotta rendelkezésünkre. Az uralkodó szélirány DK, DDK-i. A stabilitási kategóriák közül a 6-os jellemző. Az uralkodó szélsebesség 2,2 m/s.

Szélirány gyakoriság %                                                                           Szélsebesség irányátlaga  m/s

12. ábra Szélrózsák

*ahonnan a szél fúj								*amerre a szél fúj

A szélirány gyakorisági ábra szerint kb. 30 % gyakorisággal fúj DK-ről ÉNy-i irányba a szél. Atkár felé tartó légmozgások gyakorisága. 10-15 %. Vámosgyörk település felé mutató irányok és gyakoriságok Ny és NyÉNy közötti irányok, összesen durván 10-15% gyakorisággal. A maradék gyakoriság a többi irányok között oszlik el.

    - Közlekedési fajlagos emisszió

A közúti forgalom hatását a KTI által közreadott fajlagos kibocsátási faktorok segítségével határozzuk meg / 2004. évi adatok /.

A Közlekedéstudományi Intézet 2004. évi adatai szerint a gépjárművek fajlagos emisszióit 5 /km/h sebességgel vesszük a telephelyen belül, 90 km/h sebességgel vesszük a megközelítési útvonalakon. Az igénybevett közlekedési útvonalak elsősorban a 32114 számú közút az M3-as autópálya és a 3-as számú főút felé, 3201 számú közút, melyről be lehet hajtani a telephelyre. A szűk környezetben vizsgálva lakott területet nem érint a forgalom. A telepen belüli gépjárműforgalom sem jelent szignifikáns immissziós terhelést. Az állattartó telephez nem építenek nagy férőhelyszámú parkolót.

| Személygépkocsik 2004 g/km |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Üzemmód | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske |
| km/h | CO | CH (FID) | NO2 | SO2 | Pm |
| 5 | 41,6 | 3,42 | 1,40 | 0,0149 | 0,299 |
| 30 | 16,1 | 2,027 | 1,33 | 0,00836 | 0,142 |
| 50 | 10,1 | 1,57 | 1,42 | 0,00709 | 0,105 |
| 90 | 5,35 | 1,44 | 2,21 | 0,00798 | 0,118 |
| 120 | 10,5 | 1,55 | 2,79 | 0,0104 | 0,156 |

| Tehergépkocsi 2004 g/km |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Üzemmód | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske |  |
| km/h | CO | CH (FID) | NO2 | SO2 | Pm |  |
| 5 | 26,74 | 6,04 | 9,37 | 0,193 | 3,15 |
| 30 | 12,94 | 1,13 | 6,25 | 0,104 | 1,76 |
| 50 | 9,18 | 0,645 | 5,99 | 0,0932 | 1,56 |
| 90 | 6,95 | 0,498 | 9,07 | 0,118 | 1,80 |
| 100 | 8,68 | 0,517 | 11,17 | 0,144 | 2,02 |

12. táblázat Gépjárművek fajlagos kibocsátása

    - Forgalmi adatok

A sertéstelep működéséhez erőgépek vontatmánnyal, teherszállító jármű forgalom kapcsolódik, a be- és kiszállításokat a főbejáraton bonyolítja le. Rendszeres élőállat beszállítás a telephelyre nem történik. Az élőállatok kiszállítását a telephelyről heti 3-4 kamion végzi, egy kamionra kb. 300 sertés fér fel.

A takarmány telephelyre történő beszállítását hétfőtől-péntekig végzik 6:00-14:00 óráig. A beszállítást traktor végzi. A telephelyen belüli takarmányszállítást 1 db végzi, hétfőtől-péntekig 6:00-14:00 óráig.

A hígtrágya szippantását és a gyűjtő medencébe való szállítását típusú traktor végzi, hétfőtől-péntekig 6:00-14:00 óráig.  A hígtrágya kihelyezést az engedélyben előírtak szerinti időszakban traktor és a hozzá tartozó szippantós pótkocsi végzi. Személygépkocsival a dolgozók, a tulajdonos illetve állatorvos és futárszolgálat jár, mely naponta 2-3 személygépjárművet jelent.

A makrokörnyezet gépjármű forgalmát az M3-as autópálya, 3-as főút és a telephez vezető 32114 számú közút és 3201 számú közút határozza meg.

Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és Információs Kht. 2014. évi adatai alapján.

A nevezett útvonalak közúti forgalmát a létesítés előtti állapotra vonatkozóan az alábbiakban adjuk meg:

A telephez vezető összekötő út forgalma:

| 3201. összekötő út | (1) - (12) |  | (1) - (10), (12) |  | (3) - (4), (6) - (9) |  |  | (5) - (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A számlálóállomás kódja | Összes forgalom |  | Összes motoros forgalom |  | Nehéz motoros forgalom |  | Pályaszelv. méret forgalom | Összes tehergépkocsi |
|  | [j/nap] | [E/nap] | [j/nap] | [E/nap] | [j/nap] | [E/nap] | [Et/nap] | [j/nap] |
| 9508 7+000 fkm | 705 | 747 | 634 | 726 | 59 | 107 | 57 | 11 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Személy gépkocsi | Kisteher gépkocsi | Autóbusz |  | Tehergépkocsi |  |  |  |  | Motor kerékpár | Kerék pár | Lassú járművek |
|  |  |  |  | közep. | nehéz | pótkocsis | nyerges | speciális |  |  |  |
|  |  | egyes | csuklós | nehéz |  |  |  |  |  |  |  |
| [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] |
| 398 | 127 | 49 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 18 | 18 | 31 |

A gépjármű forgalom lakott területet nem érint, a teherforgalom az autópályán közlekedik, ahonnan lehajtás után az említett összekötő és bekötő utakon elérhető a telep.

| 32114. összekötő út | (1) - (12) |  | (1) - (10), (12) |  | (3) - (4), (6) - (9) |  |  | (5) - (9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A számlálóállomás kódja | Összes forgalom |  | Összes motoros forgalom |  | Nehéz motoros forgalom |  | Pályaszelv. méret forgalom | Összes tehergépkocsi |
|  | [j/nap] | [E/nap] | [j/nap] | [E/nap] | [j/nap] | [E/nap] | [Et/nap] | [j/nap] |
| 0+000 fkm | 1706 | 1965 | 1706 | 1965 | 142 | 355 | 144 | 118 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Személy gépkocsi | Kisteher gépkocsi | Autóbusz |  | Tehergépkocsi |  |  |  |  | Motor kerékpár | Kerék pár | Lassú járművek |
|  |  |  |  | közep. | nehéz | pótkocsis | nyerges | speciális |  |  |  |
|  |  | egyes | csuklós | nehéz |  |  |  |  |  |  |  |
| [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] |
| 1282 | 206 | 53 | 1 | 30 | 39 | 17 | 31 | 1 | 27 | 0 | 1 |

    - Műszaki és üzemelési adatok

A telephelyen 3 db állattartó épület található, ezek műszaki és üzemeltetési adatai a következők:

| Épület | Férőhelyek száma (db)/tárolási kapacítás (t) | Állatok tartózkodásának idő tartama | Szellőztetés | Fűtés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termékenyítő-koca szálló | 1536fh | Term: 35nap Koca: 80 nap | Mesterséges | központi-hőközpontról |
| Fiaztató | 600fh | 28 nap | Mesterséges | központi-hőközpontról |
| Malacnevelő- süldő szálló | 416fh | 60nap Süldő: 140 nap | Mesterséges | központi-hőközpontról |

13. táblázat Állattartó épületek üzemelési adatai

Az egyes épületek szellőzési és egyéb adatait az általános műszaki részben összefoglalva megtalálhatóak.

Fűtés-hőellátás

A telephely hőellátását a hőközpont helységben üzemelő 500 kW bemenő hőteljesítményű szalmatüzelésű kazánnal biztosítják. A szalmatüzelésű kazán égéstermékei 600 mm átmérőjű 10 m magas kéményen távozik.

A 10 m magas kémény bejelentendő légszennyező pontforrásnak minősül. A vonatkozó határértékeket a kazán emissziójára az alábbiakban részletezzük.

1. számú melléklet a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelethez

Szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezések technológiai kibocsátási határértékei

|  | A |  |  |  |  | B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Légszennyező anyag |  |  | Kibocsátási határérték [mg/m3] |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Szilárd anyag |  | 150 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Szén-monoxid (CO) |  |  | 250 |  |  |
| 4. |  |  |  | Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) |  |  |  | 650 |  |
| 5. |  |  |  | Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve) |  | 2000 |  |  |  |
| 6. |  |  | Elégetlen szerves szénvegyületek C-ben (szénben) kifejezve, lángionizációs detektorral mérve, biomassza esetében |  |  |  |  |  | 50 |

14. táblázat Kibocsátási határérték

1. A Nitrogén-oxidokra vonatkozó kibocsátási határérték hazai lignit tüzelés esetében 300 mg/m3 (hőtartalom: kJ/kg). Fluid tüzelésű kazán esetében 200 mg/m3.

2. A kén-dioxidra és kén-trioxidra vonatkozó határérték barnaszén tüzelés esetében 3000 mg/m3. Import szén tüzelése esetében 400 mg/m3. Biomassza tüzelése esetében 1000 mg/m3.

3. A mg/m3-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, széntüzelés esetében 7%, biomassza tüzelése esetében 11% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

7. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez

Eljárásspecifikus technológiai kibocsátási határértékek és egyéb előírások

2.56. A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 1 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű, biomasszával üzemelő tüzelőberendezések

2.56.1. Szén-monoxid (CO) kibocsátási határérték 1000 mg/m3

2.56.2. A kibocsátási határérték 11 tf% O2-tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.

Egy hasonló teljesítményű szalmatüzelésű kazán mért emissziói alapján mutatjuk meg a várható kibocsátási értékeket:

| Pontforrás száma | Légszennyező anyagok | Hatá-rérték | Vonatkoztatási oxigén tartalom | Mért koncentráció | Emisszió | Túl-lépés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3* | % | mg/m3* | kg/h |  |
| Szalmabála tüzelésű kazán | Szén-monoxid (CO) | 1000 | 11 | 853 | 1,005 | nincs |
|  | Nitrogén-oxidok (NO2-ben) | 650 | 11 | 224 | 0,261 | nincs |
|  | Elégetlen szerves szénvegyületek (szénben) | 50 | 11 | 37,1 | 0,044 | nincs |
|  | Kén-oxidok (SO2-ben) | 1000 | 11 | 118 | 0,140 | nincs |
|  | Szilárd anyag | 150 | 11 | 123 | 0,165 | nincs |

*273,15 K hőmérsékletű, 101,25 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik

15. táblázat Szalmatüzelés becsült emissziói

  - Levegőkörnyezeti hatótényező hatásnak becslése

A 8. melléklet szerint megvizsgáljuk, hogy az üzemelés során, milyen mértékű a levegő hatótényező hatása.

A normál üzemelés okozta terhelést vizsgáljuk

A levegő hatótényező két forrásra bontható, melyek összeadódnak:

- jelentős hatása, a működő telep felületi forrásának kibocsátásai, (ammónia, szaganyagok komponensek), pontforrás kibocsátásai

- a kevésbé jelentős hatás a telephelyre érkező és onnan távozó gépjármű forgalom kibocsátásai.

A figyelembe vehető légszennyező anyagok közül nem szükséges valamennyivel elvégezni a számításokat, csupán azzal az eggyel, melynek a vonatkozó immissziós határértéke legkisebb, és a relatív kibocsátási értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, hígulási paraméterek azonosak.

Számszerűen kifejezve: En/In = maximális. Erre az anyagra számított „megfelelő” levegőminőséget biztosító távolságon túl, a többi szennyezőanyag koncentrációja sem lépheti túl a határértéket.

A hatásterület meghatározásánál is erre a tényre hivatkoztunk. Egységnyi emisszió esetén a „kritikus” szennyező a nitrogén-dioxid a fűtésbőll adódóan és szaganyagok az állattartásból adódóan, ezért a számítások elvégzéséhez elegendő ezeket a szennyezőket figyelembe venni.

A tevékenységek, mint légszennyező hatótényezők eredő forrásai a levegőminőség romlásának mértéke alapján minősíthetők. A hatás elbíráláshoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben közölt kibocsátási határértékeket és tervezési irányelveket használtuk fel, mely a környezeti levegő egészségügyi tisztasági követelményeit tartalmazza.

A minősítés elvégzéséhez számításokkal határoztuk meg hogy a forrástól távolodva, milyen levegőminőség változás / növekedés / a várható védendő területek, objektumok / receptor pontok / helyszínén. A terjedési számítások alapján jelöltük meg a hatásterület. Megvizsgáltuk az egyes források által okozott terjedési hatásterület mértékét. A 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet alapján hatásterület két eljárással határozható meg, figyelembe véve a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 7. számú mellékletében foglaltakat.

A légszennyező pontforrás közvetlen hatásterülete a vizsgált légszennyező pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében várható a vonatkoztatási időtartamra számított, szabványokban rögzített módon meghatározott, a légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatti talajközeli légszennyezettség-változás

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, vagy

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb;

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb;

A helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott – műszaki becsléssel meghatározható – légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb,

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy

c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb;

Vonal és területi forrásokra a hatásterület nincs értelmezve, azonban az analógiák felhasználásával ezekre a típusú forrásokra is kiterjesztetten értelmeztük a definíciókat.

A hatásokat és a terhelhetőséget modellszámítások alapján határoztuk meg. A számításokat a DataBridge Kft. AIRCALC 3.7 szoftvereivel végeztük. A szoftverek az MSZ 21459-es sorozat, az MSZ 21460, MSZ 21457 és MSZ 21459/2-81 szabványok felhasználásával készültek

A szélmérés magassága 10 méter. A terület domborzati jelleg: sík terület. Az érdességi paraméter értéke zo=0,1  m sík terület növényzettel. Az átlagos léghőmérséklet értéke a forrás magasságában 283,7 Ko. Domborzat default értéke 10 méter. Kritikus szélsebesség 1,8 m/s. Stabilitási kategória 6-os, normális légrétegződés, mely Magyarországra vonatkozóan leggyakoribb előfordulású.

  - Az állattartó telep légszennyező hatása

Ebben a fejezetben vizsgáljuk a sertéstelep állattartó technológiáihoz tartozó légszennyező anyagok hatását a környezetre.

A nagyméretű állattartó telepek diffúz légszennyező anyag kibocsátása a mezőgazdasági eredetű anyagok jelentős mennyiségét juttatja a légkörbe. Egy 500 számosállatot nevelő sertéstelep, hígtrágyás, rácspadozatos technológiája esetén a jellemző kibocsátások évente 18 tonna NH3, 0,2 tonna N2O, 0,6 tonna VOC, 2 tonna PM szállópor (Emissions from animal feeding operations, USEPA 2001. EPA Contract No. 68-D6-011 Task Order 71). A kibocsátásokat modellfarmok üzemeltetése során állapították meg a különböző tenyésztett állatfajtákra és tenyésztési és tartási technológiákra.

Általánosságként elmondható, hogy a légszennyező anyagok tekintetében nem az egyedi szennyezőanyagok, hanem a nagyobb távolságban észlelhető szaghatások a jelentősebbek.

A sertéstartási tevékenység, illetve a szerves trágya kezelése főként ammónia (NH3) kibocsátással és bűzterheléssel jár. A telephely legközelebbi védendő lakóház kb. 300 m távolságban van délnyugati irányban.

Az istállószag gázok keverékéből áll, amelyek a takarmányból, a bélsárból, vizeletből, a verejtékből és a nyálból szabadulnak fel. Az állat, faji szaga az illózsírsavak mennyiségétől is függ. Az eddigi vizsgálatok alapján az egyes állattenyésztő telepek mintegy 136 különféle gázt bocsátanak a légtérbe. Az állattartó épületekben, leginkább ammónia, a dinitrogén-oxid, a szén-dioxid és a bűzanyagok keletkezésével (H2S, VOC) kell számolni.

A bélsár szárazanyagának zömét a meg nem emésztett biomassza (poliszaharidok, zsírok, fehérjék), bélbaktériumok, epefestékek, a bél és nyálkahártya mirigyei által kiválasztott enzimfehérjék, mucin és sók alkotják. A szén-dioxid az állatok által kilélegzett levegővel kerül az istálló légterébe.

Az állattartás velejárójaként keletkező trágya, a legjelentősebbnek mondható kellemetlen szagokat kibocsátó forrás, amelynek mennyisége, minősége, tárolási, kezelési és kijuttatási módja határozza meg a környezet terhelését.

A trágya többfázisú heterogén rendszer, melyben a szerves és szervetlen alkotórészek különböző mértékben és eloszlásban találhatók meg. Tulajdonságait a benne található részecskék fajsúlya, mérete alakítja, eloszlása határozzák meg. Összetétele állatfajonként változó, függ az állatok korától, takarmányozásától és a tartás módjától, illetve céljától. A trágya szaganyagai nagyban függnek a takarmánykomponensek biológiai lebomlásától.

A szerves anyagok bomlása során keletkező szaghatást több szaganyag egyidejű jelenléte okozza. A szerves vegyületek közül a bélsárral, vizelettel ürülnek még éterkénsavak, különösen a bélbeli rothadás megnövekedésekor, pl.: indikán. Előfordulhat még oxálsav, vajsav, valeriánsav, több aminosav és aromás oxisav, kinurénsav, enzimek, vízben oldódó ivari hormonok.

Domináns szagkeltő a hidrogén- szulfid és a N-tartalmú vegyületek. A H2S képződése két forrásból származik, egyrészt szulfát redukciójából, másrészt pedig olyan szerves vegyületek bomlásából, amelyek redukált formában tartalmazzák a ként. Szag problémákat csak a molekuláris kén-hidrogén eredményez, pH = 7 értéknél megközelítően 50 %-a található ebben a formában.

A N tartalmú szagkeltő anyagok főként az ammónia, az aminok, indol és szkatol. A dinitrogén-oxid a trágya levegőztetése során keletkezik, a talajban lejátszódó mikrobás folyamatok (denitrifikáció) során dinitrogén-oxid és nitrogén gáz keletkezik. A dinitrogén-oxid gáz az üvegházhatás előidézésében játszik szerepet, addig a nitrogén gáz a környezetre ártalmatlan. Mindkettő keletkezhet a talajban a nitrát lebomlásakor, függetlenül attól, hogy a nitrát maga a trágyából, szervetlen műtrágyából, vagy magából a talajból származik. A trágya jelenléte azonban ezt a folyamatot elősegíti.

Az állattartó telepek bűzkibocsátásának jellemzésére a szagegységek egységnyi időre és felületre vetített kibocsátását határozzák meg. Ez a trágyaeltávolítás és tárolás módjától függően jelentős határok között változik.

A modellezésnél bonyolult összetétel, nehéz érzékelés és a diszperziós hatások figyelembe vétele akadályozza az értékelést. A hazai levegőtisztaság védelmi szabályozás a környezeti levegő bűzzel történő terhelését tiltja, de légszennyezési határértékeket nem állapít meg. Ezen szabályozásoknak megfelelően legfontosabb környezetvédelmi szempontú intézkedésnek tekinthetők a bűzszennyezés megakadályozása, csökkentése érdekében tett intézkedések.

Az állattartótartó telepek okozta bűzhatások elkerülésére a telephely területeinek és műtárgyainak megfelelő kialakítását, trágyaeltávolítás gondos elvégzését és a megfelelő védőtávolság biztosítását ajánlják a szakirodalomban.

    - Bűzkibocsátás

A szagemisszió számítását az állattartó épületekbe beépített ventillátorok üzemelésekor kialakuló állapotra, maximális kapacitás figyelembevételével végeztük el. A számításoknál a következő összefüggéseket vettük figyelembe:

1 számosállat 500 kg-nyi élő testtömeget jelent.

A sertéstelepen maximális kapacitást feltételezve 2552 sertést tartanak egy időben. Az állatok neme, korcsoportja és súlya igencsak változó. A számításokat ólanként végeztük el, az adott sertéssám, és a korcsoporthoz tartozó átlagos testsúly figyelembevételével

A szagemissziót az alábbi ábra alapján állapítottuk meg az egyes épületekhez:

13. ábra Különböző sertés, baromfi és szarvasmarha istállók szag emissziója

(OLDENBURG–MANNEBECK, 1987 nyomán)

| Épület sorszám | Épület megnevezés | Maximális férőhely kapacitás db | Korcsoport | Épületekben alkalmazott tartás technológia | állat (kg) | Számosállat | Szagemisszió (SZE/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termékenyítő-koca szálló | 1536 | anyakoca, kocasüldő, előhasi koca | lagúna | 284000 | 568 | 31240 |
| 2 | Fiaztató | 600 | anyakoca, saját tenyészkoca süldő | lagúna | 60000 | 120 | 6600 |
| 3 | Malacnevelő-süldő szálló | 416 | Malac-süldő | lagúna | 50000 | 100 | 5500 |
|  |  | 2552 |  |  |  | 788 | 43340 |

16. táblázat Állattartó épületek szag emissziója

| Szennyező forrás | Felület (m2) | Fajl. szagkibocsátás (E) SZE/(m2*s) | Szag kibocsátás (E) (SZE/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hígtrágya tározó T1 | 5000 | 20 | 100 000 |
| Hígtrágya tározó T2 | 5000 | 20 | 100 000 |
| Összesen | 10 000 |  | 200 000 |

17. táblázat Trágyatárolók szag emissziója

  - Az állattartó épületek szagkibocsátásainak hatásterülete

Mivel a szagemisszióra jogszabályban foglalt határérték nincsen, ezért hatásterületet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet hatásterület számításához kapcsolt ”A, B, C” feltételei alapján nem tudunk kijelölni.

Az AirCalc szoftverben a "bűz" szennyezőanyag esetén a kibocsátási adatokat is SZE-ben kell megadni, és az immissziós adatok is SZE/m3 értékben  állnak elő, tehát itt nem történik olyan átszámítás az emisszió és immisszió között, mint a normál légszennyezőanyagok esetén (1 mg = 1000 µg).

A modell kiinduló paramétereinek meghatározása:

A vizsgálatot elvégeztük az állattartó épületekre és trágya tározókra.

A hígtrágya tározó felületét külön vizsgáltuk. A nagyszámú ventilátor gépészet az egyes épületeken, valamint ezek és az épületek jelentős kibocsátó felülete miatt, nem tudjuk pontforrásként kezelni a kibocsátásokat.

Állattartó épületek és trágyatározók összegzéséből adódó paraméterek:

A forrás átlagos magassága: 3 m. A stabilitási kategóriák között a 6-os légállapot a jellemző. Terület éves átlagos szélsebessége 2,2 m/s (Forrás: Dr. Szepesi Dezső Transzmisszió 1.1 szoftver egész országra kiterjedő adatbázisa).

A felületi forrás intenzitása: épületenként és műtárgyanként lásd az emissziós táblázatban.

Stabilitás: 6-es kategória.

14. ábra Trágyatároló hatástávolsága

15. ábra Termékenyítő-kocaszálló épület hatástávolsága

16. ábra Malacnevelő hatástávolsága

17. ábra Fiaztató hatástávolsága

Közvetlen hatásterület nem állapítható meg a bűz komponensekre pontos jogszabályi leírás szerint. A valódi hatásterületet azon komponens szabja meg, melynek hatása a legtávolibbnak adódik, a hatásterület számítási módszerek alapján. A hatásterületet esetünkben a trágya tározók bűz kibocsátása határozza meg. A szagemisszió okozta hatása 731 méteren belül érzékelhető, a csúcskoncentráció kb. 29 m-en alakul ki, ahol a kb. 49 SZE/m3-t nem haladja meg. Ez a szagkoncentráció csekély szagnak felel meg. A

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben tervezési irányértéket nem találunk bűzkibocsátási koncentrációra. Viszonyítási értéknek 1 SZE/m3-t vettünk, mely a szagküszöb értéknek felel meg.

| Szagkoncentráció | Szagegység |
| --- | --- |
| csekély | 3--10 |
| közepes | 10--50 |
| erős | 50--100 |
| nagyon erős | 100--500 |
| elviselhetetlenül erős | > 500 |

18. ábra Hatásterületi ábra

  - A sertéstelepen működő pontforrások hatásterülete

A telephely területén egy pontforrás létesül,  egy  db 500 kW-os szalmatüzelésű kazán, mely a fűtési-használati meleg víz előállításáért felel.

| Pontforrás száma | Légszennyező anyagok | Hatá-rérték | Vonatkoztatási oxigén tartalom | Mért koncentráció | Emisszió | Túl-lépés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3* | % | mg/m3* | kg/h |  |
| Szalmabála tüzelésű kazán | Szén-monoxid (CO) | 1000 | 11 | 853 | 1,005 | nincs |
|  | Nitrogén-oxidok (NO2-ben) | 650 | 11 | 224 | 0,261 | nincs |
|  | Elégetlen szerves szénvegyületek (szénben) | 50 | 11 | 37,1 | 0,044 | nincs |
|  | Kén-oxidok (SO2-ben) | 1000 | 11 | 118 | 0,140 | nincs |
|  | Szilárd anyag | 150 | 11 | 123 | 0,165 | nincs |

18. táblázat A pontforrás emissziói:

Az emissziókat hasonló teljesítményű szalmatüzelésű kazán mérési eredményei alapján becsültük. A modellezés paraméterei ugyanazok mint a diffúz forrásoknál, a pontforrás magassága: 10 m. Vizsgált komponens NO2.

19. ábra Pontforrás hatástávolsága

A pontforrás szennyezőanyag kibocsátása 129 méter hatástávolságot jelöl ki a „c” feltétel szerint.

20. ábra pontforrás által kijelölt hatásterület

  - Összefoglalás

Atkár közelében tervezett sertéstelep egy meglévő állattartó telepen épülne.

A terület levegőminőségére vonatkozó, a közvetlen közelben regisztrált mérési eredmények SO2, NO2 tekintetében, nem állnak rendelkezésre. A 2014 évi RIV és Automata mérőhálózat értékelés alapján a terület NO2 tekintetében jó minősítésű területek között fekszik. A jelenlegi alapállapotot a közeli utak (M3, 3, 3201, 32114 utak) forgalma befolyásolhatja. Az telepen állattartást folytatnának rácspadozatos, hígtrágyás modern technológiával. A napi teherforgalom maximum 4 tehergépjármű/nap.

A telep által kibocsátott légszennyező szaganyagok 731 méteren belül okoznak terhelésnövekedést. A Hatásterületet meghatározó légszennyező komponens a hígtrágya tározóból kibocsátott használt levegő szaganyag tartalma.

A telep tervezett működése mellett is jelentős mértékű szabad levegőminőség kapacitás marad további a tulajdonos beruházásai számára. Levegővédelmi szempontból országhatáron átmenő hatása nincs a beruházásnak.

A tervezési területen a bemutatott technológiával történő állattartás, követve a legjobb elérhető technika útmutatásait a sertéstelepre, nem jelent semmilyen humán egészségügyi kockázatot a lakosságára, a települési környezetre nem lesz zavaró hatása.

| Kanász-szabó Ervin környezetvédelmi szakmérnök |  |
| --- | --- |
| Mobil: 30 6543 033 Kamarai reg.:01-14510 k.szabo.ervin@akusztikakft.hu KB-T, SZKV-1.1., 1.2., 1.3., 1.4. |  |

- Tervező vállalkozás adatai

Akusztika Mérnöki Iroda

Székhely: 6500 Baja, Szent László u. 105.

Telephely: 1112 Budapest, Jégvirág u. 14.

Telefon:+36 79 426 080

Fax: +36 79 322 390

Budapest, 2016-05-19

- Mellékletek

  - Tulajdoni lapok

  - Térképmásolat

  - IPPC engedély

  - Kútvizsgálati jegyzőkönyv (2010)

  - termelőkút vízjogi üzemeltetési engedélye

  - Részletes helyszínrajz

  - Szakértői jogosultságok (Kanász-Szabó Ervin)