- 6. melléklet

Szakácsi-Irota

22 kV légvezeték átépítés

Készítette:

Naturplusz ”99 Környezetvédelmi és Műszaki Kft.

3521 Miskolc, Szerb Antal u. 14.

tel. / fax.: 46 - 405-192, mobil: 06-20-9886-341

Rakaczkiné Kecskés Erzsébet

környezetvédelmi szakértő

Szakértői  eng.: BOMÉK 558/2010.

Mérnöki Kamara:05-0136

Készült: 2017. augusztus - szeptember hónapban

Létesítmény ismertetése

Új fogyasztói igény kielégítése miatti a villamos hálózat megerősítésre van szükség, így a Szakácsi - Irota közötti 22 kV-os villamos légvezetéket átépítik. A meglévő 22 kV-os légvezeték szakaszt elbontják a Szakácsi-Irota 22 kV leágazás az 5477 és 5542 oszlop között és új nyomvonalon, (részben a régi nyomvonal közelében) új oszlopokkal átépítik ezt a szakaszt. A beruházás Tomor, Lak és Szakácsi területét érintik.

A létesítmény részeit az „Előzetes vizsgálati dokumentáció” 1 bd.) pontja tartalmazza.

Az oszlopok helye az „Előzetes vizsgálati dokumentáció” az 1. mellékletében lévő térképrészleten és a 3. mellékletben lévő helyszínrajzokon jelölt.

Szakácsi, Lak, Tomor községek földrajzi elhelyezkedése: Az Északi-középhegység nagytájban, a Cserehát középtájban és a Cserehát kistájban, helyezkedik el.

Alapkőzete harmadkori és idősebb üledékek. Ezen az alapkőzeten, mint fizikai talajféleségen, agyagos vályogon, agyagbemosódásos barna erdőtalajok képződtek.

Az itt található talajok kémhatása erősen savanyú, szervesanyag tartalmuk 50-100 t/ha, termőrétege meghaladja a 100 cm-t. A talajok vízgazdálkodási tulajdonsága mind a négy település határában: közepes víznyelésű és vízvezető-képességű, nagy vízraktározó-képességű, jó víztartó talajok.

Talajvédelmi szempontból az oszlopok által elfoglalt területen véglegesen megváltozik a terület funkciója. Az oszlopok által elfoglalt területen,  a talajvédelmi hatásterületen - összességében 34,02 m2 -, melyen megszűnik a termőképesség.

A vezeték oszlopai leágazó és tartó típusúak, amelyek adatait a következő oldalon táblázatban foglaljuk össze.

Alapozási mélység az oszlopoknál 2,0 – 2,2 m között változik.

Az árokásás gépi éskézi módszerrel történik. Az árokásásnál - műszakilag indokolt mennyiségben – a kb: 25 – 30 cm vastagságú humusz réteget külön választják az altalajtól, átmenetileg deponálják a munkagödör mellett. Ügyelni kell, hogy a humusz és az altalaj ne keveredjen egymással. A különválasztott humusz mennyisége kb. 0,2 m3/oszlop.

Az oszlopokat súlyalappal befogott alappal valamint támlemezes alappal készítik, azaz az oszlopot döngölt betonalapba rögzítik. A betonozás után az altalajt annak eredeti rétegmagasságáig vissza kell tölteni, majd a kivitelezési tervben szereplő relatív tömörségi fokra kell tömöríteni. E fölött a külön deponált humuszt kell visszatölteni, tömöríteni. A kimaradó, viszonylag kis mennyiségű humuszt az oszlop környékén szét kell teríteni, úgy, hogy ne legyenek nagy szintbeli különbségek, ugyanakkor az idővel bekövetkező ülepedés miatt az oszlop környékén lévő talaj ne süllyedjen számottevően az eredeti szinttől. A kitermelt altalaj egy részét a régi vezeték gödreinek feltöltésére használják, ott ahol az új  nyomvonal a régi közelében megy. Így a kitermelt fölnek csak kb a fele lesz hulladék, azaz 32 m3. Az altalaj felesleget (lásd mellékelt táblázat) szállítójárműre kell rakni és az ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.  Sajókazán lévő a települési szilárd hulladéklerakójába kell szállítani további kezelés (lerakás) céljából. Az átadás-átvétel tényét a hulladékos jogszabályok szerint kell dokumentálni, nyilvántartani.

Az oszlopállításhoz vezeték és szerelvények felszereléséhez különböző gépeket vesznek igénybe, melyeket az „Előzetes vizsgálati dokumentáció”  1bh) pontja részletesen felsorol. A gépek gyakorlatilag a vezeték nyomvonalán haladnak minden alkalommal, így kb. 3 méteres taposási nyomvonal keletkezik. Az igénybevett terület nagyságát a következő oldalon lévő táblázat tartalmazza. A taposási nyomvonalat a munkák befejezése után kézi módszerrel, pl: kapálással, szántással, boronálással megszüntetik. Ezeket a munkákat a tulajdonostól célszerű megrendelni.

A fentiekben leírt felesleges altalaj elszállítást, földterítési munkákat, valamint termőföld taposást megszüntető műveletet a beruházónak  talajvédelmi szempontból  - a 2007 évi CXXIX tv. 43 §- nak végrehajtása érdekében - kötelező végrehajtani.

| Hrsz. | Művelési ág | Tartóoszlop támlemezzel (0,4x0,3 m) | Tartóoszlop befogott alappal (0,8x0,8 m) | Feszítő oszlop befogott II. alappal (1,4x1,4 m) | Elfoglalt terület (m2) | Kitermelt föld (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tomor, 076/8 | szántó | 3 db |  | 1 db | 2,32 | 4,64 |
| Lak, 0134/4 | legelő |  |  | 1 db | 1,96 | 3.92 |
| Lak, 0134/3 | legelő | 1 db |  |  | 0,12 | 0,24 |
| Lak, 0134/1 | legelő | 1 db |  | 2 db | 4,04 | 8,08 |
| Lak, 0132/2 | legelő, szántó | 5 db |  | 1 db | 2,56 | 5,12 |
| Lak, 0132/1 | szántó |  |  | 1 db | 1,96 | 3,92 |
| Lak, 0103/14 | gyümölcsös |  |  | 1 db | 0,98 | 1,96 |
| Szakácsi, 064/16 | gyümölcsös |  | 2 db |  | 1,28 | 2,56 |
| Szakácsi, 048/9 | legelő |  | 1 db |  | 0,64 | 1,28 |
| Szakácsi, 045/1 | legelő |  | 1 db |  | 0,64 | 1,28 |
| Szakácsi, 033/6 | legelő |  |  | 1 db | 1,96 | 3,92 |
| Szakácsi, 064/25 | szántó |  | 1 db |  | 0,64 | 1,28 |
| Szakácsi, 064/13 | legelő | 2 db |  | 1 db | 2,2 | 4,4 |
| Szakácsi, 026/24 | szántó |  |  | 1 db | 1,96 | 3,92 |
| Szakácsi, 053 | legelő |  |  | 1 db | 1,96 | 3,92 |
| Szakácsi, 064/15 | szántó | 2 db |  |  | 0,24 | 0,48 |
| Szakácsi, 02/21 | rét | 5 db |  | 1 db | 2,56 | 5,12 |
| Szakácsi, 02/20 | rét | 1 db |  | 3 db | 6 | 12 |
| Összesen |  |  |  |  | 34,02 m2 | 64,12 m3 |