- Előzetes vizsgálati dokumentáció

Szakácsi-Irota

22 kV légvezeték átépítés

Készítette:

Naturplusz ”99 Környezetvédelmi és Műszaki Kft.

3521 Miskolc, Szerb Antal u. 14.

tel. / fax.: 46 - 405-192, mobil: 06-20-9886-341

Rakaczkiné Kecskés Erzsébet

környezetvédelmi szakértő

Szakértői  eng.: BOMÉK 558/2010.

Mérnöki Kamara:05-0136

Készült: 2017. augusztus - szeptember hónapban

Előzmények

Új fogyasztói igény miatt a Szakácsi - Irota közötti 22 kV-os villamos légvezeték átépítésére van szükség. A meglévő 22 kV-os légvezeték szakaszt elbontják és új nyomvonalon, új oszlopokkal átépítik ezt a szakaszt. A 22 kV-os villamos légvezeték létesítése a többször módosított 314/2005.(XII.25. ) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt, ezért a 3 § (1) bek. a.) pontjának előírása szerint előzetes vizsgálat iránti kérelmet kell benyújtani az illetékes környezetvédelmi  hatósághoz.

Az új vezeték szakasz létesítése előtt bontás szükséges, melynek hatásai vizsgálatra kerülnek az 1.bh.6. pontban.

A tervező, a SAG Hungaria Kft. megbízta a Naturplusz ”99 Környezetvédelmi és Műszaki Kft-t az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésével.

A dokumentáció a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet szerinti tartalmi követelmények illetve az egyéb környezetvédelmi jogszabályok szerint készült.

TARTALOM

| Az engedélykérő azonosító adatai | 5 |
| --- | --- |
| 1.a.) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetében a közérdek bemutatásával együtt 1. b) a tervezett tevékenység, számításba vett változatok 1. ba) a tevékenység volumene 1. bb) a telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható időpontja és időtartama, kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása 1. bc) a tevékenység helye (EOV koordináták) és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített módja 1. bd) a tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye 1. be) a tervezett technológia, tevékenység megvalósításának leírása az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadása 1. bf) a tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállításigényessége 1. bg) a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 1. bh) a tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek 1.bh.1. kimarad, nem értelmezhető 1.bh.2. a telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés, 1.bh.3. a megvalósítás során keletkező hulladék- és szennyvízkezelés, 1.bh.4. az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik, 1.bh.5. egyéb – a bd)–bg) pontokban nem szereplő – kapcsolódó művelet 1.bh.6. a telepítést megelőző bontási munkálatok ismertetése, az azok során keletkező hulladékok és a kezelésükre tervezett intézkedések, továbbá az előbbieknek az egyes környezeti elemekre gyakorolt hatásának bemutatása 1. bi) Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi referencia, 1. bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani 1. bk) a telepítési hely lehatárolása térképen és a településrendezési tervekben megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglévő vagy – a településrendezési tervekben szereplő – tervezett terület-felhasználási módokat 1. bl) a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a településrendezési eszközök módosítását 1.bm) nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket 1.bn) vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység társadalmi-gazdasági előnyeinek bemutatása, költség-haszon elemzés alapján: kimarad, nem értelmezhető 1. c) a számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását 1. d) nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során figyelembe vett környezeti szempontok, feltárt környezeti hatások összegzése - e) az 1. b) pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel 1.f.) a tevékenység telepítése, működése, felhagyása során az egyes környezeti elemekre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, figyelembe véve a c) pontban leírt befolyásoló tényezőket is, különösen 1. fa) a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél annak becslése is, hogy a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg a telepítés következtében, beleértve az éghajlatváltozást 1. fb) a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is körül kell határolni 1. fc) az fb) pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel 1. fd) a védett természeti területet, barlangot, Natura 2000 területet, és a terület természetvédelmi státuszától függetlenül a védett fajokat érintő hatások ismertetése 1. fe) a tájra (a táj szerkezetére, használatára, jellegére és a tájképre) gyakorolt hatások ismertetése 1. ff) a felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló területeket érintő hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével 1. g) az f) pont ff) alpontja alapján azonosított – a vizek állapotromlását okozó – kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések 1. h) az éghajlatváltozással összefüggésben 1. ha) a b) pontban számításba vett változatoknak az éghajlatváltozással szembeni érzékenységére vonatkozó elemzése (a továbbiakban: érzékenységelemzés) - hb) a telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése - hc) az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése, - hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában készített kockázatértékelés - he) a tervezett tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás bemutatása - hf) annak bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére 1. hg) az 1. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén számszerűen be kell mutatni az egyes üvegházhatású gázok várható éves kibocsátását tonnában kifejezve 1.i) a megalapozó információk bemutatása 2. Kimarad, a tevékenység nem tartozik a 314/2005(XII.25. Korm. rendelet 2. mellékletbe | 5 5 5 6 6 11 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 20 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 2 22 22 |
| 3. a) az engedélykérő azonosító adatai 3. b) minősített adatot, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képező adatok 3. c) ha a tevékenység során alkalmazandó technológia, felhasználandó anyagok és előállítandó termék környezetvédelmi minősítése 3. d) országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége 3.e.) Kimarad, a tevékenység nem tartozik erdő igénybevételével járó beruházáshoz | 22 22 22 22 22 |

Mellékletek:

- térkép hatásterülettel

- rendezési tervek

- bontási tervrajzok

- létesítési tervrajzok

- ökológiai felmérés (ennek végén található a természetvédelmi szakértő jogosultságára vonatkozó engedély és felelősségvállalási nyilatkozat)

- talajvédelmi terv

- szakértői jogosultságra vonatkozó engedély

- felelősségvállalási nyilatkozat

Az engedélykérő azonosító adatai

| Hálózati engedélyes: | ÉMÁSZ Hálózati Kft. 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. |
| --- | --- |
| Engedélyezési eljárást megelőző előzetes vizsgálat díjfizetője: | ÉMÁSZ Hálózati Kft. 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. |
| Beruházó: | ÉMÁSZ Hálózati Kft. 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. |
| Üzemben tartó: | ÉMÁSZ Hálózati Kft. Miskolci Régióközpont 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 171. |
| Tervező cég: | SAG Hungaria Kft. 1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7. |
| Tervező neve, kamarai azonosítója, jogosultsága: | Márton Gábor 05-1618; EN-VI |
| Előzetes vizsgálati dokumentációt készítői, azonosítója, jogosultsága: | Rakaczkiné Kecskés Erzsébet Szakértői eng.: BOMÉK 558/2010. Mérnöki Kamara:05-0136 Mercsák József László Szakértői eng.: SZ-066/2012. (engedélyek az 7. mellékletbe és az ökológiai felmérésbe csatoltak |

1.a.) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetében a közérdek bemutatásával együtt

Új fogyasztói igény kielégítése miatti villamos hálózat megerősítésre van szükség, így a Szakácsi - Irota közötti 22 kV-os villamos légvezetéket átépítik. A meglévő 22 kV-os légvezeték szakaszt elbontják a Szakácsi-Irota 22 kV leágazás az 5477 és 5542 oszlop között és új nyomvonalon, (részben a régi nyomvonal közelében) új oszlopokkal átépítik ezt a szakaszt. A beruházás Tomor, Lak és Szakácsi területét érinti.

Vizekbe történő beavatkozás nem lesz.

1. b) a tervezett tevékenység, számításba vett változatok

A tervváltozatok értékelése után egyetlen alapváltozat került meghatározásra. A tervező és a beruházó a környezeti szempontokat is maximálisan figyelembe vette és az alapján a lehető legjobbat választotta, amelynek ismertetése a következőkben található.

1.ba) a  tevékenység volumene

Főtevékenység:

- A 22 kV-os szabadvezeték létesítése, melynek hossza összesen 6611,9 méter a 4. mellékletben lévő Ny-17-014 - 1, …- 5 létesítési tervrajzokon látható elrendezésben. A létesítmény 3 település közigazgatási területén – kül- és belterületen -  halad keresztül:

Nyomvonalhossz külterületen: 	Szakácsi	3518,9 m

Lak		2742,9 m

Tomor		  319,1 m

Összesen:	6580,9 m

Nyomvonalhossz belterületen: 	Szakácsi	23,3 m

Lak		7,7 m

Összesen:	31 m

- Vezetők száma, keresztmetszete, anyaga: 3x95 mm2 AASC

- Tartószerkezetek típusa: B12-400, B12-1300, B12-1800, B12-2800, B14-800 és B14-2800 áttört gerincű betonoszlopok

- Érintésvédelem: védőföldelés

1.bb) a telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható időpontja és időtartama, kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása

- A telepítés tervezett kezdési időpontja 2018.II. negyed év.

- A használat megkezdésének időpontja 2018.II. negyed év.

- Az új 22 kV-os vezetékszakasz létesítésének időtartama: 30 munkanap (30 x 8 óra).

- Kapacitáskihasználás: létesítés során a fogyasztók távlati igényének megfelelő kapacitástelepítés került betervezésre. A hálózaton lévő fogyasztók energia ellátása a tervezett hálózattal hosszútávon biztosítható.  A kapacitáskihasználás nagysága nem környezet befolyásoló tényező.

1. bc) a tevékenység helye (EOV koordináták) és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített módja

A tervezett elektromos vezeték Tomor község É-i külterületi részéről indul az 5477-es oszloptól, halad keletre Tomor - Lak községek határvonalához közel, keresztezi a 2616 jelű országos közutat, s innen É-i irányba tart Lak területén. Az 5485 és 5490 oszlopok között keresztezi a Laki-patakot (más néven Mánta-patak – földhivatali bejegyzésben). Az 5494 oszlopnál  két felé ágazik, van egy rövid, 114 m-es szakasz ÉNy-ra, illetve egy 163,4 m-es szakasz Ny-ra a 3 jelű oszlopig. Ez a szakasz keresztezi a 0104 hrsz számú országos közutat. Majd a nyomvonal É-i irányba halad a 0104 hrsz számú országos közút burkolt felülete mellett, az út telekhatárán belül, hogy minél kisebb mértékben zavarja a mezőgazdasági művelést. Lak község külterületére eső részen a magántulajdonú ingatlanokat csak a vezeték és biztonsági övezete érinti.

A nyomvonal Szakácsi területét elérve tovább halad É-nak az 5530 jelű oszlopig. Közben a 26 jelű oszlopnál egy kelet felé tartó 266,9 méteres oldalirányú leágazást indítanak. A leágazás 26/1 és 26/2 oszlopai közötti vezeték keresztezi a Vadász-patakot (más néven Irota – patakot). A 23, 24, 28 és 39 jelű oszlopokat nem lehet az út területébe állítani, mert az út melletti árokba esnének, így magántulajdonú termőföldet is igénybe kell venni. Ugyanígy a 40-es jelű oszlopot is legelőre állítják, így megoldható a kőkereszt és fenyőfa kikerülése. A 40-es oszlop után az 5530 jelű oszlopnál Ny-ra fordul a légvezeték szakasz Szakácsi belterületi határához közelítve, majd az 5541 jelű oszlopnál É-ra fordul és 99,8 méteres szakasszal kapcsolódik a meglévő 22 kV-os vezetékhez az 5542 jelű oszlopon, mely cserére kerül.

A nyomvonal az 1. mellékletben lévő térképrészleten jelölt. A létesítmény és hatásterülete Tomor, Lak, Szakácsi területére esik, a közigazgatási határokat feltüntettük az 1. mellékletben.

- EOV koordináták:

| oszlop jele | EOV X | EOV Y | oszlop jele | EOV X | EOV Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kezdőpont D-i oszlop 5477 | 334531 | 785095,71 | 24 | 337358,67 | 785355,86 |
| 5478 | 334566,63 | 785170,49 | 25 | 337448,69 | 785355,77 |
| 5479 | 334602,25 | 785245,36 | 26 leágazás | 337538,11 | 785366,04 |
| 5480 | 334637,9 | 785320,22 | 26/1 | 337503,19 | 785446,92 |
| 5481 töréspont | 334673,54 | 785395,14 | 26/2 | 337513,64 | 785535,32 |
| 5482 | 334749,36 | 785368,56 | 26/3 | 337486,83 | 785603,05 |
| 5483 | 334825,24 | 785341,96 | 5514 | 337489,42 | 785619,85 |
| 5484 töréspont | 334901,11 | 785315,37 | 27 | 337627,84 | 785372,84 |
| 5485 | 334943,46 | 785340,25 | 28 | 337717,57 | 785379,63 |
| 5490 | 335024,28 | 785386,7 | 29 | 337804,18 | 785372,37 |
| 5491 | 335104,39 | 785432,73 | 30 | 337890,8 | 785364,11 |
| 5492 | 335184,51 | 785478,77 | 31 | 337979,8 | 785343,67 |
| 5493 | 335264,63 | 785524,8 | 32 | 338069,87 | 785342,51 |
| 5494 töréspont | 335344,75 | 785570,83 | 33 | 338159,94 | 785341,36 |
| 5495 leágazás | 335443,55 | 785627,6 | 34 | 338254,78 | 785335,44 |
| 1 | 335347,5 | 785490,41 | 35 | 338352,94 | 785316,2 |
| 2 | 335350,26 | 785409,99 | 36 | 338449,32 | 785289,57 |
| 3 töréspont | 335350,9 | 785391,16 | 37 | 338547,99 | 785273,25 |
| 4 | 335447,91 | 785414,9 | 38 | 338643,41 | 785243 |
| 5 | 335547,67 | 785425,14 | 39 | 338728,24 | 785207,02 |
| 6 | 335647,43 | 785432,34 | 40 | 338814,01 | 785170,8 |
| 7 | 335747,22 | 785439,54 | 5526 | 338808,11 | 785414,56 |
| 8 | 335846,8 | 785448,46 | 5529 | 338897,11 | 785227,35 |
| 9 | 335943,28 | 785461,51 | 5530 töréspont és leágazás | 338899,8 | 785134,57 |
| 10 | 336039,66 | 785475,54 | 5531 | 338902,74 | 785029,01 |
| 11 | 336138,78 | 785489,09 | 5532 | 338905,69 | 784923,45 |
| 12 | 336234,01 | 785489,1 | 5533 | 338908,62 | 784817,89 |
| 13 | 336328,43 | 785478,41 | 5534 | 338911,58 | 784712,34 |
| 14 | 336420,81 | 785456,2 | 5535 | 338914,53 | 784606,78 |
| 15 | 336513,89 | 785437,26 | 5536 | 338917,47 | 784501,22 |
| 16 | 336608,02 | 785424,48 | 5537 | 338920,43 | 784395,36 |
| 17 | 336702,15 | 785411,7 | 5538 | 338956,82 | 784296,83 |
| 18 | 336798,85 | 785407,24 | 5539 | 338993,22 | 784198,29 |
| 19 | 336895,55 | 785402,78 | 5540 | 339029,59 | 784099,82 |
| 20 | 336992,19 | 785399,33 | 5541 töréspont | 339068,37 | 784002,18 |
| 21 | 337088,69 | 785398,88 | 5541/1 | 339077,73 | 784005,69 |
| 22 | 337180,45 | 785381,18 | végpont É-i oszlop 5542 | 339172,87 | 784041,37 |
| 23 | 337269,31 | 785366,79 |  |  |  |

- Területigény, területhasználat

A létesítmény területigénye: országos valamint önkormányzati közút, belterületi beépítetlen terület, lakóház és udvar, szántó, rét, legelő, gyümölcsös, patak. A tervezett nyomvonal az ÉRV Zrt. ivóvíz hálózatát érinti, azt több helyen keresztezi. A vízvezeték a 2616 és 26134 közút mellett halad, illetve keresztezi.

A tervezett 22 kV-os légvezeték nyomvonalának oszloppal elfoglalt és a vezeték biztonsági övezetével elfoglalt területe az alábbiakban részletezett:

Tomor

| helyrajzi szám | érintett terület művelési ága vagy használata | bejegyzésre kerülő vezetékjoggal érintett terület nagysága [m2] |
| --- | --- | --- |
| Tomor külterület |  |  |
| Tomor 076/8 | szántó | 1995 |
| Tomor 076/9 | szántó | 389 |
| Tomor 077 | országos közút | 41 |
| Tomor összesen: |  | 2425 m2 |

Lak

| helyrajzi szám | érintett terület művelési ága vagy használata | bejegyzésre kerülő vezetékjoggal érintett terület nagysága [m2] |
| --- | --- | --- |
| Lak belterület |  |  |
| Lak 28/12 | beépítetlen terület | 1 |
| Lak 27 | országos közút | 63 |
| Lak külterület |  |  |
| Lak 0134/4 | legelő | 318 |
| Lak 0134/3 | legelő | 604 |
| Lak 0134/2 | legelő | 357 |
| Lak 0134/1 | legelő | 1171 |
| Lak 0133 | patak | 56 |
| Lak 0132/2 | szántó, legelő | 4025 |
| Lak 0132/1 | szántó | 1481 |
| Lak 0104 | országos közút | 7845 |
| Lak 0103/2 | szántó | 259 |
| Lak 0103/4 | szántó | 819 |
| Lak 0103/6 | szántó | 599 |
| Lak 0103/7 | szántó | 456 |
| Lak 0103/8 | szántó, gyümölcsös | 683 |
| Lak 0103/9 | gyümölcsös | 610 |
| Lak 0103/11 | gyümölcsös | 54 |
| Lak 0103/12 | gyümölcsös | 43 |
| Lak 0103/13 | gyümölcsös | 305 |
| Lak 0103/14 | gyümölcsös | 1238 |
| Lak 0102 | gyümölcsös | 84 |
| Lak összesen: |  | 21071 m2 |

Szakácsi

| helyrajzi szám | érintett terület művelési ága vagy használata | bejegyzésre kerülő vezetékjoggal érintett terület nagysága [m2] |
| --- | --- | --- |
| Szakácsi belterület |  |  |
| Szakácsi 22/3 | beépítetlen terület | 45 |
| Szakácsi 21 | lakóház, udvar | 48 |
| Szakácsi 20 | lakóház, udvar | 60 |
| Szakácsi 19 | lakóház, udvar | 32 |
| Szakácsi 18 | lakóház, udvar | 19 |
| Szakácsi 14/1 | lakóház, udvar | 11 |
| Szakácsi 13 | lakóház, udvar | 31 |
| Szakácsi külterület |  |  |
| Szakácsi 064/6 | gyümölcsös | 5 |
| Szakácsi 064/5 | gyümölcsös | 30 |
| Szakácsi 064/4 | gyümölcsös | 39 |
| Szakácsi 064/3 | gyümölcsös | 59 |
| Szakácsi 064/16 | gyümölcsös | 1422 |
| Szakácsi 064/11 | legelő | 168 |
| Szakácsi 064/25 | szántó | 1634 |
| Szakácsi 064/12 | legelő | 2100 |
| Szakácsi064/13 | legelő | 2041 |
| Szakácsi 022 | országos közút | 7469 |
| Szakácsi 053 | rét | 539 |
| Szakácsi 064/15 | szántó | 1683 |
| Szakácsi 059 | közút | 57 |
| Szakácsi 02/21 | rét | 4387 |
| Szakácsi 02/10 | szántó | 190 |
| Szakácsi 02/6 | legelő | 25 |
| Szakácsi 02/20 | rét, vízmosás, legelő | 3201 |
| Szakácsi 048/9 | rét | 609 |
| Szakácsi 050 | árok | 46 |
| Szakácsi 051/1 | vízállás | 193 |
| Szakácsi 024 | patak | 56 |
| Szakácsi 045/1 | rét | 488 |
| Szakácsi 041 | közterület | 56 |
| Szakácsi 033/6 | legelő | 508 |
| Szakácsi összesen: |  | 26763 m2 |

Oszlop, vezeték és biztonsági övezete, transzformátor állomás és biztonsági övezete által elfoglalt terület mind összesen 50259m2

- A tervezett létesítménnyel szomszédos területek

A létesítménnyel szomszédos területek országos valamint önkormányzati közút, belterületi beépítetlen terület, lakóház és udvar, szántó, rét, legelő, gyümölcsös, patak.

Tomor, Lak és Szakácsi rendezési tervét a 2. mellékletbe csatoljuk

Az igénybevett terület a rendezési terv szerint

- Tomor: „Má-I” általános mezőgazdasági övezet (intenzív használat)

- Lak: „Köu-3” közúti közlekedési terület

„Má-I” általános mezőgazdasági övezet (intenzív használat)

„Má-Eö” országos ökológiai hálózat mezőgazdasági övezete (extenzív használat)

„V” vízgazdálkodási övezet

- Szakácsi: „Köu-3” közúti közlekedési terület

„Má-I” általános mezőgazdasági övezet (intenzív használat)

„Má-Eö” országos ökológiai hálózat mezőgazdasági övezete (extenzív használat)

„V” vízgazdálkodási övezet

A szomszédos területek besorolása a rendezési terv szerint

- Tomor: „Má-I” általános mezőgazdasági övezet (intenzív használat)

- Lak: „Köu-3” közúti közlekedési terület

„Gksz” gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület

„Má-I” általános mezőgazdasági övezet (intenzív használat)

„Má-Eö” országos ökológiai hálózat mezőgazdasági övezete (extenzív használat)

„V” vízgazdálkodási övezet

- Szakácsi: „Köu-3” közúti közlekedési terület

„Má-I” általános mezőgazdasági övezet (intenzív használat)

„Má-Eö” országos ökológiai hálózat mezőgazdasági övezete (extenzív használat)

„V” vízgazdálkodási övezet

1. bd) ) a tervezett technológia,  tevékenység megvalósításának leírása az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadása

- A létesítendő 22 kV-os szabadvezeték hossza: 6611,9 méter a 4. mellékletben lévő létesítési tervrajzokon látható elrendezésben. A nyomvonal megoszlása a 3 településen:

Nyomvonalhossz külterületen: 	Szakácsi	3518,9 m

Lak		2742,9 m

Tomor		  319,1 m

Összesen:	6580,9 m

Nyomvonalhossz belterületen: 	Szakácsi	23,3 m

Lak		7,7 m

Összesen:	31 m

- Vezetők száma, keresztmetszete, anyaga: 3x95 mm2 AASC

- Tartószerkezetek típusa: B12-400, B12-1300, B12-1800, B12-2800, B14-800 és B14-2800 áttört gerincű betonoszlop az 4. mellékletben lévő építési rajzokon szereplő darabszám, elhelyezés és alapozás szerint.

- Érintésvédelem: védőföldelés

Az oszlopra madárvédő papucsot, vagy más madárvédelmi elemet szerelnek.

- be) a tervezett technológia, tevékenység megvalósításának leírása

A tervezett technológia: a villamos energia ellátás folyamatos biztosítása az érintett területen létesítendő építményekben.

- bf) a tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállításigényessége

A létesítmény üzemelése alatt nincs szükség teher- és személyszállításra. Az építés, valamint felhagyás idején adódó szállítással az 1. bh) pont foglalkozik.

- bg) a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések

A technológia adottsága, hogy viszonylag kevés olyan tulajdonsággal bír, aminek következtében környezetvédelmi intézkedésre, létesítményre van szükség, A tervezők azonban ezeket figyelembe vették, melyek a következők:

- A nyomvonal kijelölésnél, oszlopok létesítésénél, figyelembe vették, hogy az a lehető legrövidebb úton haladjon, ugyanakkor meghibásodás esetén az oszlopok könnyen elérhetők legyenek a közútról, Ez anyag- és energiatakarékos  megoldáshoz vezet, s  kisebb a beavatkozás a meglévő természetes adottságokba, tájképbe és az élővilágba.

- Áramütéses baleset megelőzése végett az oszlopokat figyelmeztető jelzésekkel látják el, valamint magasságkorlátozó táblákat helyeznek el.

- Szigetelőket, földeléseket alkalmaznak,

- Az élővilág védelmét szem előtt tartva szigetelt vezetékeket, madárvédő papucsot,  csatlakozókat alkalmaznak, kerülik a fák kivágását, bár  ez néhol elkerülhetetlen.

1. bh) a tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek

A létesítmény telepítésénél a következő kapcsolódó munkafázisok vannak:

- meglévő, elavult vezetékszakasz és oszlopok elbontása a 3. mellékletbe csatolt bontási rajzok szerint. A bontási munkák részletezése az 1,bh6, pontban van. A bontás  az új 22 kV-os légvezeték beüzemelése után történik, azért hogy folyamatosan tudják biztosítani az elektromos áramot az érintett területen.

A területen a kivitelezési tervdokumentációban meghatározott ütemterv szerint dolgoznak, melyet a munkavezető ismertet a dolgozókkal. Ez a következő lépésekből áll:

- nyomvonal kitűzések

- oszlopgödör ásás (új nyomvonal)

- oszlopállítások, oszlopok szerelvényezése

- vezeték felhúzása

- oszlopgödör ásás (meglévő nyomvonal)

- oszlopállítások (meglévő nyomvonal)

- oszlopok szerelvényezése

- vezeték felhúzása (új nyomvonal)

- vezeték felhúzása (meglévő nyomvonal)

- vezeték bontás

- oszlopok bontása

- tereprendezés, füvesítés,

- az eszközök, fennmaradó anyagok elszállítása.

A létesítési terv szerinti helyen tartóoszlopokat állítanak fel, melyekhez a szükséges alapot elkészítik. A munkagödör elkészítése gépi és kézi módszerrel történik. Az oszlop felállításához autódarut alkalmaznak.

Ezt követi az oszlopokra a vezetéktartó szerkezet felszerelése, Az oszlopot fel kell szerelvényezni vezetéktartó szerkezettel, oszlopkapcsolóval, madárvédelemmel, egyéb szerelvényekkel (földelés, stb,).

A területet tereprendezés után hagyják el. A hulladékok kezelése az 1.bh3. és 1.bh6. pontokban  szerepel.

Anyagfelhasználás főbb mutatóit 1.bd.) pontban ismertettük.

Felhagyásnál a következő munkákat kell elvégezni:

- Feszültségmentesítés

- Kábelek, szerelvények,  szigetelők, kereszttartók stb, leszerelése

- A keletkezett hasznosítható szerelvények, valamint hulladékok helyszínről történő elszállítása raktárba, hulladék gyűjtőhelyre / ártalmatlanítóhoz / hasznosítóhoz. (A mindenkori jogszabályi előírásokat be kell tartani.)

- Oszlopok kiásása.

- A környező területen talajegyengetés, tömörítés, vízelvezető árok helyreállítása / tisztítása, az eszközök, fennmaradó anyagok elszállítása.

Belátható időn belül nem várható a létesítmény megszüntetése, felhagyása.

1.bh2. A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés

Az egyéb gépeket is itt soroljuk fel:

| Jármű, munkagép megnevezése | Működési ideje (óra / 8óra) |
| --- | --- |
| 2 db autódaru (oszlop szállításhoz, állításhoz) | 6 x12 |
| 2 db platós tehergépkocsi (beton, törmelék, segédanyagok, szerelvények szállításához) | 3 x 30 |
| - db földmunkagép | 6 x 9 |
| 1 db földdöngölő | 4 x 9 |

Létszámigény: 12 fő

A járművek, gépek a kivitelező központjából indulnak és oda térnek vissza. Csak nappali műszak van.

Raktározás nem történik. Vízrendezés nem szükséges

1.bh3. A megvalósítás során keletkező hulladék- és szennyvízkezelés

Hulladékok kezelése

- veszélyes hulladék

Az építés helyszínén a bontás során keletkező hulladékok kezelését az 1.bh.6. pont tartalmazza.

Az építés során normál üzemmódban nem keletkezik veszélyes hulladék.

Haváriánál, káresetnél keletkezhet veszélyes hulladék.  A kivitelezést végző dolgozók amennyiben a járművek, munkagépek hidraulika-, motorolaja, üzemanyaga, fagyálló folyadéka elfolyna, azt azonnal felitatják homokkal, s a felitató anyagot, szennyezett földet vastag falú műanyagzsákba gyűjtik össze. Az összegyűjtött hulladékot az ÉMÁSZ Hálózati Kft, által megbízott kivitelező cég saját hulladékgyűjtő helyére szállítja, s azt veszélyes hulladékként kezeli tovább (zárt módon tárolják, majd elszállíttatják környezetvédelmi engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóhoz). A területre a gépek feltankolva jönnek, így ott üzemanyag tárolás, töltés nincs. Járműjavítást a helyszínen nem végeznek. A járművek, munkagépek javítását a kivitelező cég központjában vagy szakszervizben végzik, tehát az abból adódó hulladékok kezelése is ott történik.

- nem veszélyes hulladék

A helyszínen a munkafolyamatok (gödör ásás) során nem veszélyes föld hulladék keletkezik. Ennek kb. a felét a régi 22 kV-os légvezeték kiásott oszlopgödreinek a feltöltésére használják. Az gödrök feltöltését olyan helyeken végzik, ahol az új nyomvonal a régi közelében halad.

| A hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás | EWC kódszám | Tömeg (t) | Kezelés megnevezése | Helyszíne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kitermelt talaj | 17 05 04 | 32 m3 ≈ 45 tonna | lerakás | ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. Sajókazai Hulladéklerakó |

A dolgozók által termelt települési szilárd hulladék (pl: élelmiszer csomagolóanyaga) gyűjtését és elszállítását a dolgozók egyénileg oldják meg,

Szennyvízkezelés:

A 22 kV-os vezeték telepítése során technológiai szennyvíz, használt víz nem keletkezik.  A WC használatot mobil WC kihelyezésével oldják meg, amelyet a szolgáltató a legközelebbi kommunális szennyvíztelepen ürít le.

1.bh.4. az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik

A létesítmény villamos energia ellátás biztosítására, villamos energia vezetésére szolgál. A megvalósításához, felhagyásához nincs szükség energia és vízellátásra.

1.bh.5. egyéb – a bd)–bg) pontokban nem szereplő – kapcsolódó művelet

Nincsenek kapcsolódó műveletek.

1.bh.6. a telepítést megelőző bontási munkálatok ismertetése, az azok során keletkező hulladékok és a kezelésükre tervezett intézkedések, továbbá az előbbieknek az egyes környezeti elemekre gyakorolt hatásának bemutatása

- A bontandó 22 kV-os légvezeték hossza: 5945,5 m

Nyomvonalhossz külterületen:

Szakácsi	3057 m

Lak		2540,3 m

Tomor		312,7 m

Összesen:	5910 m

Nyomvonalhossz belterületen:

Szakácsi	21,6 m

Lak		13,9 m

Összesen:	35,5 m

0,4 kV-os szabadvezeték hossza: 80 m

Tartószerkezetek: B10/13: 4 db

- Szabadvezeték típusa: 3×50 mm2 AASC

- Tartószerkezet típusa: áttört gerincű vasbeton oszlop

- Szigetelők: porcelán szigetelőkből összeállított feszítőszigetelők, porcelán tartószigetelők

- Készülék: OK-2/af típusú oszlopkapcsoló

- Érintésvédelem: védőföldelés

A meglévő légvezetéket el kell bontani, az 3. mellékletbe csatolt bontási tervrajzok szerint. Bontásra kerül a légvezeték, majd oszlopokról a tartozékok leszerelése, valamint az kiásása következik.  A talajt az oszlopalapok kiásása után elegyengetik. Szükség szerint az új oszlop állításnál kitermelt talajt egy részét felhasználják.

A hulladékok az ÉMÁSZ tulajdonát képezik. A hulladékokról nyilvántartást vezetnek, átadását bizonylatolják, környezetvédelmi hatóság felé éves jelentést tesznek.

Ha a bontásnál még újrahasznosítható részek is vannak (pl: leszerelt érintkezők, faoszlopok), akkor azokat az ÉMÁSZ Telephelyére viszik, s további felhasználásig ott tárolják. A hasznosítható és nem hasznosítható anyagok elkülönítése a bontásnál derül ki. Minden bontott fémhulladékot (lebontott alumínium és vas) a begyűjtési engedéllyel rendelkező Észak-magyarországi MÉH Zrt telepeinek adják át. A nem hasznosítható, nem veszélyes építési hulladékot (betonhulladékot) környezetvédelmi engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba szállítják (jelen esetben: ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.  Sajókazai  Hulladéklerakó) szállítójegyes leadással.  A bontásnál keletkező veszélyes hulladékot (kátránnyal / faanyagvédőszerrel kezelt faoszlop hulladék) a telephelyre viszik, gyűjtik, majd onnan környezetvédelmi engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

Részletesen a hulladékok mennyisége:

| Hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás | Azonosító kódszám | Tömeg (t) |
| --- | --- | --- |
| Betontörmelék | 17 01 01 | 137,9 |
| Ásványi eredetű építőanyag-hulladék | 17 09 04 | 1,505 |
| Különféle vasak és acélok | 16 02 16 | 2,548 |
| Csupasz légvezeték | 16 02 16 | 2,426 |

Előbbi hulladékok egyes környezeti elemekre gyakorolt hatásának bemutatása

A bontással érintett területről a hulladékok elszállításra kerülnek, ott a környezet elemeire hatást nem gyakorolnak. A tevékenység jellegéből adódóan egy részük hasznosítható, így nem terhelik a környezetet. A lerakásra kerülő beton hulladék, porcelán szigetelő hulladék ( ásványi eredetű építőanyag-hulladék) környezetvédelmi követelményeknek megfelelően működő lerakóba kerül, így nem fogja a környezet elemeit terhelni.

1.bi)  Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi referencia

Magyarországon nem alkalmaznak új technológiát,

1.bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani

Az előző pontokra vonatkozóan nincs bizonytalanság, nincs kockázati tényező. A villamos energia fogyasztás és terület beépítése alapján került a 22 kV-os légvezeték megtervezésre. A távvezetéket fokozott biztonsággal szerelik a terv szerint.  A felsorolt adatoktól való eltérés csak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság által kiadott engedélyével lehetséges, melyet nem kívánnak alkalmazni.

1.bk) a telepítési hely lehatárolása térképen és a településrendezési tervekben  megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglévő vagy – a településrendezési tervekben szereplő – tervezett terület-felhasználási módokat

A létesítmény Tomor, Lak, Szakácsi község területére esik. (lásd: 1 mellékletben lévő térkép)

A telepítés helyét 4.mellékletben lévő kiviteli rajzok részletesen tartalmazzák. Az 1. mellékletben lévő térképen a létesítmény területét és hatásterületet jelöltük.

Az igénybevett terület a rendezési terv szerint

- Tomor: „Má-I” általános mezőgazdasági övezet (intenzív használat)

- Lak: „Köu-3” közúti közlekedési terület

„Má-I” általános mezőgazdasági övezet (intenzív használat)

„Má-Eö” országos ökológiai hálózat mezőgazdasági övezete (extenzív használat)

„V” vízgazdálkodási övezet

- Szakácsi: „Köu-3” közúti közlekedési terület

„Má-I” általános mezőgazdasági övezet (intenzív használat)

„Má-Eö” országos ökológiai hálózat mezőgazdasági övezete (extenzív használat)

„V” vízgazdálkodási övezet

A szomszédos területek besorolása a rendezési terv szerint

- Tomor: „Má-I” általános mezőgazdasági övezet (intenzív használat)

- Lak: „Köu-3” közúti közlekedési terület

„Gksz” gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület

„Má-I” általános mezőgazdasági övezet (intenzív használat)

„Má-Eö” országos ökológiai hálózat mezőgazdasági övezete (extenzív használat)

„V” vízgazdálkodási övezet

- Szakácsi: „Köu-3” közúti közlekedési terület

„Má-I” általános mezőgazdasági övezet (intenzív használat)

„Má-Eö” országos ökológiai hálózat mezőgazdasági övezete (extenzív használat)

„V” vízgazdálkodási övezet

Rendezési tervek a 2. mellékletben találhatók.

1.bl) a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a településrendezési eszközök módosítását

Településrendezési terv módosítására a beruházás miatt nincs szükség,

1.bn) vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység társadalmi-gazdasági előnyeinek bemutatása, költség-haszon elemzés alapján: kimarad, nem értelmezhető

Nincs vizekbe történő beavatkozás. A 22 kV-os légvezeték keresztezi a Laki-patakot és a Vadász-patakot. Azonban az tartóoszlopok elhelyezése olyan, hogy az nem jelent beavatkozást az említett időszakos folyóvizekbe.

1.bm) nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1, vagy a 3, számú melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket,

A tervező által közölt információk szerint a beruházó csak az előzetes vizsgálat tárgyát képező 6611,9 méter hosszú 22 kV-os légvezetéket akarja kivitelezni. A tervezett 22 kV-os légvezeték megvalósítása nem minősül összetartozó tevékenységnek, mivel a közeljövőben sem a telepítési ingatlanokon, sem a szomszédos ingatlanokon nem terveznek bővítést. Előbbiek miatt a tevékenység az 1. vagy 3. melléklet szerinti küszöbértékeket nem éri el.

1.c.) A számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását

A telepítési hely adott, a tervező figyelembe vette a már meglévő 22 kV-os légvezeték nyomvonalát, fogyasztói igényeket. A településen a villamos energia ellátás érdekében infrastruktúra fejlesztésként kell a rekonstrukciót megvalósítani.

1.d.) Nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során figyelembe vett környezeti szempontok, feltárt környezeti hatások összegzése

A nyomvonal továbbvezetésére a közeljövőben nincs szükség,

1.e.)  Az 1.b.) pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6, § (2) bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel

Az ismertetett és beruházó által elfogadott terv - minden szempontból -  optimális változat, mely a környezetet minimális mértékben terheli a telepítés időszakában (bővebben az 1,f,) pontban),

A hálózat korszerű kompozit feszítőszigetelőkkel, és az üzemeltetési tapasztalat szerinti nagy megbízhatóságú porcelán tartószigetelőkkel került megtervezésre, amelyeknél a meghibásodás valószínűsége csekély.

A létesítmény tartószerkezetei, készülékei jó állapotát tervszerű karbantartással, időszakonkénti vizuális ellenőrzéssel és soron kívüli hibaelhárítással fogják biztosítani.

Üzemzavarok esetén a beépített védelmi berendezések biztosítják a meghibásodások kialakulásának elkerülését.

1.f.)   a tevékenység telepítése, működése, felhagyása során az egyes környezeti elemekre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, figyelembe véve a c)pontban leírt befolyásoló tényezőket is, különösen

1 fa) a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél annak becslése is, hogy a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg a telepítés következtében, beleértve az éghajlatváltozást

A 22 kV-os légvezeték belterületen halad keresztül, melynek funkcióját, állapotát, használatát nem változtatja meg a beruházás.

- Természetvédelmi szempontból a létesítmény hatása sem a telepítés, sem az üzemeltetés alatt - nem minősül jelentősnek, a meglévő állapotot nem befolyásolja negatívan.

„A tervezett 22 kV-os szabad vezeték bontása Szakácsi község határában 3.057 m, Lak község határában 2.540,3 m, Tomor község határában 312,7 m, összesen: 5.910 m hosszban, ezen belül a lakott területen Szakácsi községben 21,6 m, Lak községben 13,9 m, összesen 35,5 m szakaszon érinti a települések belterületét.

A bontásra kerülő nyomvonal legeltetett száraz gyepet, a Vadász-patakot kísérő ártéri erdőt és nedves rétet, száraz bokorerdőt, leghosszabb szakaszon mezőgazdasági hasznosítású területeket érint.

A tervezett 22 kV-os szabad vezeték építése Szakácsi község határában 3.518,9 m, Lak község határában 2.742,9 m, Tomor község határában 319,1 m, összesen: 6.580,9 m hosszban, ezen belül a lakott területen Szakácsi községben 23,3 m, Lak községben 7,7 m, összesen 31,0 m szakaszon érinti a települések belterületét.

Az új nyomvonal hosszú szakaszon, Szakácsi és Lak települések között a közút mellett, azzal párhuzamosan vezetve száraz gyepet és mezőgazdasági területet (gyep, szántó, gyümölcsös) érint. Szakácsi határában a tervezett vezeték meghagyja, azt elkerülve a magányos lucfenyő alatti kőkeresztet, mint tájképi értéket. Elkerülhető és meghagyandó Lak község határában az útrézsűben élő időskorú vadkörtefa, esetleg a belógó és zavaró oldalágaiból le lehet vágni.

A táblázatban ismertetett növényfajok közül a természetes állapotra utalók közül dominánsak a kísérő fajok (12,0%), majd a társulásalkotó fajok (7,0) és végül a pionír fajok (1,0%).

A degradációra utaló fajok közül dominánsak a gyomfajok (54,0%), majd a zavarástűrő fajok követik (23,0%), és végül a gazdasági növényfajok (3,0%).

Nem található a vizsgált területen unikális, fokozottan védett, védett, és adventív faj.

A felmérés időpontjában az állatfajok szaporodása befejeződött, de a madárfajok vonulása még nem kezdődött el. Az előforduló állatfajok a fás és gyomnövényekkel fedett területen és a levegőben tartózkodtak. Az állatfajok faj és egyedszáma jelentős, mert a vizsgált terület ki-terjedése, átalakított környezet ellenére gazdagnak mondható. A Vadász-patak völgye madárvonulási útvonal, telepesen fészkelő madárfajok fészektelepét nem találtam. A meglevő és bontásra kerülő légvezeték oszlopain,fehér gólya (Ciconia ciconia) fészek nincs, a vonulási út-vonal miatt javaslom szigetelő papucsok felszerelését.

A vizsgált területen jelenleg meglevő és bontásra kerülő vezetékszakasz áthelyezése a közút mellé épített, átalakított környezetbe, javítja a táj képét. Fontos szempont, hogy az áthelyezett vezeték, annak oszlopai megközelítése, a javítás és karbantartás nedves időben sem jár taposással.

A környezet az emberi tevékenység hatására, átalakított táj, ennek növény és állatvilágával együtt. A Természetvédelmi Információs Rendszer Közönségszolgálati Modul adatai alapján a területről és tágabb környezetéről, megállapítottam, hogy nem áll természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000 hálózatnak. Mint „ökológiai folyosó (Vadász-patak árterülete és befolyói) része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak.”

E megállapításokat alátámasztó ökológiai felmérést az 5. mellékletbe csatoljuk.

- A tervezett beruházás tájképre gyakorolt hatása nem minősül jelentősnek, a tájhasználatot nem befolyásolja negatívan, sőt egyes szakaszon javítja, a település illetve a táj képébe beillik, azt nem változtatja meg. Az 5. melléklet tájképre vonatkozó megállapítása a következő:

„A vizsgált területen jelenleg meglevő és bontásra kerülő vezetékszakasz áthelyezése a közút mellé épített, átalakított környezetbe, javítja a táj képét. Fontos szempont, hogy az áthelyezett vezeték, annak oszlopai megközelítése, a javítás és karbantartás nedves időben sem jár taposással.

A környezet az emberi tevékenység hatására, átalakított táj, ennek növény és állatvilágával együtt. Az emberi tevékenység következtében évszázadok óta átalakított táj, annak növény és állatvilága változatlan, ebből következtetve a táj képében sem történt változás, maradt az ember által kialakított (átalakított) kultúrtáj.”

A továbbiakban a létesítmény telepítését, működését és a felhagyást külön választva elemezzük a környezetre gyakorolt hatást, amely a következőkben nyilvánul meg:

Telepítési szakasz:

- Levegőtisztaság-védelmi szempontból a telepítés során a szállítójárművek, munkagépek által kibocsátott kipufogógáz kibocsátás jelent terhelést a levegőre.  A telepítés kb, 30 munkanapot vesz igénybe úgy, hogy nappali 8 órás műszakban dolgoznak a területen. A gépjárművek és munkagépek általában nem egyszerre működnek és működési idejük kevesebb, mint napi 8 óra.   Az 1,bh,) pontban ismertetett üzemórából kiindulva kijelenthető, hogy a kipufogógáz által okozott terhelések  olyan kismértékűek,   hogy várhatóan nem okoznak majd észlelhető változást a levegő légszennyezőanyag tartalmában.

- Zaj- és rezgésvédelemi szempontból a környezetre gyakorolt hatás nem jelentős,

A kivitelezés kb, 30 munkanap tart, nappali órákban (délelőttös műszak kb, 7-től 15 óráig) úgy, hogy a gépek szakaszosan és nem egyszerre dolgoznak. A településrendezési tervek szerint a 22 kV-os légvezeték külterületen épül. Szakácsi területén a vezeték a Kossuth utcai házak mögötti területen halad, csak a biztonsági területe érinti a lakóingatlanokat.

A legközelebbi védendő családi ház kb. 100 méterre van a mögötte lévő oszloptól, úgy, hogy annak lakó szobái az utcafrontra néznek, a vezeték felé kamrák, tárolók vannak.

A telepítésnél tehergépkocsival kiszállítják a szükséges anyagot, gépi és kézi módszerrel kiássák az alapot, majd az autós daruval felállítják az oszlopot és alapozzák. Végül az oszlopok környékét rendezik, tömörítik a talajt, illetve elszállítják a fölösleges földet.

A munkavégzés során az oszlopállítás jár a legnagyobb zajhatással, mivel az oszlop felállítás teljes időtartama alatt járatni kell az autódaru motorját. A hatásterület számítást erre a gép által okozott terhelésre számítjuk ki. Az oszlopok helyét a 4. mellékletben szereplő tervrajz szerinti helyeken állítják fel. Egy oszlop állítása kb 3 órát vesz igénybe. Ugyancsak zajhatással jár a többi már meglévő oszlopra történő vezeték és egyéb szerelvények szerelése, Ezek időtartama kb, 2-4 óra oszloponként.

A gépek üzemideje az 1,bh,) pontban ismertetett.

A tehergépjármű és személyszállító jármű mozgó pontforrás, közlekedési zajterhelést okoz. Az 1 - 1 db jármű néhány perces zajkibocsátása elhanyagolható zajterhelést jelent a már meglévő forgalom által okozott zajterheléshez képest.

A kivitelezés közút mentén, mezőgazdasági területeken és vízgazdálkodási területen (patak parton) történik.   Egy-egy szakaszon kevesebb, mint 1 hónapig tart csak nappali időszakban. A hatásterület lehatárolásánál a 27/2008.(XII.3.) KvVM rendelet 2. melléklet szerint az 1 hónap vagy kevesebb építési munka időtartamra üdülő területen  L TH = 60 dB értéket kell alapul venni. A kivitelezés után fenti táblázatban felsorolt gépek nem fognak községek területén üzemelni, nem lesz zajhatás.

- Zajvédelmi szempontú hatásterület meghatározása számítással

A hatásterület számításánál abból indulunk ki, hogy az autósdarut úgy tekintjük, mint pontszerű zajforrás, mely szabad térben helyezkedik el, s az általa kibocsátott hang gömbhullámként terjed. A hatásterületének határát a következő képlettel számoljuk:

Lp  = LW + 10 lg D -  20 lg r – 11

ahol:

- LW  az  autósdaru  hangteljesítményszintje max, 101 dB lehet a 29/2001, (XII, 23,) KöM-GM rendelet 1, melléklete szerint ( előbbi értéket azért választjuk, mert a  daru gépkönyve nem áll rendelkezésünkre )

- az irányítási tényező: D = 2, mert a zajforrás félgömb felületen sugároz,

-  r = a hatásterület határa a géptől, mint középponttól számítva

- Lp  =  r távolságra a hangnyomásszint, jelen esetben

Mezőgazdasági területen az L p = 60 dB nappali hatásterület határára hangnyomásszint értéke.

Előbbi értéket meghatározza a  284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 6, § (1) bek., mely szerint

„A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:…

d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel”

előbbi képletbe behelyettesítve:

- 60 =101+10 lg 2 – 20 lg r - 11
r =  44,7  m nappal a zajvédelmi szempontú hatásterület határára az oszloptól számítva a közlekedési , mezőgazdasági és vízgazdálkodási területen.

- A lakóházakat érő környezeti zajterhelés

- A legközelebbi lakóházak a Szakácsi Kossuth utcai lakóházak, melyek a hatásterületen kívül esnek.

- Talajvédelmi szempontból a telepítési szakasz jelentéktelen hatással van a termőföldre, mintegy 34 m2-en, az oszlopok által elfoglalt területen véglegesen megváltozik a terület funkciója.

A 6. mellékletben szereplő talajvédelmi terv tartalmazza az egyes területeken állított oszlopok  számát, a földkitermelési és elszállítási adatokat.  Az építés alatt ideiglenesen a nyomvonalon kb. 3 m széles taposási nyomvonal keletkezik, mivel a járművek, autósdaru a területre behajt. A taposási nyomvonalat talajmechanikai eszközökkel megszüntetik, a termőképességet visszaállítják.

- A felszíni és felszín alatti vízre normál körülmények között nincs hatással a telepítés, hatásterület nem értelmezhető.

A légvezeték Lak területén az időszakos vízfolyású Laki-patakot (más néven Mánta-patakot), Szakácsi területén a Vadász-patakot (más néven Irota-patakot) keresztezi. Mindkét patakmeder és a feszítő oszlopok közötti távolsága 40-50 méterre van.

A községekben felszín alatti ivóvízkút van.

A 27/2004.(XII.25.) KvVM r. melléklete szerint felszín alatti víz állapota szempontjából Lak és Tomor községe területe érzékeny vízminőség-védelmi felszín alatti terület, Szakácsi területe érzékeny valamint fokozottan érzékeny vízminőség-védelmi felszín alatti terület.

A kivitelezés normál körülmények között nem szennyezheti a felszíni és felszín alatti vízkészletet. Az esetleg előforduló meghibásodások, káresetek során a felszíni és felszín alatti víz, valamint a talaj védelme érdekében, amennyiben veszélyes anyag folyna el, azt azonnal össze kell gyűjteni (időjárástól függetlenül !). Ezáltal megakadályozható a talaj, talajvíz szennyezése, valamint az út menti csapadékvíz elvezető árokban esetleg jelenlévő felszíni víz szennyezése. A kivitelezést végző dolgozók amennyiben a járművek, munkagépek hidraulika-, motorolaja, üzemanyaga, fagyálló folyadéka elfolyna, azt azonnal felitatják homokkal, s a felitató anyagot, szennyezett földet vastag falú műanyagzsákba gyűjtik össze. Az összegyűjtött hulladékot az ÉMÁSZ Hálózati Kft, által megbízott kivitelező cég saját hulladékgyűjtő helyére szállítja, s azt veszélyes hulladékként kezeli tovább (zárt módon tárolják, majd elszállíttatják környezetvédelmi engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóhoz).  A területre a gépek feltankolva jönnek, így ott üzemanyag tárolás, töltés nincs. Járműjavítást a helyszínen nem végeznek. A kivitelezést úgy végzik, hogy a csapadékvíz elvezető árokba nem helyeznek el - még időszakosan se -  föld hulladékot.

A tevékenység során nem képződik technológiai szennyvíz, A WC használatot mobil WC kihelyezésével oldják meg, amelyet a szolgáltató a legközelebbi kommunális szennyvíztelepen ürít le.

- Hulladékok kezelése

- Lásd a 1.bh)3. szakaszban.

Üzemelési szakasz:

- A létesítmény üzemelése során nem bocsát ki légszennyező anyagokat a légtérbe, szennyező pontforrásnak nem minősül, hatásterület nem értelmezhető.

- A zajvédelmi hatásterület nem értelmezhető, nincs zajforrása a létesítménynek.

- Talajvédelmi hatásterület 34 m2, mivel az oszlopok által elfoglalt területen véglegesen megváltozik a terület funkciója.

- A létesítmény üzemelése során nincs szükség víz felhasználásra, nem bocsát ki szennyvizet. A felszíni és felszín alatti vízvédelmi szempontú hatásterület nem értelmezhető.

- Hulladékgazdálkodási szempontból a létesítmény üzemelése során nem keletkezik hulladék. Karbantartásnál keletkezhet hulladék (szigetelő, kapcsoló csere, stb,), melyek az  ÉMÁSZ Hálózati Kft, Miskolci Régióközpontba szállítanak, s ott a környezetvédelmi jogszabályok előírásai szerint kezelik tovább azokat.

- A villamos berendezések által gerjesztett elektromágneses tér és sugárzás minimális,    nem okoznak mérhető változást a környezetre és nem indítanak el hatásfolyamatokat.

Felhagyás  szakasza:

Belátható időn belül erre nem kerül sor, de a bontásból származó hulladékokat, az akkori előírásoknak megfelelően kezelik majd.

1.fb.) a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is körül kell határolni

Az előbbi 1.fa.) pontban részleteztük a hatásfolyamatokat, hatásterületeket az 1. mellékletben lévő térképen ábrázoltuk.

Összefoglalva a következőkben adjuk meg:

| Környezeti hatások |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Telepítés | Működés | Felhagyás |
| Levegőtisztaság-védelem | Járművek közlekedése, építési anyagok, berendezések helyszínre szállítása Hatása elhanyagolható,. | Bejelentés köteles pont és diffúz források nem létesülnek. Hatás: nincs, hatásterület nem értelmezhető. | Járművek közlekedése, bontási anyagok, berendezések helyszínre szállítása Hatása elhanyagolható. |
| Zajvédelem | A járművek, autósdaru zajkibocsátása a lakóterületet nem érinti. A hatásterület az 1 mellékletben lévő térképen jelölt, Hatása: elhanyagolható. | Zajkibocsátás nincs, Hatás nincs, hatásterület nem értelmezhető. | A járművek, autósdaru zajkibocsátása a lakóterületet nem érinti. Hatása: elhanyagolható |
| Vízvédelem | Járművekből káreset miatt kijutó olajat, fagyálló folyadékot felitatják, kezelőnek adják át juttatják. Hatás: nincs, hatásterület nem értelmezhető. | Vízfelhasználás, szennyvíz keletkezés nincs, így a felszíni és felszín alatti vízre nincs hatással a létesítmény. Hatásterület nem értelmezhető. | Járművekből káreset miatt kijutó olajat, fagyálló folyadékot felitatják, kezelőnek adják át juttatják. Hatás: nincs, hatásterület nem értelmezhető. |
| Talajvédelem | Talajvédelmi hatásterület 34 m2, mivel az oszlopok által elfoglalt területen véglegesen megváltozik a terület funkciója. Hatása: elhanyagolható. | Talajvédelmi hatásterület 34 m2. Hatása: elhanyagolható. | A termőföldön termőképességét vissza kell állítani. Az oszlopgödröket be kell tömedékelni, taposási nyomot meg kell szüntetni, akkor nem lesz hatásterület. |
| Hulladékok keletkezése | A kitermelt földet a felszámolásra kerülő légvezeték oszlopok alapgödrének feltöltésére használják, s csak a felesleget (kb. 32 m3) szállítják ártalmatlanításra vagy hasznosításra a legközelebbi kezelőhöz viszik. Hatás: nincs, hatásterület nem a vizsgált területen keletkezik, | A karbantartás során keletkező hulladékokat elszállítják. Hatás: nincs, nem a vizsgált területen keletkezik… | A szelektíven gyűjtött –vezeték, tartóoszlop hulladékot, a bontást végző telephelyére beviszik és onnan hasznosítónak adják át. Hatás: nincs, hatásterület nem a vizsgált területen keletkezik. |
| Élővilág, táj | Élővilágra, tájra gyakorolt hatás jelentéktelen. | Élővilágra, tájra gyakorolt hatás jelentéktelen. | Élővilágra, tájra gyakorolt hatás jelentéktelen. |

1.fc) az 1. fb) pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel

A területhasználat nem fog változni, Lényeges demográfiai adatváltozás nem fog bekövetkezni. A tevékenység során természet- és tájvédelmi levegő- és zajvédelmi-, hulladékgazdálkodási, valamint víz- és talajvédelmi szempontból nem lépnek fel környezeti állapotváltozások, tehát a beruházás nem okoz jelentős környezeti hatást.

1. fd) a védett természeti területet, barlangot, Natura 2000 területet, és a terület természetvédelmi státuszától függetlenül a védett fajokat érintő hatások ismertetése

A Természetvédelmi Információs Rendszer Közönségszolgálati Modul adatai alapján a terület és tágabb környezete nem áll természetvédelmi oltalom alatt, nem része a Natura 2000 hálózatnak. Mint „ökológiai folyosó” (Vadász-patak árterülete és befolyói) része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak. A védett fajokat érintő hatásokat az 5. mellékletben szereplő leírás tartalmazza.

1. fe) a tájra (a táj szerkezetére, használatára, jellegére és a tájképre) gyakorolt hatások ismertetése

Az 5. melléklet megállapítása szerint:

„A vizsgált területen jelenleg meglevő és bontásra kerülő vezetékszakasz áthelyezése a közút mellé épített, átalakított környezetbe, javítja a táj képét. Fontos szempont, hogy az áthelyezett vezeték, annak oszlopai megközelítése, a javítás és karbantartás nedves időben sem jár taposással.

A környezet az emberi tevékenység hatására, átalakított táj, ennek növény és állatvilágával együtt. Az emberi tevékenység következtében évszázadok óta átalakított táj, annak növény és állatvilága változatlan, ebből következtetve a táj képében sem történt változás, maradt az ember által kialakított (átalakított) kultúrtáj.”

1. ff) a felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló területeket érintő hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével

A létesítmény kivitelezése-felhagyása valamint üzemelése alatt nincs hatással a felszíni felszín alatti víztestekre, nem esik ivóvízkivételre kijelölt vagy megkülönböztetett védelem alatt álló területre.

1.g) az 1.f) pont ff) alpontja alapján azonosított – a vizek állapotromlását okozó – kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések

A kivitelezés során fokozottan ügyelni kell, hogy az esetleg előforduló káresetek során amennyiben veszélyes anyag folyna el, azt azonnal össze kell gyűjteni (időjárástól függetlenül), s ezáltal megakadályozható a talaj, talajvíz szennyezése.

1.h) az éghajlatváltozással összefüggésben

1.ha) a b) pontban számításba vett változatoknak az éghajlatváltozással szembeni érzékenységére vonatkozó elemzése (a továbbiakban: érzékenységelemzés)

Az előzetes vizsgálat tárgyát képező tevékenység: meglévő légvezeték bontás, valamint új szakasz létesítés, azaz egyetlen változat áll fenn, mely nem okoz olyan hatást, amire az éghajlatváltozás érzékenyen reagálna. A tevékenység során jelentéktelen mennyiségű üvegházhatást eredményező kipufogógáz kibocsátás történik a járművek üzemeltetése miatt. (A munka 4 napig tart, melyeken a járművek napi 2 - 4 órát üzemelnek.) A környezeti tényezők változása nem mutatható ki.

1.hb) a telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése

Nem értelmezhető.

1.hc) az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése

A tevékenység olyan jelentéktelen volumenű, hogy az éghajlati tényezőkre nincs hatással.

1,hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában készített kockázatértékelés

Nem szükséges, előbbiek miatt.

1.he) a tervezett tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás bemutatása

Nem értelmezhető.

1.hf) annak bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére

Nem értelmezhető.

1.hg) az 1. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén számszerűen be kell mutatni az egyes üvegházhatású gázok várható éves kibocsátását tonnában kifejezve

A tevékenység nem az 1. mellékletbe tartozik.

1.i) a megalapozó információk bemutatása

Előbbi pontokban leírtak a tevékenység leírásán, annak volumenén alapulnak.

- Kimarad, a tevékenység nem tartozik a 314/2005(XII,25, Korm, rendelet 2, mellékletbe

3.) Az engedélykérő azonosító adatai

Lásd a dokumentáció elején,

3.b.) Adatok, amelyek államtitoknak, szolgálati titoknak minősülnek, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képeznek

A dokumentáció és mellékletei nem titkosak.

3.c.) A tevékenység során alkalmazandó technológia, felhasználandó anyagok és előállítandó termék környezetvédelmi minősítése korábban már megtörtént, a vonatkozó minősítési okiratot (okiratokat) csatolni kell

A technológia nem minősített.

3.d.) Országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége

Nincs országhatáron átterjedő környezeti hatás.

3.e.) Kimarad, a tevékenység nem tartozik erdő igénybevételével járó beruházáshoz