Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.

Kazincbarcika

ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ

Hernádkak térségében tervezett ivóvízvezeték rekonstrukciójához

Készítette:

|  | MENDIKÁS MÉRNÖKI KÖRNYEZETVÉDELMI KFT. Miskolc, Kazinczy u.28. |  |
| --- | --- | --- |

Mezei Gábor					Fülöp Miklós

ügyvezető					témafelelős

Miskolc, 2016. november

Felelősségvállalási nyilatkozat

Tárgy: Hernádkak térségében tervezett ivóvízvezeték rekonstrukciója

Tárgyi előzetes vizsgálati dokumentáció készítője a MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.). Mint a Társaság ügyvezetője, ezúton nyilatkozom, hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban foglalt adatok valódiságáért és az azokból nyert információk megfelelőségéért, valamint a dokumentumban szereplő meghatározások szakmaiságáért Társaságunk teljes körű felelősséget vállal.

Miskolc, 2016. november 07.

Mezei Gábor

ügyvezető

Tartalom

Felelősségvállalási nyilatkozat	2

1. Előzmények, a dokumentáció készítője	5

1.1. A tervezett tevékenység célja	5

1.2. Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője	6

2. A tervezett tevékenység számításba vett változatainak alapadatai, minősített adatok	7

2.1. A tevékenység volumene	8

2.2. A működés megkezdésének várható időpontja, időtartama, a kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása	8

2.3. A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településfejlesztési tervben rögzített módja	8

2.4. A tevékenység megvalósításához szükséges és az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye	9

2.5. A tervezett technológia, tevékenység megvalósításának leírása az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadásával	10

2.6. A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállításigényessége	13

2.7. A már tervbe vett környezetvédelmi intézkedések és létesítmények	13

2.8. A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek	20

3. A tevékenység számításba vett változatának összefüggése olyan korábbi terület- vagy településfejlesztési, rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását	22

4. A tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése	22

5. A hatótényezők várható mértékének előzetes becslése	23

5.1. Az építési fázis hatásfolyamatai	23

5.2. Működési fázis hatásfolyamatai	24

6. A környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése	24

6.1. Földtani közeg, talaj	24

6.2. Felszíni és felszín alatti vizek	32

6.3. Élővilág, táj	40

6.4. Levegő	42

6.4.1. Építési fázis	43

6.4.2. Üzemelési fázis	45

6.5. Zajvédelem	45

6.5.1. A hatásterület kiterjedése	45

6.5.2. A tevékenység megvalósítása nélkül fennálló környezeti állapot	46

6.5.3. A tevékenység hatása a környezeti állapotra	46

6.6. Hulladékgazdálkodás	51

6.6.1. Létesítés	51

6.6.2. Üzemelés	51

6.7. A hatásterület kiterjedése	51

6.8. A hatásterület környezeti állapota	52

MELLÉKLETEK

1. melléklet:			Szakértői engedélyek másolata

2. melléklet:			Átnézetes helyszínrajz

3. melléklet:			Részletes helyszínrajz

4. melléklet:			Településrendezési terv térkép

1. Előzmények, a dokumentáció készítője

1.1. A tervezett tevékenység célja

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.) Hernádkak térségében ivóvízvezeték rekonstrukciót tervez. Az új nyomvonal az eredeti mellé kerül és keresztezi a Hernád folyó medrét. A mederkeresztezés irányított fúrással és nyílt árkos gépi földmunkával valósul meg.

A két akna között ikervezeték lett lefektetve a biztonság miatt. A meglévő vezeték DN 250 acélcső, a tervezett Dk 250 KPE.

A Hernád két partján meglévő aknák között tervezik kicserélni a vezetéket. A Hernádkak felőli aknában az árvízvédelmi fejlesztések miatt már ki lett cserélve a vezeték a szerelvényekkel együtt.

A tervezett vezetékcsere nyomvonala érinti az Önkormányzat tulajdonában lévő Hernádkak hrsz 285 és 040/1 ingatlanokat, a Magyar Állam tulajdonában és az ÉVIZIG kezelésében lévő Hernádkak hrsz 043 ingatlant, valamint a Hernádkak hrsz 046/2 ingatlant, amely állami és magántulajdon is.

A 040/1, 043 és a 046/2 ingatlan Natura 2000-es terület.

A beruházás célja a terület biztonságosabb ivóvíz ellátásának megvalósítása.

A tervezett munkálatok során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

A tervezett vezetékek anyaga és hossza: Dk 250 KPE/129,1 fm.

A két akna között az irányított fúrást 2 szakaszra célszerű bontani.

- A 0+047 m szelvényben alakítanák ki az indítógödröt. Az indítógödörtől fúrnák át a Dk 250-es csővezetékeket a 2. csomópont fogadógödréig. A fogadógödör és az akna között ki kell ásni a vezeték helyét, az akna rézsűjét el kell bontani a terméskő burkolattal együtt, amit a munka végén eredetivel megegyező állapotban helyre kell állítani. Az aknában ki kell cserélni a tolózárakat és a szerelési közdarabokat, a fal áttörésével kicserélni a vezetékeket. Az aknát vissza kell falazni és vízzáróságáról gondoskodni.

- Az indítógödörtől Dk 315 KPE vezetékeket kell fúrni a 4. csomópontban lévő fogadógödörig. Ezek lesznek a folyó alatti védőcsövek, amibe behúzásra kerülnek a haszoncsövek. A Hernád medre alatt a mélyponton is meg kell lenni 3 m takarásnak. A fogadógödör előírt távolsága a mederéltől 6 m, de célszerű nagyobbat tartani, mert ezen a parton valamikor kőművel védekeztek a mederelfajulás ellen. Az akna és a fogadógödör között itt is ki kell ásni a munkaárkot. A már régebben kicserélt vezetékek végpontja az akna külső falától 1 m-re található, ehhez kell csatlakozni.

A munkaárkokat és gödröket fás növényzet nélküli területen kell kialakítani.

A tervezett munkálatok rajzai a 2. és a 3. mellékleten láthatók.

1.2. Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. mellékletében („79. Ivóvíz- távvezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) védett természeti területen, NATURA 2000 területen, barlang védőövezetén”) szerepel, így a környezetvédelmi felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. A környezetvédelmi felügyelőség megalapozott döntésének meghozatalához szükséges elkészíteni és benyújtani jelen elővizsgálati dokumentációt.

A kivitelezési munkálatok tervezője az ÉRV ZRt. Beruházási és Beszerzési Osztálya az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésével a MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft.-t bízta meg. Társaságunk rendelkezik a munkavégzéshez előírt akkreditációkkal, amelyeknek adatai az alábbiak:

- Környezetvédelmi szakértői tevékenység (SZKV) hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem, víz- és földtani közeg védelem, zaj- és rezgésvédelem szakterületekre

Kiadója: B.-A.-Z. Megyei Mérnöki Kamara

Száma: 440/2012

Érv. ideje: visszavonásig érvényes

- Hulladékgazdálkodási szakértő (SZKV-1.1.)

Kiadója: B.-A.-Z. Megyei Mérnöki Kamara

Száma: 85/2/05/2014

Érv. ideje: határozatlan ideig érvényes

- Víz- és földtani közeg védelmi szakértő (SZKV-1.3.)

Kiadója: B.-A.-Z. Megyei Mérnöki Kamara

Száma: 86/2/05/2014

Érv. ideje: határozatlan ideig érvényes

- Zaj- és rezgésvédelmi szakértő (SZKV-1.4.)

Kiadója: B.-A.-Z. Megyei Mérnöki Kamara

Száma: 87/2/05/2014

Érv. ideje: határozatlan ideig érvényes

Az EVD ökológiai fejezetét alvállalkozónk Mesterházy Attila készítette el, a NATURA 2000 hatásbecslésre vonatkozó szabályok szerint. Akkreditációs adatai az alábbiak:

- Természetvédelmi szakértői tevékenység (SZTV) élővilágvédelem szakterületre

Kiadója: OKTVF  Főigazgató

Száma: SZ-0060/2012.

Érv. ideje: visszavonásig érvényes

Az engedélyek másolatai a mellékletek között találhatóak.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése során az ÉRV ZRt. által rendelkezésünkre bocsátott tervanyagok jelentették az alapadatokat.

2. A tervezett tevékenység számításba vett változatainak alapadatai, minősített adatok

A tervezett tevékenység megvalósítása során más telepítési, technológiai vagy egyéb alternatívákkal nem számolunk, hiszen a terület ivóvíz ellátásának biztonsága indokolttá teszi az új vezeték létesítését, amely más módon, vagy helyen nem valósítható meg. A tervezett tevékenység alapadatait jelen fejezetben mutatjuk be.

A tervezett vezetékek anyaga és hossza: Dk 250 KPE 129,1 fm.

A két akna között az irányított fúrást 2 szakaszra célszerű bontani.

- A 0+047 m szelvényben alakítanák ki az indítógödröt. Az indítógödörtől fúrnák át Dk 250-es csővezetékeket a 2. csomópont fogadógödréig. A fogadógödör és az akna között ki kell ásni a vezeték helyét, az akna rézsűjét el kell bontani a terméskő burkolattal együtt, amit a munka végén eredetivel megegyező állapotban helyre kell állítani. Az aknában ki kell cserélni a tolózárakat és a szerelési közdarabokat, a fal áttörésével kicserélni a vezetékeket. Az aknát vissza kell falazni és vízzáróságáról gondoskodni.

- Az indítógödörtől Dk 315 KPE vezetékeket kell fúrni a 4. csomópontban lévő fogadógödörig. Ezek lesznek a folyó alatti védőcsövek, amibe behúzásra kerülnek a haszoncsövek. A Hernád medre alatt a mélyponton is meg kell lenni 3 m takarásnak. A fogadógödör előírt távolsága a mederéltől 6 m, de célszerű nagyobbat tartani, mert ezen a parton valamikor kőművel védekeztek a mederelfajulás ellen. Az akna és a fogadógödör között itt is ki kell ásni a munkaárkot. A már régebben kicserélt vezetékek végpontja az akna külső falától 1 m-re található, ehhez kell csatlakozni.

A munkaárkokat és gödröket fás növényzet nélküli területen kell kialakítani.

Kivitelezés

Közművek a munkaterületen nem találhatóak. A közmű nélküli területeken a földmunka géppel végezhető.

A munkaárkot hézagos dúcolattal kell ellátni. A munkaterületet védőkorláttal kell ellátni.

A munkaárok szélessége 1,5 m legyen, mélysége 1,6 – 3,7 m. A munkagödrökben KPE cső köré 10 cm vastagságú homokos kavics ágyazat elhelyezését tervezték. Teljes talajcserére nincs szükség, amennyiben a kitermelt föld kőmentes, a föld visszatölthető. A visszaterítés és a tömörítés max. 20 cm-es rétegekben történhet 85% tömörségi fokra.

A humusz réteg a földmunkák elkezdése előtt letermelendő, a többi földtől külön kell deponálni. A földmunkák befejezése után a humuszt vissza kell teríteni.

A vízvezeték szerelése tompahegesztéssel készül. Az aknában karimás szerelvényeket kell beépíteni.

A terep helyreállítása a munkálatok befejezése után a jelenlegi állapotnak feleljen meg.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció minősített adatot vagy üzleti titkot képező adatot nem tartalmaz.

A tevékenység végzése során felhasználandó anyagok környezetvédelmi minősítése nem szükséges.

A tevékenység végzése során országhatáron átterjedő hatások nem lépnek fel.

Erdő terület igénybevételére nem kerül sor.

2.1. A tevékenység volumene

Nyomvonal kiépítése:

- Dk 250 KPE ivóvízvezeték 129,1 m hosszúságban

- Dk 400 KPE védőcső 76 m hosszúságban

- DN 250 tolózár 2 db

- Meglévő aknák falazatának bontása, visszabetonozása

A tervezett munkálatok rajzait a mellékletek tartalmazzák.

2.2. A működés megkezdésének várható időpontja, időtartama, a kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása

A tervezett munkálatok engedélyezési eljárásának befejezését követően a munkavégzésre sor kerül (várhatóan 2017 évben). A munkálatok időtartama 1 hónapnál rövidebb, a munkavégzés csak nappali (06-22 óra) időszakban történik. A létesítést követően a működési szakasz azonnal megindul, időtartamát a berendezések elöregedése határozza meg.

2.3. A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településfejlesztési tervben rögzített módja

A tervezett tevékenység elemeinek területigénye:

| Tervezett ivóvezeték által elfoglalt (lefedett) terület nagysága: | 129,1 m2 |
| --- | --- |

  - A tevékenység helye: 			Hernádkak település külterülete

  - Területigény az új ivóvezetékre:		129,1 m2.

  - Érintett művelési ágak:			kivett védőgát, kivett töltés/védőterület,

kivett Hernád folyó/Natura/védőterület

  - Távlati tervben a művelési ágak megváltoztatása nem szerepel.

A vezeték nyomvonala állami és magán tulajdonú területeket érint.

A helyszínrajzokat a mellékletek között mutatjuk be.

2.4. A tevékenység megvalósításához szükséges és az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye

Az  ismertetett ingatlanokon megvalósuló tervezett nyomvonalas létesítmény:

Megnevezése:		Dk 250 KPE ivóvízvezeték, Dk 400 KPE védőcsőben

Nyomvonal:

A tervezett vezetékek anyaga és hossza: Dk 250 KPE 129,1 fm.

A két akna között az irányított fúrást 2 szakaszra célszerű bontani.

- A 0+047 m szelvényben alakítanák ki az indítógödröt. Az indítógödörtől fúrnák át Dk 250-es csővezetékeket a 2. csomópont fogadógödréig. A fogadógödör és az akna között ki kell ásni a vezeték helyét, az akna rézsűjét el kell bontani a terméskő burkolattal együtt, amit a munka végén eredetivel megegyező állapotban helyre kell állítani. Az aknában ki kell cserélni a tolózárakat és a szerelési közdarabokat, a fal áttörésével kicserélni a vezetékeket. Az aknát vissza kell falazni és vízzáróságáról gondoskodni.

- Az indítógödörtől Dk 315 KPE vezetékeket kell fúrni a 4. csomópontban lévő fogadógödörig. Ezek lesznek a folyó alatti védőcsövek, amibe behúzásra kerülnek a haszoncsövek. A Hernád medre alatt a mélyponton is meg kell lenni 3 m takarásnak. A fogadógödör előírt távolsága a mederéltől 6 m, de célszerű nagyobbat tartani, mert ezen a parton valamikor kőművel védekeztek a mederelfajulás ellen. Az akna és a fogadógödör között itt is ki kell ásni a munkaárkot. A már régebben kicserélt vezetékek végpontja az akna külső falától 1 m-re található, ehhez kell csatlakozni.

A munkaárkokat és gödröket fás növényzet nélküli területen kell kialakítani.

A beruházás célja a jelenleginél biztonságosabb ivóvízellátás megvalósítása.

Az ivóvízvezeték  Natura 2000 területet érint.

Beépítésre kerül:

- Dk 250 KPE ivóvízvezeték 129,1 m hosszúságban

- Dk 400 KPE védőcső 76 m hosszúságban

- DN 250 tolózár 2 db

- Meglévő aknák falazatának bontása, visszabetonozása

Létesítendő ivóvízvezeték hálózat végpontjai:

Kiindulási pont:	X= 307 159 m			Y= 792 210 m

Végpont:		X= 307 103 m			Y= 792 330 m

A munkálatok elvégzése során a tervezett szükséges létesítményekhez egyéb kapcsolódó létesítmények nem kerülnek megvalósításra.

A kivitelezés végrehajtása után az esetleges taposási és zöldkár megfizetésre kerül.

Szabványosság:	A tervezett anyagok minőségbiztosítással rendelkeznek.

Légszennyezés:	A tervezett szerelvények, berendezések nem szennyezik a környezetet.

Tűzvédelem:		A betervezett anyagok nem tűzveszélyesek.

2.5. A tervezett technológia, tevékenység megvalósításának leírása az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadásával

Megnevezése:		Dk 250 KPE ivóvízvezeték, Dk 400 KPE védőcsőben

Az anyagfelhasználás főbb mutatói:

- Dk 250 KPE ivóvízvezeték 129,1 m hosszúságban

- Dk 400 KPE védőcső 76 m hosszúságban

- DN 250 tolózár 2 db

- Meglévő aknák falazatának bontása, visszabetonozása

Az irányított fúrás technológiája:

Az irányított fúrás olyan technológia, amely rövid kivitelezési idő és minimális földmunka mellett biztosítja a csőfektetések költséghatékonyságát. Az alkalmazása a vezetékfektetés egy különleges eljárása, az úgynevezett kitakarás nélküli technológia.

Az irányított fúrás során az alkalmazott fúróberendezés akár – csőátmérőtől és talajtípustól függően – 300 méter hosszú, megszakítás nélküli fúrást is lehetővé tesz. Ennek az alapfeltétele a megfelelő navigáció.

A navigációs irányítás olyan adó-vevő rendszeren át zajlik, amellyel a fúrófej pozíciója, dőlése és iránya a fúrás teljes ideje alatt követhető és változtatható. A fúrásvezető az összes mért adatot folyamatosan figyelemmel követi, valamint jegyzőkönyvezi az irányítási korrekciókat.

Az első irányított, úgynevezett pilótafúrást követően, bővítőfej kerül a fúróra. Ez szavatolja a megfelelő átmérő elérést, amit a haszon vagy védőcső behúzása követ.

Az irányított vízszintesfúrás forradalmasította a 80-as évek közepén a feltárás nélküli csőfektetést, illetve csőbehúzást. Lehetővé vált az akkor újnak számító KPE csövek különböző objektumok, um. autópályák, folyók, vasúti töltések alatti átvezetése. 
A fúrás elve, hogy az indulási pontról egy speciális alakú fúrófejjel, melyben egy jeladó szonda is található, hajlékony fúrórudak toldásával elfúrunk az adott célpontba. Ott a fúrófej pillanatok alatt lecserélhető a szükséges bővítőfejre, mögé akasztva a behúzandó új csövet.
Mind a fúrási, mind a behúzási fázisban bentonitkeverő egységből nagynyomású szivattyúval szállított folyadék gondoskodik a talajkiszállításról, kopáscsökkenésről, kenésről és hűtésről.

Az irányított fúrás menete kilenc szakaszra tagolódik.

1. A fúrási feladat meghatározása

2. Tervezés

3. Felvonulás a munkaterületre, a terep előkészítése

4. Behúzandó cső elkészítése

5. Vezető (pilot) furat kifúrása

6. Bővítés

7. Végleges cső behúzása

8. Helyreállítás

9. Dokumentálás

Az irányított, vízszintes fúrást olyan esetekben célszerű alkalmazni, 
amikor egy védőcsövet vagy csővezeték-nyomvonalat a felszín (útburkolat, díszburkolat, egyéb elbonthatatlan műtárgy, vasúti töltés, patak, folyó, autópálya, stb.) megbontása nélkül kívánatos telepíteni és eljuttatni a keresztező létesítmény egyik oldaláról a másikra. 
A technológia nélkülözhetetlen részét képezi a fúrófej navigálása, irányítása, melyet egy speciális, a fúrófejben elhelyezett szonda biztosít. A felszíni nyomon követést egy erre speciálisan kialakított vevőkészülék végzi kezelőszemélyzet közreműködésével. A technikus a mérések alapján meghatározza a fúrófej pontos helyzetét, és el tudja végezni az esetlegesen szükséges korrigálásokat, a fejet mindig a szükséges célkoordinátákhoz igazítva. A sikeres célba érés után a fúrórúd végére egy dupla funkciós bővítő fejet helyez a kezelő személyzet, mely egyrészt a végleges átmérőre bővíti a furatot, másrészt ez által kerül behúzásra a kért védőcső, illetve haszoncső.

Utak, vasutak, folyók, tavak alatti fúrás lehetővé teszi a bontási-, valamint földmunka nélküli csőfektetést, ezzel jelentős károktól óvva meg környezetünket, a természetet, valamint tetemes munkabiztonsági- (szád-fal, dúcolás, rézsű-képzés), és egyéb mélyépítési költségektől (keletkezett föld elszállítási költsége, lerakó-jegy, stb.) kímélve meg a beruházót.

Az irányított fúrás technológiai előnyei és költség-hatékony jellemzői:

- A kivitelezés időtartama - talajmechanikától függően - 24-48 óra 100 fm-re vetítve.

- Az eljárás az indító gödör kivételével burkolatbontás nélkül készül.

- Elkerülhető az útlezárás, forgalomterelés, közlekedési káosz.

- Minimalizálódik a helyreállítás költsége (pl: aszfaltozás).

- Egy munkafázisban több csőszakasz behúzása is lehetséges.

- Nincs környezetszennyező törmelék/sitt képződés.

A HDD technológiával telepíthető csőtípusok:

- „KPE” (Kemény Polietilén) alapanyagú csövek

Az alábbi dimenziók szerint:

1. DN 32 mm

2. DN 40 mm

3. DN 50 mm

4. DN 63 mm

5. DN 90 mm

6. DN 110 mm

7. DN 125 mm

8. DN 160 mm

9. DN 200 mm

10. DN 250 mm

11. DN 315 mm

A munkavégzésre alkalmazható berendezés adatai:

TRACTO-Technik Grundodrill 13 X TD

    - Maximális nyomaték:			3300 Nm

    - Nyomás:			125 kN

    - Maximális nyílás:			 ø450 mm

    - Maximális fúrási hossz:		250 m

    - Meghajtó teljesítménye:		106 kW

    - Súly:			7200 kg

    - Vágófej:			 Ø 100

    - Első gyártási év:			2001

    - Utolsó gyártási év:			2011

Speciális eszközök:

    - Két fokozatú állvány

    - Áramütés jelentő rendszer

    - Hidraulikus rudazat váltórendszer

2.6. A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállításigényessége

A teher és személyszállítás mértékére az alábbi becslést adjuk:

- 1 db trailer a berendezés szállításához		T = 8 óra

- 1 db teherautó a kiegészítő eszközök szállításához	T = 8 óra

2.7. A már tervbe vett környezetvédelmi intézkedések és létesítmények

Az Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. működési területén a környezetvédelmi tevékenység meg kell feleljen az ÉRV ZRt. Környezetvédelmi Szabályzata előírásainak.

A szabályzat célja, hogy a Társaság tevékenysége során keletkező hulladékok, környezetszennyező anyagok esetében elősegítse azok keletkezésének megelőzését, veszélyességük és mennyiségük csökkentését, meghatározza a gyűjtésükre, ártalmatlanításukra vonatkozó szabályokat, és nevesítse az ezzel kapcsolatos személyi felelősséget is. Célja továbbá, hogy elősegítse a környezetszennyezések megelőzését, megakadályozását.

A veszélyes hulladékok kezelése

A 98/2001. (VI.15.) Kormány rendelet részletesen szabályozza a veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzését, tárolását, kezelését, szállítását, valamint ártalmatlanítását.

A veszélyes hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra, termékekre – ideértve azok csomagoló és burkoló anyagait is -, amelyeket tulajdonosa eredeti rendeltetésének megfelelően nem tud, vagy nem kíván felhasználni, illetve amelyek azok használata során keletkeznek.

Darabonkénti nyilvántartási és visszaszállítási/gyűjtési kötelezettség alá esnek a veszélyes hulladékot eredményező tevékenységhez vásárolt, illetve a raktárakból kivételezett veszélyes hulladékká váló anyagok és azok göngyölegei (Bevételezésük és nyilvántartási szabályaikat lásd: Logisztikai szabályzat).

A veszélyes hulladékok kezelésére (ártalmatlanítására, hasznosítására) vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a különböző tisztítási, bontási műveletek során leválasztott, illetőleg elkülönülő anyagok, a hulladékká vált szennyezett föld, továbbá a bontásra kerülő, vagy bontott termékek esetében is.

A veszélyes hulladék termelőjének meg kell akadályoznia, hogy a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vízbe, illetve a levegőbe jutva a környezetet szennyezze, vagy károsítsa.

Minden tevékenységet, amely veszélyes hulladékot eredményezhet, úgy kell megszervezni és végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyiségének, illetve veszélyességének csökkenését eredményezze.

A veszélyes hulladék tulajdonosa köteles a veszélyes hulladék kezeléséről gondoskodni.

A veszélyes hulladék keletkezésének ellenőrzése

A termelő (osztály, üzem, telep, csoport) valamennyi veszélyes hulladékkal összefüggő tevékenységéről Anyagmérleget köteles készíteni. Az Anyagmérlegnek tartalmaznia kell:

- az adott termelési technológiába bemenő anyagok mennyiségét,

- az adott termelési technológiába bemenő anyagok összetételét,

- a keletkező termékek mennyiségét,

- a keletkező termékek összetételét,

- az elhelyezésük módját.

A veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása

A termelő köteles a veszélyes hulladékot a további tárolásnak és kezelésnek megfelelően elkülönítve, a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon kialakított gyűjtőhelyen összegyűjteni.

A gyűjtőhelyen legfeljebb az egy év alatt keletkezett veszélyes hulladék mennyisége gyűjthető össze.

A gyűjtőhelyek és tárolók, valamint a kezelő telepek környezeti biztonságára, kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó szabályokat a 98/2001. (VI.15.) Kormány rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Az üzemekben a veszélyes hulladékokat a hulladék kémiai hatásának ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben fajtánként és anyagminőség szerint elkülönítve, feliratozva kell gyűjteni. A gyűjtőedényben csak a megjelölt veszélyes hulladék helyezhető el, egyéb veszélyes hulladék, vagy termelési, kommunális hulladék nem. A munkahelyi gyűjtőhelyeken megtelt edények ürítéséről, illetve cseréjéről, a veszélyes hulladék-tároló helyre, vagy a központi raktárba történő beszállíttatásáról azonnal gondoskodni kell.

Az üzemi tároló helyek kialakítása és működtetése az alábbi szempontok figyelembe vételével történhet:

- a tároló helyhez vezető és az ott kialakított közlekedési útvonalat szilárd burkolattal kell ellátni,

- a tárolás a veszélyes hulladék kémiai hatásának ellenálló, teherbíró, folyadékzáró aljzaton végezhető,

- a tároló helyeket be kell keríteni, és a csapadék bejutását kizáró tetőzettel kell ellátni,

- vízelvezető rendszer segítségével meg kell akadályozni a külső csapadékvíz gyűjtőhelyre jutását,

- a tároló helyet úgy kell kialakítani, hogy az edényből, gyűjtőzsákokból esetlegesen kijutó veszélyes hulladék ne okozhasson környezetszennyezést,

- a tároló hely bejáratát – szembetűnő módon – „VESZÉLYES HULLADÉK” felirattal kell ellátni.

A tároló hely aljzatára esetlegesen kiszivárgó hulladékot az ott elhelyezett nedvszívó, folyadékmegkötő anyaggal (homok, perlit, stb.) kell felitatni.

Felelős:	üzemvezető

A Társaság Központjában a gyűjtőhely kialakításáról az igazgatási osztályvezető gondoskodik, figyelembe véve a vonatkozó előírásokat.

Az osztályokon a veszélyes hulladékok átmeneti gyűjtésére a lehetőségekhez mérten, a tárolás szabályainak figyelembe vétele mellett, gyűjtőhelyet kell kijelölni („veszélyes hulladék” felirattal). A keletkezett hulladékot a nyilvántartást vezető személynek kell átadni. Az osztályoknak a felgyűlt veszélyes hulladékokat a helyi tárolási lehetőségtől függően, de legalább negyedévente át kell adnia az Igazgatási Osztályon ezen feladattal megbízott személynek.

A keletkezett veszélyes hulladékokról nyilvántartást kell vezetni (I-17-1, I-17-2, lásd: Formalap album). A nyilvántartást vezető személyt a szervezeti egység vezetője bízza meg írásban.

Az igazgatási osztályvezető által kijelölt személy a központi szervezeti egységektől átvett veszélyes hulladékokról fajtánként vezet nyilvántartást az I-17-3 (lásd: Formalap album) nyomtatványon.

A veszélyes hulladék átadása, szállítása

A veszélyes hulladékok elszállításáról az illetékes területi főmérnökök, vagy az általuk kijelölt személyek (üzemvezetők) gondoskodnak. A Központ vonatkozásában a környezetvédelmi megbízott feladata a veszélyes hulladékok elszállíttatása. Az elszállítás, átadás tényét a nyilvántartásokban rögzíteni és igazoltatni kell.

A veszélyes hulladékot úgy kell szállítani, hogy a szállítás során környezetszennyezés ne következzen be.

A veszélyes hulladékok szállítását a 98/2001. (VI.15.) Kormány rendelet 2. számú melléklete szabályozza részletesen.

Továbbra is érvényben van az ún. „SZ” jegy, amely kísérőjegy a veszélyes hulladékok szállításához. Az „SZ” jegy 4 példányos, szigorúan számozott, és a veszélyes hulladék átadója tölti ki. Ez a kísérőjegy végigkíséri a szállítmányt. A negyedik példány az átadónál marad, az 1-3 példányokat a szállító magával viszi. Az átvevő a veszélyes hulladék átvétele után a 3. példányt visszaküldi az átadónak, ezzel igazolja az átvétel tényét.

Amennyiben a kísérőjegy másolata 30 napon belül nem kerül vissza az átadóhoz, akkor azt az átadónak jelentenie kell az illetékes hatóságnak.

A veszélyes hulladék bírság

A hulladékgazdálkodási bírság mértékét, valamint kiszabásának és megállapításának módját a Kormány 271/2001.(XII.21.) sz. rendelete határozza meg. A bírság kiszámításának módját a Rendelet melléklete tartalmazza.

A rendelet szerint veszélyes hulladék bírság az alábbi kötelezettségek elmulasztása esetén kerül kiszabásra:

- anyagmérleg készítésének elmulasztása,

- bejelentési kötelezettség elmulasztása,

- kísérőjegy alkalmazásának elmulasztása,

- hulladékgazdálkodási terv el nem készítése,

- veszélyes hulladék minősítésének elmulasztása,

- gyűjtés, szállítás, előkezelés, tárolás helytelen kivitelezése.

A bírság kiszabására az illetékes hatóság jogosult.

A Társaságnál keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyéb feladatok

Ha üzemzavar vagy más rendkívüli esemény következtében a környezet veszélyes hulladékkal szennyeződik, a termelőnek azonnal intézkednie kell a vészhelyzet megszüntetéséről. (Lásd: Rendkívüli események és vészhelyzetek kezelése szabályzat).

Az egészségügyi hulladékok kezelése

Az egészségügyi miniszter 1/2002. (I.11.) EüM rendeletében szabályozta az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékok kezelését.

Nyilvántartás

Az egészségügyi intézményekben keletkező hulladékokról az 1/2002. (I.11.) EüM rendelet 1. számú mellékletében foglalt nyilvántartó lapot kell vezetni, és azt megküldeni minden év január 10-ig az illetékes ÁNTSZ városi intézetének. A nyilvántartás vezetése az illetékes szervezeti egység vezetője által kijelölt személy feladata.

Gyűjtés és szállítás

A gyűjtés szilárd falú, szúrásálló edényzetben (dobozban), vagy folyadékzáró, mechanikai sérülésnek ellenálló, megtelés után lezárt és már ki nem nyitható eszközökben történhet.

A gyűjtőeszközökön a sárga (fertőzésveszély) színkódot és a vonatkozó rendelet 2. számú melléklete szerinti nemzetközi bioveszély jelet kell alkalmazni.

A lezárt elsődleges gyűjtőeszközöket kinyitni nem szabad!

A fertőző hulladékok szállításánál a veszélyes áruk szállításáról szóló jogszabályok szerint kell eljárni. Az elszállíttatásról a hulladékgazdálkodási felelős gondoskodik.

A három, vagy ennél több munkahellyel rendelkező járóbeteg-ellátást, illetve alapellátást nyújtó szolgáltatónál hulladékgazdálkodási felelőst kell kijelölni, ami a gazdálkodásstratégiai osztályvezető feladata.

A hulladékgazdálkodási felelős részletes feladatait az 1/2002. (I.11.) EüM rendelet határozza meg.

A termelési hulladékok tárolása, kezelése, hasznosítása

A termelési hulladékok körébe sorolt hulladékok esetében – amennyiben az ismeretlen -, előzetesen meg kell állapíttatni a hulladék összetételét.

A veszélyes hulladéknak minősülő hulladékot a vonatkozó előírásoknak és törvényeknek megfelelően kell kezelni.

A víztisztítási technológia során keletkező termelési hulladékot ülepítés, víztelenítés és átmeneti tárolás után – érvényes engedély birtokában – az engedélyben megjelölt helyre kell a hulladék elfolyását kizáró módon szállítani. Az elszállítás időpontját az ülepítő medencék térfogatának, telítettségének megfelelően kell meghatározni.

A tisztítási technológia során keletkező iszap (szennyvíz, illetve víztisztítási) Anyagmérlegét naprakészen vezetni kell, megjelölve az elszállításra kerülő hulladék mennyiségét, és a telepet, ahová az elhelyezés, illetve a hasznosításra történő átadás megtörtént.

A kommunális szennyvíziszap mezőgazdasági művelés alatt álló területekre, talajjavítás céljából történő kihelyezése, csak a területileg illetékes környezetvédelmi, vízügyi, közegészségügyi, növényegészségügyi, illetve jegyzői hozzájárulás birtokában, az azokban meghatározott feltételek maradéktalan betartásával történhet.

Felelős:	üzemvezetők

A kazánok és a kapcsolódó fűtési rendszerek tisztítása, karbantartása a vonatkozó előírások, és – vállalkozók, alvállalkozói közreműködés esetében – a karbantartási szerződésben foglaltak betartásával, a képződő hulladék elszállítási kötelezettségével történhet. A karbantartás során biztosítani kell a vízszennyező anyagok csapadékcsatornába, vagy felszíni vizekbe jutásának megakadályozását.

Felelős:	üzemvezetők

A javítás, karbantartás és hibaelhárítás során képződő nem hasznosítható, vagy selejtezésre javasolt fém hulladékokat, szerelvényeket (pl. kiszerelt csőanyagok) elkülönítetten kell kezelni és a telephelyen kijelölt gyűjtőhelyen anyagminőség szerint, gépjárművel jól megközelíthető helyen tárolni. A szennyvízzel közvetlenül érintkező szerelvényeket a gyűjtőhelyre történő szállítás előtt le kell mosni.

A nem hasznosítható szerelvényeket, összegyűjtött egyéb javítási, karbantartási, hibaelhárítási hulladékot a telephelyen elkülönítetten kell tárolni és szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal a központi tároló helyre kell visszaszállítani.

Nagyobb mennyiségű, illetve a vidéki telephelyeken összegyűlt fém hulladék a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló vállalkozóval, alvállalkozóval – a központi vagy helyi tároló hely kezelőjének előzetes értesítését követően – közvetlenül a gyűjtőhelyről is elszállíttatható.

Épületek, berendezések eseti karbantartó munkái, illetve a lakatos és egyéb műhelyek tevékenysége során képződő fém hulladékot gyűjtőhely hiányában a munkálatok befejezését követően kell a kijelölt tároló helyre szállítani.

A hálózatmosatások során a 203/2001.(X.26.) Korm.r., illetve a 9/2002.(III.22.) KöM-KöViM rendeleteknek megfelelően gondoskodni kell a környezet védelméről.

Felelős:	illetékes üzemvezető

Az építési, épület karbantartási, bontási hulladékok kezelése

Az építkezések, épület-karbantartások során esetileg keletkező építési, bontási törmelék az arra kijelölt települési lerakóhelyre, egyéb hasznosítási lehetőség hiányában – bontási hulladéktól függően – kommunális hulladéklerakóba, vagy MÉH telepre szállítható

Felelős:	illetékes üzemvezető

A kommunális hulladék kezelése

A Minőségügyi Politikának megfelelően a Társaság szabályozza a kommunális hulladék gyűjtését és elszállítását.

A Társaság, a működése során keletkező kommunális hulladékot konténeres gyűjtés és tárolás után az erre a célra szakhatósági engedéllyel rendelkező gazdasági társasággal szerződést kötve rendszeresen elszállíttatja. A konténerekbe kizárólag kommunális hulladék üríthető; veszélyes, kommunálisnak nem minősülő termelési, illetve komposztálható hulladékot nem tartalmazhat.

A kommunális hulladék gyűjtésekor az alábbi közegészségügyi előírásokat kell betartani:

- a tároló berendezések hézagmentesek és könnyen tisztíthatóak legyenek, falazatuk sima és tartós anyagból készüljön,

- a be- és kiürítés legyen könnyen elvégezhető, és minél kevesebb szennyeződéssel járjon,

- a hulladékhoz rovarok, rágcsálók ne férjenek hozzá.

Felelős:	üzemvezetők, igazgatási osztályvezető

A hulladékok újrahasznosítása, mennyiségük csökkentése

A hasznosítható hulladékok teljes körű felhasználása mellett a Társaság törekszik arra, hogy az újrahasznosított (pl.: levélpapír, boríték), újrahasználható (pl.: irodatechnikai festék kazetták), illetve a hivatalos magyar minősítés szerinti „Környezetbarát termék” védjegy használatára jogosult termékek az ilyen minősítéssel nem rendelkező termékekkel szemben nagyobb arányban kerüljenek beszerzésére. (ld. Logisztikai szabályzat)

A környezetközpontú irányítási rendszerbe bevont telephelyek esetében a Minőségügyi Politika, valamint a kitűzött környezeti célokkal összhangban olyan technológiai megoldásokat kell kidolgozni, melyek során kevesebb hulladék keletkezik, illetve az újrahasznosításuk a tevékenység szerves részévé válik. Az évenkénti vezetőségi átvizsgálások alkalmával a környezetvédelmi megbízott előterjesztése alapján a cégvezetés értékeli a hulladékok keletkezésével, és kezelésével kapcsolatos tevékenységeket, és új, a környezetterhelés csökkentését eredményező célkitűzéseket jelöl meg.

Felelős:	környezetvédelmi megbízott

A Társaság működési területén használatban lévő gépjárművekre kötelező a gépkönyvben meghatározott kibocsátási határértékek betartása, az előírások szerinti (18/1991. (XII. 18.) KHVM rendelet) rendszeres ellenőrző mérések teljesítése.

Környezetvédelmi ellenőrző vizsgálaton határérték túllépés miatt a közúti forgalomból kivont gépjármű haladéktalan javításáról, nem korrigálható hiba esetén a hatályos környezetvédelmi és zajterhelési előírásoknak megfelelő, gazdaságos üzemeltetésű új gépjármű beszerzéséről, vagy javításáról- a pénzügyi lehetőségektől függően – intézkedni kell.

További intézkedések a Járművek és kisgépek üzemeltetési, karbantartási szabályzatában találhatók.

Felelős:	igazgatási osztályvezető (Központban)

Illetékes üzemvezetők

Az emberi környezet és egészség megóvása érdekében a Társaság telephelyein a vonatkozó rendeleteknek megfelelő módon meg kell állapítani a környezetet terhelő zajok és káros rezgések mértékét, amelyről jegyzőkönyv készül. A meglévő zaj- és rezgésforrások által okozott veszélyes mértékű zajt és rezgést fokozatosan, tervszerűen csökkenteni kell.

Zajt, illetve rezgést előidéző új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát, telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon szabad létesíteni, üzembe helyezni, meglevőt pedig bővíteni, felújítani, korszerűsíteni, valamint építési munkát végezni, hogy azok rendeltetésszerű használata, illetőleg az építési munka végzése során keletkező zaj a területre, illetve a rezgés a létesítményre megengedett zaj- és rezgésterhelési határértéket ne haladja meg. Ezen irányelveket a műszaki tervezés, és a beruházás lebonyolítása során figyelembe kell venni a Beruházási és felújítási szabályzat szerint.

A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályokat az önkormányzat állapítja meg. A rendelet érvényességének ellenőrzését, változás esetén az érintettek tájékoztatását a környezetvédelmi megbízott végzi el.

A természeti csapás elhárítása érdekében, vagy más közérdekű célból végzett tevékenység (hibaelhárítás) során a zaj-, illetőleg rezgésterhelési határértékek túlléphetők, törekedni kell azonban arra, hogy az okozott zaj, illetve rezgés a lehető legkevésbé zavarja a lakosságot.

A munkahelyek belső zaj- és rezgésvédelmére vonatkozóan – a 12/1983. (V.12.) MT rendelettel összhangban -, a Munkavédelmi szabályzatban, illetve az Üzemeltetési szabályzatokban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

Felelős:	illetékes üzemvezető

Kivitelezéskor betartandó fontosabb előírások

Kivitelezés során a felszíni és felszín alatti vizekbe, talajba szennyező anyag nem kerülhet.

Rendkívüli szennyezés esetén gondoskodni kell annak azonnali elhárításáról és azt az elhárításra tett intézkedéssel jelenteni kell az illetékes környezetvédelmi hatóság részére.

Kivitelezést úgy kell végezni, hogy határérték feletti zajterhelést ne okozzon.

A kivitelezést úgy kell végezni, hogy az ne okozzon diffúz légszennyezést.

Kivitelezési munkálatok befejezése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani.

Gallyazást és fakitermelést csak a szükséges engedélyek beszerzése után – megfelelő szakszerűséggel – lehet végezni. Az építés során a jelentős dendrológiai vagy természeti értéket képviselő fás vegetációt javasolt megőrizni. Fakivágás esetén a kivágott faegyedek pótlása, vagy a tájvédelmi szakhatóság előzetes állásfoglalása alapján pénzbeni megváltása is szóba jöhet. A fapótlás helyét, idejét, módját és a telepítendő faegyedek faját a természetvédelmi hatóság jelölheti ki. Pénzbeli megváltás esetén általában a természetvédelmi hatóságra hárul a telepítési munka.

Ügyelni kell arra, hogy berendezést ne telepítsenek kunhalmon vagy földvár területén (Tvt 35.§ (1)). A beruházást a természeti adottságok megőrzésének biztosítása mellett lehet megvalósítani.

A vezeték nyomvonalán a karbantartási sávok rendszeres kezelést, a gyepterületek rendszeres kaszálást igényelnek.

Az építési és az azt követő helyreállítási munkákat csak akkor és úgy lehet végezni, hogy az ott élő védett állatfajok egyedei vonatkozásában ne ütközzön a Tvt. 43.§ (1) bekezdésében meghatározott tilalomba, a nem védett állatfajok egyedeit illetően pedig célszerű, hogy a munkálatok azok szaporodását ne akadályozzák, ne veszélyeztessék.

A munkaterületet a lehető legrövidebb határidőn belül javasolt rendezni, ami magába kell, hogy foglalja a természeti környezet vizuális és biológiai állapot-minőségének helyreállítását is.

2.8. A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek

2.8.1. A telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely létesítése és üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy mederkotrás

A tervezett ivóvízvezeték kiépítéséhez bánya, célkitermelőhely, lerakóhely létesítése nem kapcsolódik, a tevékenység ezen kapcsolódó műveletek működtetését nem igényli. Földmunkavégzés az indító- és fogadó aknák területén történik jelentéktelen mértékben. Tereprendezési tevékenység tehát csak ezen a helyen valósul meg, 1 – 2 m2-nyi területen.

2.8.2. A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés

A telepítéshez szükséges szállítás környezetvédelmi hatásait a levegőtisztaság-védelmi és a zajvédelmi fejezetben elemezzük. Raktározásra, tárolásra és vízrendezésre nem kerül sor.

2.8.3. A megvalósítás során keletkező hulladék- és szennyvízkezelés

A telepítés során szennyvíz nem keletkezik, a keletkezhető minimális hulladék sorsát a hulladékgazdálkodási fejezet és a 2.7. pont tartalmazza.

2.8.4. Az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik

A tervezett ivóvíz hálózat kiépítéséhez szükséges gépi eszközök diesel üzeműek. A munkavégzéshez vízellátási igény nem merül fel.

2.8.5. Egyéb – a 2.4.–2.7. pontokban nem szereplő – kapcsolódó művelet

A beruházás befejezésétől közcélú ivóvíz ellátás. A telepítés során egyéb kapcsolódó művelet – az ismertetetteken kívül – nem jelentkezik.

2.9. Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetén külföldi referencia

Az alkalmazásra kerülő technológia Magyarországon már bevezetett, ismert.

2.10. Az ismertetett adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani

A tervezett tevékenységről az eddigiekben bemutatásra került adatok 100 % - os bizonyosságúak, elvileg véglegesek, tovább nem pontosíthatók. A tényleges kivitelező ugyan jelenleg még nem ismert, de a megvalósítás során alkalmazható gépi berendezések, eszközök adatai azonosak.

2.11. A telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglevő vagy – a településrendezési tervekben szereplő – tervezett terület-felhasználási módokat

A helyszínrajzokat a mellékletek tartalmazzák, míg az érintett terület terület-felhasználási adatai a 2.3. pontban találhatók meg. Az ismertetett terület-felhasználási adatokon változtatás nincs tervezve, és az nem is szükségszerű.

2.12. A tevékenység megvalósításának összhangja a területrendezési tervekkel, településrendezési eszközökkel

A tervező ezúton nyilatkozik arról, hogy a modellezett tevékenység eredményeként a meglévő területrendezési tervek módosítására nincs szükség, a vezetékág létesítése a meghatározott területi besorolásokat nem változtatja.

2.13. Nyilatkozat a tevékenység megkezdését követően esetlegesen kialakuló összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenységek hatására kialakulható küszöbérték feletti terhelésekről, a telepítési helyen vagy annak szomszédságában

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője ezúton nyilatkozik arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sem tervszerűen, sem előre nem látható okokból, nem kerül sor összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, sem megvalósulására. A telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon jelenleg azonos jellegű más tevékenység nem folyik és ilyen tevékenység tervezése nincs folyamatban, így a tevékenységeknek a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatározott küszöbértékek szerinti módon történő esetleges összekapcsolódása sem képzelhető el.

3. A tevékenység számításba vett változatának összefüggése olyan korábbi terület- vagy településfejlesztési, rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását

A telepítési helyeket a mellékletek között szereplő helyszínrajzokon mutatjuk be.

A tervezett tevékenység jellegéből adódóan a telepítési helyek adottak. A nyomvonal teljes mértékben figyelembe veszi az érintett területre vonatkozó előírásokat.

4. A tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése

A funkcionális cél alapján – közcélú ivóvíz ellátás – a továbbvezetés nem értelmezhető, mivel a feladat meglévő fogyasztók bekötése a meglévő hálózatba. Ebből eredően a továbbvezetés környezeti hatásainak vizsgálata nem értelmezhető tevékenység.

A megvalósuló nyomvonal esetében;

- továbbvezetéssel,

- távlati kiépítéssel

nem kell számolnunk, így ezek során figyelembeveendő környezeti szempontok nincsenek.

5. A hatótényezők várható mértékének előzetes becslése

A hálózat létesítményei jó állapotba tarthatók tervszerű karbantartással, időszakonkénti vizuális ellenőrzéssel, soron kívüli hibaelhárítással és élettartam vége előtti rekonstrukcióval.

A tervezett hálózat kivitelezése során várható egyszeri környezetterhelés (zaj), melynek mértéke elhanyagolható a hatás rövid idejének eredményeként. A működés során környezeti hatások normál helyzetben nem lépnek fel.

Mivel a tervezett beruházás építési munkálatokkal, valamint gépi eszközök igénybevételével valósul meg, hulladék keletkezése várható. A hulladékok keletkezése során a 2.7. fejezet szerint kell eljárni.

A megvalósulás után a hálózat folyamatos üzemmenetben a környezeti levegőt nem terheli, határérték feletti zajterhelést nem okoz.

A balesetek, meghibásodások előfordulásának valószínűsége a vonatkozó – tökéletesen bevált és ismert – biztonsági szabályok betartása esetén csekély.

5.1. Az építési fázis hatásfolyamatai

A környezeti hatások során jelentkező hatótényezők közül az alábbiak emelkednek ki:

Levegőszennyező anyagok kibocsátása, zajkibocsátás

Ezen hatótényezők a munkagépek működéséből és a kapcsolódó szállítási tevékenységből lépnek fel. A hatótényezők időben és térben elkülönülve fejtik ki hatásukat a környezetre. A későbbi fejezetekben bemutatandó számítások figyelembe veszik ezen elkülönültséget.

A munkálatokhoz további, elhanyagolható jelentőséggel bíró, hatótényezőként az alábbiak kapcsolódnak:

Területhasználat változás

Csak ideiglenes jelleggel, a munkagépek felvonulása során képzelhető el. A munkavégzést követően visszaáll az eredeti állapot.

Földtani közegbe történő beavatkozás

A fogadó- és indító aknák létesítésekor, illetve a fogadó aknák és a meglévő ivóvízhálózat aknái közötti nyílt árok létesítése során földtani közeg megmozgatására kerül sor, mintegy 15 m hosszú szakaszon. A kitermelés környezeti ártalommal – ilyen mennyiség esetén – nem jár.

Művi elemek létesítése

A meglévő aknafalazatok ideiglenes bontásra, majd újrabetonozásra kerülnek. Ezen munkálatok létesítése során káros környezeti hatásokkal nem kell számolnunk.

5.2. Működési fázis hatásfolyamatai

Az épített ivóvíz hálózat működése során környezetterhelés nem lép fel. Havária helyzetben (pld.: csőtörés) a környezet veszélyeztetése, csak a kiszabaduló ivóvíz nyomása által megbontott földtani közeg formájában nyílvánul meg. Egyéb, beavatkozást igénylő környezetterhelés, nem elképzelhető.

6. A környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése

A várható hatásokat és környezetterheléseket környezeti elemenként mutatjuk be, különös tekintettel arra, hogy:

- a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítés során a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg,

- a hatásfolyamatok milyen területekre terjednek ki (hatásterületek),

- a hatásterületen milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások léphetnek fel.

Hernádkak község Borsod-Abaúj-Zemplén megye középső részén, Miskolctól 12 km-re keleti irányban fekszik a 37-es főút mellett, a 3-as főúttól 7 km-re.

A települést a Hernád folyó választja ketté. A kisebbik településrész Belegrád néven ismert. Belegrádot a Hernád folyó, a kemelyi erdő, illetve a Hernád árterületi részén lévő rét határolja.

A település határa a „Harangod” megnevezésű kistáj része. Domborzati viszonyaira jellemző a hullámos síkság, amelyet főként homokos, iszapos üledék alkot. Éghajlata mérsékelten meleg és száraz, vízhiány jellemzi. Mély talajvizű löszös síkság, amelyet részben csernozjom barna erdőtalaj, részben mészlepedékes csernozjom talaj borít, melyek igen jó termőföldek (24-29 AK). Kedvező adottságú mezőgazdasági terület.

Hernádkak község földhivatali adatai

Terület: 		1090 ha,

Lakosok száma: 	1675 fő,

Lakások száma: 	553.

GPS koordináták: 	48.0905, 20.96117

EOV koordináták: 	792559, 306963

6.1. Földtani közeg, talaj

Földtani közegen elsősorban az indító- és fogadó gödrök megépítésével érintett talajréteget és felszínközeli réteget értjük.

A tervezett munkálatokkal érintett terület két kistáj határán helyezkedik el. A kistájakat a Hernád folyó választja el egymástól. A két kistáj a Harangod és a Sajó-Hernád-sík. A munkaterület nagyobbik része a Hernád jobb partján, a Sajó-Hernád-síkon található, majd a folyó alatti átvezetést követően a munkálatok a bal parti Harangodon fejeződnek be.

A Sajó-Hernád-sík földtani, viszonyait a régebben mélyült kutató fúrások ill. a térségben létesült talaj és rétegvizeket is feltáró kutak rétegsora alapján jellemezhetjük.

A földtani rétegsorban egyaránt megtalálhatóak a triász, eocén, oligocén képződmények, miocén riolittufa és a pannon üledékek is. Erre a rétegsorra a pleisztocén folyamán durva folyóvízi üledék települt, ami ma a Sajó-Hernád hordalékkúpnak neveznek.

A térség medencealjzatában D felé haladva üledékes kőzetek és metamorf palák váltakoznak szabálytalanul, „sakktábla"szerűen elhelyezkedve.

Ezt a képződményt triász képződmények követik. A triász képződmények alsó részére pados kifejlődésű szürke dolomit a jellemző, erre világosszürke, helyenként tűzkövet vagy zátony, ill. lagúna képződményeket tartalmazó mészkőrétegek rakódtak agyag-, aleurit- és homokkőpala betelepülésekkel. Ezek közül a térségben kiemelkedik a Bükk hegység tömegét alkotó, az Alföld felé haladva vetőkkel erősen felszabdalt, nagy szerkezeti vonalak mentén különböző mértékben mélybe zökkent folytatását képező, jó karsztvízvezető és tározó triász mészkő dolomit üledék összlete, melyeket harmad-, majd negyedidőszaki képződmények borítottak be.

Az érintett terület környezetében az alaphegységet bükki-típusú triász mészkő alkotja, amit a sajóhídvégi és az emődi szénhidrogén kutató fúrások értek el 1571 és 1902 m mélységekben. A mészkő a Bükk déli előterében húzódó tektonikai vonalak mentén zökken egyre mélyebbre, de ismertek fedett sasbércek is.

A triász képződményekre vékony foltokban eocén szürke,- vörös agyag, homok, homokkő, kavics, mészkő, mészmárga tengeri rétegek települtek, kis horizontális kiterjedésben, valamint oligocén és miocén üledékek és vulkanitok települnek diszkordánsan (üledékhézaggal).

A térségben végzett emődi szénhidrogénkutató fúrások alapján az érintett terület környezetében az oligocén képződmények terepszinttől 1261-1884 m mélységben találhatók meg, össszvastagsága 500-600 m, Az oligocén üledékeket márga, mészmárga, agyagmárga, homok, homokkő, mészkő és helyenként homokréteges kifejlődésű tengeri keletkezésű rétegek alkotják.

Az oligocénre települő miocén képződmények elterjedése általános, az összlet vastagsága Bükkalján 1000-1200 m. A miocén üledékek fő tömegét vastag riolittufa alkotja, melynek feküje a Bükkalja alsómiocénkori lepusztulási térszíne, ill. az ennek mélyedéseiben felhalmozódott homokból, kavicsból, agyagból, homokkőből álló terresztrikum. Az összlet általában rétegzetlen vagy keresztrétegzett, ami száraztéri, illetve folyóvízi képződési környezetet jelent. Összvastagságuk 700 m-nél nagyobb.

Ezután erőteljes vulkáni tevékenység miatt egy riolit, riolittufa, dácit, dácittufa réteg (400-500 m vastag) keletkezett, mely rossz, ill. közepes víztároló. Vízvezetés inkább a törésekre jellemző.

A terület még a vulkanizmus vége után is sokáig mozgásban volt, vetődések szabdalták. Az utolsó tengeri elöntés a pannonban volt, a bükkaljai terület akkor lagúna volt, mely lehetőséget adott a széntelepek kialakulására.

A neogén vulkanizmus következtében a riolittufákra, dácittufákra a Pannon beltenger üledékei rakódtak le. A pannon réteg vastagsága a területen 400-1000 m-re tehető. Az üledékréteg alsó részén (alsó-pannon) általában márgás, homokos és agyagos összetételű, tengerparti kifejlődésű, a középső részében a sekélyebb tengerparti-mocsári üledékek a jellemzőbbek homokkal, agyaggal és lignittelepekkel. Az üledékréteg felső részében, a tarkaagyagos kifejlődésű, ún. „levantei” rétegek találhatóak. Ez utóbbiak alkotják a hordalékkúp közvetlen feküjét. Az üledékréteg vastagsága meghaladja az 500 m-t.

A glaciálisok idején a Kárpát-medence a periglaciálisok övébe tartozott. A hideg, száraz klíma kedvezett a hegységek és peremeik mentén a kifagyásos törmelék felhalmozódás folyamatának. A melegebb, nedvesebb interglaciálisokban ezeket a hegységperemi törmelékeket a folyók leszállították a síkvidékre – ahol áramlási sebességük lelassult, törmelékszállító képességük lecsökkent -, majd törmelékkúpokban rakták le. A hidegebb és szárazabb, majd a nedvesebb és enyhébb klímaváltozások üledékföldtani kihatásai jól követhetők a törmelékkúp felépítésében. Míg a glaciálisok idején a finomszemű üledékek (homokos iszap, agyagos iszap, iszap és agyag), addig az interglaciálisok alatt a hegységekben felhalmozódott, majd folyók által síkvidékre leszállított, majd lerakott törmelékek a jellemzőek. Utóbbiak a törmelékkúp durvatörmelékes szintjeit képezik.

Az Alföld gyorsan süllyedő területét a pleisztocén folyamán durva folyóvízi üledékek (törmelékes homokos, kavicsos összlet) töltötték fel, ami a szakirodalomban Sajó-Hernád hordalékkúpnak neveznek. A hordalékkúp felhalmozódása a pannoniai emelet végén kezdődött, tektonikai mozgásokkal kísérve. A tektonikus mozgások a pannnoniai emelet végétől folyamatos süllyedésben nyilvánultak meg. A süllyedéssel azonos mértékben emelkedtek ki a hordalékkúp mai peremén található pannon korú anyagból álló dombok. A kavics és homok összlet a Mályi-Alsózsolca-Gesztely vonaltól kezdve vastagodnak, a Bükkalja felé viszont egyre vékonyabbak.

A teljes hordalékkúp - az irodalom szerint- 1250 km2 felszíni területű, átlagosan 100 m vastagságú. Legnagyobb a vastagsága Polgárnál 300 m, Tiszaújváros térségében 200 m, amelynek alsó negyedében már túlsúlyba jutnak az agyag közbetelepülések, illetve a vízadó kavics homokosodik, iszaposodik. A homokos, kavicsos összletet csak néhány vékony agyagbetelepülés szakítja meg, amely ujjas, lencsés kifejlődésű. Ez az agyagbetelepülés záró rétegnek nem minősül, tehát az egész törmelékes összlet hidraulikailag egységesnek tekinthető, amit a kialakuló nyomásszintek eloszlása alátámaszt.  A hordalékkúpban felismerhetők a regionálisan elterjedt nagy vastagságú (15-20 m) kavicsos, homokos és iszapos-agyagos rétegek, amelyek hosszan követhető szinteket alkotnak, de a hordalékkúp következtében az igen gyors összetételbeli változások a jellemzőek, ezért gyakran a közeli fúrások is igen eltérő rétegsort és kifejlődést mutatnak. A kavicsos összlet felső határvonalának szintje DK-i irányban egyre mélyebben helyezkedik el a fedő, homokos összetételű negyedkori üledékek alatt. A törmelékkúp legnagyobb vastagsága helyenként a 300 m-t is meghaladja, az érintett terület térségében 50-80 m között változik.

A hordalékkúp fedőjében – a folyóvízi áradások következtében – agyagos, homokos összetételű holocén üledék képződmények helyezkednek el, zárnak le, amelyek a felső részükben humuszosodtak. Az átlagos rétegvastagság 3-5 m közötti.

A Harangod-vidék az Észak-alföldi hordaléklejtő legkeletibb tagja. A Hernád, Sajó és Takta folyók által határolt területen húzódik É-D-i irányban, a Szerencsi-dombság déli szomszédjaként. Felszínét döntően pannon üledékekre települt löszös üledékek uralják. Mai felszínének megjelenését négy földtörténetileg jól elkülönülő eseménysorozat határozza meg.

1. Az északi, Szerencsi-dombsággal határos részén miocén vulkanizmus.

2. Pliocén üledékképződés és kibillenés.

3. Pleisztocén löszborítás.

4. Jelenkorban is tartó felszínmozgások a Hernád magaspartján.

Miocén vulkanizmus

A kistáj legidősebb felszíni kőzeteit illetve felszínformáit az északi határán találjuk. A Tokaji-hegység délnyugati csoportjának, a Szerencsi-dombság nyugati tagjainak lejtői a két kistáj határterületén húzódnak, így kerülnek említésre Harangod-vidék felszínfejlődésének tárgyalásakor. A Tokaji-hegység 15-9 millió év közötti tűzhányó-tevékenységének korai szakasza érintette a Szerencsi-dombság kialakulását. Ez a kora-szarmata vulkanizmus hozta létre a dombság döntő részét, így a nyugati vonulatának tagjait is. Nagyobbrészt a Szerencsi Riolittufa Formációba tartozó riolitkúpok (Majos-, Kaptár, Hosszú-hegy és Ingvár – Kishutai

Riolit Tagozat) képezik. Kivételt képez a Tokaji-hegység legnagyobb területét borító savanyú piroxénandezitből (Baskói Andezit Formáció) felépülő Nagy-Répás-tető.

Pliocén üledékképződés és kibillenés

A kistáj további fejlődését a pannon tengerelöntés partközeli üledékképződése uralta. A Hernád magaspartján tanulmányozható üledékrétegeket döntően agyag, homokos agyag és agyagos homok építi fel. Az elmocsarasodó tóperemi területeken kismértékű szénképződés (lignit) zajlott. A szénképződéssel párhuzamosan a Hernád bal parti sávja megemelkedett, szárazulattá vált. A szénelőfordulások az alsódobszai Felhegyen a felszínen is megjelennek 40-50 cm vastagságú rétegben, 200 m tengerszint feletti magasságban.  A késő-pannonban a terület már döntően szárazulat volt. Erre a felszínre érkeztek vízfolyások északról a hegységkeretből, és a Harangod-vidék felszínfejlődéséhez a miocéntől napjainkig rakták le hordalékukat, köztük az Ős-Hernád, melynek nyomai a Szerencsi-dombság Hideg-völgyében is felfedezhetőek, a mai folyásától keletre. Az Ős-Hernád folyásirányának megváltozását a terület késő-pliocénban történt megbillenése okozta.

Pleisztocén löszborítás

A pliocén-pleisztocén határán még a vízfolyások hordaléklerakása volt uralkodó, majd a pleisztocén eljegesedések idején ez lecsökkent a kevés csapadék miatt. A Harangod-vidék periglaciális területté vált, melynek az itt jelentkező legjellemzőbb felszínfejlődési folyamata a löszképződés volt. A létrejött lösztakaró a Hernád magaspartján Alsódobszánál éri el legnagyobb vastagságát (8m) innen keletre és délre folyamatosan elvékonyodik. A lösztakaró nagyobb területen csak a kistáj északi határán kiemelkedő vulkáni formákról pusztult le. A kistáj keleties lejtését tovább növelte a késő-pleisztocén során, a Taktaköz süllyedése, ami egyben magához vonzotta a Sajót, így az kilépve a Miskolci-kapun a Hernád torkolata után keleti irányt vett, ezzel létrehozva a kistáj déli határát.

Holocén felszínmozgások

A pleisztocénra kialakult hordalékkúpsíkság legjelentősebb recens folyamatai a Hernád magaspartján zajló lejtőmozgások. Ebben a litológiai feltételek mellett a kanyarogva feltöltő Hernád folyó játszik nagy szerepet. A fő litológiai tényező, a csúszópálya kialakulásának kedvező rétegek jelenléte (pannon). Az ezekre települő löszös üledékek vastagságukból fakadóan kellően nagy terhelést jelentenek az elfedett rétegeknek, ezzel is elősegítve a csuszamlások kipattanását. Maguk a csuszamlások önmagukban is jelentős felszínformálói Harangod-vidék nyugati peremének, azonban a magaspart pusztulását a Hernád kanyargásából adódó partalámosás okozta partomlások is gyorsítják. Az omlások, valamint a kanyarulatáthelyeződések következtében csökken a part magasabb térszíneinek megtámasztása, így ezek is elősegítik a csuszamlások kialakulását. A lejtőmozgások a magaspart különböző térszínein zajlanak, így azok nyelvei, halmazai egymásnak ütközve csuszamlásmezőket alkotnak A holocén folyamán bekövetkezett mederáthelyeződések többször ismétlődve biztosították az alámosást, melynek következtében a magaspart folyamatosan hátrált. A fiatalabb csuszamlásokról és omlásokról írásos emlékeink is vannak,

mivel több település kényszerült átköltözésre miattuk.

A geológiai jellemzők összegzése

Harangod-vidék legidősebb felszíni kőzetei a Szerencsi-dombsággal határos északi peremén található miocén andezit- és riolitkúpok. A terület további fejlődését a pannon korszak tengerelöntése és annak üledékképződése követte. A kora- és késő-pannon határán a Pannon-tó elmocsarasodott, miközben a Hernád bal partja megemelkedett és szárazulattá vált. A kiemelt, egykori tóperemi mocsaras területen kismértékű szénképződés zajlott le. A pannon korszak végén Harangod-vidék döntő része már szárazulat volt. Erre a felszínre települtek egészen a pleisztocén végéig az északról érkező vízfolyások, köztük az Ős-Hernád hordalékai. Harangod-vidék a pleisztocénban periglaciális terület volt. Területén ekkor jelentős löszképződés zajlott. A létrejött hordalékkúp-síkság felszínét ma döntően a víz eróziója alakítja. A legfiatalabb és egyben leglátványosabb felszínformákat a Hernád magaspartján, Gibárt és Gesztely között kialakuló szállítóközeg nélküli lejtős tömegmozgások (csuszamlás és omlás) hozzák létre.

A földtani képződmények felső pár métere meghatározza a fedőtalaj fizikai, kémiai tulajdonságait.

A Hernád területére jellemző a homokos, tőzeges talaj, az öntéstalaj, illetve hogy a felsőbb rétegek iszaposak. A Hernád-völgy baloldalán főként mezőségi talajok, a jobboldalon barna erdőtalajok, míg a peremrészeken fakó erdőtalajok találhatók. A Szerencs-Takta területén két típust különböztetünk meg, a barna erdőtalajokat, és az agyagos-löszös lejtőüledékeket. A magasabb hegytetőkön podzol alakul ki, a többi részen agyagbemosódásos barna erdei talaj uralkodik.

Jellemző talajtípusok a kistájat is magába foglaló vízgyűjtő gazdálkodási alegység területén:

| Talajtípus Hernád, Takta alegység % |  |
| --- | --- |
| Váztalajok | 1,17 |
| Barna erdőtalajok | 61,63 |
| Csernozjom talajok | 4,63 |
| Szikes talajok | 1,55 |
| Réti talajok | 27,83 |
| Öntéstalajok | 3,46 |

Az érintett terület talajai a két folyó hordalékkúpján alakultak ki.

A fiatal öntéshordalékon, amelynek egy része kavics, öntés réti (30 % területi részarány) és réti talajok (12 % területi részarány) találhatók.

Az öntés réti talajok mechanikai összetétele vályog, vagy agyagos vályog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2 – 3 %. Termékenységi besorolásuk a 40-50 (int.) földminőségi kategória. A Sajó völgy talajai inkább savanyúak, míg a Hernád völgyben az ilyen talajok vagy karbonátosak, vagy gyengén savanyúak.

A réti talajok az öntés réti talajokhoz hasonló fizikai és kémiai jellemzőjűek, de szervesanyag- tartalmuk nagyobb (>4%). Termékenységi besorolásuk ennek megfelelően 55 – 70 (int.) ponthatárokkal jellemezhető. Hasznosíthatóságuk mintegy 50 % - ban szántó és 30 – 35 % - ban rét-legelő lehet.

A szikes talajok, így a réti szolonyecek (2 % területi részarány) és a sztyepesedő réti szolonyecek (2 % területi részarány) kis foltokban fordulnak elő. A réti szolonyecek 80 % - ban legelőként, míg a kedvezőbb termékenységű sztyepesedő réti szolonyecek 25 % - ban legelőként és 75 % - ban szántóként hasznosíthatók.

A teraszok lösz és löszszerű üledékein – főként a kistáj also harmadában – a réti talajképződményekhez csatlakozó térszíneken réti csernozjomok (11 % területi részarány), a magasabb teraszokon alföldi mészlepedékes csernozjomok (20 % területi részarány), a hegységelőterekhez csatlakozóan pedig csernozjom barna erdőtalajok (23 % területi részarány) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai összetétele vályog, víz- és tápanyag-gazdálkodásuk kedvező, termékenységük változó 65 – 105 (int.). A réti csernozjomok termékenysége a legkedvezőbb, az alföldi mészlepedékes csernozjomoké – fizikai féleségüktől függően (vályog, vagy agyagos vályog) – szintén nagy lehet, míg a csernozjom barna erdőtalajoké erősen savanyú kémhatásuk miatt kisebb. E talajok főként szántóként (75 – 90 %), de 5 – 10 % - ban gyep-, szőlő- és erdőterületként is hasznosíthatók.

A tervezett munkálatok az ivóvízvezeték létesítéséhez kapcsolódó indító- és fogadó gödrök, valamint a fogadó gödrök és a meglévő aknák közötti nyílt árok építése során kerülnek kapcsolatba a talajjal és a földtani közeggel. Normál munkavégzés esetén környezetét érő káros hatással nem kell számolnunk.

Havária helyzetben (pl. olajelfolyás munkagépből) minimális mennyiségben keletkezhet olajjal szennyezett föld, mint veszélyes hulladék, a szennyezett talaj kitermelésekor. Ezen esetben a 2.9. pontban leírtak szerint kell eljárni.

A létesítési munkálatok befejezését követően üzemelési fázisban a földtani közeget érintő környezeti hatások nem jelentkeznek.

A tervezett munkálatok talajra és földtani közegre vonatkozó hatásterülete a földmunkák területére korlátozódik. A munkavégzés során humuszmentés nem indokolt.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 90/2008. (VII. 18.) FVM. rendelete a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól rendelkezik. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 49. § (3) bekezdésében és az 50. §-ában felsorolt, termőföldön folytatott mezőgazdasági tevékenységekkel, illetve beruházásokkal, valamint a termőföld igénybevételével járó, vagy arra hatást gyakorló beruházásokkal kapcsolatos  talajvédelmi követelmények meghatározásához talajvédelmi terv készítése szükséges a következő esetekben:

  - a savanyú, a szikes és a homoktalajok javításához,

  - a mezőgazdasági célú tereprendezéshez,

  - szőlő, gyümölcs, bogyós gyümölcs, illetve – ha jogszabály úgy rendelkezik – egyéb ültetvények telepítéséhez,

  - az 1500 m2-nél nagyobb szőlő, és gyümölcs, és 500 m2-nél nagyobb bogyósgyümölcs-ültetvény telepítése esetén,

  - a termőföldön történő, 400 m2-t meghaladó beruházások megvalósítása során a humuszos termőréteg mentéséhez,

  - a mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációhoz, újrahasznosításhoz,

  - az öntözéshez,

  - a hígtrágya termőföldön történő felhasználásához, az állattartás során keletkező egyéb szerves trágya kivételével,

  - a szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásához,

  - a mezőgazdasági területek vízrendezéséhez,

  - a nem mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladékok termőföldön történő felhasználásához;

  - az erózió elleni műszaki talajvédelmi beavatkozások megvalósításához.

Az ismertetett adatokból egyértelműen következik, hogy jelen esetben a rendelet meghatározásai nem vonatkoznak a tervezett munkavégzésre, hiszen termőföld – határértéket meghaladó – igénybevételéről nincs szó.

6.2. Felszíni és felszín alatti vizek

Hernádkak község területe vízgazdálkodási, vízrajzi és vízföldtani szempontok alapján a „2.7. Hernád-Takta” megnevezésű vízgyűjtő-gazdálkodási  alegység részét képezi.

A Hernád pleisztocén kavicsterasza jelentős víztartalékkal rendelkezik. A Hernád-völgyében felső pannon homok rétegek rendelkeznek rétegvíz készletekkel. Az alegység keleti részét alkotó Tokaji-hegység vulkáni kőzeteihez hasadékvizek kapcsolódnak. A hegység nyugati peremén 150-200 m mélységből rétegvizek termelése történik miocén korú vulkáni kőzetekből.

Az alegység fő vízfolyása a Hernád folyó. A Hernád teljes vízgyűjtője 5436 km2, ebből magyar területre 1013 km2 esik. A Szerencs-Takta vízgyűjtőterülete 621 km2.

A Hernád folyó teljes magyarországi szakasza 118,4 fkm. A folyó a 108-118,4 fkm szelvények között határvíz.

A magyarországi folyómeder átlagos esése 0,6 m/km, a víz átlagos sebessége 1 m/s, átlagos mélysége 2-3 m, helyenként 5-6 m-es kimélyülésekkel, a középvízi meder szélessége 30-50 m. A víz hőmérséklete nyáron 20-22°C, a hordalék (lebegtetett, görgetett) szemcsemérete, hozama: lebegtetett (0,045 mm) ~400.000-800.000 t/év, görgetett (0,6-0,9 mm) ~6.000 t/év.

A folyó magyarországi szakaszát a rendkívül erőteljes meanderező, kanyargási hajlam jellemzi, a folyó életének természetes velejárója a túlfejlett kanyarulatok átszakadása partszakadások, medervándorlás. Magaspartok jelenléte ~7,5 %-ra tehető.

Az alegység területén a Hernád-folyó jelentősebb mellékágai a hazai vízgyűjtőn a Garadna-,

Bélus-, Vasonca-, Szartos-, Csenkő-, Gönci- és a Vadász-patakok, valamint a Kis-Hernád. A

Szerencs-Takta jelentősebb mellékágai a Gilip-patak, a Harangod-ér, a Boldogkőváraljai-patak, Aranyos-patak, a Fennsíki-csatorna és a Mádi-patak.

Az alegységben összesen 24 vízfolyás víztestet jelöltünk ki. A kijelölt vízfolyás víztestek – a Bársonyos-öntözõ-fõcsatorna és a Taktaközi-öntözõ-fõcsatorna kivételével – mindegyike természetes víztest.

Az alegység területén elhelyezkedő kisvízfolyások szabályozása rendezése az 1970-es években megtörtént. A mederrendezések döntően vízkárelhárítási célból történtek biztosítva azt, hogy belterületen a Q1-3% vízhozamok, míg külterületen a Q10% vízhozamok lehetőleg kiöntés nélkül elvezethetőek legyenek. A kisvízfolyások közül állandó vízfolyás a Vadász- a Szerencs- a Gönci- a Csenkő- a Szartos- a Bélus-patak és a Kis-Hernád, a többi időszakos vízfolyás.

A Taktaközi belvízrendszerből a Takta-övcsatorna, a Tiszadobi-főcsatorna, Prügyi-főcsatorna,

Ively-ér, Peres-ér, Északi-övcsatorna és a Taktaközi-főcsatorna biztosítja a belvizek összegyűjtését és elvezetését, a csatornák között vízkormányzási, vízátvezetési lehetőségekkel.

Gravitációs vízkivezetési lehetőség a Tiszadobi- és a Prügyi-főcsatornák torkolatánál van. A

Taktaközi-főcsatorna kettős működésű, belvíz és öntöző főcsatorna.

A tervezési területen jelenleg 11 db víztározó üzemel. Ezek összes hasznos térfogata 3,4 millió m3, 145,25 ha vízfelület mellett. Ebből a Hernád vízgyűjtőjén 3 db víztározó üzemel (1,393 millió m3, 52,1 ha). A Szerencs-Takta vízrendszerben 8 db tározó épült eddig (2,022 millió m3, 93,15 ha).

A tervezési területen az állóvizeket a víztározók jellemzik, de nagyszámban találhatók holtágak is, melyek között két, az állóvíztestek között is jegyzett holtágat tartunk nyilván. Ezek a Tarcali Kengyel-tó és a Tiszalúci Holt-Tisza. A Hernád vízgyűjtőjén kavicsbányatavak is találhatók.

Az alegység területén lévő 24 db vízfolyás víztestből 20 db víztest természetes kategóriájú, melyek jellemzően kis- és közepes méretűek, illetve van két nagy vízgyűjtővel rendelkező víztest is.

- 4 db Hegyvidéki – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű,

- 4 db Dombvidéki – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű,

- 1 db Dombvidéki – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű,

- 1 db Dombvidéki – meszes – durva – nagy vízgyűjtőjű

- 6 db Dombvidéki – meszes – közepes-finom – kicsi vízgyűjtőjű

- 2 db Dombvidéki – meszes – közepes-finom – közepes vízgyűjtőjű

- 1 db Síkvidéki - meszes - közepes-finom - közepes vízgyűjtőjű,

- 1 db Síkvidéki – meszes – durva – nagy vízgyűjtőjű

Az alegység határos a 2-5 (Tokaj-Hegyalja VGT.), 2-6 (Sajó a Bódvával VGT.) és a 2-17-es (Hortobágy-Berettyó) alegységekkel. A víztestek közül a Takta-Övcsatorna észak közvetlen kapcsolatban van a 2-6-os Sajó a Bódvával vízgyűjtő alegységben elhelyezkedő Takta-Övcsatorna dél megnevezésű víztesttel. A többi víztest csak közvetett kapcsolatban van a 2-6-os alegységben elhelyezkedő Sajó folyóval, mint a Hernád befogadójával.

Az alegységben két olyan víztest található, amely országhatáron átnyúló vízgyűjtővel rendelkezik. Ezek a Hernád felső és a Szartos-patak.

Természetes kategóriájú vízfolyás víztestek

| Azonosító Víztest neve Víztest típusának leírása |  |  |
| --- | --- | --- |
| AEP280 | Aranyos-patak alsó | 4 Dombvidéki - meszes - durva - kicsi vízgyűjtő |
| AEP281 | Aranyos-patak felső | 1 Hegyvidéki - szilikátos – durva - kicsi vízgyűjtő |
| AEP340 | Boldogkőváraljai-és Tekeres-patak | 1 Hegyvidéki - szilikátos – durva - kicsi vízgyűjtő |
| AEP341 | Boldogkőváraljai-patak | 4 Dombvidéki - meszes - durva - kicsi vízgyűjtő |
| AEP386 | Csenkő-patak | 1 Hegyvidéki - szilikátos – durva - kicsi vízgyűjtő |
| AEP486 | Fennsíki-csatorna vízrendszere | 8 Dombvidéki - meszes – közepes-finom - kicsi vízgyűjtő |
| AEP508 | Garadna-patak | 8 Dombvidéki - meszes – közepes-finom - kicsi vízgyűjtő |
| AEP517 | Gilip-patak | 8 Dombvidéki - meszes – közepes-finom - kicsi vízgyűjtő |
| AEP527 | Gönci-patak alsó | 4 Dombvidéki - meszes - durva - kicsi vízgyűjtő |
| AEP526 | Gönci-patak felső | 1 Hegyvidéki - szilikátos – durva - kicsi vízgyűjtő |
| AEP565 | Harangod-ér vízrendszere | 8 Dombvidéki - meszes – közepes-finom - kicsi vízgyűjtő |
| AEP579 | Hernád alsó | 13 Síkvidéki - meszes - durva - nagy vízgyűjtő |
| AEP580 | Hernád felső | 6 Dombvidéki - meszes - durva - nagy vízgyűjtő |
| AEP676 | Kis-Hernád a Bélus-patakkal | 9 Dombvidéki - meszes – közepes-finom - közepes vízgyűjtő |
| AEP976 | Szartos-patak | 5 Dombvidéki - meszes - durva - közepes vízgyűjtő |
| AEQ006 | Szerencs-patak felső | 4 Dombvidéki - meszes - durva - kicsi vízgyűjtő |
| AEQ030 | Takta-övcsatorna dél | 18 Síkvidéki - meszes - közepes-finom - közepes vízgyűjtő |
| AEQ029 | Takta-övcsatorna észak | 9 Dombvidéki - meszes – közepes-finom - közepes vízgyűjtő |
| AEQ089 | Vadász-patak felső vízrendszere | 8 Dombvidéki - meszes – közepes-finom - kicsi vízgyűjtő |
| AEQ100 | Vasonca-patak | 8 Dombvidéki - meszes – közepes-finom - kicsi vízgyűjtő |

Az alegység területén kijelölt 3 db állóvíz víztestből 2 db természetes képződmény. A természetes állóvíz víztesteket az alábbi táblázat sorolja fel.

Természetes kategóriájú állóvíz víztestek

| Azonosító Víztest neve Víztest típusának leírása |  |  |
| --- | --- | --- |
| AIH088 | Kengyel-tó | 12 Meszes – kis területű – sekély – benőtt vízfelületű – állandó |
| AIH132 | Tiszaluci Holt-Tisza | 14 Meszes – kis területű – közepes mélységű – nyílt vízfelületű – állandó |

Az alegység területén lévő 24 db vízfolyás víztestből 2 db mesterséges, 2 db pedig erősen módosított kategóriába lett besorolva.

A mesterséges kategóriába sorolt Bársonyos-öntöző főcsatorna és a Taktaközi-öntöző főcsatorna létesítésének és jelenlegi üzemeltetésének elsődleges célja az öntözővíz biztosítás és a vízpótlás.

Az erősen módosított kategóriába sorolt Szerencs-patak alsó és Vadász-patak (alsó) víztestek esetében az erősen módosított állapotba sorolást és az erősen módosított állapot fenntartását a vizek kártételei elleni védelem biztosítása, az érintett települések árvízvédelme indokolja.

Vízfolyás víztesthez hasonló víztestek

| Azonosító Víztest neve |  | Víztest kategória | Hasonló típus leírása |
| --- | --- | --- | --- |
| AEP306 | Bársonyos-öntöző- főcsatorna | mesterséges | síkvidéki - meszes - közepes-finom - kicsi vízgyűjtőjű típushoz hasonló csatorna |
| AEQ007 | Szerencs-patak alsó | erősen módosított | dombvidéki - meszes - durva - közepes vízgyűjtőjű típushoz hasonló |
| AEQ031 | Taktaközi-öntöző- főcsatorna | mesterséges | síkvidéki - meszes - közepes-finom - kicsi vízgyűjtőjű típushoz hasonló csatorna |
| AEQ088 | Vadász-patak | erősen módosított | dombvidéki - meszes - közepes-finom - közepes vízgyűjtőjű típushoz hasonló |

Az alegység területén kijelölt 3 db állóvíz víztestből 1 db mesterséges úton, kavicsbányászat következtében jött létre.

Állóvízhez hasonló víztestek

| Azonosító | Víztest neve | Víztest kategória | Hasonló típus leírása |
| --- | --- | --- | --- |
| AIG924 | Alsózsolca I. kavicsbánya | mesterséges | meszes – kis területű – mély – nyílt vízfelületű – állandó típushoz hasonló bányató |

A tervezési alegység területéhez 12 felszín alatti víztest tartozik. Az alegység sekély hegyvidéki (2 db), hegyvidéki (2 db), sekély porózus (3 db), porózus (2 db), porózus termál (2 db) és termál karszt (1 db) típusú víztestet érint.

Zempléni-hegység – Hernád-vízgyűjtő (sh.2.6):

A sekély hegyvidéki víztest teljes területe 499,13 km2, melyből 499,13 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 26% arányban érinti. A víztest keleten a sh.2.7, délkeleten a sp.2.8.2, nyugaton és délen az sp.2.8.1 víztestekkel határos. Kapcsolódik a Zempléni-hegység K-i részét magába foglaló sh.2.7 víztesthez, amely a Bodrog vízgyűjtőjét alkotja. Az alegységen 4 db patak függ felszín alatti forrástól. Néhány dombvidéki kis és közepes vízfolyás medre a talajvízre drénező hatással lehet. FAVÖKO kapcsolat van.

Bükk, Borsodi-dombság, Sajó-vízgyűjtő (sh.2.5):

A sekély hegyvidéki víztest teljes területe 1868,2 km2, melyből 18,95 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 1% arányban érinti. A víztest keleten a sp.2.7.1, délen az sp.2.8.1 víztestekkel határos. Az sh.2.5 víztest két részből áll, az É-i és D-i részt elválasztja a Sajó kavicsterasza. Az sh.2.5 víztest döntő része a Sajó a Bódvával vízgyűjtőhöz tartozik, csak egy kis része nyúlik bele a Hernád, Takta vízgyűjtő területébe. FAVÖKO kapcsolat van.

Sajó-Hernád-völgy (sp.2.8.1):

A sekély porózus víztest teljes területe 973,04 km2, melyből 610,35 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 32% arányban érinti. A víztestet keleten a sh.2.6, nyugaton az sp.2.7.1, délen az sp.2.8.2 víztestek határolják. Az sp.2.8.1 víztest a Sajó-Takta-völgy leáramlási területének tekinthető, amely a déli részén kapcsolódik a Sajó-Takta-völgy feláramlási területét magába foglaló sp.2.8.2 víztesthez. A víztest északi részén lévő Hernád és a Takta mentett oldali holtágak kis hányada kapcsolatban áll az sp.2.8.1 sekély felszín alatti víztesttel.

Néhány dombvidéki kis- és közepes vízfolyás medre a talajvízre drénező hatással lehet. FAVÖKO kapcsolat van.

Sajó-Takta-völgy, Hortobágy (sp.2.8.2):

A sekély porózus víztest teljes területe 1429,1 km2, melyből 303,17 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 16% arányban érinti. A víztest északon az sp.2.8.1 és az sh.2.6 víztestekkel határos. Az sp.2.8.1 víztest a Sajó-Takta-völgy leáramlási területének tekinthető, amely a déli részén kapcsolódik a Sajó-Takta-völgy feláramlási területét magába foglaló sp.2.8.2 víztesthez. A víztest északkeleti részén lévő Hernád és a Takta mentett oldali holtágak általában kapcsolatban állnak az sp.2.8.2 sekély felszín alatti víztesttel. A Takta-övcsatorna északi és déli része a talajvízre drénező hatással lehet. FAVÖKO kapcsolat van.

Cserehát (sp.2.7.1):

A sekély porózus víztest teljes területe 816,03 km2, melyből 485,18 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 25% arányban érinti. A víztestet nyugaton az sh.2.5, délen és keleten az sp.2.8.1 víztestek határolják. A víztesten lévő 3 db dombvidéki kisvízfolyás medre a sekély víztestre drénező hatással van. FAVÖKO kapcsolat van.

Zempléni-hegység – Hernád-vízgyűjtő (h.2.6):

A hegyvidéki víztest teljes területe 504,13 km2, melyből 504,13 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 26% arányban érinti. A víztest keleten és délen a p.2.8.1, nyugaton a h.2.5 víztestekkel határos. FAVÖKO kapcsolat van.

Cserehát – Hernád-vízgyűjtő (h.2.8):

A hegyvidéki víztest teljes területe 651,21 km2, melyből 651,21 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 34% arányban érinti. A víztest keleten és délen a p.2.8.1, nyugaton a h.2.5 víztestekkel határos. FAVÖKO kapcsolat nincs.

Sajó-Hernád-völgy (p.2.8.1):

A porózus víztest teljes területe 748,65 km2, melyből 458,2 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 24% arányban érinti. A víztestet nyugaton a h.2.5 és a h.2.8, délen a p.2.8.2 és keleten a h.2.6 víztestek határolják. Az p.2.8.1 víztest a Sajó-Takta-völgy leáramlási területének tekinthető, amely a déli részén kapcsolódik a Sajó-Takta-völgy feláramlási területét magába foglaló p.2.8.2 víztesthez. FAVÖKO kapcsolat nincs.

Sajó-Takta-völgy, Hortobágy (p.2.8.2):

A porózus víztest teljes területe 2145,4 km2, melyből 303,17 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 16% arányban érinti. A víztest északon a p.2.8.1 és a h.2.6 víztestekkel határos, délen pedig a p.2.8.2 víztest folytatása. Az p.2.8.1 víztest a Sajó-Takta-völgy leáramlási területének tekinthető, amely a déli részén kapcsolódik a Sajó-Takta-völgy feláramlási területét magába foglaló p.2.8.2 víztesthez. FAVÖKO kapcsolat nincs.

Bükki termálkarszt (kt.2.1):

A termálkarszt víztest teljes területe 4286,4 km2, melyből 174,34 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 9% arányban érinti. A víztest folytatódik délnyugat felé, nem illeszkedik más termálkarszt víztesthez. FAVÖKO kapcsolat van.

Északi-középhegység medencéi (pt.2.5):

A porózus termál víztest teljes területe 2503,3 km2, melyből 1142,6 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 60% arányban érinti. A víztest délen a pt.2.2 víztesttel határos. Iker víztest, a nyugati különálló része a Zagyva vízgyűjtőt és az Ipoly vízgyűjtőt érinti. FAVÖKO kapcsolat nincs.

Észak-Alföld (pt.2.2):

A porózus termál víztest teljes területe 9832,7 km2, melyből 28,7 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 1,5% arányban érinti. A víztest északon a pt.2.5 víztesttel határos. A pt.2.2 porózus termál víztest a miocén korú vízadó réteget magába foglaló pt.2.5 termál víztesttel nem áll szoros hidrodinamikai kapcsolatban. FAVÖKO kapcsolat nincs.

Felszín alatti víztestek

| Azonosító Víztest neve Víztest kód Víztest típus Alegység leírása azonosító |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AIQ576 | Cserehát | sp.2.7.1 | sekély porózus | 2-7 |
| AIQ634 | Sajó-Hernád-völgy | sp.2.8.1 | sekély porózus | 2-7 |
| AIQ637 | Sajó-Takta-völgy, Hortobágy | sp.2.8.2 | sekély porózus | 2-17 |
| AIQ668 | Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő | sh.2.6 | sekély hegyvidéki | 2-7 |
| AIQ635 | Sajó-Hernád-völgy | p.2.8.1 | porózus | 2-7 |
| AIQ636 | Sajó-Takta-völgy, Hortobágy | p.2.8.2 | porózus | 2-17 |
| AIQ667 | Zempléni-hegység - Hernád-vízgyűjtő | h.2.6 | hegyvidéki | 2-7 |
| AIQ575 | Cserehát - Hernád-vízgyűjtő | h.2.8 | hegyvidéki | 2-7 |
| AIQ565 | Északi-középhegység medencéi | pt.2.5 | porózus termál | 2-7 |
| AIQ510 | Bükk, Borsodi-dombság - Sajó-vízgyűjtő | sh.2.5 | sekély hegyvidéki | 2-6 |
| AIQ511 | Bükki termálkarszt | kt.2.1 | karszt termál | 2-8 |
| AIQ563 | Észak-Alföld | pt.2.2 | porózus termál | 2-9 |

Az alegységen belül 20db természetes vízfolyás víztest található (az összes vízfolyás 83%-a), közülük 17 db víztestre végeztünk ökológiai minősítést, mely alapján 1 db (5%) jó, 4db (20%) mérsékelt, 6db (30%) gyenge és 6db (30%) rossz osztályzatot kapott.

Az alegységen belül 2db erősen módosított vízfolyás víztest található (az összes vízfolyás 8%-a), az egyik vízfolyás víztestre készült ökológiai elemzés, amely mérsékelt (50%) állapotú.

Az alegységen belül 2db mesterséges vízfolyás víztest található (az összes vízfolyás 8%-a),

mindkettőre készült ökológiai elemzés, mely szerint 1db (50%) jó és 1db (50%) gyenge állapotú.

Az alegységen belül található vízfolyás víztestekre nem volt elegendő adat az elsőbbségi anyagokra vonatkozó kémiai minősítés elvégzésére, mindössze 1 db vízfolyás víztest (Hernád alsó) esetében (összes vízfolyás 4%-a) állt rendelkezésünkre adat, ezen víztest kémiai minősítése jó állapotú.

Az alegységen 2 db természetes állóvíz víztest található, az integrált ökológiai elemzés szerint mindkettő jó állapotú. Az alegységen belül erősen módosított állóvíz víztest nem található. Az alegységen belül 1 db mesterséges állóvíz víztest található, melyre integrált ökológiai minősítés nem készült. Az alegység területén egyetlen állóvízre sem készült a minősítéshez elegendő adatszámmal felmérés a veszélyes anyagokra vonatkozóan.

A vízgyűjtő alegységen lévő sp.2.8.1, p.2.8.1, sp.2.8.2 és p.2.8.2 víztestek mennyiségi állapota bizonytalan a nagy mennyiségű közvetlen vízkivételek miatt. Az sp.2.8.1 víztesten jelentősek az illegális vízkivételek, valamint az sp.2.8.2 víztesten a vízfolyások túlzott megcsapoló hatása okoz mennyiségi szempontból bizonytalanságot.

Az alegységhez tartozó 12 víztest közül 7 tekinthető jó állapotúnak, melyek a következők:

sh.2.6 Zempléni-hegység – Hernád-vízgyűjtő, h.2.6 Zempléni-hegység – Hernád-vízgyűjtő,

sp.2.7.1 Cserehát, h.2.8 Cserehát – Hernád-vízgyűjtő, sh.2.5 Bükk, Borsodi-dombság – Sajóvízgyűjtő, pt.2.5 Északi-középhegység medencéi és kt.2.1 Bükki termálkarszt víztest.

Összességében megállapítható, hogy a 12 db felszín alatti víztest közül 1 db gyenge kémiai állapotú, a trendvizsgálat alapján egyik víztest sem kockázatos állapotú. Jelentőségük miatt kiemeljük az ivóvízbázisok veszélyeztetettségét, amely 1 víztest esetén fordul elő.

Az alegység területén 1 db gyenge kémiai állapotú víztest található, amely az sp. 2.8.1 Sajó-

Hernád-völgy sekély porózus víztest. A gyenge állapot okai között szerepel a diffúz eredetű nitrátszennyezés nagy aránya, melynek oka a mezőgazdasági és a települési eredetű szennyeződés.

A Harangod kistáj területén a talajvíz mélysége a Hernád völgyében 2,0 m, míg ettől K-re fokozatosan 6,0 m alá mélyül. Mennyisége jelentéktelen.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolását a 27/2004. ( XII.25 ) KvVM rendelet tartalmazza.

Hernádkak település teljes területe. fokozottan érzékeny, kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területként került az említett rendeletben besorolásra.

A felszín alatti vizek védelméről a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet rendelkezik. A rendelet 7. paragrafusa kimondja;

„(1) A területeket a felszín alatti víz állapotának érzékenysége, továbbá minőségének védelme szempontjából osztályozni kell a felszín alatti víz utánpótlódása, földtani közeg vízvezető-képessége, továbbá a megkülönböztetett (fokozott) védelem alatt álló területek figyelembevétele alapján.

(2) Egy adott terület a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából lehet fokozottan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny terület.

A vizsgálatok során az adott érzékenységi kategóriába tartozás szempontjai a következők:

1. Felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület

a)	Üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány-és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek - külön jogszabály szerint - kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt belső-, külső- és jogerős vízjogi határozattal kijelölt hidrogeológiai védőterületei.

b)	Azok a karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók.

c)	A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévő felszíni állóvizek mederéltől számított 0,25 km széles parti sávja, külön jogszabály szerint30 regisztrált természetes fürdőhely esetében a mederéltől számított 0,25-1,0 km közötti övezete is.

d)	A Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe felvett területek, továbbá a külön jogszabály szerinti Natura 2000 vizes élőhelyei.

2. Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület

a)	Azok a területek, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet.

b)	Azok a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területek közé nem tartozó területek, ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók.

c)	Azok a területek, ahol a porózus fő vízadó képződmény teteje a felszín alatt 100 m-en belül található.

d)	A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévő felszíni állóvizek mederéltől számított 0,25-1,0 km közötti övezete.

e)	Az 1. d) pontban nem említett, külön jogszabály által kijelölt védett természeti területek.

3. Felszín alatti víz állapota szempontjából kevésbé érzékeny terület

Egyéb, az 1-2. pontokba nem tartozó területek.

A legfeljebb 2,0 m mélységű árokásás a területen előforduló felszín alatti vízszint maximuma felett folyhat. Az irányított fúrási munkálatok eredményeként a tervezett tevékenység nem kerülhet szennyeződést előidéző kapcsolatba a felszín alatti vízzel, sem építési, sem üzemelési fázisban. Az elmondottak eredményeként a felszín alatti vízben hatásterületet nem jelölünk ki.

6.3. Élővilág, táj

A táj potenciális növényzetét a Sajó és a Hernád alacsony árterein fűz-nyár ligetek, a magasabb térszíneken tölgy-kőris-szil ligetek jelentik. A tatárjuharos lösztölgyesek jelentősebb foltjai a Sajó-Hernád torkolattól É-ÉK-re és a Bükkalja alföldi peremein nőttek. A sziki tölgyesek a táj déli, délkeleti, Tisza menti részein alakulhattak ki. Ma a táj túlnyomó része mezőgazdasági terület, nagytáblás szántóföldi kultúrákkal. A puhafás fűz-nyár ártéri erdők gyakorlatilag csak a vízfolyások keskeny sávján maradtak meg (fehér fűz – Salix alba, csöregefűz – S. fragilis, elvétve fekete nyár – Populus nigra – idős példányai), állományaikat sokfelé nemesnyárasokkal váltották fel, tömegesek az özönfajok. A keményfás ártéri erdők mára megmaradt, erősen átalakult foltjai a Belegrád melletti Kemelyi-erdő és a girincsi Nagy-erdő. A Sajóládi-erdőt gyakorlatilag letermelték. Jellemzők a spontán terjedő és a telepített idegenhonos fajok (vörös tölgy – Quercus rubra, fekete dió – Juglans nigra, bálványfa – Ailanthus altissima, akác – Robinia pseudoacacia). Értékesebb lágyszárúak a fehér madársisak (Cephalanthera damasonium), orvosi tüdőfű (Pulmonaria officinalis), odvas keltike (Corydalis cava), erdei tyúktaréj (Gagea lutea), szagos galaj (Galium odoratum). A táj déli területein szikes gyepek (főként cickórós puszták) vannak, melyekbe ürmöspuszta-foltok keverednek. A löszös területeket a macskahere (Phlomis tuberosa), ligeti zsálya (Salvia nemorosa), hengeres peremizs (Inula germanica), dunai szegfű (Dianthus collinus), Janka-tarsóka (Thlaspi jankae) jelzik (olykor csillagőszirózsa – Aster amellus, tarka imola – Centaurea triumfettii, magyar zergevirág – Doronicum hungaricum, magyar nőszirom – Iris aphylla subsp. hungarica, nagyvirágú gyíkfű – Prunella grandiflora – előfordulásával). A táj jellegzetességei a nagy kiterjedésű kavicsbányatavak, a bolygatás intenzitásától és a felhagyás

időtartamától függő másodlagos növényzettel.

Gyakori élőhelyek:

- Üde cserjések

- Jellegtelen üde gyepek és magaskórósok

- Jellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok

- Fűz-nyár ártéri erdők

- Ürmöspuszták

- Cickórós puszták

- Mocsárrétek

Közepesen gyakori élőhelyek:

- Galagonyás-kökényes-borókás cserjések

- Nem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások

- Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek

- Félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok és erdősztyeprétek

- Puhafás pionír és jellegtelen erdők

- Ártéri és mocsári magaskórósok

- Szikes rétek

- Hegylábi és dombvidéki elegyes lösztölgyesek

- Keményfás jellegtelen vagy telepített egyéb erdők

- Franciaperjés rétek

- Őshonos fajú, elszórva álló fák csoportja vagy egy egyed szélességű, erdővé még nem záródott „fasorok”

- Alföldi zárt kocsányos tölgyesek

- Üde természetes pionír növényzet (zátony, homokpad)

Ritka élőhelyek:

- Nem zsombékoló magassásrétek

- Zsiókás és sziki kákás szikes mocsarak

- Nyílt, gyepekkel mozaikos sziki tölgyesek

- Tündérrózsás, vízitökös, rencés, kolokános (láptavi) hínár

- Láprétek

- Padkás szikesek és a szikes tavak iszap- és vaksziknövényzete

- Löszfalak és szakadópartok növényzete

- Ősi fajtájú, gyepes vagy erdősödő, extenzíven művelt gyümölcsösök

- Állóvízi sulymos, békalencsés, rucaörömös, tócsagazos hínár

- Békaliliomos és más lápi hínár

- Folyómenti bokorfüzesek

- Égerligetek

- Áramlóvízi (nagylevelű) békaszőlős, tündérfátylas hínár

- Gyertyános-kocsányos tölgyesek

- Sztyepcserjések

- Szikes, víziboglárkás, tófonalas vagy csillárkamoszatos hínár

- Harmatkásás, békabuzogányos mocsári-vízparti növényzet

- Kötött talajú sztyeprétek

- Keményfás ártéri erdők

- Éger- és kőrislápok, égeres mocsárerdők

- Patakparti és lápi magaskórósok

A Kelet-Cserehát, különösen az északi, a Hernád fölé emelkedő része nagyarányú beerdősültségével biztosít fészkelőhelyet néhány ragadozómadár fajnak. Az egerész- és a darázsölyv mellett, héja, kabasólyom valamint békászó és parlagi sas is költ. Szórványosan előfordul az urali bagoly. E ragadozók elsősorban a Hernád völgyében még megtalálható ürgés legelőkre specializálódtak. A nagyobb kiterjedésű, összefüggő erdőkben megtalálható a

gímszarvas, a vaddisznó, az őz, a borz, valamint a ragadozók közül a vadmacska, és a róka is.

A Hernád széles folyóvölgye gyakorlatilag teljes egészében, bár különböző intenzitású, mezőgazdasági művelés alatt áll. A nagyüzemi mezőgazdaság csupán néhány apró erdőfoltot engedélyezett az élővilágnak. A rétek és legelők kiterjedése is elenyésző, bár ezeken a gyepeken jelentős ürgekolóniák találhatók, melyek a Zemplén ragadozómadarainak létfeltételét biztosítják.

A vonatkozó Natura 2000 hatásbecslés a mellékletek között található meg.

A tervezett munkálatok nem befolyásolják az érintett terület ökológiai viszonyait sem a kivitelezés, sem az üzemeltetés stádiumában.

6.4. Levegő

A jelenlegi állapot bemutatása a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet alapján történt zónabesoroláson, illetve az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat mérési eredményein alapul.

A beruházás mentén levegőterheltségi szintet mérő immissziós mérő állomás nem üzemel. Az érintett települések nem szerepelnek a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002 (X. 7.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt 1-9. pont közötti zónák, illetve kijelölt városok között.

Az 1. sz. melléklet 10. pontja vonatkozik a melléklet egyéb pontjaiban nem szereplő területekre, ezért az itt szereplő értékek vonatkoznak a beruházás területére.

A zónacsoport jellemzői légszennyező anyagonként:

kén-dioxid: F

nitrogén-dioxid: F

szén-monoxid: F

szilárd por PM10 frakciója: E

benzol: F

talajközeli ózon: O-1

A szilárd por PM10 frakciójának Arzén tartalma: F

A szilárd por PM10 frakciójának Kadmium tartalma: F

A szilárd por PM10 frakciójának Nikkel tartalma: F

A szilárd por PM10 frakciójának Ólom tartalma: F

A szilárd por PM10 frakciójának benz(a)pirén tartalma: D

A besorolások meghatározása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. sz. melléklete szerint:

D csoport:	azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van.

E csoport:	azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van

F csoport:	azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöbérték nem haladja meg

O-1 csoport:	azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket.

A besorolásokból jól látható, hogy az érintett terület levegőtisztaság-védelmi szempontból az ország legkevésbé terhelt területei közé tartozik, valószínűleg ezért nem található e területen légszennyezettségi szintet mérő állomás. A légszennyezettséget mérő állomásokat elsősorban az erősen terhelt területeken helyezik el. Például nagyobb városok sűrűn lakott területein (nagyvárosias beépítés), ahol nagy a fűtés során keletkező légszennyező anyagok mennyisége, vagy ipari, gazdasági területeken, hol a kibocsátást az üzemek technológiája, illetve termelési volumene határozza meg, valamint nagyforgalmú közutak mentén, ahol a közúti közlekedésből származó légszennyezés a meghatározó.

Ezekből az adatokból számolt városi átlagok nem jellemzőek az illető településre, mert a városok többsége tartalmaz kertvárosias beépítésű területeket, valamint beépítetlen területeket.

A városok közigazgatási területén belül nagyok az eltérések attól függően, hogy a mérőállomást iparterületre, sűrűn lakott területre, nagyforgalmú közút mellé, vagy kertvárosias beépítésű lakóterületre, illetve beépítetlen, esetleg mezőgazdasági területre, erdő területre helyezik el.

A beruházással érintett település légszennyezettsége feltehetően a kisvárosokban mért légszennyezettségi értékek és az országos háttérértékek között van. A településen kívüli területen a légszennyezettség még kisebb, közelít az országos háttérszennyezettséghez. Ennek megfelelően a legközelebbi mérőállomáson, Miskolcon mért levegőterheltségi szintek nem használhatók fel a beruházással érintett terület levegőtisztaság-védelmi jellemzésére.

6.4.1. Építési fázis

A tervezett munkálatok építési fázisában a levegőt szennyező hatások, a munkálatokban résztvevő gépi berendezések emissziójából lépnek fel. Ezen hatások mértékét,

- a gépi berendezések működési ideje,

- a motorok maximális teljesítménye

határozza meg.

A tevékenységben résztvevő gépeket a 2.6. pontban ismertettük. Ezen gépek nagy része a szállításban vesz részt a munkások és az anyagok helyszínre juttatásával, amiből következik, hogy az építési területen csak minimális időt tartózkodnak járó motorral, szennyezőforrásként szerepelve.

Az irányított fúrást végző berendezés, amelyek huzamosabb ideig fejt ki légszennyező hatást. A gép Diesel-motorral rendelkezik.

A Diesel-motorok átlagos fajlagos káros anyag kibocsátásra az alábbi adatok jellemzők:

- CO = 16,13 g/kWh,

- NO2 = 9,1 g/kWh,

- SO2 = 0,99 g/kWh.

A munkavégzés emisszióját meghatározó teljesítmények az alábbiak:

- GRUNDODRILL fúró berendezés	P = 106 kW,

- Tehergépkocsi				P = 142 kW.

Fenti adatok alapján a munkavégzés területének közelében kialakuló maximális immisziós koncentráció értékeit a vonatkozó határértékek függvényében;

- CO esetén		1,5 %,

- NO2 esetében	40 %,

- SO2 esetében	 3 %,  értékűre becsüljük.

A hatásterület számítása a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 2. § (Értelmező rendelkezések) 14. pontja szerint két kritérium alapján határozható meg:

- Az a) kritérium szerint a hatásterület addig húzódik, amíg a levegőterheltségi szint az egészségügyi határérték 10 %-a alá esik.

- A b) kritérium szerin a hatásterület a terheltségi szint 20 %-áig terjed.

A terheltségi szint az egészségügyi határérték és a terület pillanatnyi terheltségének különbsége. Mivel a terület terheltségi szintje ismeretlen, mert immissziós mérési eredmények nem állnak rendelkezésre, a terheltség csak nagy bizonytalansággal állapítható meg. Ezért célszerű a pontosabb a) kritérium szerint meghatározni a hatásterület nagyságát.

A hatásterület megállapításának első lépcsője az üzemelési adatokból és a fajlagos kibocsátási értékekből számított károsanyag kibocsátás. A hatásterülete minden szakaszra, azon belül a lakott területre és az azon kívüli szakaszokra kell meghatározni, mert a haladási sebesség változik, ennek megfelelően a károsanyag is változik.

A terjedésszámítás a legjellemzőbb állapotra vonatkozik. Munkavégzés kizárólag nappali időszakban történik, ezért a nappali időszakra jellemző a károsanyag kibocsátás alapján történt a légszennyezettség és a hatásterület meghatározása. Ez a jellemző kibocsátás és a leggyakrabban előforduló meteorológiai állapotok, jellemzők figyelembevételével kapjuk a leggyakrabban előforduló, jellemző légszennyezettségi értékeket.

Egy közelmúltban, felsőzsolcai területen elvégzett, hasonló jellegű beruházás során, a gáz halmazállapotú szennyezőkre vonatkozóan, a hatásterületet, a munkaterület határától 300 m értékben határoztuk meg, modellezés útján. Mivel mind a munka jellege, mind a terület adottságai megegyeznek a jelen helyzettel, így a meghatározott értéket a vizsgálati területünkön is elfogadhatjuk.

Fentiek alapján a tervezett munkálatok kivitelezése során a munkagépek emissziójából adódó káros, intézkedést igénylő, légszennyezés kialakulása, az emissziók rövid ideje és alacsony értéke eredményeként, nem várható.

6.4.2. Üzemelési fázis

Az üzemszerű működéséhez sem munkagépek, sem szállító járművek nem kapcsolódnak.

Rendkívüli esetben, karbantartás, javítás, időszakos ellenőrzés esetén jelentkezik a szállító járművek és a munkagépek működéséből károsanyag kibocsátás. A tevékenység személyszállítási és az egyéb kiegészítő tevékenységek vonatkozása elhanyagolható.

Műszaki becslésünk és a területen elvégzett korábbi modellezés eredményei szerint, a gáz halmazállapotú szennyezőkre vonatkozóan a hatásterület, még 6 db gép egyidejű munkavégzésekor sem és egyik szennyező esetében sem éri el a 110 m nagyságot.

A  munkálatokat követően a telepített, ivóvíz hálózat, normál működés során, a légtérbe nem bocsát ki szennyező anyagot, így káros környezeti hatás nem lép fel.

6.5. Zajvédelem

A környezeti zaj értékelését a következő rendeletek, előírások betartásával végeztük el:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

- 25/2004. (XII.20) KvVM rendelet

A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

A zajkibocsátási határértek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének a módjáról

- 27/2008. (XII.3.) KöM-EüM együttes rendelet

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

- 29/2001. (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet

Egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

- MSZ 13-111:1985

Üzemek, építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási határértékek meghatározása

- MSZ 15036:2002

Hangterjedés a szabadban

- MSZ 18150-1:1988

Környezeti zaj vizsgálata és értékelése

- ÚT 2-1.302:2003

Közúti közlekedési zaj számítása

- ÚT 2-1.109:2004

Országos közutak keresztmetszeti forgalmának meghatározása

6.5.1. A hatásterület kiterjedése

A létesítés hatásterülete zaj- és rezgésvédelmi szempontból az indítógödrött, mint középpontot körülvevő 50 m sugarú körlap, illetve a falusias lakóterületet érintő 80 m sugarú körszelet.

A működésre zaj- és rezgésvédelmi szempontból hatásterületet nem jelölünk ki.

A szállítási tevékenységre zaj- és rezgésvédelmi szempontból hatásterületet nem jelölünk ki.

6.5.2. A tevékenység megvalósítása nélkül fennálló környezeti állapot

A tevékenység hatása nélkül fennálló környezeti állapotban háttérterheléssel nem számolunk. A tervezett ivóvízvezeték rekonstrukció környezetében üzemi és szabadidős létesítménytől, illetve építési kivitelezési tevékenységből származó zaj nincs.

6.5.3. A tevékenység hatása a környezeti állapotra

6.5.3.1. Létesítés

6.5.3.1.1. Zajterhelési határértékek meghatározása

Hernádkak térségében tervezett ivóvízvezeték rekonstrukciója során az alkalmazott gépi berendezések működése során zajkibocsátással kell számolnunk.

A zajterhelési határérték meghatározásának kiindulási feltételei az alábbiak.

- A létesítése során keletkező zajt zajvédelmi szempontok szerint „építési kivitelezési tevékenységből származó zaj”-ként jellemezhető.

- A zajtól védendő terület

- falusias lakóterület (Lf) („B” terhelési pont);

- A munkavégzés során csak nappali (06-22 óra) időszakban történő tevékenységgel számolunk.

- Az építési munka időtartama egy-egy terhelési pont közelében „1 hónap vagy kevesebb”.

Az ismertetett feltételek alapján a 27/2008. (XII.3.) KöM-EüM együttes rendelet 2. mellékletben meghatározott zajterhelési határértékek közül a vizsgált esetre:

LTH A (nappal) = 65 dB(A)

A zajkibocsátási határértéket az I. fokú környezetvédelmi hatóság állapítja meg a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KöM-EüM együttes rendelete alapján.

A hatóságnak a zajkibocsátási határértékek megállapításához a következő szempontokat javasoljuk figyelembe venni:

A zajkibocsátási határértéket a zajforrás hatásterületére kell meghatározni.

A tevékenység zajkibocsátási határértéke a 93/2007. (XII.18) KvVM rendelet 1. melléklete alapján a vizsgált esetre – mivel a közvetlen hatásterület ismereteink szerint nem áll fedésben más építési tevékenység közvetlen hatásterületével) a falusias lakóterületen:

LKH A= LTH(nappal) = 65 dB(A)

A zajkibocsájtási határértéknek a védendő épület homlokzati síkja előtt a nyílászárótól 2 m-rel kell teljesülnie, a padlószint felett 1,5 m magasságban.

A legközelebbi lakóépületnél a létesítés során keletkező zajokat számítás útján határoztuk meg.

6.5.3.1.2. Hangteljesítményszintek meghatározása

Az ivóvízhálózat rekonstrukciója során a zajterhelés vizsgálatához az építési tevékenységet két részre bontjuk:

- Az indítógödörből irányított fúrások készítése a 2. illetve a 4. csomópontban levő fogadógödrökig.

- A fogadógödrök és az akna közötti vezeték helyének kiásása (7-7 m hosszban), az akna rézsűjének elbontása a terméskő burkolattal együtt.

A 2. pontban leírt kb. 2 m mély árkok kiásásakor fellépő zaj hatásokat minimálisnak tekintjük, azokkal a későbbiekben nem számolunk.

Az irányított fúrást végző berendezés műszaki adatai az alábbiak:

TRACTO-Technik Grundodrill 13 X TD

    - Maximális nyomaték:		3300 Nm

    - Nyomás:			125 kN

    - Maximális nyílás:			 ø450 mm

    - Maximális fúrási hossz:		250 m

    - Meghajtó teljesítménye:		106 kW

    - Súly:			7200 kg

    - Vágófej:			 Ø 100

Mivel a berendezés hangteljesítményszintjéről nincs adatunk, arra a következő becslést adjuk:

- feltételezzük, hogy a fúróberendezés zajkibocsájtása megegyezik a 29/2001. (XII.23.) KöM-GM együttes rendeletben szereplő „mobil daru” zajkibocsájtásával.

- feltételezzük a 8 órás megítélési idő alatti folyamatos, maximális teljesítményű működést.

A fentiek alapján a 106 kW meghajtó teljesítmény

LW = 104 dB.

hangteljesítményszintet eredményez („A” zajforrás).

6.5.3.1.3. Hangnyomásszintek meghatározása

A továbbiakban megvizsgáljuk az „A” zajforráshoz legközelebbi épületnél („B” terhelési pont, Hernádkak 285 hrsz.) az fúróberendezés működése során fellépő hangnyomásszintet.

A terhelési pontban fellépő hangnyomásszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvány szerint a következő összefüggés szerint számítjuk:

[dB]

Az összefüggésben:

LW =	Hangteljesítményszint [dB]

Értékét a fentiekben meghatároztuk.

KIr =	Irányítási index [dB]

Mivel az eszközöknek nincs határozott irányhatása,

KIr = 0 dB

K =	Irányítási tényező [dB]

Számítása a következő összefüggéssel történik:

[dB]

Az összefüggésben:

=	térszög [sr]

Mivel az eszköz erősen tükröző felület felett helyezkednek el,             = 2.

K = +3 [dB]

Kd =	A távolságtól függő tényező [dB]

Számítása a következő összefüggéssel történik:

[dB]

Az összefüggésben:

st =	terhelési pont és a zajforrás távolsága [m] Értéke

st = 70 m

s0 =	vonatkozási távolság. s0 = 1 m.

KL =	A levegő elnyelése által okozott hangnyomásszint csökkenés [dB]

Számítása a következő összefüggéssel történik:

[dB]

Az összefüggésben

aL =	a levegő által okozott terjedési csillapítás [dB/m]

A szabvány szerint 10 C hőmérséklethez, 70 % relatív nedvességhez és 500 Hz névleges oktávsáv-középfrekvenciához tartozó terjedési csillapítás aL = 0,00193 dB/m.

Km =	A talaj- és a meteorológiai viszonyok csillapító hatása [dB]

Számítása a következő összefüggéssel történik:

[dB]

Az összefüggésben

hm =	a terjedési út közepes föld feletti magassága [m]. Zaj-terhelési pont viszonylatban hm = 2 m-t veszünk.

Kh : A hosszú idejű szint meghatározására szolgáló korrekció [dB]

Mivel rövid ideig tartó zaj hatással kell számolnunk , értéke Kh = 0 [dB]

Kn =	A növényzet csillapító hatása [dB]

A szabvány szerint kivételes esetben, örökzöld növényzetnél tehető fel a növényzet miatti csillapítás. Így jelen számításunkban értéke Kn = 0 dB.

KB =	A beépítettség csillapító hatása [dB]

Mivel a zajforrások és a terhelési pontok között nincsenek épületek KB = 0 dB-lel számolunk.

A szabvány által előírt

[dB]

feltétel matematikailag teljesül.

Ke =	Árnyékolás

Mivel a zajforrások és a terhelési pont között nincsenek akadályok                 KB = 0 dB-lel számolunk.

Ltükör = Visszaverődési korrekció

A lakóépületnél, mivel a terhelési pont az épület előtt van visszaverődéssel kell számolnunk. Az erősen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2 dB visszaverődési veszteséget is figyelembe kell venni. Ltükör = +1 dB-nek vesszük, ami ugyan matematikailag nem pontos számítás eredménye, viszont a gyakorlatilag szükséges pontosságot kielégíti.

A terhelési pontban fellépő hangnyomásszintek a fentiek alapján a következő összefüggéssel számíthatók:

ha st  24,4 m

[dB];

ha st < 24,4 m

[dB];

Az összefüggésbe behelyettesítve a hangteljesítményszintet, távolságokat

Lt = 56 dB

Megállapíthatjuk, hogy megadott eszközökkel végzett létesítési tevékenység során fellépő hangnyomásszint kielégíti az előírt 65 dB zajterhelési (és zajkibocsájtási) határértéket:

6.5.3.1.4. A hatásterület meghatározása

A fúrási tevékenység hatásterülete határának a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés alapján azt a vonalat tekintjük, ahol a zajforrástól származó zajterhelés

a)	10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték

d)	zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel.

A terhelési pontokra a hangnyomásszintre felírt összefüggésünket az építési tevékenységre alkalmazva meghatározható az a terhelési pont – zajforrás távolság, ahol teljesülnek a fentiekben meghatározott értékek.

Falusias lakóterületen: 55 dB

st = 80 m

Zajtól nem védendő környezetben: 60 dB

st = 50 m

A létesítés hatásterülete zaj- és rezgésvédelmi szempontból az indítógödröt, mint középpontot körülvevő 50 m sugarú körlap, illetve a falusias lakóterületet érintő 80 m sugarú körszelet.

6.5.3.2. Működés

6.5.3.2.1. Zajterhelési és zajkibocsátási határértékek meghatározása

Hernádkak térségében tervezett ivóvízvezeték rekonstrukciója után a hálózat működése zajkibocsátással nem jár.

6.5.3.3. Szállítás

A teher és személyszállítás zajkibocsájtása elhanyagolható mértékű.

6.6. Hulladékgazdálkodás

6.6.1. Létesítés

A tervezett munkálatok során, elvileg a következő hulladéktípusok, korlátozott mennyiségű megjelenésével kell számolni, illetőleg kezelésüket kell megoldani:

különleges kezelést igénylő, ún. veszélyes hulladékok,

kommunális hulladékok,

termelési hulladékok.

Veszélyes hulladék

A létesítési munkálatok végzése során veszélyes hulladékok keletkezése meglehetősen korlátozott mértékben következhet be, gyakorlatilag csak esetleges havária helyzetben kell számolnunk ilyen típusú hulladék keletkezésével.

Ezen havária helyzetet gépek meghibásodásából eredő olajcsepegés jelenti, amelynek kármentesítése során keletkezhet ún. „veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek” megnevezésű, 17 05 03* EWC kóddal jelölt veszélyes hulladék. Keletkezése esetén a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.

Kommunális hulladék

Kommunális hulladékok keletkezésével szintén csak feltételes módban kell beszélnünk, hiszen maga a munkavégzés ilyen típusú hulladékok keletkezésével nem jár.

A munkavégzés belterület közelében zajlik, ahol a kommunális hulladék gyűjtése, tárolása megoldott. Esetlegesen ilyen típusú hulladék keletkezésekor a települési hulladékkezelő rendszer vehető igénybe.

Termelési hulladék

Építési és bontási hulladékok keletkezése esetén az ÉRV ZRt. Környezetvédelmi Szabályzata  szerint kell eljárni. Hulladékok nem maradhatnak a területen.

A kitermelt talaj az építési területen tereprendezés céljára kerül felhasználásra, így hulladékká nem válik.

6.6.2. Üzemelés

A létesítést követő üzemeltetési fázisban a működésből eredően hulladék keletkezésével nem kell számolnunk.

6.7. A hatásterület kiterjedése

A kivitelezési munkálatok és az azt követő üzemelési szakasz várható környezeti hatásait az előző fejezetrészekben vizsgáltuk.

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy

- földtani közeg, talaj vonatkozásában a hatásterület az adott munkavégzés területére terjed csak ki,

- felszíni és felszín alatti vizek vonatkozásában hatásterület kialakulásával nem kell számolnunk,

- az ökológia vonatkozásában hatásterület nem alakul ki,

- levegőszennyezettség vonatkozásában a várható kibocsátások minimális értékei max. 300 m hatásterület kialakulását eredményezik,

- zajvédelem vonatkozásában hatásterület maximálisan 80 m sugarú körszeletben alakul ki.

6.8. A hatásterület környezeti állapota

A kivitelezés lakott területen kívül történik, Hernádkak település közigazgatási határain belül.

Az érintett terület jelenlegi felhasználási módja a létesítésre tervezett ivóvíz hálózat nyomvonalának környezetében:

- kivett védőgát, kivett töltés/védőterület, kivett Hernád folyó/Natura/védőterület

Az érintett terület felhasználási módja nem változik meg. A tervező ezúton nyilatkozik arról, hogy a tervbe vett ivóvíz hálózat létesítése a község területrendezési tervének módosítását nem igényli, a területhasználatok módosítására nincs szükség.

Létesítendő ivóvíz vezeték végpontjai:

Kiindulási pont:	X= 307 159 m			Y= 792 210 m

Végpont:		X= 307 103 m			Y= 792 330 m

Az előzetes környezeti vizsgálat alapján a hatásterületen olyan hatásfolyamatok, amelyek a jelenlegi területhasználatot, demográfiai viszonyokat és a környezeti állapotot érdemben befolyásolnák, nem alakulnak ki.