|  | MÉRNÖKIRODA RADVÁNYI Kft H-2023 Dunabogdány Fácános út 7. tel.:+36 26 390 215, 30 538 72 94 e-mail.: mr@mernokirodaradvanyi.hu |
| --- | --- |

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS

Miskolc, Széchenyi tér 2413 hrsz.

AVAS Irodaház

munkatér-határolásához és alapozásához

Budapest

2017. június hó

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS

Miskolc, Széchenyi tér 2413 hrsz.

Avas Irodaház

munkatér-határolásához és alapozásához

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés, kiindulási adatok	3

2. Helyszín leírása, építésföldtani viszonyok	5

3. Talajfeltárás, talajvizsgálat	8

4. Talajrétegződés, talajfizikai paraméterek	13

5. Talajvízviszonyok	16

6. Geotechnikai értékelés, tervezési paraméterek, talajmodell	17

7. Alapfeltárások eredményei	19

8. Minőségbiztosítás	20

9. Összefoglalás	21

Megjegyzés:	22

Mellékletek	23

Mellékelve:

- Melléklet: Átnézeti helyszínrajz a feltárások helyével

- Melléklet: Rétegszelvények

- Melléklet: Fúrásszelvények

- Melléklet: Fúrási jegyzőkönyvek

- Melléklet: CPT-szondázási jegyzőkönyvek

- Melléklet: Archív fúrások, szondázások

- Melléklet: Laborvizsgálati eredmények

Nevesített alvállalkozók:

- Talajmechanikai feltáró fúrások, CPT-szondázások és laborvizsgálatok: Fugro Consult Kft. (1115, Budapest, Kelenföldi u. 2.)

1. Bevezetés, kiindulási adatok

Jelen talajvizsgálati jelentés tárgya geotechnikai alapadatok szolgáltatása a címben szereplő

területre tervezett épület alapozásának tervezéséhez. Munkánkat a hatályos MSZ EN 1997 (EC7) geotechnikai tervezési szabvány előírásai szerint végeztük, eredményeinket kétszintű dokumentációban adjuk meg, a következők szerint:

- talajvizsgálati jelentés (TVJ);

melyben ismertetjük a talajfeltárásokat, az elkészített terepi és laboratóriumi vizsgálatok eredményeit, az esetlegesen fellelt előzményiratok figyelembe vételével a következő fázisban végzendő tervezési munkához talajfizikai paramétereket adunk meg;

A szakvélemény megírásához rendelkezésünkre állt a tervezett épület telepítési koncepciója, valamint a terület geodéziai felmérési rajza EOV koordinátásan. Adatszolgáltatás alapján tervezett beépítési koncepcióterv az alábbi területrész kerül résfalas körülhatárolással beépítésre:

Adatszolgáltatás alapján 0,00 = 129,20 mBf szinttel. Az épületegyüttes alá résfallal körülhatárolt mélypince beépítését tervezik, melynek pince-padlószintje egységesen -10,54-12,07 m-en van, félszint eltolással, azaz a várható földkiemelés -11,6-13,0 m körüli – azaz kb. 116,2-117,6 mBf szintig történik a földkiemelés.

A résfallal körülhatárol rész, az alábbi kontúrral:

Tervezett munkatér-határolás kontúrja

Szakvélemény készítéséhez az alábbi szakirodalmat használtuk fel:

- Magyarország földtani térképe (MÁFI, 2004.);

- Magyarország kistájainak katasztere (MTA FKI, 2010).

- Magyarország talajvíz térképe (MFGI)

Szakvélemény készítéséhez az alábbi dokumentumokat álltak rendelkezésünkre:

- Talajmechanikai szakvélemény Miskolc, Csizmadia köz – Kandia utca (Trischler Hungária Kft., 2005. július)

- Helyszínrajz

- Alaprajzi koncepció

A tervezési feladatot az alábbi táblázat szerint soroltuk geotechnikai kategóriába.

| geotechnikai kategória | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| építmény | kisméretű, egyszerű | hagyományos, átlagos | nagy, szokatlan |
| talajkörnyezet | nem kedvezőtlen | szokványos | kedvezőtlen |
| épített és természeti környezet | nincs veszélyeztetve | veszélyeztetése vélelmezhető, vizsgálandó | védelme külön intézkedéseket kíván |
| természeti hatás | jelentéktelen | szokványos | nagy |
| kockázat | kicsi | közepes | nagy |
| vizsgálatok | egyszerű (azonosító) | rutin labor és terepi | speciális, kiegészítő |
| tervezés | rutin módszerek | szokásos eljárások | speciális módszerek |
| speciális mélyépítési technológiák | nem alkalmaznak | alkalmaznak | alkalmaznak újszerűeket is |
| felügyelet, megfigyelés | szemrevételezéssel | szokványos mérések is | speciális mérések is |

1. táblázat. Geotechnikai kategóriák és fő jellemzőik

Az épület a rendelkezésre álló adatok (helyszínbejárás, geológia, feltárások, stb.) alapján a 2. geotechnikai kategóriába sorolható, mivel hagyományos szerkezetet alkalmaznak, valamint ehhez kapcsolódóan hagyományos mélyépítési technológiával készül el az alapozás. Így speciális szakértelmet kívánó geotechnikai számítások szükségesek a tervezéshez, valamint az új építmény, ill. az építési munka, valamint a természetes és/vagy az épített környezet kölcsönhatásának veszélyességét vizsgálni kell. A geotechnikai műszaki felügyelet és megfigyelés szokványos méréseket kíván;

A geotechnikai kategóriába sorolást a generáltervezővel és az érintett szakági tervezőkkel szükség esetén pontosítani, módosítani kell.

2. Helyszín leírása, építésföldtani viszonyok

A tervezési terület Miskolcon, a szabályozott medrű Szinva patak bal partján helyezkedik el, É-ról a Széchenyi István út, K-ről az Erzsébet tér, D-ről a Kálvin János utca, ill. a Szinva patak, Ny-ról a Szent István tér határolja. A terület É-i és K-i oldalán meglévő épületek találhatók. A környezet – épületekkel, utakkal, térburkolatokkal – gyakorlatilag teljesen beépült. Az utak burkolatok alatt kellőképpen nem ismert közművek vannak!

1. ábra. A vizsgált terület

Az építésre szánt terület felszíne rendezett, belvárosi, jelenleg murvás parkolóként üzemel. A felület egyenletes, kissé patak felé lejt, az átlagos tengerszint feletti magasság itt cca. 128,75-129,50 mBf. Bányászati tevékenység a területen nem folyt, a feltárt talajok általában bolygatatlanok, felszíni hulladék lerakatok nincsenek, érzékszervekkel megállapítható talaj- és talajvíz szennyeződés nincs. A területen védendő növényzet, termőréteg nincs.

Geográfiailag Miskolc a Bükk hegység ÉK-i lábánál, a hegységből fakadó Szinva patak és a Szlovákiában eredő Sajó folyó találkozásánál terül el, a Borsodi medence szegélyénél.

A város körül körcikkszerűen találkoznak egymással a Bükk hegység, a Cserehát, és az Alföld északi pereme.

Az építésföldtani-, vízföldtani viszonyokat a felszín közelében a Szinva patak folyóvízi üledékei határozzák meg, mélyebben pedig középső-miocén kori vulkáni tevékenység változatos kőzettani kifejlődésű produktumai.

A talajvíz szintjét a mindenkori csapadék mellett a Szinva patak vízszintje határozza meg.

2. ábra. A vizsgált terület földtani képződményei

A vizsgált terület közvetlen közelébe folyóvízi üledék földtani képződmények, ill. a Szinva jobb partján a Sajóvölgyi Formáció (homok, agyagmárgás aleurit; diatomit, limnoopalit, kavics-konglomerátum, szórt és áthalmozott piroklasztit, lignit) földtani képződmények települtek.

A terület szeizmicitási besorolására az Európai Unióban jelenleg hatályos és Magyarországon is érvénybe helyezett szabványok

- MSZ EN-1998-1:2008: „Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre 1. rész: Általános szabályok, szeizmikus hatások és az épületekre vonatkozó szabályok” és kapcsolódó „Nemzeti Melléklet”

- MSZ EN 1998-5:2009: „Eurocode 8: Tartószerkezetek földrengésállóságának tervezése 5. rész: Alapozások, megtámasztó szerkezetek és geotechnikai szempontok”.

Magyarország területén a szeizmicitás (földrengés aktivitás) mérsékelt, ennek ellenére erősebb földrengések (5-6 magnitúdó, az epicentrum környékén komoly épület-károk) kis számban, de előfordulnak. A szeizmikus aktivitás területi eloszlása nem homogén, vannak az átlagnál egyértelműen aktívabbnak nevezhető területek. A XIX. század közepétől napjainkig terjedő időszak rengéseinek gyakorisága alapján az ország területén gyakorlatilag évente négy-öt 2,5-3,0 magnitúdójú, az epicentrum környékén már jól érezhető, de károkat még nem okozó földrengésre kell számítani. Jelentősebb károkat okozó rengésre 15-20 évenként, míg erős, nagyobb károkat okozó 5,5-6,0 magnitúdójú földrengésre 40-50 éves intervallumban lehet számítani.

Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint a vizsgált terület az 5-ös zónába sorolható. A definiált földrengésből származó maximális horizontális gyorsulás az alapkőzeten [„A” típusú talajon] agR = 0,10g m/s2. Ez a gyorsulási érték 50 év alatt, 10 % valószínűséggel, azaz 475 évenként egyszer várható (Forrás: GeoRisk). A talajkörnyezet az adott helyen „C” típusú:

3. ábra. Magyarország földrengés veszélyessége

| Altalaj osztály | Leírás | Paraméterek |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vs,30 (m/s) | NSPT (ütés/30 cm) | Cu (kPa) |
| C | Tömör vagy közepesen tömör homok-, kavics- vagy merev agyagrétegek, több tíz vagy akár száz m vastagságban | 180-360 | 15-50 | 70-250 |

A Megbízótól kapott információk alapján a várhatóan a tervezett létesítményt a II. fontossági kategóriába javasoljuk besorolni, amihez t =1,0 érték tartozik.

| Épületek fontossági osztályai es fontossági tényezői |  | t |
| --- | --- | --- |
| I | Az emberek biztonsága szempontjából kisebb jelentősegű (pl. mezőgazdasági) épület | 0,8 |
| II | Átlagos épület, amely nem tartozik a másik három kategóriába | 1,0 |
| III | Épületek, amelyek összeomlása különösen veszélyezteti az emberi életeket (iskolák, gyülekezési helyek, kulturális létesítmények) | 1,2 |
| IV | Épületek, amelyek épsége elsőrendű fontosságú egy földrengés alatt (korházak, tűzoltóságok, erőművek) | 1,4 |

Az EUROCODE 8 szerint a talajosztályok a szerint használatosak, hogy miként befolyásolják a helyi talajviszonyok a szeizmikus hatást. A beépítendő területet a talajfeltárásokból és laboratóriumi vizsgálatokból nyert talajjellemzők alapján a C típusú altalajosztályba soroljuk.

Magyarországon a rengés magnitúdója meghaladja az 5,5-os érteket, ezért az EC 8 szerint az 1. típusba tartozik. Az MSZ EN 1998-1:2008 szabvány táblázata alapján az 1. típusba tartozó és C típusú talajokkal fedett területen a talajszorzó értéke: S=1,15 es a rezgési idők: TB = 0,20 s; TC = 0,60 s és TD = 2,0 s-ra vehetőek fel.

| altalajosztály | S | TB (s) | TC (s) | TD (s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1,00 | 0,15 | 0,4 | 2,0 |
| B | 1,20 | 0,15 | 0,5 | 2,0 |
| C | 1,15 | 0,20 | 0,6 | 2,0 |
| D | 1,35 | 0,20 | 0,8 | 2,0 |
| E | 1,40 | 0,15 | 0,5 | 2,0 |

A fenti besorolást a terület általános talajviszonyainak ismeretében végeztük. A földrengés-veszélyességi talajosztályokba való besorolás pontosításához minimum 30,0 m mélységű feltárások szükségesek, esetünkben ezt azonban fölöslegesnek tartjuk.

3. Talajfeltárás, talajvizsgálat

A talajviszonyok megismerése céljából 4 db nagyátmérőjű ( 180 mm) fúrást és 4 db CPT szondát mélyítettünk le 15,0-20,0 m között. Az F4 fúrásunk 15 m mélységben akadt el, a CPT szondázásaink 14,1-18,0 m mélységek között akadtak el. A fúrásos feltárások alapadatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze (helyüket az 1. mellékletben található helyszínrajzon adjuk közre):

A talaj mintavételezésére az MSZ 4488 szerint került sor, melyeknél zavart mintavételezés történt méterenként, illetve rétegenként minimálisan egyszer. A vizsgálatokat az alábbi szabványok alapján végeztük el:

- MSZE CEN ISO/TS 17892-1:2006 - Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 1. rész: A víztartalom meghatározása (ISO/TS 17892-1:2006)

- MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006 - Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 4. rész: A szemeloszlás meghatározása (ISO/TS 17892-4:2006)

- MSZE CEN ISO/TS 17892-12:2006 - Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 12. rész: Az Atterberg határok meghatározása (ISO/TS 17892-12:2006)

2. táblázat. Feltárási összesítő

A talajokat az MSZ 14043-2:2006 „Talajmechanikai vizsgálatok. Talajok megnevezése talajmechanikai szempontból.” szabvány szerint neveztük meg, a keletkezésük szerint összetartozó, de változó összetételű talajokat összletként kezeljük.

Az azonosító laborvizsgálati eredmények alapján megszerkesztett rétegszelvény a 2. mellékletben, a fúrásszelvényeket a 3. mellékletben adjuk közre. A laborvizsgálati eredmények a 6. mellékletben találhatók meg. A tervezéshez szükséges talajfizikai jellemzők meghatározásakor a következőket vettük figyelembe:

- laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek jellemző értéke,

- laborvizsgálatok eredményein (plasztikus index, konzisztencia index, stb.) alapuló táblázatok és összefüggések,

- hasonló talajkörnyezetben végzett korábbi szilárdsági vizsgálatok eredményei,

- CPT-szondázási eredmények

Laborvizsgálatok eredményein alapuló táblázatok:

A belső súrlódási szög és kohézió kötött talajok esetén:

dr. Farkas József – Czap Zoltán, ALAPOZÁS Gyakorlati útmutató (Műegyetem K., 2001.)

Kötött talajok talajfizikai jellemzői:

A kötött (finomszemcséjű) talajokból vett zavartalan magmintákon nyírószilárdsági és összenyomódási vizsgálatokat végeztünk, azonban a belső súrlódási szög, kohézió és összenyomódási modulus tervezésnél figyelembe vehető értékének meghatározásakor felhasználtuk az egyéb laboratóriumi vizsgálatok eredményeit (plasztikus index, konzisztencia index) alapul vevő alábbi összefüggéseket is.

- A belső súrlódási szög és kohézió kötött talajok esetén

Kötött talajok nyírószilárdsági jellemzőit a laboratóriumban mért plasztikus index és relatív konzisztencia index (Ip-Ic) alapján határoztuk meg a következő számítási képlet és diagram alapján.

Belső súrlódási szög meghatározása képlet segítségével: ϕ  = (30 - 0,4* Ip) [°]

- Összenyomódási modulus kötött talajok esetén

Kötött talajok esetén az összenyomódási modulus értékét a Kopácsy-féle Es = Ic*(16-0,2*Ip) [MPa] összefüggés segítségével határoztuk meg.

A statikus (CPT) szonda-vizsgálatokat az MSZ EN 1997-2:2008 szabványnak megfelelően készítettük. A statikus nyomószondázás során egy szabványos méretű (átmérő = 35,7 mm) szondát állandó 2,0 cm/sec (1,2 m/min) sebességgel sajtolnak le a talajba, mely során folyamatosan mérik:

- a fajlagos csúcsellenállást (qc) [MPa],

- a fajlagos palástsúrlódást (fs) [kPa] és a

- pórusvíznyomás(u) [kPa] értékét.

A csúcsellenállást a 60 fokos csúcsszögű, 10 cm2 keresztmetszeti felületű szondacsúcson, a palástsúrlódást a 150 cm2 –es felületű szondaköpenyen, míg a pórusvíznyomás mértékét a szondacsúcs mögött elhelyezett piezométerrel mérik. A lesajtolás során a szondázáskor használt rudazat belsejében futó kábel folyamatos kapcsolatot biztosít a mérést végző szondafej és a mérési adatokat regisztráló számítógép között. Ezzel a berendezéssel akár a helyszínen is – nyomtatott formában – megjeleníthetőek a mérési eredmények, de lehetőség van az adatok adattárolóra történő elmentésére is. A mentett adatokat egy speciális szoftverrel dolgozzák fel, mely egyrészt alkalmas a szonda által közvetlenül mért adatok grafikus megjelenítésére, másrészt ezekből az adatokból különböző képletekkel származtatott jellemzők, paraméterek meghatározására és megjelenítésére is. A szonda által közvetlenül mért adatok mellett a fajlagos palástsúrlódás és a csúcsellenállás hányadosát, az úgynevezett súrlódási arányt (fs/qc*100) is ábrázolták, mely alapján tapasztalati diagramok segítségével azonosíthatóak a talajfajták:

- homokokra fs/qc ≈ 1 %,

- iszapra fs/qc ≈ 2,5 %,

- agyagokra fs/qc > 4 % jellemző.

A CPT szondák értékelésénél az Eurocode 7 ide vágó előírásait vettük irányadónak, valamint az eredmények feldolgozásáról készült különböző szakirodalmakat.

A talajosztályozást ez alapján az alábbi ábrán mutatjuk be.

Az alábbi táblázatokat az MSZ EN 1997-2:2008 szabvány alapján adjuk meg a fajlagos csúcsellenállás és a különböző talajfizikai paraméterek közötti kapcsolatokat mutatjuk be.

3._táblázat. A kvarc- és földpáthomokok hatékony súrlódási szögének (ϕ.) és drénezett Young-modulusának (E.) származtatása a nyomószondázás csúcsellenállásából (qc) (példa) /Bergdahl és társai (1993)/

A síkalapok süllyedésének számításához használhatók az ödométeres modulus (Eoed) és a szonda csúcsellenállása (qc) közötti korrelációk is. Gyakran használják az Eoed és a qc közötti következő összefüggést:

Eoed =α ⋅qc

ahol α a helyi tapasztalatok alapján becsült korrelációs tényező.

A CPT szonda-diagramot a 4. mellékletben adjuk közre.

4._táblázat. α korrelációs tényező

Az alábbi táblázatokat az MSZ EN 1998-1:2008 szabvány alapján adjuk meg.

5._táblázat. A homok- és kavicstalajok tömörségének minősítése

4. Talajrétegződés, talajfizikai paraméterek

A feltárások alapján a terület rétegződése egyenletes. A fedőréteg mindenhol építési törmelékes homokos kavics feltöltés mintegy 2,2-3,1 m mélységig, melybe néhol mállott tufarétegek keveredtek. Alatta, a felszíntől számított 6,4-8,1 méter mélységig találhatók a Szinva patak folyóvízi üledékei: görgeteges, iszapos homok, kavics és ezek átmeneti rétegei, mely rétegbe lejtőtörmelék is keveredett. A lejtőtörmelékes folyóvízi rétegek nagyon tömörek.

A folyóvízi teraszanyag alatt megjelennek a márgára emlékeztető képződmények, amelyek talajmechanikai szempontból: változó plaszticitású agyag, de főként meszes kövér agyagok talajok 11,1-15,4 m mélységig.

Mindezek alatt az F6 és F4 fúrásunkban cementálódott agyagos homok, riolittufa réteget harántoltunk a feltárásaink talppontjáig. A tufás rétegek a mállottságtól, cementáltságtól függően változó keménységűek, előfordulnak erősen cementált, nagy keménységű rétegek is. Ilyen kemény rétegen akadt el az F4 fúrás, ill. a CPT5 szondánk, 15,0 m, ill. 14,1 m mélységben.

Az F1 és F3 feltárásunkban ez a cementálódott tufa réteg nem jelent meg, helyette merev és kemény állapotú sovány agyag bukkant elő (mely nem kizárt, hogy a tufa összlet mállott és kövér agyaggal keveredett része), az F1 esetében 20 m-hez közeledve homokosabb összlettel.

A rétegek talajfizikai paramétereit és vizsgálati eredményeit az alábbi táblázatokban foglaltuk össze:

6. táblázat. A feltárt rétegösszletek azonosító vizsgálati eredményei

7. táblázat. A feltárt rétegösszletek talajfizikai paraméterei

A talajfizikai paramétereket az alábbiakban részletesen ismertetjük és a sovány, ill. kövér agyag esetében statisztikusan elemezzük a konzisztencia határok vizsgálati eredményei alapján.

- Sovány agyag összlet:

A feltáráskori tapasztalat alapján a sovány agya réteg kemény, merev, tömör állapotú volt, azonban konzisztenciája puha és gyúrható volt, mely utóbbi a fúrástechnikából ered, tekintve, hogy a kemény agyagréteget feldarálja a spirál, így a laborvizsgálat közepes konzisztenciájú eredményeket tud produkálni. Megjegyezzük továbbá, hogy a CPT szondázás sem tudott belehatolni ebbe a rétegbe. Mindezek alapján a konzisztencia értékeket nem tudtuk figyelembe venni.

8. táblázat. A sovány agyag összlet statisztikai elemzése

- Kövér agyag (márgaszerű) összlet:

A feltáráskor észlelt kövér agyag (agyagmárga) végig homogén, kemény állapotú volt. Homok-ereket, elváltozásokat, lokális betelepüléseket nem észleltünk benne, azonban helyenként sovány és közepes agyag is előfordult, mely valószínűleg az összlet mállottságától függően jelent meg.

9. táblázat. A kövér agyag összlet statisztikai elemzése

Az elemzésből 4 eredményt kizártunk, túl magas vagy túl alacsony értékek miatt.

5. Talajvízviszonyok

A környéken összefüggő talajvíz előfordulás csak a völgyekben van, ahol a talpakon 0-4 m, a lejtőkön 4-6 m között található.

A fúrásainkban talajvíz jelentkezett az alábbi táblázat szerint. A feltárásaink környezetében vízrajzi talajvízszintmérő állomás – észlelőkút – nem található, így a mértékadó talajvízszint számítására mérési adatok nem állnak rendelkezésre, csak becslésére van lehetőség.

10. táblázat. A nyugalmi talajvízszintek

A megütött- és a nyugalmi vízszint közötti különbség részint az átfúrt talajrétegek viszonylag gyengébb vízvezető képességének, részint a fúrássebességnek tudható be. A talajvíz, a folyóvízi szemcsés talajokban nem áll nyomás alatt.

4. ábra. A vizsgált terület talajvíz viszonyai

A becsült maximális talajvízszintet az MFGI „Magyarország talajvíz térképe” (0-2 m) és a talajfúrásból kikerült talajminták alapján vehetjük figyelembe. A Szinva patak vize és a talajvíz összefügg, egymásra hatnak, a talajvízjárás emiatt változatos, ingadozása tág határokon belül várható. Ezeket figyelembe véve kijelenthető, hogy a becsült maximális talajvízszint a terepszint -1,5 m-re becsülhető, a mértékadó 0,5 m-rel feljebb.

A talajvíz nem agresszív, a szulfátion meghatározás eredménye: 125 mg/l a környéken 2005 évben készített szakvélemény alapján.

6. Geotechnikai értékelés, tervezési paraméterek, talajmodell

A kötött zóna alatti rétegösszletek típusa a területen belül változó. A feltárások alapján, a bemutatott réteg-vastagságok és helyzeteket elemezve talajmechanikai szempontból két egységet különítettünk el, amint az alábbi ábrán ezt bemutatjuk:

5. ábra. A vizsgált terület talajmechanikai szakaszolása

A rétegváltások a szakaszoknál az alábbi:

I. szakasz

FELTÖLTÉS alsó határa: 126,0 mBf

görgeteges homokos kavics alsó határa: 122,5 mBf

meszes kövér agyag (márga) alsó határa: 114,0 mBf

mindezek alatt sovány agyag (legalább 109,0 mBf-ig)

II. szakasz

FELTÖLTÉS alsó határa: 126,5 mBf

görgeteges homokos kavics alsó határa: 122,0 mBf

meszes kövér agyag (márga) alsó határa: 117,5 mBf

mindezek alatt tufa (legalább 109,0 mBf-ig)

A számításokhoz az alábbi karakterisztikus talajfizikai jellemzőket javasoljuk felvenni az egyes rétegekre:

11. táblázat. A talajfizikai jellemzők karakterisztikus értékei

7. Alapfeltárások eredményei

Összesen 7 db alapfeltárást terveztünk készíteni azonban a parkoló üzemeltetése miatt, ill. a sűrű közművesítés miatt, továbbá hely hiányában egyet sem tudtunk elvégezni. A K1 esetében tettünk próbálkozást, de közvetlenül a fal mellett csapadékcsatorna, ill. internet kábel nyomvonalat találtunk. Mindazon által lehetőségeinkhez mérten megpróbáltuk feltérképezni a környező épületek pinceszintjét, ill. hogy rendelkeznek e pincével.

6. ábra. A tervezett alapfeltáró gödrök helyzete

Az alábbi információkat, méréseket végeztük el:

- K1-K4, Fürdő főépülete, pince nincs, a padló ki van emelve a terepből, szintje: 129,64 mBf;

- K5, fürdő mellék épülete, csak a pirossal sraffozott részen van pince, melynek szintje: ~127,85 mBf

- K6, van pince, melynek szintje ~126,5 mBf,

- K7, pince nincs, padló vonal közel a terepszinten, pince csak hátrébb a pirossal sraffozott részen van.

8. Minőségbiztosítás

Az építési folyamat folyamatos ellenőrzést igényel. A megfelelő kontrolling érdekében a következő dokumentumokat mindenképpen vezetni kell:

- építési napló

- geodéziai napló (kitűzések, ellenőrzések)

- süllyedések mozgásmérések naplója

- víztelenítési napló.

A műszaki felügyelet során fontos

- a tervtől való eltérések,

- a környezet állapotára vonatkozó megfigyelések,

a váratlanul bekövetkezett események feljegyzése.

A feljegyzések alapján ellenőrizni kell, hogy az építéskor észleltek összhangban vannak-e a tervezés során alapul vett elvekkel, és az eredményeket még az esetleg szükségesnek ítélt változások előtt a tervezővel tudatni kell.

A feljegyzéseket a tervdokumentációkkal és a kivitelezésről készített jelentésekkel együtt legalább 10 évig célszerű megőrizni.

9. Összefoglalás

A tervezési terület mind a helyszíni, mind a geotechnikai adottságok szempontjából alkalmas a tervezett mélygarázs építésére.

A tervezett cca. 15-20 méteres mélységben alapozási, teherbírási problémák biztosan nem lesznek, a talajok ebben a mélységben már nagy teherbírású, kemény, évmilliók alatt konszolidálódott rétegek.

A munkagödör kialakítása közben az előzőkben leírt és jellemzett változatos rétegsorra kell számítani. A feltöltés és a folyóvízi rétegek, kevéssé kötöttek, emiatt omlásra hajlamosak. A kézi fejtési osztályuk II – IV.

A tervezési területet talajmechanikai szempontból két szakaszra bontottuk, mivel a kövér agyagréteg alatt az egyik szakaszon tufa rétegek, míg a másik szakaszon sovány agyag rétegek kerültek elő.

A tufás rétegek mállottságuktól ill. cementáltságuktól függően változó keménységűek, a mélységgel növekedve egyre keményebbek. A kézi fejtési osztályuk V – VI. A Bükkalján többfelé bányászott, ép riolittufa fejtési-, faraghatósági tulajdonságait tekintve, valószínűsíthető, hogy a munkagödör nagyobb nehézség nélkül kialakítható lesz.

A feltáráskori tapasztalat alapján a sovány agya réteg kemény, merev, tömör állapotú volt, azonban konzisztenciája puha és gyúrhatnak mutatkozott, melyet a fúrástechnika miatt nem tudunk elfogadni, annál is inkább mivel a CPT szonda sem tudott belehatolni a rétegbe. A kézi fejtési osztályuk IV-V.

Talajvíz megjelenésére a munkagödör kiemelésekor számítani kell, a talajvíz azonban nem agresszív.

Az adott goetechnikai szituációban a munkagödör kiemelését résfal védelmében javasoljuk végezni. A résfal a tervezett garázsmélység közelében, a statikai kívánalmaknak megfelelő mélységben beköthető. A résfal alatt beáramló víz nagy valószínűséggel nyíltvíztartással kezelhető lesz. A kiemelt víz elvezetéséről, annak engedélyeztetéséről gondoskodni kell.

A munkálatok során különös gondot kell fordítani a csapadékvíz elvezetésére, a munkagödörbe ne jusson be a felszíni csapadékvíz.

Megjegyzés:

A kivitel során olyan viszonyokra derülhet fény, melyek a feltárásokból nem voltak előre láthatóak. Szükséges lehet ezért, hogy a kivitel során - művezetés keretében - geotechnikus szakértő határozza meg a tényleges viszonyokat és az ennek megfelelően esetleg szükséges változtatásokat.

Budapest, 2017. június 12.

…………………………………………….. Gévai Milán építőmérnök, okl. szerkezet-építőmérnök geotechnikai tervező GT-13-15477

……………………………………………..

dr. Vásárhelyi Balázs

okl. építőmérnök

geotechnikai tervező és szakértő

GT, SZÉS8, 01-9515

……………………………………………..

Radványi László

okl. építőmérnök

geotechnikai tervező és tervellenőr

T, GT, SZÉS1, SZÉS8, 01-2046

# Mellékletek

1. melléklet: Átnézeti helyszínrajz a feltárások helyével

2. melléklet: Rétegszelvény

3. melléklet: Fúrásszelvények

4. melléklet: Fúrásnaplók

5. melléklet: CPT-szondadiagramok

6. melléklet: Archív fúrások és szondázások

Avas szálló feltárásai (a tervezési területtől kb. 100 m-re)

Csizmadia és Kandia u. mélygarázs feltárásai (a területtől 400 m-re)

7. melléklet: Laborvizsgálati eredmények

Különös tekintettel: Swedish Goetechnical Institute (1995)_ The CPT test (Information 15E); T. Lunne, P.K. Robertson, J.J.M. Powell: Cone Penetration Testing in Geotechnical practice (Blackie Academic); P.R. Robertson: Soil classification by the cone penetration test (Can. Geotechn. J. 27: 151-158)