OJAMAX Hungary Kft.

Nyékládháza

KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ

a

Hidasnémeti Község – Gönc Város között „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Gönc és Hidasnémeti településeken” című és TOP-3.1.1-16 kódszámú pályázat keretében tervezett kerékpárút kialakításának munkálataihoz

Készítette:

|  | MENDIKÁS MÉRNÖKI KÖRNYEZETVÉDELMI KFT. Miskolc, Kazinczy u.28 |  |
| --- | --- | --- |

Mezei Gábor

ügyvezető

Miskolc, 2018. június

# FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Tárgy:		Hidasnémeti és Gönc között tervezett kerékpárút létesítése

Tárgyi előzetes vizsgálati dokumentáció készítője a MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft. ( 3525 Miskolc, Kazinczy u. 28. ). Mint a Társaság ügyvezetője, ezúton nyilatkozom, hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban foglalt adatok valódiságáért és az azokból nyert információk megfelelőségéért, valamint a dokumentumban szereplő meghatározások szakmaiságáért Társaságunk teljes körű felelősséget vállal.

- Az előzetes vizsgálati dokumentáció minősített adatot vagy üzleti titkot képező adatot nem tartalmaz.

- A tevékenység során felhasználandó anyagok környezetvédelmi minősítése nem szükséges.

- A tevékenység során országhatáron átterjedő hatások nem lépnek fel.

- Erdő terület igénybevételére a munkavégzés során nem kerül sor.

Miskolc, 2018. június 19.

Mezei Gábor

ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT	2

1. Előzmények, a dokumentáció készítője	5

1.1. A tervezett tevékenység célja, közérdek ismertetése	5

1.2. Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője	9

2. A tervezett tevékenység számításba vett változatainak alapadatai, minősített adatok	10

2.1. A tevékenység volumene	10

2.2. A működés megkezdésének várható időpontja, időtartama, a kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása	14

2.3. A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településfejlesztési tervben rögzített módja	15

2.4. A tevékenység megvalósításához szükséges és az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye	16

2.5. A tervezett technológia, tevékenység megvalósításának leírása az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadásával	19

2.6. A tevékenységhez szükséges géppark, valamint a teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállításigényessége	19

2.7. A már tervbe vett környezetvédelmi intézkedések és létesítmények	20

2.8. A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek	23

2.8.1. A telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely létesítése és üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy mederkotrás	23

2.8.2. A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés	23

2.8.3. A megvalósítás során keletkező hulladék- és szennyvízkezelés	23

2.8.4. Az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik	23

2.8.5. Egyéb – a 2.4.–2.7. pontokban nem szereplő – kapcsolódó művelet	23

2.8.6. A telepítést megelőző bontási munkálatok ismertetése, az azok során keletkező hulladékok és a kezelésükre tervezett intézkedések, továbbá az előbbieknek az egyes környezeti elemekre gyakorolt hatásának bemutatása	23

2.9. Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetén külföldi referencia	24

2.10. Az ismertetett adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani	24

2.11. A telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglevő vagy – a településrendezési tervekben szereplő – tervezett terület-felhasználási módokat	24

2.12. A tevékenység megvalósításának összhangja a területrendezési tervekkel, településrendezési eszközökkel	24

2.13. Nyilatkozat a tevékenység megkezdését követően esetlegesen kialakuló összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenységek hatására kialakulható küszöbérték feletti terhelésekről, a telepítési helyen vagy annak szomszédságában	24

3. A tevékenység számításba vett változatának összefüggése olyan korábbi terület- vagy településfejlesztési, rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását	25

4. A tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése	25

5. A hatótényezők várható mértékének előzetes becslése	25

5.1. Az építési fázis hatásfolyamatai	26

5.2. Működési fázis hatásfolyamatai	27

6. Az egyes környezeti elemekre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése	27

6.1. Földtani közeg, talaj	27

6.2. Felszíni és felszín alatti vizek	32

6.2.1. Felszíni víztestek	32

6.2.2. Felszín alatti víztestek	34

6.2.3. A víztestek állapotromlását okozó környezeti hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések	39

6.3. Élővilág, táj	39

6.4. Levegő	39

6.4.1. A hatásterület kiterjedésének feltételei	39

6.4.2. A levegőminőségi alapállapot jellemzése	41

6.4.3. A tevékenység hatása a levegő minőségére	42

6.5. Zajvédelem	44

6.5.1. A hatásterület kiterjedése	44

6.5.2. A tevékenység megvalósítása nélkül fennálló környezeti állapot	45

6.5.3. A tevékenység hatása a környezeti állapotra	45

6.6. Hulladékgazdálkodás	51

6.6.1. Létesítési fázis hulladékai	51

6.6.2. Üzemelés	53

6.7. Az éghajlatváltozással összefüggésben vizsgált kérdések ismertetése	53

6.7.1. Érzékenységelemzés	59

6.7.2. A kitettség értékelése	60

6.7.3. Az éghajlati tényezőkre vonatkozó potenciális hatások elemzése	60

6.7.4. A potenciális hatások kockázatértékelése	61

6.7.5. A tervezett tevékenység éghajlatváltozási hatásokhoz való alkalmazkodása	62

6.7.6. Annak bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére	62

6.7.7. Az 1. számú mellékletbe tartozó tevékenység esetén számszerűen be kell mutatni az egyes üvegházhatású gázok várható éves kibocsátását tonnában kifejezve	62

6.8. A megalapozó információk bemutatása	62

6.9. A hatásterület kiterjedése	62

6.10. A hatásterület környezeti állapota	63

# 1. Előzmények, a dokumentáció készítője

## 1.1. A tervezett tevékenység célja, közérdek ismertetése

Jelen projekt Gönc és Hidasnémeti települések vonatkozásában a fenntartható települési és település közötti közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedés, mely kerékpárforgalmi létesítmények kiépítésével és felújításával, közlekedésbiztonsági elemek elhelyezésével, valamint forgalomcsillapítást szolgáló intézkedések megvalósításával közvetlenül járul hozzá az élhető települési környezet kialakulásához, javítja és segíti a munkába járást, valamint a közszolgáltatások elérhetőségét. Mindezzel közvetlenül hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, továbbá az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

A projekt keretében az alábbi önállóan támogatható tevékenységek megvalósítását tervezik Gönc és Hidasnémeti településeken:

Kerékpáros barát fejlesztés:

Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével illetve települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása.

Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés:

(a) Közlekedésbiztonsági beruházások (veszélyt jelző táblák, világító útburkolati jelek, napelemes sárga villogó átkelési szakaszokon),

(b) forgalomcsillapítás a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb városi, települési környezet megteremtése érdekében. (forgalomtechnikai beavatkozások, függőleges és vízszintes forgalomtechnikai jelzésekkel stb.), akadálymentesítés (padkák, átkelők esetében).

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

Akadálymentesítés gyalogos átkelők, padkák esetében – Akadálymentesítési segédlet alapján.

Kötelező nyilvánosság biztosítása – KTK alapján.

Kerékpáros közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány, mely keretén belül - „Bringázz a Munkába” program,

Jeles Naphoz való csatlakozás (Autómentes Nap illetve a Critical Mass megszervezése) – Kerékpáros kultúrát népszerűsítő rendezvénysorozat.

A választható tevékenységek keretében tervezett fejlesztési elemek:

Kerékpáros barát kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése: kerékpártámaszok, kerékpárparkolók építése, beszerzése, elhelyezése. Kerékpáros útvonalak megvilágításához kapcsolódó beszerzések közül a kerékpáros útvonal és egyéb közlekedési útvonalak kereszteződéséhez kapcsolódó, az átkelések biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése. A beruházásokhoz kapcsolódóan megújuló energiaforrások telepítése, bevonása (Napelemmel működtetett parkvilágítási lámpatest elhelyezése, napelemes sárga villogó kiépítése kerékpárút átvezetésnél).

A beruházás eredményeként a fenntartható közlekedési módok részesülnek előnyben, úgy, hogy egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban kerül tervezésre valamennyi közlekedő igényeinek a figyelembevételével.

A beruházás biztosítja a biztonságos közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára, a projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével. A biztonságos közlekedési feltételek valamennyi közlekedő számára biztosítottak, a gyengébb közlekedők védelmét priorizálva. A tervezés során nem kerül sor egyes közlekedési módok tervezésének az elhagyására. A beruházás során terveztünk szemléletformálási elemeket a közlekedésbiztonság javítása és a közlekedési kultúra színvonalának az emelése érdekében. A tervezett közlekedésbiztonsági elemek megvalósításával (forgalomcsillapítás, menetdinamikai küszöb, KRESZ táblázás, átkelőhelyeken sárga villogó, napelemes sebességjelző táblák stb.) a beruházás közvetlenül hozzájárul a közlekedésbiztonság javításához. Ezen felül a fejlesztés során a környezetterhelés minimalizálását tűztük ki célul. A beruházás szemléletformálási elemet is tartalmaz.

A fejlesztés Gönc integrált településfejlesztési stratégiájában (ITS) foglaltakkal összhangban valósul meg („2.2. Tematikus cél: Közlekedésfejlesztés. Kerékpárosforgalmi létesítmények hiánya”). Az EU 2020 Stratégia és Gönc Város ITS közötti összhang biztosított, a TOP Megyei ITP-ban foglaltakkal egyetemben.

A beruházás a gyalogosok, kerékpárosok, és elsősorban a gyerekek, idősek és fogyatékkal élők közlekedésbiztonságának a javítását tartja szem előtt, mindezt a közlekedésbiztonsági elemek kihelyezésén túl a táblázásnál, útburkolat festéseknél jól látható, kontrasztos felületeken, forgalomcsillapítási elemeken át a szemléletformáló modulokban is kiemelt szerepet kap, a HEP iránymutatása alapján.

A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel került megtervezésre a mindenkori piaci árat figyelembe véve, kizárólag a támogatható tevékenységekkel tervezve, a felhívásban előírt költségkorlátok betartásával. Előzetes kalkulációink alapján a projekt pénzügyi, műszaki fenntarthatósága biztosított. A projekt a települési mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja, így hozzájárul a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen növekedéséhez.

A fejlesztés hozzájárul Borsod-Abaúj-Zemplén-megye Integrált Területi Programjában megfogalmazott alábbi célokkal, mint a gazdaság-fejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés, valamint fenntartható települési közlekedés-fejlesztési beruházás:

- 1.Gazdasági versenyképesség javítása, munkahelyteremtés és innovációs tevékenységek ösztönzése.

- 2.A helyi társadalom munkaerő-piaci igényekhez történő alkalmazkodóképességének javítása.

- 3.A munkaerő-piaci központok elérhetőségének javítása.

- 6.Környezeti állapot és környezetbiztonság javítása.

A tervezett fejlesztés a maga 4,43 km-es vállalásával jelentősen hozzájárul a megyei szinten vállalt kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza c. indikátor teljesítéséhez. A beruházás kerékpárforgalmi létesítmények kijelölését is tervezi, kerékpárút kiépítés formájában, kapcsolódó kerékpárbarát intézkedésekkel. A projekt fizika megvalósulása Gönc és Hidasnémeti települések közigazgatási területe. A projekt településeket összekötő kerékpáros barát útvonalat alakít ki új kerékpárút kiépítésével, mely fejlesztés elősegíti a már megvalósult kerékpárutak hálózatosodását, hiszen Hidasnémeti és Tornyosnémeti között korábban kialakításra került kerékpárúthoz kapcsolódik. Az országhatár és Hidasnémeti közötti kerékpárút projekt megvalósulás alatt van, melynek, végpontja a 3708. sz. Hidasnémeti - Pálháza összekötő út 0+445 km szelvényében lévő autós pihenőpark. A projekt szerves folytatásának ígérkezik a kerékpárút tovább vezetése Gönc város irányába. A nemzetközi Eurovelo 11 kerékpárút kijelölt hazai Tornyosnémeti- Szeged szakasza Hidasnémetiben érinti a projektben megvalósuló kerékpárutat.  A tervezett kerékpáros barát útvonal lakott terület peremén lévő munkahelyeket köt össze a belterülettel és Gönc és Hidasnémeti településekkel. A beruházás tartalmaz újonnan kialakított forgalomcsillapított övezetet, valamint közlekedésbiztonsági fejlesztést. A forgalomcsillapított övezet Gönc belterületi szakaszán kerül kijelölésre, forgalomcsillapító valamint közlekedés biztonságot javító beavatkozásként gyalogos átkelőhely kijelölésével, napelemes sebességjelző táblák elhelyezésével. A projekt eredményeként könnyebben elérhetőek lesznek a közszolgáltatások.

A fejlesztés a hatályos Borsod-Abaúj- Zemplén-megyei Területrendezési Tervben kijelölt 11-es jelű EuroVelo kerékpárút (Tiszamente kerékpárút) Hidasnémeti-Gönc kijelölt szakaszát érinti, valamint az  országos törzshálózat részét képező kerékpárutak között az  Északkeleti határmente kerékpárút Hidasnémeti–Gönc hiányzó szakaszának kiépítését célozza meg, valamint csatlakozási lehetőséget nyújt a Nyugat-zempléni kerékpárútnak (Gönc–Boldogkõváralja–Szerencs–Miskolc–(Felsõtárkány–Eger). A projekt tartalmaz gazdasági funkció megközelítését, munkába járást szolgáló fejlesztéseket, a projekt fejlesztése során felújításra és építésre kerülő kerékpárút, az alábbi munkába járást segíti elő.

A projekt eredményeként bővül és megújul Gönc és Hidasnémeti környezetének kerékpárforgalmi hálózata, kerékpárosbaráttá válnak az érintett települések, nő a munkaerő mobilitása, a közszolgáltatások elérése, növekedik a közlekedésbiztonság, forgalomcsillapítás valósul meg.

Fenti közérdekű munkálatok terveinek elkészítésére az Önkormányzat az OJAMAX Hungary Kft.-t (3433 Nyékládháza, Szent Imre utca 2.) kérte fel. Az OJAMAX Hungary Kft. tervei képezik jelen előzetes vizsgálatunk alapadatait. A tervezett munkálatok részletes bemutatását ezen tervek alapján adjuk meg.

A mellékletek között található az érintett terület természetvédelmi térképe. A narancssárga sraffozott terület Natura 2000, azaz a két település közti teljes külterület Natura 2000 védettségű terület. A vonatkozó (275/2004. Kr.) jogszabály szerint:

- (1) Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak – a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel – vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.

- (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vizsgálat alapján a tervnek, illetve beruházásnak jelentős hatása lehet, hatásbecslést kell végezni.

- (3) A terv kidolgozója, illetve a beruházó a 14. számú mellékletnek megfelelően hatásbecslési dokumentációt készít, amely alapján a hatásbecslést a természetvédelmi hatóság végzi. A hatásbecslési dokumentációt a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a természetvédelem szakterület megfelelő részterületén szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő is elkészítheti.

- (4) A hatásbecslés során – a 15. számú melléklet szerinti szempontokra figyelemmel – vizsgálni kell a tervnek vagy beruházásnak, illetve az azok megvalósítására vonatkozó egyéb ésszerű megoldásoknak a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt várható hatását.

- (5) A hatásbecslést – az e §, valamint a 10/A. § rendelkezéseinek figyelembevételével – a) a környezeti vizsgálati eljárásban kell lefolytatni, ha a terv az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló jogszabály hatálya alá tartozik;

A tervezett kerékpárút nyomvonala NATURA 2000 védettségű területeket érint ezért a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan szükséges a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése, az alábbiak szerint.

87.Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak, kerékpárutak (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)

a) országos közút építése (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)

b) országos közút fejlesztése 1 km hossztól

c) az előző pontokba nem tartozó országos közút, helyi közút, a közforgalom

elől el nem zárt magánút és kerékpárút védett területen, Natura 2000 területen,

barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül

Fentiekre való tekintettel az OJAMAX Hungary Kft. megbízta a MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft.-t jelen környezetvédelmi előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésével.

A beruházás zöldmezős fejlesztésként valósul meg, ezért az elővizsgálati dokumentációban bemutatjuk a projekt által érintett terület környezeti állapotát, a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan. Bemutatjuk, hogyan fogja változtatni a környezeti állapotot a kivitelező, a projekt megvalósítása során az érintett környezeti elemekben és, hogy ezen változások elérik-e az intézkedési határértékeket.

## 1.2. Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője

Az OJAMAX Hungary Kft., mint tervező, az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésével a MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft.-t bízta meg.

Társaságunk rendelkezik a munkavégzéshez előírt akkreditációval, amelynek adatai az alábbiak:

- Környezetvédelmi szakértői tevékenység (SZKV) hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem, víz- és földtani közeg védelem, zaj- és rezgésvédelem szakterületekre

Kiadója: B.-A.-Z. Megyei Mérnöki Kamara

Száma: 440/2012

Érv. ideje: visszavonásig érvényes

- Hulladékgazdálkodási szakértő (SZKV-1.1.)

Kiadója: B.-A.-Z. Megyei Mérnöki Kamara

Száma: 85/2/05/2014

Érv. ideje: határozatlan ideig érvényes

- Víz- és földtani közeg védelmi szakértő (SZKV-1.3.)

Kiadója: B.-A.-Z. Megyei Mérnöki Kamara

Száma: 86/2/05/2014

Érv. ideje: határozatlan ideig érvényes

- Zaj- és rezgésvédelmi szakértő (SZKV-1.4.)

Kiadója: B.-A.-Z. Megyei Mérnöki Kamara

Száma: 87/2/05/2014

Érv. ideje: határozatlan ideig érvényes

Az EVD ökológiai fejezetét, ami megfelel a Natura hatásbecslés tartalmi követelményeinek, alvállalkozónk Mesterházy Attila készítette el. Akkreditációs adatai az alábbiak:

- Természetvédelmi szakértői tevékenység (SZTV) élővilág védelem szakterületre

Kiadója: OKTVF Főigazgató

Száma: SZ-0060/2012.

Érv. ideje: visszavonásig érvényes

Az engedélyek másolatai a mellékletek között találhatóak.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése során az OJAMAX Hungary Kft. tervanyagai jelentették az alapadatokat.

# 2. A tervezett tevékenység számításba vett változatainak alapadatai, minősített adatok

A tervezett tevékenység megvalósítása során más telepítési, technológiai vagy egyéb alternatívákkal nem számolunk. A tervezett tevékenység alapadatait jelen fejezetben mutatjuk be.

- Az előzetes vizsgálati dokumentáció minősített adatot vagy üzleti titkot képező adatot

- nem tartalmaz.

- A tevékenység során felhasználandó anyagok környezetvédelmi minősítése nem szükséges.

- A tevékenység során országhatáron átterjedő hatások nem lépnek fel.

- Erdő terület igénybevételére nem kerül sor.

## 2.1. A tevékenység volumene

Az országhatár és Hidasnémeti közötti kerékpárút projekt megvalósulás alatt van, melynek végpontja a 3708. sz. Hidasnémeti – Pálháza összekötő út 0+446 km szelvényében lévő autós pihenőparkoló. Ehhez a projekthez illeszkedik a kerékpárút tovább vezetése Gönc város irányába.

Terepbejárás és lehetséges nyomvonal vizsgálatok alapján a tervezett kerékpárút jellemző keresztszelvényei szerint az alábbiak szerinti szakaszokra oszthatók:

0+000 – 0+200 km szelvények között:

A tervezett nyomvonal kiinduló pontja a hivatkozott országos közút 0+445 km szelvénye, ahol a szelvényezés szerinti jobb oldalon az ÖKODOT Kft. (1145 Budapest, Bácskai út 35. A/2. III/3) művelésében lévő bányatelek kiszállító útja található. (Helyrajzi száma: Hidasnémeti külterület 037., kivett közút, tulajdonos Hidasnémeti Önkormányzata.) A jelenlegi út szórt útalappal rendelkezik, kijárt nyomvonala esetleges. A szakasz vége a vasúti átjáró kezdete.

A tervezett nyomvonal áthalad a MÁV 98. sz. Szerencs – Hidasnémeti villamosított vasútvonal nyomvonalán a 488+03 hm szelvényben meglévő mezőgazdasági útátjáróban, ahol áthívó jellegű fénysorompó biztosító berendezés nincs kiépítve a 80 km/ h alatti áthaladási sebesség miatt. (Helyrajzi száma 034.) E tervezési szakaszig terjed Hidasnémeti Önkormányzat külterületének közigazgatási határa.

0+200 – 1+250 szelvények között

Ezen ingatlanon túl valamennyi igénybe vett terület nyomvonala a Gönc Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokon, ezáltal a 0195 hrsz.-ú kivett út, az egykori mezőgazdasági dűlőúton halad, egészen a Hernád-folyó baloldali védőgátjának töltéséig.

Ebben a szakaszban a legkeskenyebb a rendelkezésre álló birtokhatár és itt található a legtöbb magánparcella. Az optimális terület-kihasználás érdekében ezen a szakaszon mezőgazdasági útként kiépítendő kerékpározható út építése javasolható illetve ez indokolt.

Az átnézeti helyszínrajz szerinti 0+800 km szelvénynél érkezik a nyomvonal a 0182 hrsz.-ú töltés mentett-oldali töltéslábáig, ahol szintén a mezőgazdasági útként történő megépítés válik indokolttá.

(Megjegyzendő, hogy a töltés koronája sem kerékpárút, sem egyéb (mg.-i út) megépítésére nem vehető igénybe a jelenleg érvényben lévő, a mértékadó árvízszintnek (LNV) nem megfelelő töltésmagassága miatt.)

A kerékpárút nyomvonala a töltésláb mellett haladó kialakult földút nyomvonalán halad, a birtokhatár 10,00 - 13,00 m közötti, a jelenlegi nyomvonalon semmilyen útalap nem található. Az időszakosan előforduló nagyvízi lefolyások miatt a mentett-oldali földút is átázásra hajlamos.

1+250 – 3+720 km szelvények között

A töltés nyomvonalát elhagyva a 0156. hrsz.-ú kivett út nyomvonalán halad a tervezett kerékpárút, melynek nyomvonala szintén kiépítetlen. A birtoktest szélessége kedvezően 10,00 - 13,00 m közötti, mely lehetővé teszi egy későbbiekben kiépíthető koronaszélességű, önálló mezőgazdasági út megvalósítását. Jelenlegi nyomvonala meglehetősen időjárásfüggő, kátyús szakaszokat kikerülő változó nyomvonalon halad.

3+720 – 3+820 km szelvények között

Ezen a szakaszon meglévő betonút található, melyen lehetőség mutatkozik különálló kerékpárút kialakítására, biztosítva e mellett egyéb mezőgazdasági járművek közlekedését. Részletesebb geodéziai felmérések ismeretében (birtokhatárok?) lehet dönteni arról, hogy a meglévő betonút egy része, felhasználható-e (alapként) kerékpárút kialakítására. E szakasz végszelvénye a 3708. sz. Hidasnémeti – Pálháza összekötő út.

3+820 – 4+150 km szelvények között

Az országos közút geometriai vonalvezetése és felszínalaktani sajátossága miatt önálló kerékpárút kialakítására nem adódik kedvező megoldás. A MÁV 98. sz. Szerencs – Hidasnémeti villamosított vasútvonal AS 445+26 hm szelvényében vasúti átjáró közelsége és az inflekciós vonalvezetés miatt kerékpáros nyomvonal felfestését javasoltuk. A szakasz vége a 3708. sz Hidasnémeti – Pálháza  összekötő út 3+759 km szelvénye és a 3713. Abaújkér – Gönc összekötő út végszelvényi (19+928 km ) csomópontja.

4+150 – 4+430 km közötti szakasz

Az országos közút  kereszteződését elhagyva önálló kerékpárút építését javasoltuk a Virágos utcáig, aminek útcsatlakozásától gyalogos sétány épült térkő burkolattal. Az önálló kerékpárút a közút vízelvezető árkán túl létesülhet.

A tervezett munkálatok helyszínrajzait a mellékletek tartalmazzák.

Alapvetően a pályázati dokumentációban is tervezett nyomvonalakon az alábbi különböző megoldásokat terveztük. Ezek:

- önálló kerékpárút

- kerékpárút meglévő betonúton

- kerékpározható mezőgazdasági út

- kétoldali burkolt padka (országos közúton)

- kerékpáros nyom (országos közúton)

Az alkalmazott pályaszerkezeti megoldásokat az Átnézeti helyszínrajz szemlélteti, mely szerint a szelvényezés kezdetétől az alábbi szakaszolási megoldások készültek:

I. szakasz: 0+000 – 0+750 km szelvények között

Tervezett kerékpározható mezőgazdasági út, melyben a 0+198,8 – 219,7 km szelvények között kiépített vasúti átjáró van. Az aszfalt burkolatszélessége 3,0 m, egyoldali 2,5 %-os eséssel, mindkét oldalán 1,0 – 1,0 m széles padkával, egyoldali vízlevezető-szikkasztó  árokkal.

II. szakasz: 0+750 – 3+146 km szelvények között

Tervezett önálló kerékpárút a Hernád-folyó baloldali mentett oldalán az ÉVIZIG által meghatározott távolságban, mely az 1+150 km szelvényben, a töltés felhajtó rámpájánál balra elkanyarodik és halad a mezőgazdasági táblák közötti meglévő nyomvonalon. Az önálló kerékpárút 3,25 m koronaszélességgel, 2,25 m széles aszfalt burkolattal, egyoldali 2,5 %-os eséssel, mindkét oldali 0,5 – 0,5 m padkával, egyoldali vízlevezető-szikkasztó  árokkal épül.

III. szakasz: 3+146 – 3+451,57 km szelvények között

Tervezett kerékpározható mezőgazdasági út, hossza 305,50 m, kialakítása megegyezik az I. szakaszéval.

IV. szakasz: 3+451,57 – 3+546 km szelvények között

Tervezett kerékpárút meglévő beton burkolaton épül, kétrétegű, 3,0 m szélességű aszfalt burkolattal, mely egyúttal mezőgazdasági forgalmat is bonyolíthat. A meglévő beton burkolatból 5,17 m szélességű útkoronát hasznosít, baloldalán 1,0 m, jobb oldalán 1,17 m széles padkával. Ennek a szakasznak a végszelvénye a 3708. sz. út csatlakozásánál van a 3+474 km szelvényében.

V. szakasz: önálló szelvényezés szerint, balodalon 0+000 – 0+072,40 km, jobb oldalon 0+000 – 0+074,35 km szelvények között

A kétoldali irányhelyes kerékpáros közlekedés megoldására burkolt padka építését terveztük, mely által a 3708. sz. országos közút 3+474 km – 3+548 km szelvényei között az út mindkét oldalán 1,0 – 1,0 m szélességű aszfalt szerkezetű burkolat épül, további 0,30 m szélességű padkával.

VI. szakasz: 3+546 – 3+587 km szelvények között

A vasúti átjáró keresztezése építéssel nem járó beavatkozással, kizárólag kerékpáros nyom felfestésével történhet, a meglévő vasúti biztosító berendezések, automata sorompó és alépítményei érintése nélkül. A felfestés a 3+548 – 3+587 km szelvények között történik.

VII. szakasz: a közút 3+587 km szelvényétől

Az országos közút 3+587 km szelvényében a szelvényezés szerinti baloldalon önálló kerékpáros út csatlakozás indul 0+000 km kezdőszelvénytől a 0+442,683 km végszelvényig. Vonalvezetése követi az országos közút irányát, többé-kevésbé azzal párhuzamosan, az út árkán túl létesül. Az önálló kerékpárút 3,25 m koronaszélességgel, 2,25 m széles aszfalt burkolattal, egyoldali 2,5 %-os eséssel, mindkét oldali 0,5 – 0,5 m padkával épül. Oldalirányú lejtését a meglévő közúti útárok felé kell kialakítani.

Kerékpározható mezőgazdasági út mintakeresztszelvénye:

4 cm vtg AC 11 aszfaltbeton kopóréteg

5 cm vtg AC 16 aszfaltbeton kötőréteg

35 cm vtg FZKA útalap Tr 95%

20 cm vtg homokos kavics fagyvédő réteg Tr 95%

25 cm vtg homokos kavics javítóréteg Tr: 90%

30 cm vtg min. 4 réteg égetett meszes stabilizáció

Az egyes burkolati rétegek a felette lévő rétegek vastagságával megnövelt szélességben építendők. Az aszfalt burkolat hasznos szélessége 3,0 m, oldalirányú esése 2,5 %. A burkolatot szegélyező gyepes padka 1,0 m szélességben készül 5 % eséssel. A csapadék elszikkasztását a gyepes árok biztosítja, melynek rézsűje 1:1,5 hajlású.

Kerékpárút mintakeresztszelvénye

3 cm vtg AC 11 aszfaltbeton kopóréteg

4 cm vtg AC 11 aszfaltbeton kötőréteg

15 cm vtg FZKA útalap

35 cm homokos kavics fagyvédő réteg

25 cm homokos kavics javító réteg

30 cm vtg min. 4 réteg égetett meszes stabilizáció

Az FZKA útalap és aszfalt rétegek süllyesztett kerti szegélyek között kerülnek beépítésre. Az aszfalt burkolat hasznos szélessége 2,25 m, oldalirányú esése 2,5 %. A burkolatot szegélyező gyepes padka 0,50 m szélességben készül 5 % eséssel. A csapadék elszikkasztását a gyepes árok biztosítja, melynek rézsűje 1:1,5 hajlású. A javító rétegek tömörsége megegyezik az előző típussal.

Kerékpárút meglévő beton burkolaton

A meglévő beton pályaszerkezetű úton a legegyszerűbb beavatkozás kétrétegű aszfaltburkolat finisheres elterítése 3,0 m hasznos szélességgel. Ezek:

4 cm vtg AC 11 aszfaltbeton kopóréteg

5 cm vtg AC 16 aszfaltbeton kötőréteg

A beépítés előtt a betonfelület kellő letisztítása, majd ezt követően bitumenemulziós permettel történő kellősítése kötelező. A szegélyező padka kialakítása szórt anyag (pl. mart aszfalt) behengerlésével történjen, mert növényzettel való kialakítása nem biztosítható. Az árok kialakítása megegyezik az előzőekkel.

Kétoldali burkolt padka

4 cm vtg AC 11 aszfaltbeton kopóréteg

5 cm vtg AC 16 aszfaltbeton kötőréteg

35 cm vtg FZKA útalap Tr 95%

20 cm vtg homokos kavics fagyvédő réteg Tr 95%

A burkolt padka 1,0 m hasznos szélességben készül, melyet további 0,30 m széles padka kísér. A padka szélesítésénél fontos követelmény az egyes pályaszerkezeti rétegek pontos feltárása és a beépítendő rétegek előírás szerinti tömörítése. Az aszfalt kötő- és kopórétegek beépítése vágókorong mentén képzett munkahézaggal történjen, majd ezt követően szakszerűen bitumenes szalaggal való hézagolása szükséges.

## 2.2. A működés megkezdésének várható időpontja, időtartama, a kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása

A projekt megvalósítására konzorcium keretében kerül sor Gönc és Hidasnémeti településeken, Gönc gesztorságával. Gönc város a Gönci Járás (a történelmi Abaúji térség egyik) közigazgatási, kereskedelmi, gazdasági központi települése. Hidasnémeti község közlekedés földrajzi fekvése hangsúlyozottan fontos,- a Miskolc-Kassa útvonal határmenti települése, a 3. sz. országos főútvonal és a 90-es számú vasúti vonal mentén, határátkelőhely. A projekt hozzájárul a „Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza” OP indikátor teljesüléséhez, mely vállalás értéke a projektben mintegy 4,43 km, amiből 2,95 km önálló új kerékpárút, 1,05 km meglévő mezőgazdasági útra épül, 0,1 km meglévő beton útalapra épül, és 0,3 km országos közúton felfestéssel kerül kialakításra.  A fejlesztés eredményét potenciálisan használók száma, az érintett fejlesztési területen (Gönc és Hidasnémeti) élők száma mintegy 3 200 fő. A projekt kerékpáros barát tevékenységet is tartalmaz, így településrész közlekedési úthálózatának kerékpáros baráttá alakításával kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével, valamint települések közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakításával. A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns indikátorteljesítéshez, melyhez kizárólag a felhívás Támogatható tevékenységek pontjában felsorolt tevékenységeket kívánja megvalósítani műszaki-szakmai tartalomnál előírt elvárásoknak megfelelve. Mellékletben csatoljuk a beruházás területét szemléltető vázlatos, térképi átnézeti rajzot, nyomvonalterv formájában az érintett területre vonatkozóan.

A projekt tervezett megvalósítási időszaka 2018.01.01-2020.06.30. A projekt ütemezése és a mérföldkövek a felhívás feltételrendszerének megfeleltetve, a megadott határidőket betartva kerültek tervezésre, a tervezett mérföldkövek száma (8 mérföldkő), és határidői betartásra kerültek. Az ütemezés figyelembe veszi a kivitelezés tekintetében az időjárási szezonalitást. Ingatlanok tulajdonviszonyai vonatkozásában, azok rendezését a tervezési szakaszban elvégezzük. Ingatlan vásárlást tervezünk, de az érintett ingatlanok többségében önkormányzati tulajdonban vannak, a beruházás érinti állami tulajdonú országos közút szegélyen belüli részét, ezért a pályázói kör meghatározása érdekében a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel a kapcsolatfelvétel megtörtént. A projekt ütemezése és a mérföldkövek a felhívás feltételrendszerének megfeleltetve, a megadott határidőket betartva kerültek tervezésre, mely alapján a 36 hónapos befejezési időtartam és véghatáridő nem sérül.

A tervezett munkálatok engedélyezési eljárásának befejezését követően a munkavégzésre sor kerül (várhatóan 2019-20 évben).

A munkálatok időtartama 6 hónapnál rövidebb, a munkavégzés csak nappali (06-22 óra) időszakban történik.

A létesítést követően a működési szakasz azonnal megindul, időtartamát a beépített anyagok elöregedése határozza meg.

## 2.3. A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településfejlesztési tervben rögzített módja

A tervezett tevékenység elemeinek területigénye:

  - A tevékenység helye: 	Gönc város és Hidasnémeti község külterülete

  - Területigény 		17 730 m2

  - Területek művelési ágai:	vasút, kivett út, töltés

  - A művelési ágak megváltoztatása nem szükséges.

A helyszínrajzokat és a területi megosztást a mellékletek között mutatjuk be. Az érintett és szomszédos területek helyrajzi számait és művelési ágait a következő táblázat tartalmazza.

| HRSZ | Művelési ág | Státusz |
| --- | --- | --- |
| Hidasnémeti |  |  |
| 031 | közút | Szomszédos |
| 036 | szántó | Szomszédos |
| 038 | szántó | Szomszédos |
| 034 | vasút | Érintett |
| 040/1 | szántó járási mintatér | Szomszédos |
| Gönc |  |  |
| 0196/6 | szántó | Szomszédos |
| 0196/7 | szántó | Szomszédos |
| 0196/8 | szántó | Szomszédos |
| 0196/9 | szántó | Szomszédos |
| 0196/10 | szántó | Szomszédos |
| 0196/11 | szántó | Szomszédos |
| 0196/1 | nagyerdő | Szomszédos |
| 0198 | út | Szomszédos |
| 0199/10 | szántó | Szomszédos |
| 0200 | kivett közút | Szomszédos |
| 0155/8 | szántó | Szomszédos |
| 0153 | út | Szomszédos |
| 0152/4 | szántó | Szomszédos |
| 0152/3 | szántó | Szomszédos |
| 0151/6 | szántó | Szomszédos |
| 0151/1 | szántó | Szomszédos |
| 0159 | nagyerdő | Szomszédos |
| 0158 | út | Szomszédos |
| 0150/4 | út | Szomszédos |
| 0150/5 | szántó | Szomszédos |
| 0149/4 | legelő | Szomszédos |
| 0149/3 | kivett üzemi terület | Szomszédos |
| 0139 | legelő | Szomszédos |
| 0148 | országos kötút | Szomszédos |
| 0142 | szántó 3 | Szomszédos |
| 0146/2 | szántó 3 | Szomszédos |
| 0146/1 | szántó 3 | Szomszédos |
| 0145/1 | kivett saját használatú út | Szomszédos |
| 0145/2 | szántó 3 | Szomszédos |
| 0135 | kivett út | Érintett |
| 0147/1 | kivett út | Érintett |
| 0147/2 | kivett országos közút | Érintett |
| 0195 | kivett út | Érintett |
| 0182 | töltés | Érintett |
| 0181 | kivett út | Érintett |
| 0156 | út | Érintett |

Gönc Város rendezési tervén az érintett terület Má1 (Mezőgazdasági általános terület) megnevezéssel szerepel, így a településrendezési terv módosítandó.

## 2.4. A tevékenység megvalósításához szükséges és az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye

A kerékpárforgalmi létesítményekhez kapcsolódóan kerékpárforgalmi hálózati terv készül, mely feltárja a kerékpáros közlekedés legfontosabb akadályozó tényezőit, és iránymutatást ad a szükséges beavatkozások végrehajtásához. A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerint közúti biztonsági audit elvégzése is tervezésre került, mely ajánlásait és megállapításait figyelembe vesszük a tervek elkészítésekor. A tervezési fázisban az engedélyes, majd kiviteli tervek a fentiekben megszületett dokumentumok, szakvélemények alapján készülnek. A kerékpárforgalmi létesítmények tervezésére az ÚT 2-1.203 (e-ÚT03.04.11:2010) „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” c. útügyi műszaki előírás (UME) alapján kerül sor.

A forgalomcsillapítási elemek és tevékenységek a fenntartható (közösségi, kerékpáros, gyalogos) közlekedési módok előnyben részesítésével kerülnek tervezésre. A sebesség-, illetve az átmenő forgalom mértékének a csökkentésére a fenntartható települési közlekedés és közlekedésbiztonság javítása érdekében kerül sor.

Alapvetően a pályázati dokumentációban is tervezett nyomvonalakon az alábbi különböző megoldásokat tervezték. Ezek:

- önálló kerékpárút

- kerékpárút meglévő betonúton

- kerékpározható mezőgazdasági út

- kétoldali burkolt padka (országos közúton)

- kerékpáros nyom (országos közúton)

Az alkalmazott pályaszerkezeti megoldásokat az Átnézeti helyszínrajz szemlélteti, mely szerint a szelvényezés kezdetétől az alábbi szakaszolási megoldások készültek:

I. szakasz: 0+000 – 0+750 km szelvények között

Tervezett kerékpározható mezőgazdasági út, melyben a 0+198,8 – 219,7 km szelvények között kiépített vasúti átjáró van. Az aszfalt burkolatszélessége 3,0 m, egyoldali 2,5 %-os eséssel, mindkét oldalán 1,0 – 1,0 m széles padkával, egyoldali vízlevezető-szikkasztó  árokkal.

II. szakasz: 0+750 – 3+146 km szelvények között

Tervezett önálló kerékpárút a Hernád-folyó baloldali mentett oldalán az ÉVIZIG által meghatározott távolságban, mely az 1+150 km szelvényben, a töltés felhajtó rámpájánál balra elkanyarodik és halad a mezőgazdasági táblák közötti meglévő nyomvonalon. Az önálló kerékpárút 3,25 m koronaszélességgel, 2,25 m széles aszfalt burkolattal, egyoldali 2,5 %-os eséssel, mindkét oldali 0,5 – 0,5 m padkával, egyoldali vízlevezető-szikkasztó  árokkal épül.

III. szakasz: 3+146 – 3+451,57 km szelvények között

Tervezett kerékpározható mezőgazdasági út, hossza 305,50 m, kialakítása megegyezik az I. szakaszéval.

IV. szakasz: 3+451,57 – 3+546 km szelvények között

Tervezett kerékpárút meglévő beton burkolaton épül, kétrétegű, 3,0 m szélességű aszfalt burkolattal, mely egyúttal mezőgazdasági forgalmat is bonyolíthat. A meglévő beton burkolatból 5,17 m szélességű útkoronát hasznosít, baloldalán 1,0 m, jobb oldalán 1,17 m széles padkával. Ennek a szakasznak a végszelvénye a 3708. sz. út csatlakozásánál van a 3+474 km szelvényében.

V. szakasz: önálló szelvényezés szerint, balodalon 0+000 – 0+072,40 km, jobb oldalon 0+000 – 0+074,35 km szelvények között

A kétoldali irányhelyes kerékpáros közlekedés megoldására burkolt padka építését terveztük, mely által a 3708. sz. országos közút 3+474 km – 3+548 km szelvényei között az út mindkét oldalán 1,0 – 1,0 m szélességű aszfalt szerkezetű burkolat épül, további 0,30 m szélességű padkával.

VI. szakasz: 3+546 – 3+587 km szelvények között

A vasúti átjáró keresztezése építéssel nem járó beavatkozással, kizárólag kerékpáros nyom felfestésével történhet, a meglévő vasúti biztosító berendezések, automata sorompó és alépítményei érintése nélkül. A felfestés a 3+548 – 3+587 km szelvények között történik.

VII. szakasz: a közút 3+587 km szelvényétől

Az országos közút 3+587 km szelvényében a szelvényezés szerinti baloldalon önálló kerékpáros út csatlakozás indul 0+000 km kezdőszelvénytől a 0+442,683 km végszelvényig. Vonalvezetése követi az országos közút irányát, többé-kevésbé azzal párhuzamosan, az út árkán túl létesül. Az önálló kerékpárút 3,25 m koronaszélességgel, 2,25 m széles aszfalt burkolattal, egyoldali 2,5 %-os eséssel, mindkét oldali 0,5 – 0,5 m padkával épül. Oldalirányú lejtését a meglévő közúti útárok felé kell kialakítani.

A megvalósítandó létesítmények helyei a mellékelt helyszínrajzokon láthatóak.

Szabványosság:	A tervezett anyagok minőségbiztosítással rendelkeznek.

Légszennyezés:	A tervezett szerelvények, berendezések nem szennyezik a környezetet.

Tűzvédelem:		A betervezett anyagok nem tűzveszélyesek.

Környezetvédelem:

-	A munkahelyen a gépek üzemanyaggal való feltöltése, olajcseréje, olajfolyást eredményező javítása tilos.

-	A munkálatok során keletkező hulladékot, fáradt olajat, egyéb veszélyes hulladékokat külön tárolóedényben kell gyűjteni, majd a berendezés levonulásával el kell szállítani a megfelelő helyre.

-	A munkavégzés során esetleg jelentkező havária jellegű esemény (felszíni vagy felszín alatti szennyezés) bekövetkeztekor a kivitelezőt bejelentési kötelezettség terheli az illetékes környezetvédelmi-, természetvédelmi-, vízügyi hatóságok felé.

## 2.5. A tervezett technológia, tevékenység megvalósításának leírása az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadásával

A tervezett tevékenység során az alábbi létesítmények valósulnak meg:

- önálló kerékpárút

- kerékpárút meglévő betonúton

- kerékpározható mezőgazdasági út

- kétoldali burkolt padka (országos közúton)

- kerékpáros nyom (országos közúton)

A munkálatok során az anyagfelhasználást a megadott paraméterek határozzák meg. A pontos mennyiségeket a kiviteli tervek fogják tartalmazni. A becsült mennyiségeket a 2.1. fejezetben ismertettük.

A tervezési terület geodéziai helyszínrajzának a megküldésével megkértük az E-Közmű intézménytől az érintett közművek térképi adatait, melyet feltüntettünk és figyelembe vettünk a további tervezés során. Az ezen adatok kiegészítésével készült digitális terveket ismételten elküldtük az E-Közmű részére a közműnyilatkozatok megkérése céljából. Ezzel egyidejűleg kikértük a távolsági közlekedési szolgáltató, az ÉMKK, valamint a MÁV tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatát is. A tervezési terület csapadékvíz kezelésére külön tervdokumentáció készül. A tervezési terület belterületi szakaszán jelenleg kiépített közvilágítási hálózat található. A fejlesztés a közvilágítási hálózatot nem változtatja meg.

Műtárgy nem kerül érintésre, és új műtárgy sem tervezett.

## 2.6. A tevékenységhez szükséges géppark, valamint a teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállításigényessége

A teher és személyszállítás környezeti hatásai lényegesen elmaradnak a munkaterületen mozgó és munkát végző önjáró gépi berendezések kibocsátásaitól és környezetterhelésétől. Ezért az érdemi hatások meghatározását elősegítő és a munkaterületen várhatóan fellépő maximális teljesítményű gépi üzemelési időkre (egy 8 órás műszakra) az alábbi becslést adjuk:

Az út építésénél használandó géppark

| Eszköz megnevezése |  | Eszköz mennyisége [db] | 8 órás megítélési időre vonatkozó időtartam [h] |
| --- | --- | --- | --- |
| FINISHER | max. teljesítménnyel | 1 | 3 |
|  | alapjáraton |  | 1 |
| Statikus henger | max. teljesítménnyel | 1 | 2 |
|  | alapjáraton |  | 1 |
| Bitumenszóró | max. teljesítménnyel | 1 | 2 |
|  | alapjáraton |  | 1 |
| Seprőgép | max. teljesítménnyel | 1 | 2 |
|  | alapjáraton |  | 1 |

Az anyagszállítás a jelenlegi napi forgalmat, feltételezésünk szerint, ???? jármű/nap értékkel növeli a III. járműkategóriában.

## 2.7. A már tervbe vett környezetvédelmi intézkedések és létesítmények

A fejlesztés során nem kerül sor autóutak, hidak fejlesztésére, elkerülő, tehermentesítő útszakaszok kialakítására, útburkolat felújításra. A tervezés, a fejlesztés és a fenntartás során egyaránt törekednek a környezetterhelés minimalizálására.

A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival (Alacsony CO2 kibocsátású gazdaságra való áttérés; A gazdaság-fejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés), a beruházás hozzájárul a célterületen a fenntartható közlekedési módok közlekedési feltételeink a javulásához. Az intézkedésben olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a CO2 kibocsátás csökkentéséhez, továbbá az élhető települési környezet megteremtéséhez. A beruházás elősegíti a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit, így gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg.

A tervezett munkálatok elvégzését követően a terület az Önkormányzat kezelésébe kerül, így az érintett területen a környezetvédelmi tevékenység meg kell, hogy feleljen az Önkormányzat környezetvédelmi előírásainak.

Az általános előírások az alábbiak:

Hulladék kezelésének módja:

  - Feleljen meg az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004 (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásainak. A kitermelt földmennyiséget a Polgármesteri Hivatal által meghatározott lerakóhelyre kell elszállítani. A területen bontási anyag, hulladék nem maradhat! A környezetvédelmi törvény értelmében zöldterületen, közparkokban indokolatlanul anyagot még ideiglenesen sem szabad tárolni.

Veszélyes hulladék kezelése:

  - A kiviteli tervdokumentáció részét képezi a „Hulladék-tervlap”, mely tételesen sorolja fel a keletkezhető hulladékokat, besorolásukat és kezelésük módját.

  - A kivitelezés során keletkező veszélyes hulladékok nyilvántartásáról összegyűjtéséről, tárolásáról és elhelyezéséről gondoskodni kell. A munkák során az alábbi veszélyes hulladékok keletkezhetnek: Festék, hígító, ezek göngyölegei.

Havária esetén keletkezett veszélyes hulladék kezelése:

  - Havária esetén a veszélyes anyag kezelésére szállítási engedéllyel rendelkező céget kell megbízni. A környezetszennyezést vagy annak veszélyét ilyen esetben azonnal meg kell szüntetni.

Baleseti források:

  - Kivitelezés során a mindenkori kivitelező Társaság Munkavédelmi Szabályzata, végrehajtási és technológiai utasítások betartásával a baleseti veszély minimalizálható.

Bontott anyagok:

  - Az építés közben keletkező bontott anyagokat az erre vonatkozó előírásoknak megfelelően össze kell gyűjteni, nyilvántartást keil készíteni, felhasználásukról elhelyezésükről gondoskodni kell.

  - A munkák során az alábbi bontott anyagok keletkezhetnek: Bontott, mart aszfalt, beton.

Vízvédelem:

  - Gondoskodni kell arról, hogy a felszíni vagy felszín alatti vizekbe szennyezés ne jusson be. A létesítmények kialakítása, anyaga lehetővé teszi, hogy megvalósításuk során, illetve üzemeltetéskor a földtani közeg veszélyeztetése nem állhat fenn, illetve nem veszélyezteti a felszíni és felszínalatti vízkészletek minőségét. A kivitelezés során minden olyan jellegű üzemzavart, amely a földtani közegre, valamint a felszíni és felszínalatti vízkészletre veszélyforrást jelent soron kívül be kell jelenti az illetékes környezetvédelmi hatóságnak.

  - Szennyezettség gyanújának felmerülése esetén a módosított 219/2004. (VII.21.) Korm. . szerint kell eljárni.

Talajvédelem

  - Az építés megkezdése előtt humuszgazdálkodási tervet kell készíteni. A kivitlezési munkálatokat csak az elfogadott humuszgazdálkodási terv szerinti szükséges intézkedések megtétele után lehet megkezdeni. Az építés során esetleg keletkező szennyeződéseket az illetékes környezetvédelmi és talajvédelmi hatóságoknak haladéktalanul jelenteni kell.

Zaj és rezgés ellenei védelem

  - Az építés idején a 284/2007. (X.29.) Korm rendelet, „a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól” szóló rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

A technológia veszélyforrásai

  - A kivitelezés hagyományos technológiával történik, ezért különleges veszélyforrásokkal nem kell számolni.

  - Közművek keresztezésénél be kell tartani az MSZ 7484/1. 2. 3. és az MSZ 13207 előírásait, valamint MSZ 7487/2-80, MSZ 7048/1. 2. 3. szabványokat.

  - Elektromos légvezeték /és távközlési légvezeték keresztezésénél az MSZ 151. előírásai betartandók. A tartóoszlopok térségében fokozott figyelemmel kell dolgozni, azok építési idő alatti állékonyságát biztosítani kell.

Kivitelezéskor betartandó fontosabb előírások

  - Kivitelezés során a felszíni és felszín alatti vizekbe, talajba szennyező anyag nem kerülhet.

  - Rendkívüli szennyezés esetén gondoskodni kell annak azonnali elhárításáról és azt az elhárításra tett intézkedéssel jelenteni kell az illetékes Környezetvédelmi Hatóság részére.

  - Kivitelezést úgy kell végezni, hogy az nappal 70 dB, éjszaka 55 dB határérték feletti zajterhelést ne okozzon a gazdasági területen.

  - A kivitelezést úgy kell végezni, hogy az ne okozzon diffúz légszennyezést.

  - Kivitelezési munkálatok befejezése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően helyre kell állítani.

  - Gallyazást és fakitermelést csak a szükséges engedélyek beszerzése után – megfelelő szakszerűséggel – lehet végezni. Az építés során a jelentős dendrológiai vagy természeti értéket képviselő fás vegetációt javasolt megőrizni. Fakivágás esetén a kivágott faegyedek pótlása, vagy a tájvédelmi szakhatóság előzetes állásfoglalása alapján pénzbeni megváltása is szóba jöhet. A fapótlás helyét, idejét, módját és a telepítendő faegyedek faját a természetvédelmi hatóság jelölheti ki. Pénzbeli megváltás esetén általában a természetvédelmi hatóságra hárul a telepítési munka.

  - A munkaterületet a lehető legrövidebb határidőn belül javasolt rendezni, ami magába kell, hogy foglalja a természeti környezet vizuális és biológiai állapot-minőségének helyreállítását is.

## 2.8. A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek

### 2.8.1. A telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely létesítése és üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy mederkotrás

A tervezett fejlesztés ismertetett munkálataihoz bánya, célkitermelőhely, lerakóhely létesítése nem kapcsolódik, a tevékenység ezen kapcsolódó műveletek működtetését nem igényli. Földmunkavégzés történik, a kerékpárút nyomvonalak teljes hosszában. Tereprendezési tevékenység az érintett ingatlanok teljes területén megvalósul, az előző fejezetekben ismertetett mértékben. Sem a földmunka, sem a tereprendezés nem tekinthető kapcsolódó műveletnek, hiszen ezen tevékenységek a tervezett munkálatok részét képezik.

### 2.8.2. A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés

A telepítéshez szükséges szállítás környezetvédelmi hatásait a levegőtisztaság-védelmi és a zajvédelmi fejezetben elemezzük. Raktározásra, tárolásra, vízrendezésre nem kerül sor.

### 2.8.3. A megvalósítás során keletkező hulladék- és szennyvízkezelés

A telepítés során szennyvíz nem keletkezik, a keletkezhető minimális hulladék sorsát a hulladékgazdálkodási fejezet és a 2.7. pont tartalmazza.

### 2.8.4. Az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik

A tervezett munkavégzéshez szükséges gépi eszközök diesel üzeműek. A munkavégzéshez vízellátási igény nem merül fel.

### 2.8.5. Egyéb – a 2.4.–2.7. pontokban nem szereplő – kapcsolódó művelet

A beruházás, annak befejezésétől, közcélú feladatot valósít meg. A munkavégzés során egyéb kapcsolódó művelet – az ismertetetteken kívül – nem jelentkezik.

### 2.8.6. A telepítést megelőző bontási munkálatok ismertetése, az azok során keletkező hulladékok és a kezelésükre tervezett intézkedések, továbbá az előbbieknek az egyes környezeti elemekre gyakorolt hatásának bemutatása

A tervezett beruházás ún. „zöld mezős” beruházás, így a munkálatokat bontási tevékenység nem előzi meg, így hulladékok sem keletkeznek és ebben a vonatkozásban a környezeti elemekre gyakorolt hatás sem releváns.

## 2.9. Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetén külföldi referencia

Az alkalmazásra kerülő technológiák Magyarországon már bevezetett, ismert technológiák.

## 2.10. Az ismertetett adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani

A tervezett tevékenységről az eddigiekben bemutatásra került adatok 100 % - os bizonyosságúak, elvileg véglegesek, tovább nem pontosíthatók.

## 2.11. A telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglevő vagy – a településrendezési tervekben szereplő – tervezett terület-felhasználási módokat

A helyszínrajzokat a mellékletek tartalmazzák, míg az érintett terület terület-felhasználási adatai a 2.3. pontban találhatók meg. Az ismertetett terület-felhasználási adatokon változtatás nincs tervezve, és az nem is szükségszerű.

## 2.12. A tevékenység megvalósításának összhangja a területrendezési tervekkel, településrendezési eszközökkel

A tervező ezúton nyilatkozik arról, hogy a modellezett tevékenység eredményeként a meglévő területrendezési tervek módosítására nincs szükség, a tervezett fejlesztések létesítése a meghatározott területi besorolásokat érdemben nem változtatja.

## 2.13. Nyilatkozat a tevékenység megkezdését követően esetlegesen kialakuló összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenységek hatására kialakulható küszöbérték feletti terhelésekről, a telepítési helyen vagy annak szomszédságában

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője ezúton nyilatkozik arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sem tervszerűen, sem előre nem látható okokból, nem kerül sor összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, sem megvalósulására. A telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon jelenleg azonos jellegű más tevékenység nem folyik és ilyen tevékenység tervezése nincs folyamatban, így a tevékenységeknek a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatározott küszöbértékek szerinti módon történő esetleges összekapcsolódása sem képzelhető el.

2.14. A vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység társadalmi-gazdasági előnyeinek bemutatása, költség-haszon elemzés alapján

A vizsgált tevékenység nem kerül kapcsolatba a vizekkel, hiszen sem mennyiségileg, sem minőségileg nem befolyásolja az érintett környezet felszíni, ill. felszín alatti vízkészleteinek viszonyait.

# 3. A tevékenység számításba vett változatának összefüggése olyan korábbi terület- vagy településfejlesztési, rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását

A telepítési helyeket a mellékletek között szereplő helyszínrajzokon mutatjuk be.

A tervezett tevékenység jellegéből adódóan a telepítési helyek adottak. A tervezett munkálatok esetében tehát a telepítési helyet és a megvalósítási módot,

- korábbi terület- vagy településfejlesztési, rendezési tervek,

- infrastruktúrafejlesztési döntések,

- természeti erőforrás felhasználási, vagy védelmi koncepciók,

nem befolyásolták. A munkálatok tervezését és a felhasználandó anyagok minőségét, a környezetvédelmi szempontokon kívül, csak a célszerűség határozza meg.

# 4. A tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése

Az ismertetett nyomvonalas létesítmény megvalósulása elősegíti az érintett két település közötti közlekedés egyszerűsítését. Amint azt a bevezetésben leírtuk a jelenleg tervezett szakasz egy nagyobb beruházás befejező szakasza. A nyomvonal tovább vezetésével tehát nem kell számolnunk.

# 5. A hatótényezők várható mértékének előzetes becslése

A nyomvonalas létesítmények minősége jó állapotba tartható tervszerű karbantartással, időszakonkénti vizuális ellenőrzéssel, soron kívüli hibaelhárítással és élettartam vége előtti rekonstrukcióval.

A tervezett létesítmény kivitelezése során várható egyszeri környezetterhelés (zaj, légszennyezés), melynek mértékét a tanulmány következő fejezeteiben határozzuk meg. A tervezett beruházás megvalósítása során jelentős mennyiségű hulladék keletkezése nem várható. A hulladékok keletkezése során a 2.7. fejezet szerint kell eljárni.

A megvalósulás után a kerékpárúton lezajlódó forgalom sem a környezeti levegőt nem terheli, sem a jelenlegi zajterhelést nem befolyásolja.

A kivitelezés időszakában, balesetek, meghibásodások előfordulásának valószínűsége a vonatkozó – tökéletesen bevált és ismert – biztonsági szabályok betartása esetén csekély. Az „üzemelési” szakaszban környezetvédelmi haváriával járó balesetről nem beszélhetünk.

## 5.1. Az építési fázis hatásfolyamatai

A kivitelezési időszakban a környezeti hatások során jelentkező hatótényezők közül az alábbiak emelkednek ki:

Levegőszennyező anyagok kibocsátása, zajkibocsátás

Ezen hatótényezők a munkagépek működéséből és a kapcsolódó szállítási tevékenységből lépnek fel. A hatótényezők a teljes nyomvonalon, időben és térben elkülönülve fejtik ki hatásukat a környezetre. A későbbi fejezetekben bemutatandó számítások figyelembe veszik ezen elkülönültséget.

A munkálatokhoz további, elhanyagolható jelentőséggel bíró, hatótényezőként az alábbiak kapcsolódnak:

Területhasználat változás

Csak ideiglenes jelleggel, a munkagépek felvonulása során képzelhető el. A munkavégzést követően visszaáll az eredeti állapot.

Földtani közegbe történő beavatkozás

Az útalapozás a terepszint alatti 0,5 m – t veszi igénybe. A kitermelés környezeti ártalommal – ilyen mennyiség esetén – nem jár, tekintettel arra, hogy a kitermelt föld hátűr kitöltő anyagként, csaknem teljes felhasználásra kerül. A durva tereprendezés során, amennyiben a talajtani szakvélemény ezt állapítja meg, humuszmentést kell végezni.

Művi elemek létesítése

A létesítmény alaptestjei tartoznak ezen kategóriába, melyeknek létesítése során káros környezeti hatásokkal nem kell számolnunk.

## 5.2. Működési fázis hatásfolyamatai

A tervezett kerékpárút működése során környezetterhelés nem lép fel.

# 6. Az egyes környezeti elemekre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése

A várható hatásokat és környezetterheléseket környezeti elemenként mutatjuk be, különös tekintettel arra, hogy:

  - a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítés során a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg és ez befolyásolhatja az éghajlatváltozást,

  - a hatásfolyamatok milyen területekre terjednek ki (hatásterületek),

  - a hatásterületen milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások léphetnek fel,

  - a természetvédelmi fejezetben figyelembe vettük a védett területeket és a védett fajokat és az ezeket érintő hatásokat, ill. a tájképre gyakorolt hatásokat,

  - a felszíni- és felszín alatti vizekről szóló fejezetet a vonatkozó Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján készítettük el, meghatározva a felszíni- és felszín alatti víztesteket, valamint az ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló területeket érintő hatásokat.

## 6.1. Földtani közeg, talaj

Földtani közegen elsősorban a munkálatokkal érintett talajréteget és felszínközeli réteget értjük.

A munkálatokkal érintett terület Gönc Város és Hidasnémeti Község külterülete.

A vizsgált terület, ill. tágabb környezetének tájbesorolása:

- NAGYTÁJ: 			Észak – Magyarországi - középhegység

- KÖZÉPTÁJ: 			Észak - Magyarországi medencék

- KISTÁJCSOPORT: 		Hernád – völgymedence

- KISTÁJAK:			Hernád – völgy

Szerencsköz

A beruházással érintett terület két kistáj területén helyezkedik el, kb. 50 – 50 % arányban.

Földtani felépítés

A tágabb környezet földtani adatait a „2.7. Hernád, Takta Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv” alapján ismertetjük.

A 2-7. sorszámú Hernád – Takta megnevezésű tervezési alegység – a Tisza részvízgyűjtő részeként – a Hernád magyarországi és a Szerencs-Takta vízgyűjtő területét foglalja magába. Az alegység területe teljes egészében Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helyezkedik el.

Tájegységek szerint az alegység délkeleti része az Alföld, ezen belül is az Közép-Tisza vidékhez, a délnyugati része az Alföld, ezen belül is az Észak-Alföldi Hordalékkúp Síksághoz, a keleti része az Észak-Magyarországi középhegységen belül a Tokaj-Zempléni hegyvidékhez tartozik. Az alegység többi területe az Észak-magyarországi középhegység és az Észak-Magyarországi medencéket érinti.

A domborzati viszonyok tekintetében az alegység igen változatos, déli és középső része síkvidék, a nyugati része dombvidék, míg a keleti része hegyvidéki. Az alegység területe 80 és 753 m tengerszint feletti magasságú területen helyezkedik el. Aszalótól D-re, és DNY-ra eső területen 90 és 161 m közötti tszf-i magasságú hordalékkúp-síkság található. A területet a Sajó és a Hernád hordalékkúpja építi fel.

Az alegységet felépítő képződmények vulkáni tufából, pannon tengeri üledékekből (homok, agyag) és fiatal takaróanyagokból, löszből és vályogból állnak.

Az alegység felépítését meghatározza a területet kettészelő Hernád folyó, melynek 6-12 km

szélesre nyíló völgye a Cserehát és Tokaji-hegység választóvonala. Árkos süllyedékét a tektonikus mozgások alakították ki a harmad-negyedkor határán, s később a mellékpatakok hordalékkal töltötték fel. A Hernád völgyének felső szintjét pleisztocén kavics, vörösagyag és lösz béleli ki. Az alegység keleti határa a Tokaji-hegység nyugati részébe metsz bele, melyet döntően szarmata üledékes kőzetek, illetve vulkanitok építenek fel. Andezit, riolit és riolittufa képződmények alkotják a hegység nyugati részét. A vulkáni kőzetekhez kapcsolódik a kő-, illetve a zeolitbányászat a térségben. Az alegységet északnyugaton a Cserehát keleti része alkotja, mely könnyebben lepusztuló pannon üledékekből, nagyrészt homokból, agyagból épül fel.

Az alegység területén a felső 10 m-ben található fedőkőzet képződmények között az üledékes és a vulkáni kőzetek dominálnak. Legelterjedtebb üledékek a felszín közelében a finom és durva kőzetlisztek. Az alegység területének felépítését a Hernád folyó és üledékei határozzák meg. A Hernád völgyének mintegy keretet ad a Tokaji-hegység vulkáni képződményeivel kelet felől és a Cserehát pannon üledékei nyugat felől. A földtani képződmények felső pár métere meghatározza a fedőtalaj fizikai, kémiai tulajdonságait.

A Hernád területére jellemző a homokos, tőzeges talaj, az öntéstalaj, illetve hogy a felsőbb rétegek iszaposak. A Hernád-völgy baloldalán főként mezőségi talajok, a jobboldalon barna erdőtalajok, míg a peremrészeken fakó erdőtalajok találhatók. A Szerencs-Takta területén két típust különböztetünk meg, a barna erdőtalajokat, és az agyagos-löszös lejtőüledékeket. A magasabb hegytetőkön podzol alakul ki, a többi részen agyagbemosódásos barna erdei talaj uralkodik.

Jellemző felszín közeli kőzetkifejlődések az alegység területén:

Kőzettípus Hernád, Takta alegység

Feltöltés 					17,10 km2

Finom kőzetliszt, agyag 			338,17 km2

Vastag finom kőzetliszt, agyag 		523,09 km2

Durva kőzetliszt 				534,99 km2

Vastag finom kőzetliszt 			33,61 km2

Homok 					33,40 km2

Vastag homok 				6,99 km2

Vastag kavics 					9,59 km2

Mészkő 					2,73 km2

Márga 						1,79 km2

Vulkanit 					414,79 km2

Jellemző talajtípusok az alegység területén:

Talajtípus Hernád, Takta alegység

%

Váztalajok 				1,17 %

Barna erdőtalajok 			61,63 %

Csernozjom talajok 			4,63 %

Szikes talajok 				1,55 %

Réti talajok 				27,83 %

Öntéstalajok 				3,46 %

A Hernád – völgy földtani felépítése

Az alaphegységet mintegy 2 km mélységben devon-karbon metamorfitok alkotják, erre miocén riolitos-dácitos sorozat települt. A kistáj az ÉK-DNy-i csapású pannóniai főlineamens

tengelyében helyezkedik el. Mélyszerkezetében fontos választóvonalat hordoz (Hernád-vonal), és árkos jellege a pleisztocén elejétől fennállhatott. A felszín kb. 60 %-át holocén képződmények (ártéri iszap, agyag, futóhomok) borítják. DK-en kisebb foltban miocén kavicsos-homokos üledékek találhatók (kb. 8 %). A lösz a Hernád balparti területeire, a teraszokra és a magasártérre jellemző, s közel 10 %-os aránnyal szerepelnek a teraszkavicsok.

A Szerencsköz földtani felépítése

A kistáj kőzettani alapja D-en felső-szarmata-alsó-pannóniai áthalmozott riolittufa, Vilmánytól É-ra hasonló korú agyag, homok, tufit. Ezen üledékek felső része a pleisztocénben szoliflukciósan átdolgozódott és É-on löszös, teraszkavicsos és agyagos, D-en fiatalabb löszös fedőt kapott. A pleisztocén kriogén folyamatok mobilizálásában fontos szerepet kapott a Hernád – árok besüllyedése. A kistáj jellemző szerkezeti iránya ÉÉK – DDNy.

A tervezési terület Hidasnémeti és Gönc között fekszik, javarészt a Hernád-folyó völgytalpán, csupán az utolsó ~400 m-es szakaszán kapaszkodik fel a völgyperemi domblábakra, ill. a Gönc határa és a göncruszkai elágazás közötti szakaszon (~250 m) halad magas térszínen.

A völgytalpi szakasz környezetében mindenhol szántóföldi művelést folytatnak, a terület

gyakorlatilag sík, minimális szintkülönbségekkel. A területen nagyobb csapadékok idején

megáll a víz, lassan szikkad el. Itt a tervezett nyomvonal meglévő földutak mentén fog haladni, ill. részben egy mára már meglehetősen elfajult medrű árok (?) mentén. A hegylábi részeken jellemzően nagyok a szintkülönbségek, a domboldalak egyenetlen lefutásúak, számos korábbi felszínmozgás nyomai látszanak. Mindezeket a Hernád okozza, mivel a völgy tektonikusan preformált ami miatt a folyó mindig a keleti oldalra szorulva folyamatosan alámossa a magaspartját.

A Gönchöz közeli szakaszt szintén szántóföldi művelés jellemzi, itt, a kerékpárút a közút mellett fog haladni. Ezen a szakaszon viszonylag kisebb szintkülönbségek jelentkeznek, de korántsem olyan sík, mint a völgytalp.

Az érintett területen 2018. májusában talajmechanikai vizsgálat készült, melynek főbb megállapításai az alábbiak:

  - 2018. május 12.-én 3 db talajmechanikai kutatófúrást (GB1F; GB2F; GB3F;) mélyítettek, BORRO típusú, kisátmérőjű (60 mm-es) talajmechanikai csiga-/spirálfúróval. A fúrások előirányzott mélysége 3,0 m volt.

  - GB1F		 0+120 szelvény; EOV Y: 813.794; EOV X: 350.600

0,0-0,2 m: humuszos feltalaj,

0,2-0,5 m: (sárgás) barna, erősen homokos, közepesen

fúrható, kemény sovány agyag,

0,5-1,2 m: (sárgás) barna, közepesen fúrható, iszapos

homok,

1,2-2,0 m: (sárgás) barna, homokos, közepesen fúrható,

merev sovány agyag, 1,8 m-től kőzettörmelékes.

A fúrás 2,0 m mélységben kőzettörmelékben elakadt!

MTV: -

NyTV: -

  - GB2F		 2+020 szelvény; EOV Y: 813.794; EOV X: 350.600

0,0-0,2 m: humuszos feltalaj,

0,2-0,6 m: világosszürke, kissé homokos, kissé limonitos,

közepesen fúrható, kemény kövér agyag,

0,6-1,3 m: sötétszürke, kissé homokos, közepesen-nehezen

fúrható, kemény kövér agyag,

1,3-2,2 m: világosszürke, kissé homokos, limonitos, nehezen

fúrható, merev kövér agyag,

2,2-3,0 m: világosszürke, erősen homokos, közepesen fúrható,

puha iszap.

MTV: -2,2 m

NyTV: -2,0 m

  - GB3F		 0+920 szelvény; EOV Y: 813.794; EOV X: 350.600

0,0-0,3 m: humuszos feltalaj,

0,3-0,7 m: (világos) barna, erősen homokos, közepesen fúrható,

merev közepes agyag,

0,7-2,1 m: (világos) barna, homokos, közepesen fúrható, merev kövér agyag,

2,1-3,0 m: (világos) barna, nagyon erősen homokos, közepesen fúrható, merev sovány agyag.

MTV: -

NyTV: -

  - A fúrásokban feltárt rétegsorok megfeleltek a terület ismeretében vártaknak. A területen a felszínt viszonylag vékonyan fedő humuszos feltalaj alatt a völgytalpi szakaszokon, tehát a tervezett kerékpárút legnagyobb részén, 2-3 (4) m vastagságú homokos, erősen homokos közepes és kövér agyagok települnek, alattuk pedig hamar megjelenik a területen mindenfelé bányászott homok, kavics, azaz a folyó hordaléka.

  - A Gönchöz közeli szakaszon (GB1F fúrás) ugyan feltártunk egy homokréteget, de a területen a környékbeli tapasztalataink alapján sokkal inkább jellemzőek az agyagtalajok. Mind a völgytalpi, mind a magasabb térszíni szakaszokon feltárt agyagféleségek hajlamosak a térfogatváltozásra.

A tervezett munkálatok az alapozás során kerülnek kapcsolatba a talajjal és a földtani közeggel. Normál munkavégzés esetén környezetét érő káros hatással nem kell számolnunk. Az érintett terület földtani közegének állapota és funkciói nem változnak meg, az éghajlatváltozással szembeni érzékenység is marad alacsony fokú.

Havária helyzetben (pl. olajelfolyás munkagépből) minimális mennyiségben keletkezhet olajjal szennyezett föld, mint veszélyes hulladék, a szennyezett talaj kitermelésekor. Ezen esetben a 2.7. pontban leírtak szerint kell eljárni.

A létesítési munkálatok befejezését követően üzemelési fázisban a földtani közeget érintő környezeti hatások nem jelentkeznek.

A tervezett munkálatok talajra és földtani közegre vonatkozó hatásterülete a földmunkák területére korlátozódik. A munkavégzés során humuszmentés esetlegesen a talajtani szakvélemény alapján indokolt.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 90/2008. (VII. 18.) FVM. rendelete a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól rendelkezik. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 49. § (3) bekezdésében és az 50. §-ában felsorolt, termőföldön folytatott mezőgazdasági tevékenységekkel, illetve beruházásokkal, valamint a termőföld igénybevételével járó, vagy arra hatást gyakorló beruházásokkal kapcsolatos talajvédelmi követelmények meghatározásához talajvédelmi terv készítése szükséges a következő esetekben:

  - a savanyú, a szikes és a homoktalajok javításához,

  - a mezőgazdasági célú tereprendezéshez,

  - szőlő, gyümölcs, bogyós gyümölcs, illetve – ha jogszabály úgy rendelkezik – egyéb ültetvények telepítéséhez,

  - az 1500 m2-nél nagyobb szőlő, és gyümölcs, és 500 m2-nél nagyobb bogyósgyümölcs-ültetvény telepítése esetén,

  - a termőföldön történő, 400 m2-t meghaladó beruházások megvalósítása során a humuszos termőréteg mentéséhez,

  - a mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációhoz, újrahasznosításhoz,

  - az öntözéshez,

  - a hígtrágya termőföldön történő felhasználásához, az állattartás során keletkező egyéb szerves trágya kivételével,

  - a szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásához,

  - a mezőgazdasági területek vízrendezéséhez,

  - a nem mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladékok termőföldön történő felhasználásához;

  - az erózió elleni műszaki talajvédelmi beavatkozások megvalósításához.

Az ismertetett adatokból egyértelműen következik, hogy jelen esetben a rendelet meghatározásai nem vonatkoznak a tervezett munkavégzésre, hiszen termőföld – határértéket meghaladó – igénybevételéről, nincs szó. A kerékpár út építése termőföldet nem érint.

## 6.2. Felszíni és felszín alatti vizek

Az érintett terület vízföldtani adatait a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási terv (2-7 Hernád, Takta) alapján mutatjuk be, a nagyobb egység felől a kisebb terület irányába haladva.

### 6.2.1. Felszíni víztestek

A Víz Keretirányelv a vizekkel kapcsolatos előírásait és elvárásait az úgynevezett víztesteken keresztül érvényesíti, így a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés legkisebb alapelemei is a víztestek. Az Unió a jellemző víztestek kijelölésével kívánja a vizek állapotát megítélni, illetve az állapotmegtartó és - javító intézkedéseket meghozni. Mivel az Európai Közösség valamennyi vizének figyelembevételével e munkát elvégezni lehetetlen, a víztestként kijelölt vízrész(ek)nek a teljes vízgyűjtőt reprezentálniuk kell, így a végrehajtott javító intézkedések mind a víztestre, mind a vízgyűjtő egészére hatással lesznek. A víztestek kijelölése ezért igen alapos és megfontolt munkát igényelt, miközben a vizekkel kapcsolatos ismeretek sok esetben hiányosak, a részlegesen kiépített monitoring hálózatok és az értékelések módszertani hiányosságai miatt.

Az irányelv – Magyarországra releváns – meghatározása szerint

- „felszíni víztest” a felszíni víznek egy olyan különálló és jelentős elemét jelenti, amilyen egy tó, egy tározó, egy vízfolyás, folyó vagy csatorna, illetve ezeknek egy része,

- „felszín alatti víztest” a felszín alatti víz térben lehatárolt része egy vagy több víztartó képződményen belül.

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során különös figyelemmel kell lenni a vizekhez kapcsolható védelem alatt álló területek állapotára, ezért ezeket önállóan kezeli a terv.

Magyarországon tehát, a VKI fogalom meghatározásait követve, a következő víztest fajták kerültek kijelölésre:

- természetes felszíni vizek: vízfolyás és állóvíz víztestek,

- erősen módosított víztestek olyan természetes eredetű felszíni vizek, amelyek az emberi fizikai tevékenység eredményeként jellegükben jelentősen megváltoztak, fenntartásuk e megváltozott formában azonban több szempont alapján is indokolt;

- a természetes felszíni vizekhez hasonló mesterséges; valamint

- felszín alatti víztestek.

Az alegység területén lévő 24 db vízfolyás víztestből 20 db víztest természetes kategóriájú, melyek jellemzően kis- és közepes méretűek, illetve van két nagy vízgyűjtővel rendelkező víztest is.

- 4 db Hegyvidéki – szilikátos – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű,

- 4 db Dombvidéki – meszes – durva mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű,

- 1 db Dombvidéki – meszes – durva mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű,

- 1 db Dombvidéki – meszes – durva – nagy vízgyűjtőjű

- 6 db Dombvidéki – meszes – közepes-finom – kicsi vízgyűjtőjű

- 2 db Dombvidéki – meszes – közepes-finom – közepes vízgyűjtőjű

- 1 db Síkvidéki - meszes - közepes-finom - közepes vízgyűjtőjű,

- 1 db Síkvidéki – meszes – durva – nagy vízgyűjtőjű

Az alegység határos a 2-5, 2-6, és a 2-17-es alegységekkel. A víztestek közül a Takta- Övcsatorna észak közvetlen kapcsolatban van a 2-6-os Sajó a Bódvával vízgyűjtő alegységben elhelyezkedő Takta-Övcsatorna dél megnevezésű víztesttel. A többi víztest csak közvetett kapcsolatban van a 2-6-os alegységben elhelyezkedő Sajó folyóval, mint a Hernád befogadójával.

Az alegységben két olyan víztest található, amely országhatáron átnyúló vízgyűjtővel rendelkezik. Ezek a Hernád felső és a Szartos-patak.

A tervezett beruházással érintett terület a Hernád vízgyűjtőjének része. A vonatkozó adatok az alábbiak:

  - AEP580	Hernád felső	6 Dombvidéki - meszes - durva - nagy vízgyűjtő

Az alegység területén kijelölt 3 db állóvíz víztestből 2 db természetes képződmény. A természetes állóvíz víztestek az alábbiak. A mesterséges állóvíz víztest kavicsbányászat eredményeként alakult ki. Megnevezése Alsózsolca I. kavicsbánya, azonosítója AIG924.

Természetes kategóriájú állóvíz víztestek

Azonosító Víztest neve Víztest típusának leírása

AIH088 	Kengyel-tó 	12 Meszes – kis területű – sekély – benőtt vízfelületű – állandó

AIH132 	Tiszaluci Holt-Tisza 	14 Meszes – kis területű – közepes mélységű – nyílt

vízfelületű – állandó

Az alegység területén lévő 24 db vízfolyás víztestből 2 db mesterséges, 2 db pedig erősen módosított kategóriába lett besorolva.

A mesterséges kategóriába sorolt Bársonyos-öntöző főcsatorna és a Taktaközi-öntöző főcsatorna létesítésének és jelenlegi üzemeltetésének elsődleges célja az öntözővíz biztosítás és a vízpótlás.

Az erősen módosított kategóriába sorolt Szerencs-patak alsó és Vadász-patak (alsó) víztestek esetében az erősen módosított állapotba sorolást és az erősen módosított állapot fenntartását a vizek kártételei elleni védelem biztosítása, az érintett települések árvízvédelme indokolja.

Az alegységben található, meghatározó jelentőségű víztest közé a Hernád-folyó, a Szerencs-patak és a Vadász-patak sorolható.

A Hernád-folyó alsó és felső víztestre oszlik meg. A Hernád-felső víztest fitoplankton és makrozoobentosz tekintetében nem vizsgált, fitobentosz és halak tekintetében jó (4) minősítést kapott, azonban az összesített minősítést a makrofita eredménye határozza meg, amely mérsékelt(3). A Hernád-alsó víztest fitoplanktonra szintén nem vizsgált. Fitobentosz minősítése jó (4), míg makrozoobentosz, makrofita és halak tekintetében mérsékelt (3), így ez adja az összesített minősítést.

A Szerencs-patak szintén alsó és felső víztestre bontható. A Szerencs-patak felső víztest fitoplanktonra, makrofitára és halakra nem vizsgált, fitobentosz minősítése mérsékelt (3), azonban a makrozoobentosz eredménye rossz (1), így a víztest szintén rossz (1) összesített minősítésű. A Szerencs-patak alsó víztest mindössze fitobentosz tekintetében rendelkezik vizsgálati eredménnyel, amely alapján mérsékelt (3) összesített minősítést kapott.

A Vadász-patak is két, Vadász-patak és Vadász-patak felső vízrendszere elnevezésű víztestekre oszlik meg. A Vadász-patak felső vízrendszere fitobentosz, fitoplankton és halak tekintetében nem rendelkezik vizsgálati eredményekkel, a makrozoobentosz minősítése jó (4), azonban a makrofita minősítése rossz (1), így az összesített minősítésben is rossz (1) osztályba sorolt. A Vadász-patak nevű víztest fitoplanktonra nem vizsgált, a makrofita, makrozoobentosz és halak tekintetében jó (4), míg a fitobentoszra mérsékelt (3) minősítésű, amely az összesített minősítést (mérsékelt) adja.

A tervezett beruházással érintett terület a Hernádtól K-i irányban helyezkedik el, mintegy 1,5 km távolságban. A beruházás sem a folyóval, sem a hozzá kapcsolódó felszíni vízrendszerrel nem kerül kapcsolatba.

Fentiek alapján a felszíni vízrendszerre hatásterületet nem jelölünk ki.

### 6.2.2. Felszín alatti víztestek

A Víz Keretirányelv a következő felszín alatti vizekkel kapcsolatos fogalmakat vezeti be:

- „Felszín alatti víz” minden olyan víz, ami a föld felszíne alatt a telített zónában helyezkedik el, és közvetlen kapcsolatban van a földfelszínnel vagy az altalajjal.

- „Felszín alatti víztest” a felszín alatti víznek egy víztartón vagy víztartókon belül lehatárolható részét jelenti.

- „Víztartó” (vagy vízadó) olyan felszín alatti kőzetréteget vagy kőzetrétegeket, illetve más földtani képződményeket jelent, amelyek porozitása és áteresztő képessége lehetővé teszi a felszín alatti víz jelentős áramlását, vagy jelentős mennyiségű felszín alatti víz kitermelését.

A felszín alatti víztestek első lehatárolási szempontja a geológia, amelynek eredményeként háromféle vízföldtani főtípus különíthető el:

- Medencebeli, uralkodóan porózus vízadók a törmelékes üledékes kőzetekben,

- Karszt (csak a főkarsztba, azaz a triász korú dolomit és mészkő közé sorolható) a karbonátos kőzetekben,

- Vízadók a hegyvidéki területek vegyes összetételű kőzeteiben (kivéve a főkarszt).

A porózus víztestek Magyarország legnagyobb kiterjedésű, hidraulikailag összefüggő felszín

alatti víztest-csoportja. Alsó határát a paleozoós, mezozoós alaphegység alkotja, bár vastagságának megállapításakor annak esetleg víznyerésre alkalmas felső néhány 10 m-es repedezett zónáját is figyelembe vették. Peremét (a hegyvidéki víztest-csoporttal közös határát) az alsó- és felső- pannon határ felszíni metszése adja. A porózus víztestek kód jele: „p”.

A karszt víztestek Magyarország területén - a porózus után - a második legfontosabb regionális jelentőségű vízadó képződmény, amelyek a mezozoós – elsősorban triász korú – karbonátos, repedezett, karsztosodott összletben fordulnak elő, ez az úgynevezett főkarszt-víztároló. Velük szoros hidraulikai kapcsolatban álló eocén mészkövekkel együtt, ezek a képződmények alkotják a karszt víztestek csoportját. Alárendelten júra és kréta, valamint paleozoós mészkövek is a „főkarsztba” sorolhatók. A karszt víztestek – amelyeknek részei a lezökkent, mélyben futó karszt nyúlványok is - lehatárolásában tükröződnek a hagyományos vízföldtani tájegységek. A karszt víztestek kódjele: „k”.

A hegyvidéki víztestek nevükhöz hűen a hegyvidéki területeken találhatóak. Ehhez a víztest

főtípushoz – a karszt víztestek csoportjába soroltakon kívül – változatos földtani képződmények tartoznak, amelyek kora a quartertől a mezozoikumon át a paleozoikumig terjed, egyaránt előfordulnak bennük porózus, repedezett és karsztosodott vízadók. A fő-karsztvíztárolóhoz nem sorolt karbonátos képződmények a hegyvidéki víztest részei. A térképeken a karszt víztestek felszíni kibúvásai a hegyvidéki víztestekben „folytonossági hiányként” jelennek meg. A hegyvidéki víztestek kódjele: „h”.

A porózus és karszt víztestek esetében a második lehatárolási szempont a vízhőmérséklet:

- Hideg vizek (kitermelt víz hőmérséklete nem haladja meg a 30°C-ot)

- Termálvizek (kitermelt víz hőmérséklete eléri, illetve meghaladja a 30°C-ot)

A porózus víztestek (medencebeli, dombvidéki) és a hegyvidéki víztestek esetében a következő lehatárolási szempont az érzékenység:

- Sekély (hagyományosan ún. „talajvíz”)

- Nem sekély (réteg és hasadékos vizek)

A negyedik lehatárolási szempont a vízgyűjtő: A felszín alatti víztesteket - a Víz Keretirányelv szerint - a felszíni vízgyűjtőkhöz kell rendelni, ezért adminisztratív szempontból egyszerűsíti a helyzetet, ha - ahol lehetséges és értelme van - a felszín alatti víztestek felszíni vízgyűjtők szerint tovább osztódnak. Ennek eredményeképpen a porózus és a hegyvidéki (sekély, réteg és hasadékos) víztesteknél a felszíni vizek vízválasztói, míg a karszt víztesteknél a nagyobb forrásokhoz köthető felszín alatti vízgyűjtő határ és a termál víztesteknél is a felszín alatti vízgyűjtő jelenti a további felosztást.

Az ötödik lehatárolási szempont – az áramlási rendszer - egyedül a porózus víztesteknél alkalmazható, ezáltal a beszivárgási és megcsapolási területek szétválasztása történik meg:

- Leáramlási területek

- Feláramlási területek

- Vegyes áramlási rendszerű dombvidéki és hegylábi területek

A tervezési alegység területéhez 12 felszín alatti víztest tartozik.

Az alegység sekély hegyvidéki (2 db), hegyvidéki (2 db), sekély porózus (3 db), porózus (2 db), porózus termál (2 db) és termál karszt (1 db) típusú víztestet érint.

Zempléni-hegység – Hernád-vízgyűjtő (sh.2.6): A sekély hegyvidéki víztest teljes területe 499,13 km2, melyből 499,13 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 26% arányban érinti. A víztest keleten a sh.2.7, délkeleten a sp.2.8.2, nyugaton és délen az sp.2.8.1 víztestekkel határos. Kapcsolódik a Zempléni-hegység K-i részét magába foglaló sh.2.7 víztesthez, amely a Bodrog vízgyűjtőjét alkotja. Az alegységen 4 db patak függ felszín alatti forrástól. Néhány dombvidéki kis és közepes vízfolyás medre a talajvízre drénező hatással lehet. FAVÖKO kapcsolat van.

Bükk, Borsodi-dombság, Sajó-vízgyűjtő (sh.2.5): A sekély hegyvidéki víztest teljes területe 1868,2 km2, melyből 18,95 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 1% arányban érinti. A víztest keleten a sp.2.7.1, délen az sp.2.8.1 víztestekkel határos. Az sh.2.5 víztest két részből áll, az É-i és D-i részt elválasztja a Sajó kavicsterasza. Az sh.2.5 víztest döntő része a Sajó a Bódvával vízgyűjtőhöz tartozik, csak egy kis része nyúlik bele a Hernád, Takta vízgyűjtő területébe. FAVÖKO kapcsolat van.

Sajó-Hernád-völgy (sp.2.8.1): A sekély porózus víztest teljes területe 973,04 km2, melyből 610,35 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 32% arányban érinti. A víztestet keleten a sh.2.6, nyugaton az sp.2.7.1, délen az sp.2.8.2 víztestek határolják. Az sp.2.8.1 víztest a Sajó-Takta-völgy leáramlási területének tekinthető, amely a déli részén kapcsolódik a Sajó-Takta-völgy feláramlási területét magába foglaló sp.2.8.2 víztesthez. A víztest északi részén lévő Hernád és a Takta mentett oldali holtágak kis hányada kapcsolatban áll az sp.2.8.1 sekély felszín alatti víztesttel. Néhány dombvidéki kis- és közepes vízfolyás medre a talajvízre drénező hatással lehet. FAVÖKO kapcsolat van.

Sajó-Takta-völgy, Hortobágy (sp.2.8.2): A sekély porózus víztest teljes területe 1429,1 km2,

melyből 303,17 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 16% arányban érinti. A víztest

északon az sp.2.8.1 és az sh.2.6 víztestekkel határos. Az sp.2.8.1 víztest a Sajó-Takta-völgy leáramlási területének tekinthető, amely a déli részén kapcsolódik a Sajó-Takta-völgy feláramlási területét magába foglaló sp.2.8.2 víztesthez. A víztest északkeleti részén lévő Hernád és a Takta mentett oldali holtágak általában kapcsolatban állnak az sp.2.8.2 sekély felszín alatti víztesttel. A Takta-övcsatorna északi és déli része a talajvízre drénező hatással lehet. FAVÖKO kapcsolat van.

Cserehát (sp.2.7.1): A sekély porózus víztest teljes területe 816,03 km2, melyből 485,18 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 25% arányban érinti. A víztestet nyugaton az sh.2.5, délen és keleten az sp.2.8.1 víztestek határolják. A víztesten lévő 3 db dombvidéki kisvízfolyás medre a sekély víztestre drénező hatással van. FAVÖKO kapcsolat van.

Zempléni-hegység – Hernád-vízgyűjtő (h.2.6): A hegyvidéki víztest teljes területe 504,13 km2, melyből 504,13 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 26% arányban érinti. A víztest keleten és délen a p.2.8.1, nyugaton a h.2.5 víztestekkel határos. FAVÖKO kapcsolat van.

Cserehát – Hernád-vízgyűjtő (h.2.8): A hegyvidéki víztest teljes területe 651,21 km2, melyből 651,21 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 34% arányban érinti. A víztest keleten és délen a p.2.8.1, nyugaton a h.2.5 víztestekkel határos. FAVÖKO kapcsolat nincs.

Sajó-Hernád-völgy (p.2.8.1): A porózus víztest teljes területe 748,65 km2, melyből 458,2 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 24% arányban érinti. A víztestet nyugaton a h.2.5 és a h.2.8, délen a p.2.8.2 és keleten a h.2.6 víztestek határolják. Az p.2.8.1 víztest a Sajó-Takta-völgy leáramlási területének tekinthető, amely a déli részén kapcsolódik a Sajó-Takta-völgy feláramlási területét magába foglaló p.2.8.2 víztesthez. FAVÖKO kapcsolat nincs.

Sajó-Takta-völgy, Hortobágy (p.2.8.2): A porózus víztest teljes területe 2145,4 km2, melyből 303,17 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 16% arányban érinti. A víztest északon a p.2.8.1 és a h.2.6 víztestekkel határos, délen pedig a p.2.8.2 víztest folytatása. Az p.2.8.1 víztest a Sajó-Takta-völgy leáramlási területének tekinthető, amely a déli részén kapcsolódik a Sajó-Takta-völgy feláramlási területét magába foglaló p.2.8.2 víztesthez. FAVÖKO kapcsolat nincs.

Bükki termálkarszt (kt.2.1): A termálkarszt víztest teljes területe 4286,4 km2, melyből 174,34 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 9% arányban érinti. A víztest folytatódik délnyugat felé, nem illeszkedik más termálkarszt víztesthez. FAVÖKO kapcsolat van.

Északi-középhegység medencéi (pt.2.5): A porózus termál víztest teljes területe 2503,3 km2,

melyből 1142,6 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 60% arányban érinti. A víztest

délen a pt.2.2 víztesttel határos. Iker víztest, a nyugati különálló része a Zagyva vízgyűjtőt és az Ipoly vízgyűjtőt érinti. FAVÖKO kapcsolat nincs.

Észak-Alföld (pt.2.2): A porózus termál víztest teljes területe 9832,7 km2, melyből 28,7 km2 esik az alegységre. A víztest az alegységet 1,5% arányban érinti. A víztest északon a pt.2.5 víztesttel határos. A pt.2.2 porózus termál víztest a miocén korú vízadó réteget magába foglaló pt.2.5 termál víztesttel nem áll szoros hidrodinamikai kapcsolatban. FAVÖKO kapcsolat nincs.

A vízgyűjtő alegységen lévő sp.2.8.1, p.2.8.1, sp.2.8.2 és p.2.8.2 víztestek mennyiségi állapota bizonytalan a nagy mennyiségű közvetlen vízkivételek miatt. Az sp.2.8.1 víztesten jelentősek az illegális vízkivételek, valamint az sp.2.8.2 víztesten a vízfolyások túlzott megcsapoló hatása okoz mennyiségi szempontból bizonytalanságot.

Az alegységhez tartozó 12 víztest közül 7 tekinthető jó állapotúnak, melyek a következők:

sh.2.6 Zempléni-hegység – Hernád-vízgyűjtő, h.2.6 Zempléni-hegység – Hernád-vízgyűjtő,

sp.2.7.1 Cserehát, h.2.8 Cserehát – Hernád-vízgyűjtő, sh.2.5 Bükk, Borsodi-dombság – Sajó vízgyűjtő, pt.2.5 Északi-középhegység medencéi és kt.2.1 Bükki termálkarszt víztest.

Az alegységhez tartozó 12 víztest közül 7 jó állapotú, 4 van a jó/gyenge állapot határán (a

vízmérleg teszt nem megfelelő), és 1 nem jó állapotú. A nem jó állapot oka ebben az esetben a

süllyedés, 4 víztest a jó/gyenge állapot határán van (a vízmérleg nem megfelelő).

Termelő kutak, illetve vízbázisok veszélyeztetettsége alapján 1 víztest minősült gyenge állapotúnak, amely az sp.2.8.1 Sajó-Hernád-völgy sekély porózus víztest.

Az alegység területén 1 db gyenge kémiai állapotú víztest található, amely az sp. 2.8.1 Sajó-

Hernád-völgy sekély porózus víztest. A gyenge állapot okai között szerepel a diffúz eredetű nitrátszennyezés nagy aránya, melynek oka a mezőgazdasági és a települési eredetű szennyeződés.

Az építési munkálatok eredményeként a tervezett tevékenység sem építési, sem üzemelési fázisban nem kerül kapcsolatba a felszín alatti vízzel, így hatás és hatásterület nem alakul ki.

Gönc Város és Hidasnémeti Község területe a 27/2004. ( XII.25. ) KvVM. rendelet (a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról) szerint „érzékeny „ minősítésű, vagyis felszíni szennyeződés esetén, a felszín alatti vízkészletbe a szennyeződés lejuthat, ezért ilyen helyzet kialakulásakor a felszín alatti víz minden esetben vizsgálandó.

A tápanyag- és nitrát érzékenység szempontjából védettséget élvező területek kijelölését közösségi szinten a Nitrát Irányelv (91/271/EGK) és a Városi Szennyvíz Irányelv (91/271/EGK) írja elő. Az irányelvekkel harmonizáló hazai jogszabályok rendelkezésre állnak: a 27/2006 (II. 7) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről, és a 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről.

A 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet jelenleg hatályos, 1. melléklete a nagy tavainkat (Balaton, Velencei-tó és Fertő-tó) nyilvánította a növényi tápanyagterhelés miatt érzékenynek, és ennek megfelelően a tavak vízgyűjtőterületét jelölte ki védettségre szoruló tápanyag-érzékeny területeknek. Az említett vízgyűjtőterületek a 27/2006 (II. 7) Korm. rendelet szerint egyúttal nitrát érzékenyek is. A védettség a szennyvíz bevezetésekre vonatkozó előírások szempontjából jelent megkülönböztetést (10 000 lakos-egyenérték felett tápanyag eltávolítási kötelezettség).

A 240/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet előírja a tápanyag-érzékeny területek kijelölésének felülvizsgálatát. A Duna vízgyűjtő és a Fekete-tenger eutrofizációval szembeni védelme miatt az ICPDR ajánlása, hogy a Duna-medence teljes területét jelöljék ki a tagállamok a tápanyagterhelés miatt érzékeny területnek. Magyarországnak (más tagországokhoz hasonlóan) lehetősége volt arra, hogy a területi kijelölés helyett a 91/271/EGK irányelv alá tartozó összes településen a csatornahálózaton összegyűjtött szennyvíz tápanyag tartalmának 75%-os csökkentésével teljesítse a Fekete-tenger védelmét szolgáló kívánalmat. Ezt a lehetőséget Magyarország hivatalosan elfogadta. A 75%-os tápanyag terhelés csökkentési program elfogadása mellett a terület kijelölés módosítása nem szükséges.

A nitrát rendelet célja a vizek védelme a mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szemben, a vizek meglévő nitrát szennyezettségének további csökkentése. A nitrát érzékenynek minősülő területeket a 27/2006. (II. 7.) Korm. Rendelet meghatározza. Ezek egy része már korábban kijelölésre került, a tervezés előtt rögzített állapotot 2008. évi Nitrát ország jelentés tartalmazza, a 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet szerinti Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) tematikus fedvényeként. A kijelölt területek az alábbiak szerint csoportosíthatók:

- a Balaton, a Velencei-tó, és a Fertő tó vízgyűjtő területe;

- az ivóvíz-ellátási célt szolgáló tározók vízgyűjtő területei;

karsztos területek, ahol a felszínen vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, dolomit,

mész- és dolomitmárga képződmények találhatók;

- az üzemelő és távlati ivóvízbázis, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivétel

külön jogszabály szerint kijelölt vagy lehatárolt védőterületei;

- valamint az előbbiekbe nem tartozó karsztos területek, ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók, kivéve, ha lokális vizsgálat azt bizonyítja, hogy nitrogéntartalmú anyag a felszínről 100 év alatt sem érheti el a nevezett képződményeket;

- továbbá olyan területek, ahol a fő porózus-vízadó összlet teteje a felszíntől számítva 50 m-nél kisebb mélységben van.

A vizsgált terület a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet (a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről ) szerint nitrátérzékenynek minősített. A minősítés a sekély mélységű ivóvízbázis jelenlétének eredménye. A vizsgált tevékenység a vízbázissal nem kerül kapcsolatba.

### 6.2.3. A víztestek állapotromlását okozó környezeti hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések

A 6.2.1. és 6.2.2. fejezet meghatározásaiból egyértelműen következik, hogy a tervezett tevékenység során a vizek állapotromlását okozó, kedvezőtlen környezeti hatások nem lépnek fel, így az ilyen jellegű hatások csökkentése érdekében intézkedések foganatosítására nincs szükség.

## 6.3. Élővilág, táj

Az ökológiai fejezet a mellékletek között található.

## 6.4. Levegő

### 6.4.1. A hatásterület kiterjedésének feltételei

A 306/2010 (XII.23) Kormányrendelet 2. § 14. pontja szerint a légszennyező forrás közvetlen hatásterülete a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a vonatkoztatási időtartamra számított, a légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatt várható talajközeli levegőterheltség-változás:

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, vagy

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és az alap légszennyezettség különbsége).

Jelen esetben az a) pontnak megfelelően történik a meghatározás.

Az egészségügyi levegőszennyezettségi határértékek az alábbiak:

| Vegyjel/rövid név | Név | Egészségügyi határértékek |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | órás határérték (µg/m3) | 24 órás határérték (µg/m3) | éves határérték (µg/m3) |
| CO | Szén-monoxid | 10000 | 5000 (Napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma) | 3000 |
| O3 | Ózon | nincs | 120 (Napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma) |  |
| NO | Nitrogén-monoxid |  |  |  |
| NO2 | Nitrogén-dioxid | 100 (a naptári év alatt 18-nál többször nem léphető túl µg/m3) | 85 | 40 |
| NOx | Nitrogén-oxidok |  |  |  |
| SO2 | Kén-dioxid | 250 (a naptári év alatt 24-nél többször nem léphető túl) | 125 (a naptári év alatt 3-nál többször nem léphető túl) | 50 |
| PM10 | Szálló por - 10 mikron átmérőnél kisebb részecskék | nincs | 50 (a naptári év alatt 35-nél többször nem léphető túl) | 40 |
| PM2.5 | Szálló por - 2,5 mikronnál kisebb részecskék | nincs | nincs | 25,7 (Megjegyzés:2015. január 1-től: 25 µg/m3) |
| PM1.0 | Szálló por - 1 mikronnál kisebb részecskék |  |  |  |
| C6H6 | Benzol | nincs | 10 | 5 |

A vizsgált esetre vonatkozó fontosabb értékek tehát az alábbiak:

  - A kén-dioxid órás határértéke 250 µg/m3, 24 órás határértéke pedig 125 µg/m3.

  - A nitrogén-dioxid órás határértéke 100 µg/m3, 24 órás határértéke 85 µg/m3.

  - A szén-monoxid órás határértéke 10 000 µg/m3, 24 órás határértéke 5000 µg/m3.

### 6.4.2. A levegőminőségi alapállapot jellemzése

A háttérszennyezettségi mérési adatokat az Országos Meteorológiai Szolgálat mérőállomásain rögzítik. Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál a háttérszennyezettség mérésének több évtizedes hagyománya van. Magyarországon, öt állomáson történik napi csapadék és/vagy 24 órás levegő mintavétel. A háttérszennyezettség mérő állomásokon különböző mintavevő berendezések szolgálnak a csapadék és levegő minták begyűjtésére, míg a minták elemzése, belőlük a szennyezőanyagok mennyiségének meghatározása a budapesti laboratóriumban történik, csakúgy, mint a méréshez szükséges szűrők előkészítése.

A kérdéses területhez legközelebb a nyírjesi mérési pont (Nyírjes mérőállomás (47° 52’ N, 19° 57' E, 702 m) a Mátra hegységben, Mátraháza közelében található, és az Északi-középhegység légszennyezettségéről ad képet.) fekszik, mely az alábbi adatokat rögzítette az elmúlt évek során:

Néhány fontosabb légköri szennyezőanyag évi átlagos regionális háttér-koncentrációja

[μg/m3]

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SO2

NO2

Megjegyzés: A mérési adatok mennyiségben és minőségben is hiányosak.

Az országos trendek azt mutatják, hogy a kén-dioxid háttérszennyezettség csökkenő, a nitrogén-dioxid koncentráció stagnáló, illetve kismértékben csökkenő tendenciát mutat.

A területen illetve a környező településekről nem állnak rendelkezésre mért immissziós adatok. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat keretében működtetett állomások közül a Miskolcon található 2 állomás adatait ismertetjük.

|  | Martintelep |  | Görömböly |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 µg/m3 | NOx µg/m3 | SO2 µg/m3 | NOx µg/m3 | PM10 µg/m3 |
| Január | 21,88 | 57,97 | 22,82 | 55,65 | 59,81 |
| Február | 20,63 | 39,97 | 20,90 | 40,02 | 60,43 |
| Március | 14,16 | 39,41 | 13,83 | 31,85 | 45,03 |
| Április | 10,73 | 27,08 | 13,58 | 20,62 | 28,78 |
| Május | 10,05 | 20,99 | 13,06 | 14,67 | 22,08 |
| Június | 4,91 | 13,64 | n.a. | 11,58 | 23,90 |
| Július | 3,27 | 14,86 | n.a. | 9,63 | 15,45 |
| Augusztus | 6,73 | 19,07 | n.a. | 8,47 | 25,51 |
| Szeptember | 8,15 | 29,01 | n.a. | 8,79 | 26,20 |
| Október | 18,46 | 51,56 | n.a. | n.a. | 41,26 |
| November | 24,23 | 83,97 | n.a. | 40,48 | 77,14 |
| December | 19,59 | 49,66 | n.a. | 47,30 | 46,46 |

Mindkét mérőállomás kertvárosi lakóövezetben található, távolabb a forgalmas utaktól és az ipari területektől, hasonlóan a vizsgált területhez, ezért választottuk ezeket.

### 6.4.3. A tevékenység hatása a levegő minőségére

A tervezett létesítmények kivitelezése során a földmunkavégzés jár jelentősebb terheléssel, míg a szállítás környezetterhelése lényegesen elmarad az említettektől. A szállítás ugyanis aszfaltozott közlekedési úton történik és nagyságrendje sem emeli a 3. sz. főközlekedési út jelenlegi forgalmát.

Fentiek alapján a továbbiakban a földmunkavégzés levegőre gyakorolt hatásait vizsgáljuk.

A levegőbe kerülő szennyező gázok mennyiségét a munkagépek üzemanyag-felhasználásából és a fajlagos szennyezőanyag kibocsátásból lehet kiszámítani.

A munkagépek és a szállító járművek energia-szükségletét diesel üzemű motorok biztosítják, melyekben gázolajat égetnek el. Az egyes gépek üzemanyag fogyasztása az alábbiak szerint alakul:

| A gép megnevezése | Fogyasztás |
| --- | --- |
| gréder | 15-16 l/h |
| mélyásó kotró, homlokrakodó | 10-13 l/h |
| tehergépjármű | 12-14 l/h |

Maximális környezetterhelés akkor jelentkezik, ha a munkaterületen az összes munkagép egy időben, egymás közelében dolgozik, illetve járó motorú tehergépkocsi van a közelükben (a ki- és beszállítás folyamatossága miatt ez várhatóan 3-4 gépkocsit jelent). Ez összesen 127 l/h (107,95 kg/h) üzemanyag felhasználást jelent, ami a következő kibocsátásokat eredményezi:

| légszennyező anyagok | kibocsátott légszennyező anyag |
| --- | --- |
|  | kg/óra |
| szén-monoxid | 3,45 |
| szénhidrogének | 0,11 |
| nitrogén-oxidok | 0,47 |
| kén-dioxid | 0,80 |
| korom | 0,65 |

A fenti kibocsátás eredményezte koncentrációk távolság függvényében, valamint a 306/2010 (XII. 23) Kormányrendelet 2. § 14. pontja szerinti hatásterület-határt kijelölő koncentrációk az alábbi táblázatban láthatóak.

| koncentráció (μg/m3) | 20 m | 30 m | 40 m | 50 m | határérték (μg/m3) | határérték 10%-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| szén-monoxid | 215,4 | 123,3 | 78,8 | 54,6 | 10 000 | 1 000 |
| szénhidrogén | 6,7 | 3,9 | 2,5 | 1,7 |  |  |
| nitrogén-oxidok | 29,5 | 16,9 | 10,8 | 7,5 | 100 | 10 |
| kén-dioxid | 49,6 | 28,5 | 18,2 | 12,6 | 250 | 25 |
| részecske | 40,2 | 23,1 | 14,8 | 10,2 |  |  |

A gáz halmazállapotú szennyezőkre vonatkozóan a hatásterület határa a terület határtól számított 42 m.

A föld mozgatása során talaj részecskék (nem toxikus por), a megmozgatott talaj nedvességtartamától és mennyiségétől függően több-kevesebb por is kerül a levegőbe.

A munkafolyamat fajlagos szilárdanyag emissziója 0,15 kg/ha; az ezek alapján számított, levegőbe kerülő szilárd por mennyisége 50 000 m2 x 0,15 kg/ha x 10-4 ha/m2 = 0,75 kg.

Mivel kb. 2 hónapig tart a földmunka, a napi porkibocsátás 0,075 kg : 44 nap = 0,017 kg/nap, ami 1,7 g/óra porterhelésnek felel meg. Mivel a levegőbe jutó anyag átlagos szemcsemérete nagyobb, mint 70 m, a jelentős ülepedési sebesség (nagyobb, mint 0,3 m/s) miatt a kb. 3 m magasra felvert por 3 m / 0,3 m/s = 10 s ideig tartózkodik a levegőben. Ezen idő alatt – a jellemző 2 m/s átlagos szélsebesség esetén – max. 20 méter távolságra jut el a részecske, ezen a távolságon belül ülepedik le a kibocsátott por.

Sem a kibocsátott gázok, sem a felvert por nem okozhat tehát problémát az érintett területen. A számítások azt mutatják, hogy a tervezett tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból nincs jelentős hatással a környezetére, mert tereprendezés és szállítás során keletkező légszennyező anyagok mennyisége kicsi, emellett a hatás rövid idejű. A levegőtisztaság-védelmi hatásterület határa a terület határtól számított 42 m. A tervezett beruházás levegőtisztaság-védelmi szempontból nem kifogásolható.

A tervezett munkálatok kivitelezése során a munkagépek emissziójából adódó káros légszennyezés kialakulása, az emissziók rövid ideje és alacsony értéke eredményeként, nem várható.

A megvalósuló létesítmény a légtérbe nem bocsát ki szennyező anyagot így szennyezőforrás hiányában, az üzemelési szakaszban, káros környezeti hatás nem lép fel.

## 6.5. Zajvédelem

A környezeti zaj értékelését a következő rendeletek, előírások betartásával végeztük el:

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

- 25/2004. (XII.20) KvVM rendelet

A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

A zajkibocsátási határértek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének a módjáról

- 27/2008. (XII.3.) KöM-EüM együttes rendelet

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

- 29/2001. (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet

Egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

- MSZ 13-111:1985

Üzemek, építkezések zajkibocsátásának vizsgálata és a zajkibocsátási határértékek meghatározása

- MSZ 15036:2002

Hangterjedés a szabadban

- MSZ 18150-1:1988

Környezeti zaj vizsgálata és értékelése

- ÚT 2-1.302:2003

Közúti közlekedési zaj számítása

- ÚT 2-1.109:2004

Országos közutak keresztmetszeti forgalmának meghatározása

### 6.5.1. A hatásterület kiterjedése

Az építési tevékenység hatásterülete zaj- és rezgésvédelmi szempontból a kerékpárutat, mint körülvevő általában 55 m-ig, Gönc város lakóterületén 89 m-ig tartó terület.

A szállítási tevékenységre zaj- és rezgésvédelmi szempontból hatásterületet nem jelölünk ki.

Az üzemelésre zaj- és rezgésvédelmi szempontból hatásterületet nem jelölünk ki..

A fentiek indoklása a 6.5.3.1.4, 6.5.3.2.3. és 6.5.3.3. pontokban szerepel.

### 6.5.2. A tevékenység megvalósítása nélkül fennálló környezeti állapot

A tevékenység hatása nélkül fennálló környezeti állapotot a tevékenység hatásával párhuzamosan a 6.5.3. pontban mutatjuk be.

### 6.5.3. A tevékenység hatása a környezeti állapotra

#### 6.5.3.1. Építés

##### 6.5.3.1.1. Zajterhelési határértékek meghatározása

A Hidasnémeti-Gönc kerékpárút kialakítása során az alkalmazott gépi berendezések, szállító eszközök működése eredményeként folyamatos zajkibocsátással kell számolnunk.

A zaj és rezgésterhelési határértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendelet szerint a zajtól védendő területen kell teljesülniük, illetve a területek kijelölt részén.

A zajkibocsátás minősítéséhez szükséges határérték meghatározásának kiindulási feltételei az alábbiak.

- Az iparterület kialakítása zajvédelmi szempontok szerint „építés”, így a keletkező zaj „építési kivitelezési tevékenységből származó zaj”-ként jellemezhető.

- A zajtól védendő területek

- lakóterületek, kertvárosias jellegű beépítettséggel („B” terhelési pont)

- A munkavégzés során csak nappali (06-22 óra) időszakban történő tevékenységgel számolunk.

- Az építési munka időtartama 1 hónap vagy kevesebb a terhelési pont közelében

- A iparterületen út és közművek kiépítése, valamint az inkubátorház kialakítása közvetlen hatásterülete – ismereteink szerint – nem áll fedésben más üzemi, vagy szabadidős zajforrás  közvetlen hatásterületével.

Az ismertetett feltételek alapján a 27/2008. (XII. 3.) együttes rendeletben meghatározott határértékek közül a vizsgált esetek kétféle zajterhelési határértéket állapítunk meg:

LTH = 65 dB(A)

A zajkibocsátási határértéket az I. fokú környezetvédelmi hatóság állapítja meg a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és a 27/2008. (XII. 03.) KöM-EüM együttes rendelete alapján.

A hatóságnak a zajkibocsátási határértékek megállapításához a következő szempontokat javasoljuk figyelembe venni:

A zajkibocsátási határértéket a zajforrás hatásterületére kell meghatározni.

A kerékpárút kialakítás zajkibocsátási határértéke a 93/2007. (XII.18) KvVM rendelet 1. melléklete alapján a vizsgált esetre (mivel a közvetlen hatásterület ismereteink szerint nem áll fedésben más építési tevékenység közvetlen hatásterületével):

LKH = 65 dB(A)

A zajterhelési határértéknek a védendő épület homlokzati síkja előtt a nyílászárótól 2 m-rel kell teljesülnie, a padlószint felett 1,5 m magasságban.

A legközelebbi lakóépületnél a létesítés során keletkező zajokat számítás útján határoztuk meg.

##### 6.5.3.1.2. Hangteljesítményszintek meghatározása

A tervezett tevékenység során az alábbi létesítmények valósulnak meg:

- önálló kerékpárút

- kerékpárút meglévő betonúton

- kerékpározható mezőgazdasági út

- kétoldali burkolt padka (országos közúton)

- kerékpáros nyom (országos közúton)

A munkálatokat végző géppark ma még nem ismert, de ahhoz, hogy számításainkat el tudjuk végezni összeállítottunk egy lehetséges eszközállományt.

A kerékpárút építése során egy több eszközből álló géplánc együttes munkáját tételezzük fel. A géplánc végig halad az építendő út nyomvonalán. Feltételezzük, hogy a géplánc az egyes zajtól védendő épületek környezetében 8 óráig tartózkodik. A géplánc egyes eszközeit, azok mechanikai és akusztikai teljesítményét a 6.5.-3. táblázatban foglaltuk össze.

Az egyes eszközöknél meghatároztuk, hogy 8 órás megítélési határidőre vonatkozóan mennyi ideig működik maximális teljesítménnyel és alapjáraton.

6.5-3. táblázat. Közlekedési út építése hangteljesítmény számításának alapadatai

| Eszköz megnevezése |  | Eszköz mennyisége [db] | Eszköz teljesítménye [kW] | A hangteljesít-mény-szint-határérték [dB] | 8 órás megítélési időre vonatkozó időtartam [h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINISHER | max. teljesítménnyel | 1 | 63 | 102 | 3 |
|  | alapjáraton |  |  | 101 | 1 |
| Statikus henger | max. teljesítménnyel | 1 | 76 | 103 | 2 |
|  | alapjáraton |  |  | 101 | 1 |
| Bitumenszóró | max. teljesítménnyel | 1 | 126 | 105 | 2 |
|  | alapjáraton |  |  | 101 | 1 |
| Seprőgép | max. teljesítménnyel | 1 | 110 | 104 | 2 |
|  | alapjáraton |  |  | 101 | 1 |

A hangteljesítményszintek a 29/2001. (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet alapján

Csak nappali munkavégzés történik.

Az egy időszakra eső egyenértékű hangteljesítményszint – T = 8 órára vonatkoztatva – a következő összefüggéssel határozható meg:

LWAeq=10lg[1T(talapj100,1LAalap+tmax100,1LAmax)]

Az összefüggésben:

LAalap =	hangteljesítményszint alapjáraton [dB]

LAmax =	hangteljesítményszint maximális teljesítménynél [dB]

talap =	alapjáratú működés 8 órás megítélési időre vonatkozó időtartama [h]

tmax =		a maximális teljesítményű működés 8 órás megítélési időre vonatkozó időtartama [h]

A szabvány szerint a szabadban lévő hangforrások egy csoportja a környezeti hangnyomásszint számításakor egyedi hangforrásnak tekinthető, ha a csoport mértani középpontjától a terhelési pontig mért távolság legalább kétszer akkora, mint a csoport legnagyobb lineáris mérete. Ennek a feltételnek az egy-egy műveletben részt vevő gépek megfelelnek, így egyedi hangforrásnak tekinthetők. Az egy helyen működő gépek együttes hangteljesítményszintjét a következő összefüggéssel számítjuk.

LWössz=10⋅lg(100,1⋅LW1+100,1⋅LW2+...+100,1⋅LWn)	[dB]

Az összefüggésben:

LW1 =	az 1. eszköz hangteljesítményszintje [dB]

LW2 =	a 2. eszköz hangteljesítményszintje [dB]

LWn =	a n. eszköz hangteljesítményszintje [dB]

Az eredményeket a 6.5.-4. táblázatban mutatjuk be.

6.5.-4. táblázat. Közlekedési út építése hangteljesítményszintje

| Eszköz megnevezése | Eszköz mennyisége [db] | Egyenértékű hangteljesítmény-szint 1 db eszközre [dB] | Összes hangteljesít-ményszint [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| Finisher | 1 | 99 | 105 |
| Statikus henger | 1 | 98 |  |
| Bitumenszóró | 1 | 100 |  |
| Seprőgép | 1 | 99 |  |

A hangteljesítményszintek a 29/2001. (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet alapján

A 6.5.-4. táblázatból alapján

LW = 105 dB.

##### 6.5.3.1.3. Hangnyomásszintek meghatározása

A továbbiakban megvizsgáljuk a kerékpárút kialakításához legközelebbi terhelési pontban („B” terhelési pont, Gönc, Béke u. 57., 707/1 hrsz.) a legközelebbi útszakasz építése („A” zajforrás) során fellépő hangnyomásszinteket.

A terhelési pontban fellépő hangnyomásszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvány szerint a következő összefüggés szerint számítjuk:

Lt=LW+KIr+KΩ−Kd−KL−Km−Kn−KB−Ke+Lvisszaverődés		[dB]

Az összefüggésben:

LW =	Hangteljesítményszint [dB]

Értékeit a fentiekben meghatároztuk.

KIr =	Irányítási index [dB]

Mivel az eszközöknek nincs határozott irányhatása,

KIr = 0 dB

K =	Irányítási tényező [dB]

Számítása a következő összefüggéssel történik:

KΩ=10⋅lg4πΩ	[dB]

Az összefüggésben:

 =	térszög [sr]

Mivel az eszköz erősen tükröző felület felett helyezkednek el,             = 2.

K = +3 [dB]

Kd =	A távolságtól függő tényező [dB]

Számítása a következő összefüggéssel történik:

Kd=10⋅lg(4π⋅st2s02)=20⋅lg(sts0)+11	[dB]

Az összefüggésben:

st =	terhelési pont és a zajforrás távolsága [m] Értéke st = 74 m

s0 =	vonatkozási távolság. s0 = 1 m.

KL =	A levegő elnyelése által okozott hangnyomásszint csökkenés [dB]

Számítása a következő összefüggéssel történik:

KL=aL⋅st [dB]

Az összefüggésben

aL =	a levegő által okozott terjedési csillapítás [dB/m]

A szabvány szerint 10 C hőmérséklethez, 70 % relatív nedvességhez és 500 Hz névleges oktávsáv-középfrekvenciához tartozó terjedési csillapítás aL = 0,00193 dB/m.

Km =	A talaj- és a meteorológiai viszonyok csillapító hatása [dB]

Számítása a következő összefüggéssel történik:

Km=4,8−2hmst17+300st>0 [dB]

Az összefüggésben

hm =	a terjedési út közepes föld feletti magassága [m]. Zaj-terhelési pont viszonylatban hm = 2 m-t veszünk.

Kh : A hosszú idejű szint meghatározására szolgáló korrekció [dB]

Mivel rövid ideig tartó zaj hatással kell számolnunk , értéke Kh = 0 [dB]

Kn =	A növényzet csillapító hatása [dB]

A szabvány szerint kivételes esetben, örökzöld növényzetnél tehető fel a növényzet miatti csillapítás. Így jelen számításunkban értéke Kn = 0 dB.

KB =	A beépítettség csillapító hatása [dB]

Mivel a zajforrások és a terhelési pontok között nincsenek épületek KB = 0 dB-lel számolunk.

A szabvány által előírt

Km+Kn+KB<15 [dB]

feltétel matematikailag teljesül.

Ke =	Árnyékolás

Mivel a zajforrások és a terhelési pont között nincsenek akadályok                 KB = 0 dB-lel számolunk.

Ltükör = Visszaverődési korrekció

A lakóépületnél, mivel a terhelési pont az épület előtt van visszaverődéssel kell számolnunk. Az erősen tagolt falak (pl. balkonos homlokzatok) esetében 2 dB visszaverődési veszteséget is figyelembe kell venni. Ltükör = +1 dB-nek vesszük, ami ugyan matematikailag nem pontos számítás eredménye, viszont a gyakorlatilag szükséges pontosságot kielégíti.

A terhelési pontban fellépő hangnyomásszintek a fentiek alapján a következő összefüggéssel számíthatók:

ha st  24,4 m

Lt=LW+KΩ−Kd−KL−Km+Ltükör=LW−20⋅lgst−0,00193⋅st+4st17+300st−11,8

[dB];

ha st < 24,4 m

Lt=LW+KΩ−Kd−KL−Km+Ltükör=LW−20⋅lgst−0,00193⋅st−7	    [dB];

Lt = 57 dB

Megállapíthatjuk, hogy megadott eszközökkel végzett létesítési tevékenység során fellépő hangnyomásszint a legközelebbi kerékpárút létesítés - védendő épület helyzetnél kielégíti az építési kivitelezési tevékenység „1 hónap vagy kevesebb” időtartamához tartozó előírt 65 dB zajterhelési (és zajkibocsájtási) határértéket:

##### 6.5.3.1.4. A hatásterület meghatározása

A kerékpárút kialakítás hatásterülete határának a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés alapján azt a vonalat tekintjük, ahol

a)	a zajtól védendő környezetben: a zajforrástól származó zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték (kertvárosias lakóterületen: 65dB, gazdasági területen: 70 dB), mivel a háttérterhelés legalább10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték, tehát

- kertvárosias lakóterületen: 55dB,

- gazdasági területen: 60 dB

b)	zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, tehát 60 dB.

A terhelési pontra a hangnyomásszintre felírt összefüggésünket a transzformátorállomás üzemelésére alkalmazva meghatározható az a terhelési pont – zajforrás távolság, ahol teljesül

a kertvárosias lakóterületre területre megállapított 55 dB:

st = 89 m,

a gazdasági területre és zajtól nem védendő környezetre megállapított 35 dB:

st = 55 m

Tehát az építési tevékenység hatásterülete zaj- és rezgésvédelmi szempontból a kerékpárutat, mint körülvevő általában 55 m-ig, Gönc város lakóterületén 89 m-ig tartó terület.

#### 6.5.3.2. Szállítás

A kerékpárút építés teljes anyagszükséglete legfeljebb 14 000 m3. A kivitelezés kb. 6 hónapja alatt (10 t) teherbírású tehergépjárművekkel számolva) az építés legfeljebb 15 forduló/nap tehergépjármű forgalmat generál. Ennek zaj hatásai - a szállítási útvonalak jelenlegi forgalmához képest – elhanyagolhatóak.

#### 6.5.3.3. Működés

A kerékpárút működése – a kerékpárforgalom – elenyésző zajkibocsátással jár.

## 6.6. Hulladékgazdálkodás

### 6.6.1. Létesítési fázis hulladékai

A kivitelezés során csak a kitermelt talaj illetve minimális ásványi eredetű hulladék keletkezik. Az építési illetve bontási tevékenység befejezését követően az építtető köteles a 45/2004. (II.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai, ill. a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet szerint eljárni.

A kivitelezésben résztvevő gépek, gépi berendezések üzemanyagtöltése és az esetleges meghibásodás esetén történő karbantartása mindenkor a kivitelező telephelyén történik.

Az építés során az építési területen ilyen jellegű tevékenységből hulladék nem keletkezik. Az építéskor keletkező hulladékokat a kivitelező a munkálatok befejezését követően elszállítja.

Az egyéb hulladékok kezelésére vonatkozóan az önkormányzat előírásai a mérvadóak, figyelembe véve a hulladékgazdálkodásról szóló 2017. évi LXVI. törvénnyel módosított 2012. évi CLXXXV. tv. előírásait.

A 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet szerinti besorolás alapján, az alábbi hulladékok megjelenésével lehet számolni:

| Sorszám | A hulladék anyagi minősége szerinti csoportok | A hulladék megnevezése | Hulladék kódja | Kezelési mód |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Megnevezése | Helyszíne |
| 1. | Kitermelt talaj | föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól | 17 05 04 | építési feltöltés | Helyben |
| 2. | Betontörmelék | beton | 17 01 01 | építési törmelék | Lerakóhelyre |
| 3. | Aszfalttörmelék | bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től | 17 03 02 | építési törmelék | Lerakóhelyre |
| 4. | Fahulladék | fa | 17 02 01 | építési törmelék | Lerakóhelyre |

A veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzését és azok ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységeket az 225/2015. (VIII.07.) Korm. sz. rendelet határozza meg. A hivatkozott rendeletbe tartozó hulladékok kezelésére, tárolására fokozott figyelmet kell fordítani. A veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, besorolását, nyilvántartását a beruházás területén belül az előírt környezetvédelmi előírások szerint kell végrehajtani. Veszélyes hulladékok keletkezésekor a környezetvédelmi hatóságot azonnal értesíteni kell. A munkavégzés során fel nem használt nem veszélyes anyagok hulladékait össze kell gyűjteni, értékesítésükről, felhasználásukról gondoskodni kell.

| Kód | Besorolás | Lehetséges származás |
| --- | --- | --- |
| 15 02 02* | Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (pl. olajszűrők), törlőkendők, védőruházat | Gépjavítás, havária- elhárítás, üzemanyagtöltés |
| 15 01 10* | Veszélyes anyagokat tartalmazó, vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok | Felhasznált kenőanyagok csomagolása (karbantartás) |
| 13 02 08* | Egyéb motor-, hajtómű és kenőolajok | Fáradt olaj (gépjavítás, karbantartás) |

Az építkezés során az ott dolgozó emberek biológiai és szociális szükségleteiből adódóan (táplálkozás, ürítés, tisztálkodás, stb.) keletkező vegyes hulladékot kezelhetjük kommunális hulladékként.

Az építési területen egyidejűleg dolgozók maximális létszáma:	 ~8 fő

A fentiek alapján a becsült kommunális hulladék keletkezése:

- Kommunális szilárd hulladék (20 03 01):			 0,12 t/hét

- Kommunális folyékony hulladék (19 08 99):		 0,10 m3/d

A kommunális hulladék lerakása működési engedéllyel rendelkező lerakó telepen történhet, megállapodás alapján.

A munkavégzés során keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékokat különválasztva a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell kezelni.

### 6.6.2. Üzemelés

A létesítést követő üzemeltetési fázisban a működésből eredően hulladék keletkezésével nem kell számolnunk.

## 6.7. Az éghajlatváltozással összefüggésben vizsgált kérdések ismertetése

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit „A magyarországi klímamodellek” című tanulmánya és a területre vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási terv alapján mutatjuk be.

A várható hatásterületeken fellépő, a klímaváltozással összefüggő, társadalmi-gazdasági változásainak modellezéséhez szükség van a várható klímaváltozásnak a bemutatására. Ehhez szolgáltatnak alapot a regionális klímamodellek, amelyek egymáshoz képest kisebb-nagyobb eltérésekkel vázolják fel a jövő éghajlatára vonatkozó tendenciákat.

A létező klímamodellek közül számunkra nem a planetáris szintű modellezés, hanem a regionális és az országos léptékű modelleredmények alkalmazhatók. Ezek a regionális éghajlati modellek – miként a rövid távú időjárás-előrejelzésben – kisebb területre készítenek projekciókat a globális modellek eredményeit határfeltételekként felhasználva. A regionális modellek többnyire már csak az éghajlati rendszer légköri komponensének leírását tűzik ki célul, ezért kifejlesztésük általában a rövid távú előrejelzésben is használt időjárási modellek adaptálását és kiterjesztését jelenti oly módon, hogy bizonyos folyamatokat (például a felhőképződést, sugárzást) az éghajlati tér- és időskálának megfelelően írnak le.

Magyarországon a regionális éghajlati modellezés alapvetően négy modell futtatására terjed ki: a nemzetközi együttműködésben kifejlesztett ALADIN-Climate- és a német REMO-modelleket az OMSZ-ban, míg a brit PRECIS- és az amerikai RegCMmodelleket az ELTE Meteorológiai Tanszékén dolgozták át és alkalmazták hazai környezetre.

Az éghajlat előrejelzése során arra a kérdésre kell választ találni, hogy az alkalmazott modell mennyire pontosan képes leírni a légkörnek egy hosszabb, de véges időszakra vonatkozó átlagos viselkedését, tehát a kiválasztott időintervallumra érvényes klímaállapotot, illetve annak egy éghajlati kényszer nyomán bekövetkező megváltozását. A feladat megoldásához ki kell jelölni egy vonatkoztatási alapot, amelyet „normál éghajlati állapotnak” tekintünk, és amelyhez a változást viszonyítani tudjuk. Ilyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként egy 30 éves időszakot választ meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 közötti évek képviselik, amelyet a magyarországi klímamodellek is alapul vesznek.

A klímamodellekkel kapcsolatban általánosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer összetett működésének és jövőbeli viselkedésének tanulmányozására a numerikus modellezés eszköztára szolgáltat megfelelő, objektív módszert. A globális numerikus éghajlati modellek képesek a rendszer egyes összetevői (a légkör, az óceán, a szárazföld, a jégtakaró és az élővilág) fizikai folyamatainak leírására, valamint a komponensek közötti bonyolult kölcsönhatások és visszacsatolások jellemzésére. Ezek a modellek a komplex rendszer egészét együtt tekintik, ezért lehetőségünk van velük leírni az éghajlati rendszer válaszát egy feltételezett jövőbeli kényszerre.

A feltételezett jövőbeli kényszerek egyik legfontosabb és legbizonytalanabb eleme az antropogén tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatással bíró emberi tényezőket a globális modellek számára oly módon számszerűsíthetjük, hogy meghatározzuk mindezen tényezőknek (a népesség, az energiafelhasználás, az ipari és a mezőgazdasági szerkezet stb. változásainak) az éghajlati rendszerre gyakorolt „sugárzási kényszerét” (azaz mennyiben módosulnak ezáltal a földi sugárzási viszonyok), s kiszámítjuk a hatással egyenértékű szén-dioxid-kibocsátást, valamint az ennek megfelelő koncentrációt. A bizonytalanság abból adódik, hogy jelenleg nem vagyunk képesek teljes bizonyossággal megmondani, hogyan változnak az antropogén tevékenység egyes részletei a jövőben. Éppen ezért a jövőbeli kibocsátási tendenciákra számos hipotézist állítanak fel, melyek között vannak optimista, pesszimista vagy átlagosnak tekinthető változatok, s ezek figyelembevételével készítenek globális projekciókat a Föld egészére.

Kijelenthető, hogy a nagy klímakutató központokban fejlesztett globális modellek kidolgozottsága napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbízhatóan leírni az éghajlati rendszer elemeinek viselkedését a közöttük lévő összetett kölcsönhatásokkal együtt, továbbá jól használhatók az éghajlatváltozás globális, nagy skálájú jellemzőinek vizsgálatára. Általános jellemvonás, hogy valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a

hőmérséklet és a csapadék várható alakulása. A kettő közül a csapadék a bizonytalanabb elem, ezért az értékelések során azt is szem előtt kell tartani, hogy a modellfuttatások során a hőmérséklet esetében a fél fokot, csapadék esetében pedig az 50%-ot nem meghaladó eltérés elfogadhatónak tekinthető.

A Magyarországra adaptált klímamodellek eddigi eredményei

A REMO-modell adaptálása és Magyarországra vonatkozó előrejelzései

Hőmérséklet szempontjából a modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az átlaghőmérséklet növekedését jelzik. A következő évtizedekben 1°C-os, míg az évszázad végére 3°C-ot meghaladó melegedés valószínű. A legjelentősebb változásokat a modell nyáron mutatja: ebben az évszakban a déli-délkeleti tájakon 2021–2050-re 1,5-2°C-os, 2071–2100-ra pedig 4-5°C-os hőmérsékletemelkedés várható. A legkisebb növekedésre mindkét időszakban tavasszal és télen lehet számítani.

A csapadék éves összegében a REMO-modell eredményei alapján a következő évtizedekben Európában nem várhatók 10%-ot meghaladó szignifikáns változások. A Kárpát-medencétől északra és keletre növekedést, délre és nyugatra csökkenést valószínűsítenek az eredmények, a térségünkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatják a változások. Az éven belüli eloszlás esetében azonban már a 21. század közepére jelentős átrendeződésre számíthatunk: nyáron és tavasszal a referencia időszak értékeinél kevesebb, télen több csapadékot mutatnak a modelleredmények, ősszel pedig északon növekedésre, délen csökkenésre számíthatunk. A modell alapján a 21. század utolsó évtizedeire a nyári csapadékcsökkenés mértéke megközelítheti, a téli növekedésé pedig meghaladhatja a 30%-ot.

Az ALADIN-Climate-modell adaptálása és Magyarországra vonatkozó előrejelzései

Az ALADIN-modell a Kárpát-medence térségére a hőmérséklet éves átlagának változásában északnyugatról délkelet felé egyre nagyobb mértékű növekedést prognosztizál. Évszakos átlagokat tekintve a hőmérséklet-változás télen nem jelenik meg, a legnagyobb változás a nyári évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos átlagok időbeli menetében a hőmérséklet hosszabb időszakon emelkedő tendenciát mutat, ugyanakkor az egyes évek átlagait nagyobb ingadozások jellemzik. Tehát a melegedés ellenére a jövőben is szép számmal lesznek az átlagosnál hűvösebb évek. Az évszázad közepe felé haladva a változékonyság megnő, és a legnagyobb változékonyság egyöntetűen a nyári időszakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarország keleti és délkeleti részén szárazodást prognosztizál, míg a nyugati területek nedvesebbé válhatnak. Az éves csapadékösszegek kismértékű csökkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelentősek. Az átmeneti évszakokban csapadéknövekedés várható, télen és nyáron csökkenés, a változékonyság növekedésére pedig nyáron és ősszel lehet számítani.

A PRECIS-modell adaptálása és Magyarországra vonatkozó előrejelzései

A PRECIS-modellel végzett szimulációk alapján várhatóan a nyári átlaghőmérsékletek emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozzá kell tenni, hogy a Magyarországon a különböző modellekkel elvégzett kísérletek kiértékelésekor az évszakos hőmérséklet-változások között ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el leginkább az egyes modellek eredményei. Az évszázad végére a változékonyság az átmeneti évszakokban megnő, télen pedig lecsökken. Az A1B forgatókönyv esetén a változékonyság kismértékű módosulására számíthatunk; a modellfuttatások alapján összegészében melegebb őszökre számíthatunk.

A modelleredmények szerint a jövőben éves szinten kevesebb csapadékos napra számíthatunk, emellett a leghosszabb csapadékmentes időszak hossza is növekedni fog, így az aszályhajlam megerősödésére, szárazodásra kell számítani. Ugyanakkor nem egyértelműek a változások a nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimuláció alapján a csapadékos napok éves számának csökkenésével egy időben a nagy csapadékú helyzetek gyakorisága megnő, így a csapadék intenzitása is növekszik. Ezt a másik két forgatókönyvvel készített futtatás viszont nem jelzi: a kevesebb és több csapadékkal járó időjárási helyzetek száma egyaránt csökken, az éves intenzitás pedig nem változik.

A RegCM-modell adaptálása és Magyarországra vonatkozó előrejelzései

A modell 21. századra vonatkozó hőmérsékleti előrejelzése emelkedő tendenciát mutat. Az átlaghőmérséklet várható emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden rákövetkező év átlaghőmérséklete melegebb lesz az azt megelőzőnél, hanem hogy a vizsgált 30 éves időszakok (2021–2050; 2071–2100) átlagban várhatóan melegebbek lesznek az azt megelőző 30 év átlagánál. A felmelegedés várhatóan a 21. század végére ölt drasztikus mértéket, amikor 3°C körüli éves középhőmérséklet-emelkedés valószínűsíthető a Kárpát-medencében és közvetlen környezetében. Területi különbségeket tekintve a század közepére a legkisebb mértékű éves középhőmérséklet-változás az ország északnyugati területén (Kisalföld), míg a század végére a délnyugati területeken valószínűsíthető (Mecsek és környéke).

Az évszakos átlaghőmérsékletek várható alakulásában a legnagyobb mértékű változás a század közepén tavaszra (1,7°C), míg a legcsekélyebb változás nyárra (0,7°C) tehető. Az évszázad végére azonban fordított eredmények adódnak, nyáron várható a legnagyobb mértékű melegedés (3,5°C), a legcsekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megközelíti a téli és őszi várható melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok száma várhatóan csökkenni fog, míg nyáron a klíma egyértelműen változékonyabb lesz. A napi középhőmérsékletek átlaga a magasabb hőmérsékletek irányába fog eltolódni 3-4°C-kal, és a melegrekordok gyakoribbakká fognak válni.

A modelleredmények alapján az éves csapadékösszegekben nem mutatkozik lényeges változás. Ez az eredmény abból is fakad, hogy Magyarország a szárazabbá, illetve csapadékosabbá válás képzeletbeli határzónáján helyezkedik el. Az éves csapadékösszeggel ellentétben az évszakos csapadékösszegekben jelentős változások várhatók. A 2021–2050 közötti időszakban a legjelentősebb változás nyáron, míg a legkisebb télen valószínű. Télen és tavasszal a csapadékösszeg csökkenése egyöntetű, azonban nyáron és ősszel egy nyugat–kelet megosztottság mutatkozik. Nyugaton és délnyugaton a nyári és őszi csapadékösszegek akár 20-30%-kal csökkenhetnek, míg ugyanezen időszakokban a keleti, északkeleti területek 10-20%-kal csapadékosabbá válhatnak. A magasabb fekvésű helyeken (Bakony, Mátra, Bükk) az évszakok szárazabbá válása valószínűsíthető. A 2071 és 2100 közötti időszakban minden évszakban átlagosan kismértékben ugyan, de növekedni fog az évszakos csapadékösszeg, kivéve nyáron, tehát a modell igen jelentős változást valószínűsít a század közepétől kezdődően a század végéig.

Röviden összefoglalva: Magyarországon az 21. század végén enyhébb, de csapadékosabb

telek, valamint forróbb és szárazabb nyarak valószínűsíthetőek az A1B éghajlati forgatókönyv alapján integrált RegCM regionális klímamodell szerint.

Az éghajlatváltozás a magyar társadalmat, a nemzetgazdaságot, és a vizek célként megjelölt állapotát fenyegető, cselekvésre kényszerítő tényező. A tudományos elemzések alapján várható, hogy az elkövetkező évtizedekben jelentős mértékben megváltozó hőmérséklet- és csapadékviszonyok, az évszakok lehetséges eltolódása, egyes szélsőséges időjárási jelenségek erősödése és gyakoriságuk növekedése veszélyezteti a természeti értékeinket, a vizeinket, az

élővilágot, az erdőinket, a mezőgazdasági terméshozamokat, az építményeinket és a lakókörnyezetünket, valamint a lakosság egészségét és életminőségét.

A klímaváltozással foglalkozó tudósok döntő része egyetért abban, hogy a föld éghajlata melegszik és ez a globális felmelegedés az előttünk álló évszázad legnagyobb kihívása lesz. A modellezések arra is fényt derítettek, hogy a globális változások regionális hatásai esetenként már most is jóval erősebbek a korábban várt szintektől, ill. hogy bizonyos területek sokkal kitettebbek és érzékenyebbek a változásokra.

A Kárpát-medence, így hazánk és folyóink vízgyűjtőterületei is az ilyen, a globális változásoknál nagyobb mértékű anomáliát mutató régiók sorába tartozik. A jelenlegi prognózisok szerint, a léghőmérséklet éves átlaga a medencében - azt az övező területekéhez képest – másfélszeres mértékben emelkedhet a folyamat első évtizedeiben. A legnagyobb pozitív eltérés a nyári időszakban valószínű.

A modellek alapján megállapítható, hogy a csapadék intenzitása átlagosan nőni fog. A záporok és egyéb „nagycsapadékok” száma emelkedik majd, még a „kis csapadékkal járó jelenségek” ritkábbak lesznek. A hőmérséklet emelkedésével a légkörből kihullható vízmennyiség eddig megszokott értékei jelentősebben nőhetnek és eddig nem tapasztalt, nagycsapadékok kialakulását idézhetik elő. Ennek hatására megnő a hirtelen árhullámok kockázata, valamint a kiszáradás és hirtelen csapadék pulzálása az erózió növekedéséhez vezethet.

A téli időszakban megnövekvő csapadék és magasabb léghőmérsékletek miatt változik a hó felhalmozódásának folyamata, ami a korábbiaknál szélsőségesebb árvízi helyzeteket eredményezhet, valamint jelentősen megváltoztatja a talajfeltöltődési és a tavaszi lefolyási viszonyokat.

A csökkenő nyári csapadék és magasabb léghőmérsékletek miatt Magyarországi folyók nyaranta, akár a most szokásos felére is apadhatnak, kisebb vízfolyások akár – korábban nem, vagy igen ritkán tapasztalt módon – időszakosan kiszáradhatnak. A talajvíz szintje megfelelő utánpótlás híján süllyedni fog, főleg a völgyekben és az alacsonyabb fekvésű, alföldi jellegű területeken.

A csapadék várható változása a Kárpát-medencében a XXI. század végéig, a következő ábrán látható.

A korábbiaknál kisebb vízmennyiségek miatt a vízfolyásokban lévő szennyező anyagok koncentrációja növekedhet és megfelelő vízutánpótlás nélkül az állóvizek minősége is jelentősen romlik majd. Az ivóvízbázisokban rendelkezésre álló vízkészletek tartósabban és nagyobb mértékben csökkenhetnek.

Összességében elmondható, hogy a vízgazdálkodás csaknem minden területén, eddig nem tapasztalt szélsőségek kialakulása várható.

Az alegység nagyobbik, jellemzően dombvidéki területén a kisvízfolyások vízmennyiségének változásában várható leginkább a szélsőségek megjelenése. A téli-tavaszi időszakban a várható enyhébb és csapadékosabb időben tartósabban magas vízszintek alakulhatnak ki, míg a nyári és őszi csapadékszegény időszakban, sok kisvízfolyásban a megszokottnál kevesebb víz lefolyása várható. Lehetséges, hogy korábban állandó vízfolyások időszakossá válnak, forrásaik hosszabb száraz időszakok végén elapadnak.

Sokban változhatnak a karsztvidékek vízháztartási mutatói, a téli vízutánpótlás folyamata, ill. a nyári-őszi vízszintcsökkenési időszak hossza. A karsztforrások viszonylag kiegyenlített vízhozamában a korábbiaknál nagyobb szélsősségek jelentkezhetnek.

A nyári zivataros időjárás alkalmával a korábban megfigyeltektől nagyobb csapadékok hullhatnak, hirtelen árvizeket okozva. A kiszáradás és hirtelen nedves időszakok váltakozása az eróziós folyamatok erősödéséhez vezethet.

A folyókhoz (Sajó, Tisza) közel eső területeken a téli-tavaszi nagyvizek idején, a kisvízfolyások tartósan magas vízállása is problémát okozhat, de az itt található alföldi jellegű síkvidéki területeken a téli belvizek valószínűsége is megnő.

A fentiek miatt fontos feladattá válik a megfigyelés és előrejelzés fejlesztése, a területen lehullott csapadék visszatartása, a meglévő vizes élőhelyek, holtágak, mellékágak vízigényének biztosítása, a mezőgazdasági szempontból fontos öntözés lehetőségének megteremtése, valamint a vízhasználatok tervezhetőségének, gyors nyomon követésének és a beavatkozás lehetőségének megteremtése.

Mára nyilvánvaló, hogy az éghajlat változékonysága és változása befolyásolja az európai és hazai termelési (pl. mezőgazdaság, erdészet és halászat) és gazdasági ágazatok (pl. energiatermelés, turizmus), valamint a természeti környezet tulajdonságait és szerepét. A hatások némelyike előnyös, de a becslések szerint a legtöbb esetben a várható következmény kedvezőtlen

A klímaváltozás társadalmi-gazdasági hatásainak vizsgálatakor célszerű onnan elindulni, hogy az egyes területek – országok, régiók, kistérségek vagy járások – az őket érő hatásokra különbözőképpen reagálnak, eltérő jellegzetességeket mutatnak az éghajlatváltozással kapcsolatban.

A lokális éghajlati hatások a társadalmi-gazdasági-környezeti térben egyaránt jelentkeznek (pl. aszály, terméshozam-kiesés, mezőgazdasági jövedelmek csökkenése). Ezért a klímaváltozás területi hatásait a kitettség (exposure) → érzékenység (sensitivity) → várható hatás (impact) → adaptivitás (adaptive capacity) → sérülékenység (vulnerability) láncolatban kell vizsgálni.

A Magyarországon futtatott klímamodellek – bizonyos esetekben egymásnak ellentmondó megállapításaikkal is – együttesen arra hívják fel a figyelmet, hogy már a 21. század közepére olyan éghajlati változásokkal kell számolni, amelyek a társadalmi-gazdasági folyamatokra is erőteljes hatást gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a várható negatív hatásokat mérsékelni, az esetleges pozitív hatásokat erősíteni tudjuk, a klímamodellekből származó eredmények megbízhatóságának fokozására és az ezekre az eredményekre épülő társadalmi-gazdasági adaptációs lehetőségek, módszerek kidolgozására van szükség.

A fentiekben elemzett várható éghajlati változásokra a vizsgált tevékenység, amely elsősorban a rövid létesítési szakaszban, zaj- és légszennyező anyagok kibocsátásával veszi igénybe a környezetét, nem gyakorol hatást. A megvalósítandó nyomvonalas létesítmény úgy kerül kialakításra, hogy alkalmazkodni tud a várható éghajlati változásokhoz.

### 6.7.1. Érzékenységelemzés

Az érzékenység egy-egy rendszerhez (pl. ökoszisztéma, emberi egészség, fizikai infrastruktúra) kapcsolódó tulajdonság. Jelen esetben az érzékenység egy-egy projekttípushoz kapcsolódik elsősorban. Egy projekttípus esetében az érzékenység azt mutatja, hogy az adott projekt egy adott éghajlatváltozási hatásra milyen mértékben érzékeny, pl. az utak érzékenyek lehetnek a hőhullámokra, az épületek az árvízre, stb., mivel ezek az események károkat okoznak az utakban, épületekben, illetve az azok által betöltött funkciókban.

Az érzékenység vizsgálat az éghajlatváltozás elsődleges és másodlagos hatásainak a beruházásra és az általa nyújtott szolgáltatásra, valamint a szolgáltatás inputjára és outputjára gyakorolt hatásának a feltárása.

Első lépésben meghatározandó a projekt potenciális érzékenysége az éghajlati paraméterek teljes skálájára (pl. eső, szél, hőmérséklet), valamint a másodlagos, éghajlattal összefüggő hatásokra (pl. árvíz, aszály).

Az esetünkre vonatkozó releváns éghajlati paraméterek:

| közművek, épületek | - intenzív csapadék - aszály |
| --- | --- |

Látható, hogy az érzékenység elsősorban a működésre vonatkozik, ami a működési- és létesítési idő közötti lényeges különbség eredménye. A létesítés néhány hete alatt ugyan lépnek fel környezeti hatások, de az éghajlatváltozással szembeni érzékenységet a működés évtizedei határozzák meg.

Az azonosított releváns éghajlati paraméterek tekintetében osztályozni/értékelni lehet a projektek érzékenységét. Ezt egy kvalitatív értékelés keretében el lehet végezni, mely során „magas”, „közepes” vagy „alacsony” minősítést kapnak az egyes projektek érzékenysége tekintetében a különböző éghajlati paraméterek.

Jelen tervezett munkálatok esetében az „alacsony” minősítés az elfogadható.

### 6.7.2. A kitettség értékelése

A kitettség alapvetően egy helyszínhez (pl. település, régió, természeti terület, stb.) kapcsolódó tulajdonság, jelen esetben elsősorban a projekt megvalósításának helyszínéhez. A kitettség elemzése arra ad választ, hogy egy adott projekthelyszín milyen mértékben van kitéve egy adott éghajlatváltozási hatásnak, pl. a helyszínen jelentkezhet-e potenciálisan árvíz, villámárvíz, aszály, stb.

Miután a projekt érzékenysége meghatározásra került, a következő lépés annak eldöntése, hogy a projekt megvalósításának helyszíne ki van-e téve és milyen mértékben az éghajlatváltozásnak. Az 1. Modulban végzett elemzés azt tükrözi, hogy egy adott projekttípus különböző éghajlati veszélyekre és kockázatokra mennyire érzékeny általában, a 2. Modul pedig azt határozza meg, hogy az adott beruházási helyszín mennyire van kitéve egyes éghajlati veszélyeknek és kockázatoknak. Így például az 1. Modul alapján meghatározható, hogy az utak esetében releváns éghajlati kockázatnak számít az árvíz, a 2. Modul keretében pedig meghatározásra kerül, hogy az adott beruházási helyszínen az árvíz releváns éghajlati veszély vagy sem, és ha igen, akkor milyen mértékben.

A kitettség vizsgálatot azoknál a hatásoknál kell elvégezni, amelyek az érzékenység vizsgálatnál közepes vagy magas értéket kaptak. A kitettséget meg kell állapítani a kontroll és szcenárió időszakban, a kitettség változás mértékének megállapítása érdekében.

A klímaváltozás kockázatának vizsgálatát a megvalósítandó beruházás méretétől függően vízgyűjtő, kis- vagy középtáj térbeli viszonylatában kell vizsgálni, megállapítva a terhelt és kompenzációs területeke a kiválasztott téregységen belül.

A kitettség értékelésének két lépése van: első lépésben a jelenlegi/múltbeli éghajlati körülmények melletti kitettség vizsgálata a cél, a második lépésben, amennyiben megfelelő adatok rendelkezésre állnak, a jövőbeli, megváltozott éghajlati körülmények melletti kitettség értékelésére kerül sor.

Esetünkben az érzékenység „alacsony” minősítése eredményeként a kitettség vizsgálata nem releváns.

### 6.7.3. Az éghajlati tényezőkre vonatkozó potenciális hatások elemzése

A kitettség és érzékenység együttes jelenléte szükséges ahhoz, hogy egy potenciális hatás lehetősége fennálljon. Például az utak érzékenyek lehetnek a folyami árvizekre, azonban ha az adott projekt olyan helyszínen valósul meg, ahol nincs a közelben folyó, akkor ez esetben a potenciális hatás nem áll fenn.

Fontos észrevenni, hogy a potenciális hatás nem tartalmaz információt a hatás bekövetkezési valószínűségének vonatkozásában.

A projektet érő potenciális fizikai hatások abban az esetben fordulhatnak elő, ha a projekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyidőben a projekthelyszín ki van téve az adott éghajlati paraméternek. A két feltétel együttes fennállása szükséges, ami esetünkben nem valósul meg, így lehetséges hatások nem alakulnak ki.

### 6.7.4. A potenciális hatások kockázatértékelése

A sérülés, kár, veszteség, funkciók ellátásában bekövetkezett negatív változások és a negatív környezeti hatások lehetősége kockázatnak minősül. A kockázat a potenciális kár nagyságának és a kár bekövetkezési valószínűségének szorzata.

Fontos felhívni a figyelmet a fizikai hatás és a következmény közötti különbségre. Míg az éghajlatváltozás fizikai hatásai közé tartozik például az aszály vagy a folyók áradása, a következmény, mellyel a kockázatelemzés is foglalkozik, ezen fizikai hatások által okozott kárra összpontosít, például a mezőgazdasági károkra, az infrastruktúrák megrongálódásában vagy emberi életben keletkezett károkra. Az IPCC definíciója szerint a következmény/hatás (impacts) kifejezés elsősorban olyan hatásokra alkalmazandó, melyek a természetes és társadalmi rendszereket érintik, pl. a megélhetést, egészségi állapotot, ökoszisztémákat, gazdasági, társadalmi és kulturális javakat és szolgáltatásokat. Az éghajlatváltozás fizikai hatásai ezzel szemben a természeti szférákra (pl. litoszfére, hidroszféra, bioszféra) kifejtett hatás, pl. az árvizek, aszályok és a tengerszint emelkedése.

A „Jelentés Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és annak eredményeiről” című dokumentum az alábbi következmény csoportokat különbözteti meg:

- Életvédelem és egészség (halálesetek, sérülések és betegség, korai elhalálozás)

- Természet és környezet (tartós természeti és környezeti kár)

- Pénzügy/gazdaság (pénzügyi és anyagi veszteségek)

- Társadalmi stabilitás (társadalmi nyugtalanság, mindennapi életben jelentkező zavarok)

- Kormányzóképesség és területi igazgatás (országos szintű kormányzóképesség meggyengülése, területi igazgatás meggyengülése)

A kockázatértékelés során figyelembe kell venni a projekt helyszínén keletkező közvetlen károkat, ugyanakkor ennél tovább kell menni, és vizsgálni kell ezek továbbgyűrűző társadalmi, gazdasági, környezeti hatásait is. Az 1-3 modulokban végzett elemzéshez képest a kockázatelemzés szükségessé teszi ezeknek az ok-okozati kapcsolatoknak a feltárását, az ezek közötti interakciót, ezért olyan problémákat is feltárhat, melyeket az 1-3 modulokban végzett elemzés útján nem sikerült beazonosítani.

A kockázatelemzés lépései az alábbiak:

- Következmények listájának felállítása

- Következmények bekövetkezési valószínűségének becslése

- Kockázatok értékelése a következmény és bekövetkezési valószínűség együttes meghatározásán keresztül

- Kockázati mátrix kitöltése

A kockázatelemzés a következmények és azok bekövetkezési gyakoriságán alapszik, ahol meg kell határozni a kockázat mértékét és előfordulásának gyakoriságát.

Esetünkben, mivel hatások kialakulása nem következhet be a kockázatértékelés nem releváns.

### 6.7.5. A tervezett tevékenység éghajlatváltozási hatásokhoz való alkalmazkodása

Fontos, hogy a potenciális hatás és a sérülékenység közötti különbséget az adaptációs kapacitás mértéke határozza meg. Amennyiben pl. egy adott helyszínen az éghajlatváltozás emberi egészségre gyakorolt potenciális hatása magas, azonban a társadalom alkalmazkodóképessége jó, akkor összességében a sérülékenység mértéke kevésbé lesz magas, vagy akár alacsony is lehet.

Esetünkben az „alacsony” minősítésű érzékenység eredményeként potenciális hatások nem állnak elő, így az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás nem releváns.

### 6.7.6. Annak bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére

Az eddigiekből következik, hogy a tervezett tevékenység nem befolyásolja a hatásterület éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodási képességét.

### 6.7.7. Az 1. számú mellékletbe tartozó tevékenység esetén számszerűen be kell mutatni az egyes üvegházhatású gázok várható éves kibocsátását tonnában kifejezve

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. mellékletébe tartozik, ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy a beépítettség a 3 ha értékű küszöbértéket nem éri el.

## 6.8. A megalapozó információk bemutatása

Az elővizsgálati dokumentáció elkészítése során az alábbi dokumentumokra, információkra támaszkodtunk:

- A Megbízó általi adatszolgáltatás műszaki leírás, helyszínrajzok formájában

- Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2.7. Hernád, Takta

- Klímakockázati Útmutató

- Hoyk Edit: A magyarországi klímamodellek

## 6.9. A hatásterület kiterjedése

A kivitelezési munkálatok és az azt követő üzemelési szakasz várható környezeti hatásait az előző fejezetrészekben vizsgáltuk.

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy

- földtani közeg, talaj vonatkozásában a hatásterület az adott munkavégzés területére terjed csak ki,

- felszíni és felszín alatti vizek vonatkozásában hatásterület kialakulásával nem kell számolnunk,

- az ökológia vonatkozásában hatásterület nem alakul ki,

- levegőszennyezettség vonatkozásában a várható kibocsátások minimális értékei 42 m hatásterület kialakulását eredményezik,

- zajvédelem vonatkozásában a létesítés hatásterülete az alábbiak szerint alakul:

  - Az építési tevékenység hatásterülete zaj- és rezgésvédelmi szempontból a kerékpárutat, mint körülvevő általában 55 m-ig, Gönc város lakóterületén 89 m-ig tartó terület.

  - A szállítási tevékenységre zaj- és rezgésvédelmi szempontból hatásterületet nem jelölünk ki.

  - Az üzemelésre zaj- és rezgésvédelmi szempontból hatásterületet nem jelölünk ki.

Az érintett terület jelenlegi felhasználási módja a tervezett munkálatok környezetében:

    - vasút, kivett út, töltés

Az érintett területek felhasználási módja változik. A tervező ezúton nyilatkozik arról, hogy a tervbe vett munka a település területrendezési tervének módosítását igényli.

## 6.10. A hatásterület környezeti állapota

A tervezett beruházással érintett terület jelenlegi felhasználási módja megváltozik. Az építés külterületen történik, Gönc és Hidasnémeti települések közigazgatási határain belül.

Az előzetes környezeti vizsgálat alapján a hatásterületen olyan hatásfolyamatok, amelyek a jelenlegi területhasználatot, demográfiai viszonyokat, éghajlatváltozással szembeni érzékenységet és a környezeti állapotot érdemben befolyásolnák, nem alakulnak ki.

A meghatározást az alábbiak támasztják alá:

  - a vizekbe történő káros beavatkozással járó tevékenység jelen esetben nem valósul meg

  - a számításba vett változat megfelel a terület- vagy településfejlesztési, illetve rendezési terveknek, infrastruktúra-fejlesztési döntéseknek és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepcióknak, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását

  - a terület állapota és funkciói, az éghajlatváltozással szembeni érzékenysége, nem változik meg a telepítés következtében,

  - védett természeti területet, barlangot és a terület természetvédelmi státuszától függetlenül védett fajokat a telepítés nem érint,

  - NATURA 2000 védettségű területet érint, ezért a szükséges NATURA hatásbecslés elkészült,

  - a tájra (a táj szerkezetére, használatára, jellegére és a tájképre) nem gyakorol kedvezőtlen hatást,

  - a felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló területeket a telepítés károsan nem érinti,

  - így - a vizek állapotromlását okozó - kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése érdekében intézkedéseket nem kell bevezetni,

  - a számításba vett változat az éghajlatváltozással szemben nem érzékeny.