Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

3525 Miskolc, Városház tér 8.

IPARI PARK ÉS IPARTERÜLET

FEJLESZTÉSE MISKOLCON

ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ

Megbízó:		Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

3525 Miskolc, Városház tér 8.

Fővállalkozó:	MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft.

3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.

Mezei Gábor					Fülöp Miklós

ügyvezető					témafelelős

Miskolc, 2017. június, július

Felelősségvállalási nyilatkozat

Tárgy:		Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon

Tárgyi előzetes vizsgálati dokumentáció készítője a MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy u. 28.). Mint a Társaság ügyvezetője, ezúton nyilatkozom, hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban foglalt adatok valódiságáért és az azokból nyert információk megfelelőségéért, valamint a dokumentumban szereplő meghatározások szakmaiságáért Társaságunk teljes körű felelősséget vállal.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció minősített adatot vagy üzleti titkot képező adatot nem tartalmaz.

A tevékenység végzése során felhasználandó anyagok környezetvédelmi minősítése nem szükséges.

A tevékenység végzése során országhatáron átterjedő hatások nem lépnek fel.

Erdő terület igénybevételére nem kerül sor.

Miskolc, 2017. június 21.

Mezei Gábor

ügyvezető

Tartalom

Felelősségvállalási nyilatkozat	2

1. Előzmények, a dokumentáció készítője	5

1.1. A tervezett tevékenység célja	5

1.2. Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője	5

2. A tervezett tevékenység számításba vett változatainak alapadatai, minősített adatok	6

2.1. A tevékenység volumene	6

2.2. A működés megkezdésének várható időpontja, időtartama, a kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása	10

2.3. A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településfejlesztési tervben rögzített módja	10

2.4. A tevékenység megvalósításához szükséges és az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye	10

2.5. A tervezett technológia, tevékenység megvalósításának leírása az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadásával	13

2.6. A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállításigényessége	15

2.7. A már tervbe vett környezetvédelmi intézkedések és létesítmények	15

2.8. A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek	17

2.8.1. A telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely létesítése és üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy mederkotrás	17

2.8.2. A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés	17

2.8.3. A megvalósítás során keletkező hulladék- és szennyvízkezelés	17

2.8.4. Az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik	17

2.8.5. Egyéb – a 2.4.–2.7. pontokban nem szereplő – kapcsolódó művelet	17

2.8.6. A létesítést megelőző bontási munkálatok hatásai	18

2.9. Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetén külföldi referencia	18

2.10. Az ismertetett adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani	18

2.11. A telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglevő vagy – a településrendezési tervekben szereplő – tervezett terület-felhasználási módokat	18

2.12. A tevékenység megvalósításának összhangja a területrendezési tervekkel, településrendezési eszközökkel	18

2.13. Nyilatkozat a tevékenység megkezdését követően esetlegesen kialakuló összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenységek hatására kialakulható küszöbérték feletti terhelésekről, a telepítési helyen vagy annak szomszédságában	18

3. A tevékenység számításba vett változatának összefüggése olyan korábbi terület- vagy településfejlesztési, rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását	19

4. A tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése	19

5. A hatótényezők várható mértékének előzetes becslése	19

5.1. Az építési fázis hatásfolyamatai	19

5.2. Működési fázis hatásfolyamatai	20

6. A környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése	20

6.1. Földtani közeg, talaj	20

6.2. Felszíni és felszín alatti vizek	29

6.3. Élővilág, táj	47

6.3.1. A tervezési terület környezetének növényföldrajzi besorolása és növényzete	47

6.3.2. A tervezési terület növényzete	47

6.3.3. A tervezési terület és környezetének élőhelyei	48

6.3.4. A tervezési terület természetvédelmi besorolása	49

6.3.5. A tevékenység következtében történő igénybevétel módjának, mértékének megállapítása. A biológiailag aktív felületek meghatározása.	51

6.3.6. A tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben reagáló indikátor szervezetek megjelölése.	51

6.3.7. Az eddigi károsodás mértékének meghatározása.	51

6.3.8. Tájvédelmi vonatkozások	51

6.4. Levegő	52

6.4.1. A hatásterület kiterjedése	52

6.4.2. A levegőminőségi alapállapot jellemzése	52

6.4.3. A tevékenység hatása a levegő minőségére	53

6.4.4. Légszennyezettség a védendő objektumoknál	55

6.5. Zajvédelem	55

6.5.1. Építési üzemi zaj	56

6.5.2. Működési zaj	60

6.6. Hulladékgazdálkodás	60

6.6.1. Létesítés	60

6.6.2. Üzemelés	61

6.7. A hatásterület kiterjedése	61

6.8. A hatásterület környezeti állapota	62

MELLÉKLETEK	64

1. Előzmények, a dokumentáció készítője

1.1. A tervezett tevékenység célja

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyi ipari park és iparterület fejlesztését irányozta elő. A fejlesztési munkálatok megoldására jelen dokumentációban ismertetésre kerülő műszaki megoldás született.

A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) valósul meg,

- TOP-6.1.1-15-MI1-2016-00001 azonosítószámon,

- „Ipari park és iparterület fejlesztése Miskolcon” megnevezéssel.

A fejlesztés az ún. Déli Ipari Parkot érinti. Az érintett területet a mellékelt helyszínrajzok mutatják be. A fejlesztés részeként az alábbi munkálatok megvalósítását tervezik:

- Megvalósul az új iparterületen kialakítandó útszakasz 850 m hosszban a déli végponton körforgalommal, aszfalt burkolattal, valamint kerékpárúttal, gyalogjárdával, közvilágítással, illetve megvalósul az út csapadékvíz elvezetése is,

- A projektelem része a 0116/3 helyrajzi számú Hejő patak mederrendezése 873,5 méterben.

- A tervezett út tervezésekor az iparterületen várható tehergépjármű-forgalom az irányadó.

- A kialakított körforgalom, továbbá a kerékpáros és gyalogos létesítmények, csapadékvíz-csatorna alkalmasak csatlakozó utak bekötésére.

Fenti munkálatok terveinek elkészítésére az ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Korlátolt Felelősségű Társaság (1026 Budapest, Pasaréti út 62.) kapott megbízást. Az ENVECON Kft. tervei képezik jelen előzetes vizsgálatunk alapadatait. A tervezett munkálatok részletes bemutatását ezen tervek alapján adjuk meg.

A tervezett tevékenység a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. mellékletében („Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása (műszaki infrastruktúrával való ellátása) más célra használt területen 3 ha területnagyság felett”) szerepel, így a környezetvédelmi felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. A környezetvédelmi felügyelőség megalapozott döntésének meghozatalához szükséges elkészíteni és benyújtani az elővizsgálati dokumentációt.

A beruházás zöldmezős fejlesztésként valósul meg, ezért az elővizsgálati dokumentációban bemutatjuk a projekt által érintett terület környezeti állapotát, a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan. Bemutatjuk, hogyan fogja változtatni a környezeti állapotot a kivitelező, a projekt megvalósítása során az érintett környezeti elemekben.

1.2. Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője

A kivitelezési munkálatok beruházója, Miskolc Város Önkormányzata az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésével a MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft.-t bízta meg. Társaságunk rendelkezik a munkavégzéshez előírt akkreditációkkal, amelyeknek adatai az alábbiak:

- Környezetvédelmi szakértői tevékenység (SZKV) hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem, víz- és földtani közeg védelem, zaj- és rezgésvédelem szakterületekre

Kiadója: B.-A.-Z. Megyei Mérnöki Kamara

Száma: 440/2012

Érv. ideje: visszavonásig érvényes

- Hulladékgazdálkodási szakértő (SZKV-1.1.)

Kiadója: B.-A.-Z. Megyei Mérnöki Kamara

Száma: 85/2/05/2014

Érv. ideje: határozatlan ideig érvényes

- Víz- és földtani közeg védelmi szakértő (SZKV-1.3.)

Kiadója: B.-A.-Z. Megyei Mérnöki Kamara

Száma: 86/2/05/2014

Érv. ideje: határozatlan ideig érvényes

- Zaj- és rezgésvédelmi szakértő (SZKV-1.4.)

Kiadója: B.-A.-Z. Megyei Mérnöki Kamara

Száma: 87/2/05/2014

Érv. ideje: határozatlan ideig érvényes

Az EVD ökológiai fejezetét alvállalkozónk Mesterházy Attila készítette el. Akkreditációs adatai az alábbiak:

- Természetvédelmi szakértői tevékenység (SZTV) élővilágvédelem szakterületre

Kiadója: OKTVF  Főigazgató

Száma: SZ-0060/2012.

Érv. ideje: visszavonásig érvényes

Az engedélyek másolatai a mellékletek között találhatóak.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése során az ENVECON Kft. által rendelkezésünkre bocsátott tervanyagok jelentették az alapadatokat.

2. A tervezett tevékenység számításba vett változatainak alapadatai, minősített adatok

A tervezett tevékenység megvalósítása során más telepítési, technológiai vagy egyéb alternatívákkal nem számolunk, hiszen a terület ipari területté történő fejlesztése indokolttá teszi, az ismertetett munkálatok létesítését, amely más módon, vagy helyen nem valósítható meg. A tervezett tevékenység alapadatait jelen fejezetben mutatjuk be.

2.1. A tevékenység volumene

- Megvalósul az új iparterületen kialakítandó útszakasz 850 m hosszban a déli végponton körforgalommal, aszfalt burkolattal, valamint kerékpárúttal, gyalogjárdával, közvilágítással, illetve megvalósul az út csapadékvíz elvezetése is,

- A projektelem része a 0116/3 helyrajzi számú Hejő patak mederrendezése 873,5 méterben.

A tervezett feltáró út nyomvonalán jelenleg szántó található. A jellemző terepszintek: 109,80-110,60 mBf.

A tervezett út 0+000 szelvénye csatlakozik a 304 - M30 Miskolc déli II. rendű főút 0+881 km szelvényében lévő Takata körforgalom déli ágához. A tervezett út 850 m hosszú amelynek a 0+760,75 km szelvényébe körforgalmat terveztek. A tervezett úttal párhuzamosan közösen vezetett gyalog és kerékpárút készül. A tervezett út és kerékpárút/járda pályaszerkezetei aszfaltosak.

A tervezett út szélessége 7,0 m egyoldali 2,5%-os baloldali eséssel készül a töltés lábnál tervezett csapadékvíz elvezető árok felé. Az út két oldalán 2,0 m széles padka készül 5%-os eséssel. Az útburkolat szélein szegélyek nem épülnek, ezért a burkolat széleit a pályaszerkezet lépcsőzetes kialakításával kell megépíteni.

A tervezett út hossza: 850 m. Az út jobboldali padkája mellett 2,75 m széles gyalog és kerékpárút épül egyoldali 2,5%-os jobboldali eséssel a tervezett csapadékvíz elvezető árok felé. A kerékpárút burkolata süllyesztett szegéllyel lesz lezárva. A kerékpárút hossza: 850 m, szelvényezés szerint jobb oldalon 1,0 m széles padka készül.

A tervezett út és kerékpárút közös feltöltésben épül, rézsűhajlás 6/4. A tervezett út közel egyenes. A 0+032,97 szelvényben az induló egyeneshez csatlakozik az R=1000 m sugarú jobb ív, amelynek ívhossza Ih=22,98 m. A 0+055,95 szelvényben csatlakozik a 739,21 m hosszúságú egyenes. Az egyenes 0+795,16 végpontjában csatlakozik az R=150 m sugarú jobb ív, amelynek ívhossza 37,30 m. A jobb ív végén a 0+832,46 szelvényben csatlakozik a 17,54 m hosszúságú egyenes, amely a 0+850,00 szelvényben végződik. A tervezett út jellemző esése: 0,08% - 0,25 % között változó

A tervezett gyalog és kerékpárút vonalvezetése párhuzamos a tervezett úttal. A tervezett gyalog és kerékpárút jellemző esés: 0,08% - 0,25 % között változó.

Útkategória:				 	II. rendű belterületi főút

Távlati átlagos napi forgalom becsléssel:	3750

Távlati nehézgépjármű forgalom becsléssel:	390

Tervezett út tervezési kategóriája:		B IV. c. A.

A tervezett út 0+000 szelvényben van a 304-M30 Miskolc déli II. rendű főút meglévő körforgalom középpontja. A tervezett út 0+760,75 szelvényében van a tervezett körforgalom középpontja.

A tervezett csomópont az egysávos, belterületi körforgalmak kategóriájába tartozik. Fő paraméterei az alábbiak:

Belső kör sugara: 		Rb = 20,25 m

Külső kör sugara: 		Rk = 30,25 m

Járható gyűrű szélessége: 	gy = 2,0 m

Körpálya szélessége: 		sz = 8,0 m

Biztonsági sáv szélessége: 	bs = 0,25 m

Csomóponti ágak száma:	 3

Behaladási pályaszélesség: 		szbe = 4,75 m

Kihaladási pályaszélesség: 		szki = 5,50 m

Behajtó lekerekítő sugár: 		Rb = 15,0 m

Kihajtó lekerekítő sugár: 		Rk = 15,0 m

A körforgalom középpontját a szabályozási vonalak adta lehetőségek szerint annak hozzávetőleges közepén helyezték el. A fenti adatokkal tervezett körpálya a rávezető ágakkal elfér a számára kiszabályozásra kerülő közterületen, de a vízelvezetés szükséges létesítményei helyenként kismértékben túlnyúlnak a szabályozási vonalakon.

A tervezett burkolt útról és kerékpárútról lefolyó csapadékvíz befogadója a Malom árok.

A tervezett burkoltút szelvényezés szerinti bal oldalán CS-1 jelű és a jobb oldalán a kerékpárút mellett CS-2 jelű 60 cm fenékszélességű, 1:1,5 rézsűhajlású földárkot terveztek a csapadékvíz elvezetésre.

A tervezett árok hossza 850 m, átlagos esése 1,0‰. A CS-1 jelű árokhoz távlatban tervezett burkolt út csapadékvíz elvezetése csatlakozik. A CS-1 jelű árok tervezett utat 0+700 km szelvényben ᴓ60 beton áteresszel keresztezi. Az útkeresztezés után a CS-1 és a CS-2 jelű árok vize egyesül és a Malom árokig 170 m hosszban burkolt árkot terveztek.

A burkolt árok adatai

- hossza: 170m

- esése: 1,0‰

- fenékszélesség: 0,60m

- rézsűhajlás: 1:1,5

Közművek

Gáz és szennyvízcsatorna nincs a tervezési területen. A 304-es út északi oldalán az úttal párhuzamosan húzódik vízvezeték amelyet a tervezett gyalog és kerékpárút átkötés keresztezi, itt védőcsövezésre van szükség. A 304-es számú főút mentén közvilágítás üzemel amelynek kábeleit védeni kell a keresztezéseknél. A 0+650 szelvényben a meglévő ÉMÁSZ légkábelt tervezett út keresztezi, de annak magas elhelyezkedése miatt nem válik érintetté. A tervhez készült K-2 jelű közmű elrendezési javaslat helyszínrajza, amelyen a vízvezeték, gázvezeték, szennyvízcsatorna elvi elhelyezésének lehetőségeit szemléltetik. A tervezett út alatt a keresztezéseknél jelölt helyeken védőcsövek elhelyezése szükséges a költséghatékony távlati fejlesztési lehetőségek érdekében.

Közvilágítás

A közvilágítás kiépítésének a terve önálló munkarészként jelen dokumentáció része.

A Hejő patak mederrendezése

A mederrendezéssel érintett szakaszhatárok a 6+821-7+694,5 km szelvények között helyezkednek el. A meder jobb partja telekhatáron kívül található a 6+821-6+914, valamint a 6+974-7+080 és a 7+350-7+425 szelvények között. A fent felsorolt szakaszokon a medret vissza kell tölteni a telekhatárig, valamint az előírt minimális mederszelvényt a bal parton bevágással kell biztosítani.

A Malomárok jelenlegi fenékesése 1,3 ‰, amely a rendezés után is megmarad. A mederfeneket a fás szárú növényzet irtása után az eredeti szinteken kell rendezni.

A tervezési szakasz kezdőpontjának fenékszintje: 109,13 mBf

A tervezési szakasz végpontjának fenékszintje: 110,28 mBf

A tervezési szakasz teljes hosszában a mederben növényzetirtást kell végezni. A mederszelvény alakja és mérete változó a szakaszon, ennek egységesítése nem cél jelen mederrendezési munkák során. A tervezés során három minimális keresztszelvény került meghatározásra a különböző szakaszokon, ezekre készültek a hidraulikai ellenőrző számítások. A meghatározott keresztszelvények az alábbiak:

7+157 - 7+694,5 szelvények között

- Fenékszélesség: 2 m

- Min. rézsűhajlás 1:1,8

6+845 - 7+157 szelvények között

- Fenékszélesség: 2,5 m

- Min. rézsűhajlás 1:1,9

6+821 – 6+845 szelvények között

- Fenékszélesség: 2,5 m

- Min. rézsűhajlás 1:1

A meder telekhatáron belülre helyezésekor az adott szakaszon legalább az előírt minimális mederszelvényt kell megépíteni. A tervezett, épített rézsűk egységesen 1:2 rézsűhajlással épülnek. A töltésépítés után a meder rézsűjének védelmére a rézsűkre 400 g/m2-es geotextíliát kell teríteni, majd erre TA-TB jelű fagyálló vízépítési terméskő réteget kell elhelyezni 30 cm vastagságban. A bevágásokban a rézsűk kialakítása után biológiai felületvédelmet kell alkalmazni a meder füvesítésével.

A kivitelezés során az alábbi technológiai lépéseket kell betartani:

- humusz letermelése, helyben deponálása

- felület érdesítése pl. fogasolással

- réteges feltöltés 5-8% víztartalmú anyaggal

- tömörítés Trρ=85%

- geotextília terítés, kőanyag elhelyezése

- szabad rézsűfelületek azonnali füvesítése

A tervezett munkálatok rajzait a mellékletek tartalmazzák.

2.2. A működés megkezdésének várható időpontja, időtartama, a kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása

A tervezett munkálatok engedélyezési eljárásának befejezését követően a munkavégzésre sor kerül (várhatóan 2018 évben). A munkálatok időtartama 6 hónap a munkavégzés csak nappali (06-22 óra) időszakban történik. A létesítést követően a működési szakasz azonnal megindul, időtartamát a létesítmények elöregedése határozza meg.

2.3. A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településfejlesztési tervben rögzített módja

A tervezett tevékenység elemeinek területigénye:

- A feltáró- és egyéb kapcsolódó utak területigénye 12 500 m2.

- A csapadékelvezetés létesítményeinek területigénye 3500 m2.

  - A tevékenység helye:	Miskolc Város külterülete

  - Érintett művelési ágak:	szántó, kivett árok, út, kivett Hejő-patak

  - Távlati tervben a művelési ágak megváltoztatása nem szerepel.

A tervezett fejlesztési munkák köz- és magántulajdonú területeket érintenek.

A tervezett létesítmény területe a szabályozási terv hatálya alá esik, annak vonatkozó része átvezetés alatt áll.

A helyszínrajzokat a mellékletek között mutatjuk be. Az érintett területek helyrajzi számait az 1. táblázat tartalmazza az építési munkálatokra.

2.4. A tevékenység megvalósításához szükséges és az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye

- Megvalósul az új iparterületen kialakítandó útszakasz 850 m hosszban a déli végponton körforgalommal, aszfalt burkolattal, valamint kerékpárúttal, gyalogjárdával, közvilágítással, illetve megvalósul az út csapadékvíz elvezetése is,

- A projektelem része a 0116/3 helyrajzi számú Hejő patak mederrendezése 873,5 méterben.

A munkálatok elvégzése során a tervezett szükséges létesítményekhez egyéb kapcsolódó létesítmények nem kerülnek megvalósításra.

A megvalósítandó létesítmények helyei a mellékelt helyszínrajzokon láthatóak.

Szabványosság:	A tervezett anyagok minőségbiztosítással rendelkeznek.

Légszennyezés:	A tervezett szerelvények, berendezések nem szennyezik a környezetet.

Tűzvédelem:		A betervezett anyagok nem tűzveszélyesek.

Környezetvédelem:

-	A munkahelyen a gépek üzemanyaggal való feltöltése, olajcseréje, olajfolyást eredményező javítása tilos.

-	A munkálatok során keletkező hulladékot, fáradt olajat, egyéb veszélyes hulladékokat külön tárolóedényben kell gyűjteni, majd a berendezés levonulásával el kell szállítani a megfelelő helyre.

-	A munkavégzés során esetleg jelentkező havária jellegű esemény (felszíni vagy felszín alatti szennyezés) bekövetkeztekor a kivitelezőt bejelentési kötelezettség terheli az illetékes környezetvédelmi-, természetvédelmi-, vízügyi hatóságok felé.

1. táblázat. Területkimutatás

| Sorszám | Hrsz | Fekvés | Müvelési ág. | Sorszám | Hrsz | Fekvés | Müvelési ág. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0124 | külterület | szántó | 15 | 0128/5 | külterület | út |
| 2 | 0125 | külterület | árok | 16 | 0129 | külterület | kivett árok |
| 3 | 0126/1 | külterület | szántó | 17 | 0130/1 | külterület | szántó |
| 4 | 0126/2 | külterület | szántó | 18 | 0130/2 | külterület | szántó |
| 5 | 0126/3 | külterület | szántó | 19 | 0130/3 | külterület | szántó |
| 6 | 0126/4 | külterület | szántó | 20 | 0130/4 | külterület | szántó |
| 7 | 0126/5 | külterület | szántó | 21 | 0130/5 | külterület | szántó |
| 8 | 0126/6 | külterület | szántó | 22 | 0130/6 | külterület | szántó |
| 9 | 0126/7 | külterület | szántó | 23 | 0130/7 | külterület | szántó |
| 10 | 0127 | külterület | árok | 24 | 0130/8 | külterület | szántó |
| 11 | 0128/1 | külterület | szántó | 25 | 0130/9 | külterület | szántó |
| 12 | 0128/2 | külterület | szántó | 26 | 0116/3 | külterület | kivett Hejő-patak |
| 13 | 0128/3 | külterület | szántó |  |  |  |  |
| 14 | 0128/4 | külterület | út |  |  |  |  |

2.5. A tervezett technológia, tevékenység megvalósításának leírása az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadásával

A tervezett útépítés, kerékpárút építés és járda kialakítás esetén:

A termőföld védelme érdekében a humusztartalmú réteget a földmunka megkezdése előtt a földmű építésének megfelelő ütemben el kell távolítani. A humusz letermelése után visszamaradó altalaj tömörített tükörszintjén szükséges teherbírás 50 MPa. Töltés nagy területen, a teljes tervezett út és körforgalom alatt épül. A töltés alá geotextíliát kell teríteni. A töltést 25 cm-es rétegekben kell tömöríteni. Úgy kell építeni, hogy 4-6 %-os oldaleséssel a tömörített felület állandó víztelenítése biztosítva legyen. A rétegek vastagságát és tömörítési módját próbatömörítéssel kell meghatározni. A földmű felszínén helyszíni méréssel elérendő az 50MPa E2 teherbírási modulus. A földmű egészére 10 %-os tömörödést kell figyelembe venni.

A töltések teljes tömegében megkívánt tömörségi fok Trγ ≥ 90 %, kivétel a földmunka felső 0,5 m vastag rétege, ahol az alsó 20 cm-es zónában 90 %-os, a felső 20-30 cm-es zónában (védőrétegben) 95 %-os tömörséget kell elérni.

A földmű rézsűket azok elkészülte után állagmegóvás céljából humuszolni és füvesíteni kell.

A földmunkát úgy kell végezni, hogy kivitelezés közben a csapadék és egyéb víz a létesített földműben és a környezetében ne okozzon kárt. A munkahelyet a víz rendszeres és gyors elvezetésével gondosan vízteleníteni kell. A munkahelyen lefolyástalan mély területek nem lehetnek.

Padkák feltöltése:

Az elkészült földmű szintjén (a földmunka felső szintjén) készülő pályaszerkezeti rétegek mellett fokozatosan fel kell tölteni az út padkáit. A felső 25 cm-es réteg nemesített zúzottkőből épül, hengerelve és kiékelve. A padkafeltöltés tömörségének meg kell egyeznie a földmű felső 50 cm-re előírtakkal. A rézsűket még az útkorona kialakítása előtt célszerű elkészíteni, így a rézsűkről levágott anyag a munkák során felhasználható.

Humusszal fedett rézsűk kialakítása:

A töltések rézsűin a tömörítés mértéke ugyanolyan legyen, mint a töltés belsejében.

A termőföld visszaterítésének vastagsága az alábbi:

- rézsűn 10 cm

- árok alján 10 cm

Padkák rendezése:

A padkákat a rézsű felé 5 %-os oldaleséssel kell kialakítani. Az útburkolat és a padka találkozásánál a maximálisan megengedett lejtésváltozás 7 %. A padkák szintje kismértékben eltérhet az útburkolat tényleges szintjétől, oldalesésük a tervezett értéktől csak ± 0,5 %-kal térhet el.

Árok rendezése:

Az árkokat, amelyek az építés folyamán elszennyeződtek és feltöltődtek a talaj anyagaival, ki kell tisztítani, rézsűket rendezni kell.

Füvesítés:

A felület előírt rendezése után a földpadkák, a töltésrézsűk és a bevágási rézsűk felületét be kell ültetni fűvel. A füvesítendő felületekre termőtalajt kell hordani.

Az alkalmazott pályaszerkezetek:

- Körforgalom és új főúti pályák szerkezete

- 4 cm AC 11 F aszfalt kopóréteg

- 7 cm AC 22 F aszfalt kötőréteg

- 8 cm AC 22 F aszfalt alapréteg teherelosztó aszfaltrács

- 20 cm CKt cementstabilizációs útalap

- 25 cm homokos-kavics ágyazat védőréteg

- 64 cm össz pályaszerkezet vastagság

2. 	Járható díszkő burkolat (járható gyűrű körforgalomban)

- 10 cm díszkő burkolat (vörös színű méhsejt*)

- 3 cm ágyazóhomok

- 20 cm CKt cement stabilizáció útalap

- 25 cm homokos-kavics ágyazat védőréteg

- 58 cm össz pályaszerkezet vastagság

- Középsziget (dísz)kő burkolat

- 6 cm kőburkolat (vörös színű méhsejt*)

- 3 cm ágyazó homok

- 20 cm CKt cement stabilizáció útalap

- 25 cm homokos-kavics ágyazat védőréteg

- 54 cm össz pályaszerkezet vastagság

- Rázó kőburkolat

- 20/30 cm terméskő

- 40 cm betonba rakva

- 25 cm homokos-kavics ágyazat védőréteg

- 65 cm össz pályaszerkezet vastagság

- 4.sz. főút direkt ág erősítés

- 4 cm AC 8 aszfalt kopóréteg

- 15 cm CKt cement stabilizáció útalap

- 15 cm homokos-kavics ágyazat védőréteg

- 34 cm össz pályaszerkezet vastagság

- Padka burkolat

- 25 cm NZK nemesített mészkő padka

A további munkálatok esetében (csapadékvíz elvezetés, mederrendezés) jelentősebb anyagfelhasználással nem számolunk.

2.6. A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállításigényessége

A tereprendezéshez 2 db gréder 1 hónapig végez munkálatokat.

A létesítmények megvalósításának érdekében kb. 25.000 m3 földkiemelésére van szükség, melyből elszállításra kerül mintegy 6000 m3.

Ezt a földmennyiséget 3 db földmunkagép és 6 db teherautó 2 hónapig termeli ki, tölti vissza, és szállítja el.

2.7. A már tervbe vett környezetvédelmi intézkedések és létesítmények

Hulladék kezelésének módja:

Feleljen meg az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004 (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásainak.

A kitermelt földmennyiséget a Miskolc MJV Önkormányzata által meghatározott lerakóhelyre kell elszállítani.

A területen bontási anyag, hulladék nem maradhat!

A környezetvédelmi törvény értelmében zöldterületen, közparkokban indokolatlanul anyagot még ideiglenesen sem szabad tárolni.

Veszélyes hulladék kezelése:

A kivitelezés során keletkező veszélyes hulladékok nyilvántartásáról összegyűjtéséről, tárolásáról és elhelyezéséről gondoskodni kell. A munkák során az alábbi veszélyes hulladékok keletkezhetnek: Festék, hígító, ezek göngyölegei.

A kiviteli tervdokumentáció részét képezi a „Hulladék-tervlap”, mely tételesen sorolja majd fel a keletkezhető hulladékokat, besorolásukat és kezelésük módját.

Havária esetén keletkezett veszélyes hulladék kezelése:

Havária esetén a veszélyes anyag kezelésére szállítási engedéllyel rendelkező céget kell megbízni. A környezetszennyezést vagy annak veszélyét ilyen esetben azonnal meg kell szüntetni.

Bontott anyagok:

Az építés közben keletkező bontott anyagokat az erre vonatkozó előírásoknak megfelelően össze kell gyűjteni, nyilvántartást keil készíteni, felhasználásukról elhelyezésükről gondoskodni kell.

A munkák során az alábbi bontott anyagok keletkezhetnek: Bontott, mart aszfalt, beton.

Vízvédelem:

Gondoskodni kell arról, hogy a felszíni vagy felszín alatti vizekbe szennyezés ne jusson be. A létesítmények kialakítása, anyaga lehetővé teszi, hogy megvalósításuk során, illetve üzemeltetéskor a földtani közeg veszélyeztetése nem állhat fenn, illetve nem veszélyezteti a felszíni és felszínalatti vízkészletek minőségét. A kivitelezés során minden olyan jellegű üzemzavart, amely a földtani közegre, valamint a felszíni és felszínalatti vízkészletre veszélyforrást jelent soron kívül be kell jelenti az illetékes környezetvédelmi hatóságnak.

Szennyezettség gyanújának felmerülése esetén a módosított 219/2004. (VII.21.) Korm. . szerint kell eljárni.

Talajvédelem

Az építés megkezdése előtt humuszgazdálkodási tervet kell készíteni. A kivitlezési munkálatokat csak az elfogadott humuszgazdálkodási terv szerinti szükséges intézkedések megtétele után lehet megkezdeni. Az építés során esetleg keletkező szennyeződéseket az illetékes környezetvédelmi és talajvédelmi hatóságoknak haladéktalanul jelenteni kell.

Zaj és rezgés ellenei védelem

Az építés idején a 284/2007. (X.29.) Korm rendelet, „a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól” szóló rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Növényzet

Az útépítéssel kapcsolatosan előre láthatólag 10-15 fa kivágása válik szükségessé.

A technológia veszélyforrásai

A kivitelezés hagyományos technológiával történik, ezért különleges veszélyforrásokkal nem kell számolni.

Közművek keresztezésénél be kell tartani az MSZ 7484/1. 2. 3. és az MSZ 13207 előírásait, valamint MSZ 7487/2-80, MSZ 7048/1. 2. 3. szabványokat.

Elektromos légvezeték /és távközlési légvezeték keresztezésénél az MSZ 151. előírásai betartandók. A tartóoszlopok térségében fokozott figyelemmel kell dolgozni, azok építési idő alatti állékonyságát biztosítani kell.

2.8. A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek

2.8.1. A telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely létesítése és üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy mederkotrás

A tervezett fejlesztés ismertetett munkálataihoz bánya, célkitermelőhely, lerakóhely létesítése nem kapcsolódik, a tevékenység ezen kapcsolódó műveletek működtetését nem igényli. Földmunkavégzés történik, a nyomvonalak teljes hosszában. Tereprendezési tevékenység az érintett ingatlan teljes területén megvalósul, az előző fejezetekben ismertetett mértékben. Sem a földmunka, sem a tereprendezés nem tekinthető kapcsolódó műveletnek, hiszen ezen tevékenységek a tervezett munkálatok részét képezik. Mederkotrásra 873,5 m hosszúságban kerül sor a Hejő-patak esetében. A mederkotrás a tervezett fejlesztési munka egyik része, így nem tekinthető kapcsolódó műveletnek. A kotrást végző gépek hatásait figyelembe vesszük a környezeti hatások meghatározásánál.

2.8.2. A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés

A telepítéshez és mederkotráshoz szükséges szállítás környezetvédelmi hatásait a levegőtisztaság-védelmi és a zajvédelmi fejezetben elemezzük. Raktározásra, tárolásra nem kerül sor, vízrendezés a Hejő-patak érintett mederszakaszán valósul meg, mely munkálatokat a 2.1. pontban ismertettünk. A mederrendezés nem tekinthető kapcsolt műveletnek. Vízrendezésként értékelhető még a csapadékvíz elvezetés megvalósítása, mely szintén a fejlesztési munkálatok részét képezi és nem kapcsolódó művelet.

2.8.3. A megvalósítás során keletkező hulladék- és szennyvízkezelés

A telepítés során szennyvíz nem keletkezik, a keletkezhető hulladék sorsát a hulladékgazdálkodási fejezet és a 2.7. pont tartalmazza.

2.8.4. Az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik

A tervezett nyomvonalas létesítmények kiépítéséhez és a mederkotráshoz szükséges gépi eszközök diesel üzeműek. A munkavégzéshez vízellátási igény nem merül fel.

2.8.5. Egyéb – a 2.4.–2.7. pontokban nem szereplő – kapcsolódó művelet

A beruházás befejezésével ipari park infrastrukturális fejlesztése valósul meg, ipar letelepítés elősegítése céljából. A telepítés során egyéb kapcsolódó művelet – az ismertetetteken kívül – nem jelentkezik.

2.8.6. A létesítést megelőző bontási munkálatok hatásai

Jelen esetben a tervezett munkálatok ún. „zöldmezős beruházásként” valósulnak meg, így bontási munkálatok nem előzik meg a létesítést.

2.9. Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetén külföldi referencia

Az alkalmazásra kerülő technológia Magyarországon már bevezetett, ismert.

2.10. Az ismertetett adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani

A tervezett tevékenységről az eddigiekben bemutatásra került adatok 100 % - os bizonyosságúak, elvileg véglegesek, tovább nem pontosíthatók.

2.11. A telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglevő vagy – a településrendezési tervekben szereplő – tervezett terület-felhasználási módokat

A helyszínrajzokat a mellékletek tartalmazzák, míg az érintett terület terület-felhasználási adatai a 2.3. pontban találhatók meg. Az ismertetett terület-felhasználási adatokon változtatás nincs tervezve, és az nem is szükségszerű.

Miskolc MJV szabályozási, területrendezési terve szerint az érintett terület gazdasági, ipari területként szerepel. A tervezett létesítmény területe a szabályozási terv hatálya alá esik, annak vonatkozó része átvezetés alatt áll.

2.12. A tevékenység megvalósításának összhangja a területrendezési tervekkel, településrendezési eszközökkel

A tervező ezúton nyilatkozik arról, hogy a modellezett tevékenység eredményeként a meglévő területrendezési tervek módosítására nincs szükség, a tervezett létesítmények létesítése a meghatározott területi besorolásokat nem változtatja.

2.13. Nyilatkozat a tevékenység megkezdését követően esetlegesen kialakuló összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenységek hatására kialakulható küszöbérték feletti terhelésekről, a telepítési helyen vagy annak szomszédságában

Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítője ezúton nyilatkozik arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sem tervszerűen, sem előre nem látható okokból, nem kerül sor összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, sem megvalósulására. A telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon jelenleg azonos jellegű más tevékenység nem folyik és ilyen tevékenység tervezése nincs folyamatban, így a tevékenységeknek a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatározott küszöbértékek szerinti módon történő esetleges összekapcsolódása sem képzelhető el.

3. A tevékenység számításba vett változatának összefüggése olyan korábbi terület- vagy településfejlesztési, rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását

A telepítési helyeket a mellékletek között szereplő helyszínrajzokon mutatjuk be.

A tervezett tevékenység jellegéből adódóan a telepítési helyek adottak. A nyomvonal teljes mértékben figyelembe veszi az érintett területre vonatkozó előírásokat.

4. A tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése

Az ismertetett nyomvonalas létesítmények megvalósulása elősegíti az érintett ipari park területén a jövőbeni ipari létesítmények, tevékenységek, telephelyek kialakítását. A nyomvonalak esetleges továbbvezetésének irányát, módját a betelepülő vállalkozások igénye határozza meg a területen belül. A területen kívül továbbvezetéssel nem számolunk.

5. A hatótényezők várható mértékének előzetes becslése

A nyomvonalas létesítmények minősége jó állapotba tartható tervszerű karbantartással, időszakonkénti vizuális ellenőrzéssel, soron kívüli hibaelhárítással és élettartam vége előtti rekonstrukcióval.

A tervezett létesítmények kivitelezése során várható egyszeri környezetterhelés (zaj, légszennyezés), melynek mértéke elhanyagolható az érintett és szomszédos ingatlanok jellegéből adódó állandó környezetterheléshez képest. A tervezett beruházás megvalósítása során jelentős mennyiségű hulladék keletkezése nem várható. A hulladékok keletkezése során a 2.7. fejezet szerint kell eljárni.

A megvalósulás után a feltáró úton lezajlódó forgalom folyamatos üzemmenetben a környezeti levegőt terheli, de határérték feletti zajterhelést, légszennyezést nem okoz.

5.1. Az építési fázis hatásfolyamatai

A környezeti hatások során jelentkező hatótényezők közül az alábbiak emelkednek ki:

Levegőszennyező anyagok kibocsátása, zajkibocsátás

Ezen hatótényezők a munkagépek működéséből és a kapcsolódó szállítási tevékenységből lépnek fel. A hatótényezők a teljes nyomvonalon és munkaterületen, időben és térben elkülönülve fejtik ki hatásukat a környezetre. A későbbi fejezetekben bemutatandó számítások figyelembe veszik ezen elkülönültséget.

A munkálatokhoz további, elhanyagolható jelentőséggel bíró, hatótényezőként az alábbiak kapcsolódnak:

Területhasználat változás

Csak ideiglenes jelleggel, a munkagépek felvonulása során képzelhető el. A munkavégzést követően visszaáll a tereprendezett állapot.

Földtani közegbe történő beavatkozás

A létesítmények megvalósításának érdekében mintegy 25.000 m3 földkiemelésére van szükség, melyből elszállításra kerül 6000 m3 A földtani közeg igénybevételét mégsem nevezhetjük jelentősnek, hiszen a munkavégzés csak a terep alatti 1,0 – 2,0 m mélységet érinti. A durva tereprendezés során, amennyiben a talajtani szakvélemény ezt állapítja meg, humuszmentést kell végezni.

Művi elemek létesítése

A létesítmények alaptestei tartoznak ezen kategóriába, melyeknek létesítése során káros környezeti hatásokkal nem kell számolnunk.

5.2. Működési fázis hatásfolyamatai

A tervezett infrastrukturális hálózat működése során környezetterhelés nem lép fel. Havária helyzetben előfordulhat környezetet érintő igénybevétel, ekkor a későbbiek során elkészítendő szabályzatok, tervek (pl. vízminőségi kárelhárítási terv) szerint kell eljárni.

6. A környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése

A várható hatásokat és környezetterheléseket környezeti elemenként mutatjuk be, különös tekintettel arra, hogy:

- a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítés során a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg,

- a hatásfolyamatok milyen területekre terjednek ki (hatásterületek),

- a hatásterületen milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások léphetnek fel.

6.1. Földtani közeg, talaj

Földtani közegen elsősorban a nyomvonalas létesítmények megépítésével érintett talajréteget és felszínközeli réteget értjük.

Magyarország természeti tájainak rendszertani felosztása alapján a tervezett munkálatok az alábbi kistáj területét érintik:

- Sajó – Hernád-sík

A kistáj az „Alföld” megnevezésű nagytáj, ezen belül az „Észak-Alföldi hordalékkúp-síkság” megnevezésű középtáj, ezen belül a „Borsod – Zempléni-síkvidék” megnevezésű kistáj csoport része.

A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén helyezkedik el. Területe 600 km2 (a középtáj 15,6%-a, a nagytáj 1,2%-a).

Települések:

1=Alsózsolca,

2=Arnót,

3=Berzék,

4=Boldva,

5=Bőcs,

6=Felsőzsolca,

7=Gesztely,

8=Girincs,

9=Hejőbába,

10=Hejőcsaba,

11 =Hejőkeresztúr,

12=Hejőkürt,

13=Hejőpapi,

14=Hejőszalonta,

15=Igrici,

16=Kiscsécs,

17=Kistokaj,

18=Köröm,

19=Mályi,

20=Mezőcsát,

21=Muhi,

22=Nagycsécs,

23=Nemesbikk,

24=Nyékládháza,

25=Onga,

26=Ónod,

27=Sajóecseg,

28=Sajóhidvég,

29=Sajókeresztúr,

30=Sajólád,

31=Sajóörös,

32=Sajópálfalva,

33=Sajópetri,

34=Sajósenye,

35=Sajószöged,

36=Sajóvámos,

37=Szakáld,

38=Szikszó,

39=Szirma (Miskolc),

40=Szirmabesenyő.

- ábra: A Sajó – Hernád – sík kistáj elhelyezkedése, lehatárolása

Az infrastrukturális beruházással érintett ipari park területe ilyen aspektusból Hejőcsaba területén helyezkedik el. Amint az az ábráról is látszik az érintett terület közvetlenül a kistáj Ny-i határvonalánál fekszik, amely határvonal a „Miskolci-Bükkalja”-tól választja el a kistájat. Nyílván egy nagyobb mélységeket is érintő beruházás során nem lehetne eltekinteni a Bükkre jellemző földtani viszonyok ismertetésétől, de jelen esetben úgy ítéljük meg elegendő az érintett területtel és annak környezetével megismerkedni.

A kistáj földtani adottságai:

A felsőpannóniai rétegekre átmenet nélkül települ a pleisztocén durva üledéke, amely a süllyedés miatt vastagon borítja be a korábbi képződményeket. A folyók teraszai Miskolc és Szikszó fölött elvégződnek, ill. belesimulnak a hordalékkúpba, amelynek anyaga a Sajótól Ny-ra kavicsos, K-re inkább finom üledékekből áll. A hordalékkúp építése az egész pleisztocénban tartott, s különösen a Sajó-Hernádtól Ny-ra rakódott le több rétegben sok kavicsos üledék. A holocénban a Sajó - Hernád saját hordalékkúpjába vésődött. A felszín legelterjedtebb képződménye a folyóvízi kavics (gyakran homok és murva is kapcsolódik hozzájuk).

A kistájban rendkívül sok, nagy készlettel rendelkező kavicselőfordulás ismert; a nagyobbak: Alsózsolca (40 Mm3), Nyékládháza (38 Mm3), Mezőcsát (5 Mm3), Sajószöged (7 Mm3), Hejőpapi, Hejőkeresztúr (5 Mm3), Muhi, Sajóörs, Arnót, Köröm, Sajópetri, Bőcs. A Sajó-Hernád árterén löszös-agyagos üledékek, ill. holocén öntésanyagok vannak a felszínen (Mályi, agyagkészlet 12 Mm3).

Potenciális max. szeizmicitása 6—7° MS.

A közvetlenül érintett terület földtani viszonyaira az alábbiak jellemzőek:

Az érintett terület földtani viszonyait a GEOSZABÓ Mérnöki Iroda Bt. (3529 Miskolc, Derkovits u. 54.) és Trauer Norbert okl. geológus-mérnök talajmechanikai vizsgálatai és elemzései alapján ismertetjük.

A Sajó-völgy laposa DK-i irányba lejt, ártéri holocén teraszának folytonosságát csak a Hejő áttörései szakítják meg. A folyó hordalékába vágódó, kanyargó folyómeder lassan feltöltődő ártere holtmedrekkel van átszőve, amelyek saját hordalékukba ágyazódnak. Az akkumulációs térszín természetes formálódását az emberi tevékenység jelentős mértékben módosította. A feltöltéssel együtt járó medervándorlást a szabályozás meghatározott keretek közé szorította. A vizenyős, mocsaras területek (Nádas-rét) lecsapolása, a holt medrek vízutánpótlásának lezárása a természetes morfológiai alakulatokat jórészt eltüntették, ugyanakkor a terület magas talajvízállásán nem változtattak.

A vizsgálat területén az épülő Sajó-terasz a pleisztocén végén a Hejő folyását elgátolta. A Hejő a kvarterrel fedett dombok és a folyóterasz között formálta ki a finomabb szemű üledékekkel kitöltött, mocsaras, vizenyős teknőjét.

A terület tágabb környezetében a kőzetképződés két nagy periódusának képződményeit találjuk:

- A miocén-kori periódusban képződött rétegcsoportok, amelyek törmelékes, üledékes és piroklasztikus kőzetekből állnak. A vizsgált területen ezek a képződmények hiányoznak.

- A pliocén és kvarter korok kőzetképződési periódusában kizárólag törmelékes üledékes kőzetekből felépített rétegösszletek tartoznak.

A pliocén kori (pannoniai) kőzetképződés az alacsony, lepusztult, kevéssé tagolt felszínt elborító tengerelöntés vezeti be. A medencébe sodródó üledékanyag felhalmozódásával lépést tartó medencesüllyedés eredményeként vastag rétegösszletek alakulnak ki és igen változatos litofáciesek képződtek. A pannóniai képződmények vastagsága a vizsgált területen meghaladja a 100 métert. A pannoniai képződmények képezik a Sajó teraszképződmények közvetlen feküjét, települési mélységük a vizsgált területen a nagyobb mélységű gépi fúrások alapján 7,0-10,0 méter.

A kőzetképződés kvarter fázisában a glaciális és periglaciális éghajlati periódusokra az areális erózió dominanciája és üledékanyagai a jellemzők, míg az interglaciális szakaszokban jelentősebb a lineáris erózió, a jellegzetes folyóvízi - ártéri üledékanyagok felhalmozódásával, amikor a terület legjellegzetesebb képződménye, a Sajó teraszkavics képződött. A teraszkavicsot kötött anyagú talajok borítják, s jelentős területen megtalálhatók az egykori holtmedrekben megjelenő szerves agyag-iszap képződmények.

A Sajó-teraszképződmények kötött anyagú fedőösszletének vastagsága átlagosan 2,5-3,5 méter, csupán azokon a helyeken vékonyodik el, ahol a térszín magasabb, itt a fedőösszlet vastagsága kisebb, mint 1,5 méter. A Sajó völgyben a fedőképződmények általában közepes-kövér agyagok, azonban a vizsgált terület felépítése ettől lényegesen eltér. Mint a morfológiai viszonyok és a földtani felépítés bemutatásánál láttuk, a területen a felszínközeli talajok kifejlődésénél meghatározó volt, hogy az épülő Sajó-terasz a pleisztocén végén a Hejő folyását elgátolta, s így a Hejő a kvarterrel fedett dombok és a folyóterasz között formálta ki a finomabb szemű üledékekkel kitöltött, mocsaras, vizenyős teknőjét. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált területen a Hejő a teraszképződmények átvágásával, erodálásával kialakított mélyedésekben rakta le üledékét, amelynek a kifejlődése uralkodóan szerves agyag-iszap. A terület K-i oldalán a jelenlegi relatíve magasabb térszín (1,0-1,5 méterrel magasabb térszint, ill. megközelítőleg a 110,5111,0 mBf-nél magasabban fekvő területek) a Hejő által nem erodált egykori teraszképződmények helyére utal, s ezeken a területeken magasabb a teraszképződmények térbeli helyzete, és hiányzik a szerves rétegösszlet.

A Hejő bevágódása, erodáló tevékenysége egy hosszabb folyamat eredménye volt, s kezdetben hol a Hejő szerves üledékei, hol a Sajó folyó öntésanyagai rakódtak le a területen, ami azt jelenti, hogy a szerves réteg alatt a Sajó öntésanyagában a zöldesszürke, szürke sovány agyag-iszap rétegben vékony, pár centiméteres vastagságban megtalálhatók a Hejő folyó szerves közbetelepülései. A szerves rétegek által nem érintett területeken a fedőképződmény kifejlődése általában sovány-közepes agyag.

A fedőképződményekre általánosan jellemző, hogy gyengén konszolidáltak, a szerves rétegek teherbírása kicsi, és az alatta lévő tőzegeres agyag-iszap réteg is erősen összenyomódó, gyenge teherbírású.

A teraszképződmények a terület nagy részén 2,5-3,5 méter mélységben jelennek meg, kivéve a már említett relatíve magasabb térszínű területeket, ahol a fedőréteg vastagsága mindössze 1,0-1,5 méter. A Sajó folyó teraszképződményeire a különböző szemcseméretű szemcsés üledékek a jellemzőek. Általánosan jellemző, hogy a rétegösszlet szemcsemérete a mélységgel egyre durvábbá válik. Legfelül egy 0,5-1,0 méter vastag iszapos homokliszt, 
homokliszt réteg vezeti be az összletet, majd egy 0,5-2,0 méter vastagságú homok, kavicsos homok réteg következik. A teraszösszlet domináns rétege a homokos kavics réteg, amelynek a vastagsága a vizsgált területen -tekintettel a völgyperemi helyzetére- mindössze 3,0-5,0 méter, és a Sajó folyó felé a vastagsága fokozatosan nő. Az összlet vertikálisan nem homogén, az üledékképződés intenzitásától függően többször kavicsos-homok lencse, vékony réteg, közbetelepülés található benne.

A teraszképződmény szivárgási tényezője korábbi méréseink alapján a vizsgált területen jellemzően 5-40 m/nap.

A pannoniai rétegekre mind horizontálisan, mind vertikálisan a nagymértékű változékonyság a jellemző, aminek az oka a sekélytengeri üledékképződés. A változékonyság miatt a rétegösszletet célszerű általánosan, nemcsak az új feltárások adataira támaszkodva, hanem az ismert összes adat birtokában jellemezni, ezért itt is felhasználtuk az építésföldtani atlasz feltárásainak az adatait is.

Az agyagrétetek mintegy negyede (25,4%) sovány agyag, háromnegyed része kövér agyag, de a plasztikus index értéke csak mintegy 40% gyakorisággal haladja meg a 35%-os értéket. A fenti jellemzők változásában a mélységgel sem mutatható ki tendencia. A lineáris zsugorodás értékére többnyire a 9% alatti érték a jellemző. A hézagtényező átlagos értéke 0,7-0,8, a réteg tömör, jól konszolidált, teherbírása kedvező.

Az agyagrétegek között rendszertelenül váltakozva megjelennek a finom homok, homokliszt, iszapos homokliszt rétegek. A homokos, homoklisztes, iszapos kőzetek üledékanyaga szemnagyság szerint általában jól osztályozott, az egyenlőtlenségi modulus (U) értéke 4-10 közé esik. A 0,05 mm átmérőnél kisebb méretű üledékanyag ásványi összetétele kevés változatosságot mutat. Domináns kőzetalkotó komponens az illit és kvarc-klasztopelit. Az illit mellett (ritkán helyette) a Ca-Mg montmorillonit változó mennyiségben vesz részt a kőzetek felépítésében. A kőzetanyag 1-10% mennyiségben tartalmaz karbonátot.

A fejlesztési munkálatokkal érintett területen talajmechanikai vizsgálatokat végeztünk, melynek eredményeit az alábbiakban mutatjuk be:

- A vizsgált területen 5 db, 6,0 m mélységű talajmechanikai feltáró fúrást végeztünk a terület geotechnikai viszonyainak nagyléptékű megismerésére, területismertető talajvizsgálati jelentés készítésére. A fúrásokból talajvízmintákat vettünk, melyeket laboratóriumban bevizsgáltattunk.

- Feltárásaink és egyéb ismeretek alapján a területen a felszínt a Hejő-patak jellemzően szerves agyagai, iszapjai, ill. Sajó öntésanyagai (agyagok, melyekben vékonyabb csíkokban megjelennek a Hejő szerves, tőzeges csíkjai) borítják 1,4-3,0 m vastagságban.

- Ezek alatt települ ~5-6 m-es felszín alatti mélységig a Sajó szemcsés hordalékainak felső tagozata, mely finom homok, homok anyagú, majd ez alatt települnek a jó teherbíró kavicsos homokok, homokos kavicsok. E szemcsés rétegek tárolják, vezetik a talajvizeket, melyek áramlási iránya ~DK-i. A talajvíztartó rétegek vastagsága ~18-19 m-nyi. A feltárások tanúsága szerint a nyugalmi talajvízszintek a felszín alatti 0,4-1,1 m-es mélységben álltak be (107,65-109,63 mBf). A maximális talajvízszint a terepszinten becsülhető.

- A laboratóriumi vizsgálatok tanúsága szerint a talajvizek betonra nem agresszív, ill. enyhén agresszív (XA1) kategóriába sorolhatók (pH: 6,96-7,15; szulfát: 121-325 mg/l; klorid: 39-183 mg/l).

A következőkben bemutatjuk a területen települő, a talajvizsgálati jelentés szempontjából releváns összleteket.

Kötött anyagú fedőösszlet

Amint fentebb jeleztük, a területen a Sajó teraszképződményeit 1,4-3,0 m vastagságban fedik be a Hejő által lerakott jellemzően szerves agyagok, iszapok. A területen korábban a Sajó öntésanyagai és a Hejő szerves üledékei rakódtak le váltakozva, így alakítva ki a feltárásokban is megismert, szerves közbetelepülésekkel tarkított agyagokat. A későbbiekben pedig már jellemzően a Hejő szerves üledékei borították be a felszínt, ill. töltötték ki a mélyedéseket. Ezek az agyag- és iszapféleségek gyengén konszolidáltak, kifejezetten rossz teherviselők, erősen összenyomódók.

Sajó teraszképződményei

Amint jeleztük, e képződmények a területen a felszín alatti 1,4-3,0 m mélységben jelennek meg, jellemzően két kifejlődésben: a felső finom homokok, ill. az alsóbb helyzetű kavicsos homokok, homokos kavicsok. előbbiek a fedőképződmények alatt, ~5-6 m-es mélységig települnek, míg utóbbiak ~5-6 m-es mélység alatt.

A terület talajmechanikai viszonyai (talajrétegződés, talajállapot):

MIP1F (110,63 mBf; EOV Y: 781.129; EOV X: 302.710)

0,0-0,5 m: sötétszürke-fekete, humuszos, szerves, laza feltalaj,

0,5-2,1 m: sötétszürke-fekete, közepesen fúrható, közepesen szerves, merev

közepes agyag, majd gyúrható kövér agyag,

2,1-2,7 m: szürkésbarna, könnyen fúrható, finom homok,

2,7-3,2 m: szürke, közepesen fúrható, finom homok,

3,2-3,4 m: sötétszürke-fekete, könnyen fúrható, közepesen szerves, nagyon puha

sovány agyag,

3,4-6,0 m: (kékes-zöldes) szürke, homok, kavicsos homok.

Megütött Talajvízszint: -2,4 m

Nyugalmi Talajvízszint: -1,0 m

MIP2F (109,61 mBf; EOV Y: 781.714; EOV X: 302.649)

0,0-0,3 m: sötétszürke-fekete, humuszos, szerves, laza feltalaj,

0,3-1,4 m: sötétszürke-fekete, könynen fúrható, közepesen szerves, gyúrható

közepes agyag,

1,4-2,3 m: szürke, erősen homokos, limonitfoltos, könynen fúrható, gyúrható iszap,

2,3-3,4 m: (kékes-zöldes) szürke, könynen-közepesen fúrható, kavicsszemcsés

homok, 1,8-2,4 m között erősen növénymaradványos,

3,4-6,0 m: sárgás-szürkés, közepesen fúrható, kavicsos homok.

Megütött Talajvízszint: -1,1m

Nyugalmi Talajvízszint: -1,0 m

MIP3F (109,51 mBf; EOV Y: 781.523; EOV X: 302.356)

0,0-0,5 m: sötétszürke-fekete, humuszos, szerves, laza feltalaj,

0,5-1,4 m: szürke, könnyen fúrható, közepesen szerves, puha kövér agyag, 1,2-1,4

m között erősen növénymaradványos,

1,4-3,2 m: (kékes-zöldes) szürke, könnyen fúrható, kavicsszemcsés homok, benne

10-20 cm-es, erősen növénymaradványos csíkokkal,

3,2-4,2 m: (kékes-zöldes) szürke, közepesen fúrható, homok,

4,2-6,0 m: (kékes-zöldes) szürke, közepesen fúrható, kavicsos homok.

Megütött Talajvízszint: -1,0 m

Nyugalmi Talajvízszint: -0,4 m

MIP4F (110,42 mBf; EOV Y: 781.325; EOV X: 302.052)

0,0-0,5 m: sötétszürke-fekete, humuszos, szerves, laza feltalaj,

0,5-1,4 m: szürke, kissé limonitfoltos, közepesen fúrható, merev közepes agyag,

1,4-2,1 m: sárgás barnásszürke, erősen homokos, erősen limonitfoltos, közepesen

fúrható, puha iszap,

2,1-3,0 m: (kékes) szürke, kissé homokos, közepesen fúrható, puha sovány agyag,

3,0-4,0 m: kékesszürke, kissé iszapos, közepesen fúrható, finom homok,

4,0-6,0 m: (kékes) szürke, közepesen fúrható, kavicsszemcsés homok.

Megütött Talajvízszint: -1,9 m

Nyugalmi Talajvízszint: -0,9 m

MIP5F (108,75 mBf; EOV Y: 781.994; EOV X: 301.935)

0,0-0,5 m: sötétszürke-fekete, humuszos, szerves, laza feltalaj (merev kövér agyag),

0,5-1,9 m: világosszürke, erősen limonitfoltos, könnyen-közepesen fúrható, merev

közepes agyag, majd gyúrható sovány agyag, 1,7-1,9 m között

növénymaradványos,

1,9-2,8 m: szürke, erősen homokos, könynen fúrható, gyúrható iszap, 1,9-2,1 m

között növénymaradványos,

2,8-6,0 m: szürke, közepesen fúrható, finom homok, 5,0 m-től kavicsos homok.

Megütött Talajvízszint: -2,7 m

Nyugalmi Talajvízszint: -1,1 m

A talajtípusok területi megoszlása (%)

- táblázat

| Talajtípus kód | Területi részesedés (%) |
| --- | --- |
| Csernozjom barna erdőtalaj | 23 |
| Alföldi mészlepedékes csernozjom | 20 |
| Réti csernozjomok | 11 |
| Réti szolonyecek | 2 |
| Sztyepesedő réti szolonyecek | 2 |
| Réti talajok | 12 |
| Réti öntéstalajok | 30 |

A talajok jelentős része (44%) a folyók öntésanyagain képződött hidromorf és szikes talajokból, valamint a magasabb térszínek löszös anyagain kialakult csernozjomokból tevődik össze. Az ártéri allúviumon képződött öntés réti talajok területi részaránya 30%. Mechanikai összetételük vályog vagy agyagos vályog, szénsavas meszet csupán Miskolc közelében tartalmaznak, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%. Termékenységi besorolásuk a VI. talajminőségi kategória. Az öntés réti talajokéhoz hasonló fizikai és kémiai jellemzőjű, de nagyobb (>4%) szervesanyag-tartalmú réti talajok a kistáj területének 12%-át fedik, termékenységi besorolásuk az V. kategória.

A többnyire löszös anyagokon kialakult szikes talaj képződmények egy-egy foltra korlátozódnak. A réti szolonyecek és a sztyepesedő réti szolonyecek területi előfordulása egyaránt 2%-nyi. Ezeket a korlátozott termékenységű talajokat szikes legelők borítják.

Főként a kistáj alsó harmadában a csernozjom talajok borítása válik jellemzővé. A réti talaj képződményekhez közeli térszíneken a réti csernozjomok (11%), a magasabb csatlakozó térszíneken alföldi mészlepedékes csernozjomok (20%), a hegységelőterekhez csatlakozóan csernozjom-barna erdőtalajok (23%) keletkeztek. Mechanikai összetételük általában vályog, víz- és tápanyaggazdálkodásuk kedvező, termékenységük III. és V. közötti. A réti csernozjomoké a legkedvezőbb, az alföldi mészlepedékes csernozjomoké — fizikai feleségüktől függően — (vályog vagy homokos vályog) III. vagy IV., míg a csernozjom barna erdőtalajoké erősen savanyú kémhatásuk miatt az V. talajminőségi kategória.

A tervezett munkálatok a tereprendezési és alapozási munkálatok során kerülnek kapcsolatba a talajjal és a földtani közeggel. Normál munkavégzés esetén környezetét érő káros hatással nem kell számolnunk.

Havária helyzetben (pl. olajelfolyás munkagépből) minimális mennyiségben keletkezhet olajjal szennyezett föld, mint veszélyes hulladék, a szennyezett talaj kitermelésekor. Ezen esetben a 2.9. pontban leírtak szerint kell eljárni.

A létesítési munkálatok befejezését követően üzemelési fázisban a földtani közeget érintő környezeti hatások nem jelentkeznek.

A tervezett munkálatok talajra és földtani közegre vonatkozó hatásterülete a földmunkák területére korlátozódik. A munkavégzés során humuszmentés indokolt lehet.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter 90/2008. (VII. 18.) FVM. rendelete a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól rendelkezik. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 49. § (3) bekezdésében és az 50. §-ában felsorolt, termőföldön folytatott mezőgazdasági tevékenységekkel, illetve beruházásokkal, valamint a termőföld igénybevételével járó, vagy arra hatást gyakorló beruházásokkal kapcsolatos talajvédelmi követelmények meghatározásához talajvédelmi terv készítése szükséges a következő esetekben:

  - a savanyú, a szikes és a homoktalajok javításához,

  - a mezőgazdasági célú tereprendezéshez,

  - szőlő, gyümölcs, bogyós gyümölcs, illetve – ha jogszabály úgy rendelkezik – egyéb ültetvények telepítéséhez,

  - az 1500 m2-nél nagyobb szőlő, és gyümölcs, és 500 m2-nél nagyobb bogyósgyümölcs-ültetvény telepítése esetén,

  - a termőföldön történő, 400 m2-t meghaladó beruházások megvalósítása során a humuszos termőréteg mentéséhez,

  - a mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő rekultivációhoz, újrahasznosításhoz,

  - az öntözéshez,

  - a hígtrágya termőföldön történő felhasználásához, az állattartás során keletkező egyéb szerves trágya kivételével,

  - a szennyvíz és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásához,

  - a mezőgazdasági területek vízrendezéséhez,

  - a nem mezőgazdasági eredetű, nem veszélyes hulladékok termőföldön történő felhasználásához;

  - az erózió elleni műszaki talajvédelmi beavatkozások megvalósításához.

Az ismertetett adatokból egyértelműen következik, hogy jelen esetben a rendelet meghatározásai vonatkoznak a tervezett munkavégzésre, hiszen termőföld – határértéket meghaladó – igénybevételére sor kerül.

6.2. Felszíni és felszín alatti vizek

Az érintett területet magába foglaló kistáj a Sajó és a Hernád közös hordalékkúp-síksága, amelyhez a

- Sajó (Vízfolyáshossz:229 km, Vízgyüjtő terület:12 708 km2) Sajószentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km2-rel),

- a Hernádnak (282 km, 5436 km2) Alsódobsza alatti szakasza (33 km, 513 km2), tartozik.

A Sajó ezen a szakaszon veszi fel a Hernádon kívül a

- Bódvát (111 km, 1727 km2) balról,

- Kis-Sajót (21 km, 86 km2), balról

- Szinvát (18,5 km, 159 km2) jobbról.

A Hernádnak a mellékvize jobbról a

- Vadász-patak (33,5 km, 211 km2)

- Kishernád – Bársonyos - malomcsatorna (68 km, 267 km7).

A Sajóval párhuzamosan folyik a Tiszába a Hejő (44 km, 243 km2), amelynek mellékvize a Kulcsár-völgyi patak (26 km, 70 km2), továbbá a Rigósi-föcsatorna (39 km, 148 km2).

Száraz, gyér lefolyású, vízhiányos terület.

Vízháztartási adatai az alábbiak:

Lf (Lefolyás) = 		l l/s.km2;

Lt (Lefolyási tényező) = 	6%;

Vh (Vízhiány) = 		100 mm/év

A nagyobb folyók vízjárási adatai (tájékoztató adatok)

- táblázat

| Vízfolyás | Vízmérce | LKV | LNV | KQ | KÖQ | NQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cm |  | m3/s |  |  |
| Sajó | Ónod | 92 | 520 | 9,5 | 63,1 | 710 |
| Hernád | Hernádnémeti | -70 | 420 | 6,5 | 31,0 | 450 |
| Bódva | Borsodszirák | - 8 | 252 | 1,3 | 7,4 | 80 |
| Szinva | Miskolc | 1 | 150 | 0,18 | 0,7 | 45 |
| Hejő | Nyékládháza | -19 | 154 | 0,3 | 0,45 | 15 |

A Sajón és a Hernádon a tavasz, a Hejőn a kora nyár az árvizek időszaka. Az év máso dik fele általában kísvizű. A Hejőn jellegzetes a karsztos vízgyűjtő kiegyenlítő, tározó hatása. A Sajó és a Szinva III., a Hernád és Bódva II. osztályú vízminőségű. A folyók mentén csak helyenként vannak védőgátak. Az árterület kiterjedése kb. 20 km2, amiből 1,2 km2 belterület, 9,8 km2 szántó, 8,8 km2 rét és legelő, 0,2 km2 erdő. A belvízlevezető csatornahálózat hossza kb. 100 km.

Állóvizeinek egyik csoportjába természetes kis tavak tartoznak, amelyekből négy van 15 ha felszínnel (a legnagyobb a Hejő mentén Oszlár közelében 9 ha-os). A Sajó hordalékkúpjába Nyékládháza környékén több kavicsbányatavat mélyítettek, jelenlegi felszínük mintegy 200 ha.

A felszíni vizek mennyiségét befolyásoló csapadék adatok az alábbiak:

- Éves átlag csapadékmennyiség = 560 - 600 mm

- Tenyészidőszaki csapadékmennyiség = 350 mm

- Hótakarós napok száma = 38 nap

- Átlagos maximális hóvastagság = 16 - 17 cm

A Hejő-patak Miskolc város Miskolc-Tapolca városrészének DNy-i területén eredő és Hejőkeresztúr területén a Hejő-Szarda-övcsatornába torkolló síkvidéki jellegű kisvízfolyás.

A vízfolyás a Hejő-Szarda-övcsatornán keresztül csatlakozik a Sajóhoz.

Vízgyűjtőterülete síkvidéki jellegű, kevés erdővel borított, főként mezőgazdasági művelésre hasznosított, jó, közepes kötött talajú terület. A vízgyűjtő nagysága 91,1 km2.

Hejő-patak:

A Hejő-patak Miskolc város Miskolc-Tapolca városrészének DNy-i területén eredő és Hejőkeresztúr területén a Hejő-Szarda-övcsatornába torkolló síkvidéki jellegű kisvízfolyás.

A vízfolyás a Hejő-Szarda-övcsatornán keresztül csatlakozik a Sajóhoz.

Vízgyűjtőterülete síkvidéki jellegű, kevés erdővel borított, főként mezőgazdasági művelésre hasznosított, jó, közepes kötött talajú terület. A vízgyűjtő nagysága 91,1 km2.

A Hejő-patak vízrendszere több ágból, árapasztó csatornából és malomárokból tevődik össze. A patak felső részén, a jelenlegi AUCHAN Áruház és a TAKATA közötti szakaszon korábban egy osztóműtárgy, vízkivételi műtárgy épült, ahol szabályozott vízleeresztés volt végezhető a főmederrel mintegy párhuzamosan futó malomcsatornába.

A műtárgy azonban az idők folyamán tönkrement, jelenleg nem üzemel. A Hejő főágából itt a Malomcsatorna felé vízátvezetés nem lehetséges, így a Malom csatorna csak a közvetlen vízgyűjtőjéről származó csapadékvizek elvezetését szolgálja.

A két meder a város DK-i részén Görömböly városrész mellett találkozik ismét egy valamikor kombinált vízkormányzásra tervezett műtárgynál, ahol ismét két ágra szakad az úgynevezett régi mederre és az árapasztó csatornára. A főmeder és az árapasztó csatorna Nyékládházánál egyesül ismét, és innen már egy ágon halad a befogadóig.

A Hejő-patak rendezettnek, de nem a kívánt mértékben fenntartottnak mondható vízfolyás. Komplex rendezése 1938-41 évek között lett végrehajtva. Ennek megfelelően a patak alapvetően szabályozott.

A Hejő-patak és Malom-csatorna, valamint az árapasztó-ág néven ismert meder feladata, funkciója mára jelentősen megváltozott, a szabályozott vízlevezetést, vízkormányzást biztosító művek állapota leromlott, jelentőségük csökkent, ezért indokoltnak látszik a vízrendszer felülvizsgálata, egységes, a mai igényekhez igazodó átalakítása.

Az Észak-magyarországi kisvízfolyások esetében a települések területén a meder kiépítése általában Q10% - Q3% -os vízhozamra történt. Több helyen azonban elégtelen a befogadók elvezető képessége. Ilyenek például a Hejő-patak egyes szakaszai.

A vízfolyás Miskolc város alatti mederszakasza fel volt iszapolódva, ami Kistokaj községben és a patak alsóbb szakaszán mértékadó csapadékvíz lehullása, illetve árhullám levonulása esetén vízkárveszélyes állapotot teremtett. Ennek megszüntetésére Hejőkeresztúr, Nyékládháza, Mályi és Kistokaj Önkormányzatai az ÉMOP-3.2.1/F-10 „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” pályázat keretében támogatást kértek és nyertek a Hejő-patak alsó szakaszának rekonstrukciójára. 2012. év tavaszán a tervezett rekonstrukciós munkák elvégzésre, befejezésre kerültek. Az elvégzett felújítási munkák döntően a meder iszaptalanítása, vízinövényzettől és a lerakódott egyéb uszadéktól való megtisztítása voltak.

A Hejő-patak torkolattól a 3. számú főútig tartó szakaszának (0+000 szelvénytől a 10+400 szelvényig) kezelője az ÉMVIZIG, e fölött a meder részben ÉMVIZIG, részben a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a kezelésében van. Az egyes szakaszok kezelői Hrsz. szerinti bontásban a földhivatali ingatlan nyilvántartásból kereshetők ki.

A Hejő-patak vízrendszerét alkotó többi ág, árapasztó csatorna és malomárok kezelője szintén az egyes szakaszok Hrsz-ához rendelten vagy az ÉMVIZIG vagy a területileg illetékes Önkormányzat.

Vízgazdálkodási szempontból a Hejő-patak a Víz Keretirányelv (2000/60/EK irányelv, továbbiakban VKI) hazai végrehajtásának egyik eszközeként elkészült Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv analógiája szerint a Tisza részvízgyűjtőn belül a 2-6 számú, Sajó a Bódvával megnevezésű tervezési alegység területének D-i részén helyezkedik el.

A 2-6 sorszámú Sajó a Bódvával megnevezésű tervezési alegység a Sajó magyarországi vízgyűjtőjét foglalja magába.

A VKI analógiája szerint a felszíni vizeket víztestek alkotják. „Felszíni víztest” a felszíni víznek egy olyan különálló és jelentős elemét jelenti, amilyen egy tó, egy tározó, egy vízfolyás, folyó vagy csatorna, illetve ezeknek egy része.

A vízfolyás víztesteket Magyarország ArcGIS alapú, 1:100 000-es méretarányú vízhálózat térképe alapján jelölték ki úgy, hogy a víztestek végpontjai mindig valamilyen jellegzetes, jól meghatározható pontba (például torkolat, vagy jelentős keresztműtárgy) kerültek. Víztest határt jelenthet (betorkolló vízfolyáshoz vagy nagy műtárgyhoz kötve) a típusváltás is. Az azonos tulajdonságokkal rendelkező vízfolyások egy víztestként való kezelése is gyakori.

Az EU Víz Keretirányelv alapján a 10 km2-nél nagyobb vízgyűjtővel rendelkező vízfolyásokat kellett kijelölni víztestként, mint a vízhálózat jelentős elemét vagy elemeit.

Az alegység területén 30 db vízfolyás víztestet jelöltek ki. A Hejő-patak Miskolc-Görömböly alatti szakasza Hejőkeresztúrig azonos megnevezéssel, AEP573 azonosító számmal, a VGT1 során erősen módosított kategóriájú önálló víztestként került kijelölésre. A típus besorolást a vízfolyás esetében a VGT2 felülbírálta. A VGT2 alapján a Hejő-patak említett szakasza természetes kategóriájú önálló víztest.

2.ábra

Jelmagyarázat:

- Aktuális víztest pirossal, egyéb vízfolyások kék színnel, a víztestek vastagabban, míg a szegmensek vékonyan.

- Közvetlen vízgyűjtő világoszölddel kiemelve.

- Tavak poligonjai kék színű kitöltéssel.

- Települések poligonjainak ábrázolása sárga kitöltéssel.

A Hejő-patak vízrendszerét alkotó többi ág, árapasztó csatorna és malomárok nem képeznek önálló víztestet, hanem a Hajő-patak víztesthez tartozó vízfolyás szegmensek.

A Hejő meder jellemző méretei:

- táblázat

| Szakasz [fkm–fkm] | Meder alakja | Meder anyaga | Kisvízi meder szélessége [m] | Középvízi meder szélessége [m] | Mederesés [m/km] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+000 – 13+500 | összetett | földmeder | 2 | 6-8 | 1 |
| 13+500 – 15+000 | összetett | földmeder | 1 | 5-6 | 2 |

Meder benőttségére a sás és nád a jellemző.

A többi ág, árapasztó csatorna és malomárok jellemző méreteiről nincs pontos információnk.

A felszíni víztestek besorolása és minősítése típusuk szerint történik. A VKI által előírt kötelező tipológiai elemek: a tengerszint feletti magasság, a vízgyűjtő-terület nagyság, a geológia és ezt kiegészítve, választott jellemzőként: a mederanyag, melyek a magyarországi vízfolyások differenciálásához felhasználásra kerültek.

A Hejő-patakot a 2-6 számú, Sajó a Bódvával megnevezésű vízgyűjtő-gazdálkodási alegység terv AEP573 víztest azonosító számú, „Hejő-patak” megnevezésű önálló víztestként nevesíti, ami a 11. típusú „síkvidéki - meszes - durva - kicsi vízgyűjtőjű” típusú természetes kategóriájú vízfolyás.

A vízfolyás víztest általános jellemzőit a következő táblázatban foglaljuk össze:

- táblázat

| Víztest neve | Hejő-patak |
| --- | --- |
| Víztest VOR kódja | AEP573 |
| Víztestet alkotó vízfolyás (ok) neve | Hejő-patak |
| Víztest VKI szerinti típusa, a típus leírás | 11 síkvidéki - meszes - durva - kicsi vízgyűjtőjű |
| Vizsgált víztest határai [fkm] | 0 - 15 |
| Víztest befogadója (víztest név, fkm) | Hejő-Szarda-övcsatorna; 5,360 |
| Alegység kódja, neve | 2-6 Sajó a Bódvával |
| Részvízgyűjtő kódja, neve | 2 Tisza |
| Közvetlenül a víztesthez tartozó vízgyűjtő kiterjedése [km2] | 109 |
| Víztest zárószelvénye fölötti teljes vízgyűjtő kiterjedése [km2] | 109 |

A víztest a VGT1 alapján és a VGT2 során vízjárását tekintve egyaránt állandónak lett minősítve.

A Hejő-patak felszíni víztest mennyiség szempontjából a VGT2 alapján jónál nem rosszabb állapotú.

A Hejő-patak jellemző számított nagy vízhozam adatai a VGT-ben rögzítettek alapján:

- táblázat

| Vízfolyás neve | Befogadó |  | Vízgyűjtő területe (km2) | Torkolati jellemző vízhozama |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | neve | szelvény száma |  | NQ 1% (m3/s) | NQ 3% (m3/s) | NQ 10% (m3/s) |
| Hejő-patak | Hejő-Szarda-övcs. | 5+360 | 91,1 | 15,6 | 12,0 | 8,4 |

Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság a Hejő-patak vonatkozásában Nyékládházán végez rendszeres vízállás észlelést és havi gyakoriságú vízhozam méréseket, mely vízhozam mérések 2016-2017 évi eredményei az Igazgatóság szóbeli tájékoztatása alapján:

- táblázat

| Vízfolyás | Település | Mérés helye | Állomás törzsszáma | Mérés ideje | Mért vízhozam (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hejő | Nyékládháza | Közúti híd szelvénye | 192018 | 2016.02.08 | 0,511 |
|  |  |  |  | 2016.03.16 | 0,997 |
|  |  |  |  | 2016.04.05 | 0,886 |
|  |  |  |  | 2016.05.19 | 0,348 |
|  |  |  |  | 2016.06.06 | 0,388 |
|  |  |  |  | 2016.07.28 | - |
|  |  |  |  | 2016.08.29 | 0,268 |
|  |  |  |  | 2016.09.15 | 0,461 |
|  |  |  |  | 2016.10.10 | 0,384 |
|  |  |  |  | 2016.11.28 | 0,372 |
|  |  |  |  | 2017.04.13 | 0,309 |

Hosszabb idejű adatsorok, statisztikai feldolgozások megrendelt, térítéses adatszolgáltatás keretében az ÉMVIZIG-től, mint adatgazdától megrendelhetők.

A vizek állapotának értékelése az első vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT1) 5. fejezetében, valamint a felülvizsgált terv (VGT2) 6. fejezetében került rögzítésre.

A víztestek minősítésének alapvető célja annak bemutatása volt, hogy az egyes víztestek adott idő szerinti állapota milyen, a célul kitűzött állapothoz képest. A minősítés az első vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT1) és a felülvizsgált terv (VGT2) esetében egyaránt a 4. fejezetben bemutatott monitoring adataira épült, és az EU útmutatásainak megfelelő, Magyarországon kidolgozott vagy adaptált módszerek alkalmazásával készült.

A VGT1 és a VGT2 a felszíni vízfolyásokat az EU irányelvei alapján víztest szinten minősíti, azaz az állapotértékelés víztest szinten történt, történik.

A felszíni vizek esetében a VGT készítés során végzett minősítés a VKI-ban és a kapcsolódó útmutatóban előírt, részben közösségi, részben nemzeti szinten rögzített módszereket követi, ezek figyelembevételével készültek el a hazai típus-specifikus minősítési rendszerek is.

A VGT1 során a minősítés a felszíni vizek esetében több minőségi elem vizsgálatára épült. Felszíni vizeknél az ökológiai és a kémiai állapotot minősítették. Az egyes víztestek összesített minősítését a két rész-minősítés közül mindig a rosszabbik határozta meg.

A VGT1 alapján a felszíni víztestek integrált ökológia minősítése:

- biológiai elemek (fitobentosz, fitoplankton, makrozoobentosz, makrofita, hal minősítés),

- fizikai-kémiai elemek (szerves anyagok, oxigén háztartás, tápanyag és sótartalom, savasság),

- hidromorfológiai elemek (morfológiai, átjárhatósági, hidrológiai állapot),

- kémiai (veszélyes anyagok)

állapot szerint történik.

Az érintett felszíni víztest VGT1 során végzett minősítésének eredményét az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

- táblázat

| Víztest |  | Minősítés |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jele | Neve | Biológia elemek | Fizikai-kémia elemek | Hidromorfológiai elemek | Kémiai elemek |
| AEP573 | Hejő-patak | mérsékelt | kiváló | gyenge | adathiány |

Az integrált ökológiai állapot meghatározásánál lényegében azt vizsgálták, hogy a biológiai alapon történt besorolást a fizikai-kémiai állapot is alátámasztja-e.

Az alegység területén lévő vízfolyás víztestek közül a „Hejő-patak” megnevezésű erősen módosított víztest az integrált ökológiai minősítési eredmény alapján az öt osztályos minősítési skálán mérsékelt minősítést kapott.

A VGT2 alapján a felszíni víztestek minősítése:

- biológiai elemek (fitobentosz, fitoplankton, makrozoobentosz, makrofita, hal minősítés),

- fizikai-kémiai elemek (oxigén háztartás, tápanyag és sótartalom, savasság),

- hidromorfológiai elemek (morfológiai, átjárhatósági, hidrológiai állapot),

- specifikus szennyező anyagok (fémek),

- védettség miatti specifikus követelmények (ivóvízbázis, halas víz, fürdővíz minősítés),

- kémiai

- ökológiai állapot,

állapot szerint történik.

Az érintett felszíni víztest VGT2 során végzett minősítésének eredményét az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

- táblázat

| Víztest |  | Minősítés |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jele | Neve | Biológia elemek | Fizikai-kémia elemek | Hidromor-fológiai elemek | Specifikus szennyező anyagok | Ökológiai állapot | Védettség miatti követel-mények | Kémiai állapot |
| AEP573 | Hejő-patak | mérsékelt | jó | kiváló | adathiány | mérsékelt | - | adathiány |

Az integrált ökológiai állapot tekintetében a „Hejő-patak” megnevezésű erősen módosított jellegű víztest az öt osztályos minősítési skálán mérsékelt minősítést kapott.

A felszíni vizek tényleges vízminőségét a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Laboratóriumi Osztály Környezetvédelmi Mérőközpontja a VKI monitoring keretében az általa meghatározott ütemterv alapján vizsgálja.

A vizsgált vízfolyásokra vonatkozó vízminőség-vizsgálatok eredményei a Környezetvédelmi Mérőközponttól, mint adatgazdától beszerezhetők.

A Hejő-patak érintett szakasza felszín alatti vízbázis kijelölt hidrogeológiai védőidomát, védőterületét nem érinti, illetve felszíni ivóvízbázis kijelölt védőterületén sincs rajta.

A Miskolc város ivóvízellátásába bekapcsolt karsztforrások védelme érdekében 1987-ben az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉVIZIG) 20.540/1987. számú határozatával kijelölésre került a karsztforrások hidrogeológiai védőidoma.

A város ivóvízbázisainak komplex védelembe helyezésére az elmúlt években új diganosztikai vizsgálat került lefolytatásra („Miskolc város üzemelő, sérülékeny, karsztos vízbázisának diagnosztikai vizsgálata”). A vizsgálat 2011. év folyamán befejeződött.

A vizsgálat eredményei alapján az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2012. június 29-én kelt 4672-32/2012. számú határozatával a Miskolc város ivóvízellátásába bekapcsolt hidegvizes karsztforrások védőterületeinek és védőidomainak kijelölésére „új védőidom határozat” került kiadásra, ami a hivatkozott 20.540/1987. számú, valamint a kapcsolódó 4431/1958., 1404/1968. vízjogi engedélyeket és 13698/1968., 25004/92. számú védőterület megállapító határozatokat visszavonta. A jelenleg hatályos kijelölő határozat alapján a Hejő-patak érintett (AUCHAN Áruház és TAKATA térségi) szakasza a teljes védőövezet rendszeren kívül van.

A Hejő-patak használt, illetve szennyvízelvezetés szempontjából a 28/2004.(XII. 25.)KvVM rendelet 2. számú melléklete szerint a „4. Általánosan védett területen lévő befogadók”, területi kategóriába tartozik.

A szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó, vízminőségvédelmi területi kategóriák szerint meghatározott kibocsátási határértékek

- táblázat

| Sorszám | Megnevezés | Területi kategóriák 4. Általánosan védett területek befogadói |
| --- | --- | --- |
|  |  | Határérték mg/l |
| 1 | pH | 6-9,5 |
| Szennyező anyagok |  |  |
| 2 | Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk | 150 |
| 3 | Biokémiai oxigénigény BOI5 | 50 |
| 4 | Összes szervetlen nitrogén öNásv(8) | 50 |
| 5 | Összes nitrogén(8) | 55 |
| 6 | Ammónia-ammónium-nitrogén(8) | 20 |
| 7 | Összes lebegőanyag | 200 |
| 8 | Összes foszfor, Pösszes | 10 |
| 9 | Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok)(2) | 10 |
| 10 | Fenolok (Fenolindex) | 3 |
| 11 | Összes vas | 20 |
| 12 | Összes mangán | 5 |
| 13 | Szulfidok | 2 |
| 14 | Aktív klór | 2(6) |
| 15 | Összes só | - |
| 16 | Nátrium-egyenérték (%) | - |
| 17 | Fluoridok | 20 |
| 18 | Coliform szám (i=individuum=egyed)(5) | 10 i/cm3 |
| Veszélyes és mérgező anyagok |  |  |
| 19 | Összes arzén | 0,5 |
| 20 | Összes bárium | 0,5 |
| 21 | Cianid, könnyen felszabaduló | 0,2 |
| 22 | Összes cianid | 10 |
| 23 | Összes ezüst | 0,1 |
| 24 | Összes higany | 0,01 |
| 25 | Összes cink | 5 |
| 26 | Összes kadmium | 0,05 |
| 27 | Összes kobalt | 1 |
| 28 | Króm VI | 0,5 |
| 29 | Összes króm | 1 |
| 30 | Összes ólom | 0,2 |
| 31 | Összes ón | 0,5 |
| 32 | Összes réz | 2 |
| 33 | Összes nikkel | 1 |
| 34 | Molibdén | 0,3 |
| Egyéb |  |  |
| 35 | Hőterhelés | A határértéket a hatóság a befogadó érzékenysége alapján állapítja meg(7) |

- A 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján kijelölt érzékeny felszíni vizekbe és azok vízgyűjtő területén lévő, közvetlenül bevezető befogadókba történő közvetlen bevezetés esetén 10 000 LE terhelés fölött követelményként az 1. számú melléklet I. Rész szerinti technológiai határérték állapítható meg.

- Állati és növényi zsiradék esetén a határérték háromszoros

- A határérték a nem nitrát érzékeny területeken kétszeres

- A Maros hordalékkúp területén lévő időszakos vízfolyások esetén a 2. kategória határértéke érvényes.

- A közegészségügyi hatóság által fertőtlenítésre kötelezett üzemek esetében előírandó határérték.

- A határérték ötszörös a közegészségügyi hatóság elrendelése alapján.

- A hőterhelt használt víz (hűtővíz) felszíni befogadóba való vezetésére előírt kibocsátási határérték megállapítása során a befogadóra vonatkozó ökológiai határértékek és vízhasználathoz kötődő technológiai határértékek betarthatóságát kell figyelembe venni.

- A 2000 LE alatti települési szennyvíztisztító telepek esetében a november 15. és április 30. közötti időszakban a kibocsátásra határérték nem vonatkozik.

- Települési szennyvíztisztító telepeknél teljesítése alól felmentés adható.

- Befogadó vízfolyásba történő bevezetés esetén a határérték csak a befogadó terhelhetőségére alapozott indoklással adható ki. Egyéb indokolt esetben a hatóság enyhébb határértéket engedélyezhet.

- * A veszélyes és mérgező anyagok időszakos vízfolyás befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó kibocsátási határértékek a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet melléklete (B) szennyezettségi határértékeinek betartásával állapíthatók meg.

„A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeleten túl 2010. augusztus 18-án megjelent „a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII.18) VM rendelet”.

A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a felszíni víz jó állapotának eléréséhez és megőrzéséhez a rendelet mellékleteiben meghatározott környezetminőségi és vízminőségi határértékek (a továbbiakban együtt: vízszennyezettségi határértékek) betartását biztosítani kell. Azaz a befogadóba vezetett használt vagy tisztított szennyvizek hatására a befogadó vízminősége az elkeveredési szakasz után nem haladhatja meg a befogadóra előírt vízszennyezettségi határértékeket.

A felszíni víz ökológiai állapotát befolyásoló vízminőségi határértékeket a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A „felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010.(VIII.18.) VM rendelet” 2. melléklete az egyes befogadókra vonatkozó határértékeket a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben meghatározott víztest típusonként adja meg.

A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2-6 számú, Sajó a Bódvával megnevezésű tervezési alegység terve a Hejő-patak Miskolc-Görömböly alatti szakaszát Helyőkeresztúrig nevesíti azonos megnevezéssel, AEP573 azonosító számmal önálló víztestként.

A Hejő-patak víztest erősen módosított kategóriájú víztestként került kijelölésre, ami a 11. típusú síkvidéki - meszes - durva - kicsi vízgyűjtőjű típushoz hasonló kisvízfolyás.

Ennek megfelelően a befogadó vízminőségi, vízszennyezettségi határértékei a felszíni víz jó állapotának eléréséhez, illetve megtartásához a VM rendelet 2. számú mellékletének 1.1. pontjában rögzített határértékek közül a 11. víztest típushoz (E oszlop) meghatározott határértékek.

2. melléklet a 10/2010. (VIII.18.) VM rendelethez

Vizekre vonatkozó határértékek

Vízminőségi határértékek vízfolyásokra

- táblázat

|  | A | Külön jogszabály előírásai szerint meghatározott víztest típus |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1 | Fizikai-kémiai jellemzők |  |  |  | Síkvidéki kisvíz-folyások (11,12,15,18 típusok) |  |  |  |  |
| 2 | pH |  |  |  | 6,5-9 |  |  |  |  |
| 3 | Vezető képesség (μS/cm) |  |  |  | < 1000 |  |  |  |  |
| 4 | Klorid (mg/l) |  |  |  | < 60 |  |  |  |  |
| 5 | Oxigén telítettség (%) |  |  |  | 60 – 130 |  |  |  |  |
| 6 | Oldott oxigén (mg/l) |  |  |  | > 6 |  |  |  |  |
| 7 | BOI5 (mg/l) |  |  |  | < 4 |  |  |  |  |
| 8 | KOIcr (mg/l) |  |  |  | < 30 |  |  |  |  |
| 9 | NH4-N (mg/l) |  |  |  | < 0,4 |  |  |  |  |
| 10 | NO2-N (mg/l) |  |  |  | < 0,06 |  |  |  |  |
| 11 | NO3-N (mg/l) |  |  |  | < 2 |  |  |  |  |
| 12 | Összes N (mg/l) |  |  |  | < 3 |  |  |  |  |
| 13 | PO4-P (mg/m3) |  |  |  | < 250 |  |  |  |  |
| 14 | Összes P (mg/m3) |  |  |  | < 500 |  |  |  |  |

Az érintett terület vízföldtani adatait szintén a Víz Keretirányelv (2000/60/EK irányelv, továbbiakban VKI) hazai végrehajtásának egyik eszközeként elkészült Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv alapján ismertetjük.

A 2-6 sorszámú Sajó a Bódvával megnevezésű tervezési alegység, – a Tisza részvízgyűjtő részeként – a Sajó magyarországi vízgyűjtőjét foglalja magába, a Hernád és a Szerencs-Takta vízgyűjtője nélkül. Az alegység területe teljes egészében Borsod-Abaúj-Zemplén megyében helyezkedik el.

A tervezési alegység lehatárolását a természetes vízgyűjtő határok mellett a területének egységes medence jellege tette indokolttá. A vizsgált vízgyűjtő a Hernád és a Takta-Szerencs-Kesznyéteni csatorna vízgyűjtője nélküli Sajó vízgyűjtő. A vízgyűjtő nagysága összesen 6 651 km2, amelyből a Sajó vízgyűjtője összesen 4 924 km2, és a Bódva vízgyűjtője 1 727 km2.

A vízgyűjtőterületből összesen 4 075 km2 esik Szlovákia területére, a Sajó vízgyűjtőjéből 3 217 km2, a Bódváéból 858 km2. A vízgyűjtőterületből összesen 2 576 km2 esik Magyarország területére, a Sajó vízgyűjtőjéből 1 707 km2, a Bódváéból 869 km2.

Az alegység területén a felső 10 m-ben található fedőkőzet képződmények között uralkodnak az üledékes kőzetek. Legelterjedtebb üledékek a felszín közelében a márga, homokkő, breccsa, illetve a durva kőzetliszt. A földtani képződmények felső pár métere meghatározza a fedőtalaj fizikai, kémiai tulajdonságait.

Vízföldtani szempontból az alegység meghatározó két eleme a Bükk és az Aggteleki-karszt. Mindkét hegység mezozoós karsztosodott kőzeteiben nagy mennyiségű hideg víz raktározódik. Az alegység délkeleti része alá nyúlik be a kt.2.1 Bükki termálkarszt víztest, melyre a Miskolc-Tapolcai fürdő épült.

Az alegységet keresztülszelő Sajó kavicsterasza is jelentős vízraktározás szempontjából. A pleisztocén kavics, homokos kavicsrétegek kapcsolatban állnak a folyóval.

Az alegység területén a felső pannon felső 100-300 m-ében jó vízadó homok, homokos rétegek találhatók.

Az alegység délkeleti része alá benyúló pt.2.2 Észak-Alföld porózus termál víztest felső pannon homok rétegeiből származó hévízre épült a tiszaújvárosi termálfürdő.

A Víz Keretirányelv fogalom meghatározása szerint “felszín alatti víz” minden olyan víz, ami a föld felszíne alatt a telített zónában helyezkedik el, és közvetlen kapcsolatban van a földfelszínnel vagy az altalajjal.

A 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet alapján hét típusba sorolhatjuk a felszín alatti víztesteket. A hét típus közül valamennyi megtalálható az alegységen. A típusok az alábbiak:

- sekély porózus

- sekély hegyvidéki

- porózus

- hegyvidéki

- porózus termál

- karszt

- termál karszt

Bükk, Borsodi-dombság, Sajó-vízgyűjtő sekély hegyvidéki (sh.2.5):

A víztest keleten a sp.2.7.1, illetve a sp.2.8.1, délen a sh.2.3 és a sh.2.4, valamint a sp.2.9.1 víztestekkel határos. A víztestet a törmelékes és félig áteresztő képződményekből álló Sajó-Hernád-völgy (sp.2.8.1) sekély porózus víztest északi és déli részre osztja. Az sh.2.5 víztest vonatkozásában a kis vízgyűjtőjű patakoknál (Nyögő- és Harica-patakok, Telekes-patak) valószínűsíthető, hogy az utánpótlódásukban a közeli felszín alatti források szerepet játszanak. A közepes vízgyűjtőjű domvidéki közepes vízfolyások (Rakaca-patak, Szinva-patak, Szuha-patak alsó) medre a talajvízre drénező hatással lehet. FAVÖKO kapcsolat van.

Bükk, Borsodi-dombság – Sajó-, Hernád-vízgyűjtő hegyvidéki (h.2.5):

A víztest keleten a h.2.8 és a p.2.8.1, délen a h.2.3, a h.2.4 és a p.2.9.1 víztestekkel határos. A víztest délkeleti részébe belenyúlnak a Sajó-Hernád-völgy törmelékes rétegei (leáramlási zóna). A h.2.5 víztest délkeleti részét az alegységen belül érinti a szintén leáramlási zónaként jellemezhető p.2.9.1 víztest. FAVÖKO kapcsolat van.

Aggteleki karszt (k.2.2):

Magyarország területén belül nem illeszkedik ugyan más hideg karszt víztesthez, de határokkal osztott víztest, így a szlovák oldali karszt víztesttel hidrodinamikai kapcsolatban áll. Az Aggteleki-hegység jellegéből adódóan az sh.2.5, illetve h.2.5 víztesteknek ezen része is karsztkibúvásokkal szabdalt, így e két víztest és a k.2.2 víztest között számolni kell a hidrodinamikai kapcsolattal. FAVÖKO kapcsolat van.

Bükk keleti karszt (k.2.3):

A víztestet nyugaton és délnyugaton a k.2.1 víztest határolja. A Bükk-hegység karsztos jellegéből adódóan k.2.1 Bükk nyugati karszt és a k.2.3 Bükk keleti karszt között hidrodinamikai kapcsolat van. FAVÖKO kapcsolat van.

További érintett víztestek:

Sajó-Hernád-völgy sekély porózus (sp.2.8.1):

A víztestet északon a sh.2.5, keleten az sp.2.7.1, délen sh.2.5, az sp.2.9.1 és az sp.2.8.2 víztestek határolják. A víztest alegységet érintő része beékelődik az sh.2.5 víztestbe. Az sp.2.8.1 víztest a Sajó-Hernád-völgy leáramlási területének tekinthető, amely a D-i részén kapcsolódik a Sajó-Takta-völgy feláramlási területét magába foglaló sp.2.8.2 víztesthez. A síkvidéki kisvízfolyásnak tekinthető Hejő-patak és Kis-Sajó esetében fordulhat elő, hogy azok medre az sp.2.8.1 sekély víztestre drénező hatást gyakorol. FAVÖKO kapcsolat van.

Északi-Középhegység peremvidék sekély porózus (sp.2.9.1):

A víztestet északnyugaton az sh.2.5, északkeleten az sp.2.8.1 víztestek határolják. A víztest az Északi-középhegység peremvidékének tekinthető leáramlási terület. A vízgyűjtő alegységet érintően az sh.2.5 víztesttel áll hidrodinamikai kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy az sp.2.9.1 víztestnek csak egy kis része nyúlik bele a Sajó a Bódvával vízgyűjtő alegységbe, ezért csak egy dombvidéki kisvízfolyás (Kulcsár-völgyi-patak) esetében jöhet szóba a meder drénező hatása. FAVÖKO kapcsolat van.

Sajó-Takta-völgy, Hortobágy sekély porózus (sp.2.8.2):

A víztest északon az sp.2.9.1 és az sp.2.8.1 sekély porózus víztestekkel határos. Az sp.2.8.1 víztest a Sajó-Hernád-völgy leáramlási területének tekinthető, amely a D-i részén kapcsolódik a Sajó-Takta-völgy feláramlási területét magába foglaló sp.2.8.2 víztesthez. Az sp.2.8.2 víztest alegységre eső részén a közepes vízgyűjtőjű Hejő-főcsatorna esetében valószínűsíthető a talajvízzel való kapcsolat. FAVÖKO kapcsolat van.

Cserehát sekély porózus (sp.2.7.1):

A víztestet nyugaton az sh.2.5 és az sp.2.8.1, délen és keleten az sp.2.8.1 víztestek határolják. Hidrodinamikai kapcsolat szempontjából a Cserehát (sp.2.7.1) különállónak tekinthető. FAVÖKO kapcsolat van.

Sajó-Hernád-völgy porózus (p.2.8.1):

A víztestet északon és nyugaton a h.2.5, délnyugaton a p.2.9.1, délen a p.2.8.2 víztestek határolják. A leáramlási jellegű víztest nyugati része az alegységen belül benyúlik a h.2.5 hegyvidéki víztestbe. FAVÖKO kapcsolat nincs.

Északi-középhegység peremvidék porózus (p.2.9.1):

A víztest északnyugaton a h.2.5, északkeleten a p.2.8.1 víztestekkel határos. A víztest az Északi-középhegység peremvidékének tekinthető leáramlási terület. A vízgyűjtő alegységet érintően az h.2.5 víztesttel állhat hidrodinamikai kapcsolatban. FAVÖKO kapcsolat nincs.

Sajó-Takta-völgy, Hortobágy porózus (p.2.8.2):

A víztest északon a p.2.9.1 és a p.2.8.1 víztestekkel határos. A p.2.8.1 víztest a Sajó-Hernád-völgy leáramlási zónája, amely a D-i részén kapcsolódik a Sajó-Takta-völgy feláramlási zónáját magába foglaló p.2.8.2 víztesthez. FAVÖKO kapcsolat nincs.

Bükk nyugati karszt (k.2.1):

A víztest keleten és északkeleten a k.2.3 víztesttel határos. A Bükk-hegység karsztos jellegéből adódóan k.2.1. Bükk nyugati karszt és a k.2.3 Bükk keleti karszt között hidrodinamikai kapcsolat van. FAVÖKO kapcsolat van.

Bükki termálkarszt (kt.2.1):

A víztest folytatódik délnyugat felé, nem illeszkedik más termálkarszt víztesthez. A kt.2.1 termál karszt víztest és az annak É-i határánál húzódó k.2.1 és k.2.3 hideg karszt víztestek között eltérő szorosságú hidrodinamikai kapcsolat áll fenn (a termál karszt túltermelése a hideg karsztból való fokozott utánpótlódás miatt a vízhőmérséklet lehűlésével járhat). FAVÖKO kapcsolat van.

Északi-középhegység medencéi porózus termál (pt.2.5):

A víztest délen a pt.2.2 víztesttel határos. Iker víztest, a nyugati különálló része a Zagyva vízgyűjtőt és az Ipoly vízgyűjtőt érinti. FAVÖKO kapcsolat nincs.

Észak-Alföld porózus termál (pt.2.2):

A víztest északon a pt.2.5 víztesttel határos. A pt.2.2 porózus termál víztest a miocén korú vízadó réteget magába foglaló pt.2.5 termál víztesttel nem áll szoros hidrodinamikai kapcsolatban. FAVÖKO kapcsolat nincs.

Az alegységben összesen 3 db felszíni, 62 db üzemelő -, 1 db tartalék- és 1 db távlati felszín alatti ivóvízbázis szerepel. Az üzemelő vízbázisok összes védendő vízkészlete 144.028 m3/nap (felszíni és felszín alatti védendő vízkészlet). A távlati vízbázis réteg - és parti szűrésű, összes védendő vízkészlete 100.000 m3/nap.

Az érintett terület nem áll kapcsolatban ivóvízbázissal. A vizsgált tevékenység nem kerül kapcsolatba a vízgazdálkodási alegység felszínalatti víztestjeivel.

Az érintett területen a tervezést megelőzően talajmechanikai vizsgálatokat is végeztünk, amelynek során vizsgáltuk a talajvíz minőségét általános vízkémiai paraméterekre. A vizsgálatok dokumentációit (mintavételi jkv., vízvizsgálati jkv.) a mellékletek között ismertetjük. E helyen az eredményeket egy táblázatban foglaltuk össze.

- táblázat

| Mintavétel típusa |  | Felszín alatti víz (talajvíz) mintavétel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mintavétel ideje |  | 2017. május 30. |  |  |  |  |  |
| Mintavétel helye |  | Miskolc, Déli iparterület fejlesztési terület |  |  |  |  |  |
|  |  | MIP1F | MIP2F | MIP3F | MIP4F | MIP5F |
| Minta száma |  | 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 |
| Vizsgálat típusa |  | Felszín alatti víz (talajvíz) vizsgálat |  |  |  |  | „B” határ-érték |
| Vizsgált paraméter | Mérték-egység |  |  |  |  |  |  |
| pH |  | 7,11 | 7,15 | 7,15 | 7,02 | 6,96 | <6 – 9< |
| Lúgosság | mmol/l | 9,8 | 9,4 | 7,7 | 8,3 | 8,7 |  |
| Összes keménység | CaO mg/l | 528 | 371 | 440 | 313 | 383 |  |
| Kalcium | mg/l | 313 | 241 | 283 | 218 | 258 |  |
| Magnézium | mg/l | 39,2 | 14,7 | 19,1 | 3,6 | 9,3 |  |
| Klorid | mg/l | 183 | 56 | 115 | 39 | 88 | 250 |
| Vas | mg/l | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,37 |  |
| Mangán | mg/l | 0,03 | 0,01 | 0,12 | <0,01 | 0,32 |  |
| Ammónium | mg/l | 0,16 | <0,05 | 0,05 | <0,05 | 0,36 | 0,5 |
| Nitrit | mg/l | 0,20 | 0,04 | 0,03 | 0,26 | 0,51 | 0,5 |
| Nitrát | mg/l | 7,50 | 3,51 | <1 | 28,7 | 1,95 | 50 |
| Fajlagos elektromos vezetőképesség | uS/cm | 1 600 | 1 154 | 1 078 | 997 | 1 181 | 2 500 |
| Nátrium | mg/l | 20,0 | 14,5 | 23,5 | 11,0 | 14,5 |  |
| Kálium | mg/l | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 1,0 | 3,0 |  |
| Szulfát | mg/l | 175 | 174 | 325 | 121 | 165 | 250 |
| Hidrogén-karbonát | mg/l | 598 | 573 | 470 | 506 | 531 |  |
| Karbonát ion | mg/l | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 |  |
| Kémiai oxigénigény (cr) | mg/l | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |  |

Anyagcsoportonként (B) szennyezettségi határértékek felszín alatti vizekre (6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet)

CAS szám: 		Chemical Abstract Service azonosító száma

Ki:			A veszélyességét jellemző besorolás, mely szerint K1 a minden esetben

veszélyes anyagokat jelöli

B:			(B) szennyezettségi határérték

- Fémek és félfémek (mértékegység: ug/L)

| CAS szám |  | B | Ki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7440-47-3 | Króm | 50 | K2 |  |
|  | Króm VI. | 10 | K1 |  |
| 7440-48-4 | Kobalt | 20 | K2 |  |
| 7440-02-0 | Nikkel | 20 | K2 |  |
| 7440-50-8 | Réz | 200 | K2 |  |
| 7440-66-6 | Cink | 200 | K2 |  |
| 7440-38-2 | Arzén | 10 | K1 |  |
| 7439-98-7 | Molibdén | 20 | K2 |  |
| 7782-49-2 | Szelén | 10 | K2 |  |
| 7440-43-9 | Kadmium | 5 | K1 |  |
| 7440-31-5 | Ón | 10 | K2 |  |
| 7440-39-3 | Bárium | 700 | K2 |  |
| 7439-97-8 | Higany | 1 | K1 |  |
| 7439-92-1 | Ólom | 10 | K2 |  |
| 7440-42-8 | Bór (B) | 500 | K2 |  |
| 7440-22-4 | Ezüst | 10 | K2 |  |
| 7440-36-0 | Antimon | 5 | K2 |  |
| 7429-90-5 | Alumínium | 200 | K2 |  |

2. Szervetlen vegyületek (mértékegység: mg/l, illetve µg/l)

|  |  |  | B | Ki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cianid 4,5 pH | µg/l | 50 | K1 |  |
|  | Cianid összes | µg/l | 100 | K1 |  |
|  | Tiocianátok | µg/l | 50 | K1 |  |
|  | Fluorid | µg/l | 1500 | K2 |  |
|  | Szulfát | mg/l | 250 | K2 |  |
|  | Foszfát (PO43-) | µg/l | 500 | K2 |  |
|  | Nitrát talajvízre | mg/l | 50 | K2 |  |
|  | Nitrát felszín alatti vízre a talajvizen kívül | mg/l | 25 | K2 |  |
|  | Ammónium | µg/l | 500 | K2 |  |
|  | Bróm vegyületei | µg/l | 10 | K2 |  |
|  | Nitrit | µg/l | 500 | K2 |  |
| 7440-23-5 | Nátrium | mg/l | 200 | K2 |  |
|  | Klorid | mg/l | 250 | K2 |  |

3. pH

| CAS szám |  | B | Ki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH> 7 | 9,0 |  |  |
|  | pH< 7 | 6,5 |  |  |

4. Elektromos fajlagos vezetőképesség

| CAS szám |  | B | Ki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vezetőképesség (mértékegysége uS/cm) | 2500 |  |  |

A talajvíz szennyezettségi vizsgálatokból megállapítható, hogy a területen szennyezés nem mutatható ki. Az egy – egy ponton jelentkező minimális túllépés nitrit és szulfát vonatkozásában a mezőgazdasági hasznosítással magyarázható.

A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról rendelkezik. A rendelet szerint megkülönböztetünk fokozottan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny területeket, ill. ezen rendelet tartja számon a kiemelten érzékeny területeken lévő települések listáját is. Az érintett területen lévő települések területei az alábbiak szerint kerültek besorolásra:

- Miskolc:		Fokozottan érzékeny, kiemelten érzékeny

A „fokozottan érzékeny” besorolású területeken nem engedhető meg szennyeződés létrejötte, ezért a munkavégzésnél erre ügyelni kell. Esetleges havária helyzetben a szennyezést azonnal lokalizálni és felszámolni kell, míg maga az esemény bejelentendő az illetékes környezetvédelmi hatóságra.

A felszín alatti vizek védelméről a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet rendelkezik. A rendelet 7. paragrafusa kimondja;

„(1) A területeket a felszín alatti víz állapotának érzékenysége, továbbá minőségének védelme szempontjából osztályozni kell a felszín alatti víz utánpótlódása, földtani közeg vízvezető-képessége, továbbá a megkülönböztetett (fokozott) védelem alatt álló területek figyelembevétele alapján.

(2) Egy adott terület a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából lehet fokozottan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny terület.

A vizsgálatok során az adott érzékenységi kategóriába tartozás szempontjai a következők:

1. Felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület

a)	Üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány-és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek - külön jogszabály szerint - kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt belső-, külső- és jogerős vízjogi határozattal kijelölt hidrogeológiai védőterületei.

b)	Azok a karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók.

c)	A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévő felszíni állóvizek mederéltől számított 0,25 km széles parti sávja, külön jogszabály szerint30 regisztrált természetes fürdőhely esetében a mederéltől számított 0,25-1,0 km közötti övezete is.

d)	A Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe felvett területek, továbbá a külön jogszabály szerinti Natura 2000 vizes élőhelyei.

2. Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület

a)	Azok a területek, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet.

b)	Azok a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területek közé nem tartozó területek, ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók.

c)	Azok a területek, ahol a porózus fő vízadó képződmény teteje a felszín alatt 100 m-en belül található.

d)	A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévő felszíni állóvizek mederéltől számított 0,25-1,0 km közötti övezete.

e)	Az 1. d) pontban nem említett, külön jogszabály által kijelölt védett természeti területek.

3. Felszín alatti víz állapota szempontjából kevésbé érzékeny terület

Egyéb, az 1-2. pontokba nem tartozó területek.

A tervezett munkálatok során nagy valószínűséggel elérik a talajvízszintet, így ezen tevékenységeket a talajvíz elleni védelem mellett kell majd elvégezni. A vízvédelmi munkák mindenféleképpen vízemeléses vízszintsüllyesztéssel valósulnak meg, amikor is a kiemelt víz nagy valószínűséggel – kihasználva a terület adottságait – a Hejőbe kerül. Ezen tevékenység hatásterületét pontosan csak a kiviteli tervek ismeretében lehet majd meghatározni. A hatástávolság becslésére – jelen információk birtokában – jól alkalmazható az ún. Sichard-féle összefüggés:

Az összefüggésben:

R = távolhatás mértéke (hatásterület sugara)

s = depresszió

k = szivárgási tényező

Maximálisan 1,0 m depressziót feltételezve, az érintett terület talajvíztartó rétegének korábban ismertetett szivárgási tényezőjét figyelembe véve a távolhatás mértéke 45 – 50 m értékre adódik, ami azt jelenti, hogy az érintett területen belül jelentkezik csak vízszintsüllyesztő hatás. A hatásterület tehát a mindenkori munkavégzés területétől számított 50 m körüli távolság.

A tervezett munkálatok a terület felszín alatti vízkészletének minőségét nem befolyásolják.

Az elmondottak eredményeként a felszín alatti vízben hatásterületet nem jelölünk ki.

6.3. Élővilág, táj

6.3.1. A tervezési terület környezetének növényföldrajzi besorolása és növényzete

A tervezési terület az Északi-középhegység nagytájon belül a Miskolci-Bükkalja kistájban helyezkedik el, növényföldrajzilag az Északi-középhegység flóravidékének (Matricum) Bükk-hegység flórajárásához (Borsodense) tartozik.

A Bükkalja vegetációja az ember tájhasználata következtében napjainkra jelentősen átalakult. Az eredeti növénytársulások eltűntek, vagy degradálódtak, jobb esetben a visszatelepülés folyamata zajlik. Zonális társulása a tatárjuharos lösztölgyes lehetett, melynek izolált, vagy fragmentált foltjait nyomokban még fellelhetjük. Ilyen, a térségben megtalálható növények, a Clematis integrifolia, Echium maculatum, Inula germanica, Lathyrus pannonicus subsp. collinus, Phlomis tuberosa, Rosa gallica, Stipa tirsa, Veronica spuria. Az erdőssztyepp erdőket szegélyező és alkalmanként önállóan is kialakuló jellegzetes cserjés a törpemandula és csepleszmeggy törpe bokraiból álló társulás. Az egykor legelőként használt, vagy a művelés alól felhagyott szőlők, gyümölcsösök visszatelepülő növényzete nagyobb kiterjedésű gyepeket eredményez. Az erdők helyén főként a tollas szálkaperje dominál, a gyepekben az árvalányhaj fajok érhetnek el nagyobb borítást. Magasabb térszinteken a cseres tölgyesek termőterülete húzódik, ezek nagy részén fenyvesek, akácosok borítanak. Az észak-dél lefutású patakvölgyek mentén vízparti, vízközeli társulásokat találunk. A fűzesek és nedves rétek jellemző gyakori fajai a Geranium pratense, Sonchus palustris, Stachys palustris. A területen invazív fajként terjed a Calamagrostis epigeios, amely megtelepedése évtizedekre állandósulhat. A tájidegen fafajok szintén jelentős területet borítanak. Ezek közül az erdei- és feketefenyő állományai érik el a legnagyobb kiterjedést. E mellett terjedőben van az akác és telepített nyárasokat is találunk.

6.3.2. A tervezési terület növényzete

A Hejő-patak egy erősen módosított, ideiglenes vízfolyás, mely a miskolctapolcai tavasbarlangból kifolyó karsztvizet vezeti el a Sajó irányába. A patak mentén egykor jó természetességű mocsárrétek díszlettek, melyek napjainkra szinte teljesen megsemmisültek. A tervezési területet korábban felszántották, majd évekig szántóföldként hasznosították. A szántóföldi gazdálkodást 5-10 éve felhagyták, így alakultak ki a ma is jellemző parlagterületek. A kaszált részeken a mocsárrétek fajainak egy része visszatelepült, míg a kezeletlen részek vegetációja néhány klonális növekedésű lágyszárú és más zavarástűrő fajok dominanciájával jellemezhető. A terület északi részén törmeléklerakó található, többnyire egyéves, ruderális gyomnövényzettel. Az élőhelyek iparterületekkel, illetve vonalas létesítményekkel (villanyvezeték, vasút, közút) övezettek, ez a körülmény a természetességükben és diverzitásukban további csökkenést okozott. A beruházással érintett szakaszon természetes vagy természetközeli élőhelyek nem fordulnak elő.

6.3.3. A tervezési terület és környezetének élőhelyei

6.3.3.1. Puhafaligetek

A dombvidékéki patakokat kísérő fűzligetek csak kevés helyen maradtak fenn. A széles Sajó-völgyben az égeres mellett a fehér füzes konszociációja volt uralkodó, melyet a mélyedésekben a bokorfüzes társulások váltottak fel. Az eredeti állapotú puhafaligetek nagyrészt eltűntek, termőhelyük a szántóföldi művelés és a mederrendezések miatt átalakult. A tervezési terület déli részén lévő Hejő-patak mellett, fennmaradt, töredékes állományaikban a fehér fűz (Salix alba) az uralkodó, a fafajok közül még a fekete nyár (Populus nigra) és a törékeny fűz (Salix fragilis) jut szerephez. Aljnövényzetük a nádasok és magassásosok fajaiból tevődik össze, jelentős a tájidegen fajok borítása.

A korábbi művelésfelhagyás után visszacserjésedett és erdősült fragmentumról van szó, melynek felső lombkoronaszintjét a fehér fűz (Salix alba) alkotja, szálanként fordul elő törékeny fűz (Salix fragilis), kanadai nyár (Populus x canadensis) és akác (Robinia pseudoacacia). A füzes fragmentumot minden oldalról parlagterületek határolnak, mely a füzes aljnövényzetére is befolyással van. A szegélyeken az adventív kanadai aranyvessző (Solidago canadensis) mellett a fehér fűz újulata figyelhető meg.

Jellemző fajok: Carex riparia, Carex acuta, Urtica dioica, Glechoma hederacea, Symphytum officinale, Juncus conglomeratus, Alliaria petiolata, Tanacetum vulgare, Saponaria officinalis, Hypericum perforatum, Iris pseudacorus, Arctium lappa, Galium aparine, Epilobium tetragonum, Phragmites australis, Scrophularia umbrosa, Solidago canadensis, Ficaria verna, Stachys palustris

6.3.3.2. Szántók

A tervezési terület legnagyobb kiterjedésű élőhelye, sőt maga a kút is egy szántóföldön kerül kialakításra. A termőhely talajadottságai kiválóak a szántóföldi növénytermesztésre, ott intenzív növénykultúrák találhatók, ennek megfelelően növény- és állatviláguk szegényes, tág tűrésű fajokból áll. Növényzetükre jellemző, hogy a termesztett növényen kívül a gyomflórájuk csak néhány tágtűrésű, vegyszerrezisztens fajból állnak. Az intenzív művelés miatt az egykori gyomtársulásoknak ma már csak a töredékét találhatjuk meg. A tervezési területen 2017-ben kukoricát termesztenek

Az élőhelyen megtalálható fajok:

Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Amaranthus retroflexus, Amaranthus chlorostachys, Veronica arvensis, Convolvulus arvensis, Galium aparine, Ambrosia artemisifolia,

6.3.3.4. Taposott gyomnövényzet

A területen szélén lévő földutak mentén és a törmeléklerakó gyakran taposott helyein alakult ki ez a vegetáció, melynek növényzete többnyire letörpült lágyszárúakból áll. Fajaik jelentős részét a szomszédos mezsgye taposást tűrő növényei közül kapták, de előfordulnak itt az igazi taposott gyomtársulásban előforduló fajok is (Lolium perenne, Polygonum aviculare). Ezek magjainak csírázását a taposás segíti elő, így a többi növénnyel szemben előnyben vannak az út menti termőhelyeken. Ez az élőhely típus országosan nagyon gyakori, természetvédelmi szempontból kis jelentőségű, itteni állományukban védett fajok nem fordulnak elő.

Az élőhelyen talált további növényfajok:

Lotus corniculatus, Cichorium intybus, Plantago lanceolata, Plantago media, Festuca rupicola, Achillea collina, Taraxacum officinale, Potentilla argentea, Polygonum aviculare, Lolium perenne, Centaurea pannonica, Trifolium reptans, Ononis spinosa.

6.3.4. A tervezési terület természetvédelmi besorolása

A tervezési terület nem része sem helyi sem országos jelentőségű védett természeti területnek sem. A területtől kb. 5 km-re nyugati irányban található a „Sajó-völgye” Kiemelt Jelentőségű Különleges Természetmegőrzési Terület. A Hejő-patak mentén még fragmentálisan fennmaradt mocsárrétek, erdőfoltok részei a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak, a tervezett mederkotrás ezeket a területeket érinti. A tervezett beruházás nem veszélyezteti védett növény- és állatfaj élőhelyét, természeti érték a vizsgálat során nem került elő.

3.ábra: A tervezési terület viszonya a Nemzeti Ökológiai Hálózattal és a Natura 2000 területekkel

6.3.5. A tevékenység következtében történő igénybevétel módjának, mértékének megállapítása. A biológiailag aktív felületek meghatározása.

Az ipartelep létesítése a meglévő élőhelyeket nagymértékben átalakítja. Az intenzív szántókból roncsterületek lesznek. A homogén szántók viszonylag kevés fajkészlettel rendelkeznek, a földmunkák során a fajszám ideiglenesen nőni fog, mivel a bolygatott felszíneken a jelenlegi szegetális gyomflóra mellett adventív, ruderális és taposástűrő fajok jelennek meg. Ezek körül természetvédelmi szempontból egyik sem tekinthető értékesnek, védendőnek. Az igénybevételi területről hiányoznak a természetes és a természetszerű élőhelyek, ott teljes egészében intenzíven művelt növénykultúrák találhatók. Biológiailag aktív felületek a tervezési területen nem találhatók, de annak szélén a Hejő-patak menti nádassal elegyes fragmentális fűzligetek annak tekinthetők. Ezek a vízfolyást két oldalról kb. 10-10 m szélességben kísérik.

6.3.6. A tevékenység káros hatásaira legérzékenyebben reagáló indikátor szervezetek megjelölése.

Az évtizedeken át folytatott mezőgazdasági tevékenység káros hatásaira érzékenyen reagáló szervezetek vagy elpusztultak, vagy elvándoroltak. A tevékenység megvalósításával kialakításával a ruderális és taposástűrő gyomvegetáció fog elterjedni a be nem épített részeken. Az ipari létesítmények környékén kultúrgyepeket fognak létrehozni, melyeknek flórája a meglévő szántókéhoz hasonlóan nagyon szegényes lesz. A Hejő-patak jelenleg egy erősen módosított mederben folyik, melyet a nádas jelentősen benőtt. A nád tömeges borítása a szomszédos területeken folyó intenzív szántóföldi növénytermesztésnek köszönhető, ugyanis a faj a bemosódott tápanyagok hatására jelentősen elszaporodott. A kotrás után ideiglenesen pionír mocsári- és hínárvegetáció jelenik meg a vízfolyásban, de rövid időn belül a nád újra meg fogja hódítani a területet.

6.3.7. Az eddigi károsodás mértékének meghatározása.

A tervezési terület természetes és természetközeli vegetációja a szántóföldi növénytermesztés során napjainkra teljesen megsemmisült, jelenleg csak másodlagos élőhelyek találhatók.

6.3.8. Tájvédelmi vonatkozások

A tervezett tevékenység egy művi elemeket nagymértékben tartalmazó tájképben valósul meg. A területet magasfeszültségű vezetékek szövik át, a szomszédságban több ipari létesítmény is megtalálható. Ezeket figyelembe véve egy erőteljesen urbanizálódott tájkép körvonalazódik ki, melybe a tervezett beruházások is beleillenek.

A tervezett munkálatok nem befolyásolják az érintett terület ökológiai viszonyait sem a kivitelezés, sem az üzemeltetés stádiumában.

6.4. Levegő

6.4.1. A hatásterület kiterjedése

A 306/2010 (XII.23) Kormányrendelet 2. § 14. pontja szerint a légszennyező forrás közvetlen hatásterülete a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése következtében a vonatkoztatási időtartamra számított, a légszennyező pontforrás környezetében fellépő leggyakoribb meteorológiai viszonyok mellett, a füstfáklya tengelye alatt várható talajközeli levegőterheltség-változás:

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, vagy

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb (terhelhetőség: a légszennyezettségi határérték és az alap légszennyezettség különbsége).

Jelen esetben az a) pontnak megfelelően történik a meghatározás.

A légszennyezettség egészségügyi határértékeit a 4/2011. (I.14.) VM rendelet határozza meg a következő anyagokra vonatkozóan: a kén-dioxid órás határértéke 250 µg/m3, 24 órás határértéke pedig 125 µg/m3. A nitrogén-dioxid órás határértéke 100 µg/m3, 24 órás határértéke 85 µg/m3. A szén-monoxid órás határértéke 10 000 µg/m3, 24 órás határértéke 5000 µg/m3.

6.4.2. A levegőminőségi alapállapot jellemzése

A háttérszennyezettségi mérési adatokat az Országos Meteorológiai Szolgálat mérőállomásain rögzítik. A kérdéses területhez legközelebb a nyírjesi mérési pont fekszik, mely az alábbi adatokat rögzítette az elmúlt évek során:

- táblázat

Néhány fontosabb légköri szennyezőanyag évi átlagos regionális háttér-koncentrációja

[μg/m3]

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

SO2

NO2

Megjegyzés: A mérési adatok mennyiségben és minőségben is hiányosak.

Az országos trendek azt mutatják, hogy a kén-dioxid háttérszennyezettség csökkenő, a nitrogén-dioxid koncentráció stagnáló, illetve kismértékben csökkenő tendenciát mutat.

A területen illetve a környező településekről nem állnak rendelkezésre mért immissziós adatok. Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat keretében működtetett állomások közül a legközelebbiek Miskolcon találhatók.

- táblázat

|  | Martintelep |  | Görömböly |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 µg/m3 | NOx µg/m3 | SO2 µg/m3 | NOx µg/m3 | PM10 µg/m3 |
| Január | 21,88 | 57,97 | 22,82 | 55,65 | 59,81 |
| Február | 20,63 | 39,97 | 20,90 | 40,02 | 60,43 |
| Március | 14,16 | 39,41 | 13,83 | 31,85 | 45,03 |
| Április | 10,73 | 27,08 | 13,58 | 20,62 | 28,78 |
| Május | 10,05 | 20,99 | 13,06 | 14,67 | 22,08 |
| Június | 4,91 | 13,64 | n.a. | 11,58 | 23,90 |
| Július | 3,27 | 14,86 | n.a. | 9,63 | 15,45 |
| Augusztus | 6,73 | 19,07 | n.a. | 8,47 | 25,51 |
| Szeptember | 8,15 | 29,01 | n.a. | 8,79 | 26,20 |
| Október | 18,46 | 51,56 | n.a. | n.a. | 41,26 |
| November | 24,23 | 83,97 | n.a. | 40,48 | 77,14 |
| December | 19,59 | 49,66 | n.a. | 47,30 | 46,46 |

Mindkét mérőállomás kertvárosi lakóövezetben található, távolabb a forgalmas utaktól és az ipari területektől. Emiatt az érintett terület levegője a nyári időszakban (fűtési szezonon kívül) valószínűsíthetően szennyezettebb, mint a mérési pontok környezetében, míg a téli félévben hasonló, vagy esetleg kis mértékben alacsonyabb paraméterekkel rendelkezik.

6.4.3. A tevékenység hatása a levegő minőségére

6.4.3.1. Építés, tereprendezés

A levegőbe kerülő szennyező gázok mennyiségét a munkagépek üzemanyag-felhasználásából és a fajlagos szennyezőanyag kibocsátásból lehet kiszámítani.

A munkagépek és a szállító járművek energia-szükségletét diesel üzemű motorok biztosítják, melyekben gázolajat égetnek el. Az egyes gépek üzemanyag fogyasztása az alábbiak szerint alakul:

- táblázat

| A gép megnevezése | Darabszám db | Fogyasztás |
| --- | --- | --- |
| gréder | 2 | 15-16 l/h |
| mélyásó kotró, homlokrakodó | 3 | 10-13 l/h |
| tehergépjármű | 6 | 12-14 l/h |

Maximális környezetterhelés akkor jelentkezik, ha a munkaterületen az összes munkagép egy időben, egymás közelében dolgozik, illetve járó motorú tehergépkocsi van a közelükben (a ki- és beszállítás folyamatossága miatt ez várhatóan 3-4 gépkocsit jelent). Ez összesen 127 l/h (107,95 kg/h) üzemanyag felhasználást jelent, ami a következő kibocsátásokat eredményezi:

- táblázat

| légszennyező anyagok | kibocsátott légszennyező anyag |
| --- | --- |
|  | kg/óra |
| szén-monoxid | 3,45 |
| szénhidrogének | 0,11 |
| nitrogén-oxidok | 0,47 |
| kén-dioxid | 0,80 |
| korom | 0,65 |

A fenti kibocsátás eredményezte koncentrációk távolság függvényében, valamint a 306/2010 (XII. 23) Kormányrendelet 2. § 14. pontja szerinti hatásterület-határt kijelölő koncentrációk az alábbi táblázatban láthatóak.

- táblázat

| koncentráció (μg/m3) | 20 m | 30 m | 40 m | 50 m | határérték (μg/m3) | határérték 10%-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| szén-monoxid | 215,4 | 123,3 | 78,8 | 54,6 | 10 000 | 1 000 |
| szénhidrogén | 6,7 | 3,9 | 2,5 | 1,7 |  |  |
| nitrogén-oxidok | 29,5 | 16,9 | 10,8 | 7,5 | 100 | 10 |
| kén-dioxid | 49,6 | 28,5 | 18,2 | 12,6 | 250 | 25 |
| részecske | 40,2 | 23,1 | 14,8 | 10,2 |  |  |

A gáz halmazállapotú szennyezőkre vonatkozóan a hatásterület határa a terület határtól számított 42,5 m.

A föld mozgatása során talaj részecskék (nem toxikus por), a megmozgatott talaj nedvességtartamától és mennyiségétől függően több-kevesebb por is kerül a levegőbe.

A munkafolyamat fajlagos szilárdanyag emissziója 0,15 kg/ha; az ezek alapján számított, levegőbe kerülő szilárd por mennyisége 50 000 m2 x 0,15 kg/ha x 10-4 ha/m2 = 0,75 kg.

Mivel 2 hónapig tart a munka, a napi porkibocsátás 0,075 kg : 44 nap = 0,017 kg/nap, ami 1,7 g/óra porterhelésnek felel meg. Mivel a levegőbe jutó anyag átlagos szemcsemérete nagyobb, mint 70 m, a jelentős ülepedési sebesség (nagyobb, mint 0,3 m/s) miatt a kb. 3 m magasra felvert por 3 m / 0,3 m/s = 10 s ideig tartózkodik a levegőben. Ezen idő alatt – a jellemző 2 m/s átlagos szélsebesség esetén – max. 20 méter távolságra jut el a részecske, ezen a távolságon belül ülepedik le a kibocsátott por.

6.4.3.2. Szállítás

17. táblázat

| jármű kategória |  | I. | II. | III. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| forgalom | 3-as közút | 1545 | 56 | 106 |
|  | 304-es közút | 352 | 4 | 26 |
|  | tervezett szervizút, bekötőút | 0 | 0 | 0+3=3 |

A tevékenység során 6000 m3 anyagot kell kiszállítani a területről (a tereprendezés során megmaradó föld, töltésanyag), az infrastruktúra kiépítéséhez szükséges beszállítással együtt ez +3 jmű/óra forgalomnövekedést fog eredményezni.

A tehergépkocsi belterületre vonatkozó fajlagos kibocsátása, valamint szállításból adódó károsanyag kibocsátás az alábbi táblázatban látható:

- táblázat

|  | Fajlagos kibocsátás g/km | Károsanyag kibocsátás g/m*s |
| --- | --- | --- |
| szén-monoxid | 6,53 | 7,93 |
| szénhidrogén | 0,69 | 0,56 |
| nitrogén-oxidok | 2,38 | 5,09 |
| kén-dioxid | 0,04 | 0,08 |
| részecske | 0,72 | 1,33 |

Az érintett közútszakaszok tekintetében egységjárművekre vetítve +3 jmű/óra tehergépkocsi a 3. sz. főút és a 304. sz. főút forgalmában ≈0 forgalom növekedést fog okozni; a tervezett bekötőúton, amelyik jelenleg még nincs meg, az építés közben meg fog nőni.

6.4.4. Légszennyezettség a védendő objektumoknál

A vizsgált terület Miskolc város határában, a görömbölyi bevásárló központtól: a Miskolci Parkcentertől keletre, délkeletre, a Takata Gyártól és a 304-es úttól délre található (Miskolc déli ipari park bővítés).

Távolabb a bezárt cementgyártól nyugatra Hejőcsaba lakóházai, keletre, északkeletre pedig Szirma lakóházai vannak.

Szirma nyugati széle északkeletre >1 km, a 304-es közút északról határos, a Bogáncs utca és a szeméttelep északra 1,5 km, a 3-as közút nyugatra >500 m, a Sárga Csikó Fogadó NY-ra >300 m, a bevásárló központ NY-ÉNy-ra >125-500 m, a bezárt HCM Ény-ra >1 km távolságban található az építési terület geometriai középpontjától.

Sem a kibocsátott gázok, sem a felvert por nem okozhat problémát ekkora távolságban.

A számítások azt mutatják, hogy a tervezett tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból nincs jelentős hatással a környezetére, mert tereprendezés és szállítás során keletkező légszennyező anyagok mennyisége kicsi, emellett a hatás rövid idejű.

A levegőtisztaságvédelmi hatásterület határa a terület határtól számított 42,5 m.

A tervezett beruházás levegőtisztaság-védelmi szempontból nem kifogásolható.

6.5. Zajvédelem

A vizsgált terület Miskolc város határában, a görömbölyi bevásárló központtól: a Miskolci Parkcentertől keletre, délkeletre, a Takata Gyártól és a 304-es úttól délre található (Miskolc déli ipari park bővítés).

Távolabb a bezárt cementgyártól nyugatra Hejőcsaba lakóházai, keletre, északkeletre pedig Szirma lakóházai vannak. Szirma nyugati széle északkeletre >1 km, a 304-es közút északról határos, a Bogáncs utca és a szeméttelep északra 1,5 km, a 3-as közút nyugatra >500 m, a Sárga Csikó Fogadó NY-ra >300 m, a bevásárló központ NY-ÉNy-ra >125-500 m, a bezárt HCM Ény-ra >1 km távolságban található az építési terület geometriai középpontjától.

A kiviteli munka kizárólag jó látási viszonyok, időjárási körülmények között fog történni; éjszakai munkavégzés nem lesz. A munkavégzés időtartama alatt két zajforrás valószínűsíthető: a munkagép(ek)ből és a gépkocsi forgalomból eredő zaj fog jelentkezni.

6.5.1. Építési üzemi zaj

Zajterhelési határértékek meghatározása

A zajterhelési határérték meghatározásának kiindulási feltételei:

- A földmunka végzése során keletkező zaj zajvédelmi szempontok szerint „építési kivitelezési tevékenységből származó zaj”-ként jellemezhető.

- A zajtól védendő terület egyfelől a) külterület, mezőgazdasági művelésű terület, de azon túl falusias környezet (Szirma és Görömböly), másfelől b) gazdasági/ipari terület és c) lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület.

- A munkavégzés során csak nappali (06-22 óra) időszakban történő tevékenységgel számolunk.

- Az építési munka időtartama „1 hónap felett 1 évig”.

A 27/2008. (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendelet 2. mellékletben meghatározott határértékek közül a vizsgált esetre:

LTH(nappal) = 60 dB(A)(Szirma és Görömböly felé) és 65 db(A) (vegyes terület) és

70 dB(A) (gazdasági/ipari terület).

Alapterhelés - a tevékenység megvalósítása nélkül fennálló környezeti állapot

A tevékenység hatása nélkül fennálló környezeti állapotban háttérterheléssel kell számolni:

- keletről a Miskolc-Budapest vasútvonal,

- északról a 304. számú közút és az ipari-kereskedelmi park,

- nyugatról a Hejő,

- a Bogáncs utca északi oldalán lévő, egykori kommunális hulladéklerakó telep és az egykori cementgyár (HCM)

személy- és tehergépjármű forgalma alap-zajterhelést okoz.

Alap zajterhelés számítása

- táblázat

| Akuszt.jmű kateg. |  | I. | II. | III. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kt, dB {v=50 km/h, p=0} |  | 73,4 | 77,8 | 81,8 |
| K |  | 4,9 |  |  |
| Gi, dB |  | 70 | 74 | 76,5 |
| Gi+K, dB |  | 74,9 | 78,9 | 81,4 |
| forgalom | 3-as közút | 1545 | 56 | 106 |
|  | 304-es közút | 352 | 4 | 26 |
|  | tervezett szervizút, bekötőút | -- | -- | -- |
| KD, dB | 3-as közút | -1,40 | -15,81 | -13,04 |
|  | 304-es közút | -7,82 | -27,27 | -19,14 |
|  | tervezett szervizút, bekötőút | -- | -- | -- |
| Ktkorr., dB | 3-as közút | 76,31 | 80,52 | 83,88 |
|  | 304-es közút |  |  |  |
|  | tervezett szervizút, bekötőút |  |  |  |
| LAeq, i(7,5 m), dB | 3-as közút | 74,91 | 64,71 | 70,84 |
|  | 304-es közút | 68,49 | 53,25 | 64,74 |
|  | tervezett szervizút, bekötőút | -- | -- | -- |
| LAeq(7,5 m), dB | 3-as közút | 76,63 |  |  |
|  | 304-es közút | 70,11 |  |  |
|  | tervezett szervizút, bekötőút | természeti zaj: 25÷30 dB |  |  |
| 3-as közút | 500 m | LAeq(500 m), dB | 49,27 dB | Alapzaj az építési terület geometriai középpontjában: LAeq(középpont)= 50,18 dB(A)50 dB(A) |
| 304-es közút | 25÷500 m | LAeq(500 m), dB | 42,75 dB |  |
| tervezett szervizút, bekötőút | 25÷450 m | LAeq(25 m), dB | 30 dB |  |

Az alapterhelés az építési terület közepén: kb. 50 dB(A).

Zajkibocsátás – alapadatok

- táblázat

| A gép megnevezése | Darabszám db | Lpi(r=1 m) dB |  |
| --- | --- | --- | --- |
| gréder | 2 | 91 dB | durva tereprendezés (max. 30 nap, 22 mnap), rakodás |
| mélyásó kotró, homlokrakodó stb. | 3 |  | földmunkavégzés, kotrás-ásás-rakodás, (max. 60 nap, 45 mnap, 25.000 m3, 200250 m3/h,) |
| tehergépjármű | 6 |  | szállítás (3 hónap, +3 jmű/h, 15 m3, 65 mnap, 6-8 h/d) ki: 6.000 m3 – 1 hónap, utána be: 6.000 m3 – 2 hónap |

Az építéshez kapcsolódó szállítás

- táblázat

| Akuszt.jmű kateg. |  | I. | II. | III. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kt, dB {v=50 km/h, p=0} |  | 73,4 | 77,8 | 81,8 |
| K |  | 4,9 |  |  |
| Gi, dB |  | 70 | 74 | 76,5 |
| Gi+K, dB |  | 74,9 | 78,9 | 81,4 |
| forgalom | 3-as közút | 1545 | 56 | 106+3=109 |
|  | 304-es közút | 352 | 4 | 26+3=29 |
|  | tervezett szervizút, bekötőút | 0+1=1 | 0+2=2 | 0+3=3 |
| KD, dB | 3-as közút | -1,40 | -15,81 | -12,91 |
|  | 304-es közút | -7,82 | -27,27 | -18,66 |
|  | tervezett szervizút, bekötőút | -33,28 | -30,27 | -28,52 |
| Ktkorr., dB | 3-as közút | 76,31 | 80,52 | 83,88 |
|  | 304-es közút |  |  |  |
|  | tervezett szervizút, bekötőút |  |  |  |
| LAeq, i(7,5 m), dB | 3-as közút | 74,91 | 64,71 | 70,97 |
|  | 304-es közút | 68,49 | 53,25 | 65,22 |
|  | tervezett szervizút, bekötőút | 43,03 | 50,25 | 55,36 |
| LAeq(7,5 m), dB | 3-as közút | 76,66 |  |  |
|  | 304-es közút | 70,25 |  |  |
|  | tervezett szervizút, bekötőút | 56,72 |  |  |
| 3-as közút | 500 m | LAeq(500 m), dB | 49,30 dB | Zaj az építési terület geometriai középpontjában: LAeq(középpont)= 52,65 dB(A)53 dB(A) |
| 304-es közút | 25÷500 m | LAeq(500 m), dB | 42,89 dB |  |
| tervezett szervizút, bekötőút | 25÷450 m | LAeq(25 m), dB | 49 dB |  |

| LAeq(7,5 m)terheléssel-LAeq(7,5 m)alapterhelés=LAeq(7,5 m), dB | 3-as közút | 0,030 dB |
| --- | --- | --- |
|  | 304-es közút | 0,140 dB |
|  | tervezett szervizút, bekötőút | 25÷30 dB |

A környezeti zajforrás (közúti szállítás) hatásterülete

A szállítási útvonal esetében a hatásterület a 284/2007. (X. 29.) Kr. 7.§ (1) értelmében: „Új tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítási tevékenység hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület, amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást okoz.”

Az építési munkához kapcsolódó szállítás a meglévő közutakon 0 dB növekedést jelent a kivitelezés max. 3 hónapja alatt; a hatásterület magával a közúti szállítási úttal egyezik meg.

A tervezett szervizúton, bekötőúton jelenleg „természeti zaj” van csak, ehhez képest a 25÷30 dB növekedés jelentős. Ezen nyomvonal körül a 3 db növekedés, azaz a 33 dB terhelés 286 m távolságban várható; a hatástávolság ekkora.

Építés

A munkavégzéssel aktuálisan érintett területek, munkaterületek változnak az előrehaladási ütemnek megfelelően.

Zajvédelmi szempontból védendő objektumok: a területhez legközelebb a Sárga Csikó Fogadó (>300 m) épületei terülnek el.

A munkaterület alakja és a zajvédelmi szempontból védendő belterület {25/2004. (XII. 20.) KvVM r. 7. sz. melléklet, 3.2. és 3.3.; csoportos egyedi források} távolsága miatt felesleges különböző hatótávolságokat megkülönböztetni: üzemelés közben (nagy túlzással, de pontszerűnek tekintett zajforrás feltételezése) 70 dB-nél kisebb egyenértékű A-hangnyomásszint kialakulása várható a legkedvezőtlenebb esetben a területtől <27 m távolságban.

Ezek a számított terhelési értékek természetesen túlbiztosítást jelentenek, hiszen a kotró/rakodógépek, valamint a tehergépjárművek zajkibocsátása nem tekinthető helyileg összevontan pontszerű zajforrásnak, ezért a hatásaik egy pontba való összegzése az időbeli egybeeséssel együtt túlméretezett eredményt biztosít.

A legközelebbi védendő lakóingatlanoknál várható zajterhelés vizsgálatakor a zajforrások pontszerűnek voltak feltételezve.

Feltételezzük, hogy a gépek működése egy adott időpontban egy helyen zajlik: kotrás/rakodás/építés és anyagszállítás. A zajforrás helyét a legkisebb „zajforrás – terhelési pont távolság”-gal jellemezhető helyen tételezzük fel.

Alapterhelés: kb. 50 dB(A).

- táblázat

| A munkagépek megnevezése, jellemző adatai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (föld)munkagépek | tehergépjármű | alapzaj/háttérzaj |
| darabszám | 2+3 | +3 jmű/h, 3 db (üzemi területen belül) | - |
| mértékadó hangnyomásszint (r=1 m): Lpi, dB | 91 dB |  | 50 |
| a munkavégzés időtartama | 3 hónap, 65 mnap, 68 üh/dnappal (folyamatos zajkibocsátást feltételezve) |  | --- |
| LAeq 98,78 dB(A)99 dB(A) |  |  |  |

| A legközelebbi, zajtól védendő objektum: Sárga Csikó Fogadó |  |
| --- | --- |
| A munkaterület geometriai középpontjától való távolság: >750 m | LAeq (r>750 m) = 41,27 dB(A) 41 dB(A) <60 dB = HÉ |
| A munkaterület északnyugati szélétől való távolság: >300 m | LAeq (r>300 m) = 49,23 dB(A) 49 dB(A) <60 dB = HÉ |

Egyfelől az építési munkából származó, másfelől pedig a hozzá kapcsolódó útvonal szakaszon bonyolítandó tehergépjármű-forgalom okozta zajterhelést tekintve

- egyrészt az építési területtől határától számított 87 m-en belül még a legkedvezőtlenebb esetben is teljesül a 60 dB határérték,

- másrészt a lakóterületeknél érvényes határérték {8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 2. melléklet 2., 3., 4. területi kategória: >1 hónap <1 év: 60 és 65 és 70 dB} is biztonsággal betartható.

A tervezett építési tevékenység és a hozzá szükségszerűen kapcsolódó teherszállítás a zajkibocsátás növekedését okozza, de a rögzített kiindulási és működtetési feltételek betartása, megtartása mellett a védendő objektumoknál a zajterhelés növekedése határérték alatti marad.

Az elvi hatásterület (irányonként a hatásterület) meghatározásánál (a legkedvezőtlenebb építési állapot, a legkedvezőtlenebb építési időszak esetén) számításba kell venni az alábbiakat:

- Elvi hatásterület a 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet szerinti (határ)értékek 6.§ (1)

a) HÉ-10 dB, ha a háttérterhelés (50 dB) is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték (Görömböly felé: 60 dB; egyéb irányban: 65 dB) {IGAZ};

b) egyenlő a háttérterheléssel (50 dB), ha a háttérterhelés (50 dB) kisebb a zajterhelési határértéknél (60 dB és 65 dB), de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB {IGAZ};

c) egyenlő a zajterhelési határértékkel (60 dB és 65 dB), ha a háttérterhelés (50 dB) nagyobb, mint a határérték (60 dB és 65 dB) {NEM IGAZ};

d) zajtól nem védendő környezetben (gazdasági területek kivételével) egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel (55 dB) {NEM IGAZ};

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal 55 dB {NEM IGAZ}.

- Viszonyítási terhelési érték (HÉ): 60 dB és 65 dB.

- Csak nappali zajkibocsátás lesz.

- Háttérterhelés nappal: 50 dB.

- A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet mellékletei közül a 2. sz. (építési kivitelezési tevékenység) az irányadó.

- A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1-4. sorszámú területi kategóriái közül a 2. (lakóterület: kisvárosias … falusias …) és 3. (vegyes terület) sorszámú számít.

- A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet építési időtartamai közül az 1 hónap felett 1 évig időtartam vizsgálandó.

Görömböly irányában (Ny felé) a hatásterület távolsága:	50 dB	  275 m,

minden más irányban a hatásterület távolsága:			55 dB	  154 m,

A hatásterületen belül védendő objektum nem található, de a Sárga Csikó Fogadóhoz tartozó gazdasági épületek a szomszédban vannak.

6.5.2. Működési zaj

Az iparterület teljes infrastruktúra fejlesztése -mint kiviteli munka befejezése- után működési-üzemelési zajkibocsátást a jelenlegi információk alapján nem tudunk előzetesen számolni-becsülni-vizsgálni, mert magának a területnek a tényleges hasznosítási módja, a területet elfoglaló vállalkozások nem ismertek.

Az egyes leendő ipari tevékenységek vonatkozásában azok jellegétől, kapacitásától függően a vonatkozó jogszabályok szerint kell, vagy nem kell külön környezetvédelmi vizsgálatot végezni.

6.6. Hulladékgazdálkodás

6.6.1. Létesítés

A tervezett munkálatok során, elvileg a következő hulladéktípusok, korlátozott mennyiségű megjelenésével kell számolni, illetőleg kezelésüket kell megoldani:

különleges kezelést igénylő, ún. veszélyes hulladékok,

kommunális hulladékok,

termelési hulladékok.

Veszélyes hulladék

A létesítési munkálatok végzése során veszélyes hulladékok keletkezése meglehetősen korlátozott mértékben következhet be, gyakorlatilag csak esetleges havária helyzetben kell számolnunk ilyen típusú hulladék keletkezésével.

Ezen havária helyzetet gépek meghibásodásából eredő olajcsepegés jelenti, amelynek kármentesítése során keletkezhet ún. „veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek” megnevezésű, 17 05 03* kóddal jelölt veszélyes hulladék. Keletkezése esetén a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.

Kommunális hulladékok

Kommunális hulladékok keletkezésével szintén csak feltételes módban kell beszélnünk, hiszen maga a munkavégzés ilyen típusú hulladékok keletkezésével nem jár.

A munkavégzés belterületen és belterület közelében zajlik, ahol a kommunális hulladék gyűjtése, tárolása megoldott. Esetlegesen ilyen típusú hulladék keletkezésekor a települési hulladékkezelő rendszer vehető igénybe.

Termelési hulladék

Termelési hulladéknak tekinthető a kitermelt talaj és az útépítés során esetlegesen keletkező hulladék.

Kitermelt föld:

A földkitermeléssel járó föld- és mélyépítési munkáknál keletkező, hidraulikusan vagy bitumennel kötött összetevőket nem tartalmazó természetes eredetű ásványi anyagokból (homok, agyag, kavics, kő vagy kőzetek) álló maradék, tekintet nélkül arra, hogy helyszíni természetes előfordulásról van-e szó vagy a természetes előfordulásból származó anyagot egy korábbi építési tevékenység során helyezték oda. A talajkitermelés csaknem minden építési tevékenységnél előfordul. Mennyiségében a legnagyobb arányt képezi az építési hulladékok között.

Útbontási hulladék:

A közlekedési és a közterületi építésből, bontásból és karbantartásból származó, döntően szilárd ásványi anyagokból álló hulladék, amely az út, illetve közterület kopó/záró, kötő és teherviselő rétegeiből származik, és azok fajtájától függően az alkalmazott anyagokból tevődik össze (autópályák, országutak, dűlőutak stb.). Az útbontási hulladék tartalmazhat hidraulikus kötő anyagú betont, bitumenes kötésű anyagokat és aszfaltokat, valamint burkoló- és szegélyköveket.

A kitermelt talaj (17 05 04), azon része, amelyik közvetlenül nem kerül a munkahelyen felhasználásra és az útbontási hulladék (17 09 04) a 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet és a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet előírásai szerint ártalmatlanítandó.

6.6.2. Üzemelés

A fejlesztés eredményeként kialakuló létesítmények üzemeltetési fázisában a működésből eredően hulladék keletkezésével nem kell számolnunk.

6.7. A hatásterület kiterjedése

A kivitelezési munkálatok és az azt követő üzemelési szakasz várható környezeti hatásait az előző fejezetrészekben vizsgáltuk.

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy

- földtani közeg, talaj vonatkozásában a hatásterület az adott munkavégzés területére terjed csak ki,

- felszíni és felszín alatti vizek vonatkozásában hatásterület kialakulásával nem kell számolnunk,

- az ökológia vonatkozásában hatásterület nem alakul ki,

- levegőszennyezettség vonatkozásában a várható kibocsátások értékei szerint a hatásterület 42,5 m,

- zajvédelem vonatkozásában hatásterület maximálisan 275 m-ben alakul ki, az útépítés során.

Az érintett terület jelenlegi felhasználási módja a létesítésre tervezett út és csapadék elvezető árok nyomvonalának környezetében:

  - kivett Hejő – patak, szántó, kivett árok, út

Az érintett területek felhasználási módja, művelési ága természetesen megváltozik.

A tervező ezúton nyilatkozik arról, hogy a tervbe vett létesítmények megépítése a város jelenlegi területrendezési tervének módosítását nem igényli, a területhasználatok módosítására nincs szükség.

6.8. A hatásterület környezeti állapota

A nyomvonalas infrastrukturális hálózat létesítési munkálataival érintett terület jelenlegi felhasználási módja természetesen megváltozik, de ezen változással az érvényben lévő rendezési terv már számolt, így annak módosítására nincs szükség.

A tervezett nyomvonalak mentén kialakuló, csak építési stádiumban észlelhető távolhatások, hatásterületek, az érintett terület határait nem haladják meg, így a „hatásterület” környezeti állapota megegyezik az eddigiekben ismertetett terület környezeti állapotával.

Az építés lakott terület közelében történik, Miskolc város közigazgatási határain belül.

A létesítendő feltáró út és közmű vezetékek végpontjainak EOV koordinátái:

1. pont		X= 302 764,2 m			Y= 781 338,2 m

2.pont		X= 302 010,5 m			Y= 781 461,3 m

Az előzetes környezeti vizsgálat alapján a hatásterületen olyan hatásfolyamatok, amelyek a jelenlegi területhasználatot, demográfiai viszonyokat és a környezeti állapotot érdemben befolyásolnák, nem alakulnak ki.

A meghatározást az alábbiak támasztják alá:

- a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység jelen esetben a Hejő-patak medrének rendezésével megvalósul, de a mederrendezés során káros környezeti hatások nem lépnek fel

- a számításba vett változat megfelel a terület- vagy településfejlesztési, illetve rendezési terveknek, infrastruktúra-fejlesztési döntéseknek és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepcióknak, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását

- a terület állapota és funkciói nem változnak meg a telepítés következtében,

- védett természeti területet, barlangot, NATURA 2000 területet, és a terület természetvédelmi státuszától függetlenül védett fajokat a telepítés nem érint

- a tájra (a táj szerkezetére, használatára, jellegére és a tájképre) nem gyakorol kedvezőtlen hatást

- a felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló területeket a telepítés érdemben nem érinti

- így - a vizek állapotromlását okozó - kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése érdekében intézkedéseket nem kell bevezetni

- a számításba vett változat az éghajlatváltozással szemben nem érzékeny.

MELLÉKLETEK

1. melléklet:			Szakértői engedélyek másolata

2. melléklet:			Átnézetes helyszínrajz, a hatásterületekkel

3. melléklet:			A tervezett munkálatok részletes helyszínrajzai

4. melléklet:			Mintavételi jegyzőkönyvek

5. melléklet:			Vízvizsgálati jegyzőkönyvek