- Előzetes vizsgálati dokumentáció

Ónod, 21866 azonosítójú OTR állomás

rekonstrukciója

Készítette:

Naturplusz ”99 Környezetvédelmi és Műszaki Kft.

3521 Miskolc, Szerb Antal u. 14.

tel. / fax.: 46 - 405-192, mobil: 06-20-9886-341

Rakaczkiné Kecskés Erzsébet

környezetvédelmi szakértő

Szakértői  eng.: BOMÉK 558/2010.

Mérnöki Kamara:05-0136

Készült: 2017. augusztus hónapban

Előzmények

Ónodon a Rákóczi Ferenc utcában lévő tartóoszlop, transzformátor állomás és a Hunyadi János utcában lévő transzformátor állomás előtti 20 kV-os vezetékszakasz felújítására van szükség. Új 22 kV-os légvezeték szakaszt kell kiépíteni, valamint új oszlopra új transzformátort kell szerelni. A 22 kV-os villamos légvezeték létesítése a többször módosított 314/2005.(XII.25. ) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt, ezért a 3 § (1) bek. a.) pontjának előírása szerint előzetes vizsgálat iránti kérelmet kell benyújtani az illetékes környezetvédelmi  hatósághoz. A beruház során transzformátor állomás cseréje kapcsolódó tevékenységnek minősül (kiegészíti az építményt), s az előzetes vizsgálat során a hivatkozott rendelet szerint annak környezeti hatásait is vizsgálni kell.

Az új vezeték szakasz létesítése előtt bontás szükséges, melynek hatásai vizsgálatra kerülnek az 1.bh.6. pontban.

A tervező, a KÁBEL TEAM Kft. megbízta a Naturplusz ”99 Környezetvédelmi és Műszaki Kft-t az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésével.

A dokumentáció a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet szerinti tartalmi követelmények illetve az egyéb környezetvédelmi jogszabályok szerint készült.

TARTALOM

| Az engedélykérő azonosító adatai | 5 |
| --- | --- |
| 1.a.) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetében a közérdek bemutatásával együtt 1. b) a tervezett tevékenység, számításba vett változatok 1. ba) a tevékenység volumene 1. bb) a telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható időpontja és időtartama, kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása 1. bc) a tevékenység helye (EOV koordináták) és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített módja 1. bd) a tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye 1. be) a tervezett technológia, tevékenység megvalósításának leírása az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadása 1. bf) a tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállításigényessége 1. bg) a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 1. bh) a tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek 1.bh.1. kimarad, nem értelmezhető 1.bh.2. a telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés, 1.bh.3. a megvalósítás során keletkező hulladék- és szennyvízkezelés, 1.bh.4. az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik, 1.bh.5. egyéb – a bd)–bg) pontokban nem szereplő – kapcsolódó művelet 1.bh.6. a telepítést megelőző bontási munkálatok ismertetése, az azok során keletkező hulladékok és a kezelésükre tervezett intézkedések, továbbá az előbbieknek az egyes környezeti elemekre gyakorolt hatásának bemutatása 1. bi) Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi referencia, 1. bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani 1. bk) a telepítési hely lehatárolása térképen és a településrendezési tervekben megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglévő vagy – a településrendezési tervekben szereplő – tervezett terület-felhasználási módokat 1. bl) a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a településrendezési eszközök módosítását 1.bm) nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket 1.bn) vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység társadalmi-gazdasági előnyeinek bemutatása, költség-haszon elemzés alapján: kimarad, nem értelmezhető 1. c) a számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását 1. d) nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során figyelembe vett környezeti szempontok, feltárt környezeti hatások összegzése - e) az 1. b) pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel 1.f.) a tevékenység telepítése, működése, felhagyása során az egyes környezeti elemekre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, figyelembe véve a c) pontban leírt befolyásoló tényezőket is, különösen 1. fa) a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél annak becslése is, hogy a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg a telepítés következtében, beleértve az éghajlatváltozást 1. fb) a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is körül kell határolni 1. fc) az fb) pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel 1. fd) a védett természeti területet, barlangot, Natura 2000 területet, és a terület természetvédelmi státuszától függetlenül a védett fajokat érintő hatások ismertetése 1. fe) a tájra (a táj szerkezetére, használatára, jellegére és a tájképre) gyakorolt hatások ismertetése 1. ff) a felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló területeket érintő hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével 1. g) az f) pont ff) alpontja alapján azonosított – a vizek állapotromlását okozó – kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések 1. h) az éghajlatváltozással összefüggésben 1. ha) a b) pontban számításba vett változatoknak az éghajlatváltozással szembeni érzékenységére vonatkozó elemzése (a továbbiakban: érzékenységelemzés) - hb) a telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése - hc) az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése, - hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában készített kockázatértékelés - he) a tervezett tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás bemutatása - hf) annak bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére 1. hg) az 1. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén számszerűen be kell mutatni az egyes üvegházhatású gázok várható éves kibocsátását tonnában kifejezve 1.i) a megalapozó információk bemutatása 2. Kimarad, a tevékenység nem tartozik a 314/2005(XII.25. Korm. rendelet 2. mellékletbe | 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 |
| 3. a) az engedélykérő azonosító adatai 3. b) minősített adatot, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képező adatok 3. c) ha a tevékenység során alkalmazandó technológia, felhasználandó anyagok és előállítandó termék környezetvédelmi minősítése 3. d) országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége 3.e.) Kimarad, a tevékenység nem tartozik erdő igénybevételével járó beruházáshoz | 17 17 17 17 |

Mellékletek:

- térkép hatásterülettel

- rendezési terv részlet

- bontási tervrajz

- létesítési tervrajz

- ökológiai felmérés (ennek végén található a természetvédelmi szakértő jogosultságára vonatkozó engedély és felelősségvállalási nyilatkozat)

- szakértői jogosultságra vonatkozó engedély

- felelősségvállalási nyilatkozat

Az engedélykérő azonosító adatai

| Hálózati engedélyes: | ÉMÁSZ Hálózati Kft. 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. |
| --- | --- |
| Engedélyezési eljárást megelőző előzetes vizsgálat díjfizetője: | ÉMÁSZ Hálózati Kft. 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. |
| Beruházó: | ÉMÁSZ Hálózati Kft. 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. |
| Üzemben tartó: | ÉMÁSZ Hálózati Kft. Miskolci Régióközpont 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 171. |
| Tervező cég: | KÁBEL TEAM Kft. 1148 Budapest, Lengyel u.15 |
| Tervező neve, kamarai azonosítója, jogosultsága: | Macsuga Zoltán 05-1209 |
| Előzetes vizsgálati dokumentációt készítői, azonosítója, jogosultsága: | Rakaczkiné Kecskés Erzsébet Szakértői eng.: BOMÉK 558/2010. Mérnöki Kamara:05-0136 Mercsák József László Szakértői eng.: SZ-066/2012. (engedélyek az 6. mellékletbe és az ökológiai felmérésbe csatoltak |

1.a.) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetében a közérdek bemutatásával együtt

Ónodon a Rákóczi Ferenc utcában lévő tartóoszlop, transzformátor állomás és a Hunyadi János utcában lévő transzformátor állomás előtti 20 kV-os vezetékszakasz felújítására van szükség. A meglévő vezetéket, oszlopot le kell bontani, új és más típusúra kell cserélni. Új 22 kV-os légvezeték szakaszt kell kiépíteni, valamint új oszlopra új transzformátort kell szerelni.  Vizekbe történő beavatkozás nem lesz.

1. b) a tervezett tevékenység, számításba vett változatok

A tervváltozatok értékelése után egyetlen alapváltozat került meghatározásra. A tervező és a beruházó a környezeti szempontokat is maximálisan figyelembe vette és az alapján a lehető legjobbat választotta, amelynek ismertetése a következőkben található.

1.ba) a  tevékenység volumene

Főtevékenység:

- A 22 kV-os szabadvezeték létesítése, melynek hossza: 144 m, a 4. mellékletben lévő létesítési tervrajzon látható elrendezésben.

Anyag minőség: burkolt alumínium sodrony, típusa: BSZV (CCSXT AL3 W22 kV) 50 mm2

- Tartószerkezetek típusa:

B12 / 18: 1 db, befogott alap II.

- Transzformátor: OTRL 20/400-AA18 típusú. Transzformátorgép: 1db 250 kVA / 20 kV típusú Siemens.

1.bb) a telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható időpontja és időtartama, kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása

- A telepítés tervezett kezdési időpontja 2017.IV. negyed év.

- A használat megkezdésének időpontja 2017.IV. negyed év.

- Az új 22 kV-os vezetékszakasz létesítésének időtartama: 3 munkanap (3 x 8 óra).

- Kapacitáskihasználás: létesítés során a fogyasztók távlati igényének megfelelő kapacitástelepítés került betervezésre. A hálózaton lévő fogyasztók energia ellátása a tervezett hálózattal hosszútávon biztosítható.  A kapacitáskihasználás nagysága nem környezet befolyásoló tényező.

1. bc) a tevékenység helye (EOV koordináták) és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített módja

A tervezett elektromos vezeték Ónod község központi részének K-i részén létesül, közterületen. Meglévő oszlopról a Hunyadi János utcából indul - nagy része itt lesz  - és tart a Rákóczi Ferenc, és Vár utcák kereszteződéséhez.  A tevékenységhez kapcsolódó transzformátorállomás helye a 22 kV-os légvezeték végpontja, mely a Hunyadi János, Rákóczi Ferenc és Vár utcák kereszteződésénél van. A végponton új oszlopot létesítenek. A tervezett beruházás közvetlen környezetében kereskedelmi egységek, buszállomás, templom és kertje, lakóterület található.

A tervezett átépítés érinti a 3606 – Felsőzsolca - Muhi összekötő utat a 13+742 km szelvényben.

A nyomvonal az 1. mellékletben lévő térképrészleten jelölt. A létesítmény és hatásterülete csak Ónod területére esik, a közigazgatási határokat ezért nem tüntettük fel az 1. mellékletbe.

- EOV koordináták:

| oszlop jele | EOV X | EOV Y |
| --- | --- | --- |
| kezdőpont D-i oszlop | 297010 | 789504 |
| végpont É-i oszlop 21866 OTRL-AA18 oszlop | 297114 | 789603 |

- Területigény, területhasználat

A tervezett 22 kV-os légvezeték nyomvonala belterületen van a Hunyadi János utcában.

| helyrajzi szám | érintett terület művelési ága / használata |
| --- | --- |
| Ónod 209/4 hrsz | kivett közterület (kezelő: Ónod Község Önkormányzata) |

Oszlop, vezeték és biztonsági övezete, transzformátor állomás és biztonsági övezete által elfoglalt terület összesen 730 m2

- A tervezett létesítménnyel szomszédos területek

A létesítménnyel szomszédos területek Ónod belterületén vannak.

| helyrajzi szám | érintett terület művelési ága / használata |
| --- | --- |
| Ónod 209/4 hrsz | kivett közterület (kezelő: Ónod Község Önkormányzata) |
| Ónod 885 | kivett áruház |
| Ónod 886 | kivett önkormányzati út |
| Ónod 209/5 | kivett országos közút (kezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ) |
| Ónod 779 | kivett önkormányzati ú t(kezelő: Ónod Község Önkormányzata) |
| Ónod 705/1 | kivett kereskedelmi árusítóhely |
| Ónod 618 | kivett önkormányzati út (kezelő: Ónod Község Önkormányzata) |
| Ónod 899 | kivett önkormányzati út (kezelő: Ónod Község Önkormányzata) |

Ónod területrendezési tervrészletét a 2. mellékletbe csatoljuk.

Az igénybevett terület „TV” településközpont vegyes terület.

A szomszédos területek É-ról „Z” zöldterület, a másik három irányból „TV” településközpont vegyes terület.

1. bd) ) a tervezett technológia,  tevékenység megvalósításának leírása az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadása

- A létesítendő 22 kV-os szabadvezeték hossza: 144 m, a 4. mellékletben lévő létesítési tervrajzon látható elrendezésben.

Anyag minőség: burkolt alumínium sodrony, típusa: BSZV (CCSXT AL3 W22 kV) 50 mm2 - -- Tartószerkezetek típusa: B12 / 18: 1 db, befogott alap II.

- Transzformátor állomás: 1 db oszlopra szerelt

- Transzformátor: OTRL 20/400 - AA18  típusú. Transzformátorgép: 1db 250 kVA / 20 kV típusú Siemens

A tervezett 22 kV-os szabadvezeték és az oszlopfej szerkezeteit is szigeteltek, burkoltak túlfeszültségvédelmet, védőföldelést, TN nullázást alkalmaznak. Az oszlopra madárvédő papucsot, vagy más madárvédelmi elemet is szerelni kell.

A létesítmény elemeinek helye a 4. mellékletben lévő kiviteli tervrajzon láthatók.

- be) a tervezett technológia, tevékenység megvalósításának leírása

A tervezett technológia: a villamos energia ellátás folyamatos biztosítása az érintett területen létesítendő építményekben.

- bf) a tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállításigényessége

A létesítmény üzemelése alatt nincs szükség teher- és személyszállításra. Az építés, valamint felhagyás idején adódó szállítással az 1. bh) pont foglalkozik.

- bg) a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések

A technológia adottsága, hogy viszonylag kevés olyan tulajdonsággal bír, aminek következtében környezetvédelmi intézkedésre, létesítményre van szükség. A tervezők azonban ezeket figyelembe vették, melyek a következők:

- A nyomvonal kijelölésnél, oszlopok létesítésénél, figyelembe vették, hogy az a lehető legrövidebb úton haladjon, ugyanakkor meghibásodás esetén az oszlopok könnyen elérhetők legyenek a közútról. Ez anyag- és energiatakarékos  megoldáshoz vezet, s  kisebb a beavatkozás a meglévő természetes adottságokba, tájképbe és az élővilágba.

- Áramütéses baleset megelőzése végett az oszlopokat figyelmeztető jelzésekkel látják el, valamint magasságkorlátozó táblákat helyeznek el.

- Szigetelőket, földeléseket alkalmaznak.

- Az élővilág védelmét szem előtt tartva szigetelt vezetékeket, madárvédő papucsot,  csatlakozókat alkalmaznak.

1. bh) a tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek

A létesítmény telepítésénél a következő kapcsolódó munkafázisok vannak:

- meglévő, elavult vezetékszakasz és oszlopok elbontása a 3. mellékletbe csatolt bontási rajz szerint. A bontási munkák részletezése az 1.bh6. pontban van.

- a létesítéshez szükséges eszközök, anyagok helyszínre szállítása, illetve a hulladékok elszállítása.

- a hálózat elemeinek (tartóoszlopok, vezetékek, transzformátor, szerelvények,   szigetelők,  stb.) helyszínen történő felállítása, építése, szerelése, beüzemelése.

A területen a kivitelezési tervdokumentációban meghatározott ütemterv szerint dolgoznak, melyet a munkavezető ismertet a dolgozókkal. Ez a következő lépésekből áll:

1. Földmunkák

2. Árokásás

3. Építés

4. Javítás

5. Karbantartás, festés

6. Előre gyártott elemek összeállítása és szétszerelése

7. Hálózatszerelés (kábel, szabadvezeték, transzformátor állomás, stb.)

8.  Feszültség alatti munkavégzés

9. A környező területen talajegyengetés, tömörítés, valamint taposás megszüntetése.

10. Az eszközök, fennmaradó anyagok elszállítása.

A létesítési terv szerinti helyen tartóoszlopokat állítanak fel, melyekhez a szükséges alapot elkészítik. A munkagödör elkészítése kézi módszerrel történik. Az oszlop felállításához autódarut, a szerelésekhez kosaras gépkocsit alkalmaznak.

Ezt követi az oszlopokra a vezetéktartó szerkezet felszerelése. Az oszlopot fel kell szerelvényezni vezetéktartó szerkezettel, oszlopkapcsolóval, közvilágítással, transzformátorral, madárvédelemmel, egyéb szerelvényekkel (földelés, stb.).

A területet tereprendezés után hagyják el. A hulladékok kezelése az 1.bh3. és 1.bh6. pontokban  szerepel.

Anyagfelhasználás főbb mutatóit 1.bd.) pontban ismertettük.

Felhagyásnál a következő munkákat kell elvégezni:

- Feszültségmentesítés

- Kábelek,  szerelvények,   szigetelők, kereszttartók stb. leszerelése

- A keletkezett hasznosítható szerelvények, valamint hulladékok helyszínről történő elszállítása raktárba, hulladék gyűjtőhelyre / ártalmatlanítóhoz /hasznosítóhoz. (A mindenkori jogszabályi előírásokat be kell tartani.)

- Oszlopok kiásása.

- A környező területen talajegyengetés, tömörítés, vízelvezető árok helyreállítása / tisztítása, az eszközök, fennmaradó anyagok elszállítása.

Belátható időn belül nem várható a létesítmény megszüntetése, felhagyása.

1.bh2. A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés

Az egyéb gépeket is itt soroljuk fel:

| Jármű, munkagép megnevezése | Működési ideje (óra / 8óra) |
| --- | --- |
| 1 db kosaras gépkocsi (oszlopra szereléshez) | - 3x4 |
| 1 db autódaru (oszlop szállításhoz, állításhoz) | - 3x3 |
| 1 db platós tehergépkocsi (beton, törmelék, segédanyagok, szerelvények szállításához) | - 3x2 |
| 1 db személyszállító jármű | - 3x2 |

A járművek, gépek a kivitelező központjából indulnak és oda térnek vissza. Csak nappali műszak van.

Raktározás nem történik. Vízrendezés nem szükséges

1.bh3. A megvalósítás során keletkező hulladék- és szennyvízkezelés

Hulladékok kezelése

- veszélyes hulladék

Az építés helyszínén a bontás során keletkező hulladékok kezelését az 1.bh.6. pont tartalmazza.

Az építés során normál üzemmódban nem keletkezik veszélyes hulladék.

Haváriánál, káresetnél keletkezhet veszélyes hulladék.  A kivitelezést végző dolgozók amennyiben a járművek, munkagépek hidraulika-, motorolaja, üzemanyaga, fagyálló folyadéka elfolyna, azt azonnal felitatják homokkal, s a felitató anyagot, szennyezett földet vastag falú műanyagzsákba gyűjtik össze. Az összegyűjtött hulladékot az ÉMÁSZ Hálózati Kft. által megbízott kivitelező cég saját hulladékgyűjtő helyére szállítja, s azt veszélyes hulladékként kezeli tovább (zárt módon tárolják, majd elszállíttatják környezetvédelmi engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóhoz.) A területre a gépek feltankolva jönnek, így ott üzemanyag tárolás, töltés nincs. Járműjavítást a helyszínen nem végeznek. A járművek, munkagépek javítását a kivitelező cég központjában vagy szakszervizben végzik, tehát az abból adódó hulladékok kezelése is ott történik.

- nem veszélyes hulladék

A helyszínen a munkafolyamatok (gödör ásás) során nem veszélyes hulladék keletkezik:

| A hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás | EWC kódszám | Tömeg (t) | Kezelés megnevezése | Helyszíne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kitermelt talaj | 17 05 04 | 3,92 tonna | lerakás | MIREHUKÖZ Nonprofit Kft Regionális Hulladéklerakó Hejőpapi |

A dolgozók által termelt települési szilárd hulladék (pl: élelmiszer csomagolóanyaga) gyűjtését és elszállítását a dolgozók egyénileg oldják meg.

Szennyvízkezelés:

A 22 kV-os vezeték telepítése során technológiai szennyvíz, használt víz nem keletkezik.  A WC használatot mobil WC kihelyezésével oldják meg, amelyet a szolgáltató a legközelebbi kommunális szennyvíztelepen ürít le.

1.bh.4. az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik

A létesítmény villamosenergia ellátás biztosítására, villamos energia vezetésére szolgál. A megvalósításához, felhagyásához nincs szükség energia és vízellátásra.

1.bh.5. egyéb – a bd)–bg) pontokban nem szereplő – kapcsolódó művelet

Nincsenek kapcsolódó műveletek.

1.bh.6. a telepítést megelőző bontási munkálatok ismertetése, az azok során keletkező hulladékok és a kezelésükre tervezett intézkedések, továbbá az előbbieknek az egyes környezeti elemekre gyakorolt hatásának bemutatása

- A bontandó

20 kV-os légvezeték hossza: 142 m

0,4 kV-os szabadvezeték hossza: 80 m

Tartószerkezetek: B10/13: 4 db

A meglévő légvezetéket el kell bontani, az 3. mellékletbe csatolt bontási tervrajz szerint. Bontásra kerül 4 db fa oszlop, valamint a 21866 azonosítójú oszloptranszformátor. Először a transzformátort, érintkezőket szerelik le, majd következik a légvezetékek bontása, oszlopok kiásása.  A talajt az oszlopalapok kiásása után elegyengetik. Szükség szerint az új oszlop állításnál kitermelt talajt egy részét felhasználják. Az új transzformátort új, B12/18 típusú új oszlopra fogják felszerelni a 4. mellékletben lévő létesítési rajz szerint.

A hulladékok az ÉMÁSZ tulajdonát képezik. A hulladékokról nyilvántartást vezetnek, átadását bizonylatolják, környezetvédelmi hatóság felé éves jelentést tesznek.

Ha a bontásnál még újrahasznosítható részek is vannak (pl: leszerelt érintkezők), akkor azo-kat az ÉMÁSZ Telephelyére viszik, s további felhasználásig ott tárolják. A hasznosítható és nem hasznosítható anyagok elkülönítése a bontásnál derül ki. Minden bontott fémhulladékot (lebontott alumínium és vas) a begyűjtési engedéllyel rendelkező Észak-magyarországi MÉH Zrt telepeinek adják át. A nem hasznosítható, nem veszélyes építési hulladékot (betonhulladékot) környezetvédelmi engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba szállítják (jelen esetben: MIREHUKÖZ Nonprofit Kft Regionális Hulladéklerakó Hejőpapi) szállítójegyes leadással.  A bontásnál keletkező veszélyes hulladékot (kátránnyal / faanyagvédőszerrel kezelt faoszlop hulladék) a telephelyre viszik, gyűjtik, majd onnan környezetvédelmi engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

Részletesen a hulladékok mennyisége:

| Hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás | Azonosító kódszám | Tömeg (t) |
| --- | --- | --- |
| Betontörmelék | 17 01 01 | 3,9 |
| Fahulladék | 17 02 04* | 0,65 |
| Fémhulladék (alumínium) | 17 04 02 | 0,09 |
| Kitermelt talaj | 17 05 04 | 32,0 |
| Kevert építési-bontási hulladék | 17 09 04 | 0,016 |

Előbbi hulladékok egyes környezeti elemekre gyakorolt hatásának bemutatása

A bontással érintett területről a hulladékok elszállításra kerülnek, ott a környezet elemeire hatást nem gyakorolnak. A tevékenység jellegéből adódóan egy részük hasznosítható, így nem terhelik a környezetet. A lerakásra kerülő beton hulladék, porcelán szigetelő hulladék a környezetvédelmi követelményeknek megfelelően működő lerakóba kerül, így nem fogja a környezet elemeit terhelni.

1.bi.)  Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi referencia

Magyarországon nem alkalmaznak új technológiát.

1.bj.) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani

Az előző pontokra vonatkozóan nincs bizonytalanság, nincs kockázati tényező. A villamos energia fogyasztás és terület beépítése alapján került a 22 kV-os légvezeték megtervezésre. A távvezetéket fokozott biztonsággal szerelik a terv szerint.  A felsorolt adatoktól való eltérés csak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság által kiadott engedélyével lehetséges, melyet nem kívánnak alkalmazni.

1.bk.) a telepítési hely lehatárolása térképen és a településrendezési tervekben  megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglévő vagy – a településrendezési tervekben szereplő – tervezett terület-felhasználási módokat

A létesítmény Ónod község belterületére esik. (lásd: 1 mellékletben lévő térkép)

A telepítés helyét 4. mellékletben lévő kiviteli rajz részletesen tartalmazza. Az 1. mellékletben lévő térképen a létesítmény területét és hatásterületet jelöltük.

Az igénybevett terület  „TV” településközpont vegyes terület.

A szomszédos területek É-ról „Z” zöldterület, a másik három irányból „TV” településközpont vegyes terület.

1.bl) a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a településrendezési eszközök módosítását

Településrendezési terv módosítására a beruházás miatt nincs szükség.

1.bn) vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység társadalmi-gazdasági előnyeinek bemutatása, költség-haszon elemzés alapján: kimarad, nem értelmezhető

Nem értelmezhető, nincs vizekbe történő beavatkozás.

1.bm) nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket.

A tervező által közölt információk szerint a beruházó csak az előzetes vizsgálat tárgyát képező 144 m hosszú 22 kV-os légvezetéket akarja kivitelezni. A tervezett 22 kV-os légvezeték megvalósítása nem minősül összetartozó tevékenységnek, mivel a közeljövőben sem a telepítési ingatlanokon, sem a szomszédos ingatlanokon nem terveznek bővítést. Előbbiek miatt a tevékenység az 1. vagy 3. melléklet szerinti küszöbértékeket nem éri el.

1.c.) A számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását

A telepítési hely adott, a tervező figyelembe vette a már meglévő 22 kV-os légvezeték nyomvonalát. A településen a villamos energia ellátás érdekében infrastruktúra fejlesztésként kell a rekonstrukciót megvalósítani.

1.d.) Nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során figyelembe vett környezeti szempontok, feltárt környezeti hatások összegzése

A nyomvonal továbbvezetésére a közeljövőben nincs szükség.

1.e.)  Az 1. b.) pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel

Az ismertetett és beruházó által elfogadott terv - minden szempontból -  optimális változat, mely a környezetet minimális mértékben terheli a telepítés időszakában (bővebben az 1.f.) pontban).

A hálózat korszerű kompozit feszítőszigetelőkkel, és az üzemeltetési tapasztalat szerinti nagy megbízhatóságú porcelán tartószigetelőkkel került megtervezésre, amelyeknél a meghibásodás valószínűsége csekély.

A létesítmény tartószerkezetei, készülékei jó állapotát tervszerű karbantartással, időszakonkénti vizuális ellenőrzéssel és soron kívüli hibaelhárítással fogják biztosítani.

Üzemzavarok esetén a beépített védelmi berendezések biztosítják a meghibásodások kialakulásának elkerülését.

1.f.)   a tevékenység telepítése, működése, felhagyása során az egyes környezeti elemekre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, figyelembe véve a c)pontban leírt befolyásoló tényezőket is, különösen

1. fa) a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél annak becslése is, hogy a terület állapota és funkciói miként változhatnak meg a telepítés következtében, beleértve az éghajlatváltozást

A 22 kV-os légvezeték belterületen halad keresztül, melynek funkcióját, állapotát, használatát nem változtatja meg a beruházás.

- Természetvédelmi szempontból a létesítmény hatása sem a telepítés, sem az üzemeltetés alatt - nem minősül jelentősnek, a meglévő állapotot nem befolyásolja negatívan.

„A tervezett transzformátor állomás és környezete Ónod község központjában belterületi (közterület) ingatlanon, a Rákóczi Ferenc, Hunyadi János és Vár utcák kereszteződésében található, vezetékoszlopot és vezetéket kell bontani 84+58+23+40+27+43 m (275 m a teljes hossz, melyből 142 m a 20 kV-os vezeték) és építeni 84+ 60+24+39 m (275 m a teljes hossz, melyből 144 m a 22 kV-os vezeték) hosszban. Új transzformátort kell a jelenlegi helyétől 2,0 m-re áthelyezni. A vezetékek építése megegyező a bontás helyszínével, ugyanazon nyomvonalon és vezeték hosszban, módosítás csak az összetevő szakaszokban, oszloptranszformátor helyében van.

A tervezett beruházás közvetlen környezetében lakott terület, közút, gondozott füves terület, park, járda, vízelvezető árok található. A jellemző növénytársulások a lakott környezet hatására és következtében, gyomtársulások. A jellemző növénytársulások igen szegényesek, a telepített és gondozott fás és lágyszárú dísznövények mellett az útpadka és az utak széli gyom-növényzet (Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx. 1950) és taposott gyomnövényzet (Polygano arenastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975 corr. Rivas-Martinez & al. 1991), tud megtelepedni.

A tervezett munka helyszíne nem esik természetvédelmi oltalom alá, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak. Védett növényfaj nem található a be-ruházás környezetében és hatásterületén, fakivágásra nem kerül sor.

A területen élő növényfajok közül a természetes állapotokra utaló fajok közül dominánsak a

kísérő fajok (18,0,0%).

A degradációra utaló fajok közül dominánsak a gyomfajok (37,0%), majd a gazdasági növényfajok (27,0%) és végül a zavarástűrő fajok (18,0%).

Nem található a vizsgált területen unikális, fokozottan védett, védett, társulásalkotó, pionír és adventív növényfaj.

A jellemző növény és állatközösség állománya folyamatos változásban van. A szabad vezetékeket szigeteltekre cserélve megakadályozzák a madarak testzárlat okozta sérülésüket, pusztulásukat, megfelelő helyen madárkiülő kerül kihelyezésre. A madarak szaporodása befejeződött, a vonulás még nem kezdődött el.”

E megállapításokat alátámasztó ökológiai felmérést az 5. mellékletbe csatoljuk.

- A tervezett beruházás tájképre gyakorolt hatása nem minősül jelentősnek, a tájhasználatot nem befolyásolja negatívan, a település illetve a táj képébe beillik, azt nem változtatja meg.

A továbbiakban a létesítmény telepítését, működését és a felhagyást külön választva elemezzük a környezetre gyakorolt hatást, amely a következőkben nyilvánul meg:

Telepítési szakasz:

- Levegőtisztaság-védelmi szempontból a telepítés során a szállítójárművek, munkagépek által kibocsátott kipufogógáz kibocsátás jelent terhelést a levegőre.  A telepítés kb. 3 munkanapot vesz igénybe úgy, hogy nappali 8 órás műszakban dolgoznak a területen. A gépjárművek és munkagépek általában nem egyszerre működnek és működési idejük kevesebb, mint napi 8 óra.   Az 1.bh.) pontban ismertetett üzemórából kiindulva kijelenthető, hogy a kipufogógáz által okozott terhelések  olyan kismértékűek,   hogy várhatóan nem okoznak majd észlelhető változást a levegő légszennyezőanyag tartalmában.

- Zaj- és rezgésvédelemi szempontból a környezetre gyakorolt hatás nem jelentős.

A kivitelezés kb. 3 munkanap tart, nappali órákban (délelőttös műszak kb. 7-től 15 óráig) úgy, hogy a gépek szakaszosan és nem egyszerre dolgoznak. A településrendezési terv szerint a 22 kV-os légvezeték „TV” településközpont vegyes területen épül.

A legközelebbi védendő objektum a Vár utca 3. szám alatt lévő családi ház kb. 38 méterre van az oszloptranszformátortól.

A telepítésnél tehergépkocsival kiszállítják a szükséges anyagot, kézi módszerrel kiássák az alapot, majd az autós daruval felállítják az oszlopot és alapozzák. Végül az oszlopok környékét rendezik, tömörítik a talajt, illetve elszállítják a fölösleges földet.

A munkavégzés során az oszlopállítás jár a legnagyobb zajhatással, mivel az oszlop felállítás teljes időtartama alatt járatni kell az autódaru motorját. A hatásterület számítást erre a gép által okozott terhelésre számítjuk ki. Összesen 1 oszlopot állítanak a 3. mellékletben szereplő tervrajz szerinti helyeken. Egy oszlop állítása kb. 3 órát vesz igénybe. Ugyancsak zajhatással jár a többi már meglévő oszlopra történő vezeték és egyéb szerelvények szerelése. Ezek időtartama kb. 2-4 óra oszloponként.

A gépek üzemideje az 1.bh.) pontban ismertetett.

A tehergépjármű és személyszállító jármű mozgó pontforrás, közlekedési zajterhelést okoz, mely nem csak Ónod területén lévőket érinti. Azonban az 1 - 1 db jármű néhány perces zajkibocsátása elhanyagolható zajterhelést jelent a már meglévő forgalom által okozott zajterheléshez képest.

A kivitelezés kevesebb, mint 1 hónapig tart, csak nappali időszakban. A hatásterület lehatárolásánál a 27/2008. (XII. 3.) KvVM rendelet 2. melléklet szerint az 1 hónap vagy kevesebb építési munka időtartamra vegyes területen  L TH = 70 dB értéket kell alapul venni. A kivitelezés után fenti táblázatban felsorolt gépek nem fognak község területén üzemelni, nem lesz zajhatás.

- Zajvédelmi szempontú hatásterület meghatározása számítással

A hatásterület számításánál abból indulunk ki, hogy az autósdarut úgy tekintjük, mint pontszerű zajforrás, mely szabad térben helyezkedik el, s az általa kibocsátott hang gömbhullámként terjed. A hatásterületének határát a következő képlettel számoljuk:

Lp  = LW + 10 lg D -  20 lg r – 11

ahol:

- LW  az  autósdaru  hangteljesítményszintje max. 101 dB lehet a 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM rendelet 1. melléklete szerint ( előbbi értéket azért választjuk, mert a  daru gépkönyve nem áll rendelkezésünkre )

- az irányítási tényező: D = 2, mert a zajforrás félgömb felületen sugároz.

-  r = a hatásterület határa a géptől, mint középponttól számítva

- Lp  =  r távolságra a hangnyomásszint, jelen esetben

Település központ vegyes területen az L p = 60 dB nappali hatásterület határára hangnyomásszint értéke.

Előbbi értéket meghatározza a  284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek., mely szerint

„A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:…

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték,…”

(Feltételezzük a legkedvezőtlenebb esetet.)

Település központ vegyes területen előbbi képletbe behelyettesítve:

- 60 =101+10 lg 2 – 20 lg r - 11
r =  44,7  m nappal a zajvédelmi szempontú hatásterület határára az oszloptól számítva a vegyes területen.

- A lakóházakat érő környezeti zajterhelés

- A legközelebbi lakóház a Ónod, Mező utca 11. alatti családi ház, melynek a védendő homlokzata kb. 7 méterre van az oszloptól. Erre a házra – az előbbi képletet használva megállapítható, hogy az autódaru a következő zajterheléssel van:

- Lp    =101+10 lg 2 – 20 lg 38 - 11

- Lp  =  61 dB a lakóházat érő zajterhelés, mely a legkedvezőtlenebb esetben nappali időszakban 1 munkanap   kb. 3 órát terheli az ott lakókat.

- Talajvédelmi szempontból a telepítési szakasz nincs hatással a termőföldre, közterületen létesül a 22 kV-os légvezeték, nincs hatásterület.

- A felszíni és felszín alatti vízre normál körülmények között nincs hatással a telepítés, hatásterület nem értelmezhető.

A létesítmény területén és környékén nem található vízfolyás (a Sajó kb. 450 méterre van), vízvédelmi terület.

Ónod község területe a 27/2004.(XII.25) KvVM r. melléklete szerint felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny vízminőség felszín alatti terület. A község nem fekszik ivóvízbázis hidrogeológiai védőidomán.

A kivitelezés normál körülmények között nem szennyezheti a felszíni és felszín alatti vízkészletet, de az esetleg előforduló meghibásodások, káresetek során a felszíni és felszín alatti víz, valamint a talaj védelme érdekében, amennyiben veszélyes anyag folyna el, azt azonnal össze kell gyűjteni (időjárástól függetlenül !), s ezáltal megakadályozható a talaj, talajvíz szennyezése, valamint az út menti csapadékvíz elvezető árokban esetleg jelenlévő felszíni víz szennyezése. A kivitelezést végző dolgozók amennyiben a járművek, munkagépek hidraulika-, motorolaja, üzemanyaga, fagyálló folyadéka elfolyna, azt azonnal felitatják homokkal, s a felitató anyagot, szennyezett földet vastag falú műanyagzsákba gyűjtik össze. Az összegyűjtött hulladékot az ÉMÁSZ Hálózati Kft. által megbízott kivitelező cég saját hulladékgyűjtő helyére szállítja, s azt veszélyes hulladékként kezeli tovább (zárt módon tárolják, majd elszállíttatják környezetvédelmi engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóhoz.) A területre a gépek feltankolva jönnek, így ott üzemanyag tárolás, töltés nincs. Járműjavítást a helyszínen nem végeznek. A kivitelezést úgy végzik, hogy a csapadékvíz elvezető árokba nem helyeznek el - még időszakosan se -  föld hulladékot.

A tevékenység során nem képződik technológiai szennyvíz. A WC használatot mobil WC kihelyezésével oldják meg, amelyet a szolgáltató a legközelebbi kommunális szennyvíztelepen ürít le.

- Hulladékok kezelése

- Lásd a 1.bh)3. szakaszban.

Üzemelési szakasz:

- A létesítmény üzemelése során nem bocsát ki légszennyező anyagokat a légtérbe, szennyező pontforrásnak nem minősül, hatásterület nem értelmezhető.

- A zajvédelmi hatásterület jelentéktelen a következők miatt:

Az üzemelés alatt a létesítmény területéhez közvetlen kapcsolódik oszloptranszformátor állomás. Zaj- és rezgésvédelemi szempontból a transzformátorgép folyamatosan üzemelő, álló, pontszerű zajforrásnak minősül.

A transzformátorgép 1 db 250 kVA / 20 kV típusú Siemens gyártmányú, melynek a hangteljesítményszintje max. LW = 42 dB (gépkönyvekből származó adat).

A létesítendő transzformátor állomás „TV” területen található.

A zajvédelmi hatásterület meghatározását számítással végezzük a 284/2007.(X.29.) Korm. R. 6. § d.) pontja alapján:

„A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:…

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték,…”

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM rendelet 1. melléklet szerint LTH nappal = 55 dB, LTH éjjel = 45 dB,

A hatásterület határvonalát a következő képen határozzuk meg:

Lp  = LW + 10 lg D -  20 lg r – 11

A létesítendő transzformátor állomástól falusias területen a hatásterület határa

45 = 42 + 10 lg2 - 20 lg rh nappal -11		nappal

35 = 42 + 10 lg2 – 20 lg rh éjjel  -11		éjjel

A hatásterület határa: rh nappal  = 0,3 m,

éjjel a hatásterület határa: rh éjjel = 0,9 m sugarú körív, melyet a transzformátor állomástól, mint középponttól mérünk. A hatásterületen nincsenek zajtól védendő objektumok.

A   legközelebbi Vár u.3. számú lakóház védendő homlokzata előtt a zajterhelési határértékek teljesülnek.

- Talajvédelmi szempontból az üzemelési szakasz nem értelmezhető, a létesítmény nem termőföldön létesül.

- A létesítmény üzemelése során nincs szükség víz felhasználásra, nem bocsát ki szennyvizet.  A felszíni és felszín alatti vízvédelmi szempontú hatásterület nem értelmezhető.

- Hulladékgazdálkodási szempontból a létesítmény üzemelése során nem keletkezik hulladék. Karbantartásnál keletkezhet hulladék (szigetelő,  kapcsoló csere, stb.), melyek az  ÉMÁSZ Hálózati Kft.  Miskolci Régióközpontba szállítanak, s ott a környezetvédelmi jogszabályok előírásai szerint kezelik tovább azokat.

- A villamos berendezések által gerjesztett elektromágneses tér és sugárzás minimális,    nem okoznak mérhető változást a környezetre és nem indítanak el hatásfolyamatokat.

Felhagyás  szakasza:

Belátható időn belül erre nem kerül sor, de a bontásból származó hulladékokat, az akkori előírásoknak megfelelően kezelik majd.

1.fb.) a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is körül kell határolni

Az előbbi 1.fa.) pontban részleteztük a hatásfolyamatokat, hatásterületeket az 1. mellékletben lévő térképen ábrázoltuk.

Összefoglalva a következőkben adjuk meg:

| Környezeti hatások |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Telepítés | Működés | Felhagyás |
| Levegőtisztaság-védelem | Járművek közlekedése, építési anyagok, berendezések helyszínre szállítása Hatása elhanyagolható. | Bejelentés köteles pont és diffúz források nem létesülnek. Hatás: nincs, hatásterület nem értelmezhető. | Járművek közlekedése, bontási anyagok, berendezések helyszínre szállítása Hatása elhanyagolható. |
| Zajvédelem | A járművek, autósdaru zajkibocsátása a lakóterületet nem érinti. A hatásterület az 1 mellékletben lévő térképen jelölt. Hatása: elhanyagolható | Zajkibocsátás nincs. Hatás nincs,hatásterület nem értelmezhető. | A járművek, autósdaru zajkibocsátása a lakóterületet nem érinti. A hatásterület az 1 mellékletben lévő térképen jelölt. Hatása: elhanyagolható |
|  | Telepítés | Működés | Felhagyás |
| Vízvédelem | Járművekből káreset miatt kijutó olajat, fagyálló folyadékot felitatják, kezelőnek adják át juttatják. Hatás: nincs, hatásterület nem értelmezhető. | Vízfelhasználás, szennyvíz keletkezés nincs, így a felszíni és felszín alatti vízre nincs hatással a létesítmény, hatásterület nem értelmezhető. | Járművekből káreset miatt kijutó olajat, fagyálló folyadékot felitatják, kezelőnek adják át juttatják. Hatás: nincs, hatásterület nem értelmezhető |
| Talajvédelem | Hatás nincs, nem termőföldön létesül. | Hatás nincs, nem termőföldön létesül. | Hatás nincs, nem termőföldön létesült légvezeték felhagyásáról van szó. |
| Hulladékok keletkezése | A kitermelt földet ártalmatlanításra vagy hasznosításra a legközelebbi kezelőhöz viszik. Hatás: nincs, hatásterület nem a vizsgált területen keletkezik. | A karbantartás során keletkező hulladékokat elszállítják. Hatás: nincs, nem a vizsgált területen keletkezik. | A szelektíven gyűjtött –vezeték, tartóoszlop hulladékot, a bontást végző telephelyére beviszik és onnan hasznosítónak adják át. Hatás: nincs, hatásterület nem a vizsgált területen keletkezik. |
| Élővilág, táj | Élővilágra, tájra gyakorolt hatás jelentéktelen. | Élővilágra, tájra gyakorolt hatás jelentéktelen. | Élővilágra, tájra gyakorolt hatás jelentéktelen. |

1. fc) az fb) pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel

A területhasználat nem fog változni. Lényeges demográfiai adatváltozás nem fog bekövetkezni.  A tevékenység során természet- és tájvédelmi levegő- és zajvédelmi-, hulladékgazdálkodási, valamint víz- és talajvédelmi szempontból nem lépnek fel környezeti állapotváltozások, tehát a beruházás nem okoz jelentős környezeti hatást.

1. fd) a védett természeti területet, barlangot, Natura 2000 területet, és a terület természetvédelmi státuszától függetlenül a védett fajokat érintő hatások ismertetése

Ónod község határában, a vizsgált területen, országos jelentőségű védett terület, Natura 2000 terület nem található, nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak.

1. fe) a tájra (a táj szerkezetére, használatára, jellegére és a tájképre) gyakorolt hatások ismertetése

A létesítés nem lesz hatással a tájszerkezetére, használatára, jellegére, tájképre, mivel eddig is volt a területen légvezeték, amelynek rekonstrukciója során a tájkép elemei nem változtak.

1. ff) a felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló területeket érintő hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével

A létesítmény kivitelezése-felhagyása valamint üzemelése alatt nincs hatással a felszíni felszín alatti víztestekre, nem esik ivóvízkivételre kijelölt vagy megkülönböztetett védelem alatt álló területre.

1.g) az f) pont ff) alpontja alapján azonosított – a vizek állapotromlását okozó – kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések

A kivitelezés során fokozottan ügyelni kell, hogy az esetleg előforduló káresetek során amennyiben veszélyes anyag folyna el, azt azonnal össze kell gyűjteni (időjárástól függetlenül), s ezáltal megakadályozható a talaj, talajvíz szennyezése.

1.h) az éghajlatváltozással összefüggésben

1.ha) a b) pontban számításba vett változatoknak az éghajlatváltozással szembeni érzékenységére vonatkozó elemzése (a továbbiakban: érzékenységelemzés)

Az előzetes vizsgálat tárgyát képező tevékenység: meglévő légvezeték bontás, valamint új szakasz létesítés azaz egyetlen változat áll fenn, mely nem okoz olyan hatást, amire az éghajlatváltozás érzékenyen reagálna. A tevékenység során jelentéktelen mennyiségű üvegházhatást eredményező kipufogógáz kibocsátás történik a járművek üzemeltetése miatt. (A munka 4 napig tart, melyeken a járművek napi 2 - 4 órát üzemelnek.) A környezeti tényezők változása nem mutatható ki.

1.hb) a telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése

Nem értelmezhető.

1.hc) az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése

A tevékenység olyan jelentéktelen volumenű, hogy az éghajlati tényezőkre nincs hatással.

1.hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában készített kockázatértékelés

Nem szükséges, előbbiek miatt.

1.he) a tervezett tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás bemutatása

Nem értelmezhető.

1.hf) annak bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére

Nem értelmezhető.

1.hg) az 1. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén számszerűen be kell mutatni az egyes üvegházhatású gázok várható éves kibocsátását tonnában kifejezve

A tevékenység nem az 1. mellékletbe tartozik.

1.i) a megalapozó információk bemutatása

Előbbi pontokban leírtak  a tevékenység leírásán, annak volumenén alapulnak.

- Kimarad, a tevékenység nem tartozik a 314/2005(XII.25. Korm. rendelet 2. mellékletbe

3.) Az engedélykérő azonosító adatai

Lásd a dokumentáció elején.

3.b.) Adatok, amelyek államtitoknak, szolgálati titoknak minősülnek, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képeznek

A dokumentáció és mellékletei nem titkosak.

3.c.) A tevékenység során alkalmazandó technológia, felhasználandó anyagok és előállítandó termék környezetvédelmi minősítése korábban már megtörtént, a vonatkozó minősítési okiratot (okiratokat) csatolni kell

A technológia nem minősített

3.d.) Országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége

Nincs országhatáron átterjedő környezeti hatás.

3.e.) Kimarad, a tevékenység nem tartozik erdő igénybevételével járó beruházáshoz