- Előzetes vizsgálati dokumentáció

Aggtelek 1.jelű (262/13 hrsz) és

2. jelű (256/5 hrsz.) utca építéséhez

Készítette:

Naturplusz ”99 Környezetvédelmi és Műszaki Kft.

3521 Miskolc, Szerb Antal u. 14.

tel. / fax.: 46 - 405-192, mobil: 06-20-9886-341

Rakaczkiné Kecskés Erzsébet

környezetvédelmi szakértő

Szakértői  eng.: BOMÉK 558/2010.

Mérnöki Kamara:05-0136

Készült: 2016. augusztus - szeptember hónapban

Előzmények

Aggtelek község belterületének déli részén közel két éve telekosztás történt, majd a közművek (víz, szennyvíz, villany) is kiépítésre kerültek. Az ingatlanok értékesítéséhez elengedhetetlenül fontos a közút kiépítése.  A többször módosított 314/2005.(XII.25. ) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében 87. pontjában a helyi közút létesítése védett területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül előzetes vizsgálat köteles.

Aggtelek Község önkormányzata megbízta a Naturplusz ”99 Környezetvédelmi és Műszaki Kft-t az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésével.

A dokumentáció a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet szerinti tartalmi követelmények illetve az egyéb környezetvédelmi jogszabályok szerint készült.

TARTALOM

| Az engedélykérő azonosító adatai | 4 |
| --- | --- |
| 1.a.) a tervezett tevékenység célja, a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetében a közérdek bemutatásával együtt 1. b) a tervezett tevékenység, számításba vett változatok 1. ba) a tevékenység volumene 1. bb) a telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható időpontja és időtartama, kapacitáskihasználás 1. bc) a tevékenység helye (EOV koordináták) és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített módja 1. bd) a tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye 1. be) a tervezett technológia, vagy ahol nem értelmezhető, a tevékenység megvalósításának leírása, ideértve az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadását 1. bf) a tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállításigényessége 1. bg) a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 1. bh) a tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek 1.bh.1. kimarad, nem értelmezhető 1.bh.2. a telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés, 1.bh.3. a megvalósítás során keletkező hulladék- és szennyvízkezelés, 1.bh.4. az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik, 1.bh.5. egyéb – a bd)–bg) pontokban nem szereplő – kapcsolódó művelet; 1. bi) Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi referencia, 1. bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani 1. bk) a telepítési hely lehatárolása térképen és a településrendezési tervekben 1. bl) a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a településrendezési eszközök módosítását 1.bm) nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket. 1.bn) vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység társadalmi-gazdasági előnyeinek bemutatása, költség-haszon elemzés alapján: kimarad, nem értelmezhető 1. c) a számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását 1. d) nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során figyelembe vett környezeti szempontok, feltárt környezeti hatások összegzése 1. e) az 1. b) pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel 1. f) a környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, különösen 1. fa) a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, a terület állapota és funkciói miként változhatnak 1. fb) a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki, térképen való körül határolása 1. fc) az fb) pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel, 1. fd) a Natura 2000 területet érintő hatások, a terület kijelölésének alapjául szolgáló fajokra és élőhelytípusokra gyakorolt hatások alapján. 1. fe) a felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló területeket érintő hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével 1.g) az f) pont fe) alpontja alapján azonosított – a vizek állapotromlását okozó – káros környezeti hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések 2. Kimarad,a tevékenység nem tartozik a 314/2005(XII.25. Korm. rendelet 2. mellékletbe | 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 16 17 17 17 17 |
| 3. a) az engedélykérő azonosító adatai 3. b) minősített adatot, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képező adatok 3. c) ha a tevékenység során alkalmazandó technológia, felhasználandó anyagok és előállítandó termék környezetvédelmi minősítése 3. d) országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége 3.e.) Kimarad,a tevékenység nem tartozik erdő igénybevételével járó beruházáshoz | 17 17 17 17 |

Mellékletek:

- térkép hatásterülettel

- rendezési terv részlet

- kiviteli tervrajz

- ökológiai felmérés (ennek végén található a természetvédelmi szakértő jogosultságára vonatkozó engedély és felelősségvállalási nyilatkozat)

- szakértői jogosultságra vonatkozó engedély

- felelősségvállalási nyilatkozat

Az engedélykérő azonosító adatai

| Engedélyes: | Aggtelek Község Önkormányzata 3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8 |
| --- | --- |
| Engedélyezési eljárást megelőző előzetes vizsgálat díjfizetője: | Aggtelek Község Önkormányzata 3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8 |
| Beruházó: | Aggtelek Község Önkormányzata 3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8 |
| Üzemben tartó: | Aggtelek Község Önkormányzata 3759 Aggtelek, Kossuth L. út 8 |
| Tervező cég: | Metakomplex Bt 3733 Rudabánya, Ady E. u. 8. |
| Tervező neve, kamarai azonosítója, jogosultsága: | Nagy Gyula KÉ-T-05-007 |
| Előzetes vizsgálati dokumentációt készítői, azonosítója, jogosultsága: | Rakaczkiné Kecskés Erzsébet Szakértői eng.: BOMÉK 558/2010. Mérnöki Kamara:05-0136 Mercsák József László Szakértői eng.: SZ-066/2012. (engedélyek az 5. mellékletbe és az ökológiai felmérésbe csatoltak |

1.a.) A tervezett tevékenység célja, a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetében a közérdek bemutatásával együtt;

Aggtelek község belterületének déli részén közel két éve telekosztás történt, majd a közművek (víz, szennyvíz, villany) is kiépítésre kerültek. Az ingatlanok értékesítéséhez elengedhetetlenül fontos a közút kiépítése.  Az Önkormányzat, mint beruházó és üzemeltető tervbe vette egy aszfalt burkolatú út építését, mely kétoldalt nyíltárkos csapadékvíz elvezetéssel, egyoldali járdával is ellátott lesz. A csapadékvíz elvezetés és volumene miatti környezeti hatás,vizekbe történő beavatkozás jelentéktelen (lásd később 1.fb.) pontban ).

1. b) a tervezett tevékenység, számításba vett változatok

A tervváltozatok értékelése után egyetlen alapváltozat került meghatározásra, mivel a település szerkezet adott, telekosztások megtörténtek. A tervező és a beruházó a környezeti szempontokat is maximálisan figyelembe vette és az alapján a lehető legjobbat választotta, amelynek ismertetése a következőkben található.

1.ba) a  tevékenység volumene

Az új aszfalt burkolatú út és ahhoz kapcsolódó nyíltárkos betonelemekkel burkolt csapadékvíz-elvezető valamint térkővel fedett járda építése, ezeknek a tervrajza, mintakeresztszelvény és hosszszelvény rajzai a 3. mellékletbe csatolt.

Paraméterek:

- Burkolatszélesség út: 3,0 m

- Burkolatszélesség járda: 1,5 m

- Utca hossza 1. jelű: 263 m

- Utca hossza 2. jelű: 96 m

- Járda hossza 1. jelű: 246 m

- Járda hossza 2. jelű: 105 m

- Burkolt csapadékvíz-elvezető árok 1. jelű út mellett: 492 m

- Burkolt csapadékvíz-elvezető árok 2. jelű út mellett: 210 m

Az építendő utcák és a hozzátartozó csapadékvíz elvezető árok, valamint járda, zöldsáv területe a tulajdoni lapok alapján: Aggtelek 1. jelű út, 262/13 hrsz.: 4800 m2, Aggtelek 2. jelű út, 256/5 hrsz.: 915 m2

1.bb) a telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható időpontja és időtartama, kapacitáskihasználás

- A telepítés tervezett kezdési időpontja 2017.II negyed év.

- A használat megkezdésének időpontja 2017.III. negyed év.

- Az új út létesítésének időtartama: 60 munkanap (60 x 8 óra).

- Kapacitáskihasználás: létesítés során a majdani lakók távlati igényének megfelelő kapacitástelepítés került betervezésre. A tervezett út hosszútávon biztosítja az ott lakók igényeit.  A kapacitáskihasználás nagysága nem környezet befolyásoló tényező.

1. bc) a tevékenység helye (EOV koordináták) és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített módja

Aggtelek község az Észak-Magyarország régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi szélén, az Aggteleki-hegységben, a Putnoki járásban van.

Aggtelek község az Északi-középhegység nagytájban, az Észak-borsodi hegyvidék középtájban, az Észak-borsodi dombvidék kistájban helyezkedik el az Aggteleki karszton. Felszínét mészkő és dolomit alapkőzeten keletkezett nem, vagy részben mállott durva részeket rendzina talajok borítják. Az Aggtelek a Gömör – Torna karsztvidék magyarországi része. A karsztvidék legnagyobb részén többé-kevésbé karsztosodó kőzetek (különböző mészkőfajták) bukkannak a felszínre, változatos gazdag formaelemekkel (karr, víznyelő, töbör, barlang). Aggteleken található a Szlovákiába is átnyúló Baradla barlang, valamint a Béke barlang.

Aggtelek állandó állóvize a viszonylag kis felületű és mélységű káposztáskerti Aggteleki-tó, ezen felül több helyen időjárási viszonyoktól függően, időszakosan előfordul a felszínen állóvíz, melyek mélysége nem éri el az 1 esetleg 2 métert.

Az Aggteleki-karszton nagy vízhozamingadozású források találók (pl. Jósva-forrás, Tohonya-forrás, stb.). Jelentősebb vízfolyás csupán a Jósva- és a Ménes-patak, ezek nem Aggtelek község területén vannak. Állandó vízfolyása nincs a községnek.

Klíma adatok:

Évi napsütéses órák száma: 1.800 óra

Évi felhőzet: 65% borultság

Derült napok száma: 50 nap

Borult napok száma: 120 nap

Ködös napok száma: 60 nap

Évi középhőmérséklet: 8,0 Co

Fagyos napok száma: 120 nap

Átlagos legmagasabb hőmérséklet: 32,0 Co

Átlagos legalacsonyabb hőmérséklet: - 20,0 Co

Évi páranyomás: 7.4 mm

14 órai légnedvesség évi átlaga: 62%

Évi csapadékmennyiség: 650 mm

Havas napok száma: 30 nap

Szélirány évi gyakorisága: (Fügöd állomás adatai) ÉK-DNy-É-DK-K-D-ÉNy-Ny

Évi tengerszint fölötti légnyomás: 1016.8 hPa

Az új út elhelyezkedése:

A tervezett út Aggtelek község lakó területének D-i részén létesül. Az 1. jelű út (mely jelenleg dűlőút szerű) a 240/3 hrsz Petőfi Sándor utcából indul DNy-ra, s közel párhuzamos a 266/6 hrsz-ú Vass Imre utcával, másik vége a  048/3 hrsz-ú útba torkollik, mely a települést és a kommunális szennyvíz tisztító teleppel köti össze. A 2. jelű út, mely a 256/5 hrsz területen van, az 1 jelű út DNy-i részén elhelyezkedő 262/23 hsz telek DK-i sarkától indul ÉNy-i irányba, s a Vass Imre utcába csatlakozik be. Ez az utca a Petőfi Sándor utcával közel párhuzamos nyomvonalú. Az 1. jelű út kissé lankás, K-re lejt, a 2 jelű út sík területen vezet. A telkek üresek, kivéve a 262/22 hrsz-ú telket, melyen építés állapotában levő családi ház áll. A falusias lakóterületbe bevont terület, az új utak néhány éve még szántók voltak. A területen nincsenek pangó vizek, töbör. A vizsgált területhez legközelebb a kb. 400-500 méterre lévő a Bábalyuk víznyelő található.

A létesítmény területe nem esik barlang védőterületére.

Az utak nyomvonala az 1. mellékletben lévő térképrészleten jelölt. A szomszédos településeket nem tüntettük fel a lépték miatt, de megállapítható ez alapján is, hogy a létesítmény és hatásterületének területigénye csak Aggtelek község területére esik.

EOV koordináták az út pontokat 1. mellékletben jelöltük:

A Kezdőpont: 	EOV Y: 757 673 m

EOV X: 347 774 m

B pont: 	EOV Y: 757 731 m

EOV X: 347 786 m

C  Végpont     EOV Y: 757 913 m

EOV X: 347 823 m

D Végpont : 	EOV Y: 757 694 m

EOV X: 347 887 m

- Területigény, területhasználat:

Az út és a hozzátartozó csapadékvíz elvezető árok, valamint járda, zöldsáv területe a tulajdoni lapok alapján:

Aggtelek 1. jelű út, 262/13 hrsz.: 4800 m2 területhasználat:  kivett közút – tulajdonos: Aggtelek Község Önkormányzata

Aggtelek 2. jelű út, 256/5 hrsz.: 915 m2 területhasználat:  kivett közterület – tulajdonos: Aggtelek Község Önkormányzata

Összesen: 5715 m2.

- A tervezett létesítménnyel szomszédos területek

A létesítménnyel szomszédos területek családi házak építésére szolgálnak, jelenleg beépítetlen belterületi telkek, kivéve a 262/22 hrsz-ú telken már egy építés állapotában levő családi ház áll.

Aggtelek község területrendezési tervét a 2. mellékletbe csatoljuk. Az igénybevett terület „Köu”: közlekedési út, szomszédos területek „Lf” falusias lakóterület kategóriában van.

1. bd) a tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye

A tevékenység maga az 1. jelű és 2. jelű út létesítése. Az új aszfalt burkolatú út és ahhoz kapcsolódó nyíltárkos betonelemekkel burkolt csapadékvíz-elvezető valamint térkővel fedett járda tervrajza, mintakeresztszelvény és hosszszelvény rajzai a 3. mellékletbe csatolt. A nyomvonal elhelyezkedését az 1. mellékletben lévő térkép mutatja.

- be) a tervezett technológia, vagy ahol nem értelmezhető, a tevékenység megvalósításának leírása, ideértve az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadását

A tevékenység az út és kapcsolódó létesítményeinek megépítés, üzemeltetése.

- Az építés során a következő pályaszerkezetet alakítják ki:

Pályaszerkezet jellemzői:

Út:

- 	4 cm AC-11 aszfaltbeton kopóréteg

- 2 cm AC-11 kiegyenlítő réteg

- 6 cm AC 22 aszfaltbeton alapréteg

- 25 cm zúzottkő útalap

- 25 cm homokos kavics ágyazat

- tömörített talaj (Trp = 95 %)

Padka:

- 25 cm Z20/50 zúzottkő behengerelve

- 10 cm homokos kavics

- tömörített talaj (Trp = 95 %)

Járda:

- 	6 cm térkő sárga színben

-	2-4 cm finom kiegyenlítő homokágy

- 	30 cm Z20/50 zúzott kő hengerelbve

-	tömörített talaj (Trp = 95 %)

A  területen a kivitelezés meghatározott ütemterv szerint folyik, mely a következő lépésekből áll:

Előkészítő munkálatok: fű és gyomirtása mechanikusan.

Földmunkák: tereprendezés a letermelt humuszréteg felhasználásával, földszállítás, terítés, árok kialakítása.

Alépítményi munkálatok: tömörítés

útpályaszerkezet építése

Felépítményi munkálatok: burkolatépítés

szegélyek, átereszek, járda, árokburkolatok építése

Befejező munkálatok: forgalomtechnikai eszközök (jelzőtáblák, korlátok) kihelyezése

útburkolati jelek felfestése

tereprendezési munkák (humuszterítés)

növénytelepítés, füvesítés

- Üzemeltetés: önkormányzat gondoskodik az utcák tisztántartásáról.

- Felhagyás:

Belátható időn belül nem várható a létesítmény megszüntetése, felhagyása.

- bf) a tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállításigényessége

A kitermelt föld elszállítása és az építési anyagok helyszínre szállítása  tehergépjárművel történik  átlag 4 - 6  forduló/nap.

Személyszállítás 2 db kisbusszal, 2 forduló/nap.

A járművek, gépek a kivitelező központjából indulnak és oda térnek vissza. Csak nappali műszak van.

- bg) a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések

- A nyomvonal kijelölésnél figyelembe vették, a már meglévő terület adottságait, szomszédos utcákhoz való kapcsolódást, lejtési viszonyokat, telek kiosztást. Ez anyag- és energiatakarékos megoldáshoz vezet, s kisebb a beavatkozás a meglévő természetes adottságokba, tájképbe és az élővilágba.

- Az út mellett csak egyik oldalon lesz burkolt járda, mely a közlekedési igényeket kielégíti. A másik oldalon csak füves rész lesz, ez a zöldterület növekedését jelenti a kétoldali járda egyikének elhagyásával. A járda és út között ugyancsak zöldterület lesz, így a csapadékvíz megtartó képességet növekedik.

- Az útról, járdáról lefolyó csapadékvizek nagy részét a Vass Imre utca csapadékvíz árkába vezetik, s onnan a községi záportározóba, mely a Cseppkő szállóval szembeni területen elszikkad. A 1 jelű út egyik oldalán lévő csapadékvíz árokból az elvezetett víz az utca végén lévő szántóföldön elszikkad.

1. bh) a tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek

A létesítmény megvalósításánáll a következő kapcsolódó munkafázisok vannak:

- Az útépítéshez szükséges eszközök, anyagok helyszínre szállítása, illetve a hulladékok elszállítása.

- Előkészítő munkálatok: fű és gyomirtása, mechanikusan.

- Földmunkák: tereprendezés a letermelt humuszréteg felhasználásával, altalajszállítás, terítés, út, járda, árok kialakítása.

- Alépítményi munkálatok: tömörítés, útpályaszerkezet építése

- Felépítményi munkálatok: burkolatépítés, szegélyek, átereszek, járda, árokburkolatok építése

- Befejező munkálatok: forgalomtechnikai eszközök (jelzőtáblák, korlátok) kihelyezése

útburkolati jelek felfestése

- Tereprendezési munkák (humuszterítés), növénytelepítés, füvesítés

A területen a kivitelezési tervdokumentációban meghatározott ütemterv szerint dolgoznak, melyet a munkavezető ismertet a dolgozókkal.

A megvalósításhoz az alábbi munkagépeket, szállítóeszközöket használják:

| Jármű, munkagép megnevezése | Összes üzemóra | Működési ideje (óra/8óra) |
| --- | --- | --- |
| 1 db földtoló /árokásó gép | 160 | 7 |
| 1 db 8 tonnás billenőplatós tehergépkocsi | 52 | 2 |
| 1 db döngölő, tömörítő gép | 56 | 2 |
| 1 db aszfaltterítő - gép (útburkolatrakó ) | 16 | 7 |
| 1 db személyszállító jármű (kisbusz) | 40 | 1 |

Az úthasználat során az út, csapadékelvezető árok tisztántartásáról, síkosság mentesítéséről  az Önkormányzat gondoskodik. Járdák tisztítása, házak előtti zöldterület rendben tartása a lakosság feladata lesz.

Belátható időn belül nem várható a létesítmény megszüntetése, felhagyása.

1.bh2. A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés//

A kitermelt föld elszállítása és az építési anyagok helyszínre szállítása  tehergépjárművel történik  kb. 4 - 6  forduló/nap.

A járművek, gépek a kivitelező központjából indulnak és oda térnek vissza. Csak nappali műszak van.

Raktározás nem történik. Vízrendezés nem szükséges.

1.bh3. A megvalósítás során keletkező hulladék- és szennyvízkezelés

Hulladékok kezelése

- veszélyes hulladék

Az építés helyszínén normál üzemmódban nem keletkezik veszélyes hulladék.

Haváriánál, káresetnél keletkezhet veszélyes hulladék. Kiemelten kell ezeknek a hulladékoknak az összegyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni a terület karsztos jellege, felszín alatti víz védelme miatt.   A kivitelezést végző dolgozók amennyiben a járművek, munkagépek hidraulika-, motorolaja, üzemanyaga, fagyálló folyadéka elfolyna, azt azonnal felitatják homokkal, s a felitató anyagot, szennyezett földet vastag falú műanyagzsákba gyűjtik össze. Az összegyűjtött hulladékot a kivitelező cég saját hulladékgyűjtő helyére szállítja, s azt veszélyes hulladékként kezeli tovább (zárt módon tárolják, majd elszállíttatják környezetvédelmi engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóhoz.) A területre a gépek feltankolva jönnek, így ott üzemanyag tárolás, töltés nincs. Járműjavítást a helyszínen nem végeznek. A járművek, munkagépek javítását a kivitelező cég központjában vagy szakszervizben végzik, tehát az abból adódó hulladékok kezelése is ott történik.

- nem veszélyes hulladék

A helyszínen a munkafolyamatok (útalap ásás) során nem veszélyes hulladék keletkezik:

| A hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás | azonosítókódszám | Tömeg (t) | Kezelés megnevezése | Helyszíne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 05 04 | 360 m3 ≈ 450 tonna | lerakás | Zöld Völgy Nonprofit Kft. Sajókazai Lerakó |
| Kitermelt talaj |  |  |  |  |

A dolgozók által termelt települési szilárd hulladék (pl: élelmiszer csomagolóanyaga) gyűjtését és elszállítását a dolgozók egyénileg oldják meg.

Szennyvízkezelés:

A z út építése során technológiai szennyvíz, használt víz nem keletkezik.  A WC használatot mobil WC kihelyezésével oldják meg, amelyet a szolgáltató a legközelebbi kommunális szennyvíztelepen ürít le.

1.bh.4. az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik

A létesítmény megvalósításához, felhagyásához nincs szükség energia és vízellátásra.

1.bh.5. egyéb – a bd)–bg) pontokban nem szereplő – kapcsolódó művelet

Nincsenek kapcsolódó műveletek.

1.bi.)  Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi referencia

Magyarországon nem alkalmaznak új technológiát.

1.bj.) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani

Az előző pontokra vonatkozóan nincs bizonytalanság, nincs kockázati tényező. Az út és kapcsolódó létesítmények tervezése a településrendezési tervvel összhangban van.

1.bk.) A telepítési hely lehatárolása térképen megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglévő vagy - a településrendezési tervekben szereplő - tervezett terület-felhasználási módokat

A létesítmény Aggtelek község belterületére esik. A létesítmény és hatásterülete a szomszédos települések területét nem érinti (lásd: 1 mellékletben lévő térkép)

A telepítés helyét 3. mellékletben lévő kiviteli rajz részletesen tartalmazza.

A község területrendezési tervét a 2. mellékletbe csatoljuk.  Az igénybevett terület „Köu”: közlekedési út, szomszédos területek „Lf” falusias lakóterület kategóriában van.

1.bl) a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a településrendezési eszközök módosítását

Településrendezési terv módosítására a beruházás miatt nincs szükség.

1.bm) nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket.

Aggtelek Község Önkormányzata által közölt információk szerint, mint beruházó csak az előzetes vizsgálat tárgyát képező 1. jelű utca (hossza: 263 m) és 2. jelű utca (hossza: 96 m)

valamint azokhoz kapcsolódó járdát és csapadékvíz-elvezető árkot  akarja kivitelezni. A tervezett út megvalósítása nem minősül összetartozó tevékenységnek, mivel a közeljövőben sem a telepítési ingatlanokon, sem a szomszédos ingatlanokon nem terveznek bővítést. A szomszédos ingatlanokon családi házak építése lesz, emiatt a tevékenység az 1. vagy 3. melléklet szerinti küszöbértékeket nem éri el.

1.c.) A számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását

A telepítési hely adott, a tervező figyelembe vette a településfejlesztési tervet, a településrendezési tervet, ingatlan használatot.

1.d.) Nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során figyelembe vett környezeti szempontok, feltárt környezeti hatások összegzése

A nyomvonal továbbvezetésére a közeljövőben nincs szükség.

1.e.)  Az 1. b.) pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel

Az ismertetett és beruházó által elfogadott terv - minden szempontból -  optimális változat, mely a környezetet minimális mértékben terheli a telepítés időszakában (bővebben az 1.f.) pontban).

1.f.)  A környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, különösen

1.fa.) a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el,  a terület állapota és funkciói  miként  változhatnak

Az Aggtelek 1. jelű és 2.jelű utcák belterületen vannak,  melynek funkcióját, állapotát, használatát nem változtatja meg a beruházás.

- Természetvédelmi szempontból a létesítmény hatása sem a telepítés, sem az üzemeltetés alatt - nem minősül jelentősnek, a meglévő állapotot nem befolyásolja negatívan.

„A tervezett út Aggtelek község lakott területe, déli-délkeleti szélén, kerül megépítésre a 262/6 hrsz-ú Vass Imre utca nyugati vége folytatásában meglevő déli irányba tartó (262/13 hrsz-ú) dűlőúton, majd becsatlakozik a keleti irányba tartó 256/5 hrsz-ú jelenleg már nem művelt, korábban szántó művelési ágú területbe és becsatlakozik az észak-déli irányú, meglevő 240/3 hrsz-ú Petőfi Sándor utcába. Az út (256/5 hrsz-ú) a becsatlakozástól nyugat felé is tart és be-csatlakozik a települést és a kommunális szennyvíz tisztító telepre vezető 048/3 hrsz-ú útba.

A 262/22 hrsz-ú telken (262/13 és 256/5 hrsz-ú út kereszteződésében) már egy építés állapotában levő épület áll.

A tervezett nyomvonal (megközelítőleg 359 m) közvetlen környezetében mezőgazdasági hasznosítású (szántó) területek húzódnak, a telkek folytatásában kukorica (Zea mays), távolabb napraforgóval (Helianthus annuus) bevetve.

A jellemző növénytársulások a művelt mezőgazdasági hasznosítás és az azzal járó taposás és tápanyag utánpótlás, gazdasági utak következtében, gyomtársulásokkal jellemző.

A jellemző növénytársulások igen szegényesek, a szántóföldi és az utak széli gyomnövényzet (Artemisletea vulgaris Lehm. & al. In R.Tx. 1950) és taposott gyomnövényzet (Polygano a-renastri-Poetea annuae Rivas-Martinez 1975 corr. Rivas-Martinez & al. 1991), tud megtele-pedni.

A tervezett munka helyszíne az Aggteleki Nemzeti Park területébe esik, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak. Védett növényfaj nem található a tervezett út és közvetlen környezete nyomvonalában és hatásterületében.

A táblázatban érintett növényfajok közül a természetes állapotokra utaló fajok közül domi-nánsak a kísérő fajok (8,0%), majd a pionír fajok (2,0 %).

A degradációra utaló fajok közül dominánsak a gyomfajok (46,0%) a zavarástűrő fajok (38,0%) és a gazdasági növényfajok (6,0%) - ban.

Nem található a vizsgált területen unikális, fokozottan védett, védett, társulásalkotó, adventív növényfaj.

A jellemző növény és állatközösség folyamatos változásban van. A vizsgálat időpontjában a madárfajok költése befejeződött, de a vonulásuk még nem kezdődött meg.”

E megállapításokat alátámasztó ökológiai felmérést az 4. mellékletbe csatoljuk.

- A tervezett beruházás tájképre gyakorolt hatása nem minősül jelentősnek, a tájhasználatot nem befolyásolja negatívan, a település illetve a táj képébe beillik, azt nem változtatja meg.

A továbbiakban a létesítmény telepítését, működését és a felhagyást külön választva elemezzük a környezetre gyakorolt hatást, amely a következőkben nyilvánul meg:

Telepítési, építési szakasz:

- Levegőtisztaság-védelmi szempontból az építés során a szállítójárművek, munkagépek által kibocsátott kipufogógáz jelent időszakosan terhelést a levegőre. A legnagyobb mértékű légszennyezőanyag kibocsátással a terület előkészítése, útalap gödrének föld kitermelése jár. Ekkor, a földmunkák miatt, a környezet porterhelésének átmeneti növekedésével kell számolni. A községben és környékén nincsenek ipari létesítmények, vagy egyéb légszennyezőanyagot nagy mennyiségben kibocsátó pontforrások. A létesítmény területén és környékén elsősorban a lakások fűtéséből valamint a meglévő közlekedésből származik a levegőterhelés.   Jelenleg az épülő utcák mentén használatba vett lakóház nincs. Az építmény vonalas jelegű, ezért az építés is térben, időben változik, melynek következtében a hatásterület is változik, csak nappali 8 órás műszakban dolgoznak a területen, s egy egy építési fázisban (kavics ágyazat, útalap, aszfaltbeton réteg, kopóréteg készítése) során maximálisan 1 db tehergépjármű / munkagép dolgozik. A gépjárművek és munkagépek általában nem egyszerre működnek és működési idejük kevesebb, mint napi 8 óra.   Az 1.bh.) pontban ismertetett üzemórából kiindulva kijelenthető, hogy a kipufogógáz által okozott terhelések  olyan kismértékűek,   hogy várhatóan jelentéktelen változást okoznak a levegő légszennyezőanyag tartalmában. A közvetlen hatásterület nagyságát csak becsülni tudjuk, mely kb. az út középpontjától számított 30 m-re van.

- Zaj- és rezgésvédelemi szempontból a környezetre gyakorolt hatás nem jelentős.

A hatásterület számításánál abból indulunk ki, hogy a kerekes földtoló / döngölő, tömörítő gépet/ útburkolatrakót úgy tekintjük, mint pontszerű zajforrás, mely szabad térben helyezkedik el, s az általa kibocsátott hang gömbhullámként terjed. A hatásterületének határát a következő képlettel számoljuk:

Lp  = LW + 10 lg D -  20 lg r – 11

ahol:

- LW  a kerekes földtoló –melynek a használt gépek közül a legnagyobb a   hangteljesítményszintje: max. 101 dB lehet a 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM rendelet 1. melléklete szerint

- az irányítási tényező: D = 2, mert a zajforrás félgömb felületen sugároz.

-  r = a hatásterület határa a géptől, mint középponttól számítva

- Lp  =  r távolságra a hangnyomásszint, jelen esetben L p = 65 -10 = 55 dB a nappali hatásterü-let határára hangnyomásszint

Előbbi értéket meghatározza a  284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek., mely szerint

„A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületé-nek) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:…

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel ala-csonyabb, mint a határérték...”

Előbbi képletbe behelyettesítve:

55 =101+10 lg 2 – 20 lg r - 11

r =79,5 m nappal a zajvédelmi szempontú hatásterület határára a falusias lakóterületen az út középvonalától számítva

- A lakóházakat érő környezeti zajterhelés

- A legközelebbi lakóház a Vass Imre u. 1.  szám alatti kertes családi ház, melynek védendő homlokzata  kb. 20 méterre van  az épülő úttól. Erre a házra – az előbbi képletet használva megállapítható, hogy az autódaru a következő zajterheléssel van:

- Lp    =101+10 lg 2 – 20 lg 20 - 11

- Lp  =   67 dB a lakóházat érő zajterhelés, mely a legkedvezőtlenebb esetben nappali időszakban 3-4 munkanap   kb. 7órát terheli az ott lakókat.

- Talajvédelmi szempontból a kivitelezési szakasz nincs hatással a termőföldre, mivel mezőgazdasági művelés alatt álló területet nem érintenek.

- A felszíni és felszín alatti vízre normál körülmények között nincs hatással a megvalósítás.

Aggtelek település területe a felszín alatti víztestek közül az Aggteleki hegység vízgyűjtő megnevezésű, víztest területén található.

VOR kód: AIQ485,

víztest kód: k.2.2 számú

földtani típus: karbonátos,

vízadó típusa: karszt

vízhőmérséklet: hideg

Aggtelek település a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet besorolása szerint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település, amely felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny.

A besorolás a karszt vidéki terület miatti, a besorolási kritériumokat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet  2. számú mellékletének 1. pontja valamint e rendelet 3. § 19. pontja tartalmazza.

A település nem esik ivóvíz bázis védőterületére. A legközelebbi ivóvíz bázis: Jósvafő, Babot kút hidrogeológiai A zóna határa is több km-re van.

Az épülő új utcák területén és közvetlen környékén nem található vízfolyás, víz illetve barlang védelmi területe.   A település határában gyakran előfordulnak víznyelők, a vizsgált területhez legközelebb a Bábalyuk víznyelő található

A kivitelezés normál körülmények között nem szennyezheti a felszíni és felszín alatti vízkészletet, de az esetleg előforduló meghibásodások, káresetek során a felszíni és felszín alatti víz, valamint a talaj védelme érdekében, amennyiben veszélyes anyag folyna el, azt azonnal össze kell gyűjteni (időjárástól függetlenül !), s ezáltal megakadályozható a talaj, talajvíz szennyezése, a mélyebb karsztvizek szennyezése. A kivitelezést végző dolgozók amennyiben a járművek, munkagépek hidraulika-, motorolaja, üzemanyaga, fagyálló folyadéka elfolyna, azt azonnal felitatják homokkal, s a felitató anyagot, szennyezett földet vastag falú műanyagzsákba gyűjtik össze. Az összegyűjtött hulladékot a kivitelező cég saját hulladékgyűjtő helyére szállítja, s azt veszélyes hulladékként kezeli tovább (zárt módon tárolják, majd elszállíttatják környezetvédelmi engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóhoz.) A területre a gépek feltankolva jönnek, így ott üzemanyag tárolás, töltés nincs. Járműjavítást a helyszínen nem végeznek.

A tevékenység során nem képződik technológiai szennyvíz. A WC használatot mobil WC kihelyezésével oldják meg, amelyet a szolgáltató a legközelebbi kommunális szennyvíztelepen ürít le.

- Hulladékok kezelése

- Lásd a 1.bh)3. szakaszban.

Üzemelési (úthasználat) szakasz:

- A maga létesítmény nem bocsát ki légszennyező anyagokat a légtérbe, de használata során a gépjárművek kipufogó gáza terheli a levegőt. Az új utcák kis forgalmú utak, műszaki becsléssel a  levegőtisztaság-védelmi hatásterület  30 méteren belül van.

- Közlekedésből származó zajterhelés számítása:

Az épülő új út forgalmát becsléssel állapíthatjuk meg.  A tervezett utcák forgalma hasonló lesz, mint a szomszédos utcák forgalma, amelyek nem főútvonalak, s hasonló falusias lakóterület lesz. Az út tervezéséhez az önkormányzat bocsátott forgalmi adatokat a tervező részére, s így a zajszámításnál is ezeket az adatokat használjuk fel.

| Személy-gépkocsi | Autóbusz |  | Tehergépkocsi |  |  |  |  | Motor-kerékpár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | egyes | csuklós | közep. nehéz | nehéz | pót-kocsis | nyerges | spec. jármű |  |
| [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] | [j/nap] |
| 40 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

Az LAeq(7,5) számítása

Az út forgalmából adódó zajterhelést a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. melléklete előírásai szerint számoljuk. Az óraforgalmi adatokat a 4.3. szerint képeztük,  a mértékadó zajterhelés LA,eq értékeit a 4.4. szerint határoztuk meg.

4.4.2. szerint: 	LA,eq (7,5) = [Kt + KD]

- Kt számítása

Kt értékének meghatározásakor az utat emelkedő/lejtő nélkülinek vettük, így p értéke 0, az útburkolatot pedig vékony aszfaltként vettük figyelembe, így [K] értéke 0. A sebesség (v) értéke 40 km/h ( .)

Kt,1 = 70,61				Kt,2 = 74,41

- Kd számítása

Az egyes akusztikai járműkategóriákhoz tartozó évi átlagos nappali óraforgalom (Q) számítása a 4.3.1. előírásai szerint történt:

Az átlagos napi forgalom járműkategóriánként:

ÁNF1 = 40 j/nap

ÁNF2 =	17 j/nap

ÁNF3 =	  0 j/nap

ÁNF4 =	  0 j/nap

ÁNF5 =	  0 j/nap

ÁNF6 =	  0 j/nap

ÁNF7 =	  0 j/nap

A napközbeni zajterhelés számítása:

Q1,napköz = A1,napköz · ÁNF1/12

Q2,napköz = A2,napköz · (ÁNF2+ÁNF4+ ÁNF7) /12

Q3,napköz = A3,napköz · (ÁNF3+ÁNF5+ ÁNF6) /12

Kis éjszakai forgalmú út esetében a 3. táblázat szerint:

A1,napköz = 0,802 	ÁNF1 =  40	Q1,napköz = 2,67  j/h

A2,napköz = 0,799 	ÁNF2 =  17	Q2,napköz = 1,13  j/h

KD = 10  lg - 16,3

KD1,napköz = 10  lg - 16,3 = - 28,05 dB

KD2,napköz = 10  lg - 16,3 = - 31,78 dB

LAeq1,napköz = Kt,1 + KD1,napköz =  74,26 – 28,05   =  46,21  dB

LAeq2,napköz = Kt,2 + KD2,napköz = 74,45 –  31,78   =  42,67  dB

LAeq,napköz (7,5) =  47,8 dB

Az esti zajterhelés számítása:

Q1,este = A1,este · ÁNF1/4

Q2,este = A2,este · (ÁNF2+ÁNF4+ ÁNF7) /4

Q3,este = A3,este · (ÁNF3+ÁNF5+ ÁNF6) /4

A1,este = 0,139 	ÁNF1 =   40  	Q1,este =   1,39 j/h

A2,este = 0,138 	ÁNF1 =   17  	Q2,este =   0,58 j/h

KD1,este = 10  lg - 16,3 = - 30,89 dB

KD2,este = 10  lg - 16,3 = -  34,68 dB

LAeq1,este = Kt,1 + KD1,este = 70,61 – 30,89 = 39,71  dB

LAeq2,este = Kt,2 + KD2,este = 74,41 – 34,68   = 39,73 dB

LAeq,este (7,5) = 40,26 dB

A nappali forgalom a napközbeni és esti forgalom összege:

LAeq,nappal (7,5) = LAeq,napköz + LAeq,este = 10×lg[104,78 + 104,026] =  48,5 dB

A nappali zajterhelés: LAeq,nappal (7,5) = 49 dB

Az éjszakai zajterhelés számítása:

Q1,este = A1,éjszaka · ÁNF1/8

Q2,este = A2, éjszaka · (ÁNF2+ÁNF4+ ÁNF7) /8

Q3,este = A3, éjszaka · (ÁNF3+ÁNF5+ ÁNF6) /8

A1,este = 0,059 	ÁNF1 =   40 	Q1,este =  0,295 j/h

A2,este = 0,063	ÁNF1 =   17	Q2,este = 0,133 j/h

KD1,este = 10  lg - 16,3 = -  37,62 dB

KD2,este = 10  lg - 16,3 = - 41,08 dB

LAeq1, éjszaka = Kt,1 + KD1, éjszaka = 70,61– 37,62= 32,99 dB

LAeq2, éjszaka = Kt,2 + KD2, éjszaka  = 74,41– 41,08 = 33,33 dB

LAeq, éjszaka (7,5) =  36,17 dB

Az éjszakai zajterhelés: LAeq, éjszaka (7,5) =  36 dB

A 27/2008.(XII.3.) KvVM – EüM együttes rendelet 3. melléklete szerint „Lf” falusias lakóterületen

LAM,kö nappal = 60 dB

LAM,kö éjjel = 50 dB értékeknek kell teljesülnie. Ezen a területen még nincs lakóház, de a fenti adatokból következik, hogy amennyiben a lakóházak az út középvonalától számítva 7,5 méterre épülnének, már akkor is teljesül az, hogy az új út használatából származó közlekedési zaj a határértékek alatti lesz.

Zajvédelmi szempontú hatásterület meghatározása:

Falusias lakóterületen a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek. szerint

„A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:…

10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték...”

Falusias lakóterületen ez az érték nappal 60-10 = 50 dB lesz,

éjjel 50-10 = 40 dB

Fenti értékek alapján kijelenthető, hogy falusias lakóterületen nappal valamint éjszaka a hatásterület az út középvonalától mért 7,5 m-en belül van. Az új utcában épülő lakóházak védendő homlokzata előtt a határértékek teljesülnek, még ha az utca fronton épülnének is.

- A létesítmény üzemelése során nincs szükség víz felhasználásra, nem bocsát ki szennyvizet. Az útról  lefolyó csapadékvizek nagy részét a Vass Imre utca csapadékvíz árkába vezetik, s onnan a községi záportározóba, mely a Cseppkő szállóval szembeni területen elszikkad. A 1 jelű út egyik oldalán lévő csapadékvíz árokból az elvezetett víz az utca végén lévő szántóföldön elszikkad. A felszíni és felszín alatti vízvédelmi szempontú hatásterület nem értelmezhető.

- Hulladékgazdálkodási szempontból a létesítmény üzemelése során nem keletkezik hulladék. Karbantartásnál keletkezhet hulladék (szigetelő,  kapcsoló csere, stb.), melyek a kivitelező céghez szállítanak, s ott a környezetvédelmi jogszabályok előírásai szerint kezelik tovább azokat.

Üzemelés megszüntetésének szakasza:

Belátható időn belül erre nem kerül sor, de a bontásból származó hulladékokat, az akkori előírásoknak megfelelően kezelik majd.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a létesítmény miatti hatásterületek a következőképpen alakulnak

- a kivitelezés, telepítés alatt:

- Természetvédelmi szempontból a létesítmény hatása sem a kivitelezés, sem az üzemeltetés alatt - nem minősül jelentősnek, a meglévő állapotot nem befolyásolja negatívan, hatásterület nem értelmezhető.

- Levegőtisztaság-védelmi szempontból várhatóan nem okoznak majd észlelhető változást a levegő légszennyezőanyag tartalmában, a becsült hatásterület 30 m-en belül van.

- Zaj- és rezgésvédelemi szempontból a környezetre gyakorolt hatás nem jelentős,    falusias lakóterületen  r =  79,5 m nappal a zajvédelmi szempontú hatásterület határa az út középponttól  számítva, mely néhány napon keresztül, nappali időszakban áll fenn. A zajvédelmi szempontú hatásterületet az 1. mellékletben szereplő térképen ábrázoltuk.

- Talajvédelmi szempontból a létesítmény nincs hatással a termőföldre sem az építés alatt mivel nem termőföldön létesül.

- A felszíni és felszín alatti vízre normál körülmények között nincs hatással az építés, hatásterület nem értelmezhető, de a káreseteket minden esetben kiemelten kell kezelni fentiekben leírtak szerint.

- A hulladékokat a helyszínről elszállítják, hatásterület nem értelmezhető.

- a üzemelés alatt:

- Természetvédelmi szempontból a létesítmény hatása az üzemeltetés alatt - nem minősül jelentősnek, a meglévő állapotot nem befolyásolja negatívan, hatásterület nem értelmezhető.

- Levegőtisztaság-védelmi szempontból műszaki becsléssel a hatásterület  30 méteren belül van.

- Az utcák használatából adódó közlekedési zaj miatt a zaj- és rezgésvédelemi hatásterület határa: rh nappal  =  7,5 m-en belül

éjjel a hatásterület határa: rh éjjel = 7,5 m-en belül,    melyet az út középvonalától mérünk.

- Talajvédelmi szempontból a létesítmény nincs hatással a termőföldre az üzemeltetés alatt, mivel nem termőföldön létesül.

- a felhagyás  alatt:

Ugyanazok a hatásterületek lesznek, mint a kivitelezés alatt.

1.fb.) a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is körül kell határolni

Az előbbi 1.fa.) pontban részleteztük a hatásfolyamatokat, hatásterületeket az 1. mellékletben lévő térképen ábrázoltuk.

1.fc) az fb) pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel

A területhasználat nem fog változni. Lényeges demográfiai adatváltozás nem fog bekövetkezni.  A tevékenység során természet- és tájvédelmi levegő- és zajvédelmi-, hulladékgazdálkodási, valamint víz- és talajvédelmi szempontból nem lépnek fel környezeti állapotváltozások, tehát a beruházás nem okoz jelentős környezeti hatást.

1.fd.) A Natura 2000 területet érintő hatások, a terület kijelölésének alapjául szolgáló fajokra és élőhelytípusokra gyakorolt hatások alapján

A tervezett munka helyszíne az Aggteleki Nemzeti Park területébe esik, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak. Védett növényfaj nem található a tervezett út és közvetlen környezete nyomvonalában és hatásterületében

1. fe.) a felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló területeket érintő hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével

A létesítmény kivitelezése- használata - felhagyása alatt nincs hatással a felszíni felszín alatti víztestekre, nem esik ivóvízkivételre kijelölt vagy megkülönböztetett védelem alatt álló területre, barlang védőterületére.

1.g) az f) pont fe) alpontja alapján azonosított – a vizek állapotromlását okozó – káros környezeti hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések

A kivitelezés során fokozottan ügyelni kell, hogy az esetleg előforduló káresetek során amennyiben veszélyes anyag folyna el, azt azonnal össze kell gyűjteni (időjárástól függetlenül), s ezáltal megakadályozható a talaj, talajvíz szennyezése.

Törekedni kell a családi házas övezetben a minél nagyobb zöldfelületek kialakítására.

3.) Az engedélykérő azonosító adatai

Lásd a dokumentáció elején.

3.b.) Adatok, amelyek államtitoknak, szolgálati titoknak minősülnek, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képeznek

A dokumentáció és mellékletei nem titkosak.

3.c.) A tevékenység során alkalmazandó technológia, felhasználandó anyagok és előállítandó termék környezetvédelmi minősítése korábban már megtörtént, a vonatkozó minősítési okiratot (okiratokat) csatolni kell

A technológia nem minősített

3.d.) Országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége

Nincs országhatáron átterjedő környezeti hatás.

3.e.) Kimarad, a tevékenység nem tartozik erdő igénybevételével járó beruházáshoz