M-14

M-1 melléklete

ZAJMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

és

szakvélemény

a

CSABAcast Kft

(1124 Budapest, Németvölgyi út 97. 2. emelet)

APC külterület Hrsz.: 084/9 területen létesítendő )

ALUMÍNIUM ÖNTÖDE

telepítéséhez szükséges

HÁTTÉRTERHELÉS VIZSGÁLATÁRÓL

nappali és éjszakai időszakokban

Készítette:	DLS-5 Környezetvédelmi Szolgáltató Bt

3432 Emőd, Váci M. u. 20.

2015. augusztus

TARTALOMJEGYZÉK

1.	A méréseket végző, a szakvéleményt készítő szervezet és szakértő megnevezése	3

2.	A zajmérés elvégzésére megbízást adó szervezet megnevezése és címe	3

3.	A vizsgált létesítmény megnevezése és pontos helye	3

4.	A vizsgálat célja	3

5.	A mérés időpontja	3

6.	A létesítmény helyszínének és környezetének leírása	4

7.	Mérési pontok jele, helye, magassága és jellege	4

8.	A vizsgált területen elhelyezkedő védendő helyiségek rendeltetése	5

9.	A zajtól védendő terület rendezési terv szerinti besorolása	5

10.	Zajforrások megnevezése, helye, működési rendje	5

11.	A vizsgálat időpontja és a meteorológiai viszonyok	5

12.	A zaj terjedését befolyásoló tényezők	5

13.	Az egyes mérések elvégzésének módja	6

14.	A vizsgálati idők, részidők és az egyes mérések időpontjai	6

15.	A helyszíni mérések eredményei, számítások a hatásterület megállapításához	6

16.	A mérési adatok feldolgozásának módszere, számítási eljárások, részeredmények, korrekciós tényezők	7

17.	A mérést befolyásoló körülmények	7

18.	A méréshez használt műszerek és berendezések típusa és gyártmánya	7

19.	A vizsgálat eredményei	8

### MELLÉKLETEK

- Hitelesítési bizonyítvány: Brüel & Kjaer 2236C integráló zajszintmérő

# 1.	A méréseket végző, a szakvéleményt készítő szervezet és szakértő megnevezése

DLS-5 Környezetvédelmi Szolgáltató Bt

3432 Emőd, Váci M. u. 20.

A munkát végezte:	Diószegi Sándor

Diószegi Sándor szakértői tevékenység végzésére jogosító hatósági bizonyítványa

Kamarai nyilvántartási száma:	05-0138

Ügyszám:	05-74/2014

érvényesség ideje:	2019. 05. 06.

szakterület:	SZKV-1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő

SZKV-1.2. Levegőtisztaság-védelem szakértő

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértő

KV-Sz Környezetvédelmi és természetvédelmi

kiadója:	Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mérnöki Kamara

# 2.	A zajmérés elvégzésére megbízást adó szervezet megnevezése és címe

Cég neve: Salgóterv Kft.

Székhely: 3100 Salgótarján, Meredek út 3.

# 3.	A vizsgált létesítmény megnevezése és pontos helye

Vizsgált telephely: Csabacast Kft, 	Apc Hrsz.: 084/9

Vizsgált telephely környezete: Zagyvaszántó, Rákóczi F. út 141, és Zagyvaszánt, Hrsz.: 440/1

Település kód: 21722

# 4.	A vizsgálat célja

Környezeti zajterhelés (háttérterhelés) meghatározása és értékelése nappali és éjszakai időszakban.

A DLS-5 Bt feladata az volt, hogy a vonatkozó előírások szerint végzendő műszeres mérésekkel határozza meg a telephely környezetében a háttérterhelést.

# 5.	A mérés időpontja

2015 augusztus 10., 1100-1200	nappali mérés

tiszta, száraz idő, hőmérséklet: 31 oC

szélcsend

2015 augusztus 10., 2200-2230	éjszakai mérés

tiszta, száraz idő, hőmérséklet: 23 oC

szélcsend

# 6.	A létesítmény helyszínének és környezetének leírása

A CSABAcast Kft (Apc, Vasút út 1.) alumínium olvasztással, nyomásos öntéssel és ezen alkatrészek megmunkálásával foglalkozik.

A Társaság jelenlegi telephelyén bérleti jogviszony alapján tartózkodik és végzi a fenti tevékenységet. A Kft. a későbbiekben saját telephelyén kívánja a tevékenységét tovább folytatni, ezért megvásárolta az Apc Hrsz.: 084/9 telket és itt kívánja kialakítani telephelyét.

A terület övezeti besorolása : Gipe – Egyéb ipari terület zónába tartozó.

-- A telek helyrajzi száma : Apc, külterület, 084/9

A tervezési terület közvetlen környezetében lakóterületi övezeti területek nem találhatók. A legközelebbi védendő homlokzat a telephely legközelebbi pontjától 159 m-re (vasúti szolgálati lakás Gksz területen) és 313 m-re (lakóház Lf területen) található.

A telephely elhelyezkedése a környezetében az 1. és 2. rajzokon látható.

A Kft telephelyéhez legközelebbi védendő ingatlanok a következők:

| Ingatlan helyrajzi száma | Közterület elnevezése | Ház- szám | A védendő épület Építményjegyzék szerinti besorolása |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 440/1 | Zagyvaszántó, Vasúti szolgálati lakás | - | 1110 | Egylakásos épületek |
| 438/3 | Zagyvaszántó, Rákóczi Ferenc út | 141 | 1110 | Egylakásos épületek |

# 7.	Mérési pontok jele, helye, magassága és jellege

Védendő homlokzatok előtti mérési pontok

| Mérési pont |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jele | Helye | Magassága [m] | Jellege |
| 1001 | Zagyvaszántó, Vasúti szolgálati lakás, Hrsz.: 440/1 | 1,5 | ZT |
| 1002 | Zagyvaszántó, Rákóczi Ferenc út 141, Hrsz.: 482/3 | 1,5 | ZT |

ZT: zajterhelési pont

ZK: zajkibocsátási pont

# 8.	A vizsgált területen elhelyezkedő védendő helyiségek rendeltetése

| Épület | Védendő helyiségek rendeltetése | Mérési pontok |
| --- | --- | --- |
| Zagyvaszántó, Vasúti szolgálati lakás, Hrsz.: 440/1 | Szolgálati lakás | 1001 |
| Zagyvaszántó, Rákóczi Ferenc út 141, Hrsz.: 482/3 | Egylakásos épület | 1002 |

# 9.	A zajtól védendő terület rendezési terv szerinti besorolása

| Épület | Védendő helyiségek | A terület besorolása rendezési terv szerint |
| --- | --- | --- |
| Zagyvaszántó, Vasúti szolgálati lakás, Hrsz.: 440/1 | Szolgálati lakás | Gksz |
| Zagyvaszántó, Rákóczi Ferenc út 141, Hrsz.: 482/3 | Egylakásos épület | Lf |

Gksz: gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület

Lf: falusias lakóterület

# 10.	Zajforrások megnevezése, helye, működési rendje

A mérés idején a Kft semmilyen tevékenységet nem végzett a vizsgált telephelyen. Ebben az esetben a mérés a háttérterhelés meghatározására irányult. A 21-es úton folyó építési zaj kiküszöbölhető volt a mérés idején, valamint a közlekedési zaj hatása is.

# 11.	A vizsgálat időpontja és a meteorológiai viszonyok

| Időpont | Hőmérséklet (Co) | Szélsebesség (km/h) |
| --- | --- | --- |
| 2015 augusztus 10., 1100-1200 | 31 | 0 |
| 2015 augusztus 10., 2200-2230 | 23 | 0 |

# 12.	A zaj terjedését befolyásoló tényezők

Növényzet:	A Kft telephelyének környezete füves, mezőgazdasági terület

Domborzati viszonyok:	sík

Árnyékolás:	Nincs lényeges árnyékolás, a védendő homlokzatok irányában három erdősor található.

Talaj minőség:	A talaj burkolatlan, füves terület.

# 13.	Az egyes mérések elvégzésének módja

A méréseket nappali és éjszakai időszakban végeztük.

. A mérést 1. pontossági osztályú műszerrel végeztük, „A” súlyozószűrővel, „F” időállandó kapcsolásával.

Az emittált zaj jellege:	állandó szintű, illetve METCOM Kft zajforrásainak üzemeltetése esetén változó szintű

Tonális összetevő:	nem volt kimutatható

Mérési idő: 10 perc/mérési pont

A mérés idején a közlekedési zaj méréstechnikailag kiküszöbölhető volt.

Megjegyzések:

- Zagyvaszántó, Hrsz.: 440/1 alatti terület mellett a 439/1 területen a METCOM Kft üzemel. Tevékenységi köre: fémhulladék feldolgozás. A háttérterhelés vizsgálatakor mértük azt az állapotot, amikor nem végeztek olyan tevékenységet, amely a védendő területen érzékelhető lett volna, illetve a gépeik működése esetén mértük a védendő homlokzat előtt az általuk okozott zajterhelést.

- Zagyvaszántó, Rákóczi Ferenc út 141. alatti terület mellett az Aranykalász Kft telephelye található. A háttérterhelés vizsgálatakor nem végeztek olyan tevékenységet, amely a védendő területen érzékelhető lett volna.

# 14.	A vizsgálati idők, részidők és az egyes mérések időpontjai

Mérési idő: 10 perc/mérési pont

Nappali mérés:	2015 augusztus 10., 1100-1200

Éjszakai mérés 	2015 augusztus 10., 2200-2230

# 15.	A helyszíni mérések eredményei, háttérterhelés meghatározása

Mért értékek:

| Időszak | Mérési pont helye | L95 [dB] | LKH [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| Nappal | 3002 Zagyvaszántó, Rákóczi Ferenc út 141. | 31,5 | 50 |
| Éjszaka | 3002 Zagyvaszántó, Rákóczi Ferenc út 141. | 28,5 | 40 |
| Nappal METCOM Kft nélkül | 3001 Zagyvaszántó, Hrsz.: 440/1 | 32,0 | 60 |
| Nappal, METCOM Kft zajkibocsátásával együtt | 3001 Zagyvaszántó, Hrsz.: 440/1 | 45,4 | 60 |
| Éjszaka | 3001 Zagyvaszántó, Hrsz.: 440/1 | 28,5 | 50 |

LKH:	Zajkibocsátási határérték

L95:	95 %-os A-hangnyomásszint

# 16.	A mérési adatok feldolgozásának módszere, számítási eljárások, részeredmények, korrekciós tényezők

A mérési adatok feldolgozása, a számítások az alkalmazott szabványok, rendeletek szerint történt, a képletek leírása ezekben megtalálható, nem részletezzük.

Alkalmazott szabványok, rendeletek

- MSZ 18150-1:1998	A környezeti zaj vizsgálata és értékelése.

- MSZ 184/7-83	Akusztikai fogalommeghatározások. Zaj.

- MSZ ISO 1996-1	Akusztika. A környezeti zaj leírása és mérése. 1. rész Alapmennyiségek és alapeljárások.

- 27/2008. (XII. 03.)	KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról.

- 25/2004. (XII. 20.)	KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól

- 284/2007. (X. 29.)	Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

- 93/2007. (XII. 18.)	KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

# 17.	A mérést befolyásoló körülmények

A háttérterhelés mérésének idején a mérést befolyásoló rendellenes működés nem fordult elő.

# 18.	A méréshez használt műszerek és berendezések típusa és gyártmánya

Brüel-Kjaer 2236 C típusú integráló hangnyomásszintmérő

Gyári szám:	1805665

OMH bélyegzés:	M 568237

Ügyiratszám:	MKEH-MH/00552-001/2015/AKU

Érvényességi ideje:	2017. 02. 06.

Szélsebességmérő

Hőmérő

# 19.	A vizsgálat eredményei

Jelen jegyzőkönyvben a telephely környezetében meghatározásra került a háttérterhelés a tevékenység megkezdése előtt.

| Időszak | Mérési pont helye | L95 [dB] | LKH [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| Nappal | 3002 Zagyvaszántó, Rákóczi Ferenc út 141. | 31,5 | 50 |
| Éjszaka | 3002 Zagyvaszántó, Rákóczi Ferenc út 141. | 28,5 | 40 |
| Nappal METCOM Kft nélkül | 3001 Zagyvaszántó, Hrsz.: 440/1 | 32,0 | 60 |
| Nappal, METCOM Kft zajkibocsátásával együtt | 3001 Zagyvaszántó, Hrsz.: 440/1 | 45,4 | 60 |
| Éjszaka | 3001 Zagyvaszántó, Hrsz.: 440/1 | 28,5 | 50 |

LKH:	Zajkibocsátási határérték

L95:	95 %-os A-hangnyomásszint

Emőd, 2015. szeptember 02.

Diószegi Sándor

zaj- és rezgésvédelmi szakértő