- Előzetes vizsgálati dokumentáció

Mezőcsát, 0157/6 hrsz. villamos energia ellátása

22 kV légvezeték és OTR TPC állomás építés

Készítette:

Naturplusz ”99 Környezetvédelmi és Műszaki Kft.

3521 Miskolc, Szerb Antal u. 14.

tel. / fax.: 46 - 405-192, mobil: 06-20-9886-341

Rakaczkiné Kecskés Erzsébet

környezetvédelmi szakértő

Szakértői  eng.: BOMÉK 558/2010.

Mérnöki Kamara:05-0136

Készült: 2016. szeptember hónapban

Előzmények

Mezőcsát külterületén, Igó Tanyán a fogyasztó új 0,4 kV-os energia igénnyel jelentkezett. A szükséges villamos energia ellátás biztosítása érdekében új 22 kV-os légvezeték szakasz kiépítésére és transzformátor állomás létesítésére van szükség. A 20 kV-os villamos légvezeték létesítése a többször módosított 314/2005.(XII.25. ) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében felsorolt, ezért a 3 § (1) bek. a.) pontjának előírása szerint előzetes vizsgálat iránti kérelmet kell benyújtani az illetékes környezetvédelmi  hatósághoz, mely csak a létesítésre vonatkozik.

A tervező, SAG Hungaria Kft. megbízta a Naturplusz ”99 Környezetvédelmi és Műszaki Kft-t az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésével.

A dokumentáció a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet szerinti tartalmi követelmények illetve az egyéb környezetvédelmi jogszabályok szerint készült.

TARTALOM

| Az engedélykérő azonosító adatai | 4 |
| --- | --- |
| 1.a.) a tervezett tevékenység célja a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetében a közérdek bemutatásával együtt 1. b) a tervezett tevékenység, számításba vett változatok 1. ba) a tevékenység volumene 1. bb) a telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható időpontja és időtartama, kapacitáskihasználás 1. bc) a tevékenység helye (EOV koordináták) és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített módja 1. bd) a tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye 1. be) a tervezett technológia, tevékenység megvalósításának leírása 1. bf) a tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállításigényessége 1. bg) a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 1. bh) a tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek 1.bh.1. kimarad, nem értelmezhető 1.bh.2. a telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés 1.bh.3. a megvalósítás során keletkező hulladék- és szennyvízkezelés, 1.bh.4. az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik, 1.bh.5. egyéb – a bd)–bg) pontokban nem szereplő – kapcsolódó művelet; 1. bi) Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi referencia, 1. bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani 1. bk) a telepítési hely lehatárolása térképen és a településrendezési tervekben 1. bl) a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a településrendezési eszközök módosítását 1.bm) nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket. 1.bn) vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység társadalmi-gazdasági előnyeinek bemutatása, költség-haszon elemzés alapján: kimarad, nem értelmezhető 1.c) a számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását 1. d) nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során figyelembe vett környezeti szempontok, feltárt környezeti hatások összegzése 1.e) az 1. b) pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel 1. f) a környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, különösen 1. fa) a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, a terület állapota és funkciói miként változhatnak 1. fb) a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki, térképen való körül határolása 1. fc) az fb) pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel, 1. fd) a Natura 2000 területet érintő hatások, a terület kijelölésének alapjául szolgáló fajokra és élőhelytípusokra gyakorolt hatások alapján. 1. fe) a felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló területeket érintő hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével 1.g) az f) pont fe) alpontja alapján azonosított – a vizek állapotromlását okozó – káros környezeti hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések 2. Kimarad,a tevékenység nem tartozik a 314/2005(XII.25. Korm. rendelet 2. mellékletbe | 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 16 16 |
| 3. a) az engedélykérő azonosító adatai 3. b) minősített adatot, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képező adatok 3. c) ha a tevékenység során alkalmazandó technológia, felhasználandó anyagok és előállítandó termék környezetvédelmi minősítése 3. d) országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége 3.e.) Kimarad,a tevékenység nem tartozik erdő igénybevételével járó beruházáshoz | 16 16 16 16 16 |

Mellékletek:

- térkép hatásterülettel

- rendezési terv részlet

- kiviteli tervrajz

- ökológiai felmérés (ennek végén található a természetvédelmi szakértő jogosultságára vonatkozó engedély és felelősségvállalási nyilatkozat)

- szakértői jogosultságra vonatkozó engedély

- felelősségvállalási nyilatkozat

Az engedélykérő azonosító adatai

| Hálózati engedélyes: | ÉMÁSZ Hálózati Kft. 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. |
| --- | --- |
| Beruházó: | ÉMÁSZ Hálózati Kft. 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. |
| Üzemben tartó: | ÉMÁSZ Hálózati Kft. Miskolci Régióközpont 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 171. |
| Tervező cég: | SAG Hungaria Kft. 1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7. |
| Tervező neve, kamarai azonosítója: | Kiss Norbert, EN-VI 05-01753 |
| Előzetes vizsgálati dokumentációt készítői, azonosítója, jogosultsága: | Rakaczkiné Kecskés Erzsébet Szakértői eng.: BOMÉK 558/2010. Mérnöki Kamara:05-0136 Mercsák József László Szakértői eng.: SZ-066/2012. (engedélyek az 5. mellékletbe és a 4. mellékletbe az ökológiai felmérésbe csatoltak |

1.a.) A tervezett tevékenység célja a vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység esetében a közérdek bemutatásával együtt

Mezőcsát külterületén, Igó Tanyán a fogyasztó új 0,4 kV-os energia igénnyel jelentkezett. A szükséges villamos energia ellátás biztosítása érdekében új 22 kV-os légvezeték szakasz kiépítésére és a kapcsolódó transzformátor állomás létesítésére van szükség. A beruházás megvalósítása, üzemeltetése során nincs szükség vizekbe történő beavatkozásra.

1. b) a tervezett tevékenység, számításba vett változatok

A tervváltozatok értékelése után egyetlen alapváltozat került meghatározásra. A tervező és a beruházó a környezeti szempontokat is maximálisan figyelembe vette (pl. út mentén vezetik a 22 kV-os légvezetéket) és az alapján a lehető legjobbat választotta, amelynek ismertetése a következőkben található.

1.ba) a  tevékenység volumene

Az új 22 kV-os szabadvezeték létesítése, oszloptranszformátor állomáson keresztül. A létesítmény a 3. mellékletben lévő kiviteli tervrajzon látható, melynek jellemzői a következők:

22 kV légvezeték

- Nyomvonalhossz: 940 m

- Feszültségszint: 22 kV

- Áram neme: 3 fázisú váltakozó áram 50 Hz

- Vezetők száma, keresztmetszete: 3x95 mm2

- Tartószerkezetek típusa: áttört gerincű betonoszlopok

- Érintésvédelem: védőföldelés

Oszloptranszformátor állomás (kapcsolódó létesítmény):

-	Feszültségszint: 22/0,4 kV

-	Transzformátorállomás típusa: OTR TPC, Siemens DT 100/22-L-2011

1.bb) a telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható időpontja és időtartama, kapacitáskihasználás

- A telepítés tervezett kezdési időpontja 2016.IV negyed év.

- A használat megkezdésének időpontja 2017.I. negyed év.

- Az új 22 kV-os vezetékszakasz létesítésének időtartama: 20 munkanap (20 x 8 óra).

- Kapacitáskihasználás: létesítés során a fogyasztók távlati igényének megfelelő kapacitástelepítés került betervezésre. A hálózaton lévő fogyasztók energia ellátása a tervezett hálózattal hosszútávon biztosítható.  A kapacitáskihasználás nagysága nem környezet befolyásoló tényező.

1. bc) a tevékenység helye (EOV koordináták) és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített módja

A tervezett elektromos vezeték Mezőcsát Ny-i részén lévő külterületen létesül.  A meglevő 22 kV-os vezetékről ágazik le és vezet ÉK-re, É-ra  az Igó tanyához. A 0330 hrsz és a 0331. hrsz-ú földút határán halad több töréssel. Elérve a 0265 hrsz-ú Mezőcsát – Gelej összekötő utat a tervezett hálózat Gelej irányába megtörik és a 0158/2 hrsz-ú kivett közútig (Tanyákat bekötő földút) a 0330 hrsz és a 0265 hrsz-ú közút határán halad. A 0173/10 hrsz legelő határán, árokparton létesül az új transzformátorállomás. A nyomvonal az 1. mellékletben lévő térképrészleten jelölt. A létesítmény és hatásterületének területigénye csak Mezőcsát területére esik.

EOV koordináták:

Kezdőpont: 	EOV X = 785875.76 m

EOV Y = 276347.13 m

Végpont: 	EOV X = 785828.68 m

EOV Y = 277035.40 m

Oszlop koordináták:

| oszlopszám | EOV Y | EOV X |
| --- | --- | --- |
| 8522/1 | 785875.76 | 276347.13 |
| 8522/2 | 785901.11 | 276397.70 |
| 8522/3 | 785964.03 | 276461.39 |
| 8522/4 | 786026.95 | 276525.08 |
| 8522/5 | 786113.57 | 276560.91 |
| 8522/6 | 786111.66 | 276575.23 |
| 8522/7 | 786039.13 | 276599.38 |
| 8522/8 | 785966.61 | 276623.54 |
| 8522/9 | 785949.95 | 276650.73 |
| 8522/10 | 785922.17 | 276738.84 |
| 8522/11 | 785891.02 | 276833.91 |
| 8522/12 | 785860.73 | 276929.25 |
| 8522/13 (OTR) | 785828.68 | 277035.40 |

- Területigény, területhasználat:

A tervezett 22 kV-os légvezeték nyomvonala és a kapcsolódó transzformátor állomás külterületen van. Termőterületnek minősülő legelőn, kivett közúton halad, országos közutat keresztez. Rendezési terv szerinti besorolása: „Mbk” mezőgazdasági birtok központ terület.

| település | hrsz. | tulajdonos | cím | művelési ág / területhasználat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mezőcsát | 0330 | Magyar Állam Bükki Nemzeti Park | 3304 Eger Sánc út 6. | legelő |
| Mezőcsát | 0331 | Mezőcsát Város Önkormányzata | 3450 Mezőcsát Hősök tere 1. | kivett közút |
| Mezőcsát | 0265 | Magyar Állam Közlekedési Koordinációs Központ. | 1024 Budapest Lövő ház u. 39 | Kivett országos közút |
| Mezőcsát | 0173/10 | Magyar Állam Bükki Nemzeti Park | 3304 Eger Sánc út 6. | legelő |
| Mezőcsát | 0158/2 | Mezőcsát Város Önkormányzata | 3450Mezőcsát Hősök tere 1. | kivett közút |

Oszlop, vezeték és biztonsági övezete, transzformátor állomás és biztonsági övezete által elfoglalt terület összesen: kb  4710 m2.( A pontos értéket a terület kimutatás fogja tartalmazni, mely jelenleg készül.)

- A tervezett létesítménnyel szomszédos területek

| település | helyrajzi száma | művelési ág / területhasználata |
| --- | --- | --- |
| Mezőcsát | 0157/6 a | kivett lakóház és gazdasági épület 2 db és tároló és udvar |
| Mezőcsát | 0157/6 b | szántó |
| Mezőcsát | 0173/10 c | legelő |
| Mezőcsát | 0157/7 | szántó |
| Mezőcsát | 0157/8 | szántó |
| Mezőcsát | 0157/9 | szántó |
| Mezőcsát | 0157/10 | szántó |
| Mezőcsát | 0157/11 | szántó |

Mezőcsát területrendezési tervét a 2. mellékletbe csatoljuk.  A rendezési terv szerinti besorolás: „Mbk” mezőgazdasági birtok központ terület.

1. bd) a tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye

- 22 kV légvezeték

- Feszültségszint: 22 kV

- Áram neme: 3 fázisú váltakozó áram 50 Hz

- Nyomvonalhossz belterületen: 940 fm

- Vezetők száma, keresztmetszete: 3x95 mm2

- Tartószerkezetek típusa: áttört gerincű betonoszlopok

- B12-1800: 5 db

- B12-1300: 1 db

- B12 800: 6 db

- B12-400: 1db

- Érintésvédelem: védőföldelés

- Oszloptranszformátor állomás:

- Feszültségszint: 22/0,4 kV

- Áram neme: 3 fázisú váltakozó áram 50 Hz

- Transzformátorállomás típusa: OTR TPC

- Kisfesz. elosztószekrény típusa: kisfeszültségű biztosítós oszlopkapcsoló

- Primer biztosító: gyárilag készülékbe épített (belső biztosítós)

- Túlfeszültségvédelem: 22 kV-os oldalon, a gépre szerelt túlfeszültség korlátozó

- Érintésvédelem: védőföldelés + TN nullázás

A létesítmény elemeinek helye a 3. mellékletben lévő kiviteli tervrajzon láthatók.

- be) a tervezett technológia, tevékenység megvalósításának leírása

A tervezett technológia: a villamos energia ellátás folyamatos biztosítása az érintett területen létesítendő építményekben.

- bf) a tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállításigényessége

A létesítmény üzemelése alatt nincs szükség teher- és személyszállításra. Az építés, valamint felhagyás idején adódó szállítással az 1. bh) pont foglalkozik.

- bg) a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések

A technológia adottsága, hogy viszonylag kevés olyan tulajdonsággal bír, aminek következtében környezetvédelmi intézkedésre, létesítményre van szükség. A tervezők azonban ezeket figyelembe vették, melyek a következők:

- A nyomvonal kijelölésnél, oszlop létesítésénél, figyelembe vették, hogy az a lehető legrövidebb úton haladjon, ugyanakkor meghibásodás esetén az oszlopok könnyen elérhetők legyenek a közútról. Ez anyag- és energiatakarékos megoldáshoz vezet, s kisebb a beavatkozás a meglévő természetes adottságokba, tájképbe és az élővilágba.

- Áramütéses baleset megelőzése végett az oszlopokat figyelmeztető jelzésekkel látják el, valamint magasságkorlátozó táblákat helyeznek el.

- Szigetelőket, földeléseket alkalmaznak.

- Az élővilág védelmét szem előtt tartva szigetelt vezetékeket, madárvédő papucsot, csatlakozókat alkalmaznak.

1. bh) a tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek

A létesítmény telepítésénél a következő kapcsolódó munkafázisok vannak:

- a létesítéshez szükséges eszközök, anyagok helyszínre szállítása, illetve a hulladékok elszállítása.

- a hálózat elemeinek (tartóoszlopok, vezetékek, szerelvények, transzformátor, szigetelők, stb.) helyszínen történő felállítása, építése, szerelése, beüzemelése.

A területen a kivitelezési tervdokumentációban meghatározott ütemterv szerint dolgoznak, melyet a munkavezető ismertet a dolgozókkal. Ez a következő lépésekből áll:

1. Földmunkák

2. Árokásás

3. Építés

4. Javítás

5. Karbantartás, festés

6. Előre gyártott elemek összeállítása és szétszerelése

7. Hálózatszerelés (kábel, szabadvezeték, transzformátor gép, stb.)

8. Közvilágítási hálózaton végzett munka

9.  Feszültség alatti munkavégzés

10. A környező területen talajegyengetés, tömörítés, valamint taposás megszüntetése.

11. Az eszközök, fennmaradó anyagok elszállítása.

A létesítési terv szerinti helyen tartóoszlopot állítanak fel, melyekhez a szükséges alapot elkészítik. A munkagödör elkészítése kézi módszerrel történik. Az oszlop felállításához autódarut, a szerelésekhez kosaras gépkocsit alkalmaznak.

Ezt követi az oszlopra a vezetéktartó szerkezet felszerelése. Az oszlopot fel kell szerelvényezni vezetéktartó szerkezettel, oszlopkapcsolóval, transzformátorral, madárvédelemmel, egyéb szerelvényekkel (földelés, stb.).

Az oszlop állítása, vezeték kihúzása a közútról megoldható. A területet tereprendezés után hagyják el. A hulladékok kezelése az f.) pontban szerepel.

Anyagfelhasználás főbb mutatóit 1.bd.) pontban ismertettük.

Felhagyásnál a következő munkákat kell elvégezni:

- Feszültségmentesítés

- Kábelek, szerelvények, transzformátor, szigetelők, kereszttartók stb. leszerelése

- A keletkezett hasznosítható szerelvények, valamint hulladékok helyszínről történő elszállítása raktárba, hulladék gyűjtőhelyre / ártalmatlanítóhoz /hasznosítóhoz. (A mindenkori jogszabályi előírásokat be kell tartani.)

- Oszlopok kiásása.

- A környező területen talajegyengetés, tömörítés, vízelvezető árok helyreállítása / tisztítása, az eszközök, fennmaradó anyagok elszállítása.

Belátható időn belül nem várható a létesítmény megszüntetése, felhagyása.

1.bh2. A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés

A szállításhoz szükséges, valamint egyéb gépeket is itt soroljuk fel:

| Jármű, munkagép megnevezése | Működési ideje (óra/8óra) |
| --- | --- |
| 1 db kosaras gépkocsi (oszlopra szereléshez) | - 16x4 |
| 1 db autódaru (oszlop szállításhoz, oszlop állításhoz) | - 16x3 |
| 1 db platós tehergépkocsi (beton, segédanyagok, szerelvények szállításához) | - 20x2 |
| 1 db személyszállító jármű | - 20x2 |

A járművek, gépek a kivitelező központjából indulnak és oda térnek vissza. Csak nappali műszak van.

Raktározás nem történik.

Vízrendezés nem szükséges.

1.bh3. A megvalósítás során keletkező hulladék- és szennyvízkezelés

Hulladékok kezelése

A beruházó utasítása szerint figyelembe kell venni az ELMŰ-ÉMÁSZ szabályzatát a hulladékok kezelésének ügyrendjéről. Ez kivonatosan a következőket tartalmazza:

A tervezés során azokat az eszközöket, berendezéseket (transzformátor, kondenzátor, olajat tartalmazó berendezés, faoszlop, olajos földkábel), melyek további felhasználásáról csak a későbbiekben fog döntés születni, leszerelt eszközként, berendezésként kell feltüntetni, nem hulladékként.

A hulladékot minden esetben az arra kijelölt helyen, szelektíven kell gyűjteni.

Közterületen végzett munkák esetében, amennyiben a hulladék nem a hálózatról kerül leszerelésre (beton, föld, aszfalt), a Kivitelező felelőssége a hulladékról a jogszabályoknak megfelelően gondoskodni.

A hulladékok kezelésekor, felhasználásakor – beleértve kitermelésüket, raktározásukat, szállításukat, gyártásukat, és alkalmazásukat, továbbá veszélyes technológiák alkalmazásakor, olyan védelmi, biztonsági intézkedéseket kell tenni, amelyek a környezet veszélyeztetésének kockázatát jogszabályban meghatározott mértékűre csökkentik, vagy kizárják

- veszélyes hulladék

Az építés helyszínén normál üzemmódban nem keletkezik veszélyes hulladék.

Haváriánál, káresetnél keletkezhet veszélyes hulladék.  A kivitelezést végző dolgozók amennyiben a járművek, munkagépek hidraulika-, motorolaja, üzemanyaga, fagyálló folyadéka elfolyna, azt azonnal felitatják homokkal, s a felitató anyagot, szennyezett földet vastag falú műanyagzsákba gyűjtik össze. Az összegyűjtött hulladékot az ÉMÁSZ Hálózati Kft. által megbízott kivitelező cég saját hulladékgyűjtő helyére szállítja, s azt veszélyes hulladékként kezeli tovább (zárt módon tárolják, majd elszállíttatják környezetvédelmi engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóhoz.) A területre a gépek feltankolva jönnek, így ott üzemanyag tárolás, töltés nincs. Járműjavítást a helyszínen nem végeznek. A járművek, munkagépek javítását a kivitelező cég központjában vagy szakszervizben végzik, tehát az abból adódó hulladékok kezelése is ott történik.

- nem veszélyes hulladék

A helyszínen a munkafolyamatok (gödör ásás) során nem veszélyes hulladék keletkezik:

| A hulladék anyagi minősége szerinti csoportosítás | EWC kódszám | Tömeg (t) | Kezelés megnevezése | Helyszíne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17 05 04 | 44,2 m3 ≈ 53 tonna | lerakás | MiREHUKÖZ Nonprofit Kft. Hejőpapi Lerakó |
| Kitermelt talaj |  |  |  |  |

A dolgozók által termelt települési szilárd hulladék (pl: élelmiszer csomagolóanyaga) gyűjtését és elszállítását a dolgozók egyénileg oldják meg.

Szennyvízkezelés:

A 22 kV-os vezeték telepítése során technológiai szennyvíz, használt víz nem keletkezik.  A WC használatot mobil WC kihelyezésével oldják meg, amelyet a szolgáltató a legközelebbi kommunális szennyvíztelepen ürít le.

1.bh.4. az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik

A létesítmény villamosenergia ellátás biztosítására szolgál. A megvalósításához, felhagyásához nincs szükség energia és vízellátásra.

1.bh.5. egyéb – a bd)–bg) pontokban nem szereplő – kapcsolódó művelet

Nincsenek kapcsolódó műveletek.

1.bi.)  Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi referencia

Magyarországon nem alkalmaznak új technológiát.

1.bj.) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani

Az előző pontokra vonatkozóan nincs bizonytalanság, nincs kockázati tényező. A villamos energia fogyasztás és terület beépítése alapján került a 22 kV-os légvezeték megtervezésre. A távvezetéket fokozott biztonsággal szerelik a terv szerint.  A felsorolt adatoktól való eltérés csak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság által kiadott engedélyével lehetséges, melyet nem kívánnak alkalmazni.

1.bk.) A telepítési hely lehatárolása térképen megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglévő vagy - a településrendezési tervekben szereplő - tervezett terület-felhasználási módokat

A létesítmény Mezőcsát külterületére esik. A létesítmény és hatásterülete a szomszédos települések területét nem érinti (lásd: 1 mellékletben lévő térkép)

A telepítés helyét 3. mellékletben lévő kiviteli rajz részletesen tartalmazza. Az 1. mellékletben lévő térképen a létesítmény területét jelöltük.

Mezőcsát területrendezési tervét a 2. mellékletbe csatoljuk. Az igénybevett terület és a szomszédos területek „Mbk” mezőgazdasági birtok központ terület besorolásúak.

1.bl) a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a településrendezési eszközök módosítását

Településrendezési terv módosítására a beruházás miatt nincs szükség.

1.bm) nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, és a tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet szerinti meghatározott küszöbértéket.

A tervező által közölt információk szerint a beruházó csak az előzetes vizsgálat tárgyát képező 940 m hosszú 22 kV-os légvezetéket valamint a kapcsolódó transzformátor állomást akarja kivitelezni. A tervezett 22 kV-os légvezeték megvalósítása nem minősül összetartozó tevékenységnek, mivel a közeljövőben sem a telepítési ingatlanokon, sem a szomszédos ingatlanokon nem terveznek bővítést. Előbbiek miatt a tevékenység az 1. vagy 3. melléklet szerinti küszöbértékeket nem éri el.

1.c.) A számításba vett változatok összefüggése olyan korábbi, különösen terület- vagy településfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktúra-fejlesztési döntésekkel és természeti erőforrás felhasználási vagy védelmi koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását

A telepítési hely adott, a tervező figyelembe vette a már meglévő 22 kV-os légvezeték nyomvonalát, az utakat, épületeket és az új a vezetékeket azokhoz kellett igazítania.

1.d.) Nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során figyelembe vett környezeti szempontok, feltárt környezeti hatások összegzése

A nyomvonal továbbvezetésére a közeljövőben nincs szükség.

1.e.)  Az 1. b.) pontban számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható mértékének előzetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel

Az ismertetett és beruházó által elfogadott terv - minden szempontból -  optimális változat, mely a környezetet minimális mértékben terheli a telepítés időszakában (bővebben az 1.f.) pontban).

A hálózat korszerű kompozit feszítőszigetelőkkel, és az üzemeltetési tapasztalat szerinti nagy megbízhatóságú porcelán tartószigetelőkkel került megtervezésre, amelyeknél a meghibásodás valószínűsége csekély.

A létesítmény tartószerkezetei, készülékei jó állapotát tervszerű karbantartással, időszakonkénti vizuális ellenőrzéssel és soron kívüli hibaelhárítással fogják biztosítani.

Üzemzavarok esetén a beépített védelmi berendezések biztosítják a meghibásodások kialakulásának elkerülését.

1.f.)  A környezetre várhatóan gyakorolt hatások előzetes becslése, különösen

1.fa.) a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el,  a terület állapota és funkciói  miként  változhatnak

A 22 kV-os légvezeték Mezőcsát külterületén halad keresztül, melynek funkcióját, állapotát, használatát nem változtatja meg a beruházás.

- Természetvédelmi szempontból a létesítmény hatása sem a telepítés, sem az üzemeltetés alatt - nem minősül jelentősnek, a meglévő állapotot nem befolyásolja negatívan.

„A hatásbecslés vizsgálata a tervezett vezeték nyomvonala Mezőcsáttól nyugatra a lakott terület határától 1,3 km-re összesen (530 m + 410 m) = 940 m hosszúságban köti össze a pusztán átvezető meglévő vezetéket az Igó tanyával. A nyomvonal meglevő javított és javítatlan földút, dűlőút mellett vezet, a védett terület szélén és csak kb. 350 m hosszban halad a vezeték minkét oldalán védett területen.

A tervezett elektromos vezeték és nyomvonala az emberi tevékenység évszázadok óta tartó tájhasználat következtében teljesen átalakult. A szántóföldi gazdálkodás következtében jellemzően több helyen gyomnövénytársulások és részben őshonos és nem őshonos fafajokból álló facsoportok jellemzik. A vizsgált területen a környékre (szikes) jellemző növényfajokból álló gyeptársulások alakultak ki az évszázadok óta tartó legeltetéses (szabadtartás) állattartás eredményeként.

Adatokat gyűjtöttem a Természetvédelmi Információs Rendszer Közönségszolgálati Modul adatai alapján a vizsgált területről, megállapítottam, hogy az a Borsodi mezőség Tájvédelmi Körzet területébe esik, Natura 2000 védelem alatt áll, mint „magterület” és „puffer övezet” része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak.

A Natura 2000 kategóriába tartozik, mint, különleges madárvédelmi terület: a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén: Borsodi-sík (HUBN 10002 jelölőszámú), kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén: Borsodi mezőség  (HUBN 20034 jelölőszámú).

Ez szükségessé teszi a Natura 2000-es közösségi jelentőségű élőhelyeket és közösségi jelentőségű fajokat érő hatások bemutatását az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Kormányrendelet 10.§ (1) bekezdésében előírt és a 266/2008. (XI.6.) Kormányrendelettel módosított hatásbecslési dokumentáció alapján.

Az érintett Natura 2000-es területen összesen 9 prioritás fajra, 2 közösségi jelentőségű élőhelyre és 6 közösségi jelentőségű fajra végeztem el a hatásbecslést.

Az elvégzett hatásbecslése eredménye a következő:

Nincs hatással:

- 9 prioritás fajra

- 2 közösségi jelentőségű élőhelyre

- 6 közösségi jelentőségű fajra

Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a beruházással érintett különleges ma-dárvédelmi terület: a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén: Borsodi-sík (HUBN 10002 jelölőszámú), kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén: Borsodi mezőség  (HUBN 20034 jelölőszámú) és a Nemzeti Ökológiai Hálózat részeként, mint „magterületre” és „puffer övezet”-re jelentős hatást nem gyakorol, a terület természeti állapotát nem veszélyezteti.

Az elvégzett vizsgálatok és információk alapján további részletes vizsgálatok lefolytatása természetvédelmi szempontból nem indokolt.”

E megállapításokat alátámasztó ökológiai felmérést az 4. mellékletbe csatoljuk.

- A tervezett beruházás tájképre gyakorolt hatása nem minősül jelentősnek, a tájhasználatot nem befolyásolja negatívan, a település illetve a táj képébe beillik, azt nem változtatja meg.

A továbbiakban a létesítmény telepítését, működését és a felhagyást külön választva elemezzük a környezetre gyakorolt hatást, amely a következőkben nyilvánul meg:

Telepítési szakasz:

- Levegőtisztaság-védelmi szempontból a telepítés során a szállítójárművek, munkagépek által kibocsátott kipufogógáz kibocsátás jelent terhelést a levegőre.  A telepítés kb. 20 munkanapot vesz igénybe úgy, hogy nappali 8 órás műszakban dolgoznak a területen. A gépjárművek és munkagépek általában nem egyszerre működnek és működési idejük kevesebb, mint napi 8 óra.   Az 1.bh.) pontban ismertetett üzemórából kiindulva kijelenthető, hogy a kipufogógáz által okozott terhelések  olyan kismértékűek,   hogy várhatóan nem okoznak   észlelhető változást a levegő légszennyezőanyag tartalmában.

- Zaj- és rezgésvédelemi szempontból a környezetre gyakorolt hatás jelentéktelen.

A kivitelezés kb. 20 munkanap tart, nappali órákban (délelőttös műszak kb. 7-től 15 óráig) úgy, hogy a gépek szakaszosan és nem egyszerre dolgoznak. A településrendezési terv szerint a 22 kV-os légvezeték és transzformátorállomás „Mbk” mezőgazdasági birtokközpont területen épül. A szomszédos külterület is ebbe tartoznak.

A telepítésnél tehergépkocsival kiszállítják a szükséges anyagot, kézi módszerrel kiássák az alapot, majd az autós daruval felállítják az oszlopot és alapozzák. Végül az oszlopok környékét rendezik, tömörítik a talajt, illetve elszállítják a fölösleges földet.

A munkavégzés során az oszlopállítás jár a legnagyobb zajhatással, mivel az oszlop felállítás teljes időtartama alatt járatni kell az autódaru motorját. A hatásterület számítást erre a gép által okozott terhelésre számítjuk ki. Összesen 1 db oszlopot állítanak a 3. mellékletben szereplő tervrajz szerinti helyen, mert a vezeték másik végpontja már meglévő oszlopra köt be. Az oszlop állítása kb. 2-3 órát vesz igénybe.

A gépek üzemideje az 1.bh.) pontban ismertetett.

A tehergépjármű és személyszállító jármű mozgó pontforrás, közlekedési zajterhelést okoz, mely nem csak Mezőcsát területén lévőket érinti. Azonban az 1 - 1 db jármű néhány perces zajkibocsátása elhanyagolható zajterhelést jelent a már meglévő forgalom által okozott zajterheléshez képest.

A kivitelezés kevesebb, mint 1 hónapig tart zajtól nem védendő területen. A hatásterület lehatárolásánál a 27/2008. (XII. 3.) KvVM rendelet 2. melléklet szerint az 1 hónap alatti építési munka időtartamra üdülőterületen L TH = 60 dB értéket kell alapul venni.

- Zajvédelmi szempontú hatásterület meghatározása számítással

A hatásterület számításánál abból indulunk ki, hogy az autósdarut úgy tekintjük, mint pontszerű zajforrás, mely szabad térben helyezkedik el, s az általa kibocsátott hang gömbhullámként terjed. A hatásterületének határát a következő képlettel számoljuk:

Lp  = LW + 10 lg D -  20 lg r – 11

ahol:

- LW  az  autósdaru  hangteljesítményszintje max. 101 dB lehet a 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM rendelet 1. melléklete szerint ( előbbi értéket azért választjuk, mert a  daru gépkönyve nem áll rendelkezésünkre )

- az irányítási tényező: D = 2, mert a zajforrás félgömb felületen sugároz.

-  r = a hatásterület határa a géptől, mint középponttól számítva

- Lp  =  r távolságra a hangnyomásszint, jelen esetben L p = 60 dB a nappali hatásterület határára hangnyomásszint

Előbbi értéket meghatározza a  284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bek., mely szerint

„A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:..

d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,”…

Előbbi képletbe behelyettesítve:

- 60 =101+10 lg 2 – 20 lg r - 11

- r =  44,7 m nappal a zajvédelmi szempontú hatásterület határára az oszloptól számítva, melyen lakóház nem található.

- A legközelebbi lakóház Mezőcsáton van kb. 1350 m-re, melyet az építésből származó környezeti zaj a nagy távolság miatt nem fog terhelni, nem befolyásolja az ott kialakult zajszintet.

- Talajvédelmi szempontból a telepítési szakasz jelentéktelen hatással van a termőföldre, kb. 10m2-en szűnik meg a termőképesség.

A nyomvonal meglévő földút, dűlőút mellett vezet, termőtalaj igénybevétel csak a 8522/9 - 8522/12 oszlopok elhelyezkedése miatt lesz, mely összesen 10 m2 kiterjedésű (5 db oszlop, melynek alapterülete: 1,4 m 1,4 m). A betonalapozás miatt ezen a területen megszűnik a termőképesség. A oszlop beállítása, vezeték feszítés miatt nem lesz ideiglenesen taposási nyom, mert a földútról darusautóval el tudják a munkákat végezni úgy, hogy nem kell a legelőre bemenni.

A kivitelezéskor a viszonylag kis mennyiségű 30 cm mélyen kitermelt humuszt külön gyűjtik, majd alapozás után az oszlopok környékén szétterítik. A kitermelt kb. 44,2 m3 altalajt hulladékként elszállíttatják környezetvédelmi engedéllyel rendelkezővel. (lásd hulladékkezelés).

- A felszíni és felszín alatti vízre normál körülmények között nincs hatással a telepítés.

A létesítmény területén és környékén található nem található vízfolyás, vízvédelmi terület.

Mezőcsát területe a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny kategóriába tartozik.

Az út melletti csapadékvíz elvezető árokba nem helyeznek földet.

A kivitelezés normál körülmények között nem szennyezheti a felszíni és felszín alatti vízkészletet, de az esetleg előforduló meghibásodások, káresetek során a felszíni és felszín alatti víz, valamint a talaj védelme érdekében, amennyiben veszélyes anyag folyna el, azt azonnal össze kell gyűjteni (időjárástól függetlenül !), s ezáltal megakadályozható a talaj, talajvíz szennyezése. A kivitelezést végző dolgozók amennyiben a járművek, munkagépek hidraulika-, motorolaja, üzemanyaga, fagyálló folyadéka elfolyna, azt azonnal felitatják homokkal, s a felitató anyagot, szennyezett földet vastag falú műanyagzsákba gyűjtik össze. Az összegyűjtött hulladékot az ÉMÁSZ Hálózati Kft. által megbízott kivitelező cég saját hulladékgyűjtő helyére szállítja, s azt veszélyes hulladékként kezeli tovább (zárt módon tárolják, majd elszállíttatják környezetvédelmi engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóhoz.) A területre a gépek feltankolva jönnek, így ott üzemanyag tárolás, töltés nincs. Járműjavítást a helyszínen nem végeznek.

A tevékenység során nem képződik technológiai szennyvíz. A WC használatot mobil WC kihelyezésével oldják meg, amelyet a szolgáltató a legközelebbi kommunális szennyvíztelepen ürít le.

- Hulladékok kezelése

Lásd a 1.bh)3. szakaszban.

Üzemelési szakasz:

- A létesítmény üzemelése során nem bocsát ki légszennyező anyagokat a légtérbe, szennyező pontforrásnak nem minősül, levegőtisztaság-védelmi hatásterület nem értelmezhető.

- A zajvédelmi hatásterület jelentéktelen a következők miatt:

Az üzemelés alatt a létesítmény területéhez közvetlen kapcsolódik oszloptranszformátor állomás. Zaj- és rezgésvédelemi szempontból a transzformátorgép folyamatosan üzemelő, álló, pontszerű zajforrásnak minősül.

A transzformátorgép 1 db DT 100/22-L-2011 típusú, melynek a hangteljesítményszintje max. LW = 42 dB (gépkönyvekből származó adat).

A létesítendő transzformátor állomás „Mbk” terület található.

A zajvédelmi hatásterület meghatározását számítással végezzük a 284/2007.(X.29.) Korm. R. 6. § d.) pontja alapján. Eszerint „a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés…

d) zajtól nem védendő környezetben – gazdasági területek kivételével – egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel,

A hatásterület határvonalát a következő képen határozzuk meg:

Lp  = LW + 10 lg D -  20 lg r – 11

A létesítendő transzformátor állomástól mezőgazdasági területen a hatásterület határa (üdülőterületre megállapított zajterhelési határérték nappal: 45 dB, éjjel: 35 db.)

45 = 42 + 10 lg2 - 20 lg rh nappal -11		nappal

35 = 42 + 10 lg2 – 20 lg rh éjjel  -11		éjjel

A hatásterület határa: rh nappal  = 0,3 m,

éjjel a hatásterület határa: rh éjjel = 0,9 m sugarú körív, melyet a transzformátor állomástól, mint középponttól mérünk. A hatásterületen nincsenek zajtól védendő objektumok.

A légvonalban kb. 1350 méterre lévő, legközelebbi mezőcsáti  lakóház védendő homlokzata előtt a zajszintet nem fogja befolyásolni a transzformátorállomás zaja.

- A létesítmény üzemelése során nincs szükség víz felhasználásra, nem bocsát ki szennyvizet.  A felszíni és felszín alatti vízvédelmi szempontú hatásterület nem értelmezhető.

- Hulladékgazdálkodási szempontból a létesítmény üzemelése során nem keletkezik hulladék. Karbantartásnál keletkezhet hulladék (szigetelő, kapcsoló csere, stb.), melyek az ÉMÁSZ Hálózati Kft. Miskolci Régióközpontba szállítanak, s ott a környezetvédelmi jogszabályok előírásai szerint kezelik tovább azokat.

- A villamos berendezések által gerjesztett elektromágneses tér és sugárzás minimális,  nem okoznak mérhető változást a környezetre és nem indítanak el hatásfolyamatokat.

Üzemelés megszüntetésének szakasza:

Belátható időn belül erre nem kerül sor, de a bontásból származó hulladékokat, az akkori előírásoknak megfelelően kezelik majd.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a 22 kV-os légvezeték létesítése során a hatásterületek a következőképpen alakulnak

- a kivitelezés, telepítés alatt:

- Természetvédelmi szempontból a létesítmény hatása sem a telepítés, sem az üzemeltetés alatt - nem minősül jelentősnek, a meglévő állapotot nem befolyásolja negatívan, hatásterület nem értelmezhető.

- Levegőtisztaság-védelmi szempontból várhatóan nem okoznak majd észlelhető változást a levegő légszennyezőanyag tartalmában, hatásterület nem értelmezhető.

- Zaj- és rezgésvédelemi szempontból a környezetre gyakorolt hatás nem jelentős.    Mezőgazdasági területen r = 44,7 m nappal a zajvédelmi szempontú hatásterület határa az oszlopoktól számítva, mely kb. 2 -3 órán keresztül áll fenn. A zajvédelmi szempontú hatásterületet az 1. mellékletben szereplő térképen ábrázoltuk.

- Talajvédelmi szempontból a telepítési szakasz jelentéktelen hatással a termőföldre, mivel földút szélén létesül, csak 5 db oszlop kerül a legelő szélére, melyek által elfoglalt terület kb.10 m2.

- A felszíni és felszín alatti vízre normál körülmények között nincs hatással a telepítés, hatásterület nem értelmezhető.

- A hulladékokat a helyszínről elszállítják, hatásterület nem értelmezhető.

- a üzemelés alatt:

- Természetvédelmi szempontból a létesítmény hatása az üzemeltetés alatt - nem minősül jelentősnek, a meglévő állapotot nem befolyásolja negatívan, hatásterület nem értelmezhető.

- Levegőtisztaság-védelmi szempontból a létesítmény üzemelése során nem bocsát ki légszennyező anyagokat a légtérbe, szennyező pontforrásnak nem minősül, hatásterület nem értelmezhető.

- Zaj- és rezgésvédelemi hatásterület határa a transzformátor állomástól rh nappal  = 0,3 m, éjjel a hatásterület határa: rh éjjel = 0,9 m. Az 1. mellékletben szereplő térképen a hatásterületet pontként ábrázoltuk.

- A felszíni és felszín alatti vízre normál körülmények között nincs hatással a létesítmény, hatásterület nem értelmezhető.

- Talajvédelmi szempontból a létesítmény jelentéktelen hatással a termőföldre az üzemeltetés alatt, mivel az 5 db legelő szélén létesített oszlop által elfoglalt terület kb.10 m2

- a felhagyás  alatt:

Ugyanazok a hatásterületek lesznek, mint a kivitelezés alatt. A beruházó belátható időn belül nem akarja megszüntetni, vagy módosítani a légvezetéket.

1.fb.) a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is körül kell határolni

Az előbbi 1.fa.) pontban részleteztük a hatásfolyamatokat, hatásterületeket az 1. mellékletben lévő térképen ábrázoltuk.

1.fc) az fb) pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások (hatások) léphetnek fel

A területhasználat nem fog változni. Lényeges demográfiai adatváltozás nem fog bekövetkezni.  A tevékenység során természet- és tájvédelmi levegő- és zajvédelmi-, hulladékgazdálkodási, valamint víz- és talajvédelmi szempontból nem lépnek fel környezeti állapotváltozások, tehát a beruházás nem okoz jelentős környezeti hatást.

1.fd.) A Natura 2000 területet érintő hatások, a terület kijelölésének alapjául szolgáló fajokra és élőhelytípusokra gyakorolt hatások alapján

A vizsgált terültet Natura 2000 kategóriába tartozik, mint, különleges madárvédelmi terület: a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén: Borsodi-sík (HUBN 10002 jelölőszámú), kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén: Borsodi mezőség  (HUBN 20034 jelölőszámú).

A 4. mellékletben szereplő hatásbecslés részletesen tartalmazza a Natura 2000 területet érintő hatásokat.

„Az elvégzett hatásbecslése eredménye a következő:

Nincs hatással:

- 9 prioritás fajra

- 2 közösségi jelentőségű élőhelyre

- 6 közösségi jelentőségű fajra

Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a beruházással érintett különleges ma-dárvédelmi terület: a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén: Borsodi-sík (HUBN 10002 jelölőszámú), kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület: a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén: Borsodi mezőség  (HUBN 20034 jelölőszámú) és a Nemzeti Ökológiai Hálózat részeként, mint „magterületre” és „puffer övezet”-re jelentős hatást nem gyakorol, a terület természeti állapotát nem veszélyezteti.

Az elvégzett vizsgálatok és információk alapján további részletes vizsgálatok lefolytatása természetvédelmi szempontból nem indokolt.”

1. fe.) a felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti, az ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló területeket érintő hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével

A létesítmény kivitelezése-felhagyása valamint üzemelése alatt nincs hatással a felszíni felszín alatti víztestekre, nem esik ivóvízkivételre kijelölt vagy megkülönböztetett védelem alatt álló területre.

1.g) az f) pont fe) alpontja alapján azonosított – a vizek állapotromlását okozó – káros környezeti hatások csökkentése érdekében javasolt intézkedések

A kivitelezés során fokozottan ügyelni kell, hogy az esetleg előforduló káresetek során amennyiben veszélyes anyag folyna el, azt azonnal össze kell gyűjteni (időjárástól függetlenül), s ezáltal megakadályozható a talaj, talajvíz szennyezése. Részletes leírást lásd: 1.bh3. A megvalósítás során keletkező hulladék- és szennyvízkezelés és az 1. fa. pontban lévő Telepítéskor a felszíni és felszín alatti vízre gyakorolt hatások leírásánál.

3.) Az engedélykérő azonosító adatai

Lásd a dokumentáció elején.

3.b.) Adatok, amelyek államtitoknak, szolgálati titoknak minősülnek, vagy a környezethasználó szerint üzleti titkot képeznek

A dokumentáció és mellékletei nem titkosak.

3.c.) A tevékenység során alkalmazandó technológia, felhasználandó anyagok és előállítandó termék környezetvédelmi minősítése korábban már megtörtént, a vonatkozó minősítési okiratot (okiratokat) csatolni kell

A technológia nem minősített

3.d.) Országhatáron átterjedő környezeti hatás bekövetkezésének lehetősége

Nincs országhatáron átterjedő környezeti hatás.

3.e.) Kimarad, a tevékenység nem tartozik erdő igénybevételével járó beruházáshoz