környezetvédelmi hatástanulmány és

egységes környezethasználati engedély iránti kérelem

összefoglalója

kőzetgyapot szigetelőanyag gyártási tevékenység

összevont környezeti hatásvizsgálati és

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásához

Helye

Kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem

Alsózsolca, Gyár u. 3.

TH-KTJ: 100383992

Engedélyes, környezethasználó

Ravaber Hungary Kft.

1117 Budapest, Hengermalom út 47/A.

KÜJ: 103547145

Környezetvédelmi szakértő

....................................................

Gyulai Gyöngyi

okl. vegyészmérnök, analitikai, környezetvédelmi és talajtani szakmérnök

környezetvédelmi szakértő: VMMK SZKV 19-0504/2018

Élővilág és Tájvédelemi szakértő

....................................................

Dr. Bódis Judit

okl. agrármérnök, okl. természetvédelmi szakmérnök, egyetemi doktor

Élővilág- és tájvédelmi szakértő: SZTV SZ-005/2011, SZTjV  SZ-037/2010

munkaszám: 187-1/2018

2018. április-június

Tartalomjegyzék

1.	Engedélykérő - környezethasználó	3

2.	Dokumentációt készítette	3

3.	Tervezett tevékenység	3

4.	Tevékenység hatótényezői	8

5.	Hatásfolyamatok és hatásterületek	11

6.	A környezeti hatások becslése, értékelése	17

6.1.	A tevékenység hatása az élővilágra, a biológiai sokféleségre, különös figyelemmel a védett természeti területekre és értékekre, valamint a Natura 2000 területekre	17

6.2.	A tevékenység hatása a tájra	21

6.3.	A tevékenység hatása a földre, a levegőre, a vízre	21

6.4.	A tevékenység hatása az éghajlatra	22

6.5.	A tevékenység hatása az épített környezetre	23

7.	A környezeti állapotváltozások által érintett emberek egészségi állapotában, életminőségében és életmódjában várható változások	23

8.	A környezet és az emberi egészség védelmére foganatosítandó intézkedések	23

9.	A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és károsítást megelőző, csökkentő, kompenzáló, illetve elhárító intézkedések meghatározása	23

Engedélykérő - környezethasználó

| Teljes név | Ravaber Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság |
| --- | --- |
| Rövid név | Ravaber Hungary Kft. |
| Székhely | 1117 Budapest, Hengermalom út 47/A. |
| Érintett tevékenység | Mns egyéb nemfém ásványi termék gyártása |
| TEÁOR szám | 2399'08 |
| Képviseletre jogosult | Surányi Gábor cégvezető |
| Képviselet módja | önálló |
| KSH szám | 25981319-2399-113-01. |
| KÜJ | 103547145 |

Dokumentációt készítette

| Dokumentációt összeállította | Gyulai Gyöngyi környezetvédelmi szakértő |
| --- | --- |
| Szakérői engedély száma | VMMK SZKV: 19-0504 |
| Élővilág és természetvédelem | Dr. Bódis Judit élővilág- és tájvédelmi szakértő |
| Szakérői engedély száma | SZTV SZ-005/2011, SZTjV SZ-037/2010 |

Tervezett tevékenység

| Megnevezés | Kőzetgyapot szigetelőanyag gyártás bazalt ásványi anyag olvasztásával |
| --- | --- |
| Tervezett kapacitás | 44 000 t/év ásványi anyag olvasztás |
| Tevékenység végzésének helye | Kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem 3571 Alsózsolca, Házgyári u. 3. |

A Ravaber Hungary Kft-t 2017. július 7.-i bejegyzéssel alapította a belga Ravago csoport és a török Besler Tekstil cég együttműködéséből létrejött Ravaber Holding S.A. luxemburgi székhelyű vállalat, hogy Magyarországon egy 40 000 t éves gyártási kapacitású kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzemet működtessen.

A Ravago cégcsoport  telephelynek Alsózsolca, Gyár u. 3. szám alatti több ingatlanból álló, 16 ha alapterületű ipari területet választotta, ahol a meglevő épületegyüttes alkalmas a tervezett gyártási technológia betelepítésére, így az épületek nem kerülnek elbontásra, és nem épül új üzemépület. Az üzem telepítéséhez a terület előkészítésénél kisebb alapozásra, burkolt területek bővítésére és fedett területek kisebb módosítására van szükség.

Az Alsózsolca, Gyár u. 3. szám alatti telephely 2018. február 13.-án került a Ravaber Hungary Kft. tulajdonába.

A telephelyen az átalakítási munkálatok, a kisebb bontás, építés, a berendezések, gyártósor és kiegészítő egységek telepítés, beüzemelés tervezett időtartama tíz-tizenkét hónap, ezt követően indul el a termelés, amit több évtizedig kíván végezni a Kft.

Az üzemben kőzetgyapot szigetelőanyag termékeket terveznek gyártani különböző méretben, formában, részben alumíniumfóliás rétegezéssel. A termékek bazalt olvasztást követő szálképzésével, a szálak hőre keményedő gyantakeverékkel történő bevonásával készülnek. A gyantakeveréket szintén az üzemben kívánják előállítani fenol, formaldehid és karbamid alapanyagokból.

A tervezett éves 40 000 t kőzetgyapot szigetelőanyag termékek előállításához 44 000 t tömegű bazalt alapanyag megolvasztása szükséges. A termelés folyamatos üzemeléssel folyik 19-24 nap utáni egy napos leállás mellett. Az egy napos leállás alatt a berendezéseket tisztítják. Évente egy alkalommal hosszabb ideig tartó - 10-15 napos - leállás alatt végzik el a berendezések karbantartását.

A tervezett tevékenység a telephely 1506/13 hrsz.-ú ingatlanán meglevő épületekben és az A2 jelű fedett építménynél, a 1506/11 hsz.-ú ingatlan beton burkolatú kisebb területrészén kerül kialakításra, technológiai vízigényét a 1505 hrsz.-ú ingatlanon levő vízellátó rendszer, biztosítja.  A telephely többi területét és épületeit a tervezett tevékenység nem érinti.

Tervezett tevékenység főbb egységei

| Termelés - Technológiai sorok, üzemek | Raktározás | Üzemeltetés |
| --- | --- | --- |
| Alapanyag adagoló | Alapanyag raktár | Szociális helyiségek |
| Kupola (olvasztó), szálképző és hűtőegység | Hulladék tároló | Iroda helyiségek |
| Kőzetgyapot gyártósor | Segéd- és pótalkatrész raktárak | Porta |
| Füstgáz tisztító és utóégető egység | Termékraktár |  |
| Szálképző levegő porleválasztó egység | Üzemi üzemanyagtöltő állomás |  |
| Gyanta üzem |  |  |
| Kötőanyag keverő üzem |  |  |
| Csőhéj gyártósor |  |  |
| Brikett üzem |  |  |
| Technológiai víz lágyító egység (RO) |  |  |

A kőzetgyapotot gyártósoron bazalt ásvány olvasztásával, az olvadt ásvány vékony szálakká fúvásával, a szálak gyantával történő bevonásával, a gyanta stabilizálásával, a laza szerkezetű szálak  lemez formára alakításával, méretre vágásával állítják elő. A gyártósor végén a termékekből egységcsomagokat képeznek, majd a raktárrészen raklapon  tárolják. Az előállított kőzetgyapot szigetelő anyag kiváló hő és hangszigetelő, nem éghető termék. További előnyös tulajdonsága, hogy megakadályozza a tűzterjedését.

A kőzetgyapot alapanyaga a bazalt, segédanyaga a dolomit, tüzelőanyaga a koksz, kötőanyaga a hőre keményedő P(U)F műanyag. Az olvasztáshoz az alapanyagokat zúzott, darabos formában szállítják a telephelyre. A kupolába táplált anyagok meghatározott mérettartományúak, a bazalt, a dolomit, a brikett és a koksz anyagok előírás szerinti adagokban külön rétegezve kerülnek betáplálásra. A koksz tüzelőanyag  égetéséhez szükséges oxigént előmelegített emelt oxigéntartalmú (kb. 23% oxigén) levegő biztosítja. A bazalt kisebb mennyiségben vasat tartalmaz, ami az olvasztás alatt külön olvadt réteget képez, és külön kerül csapolásra. Az olvadt vasat öntőformába engedik. A vas a termék minőségét erősen lerontaná, ezért is kerül külön elvezetésre. A vas az olvasztás mellékterméke. A vastól elkülönült olvadékot gyorsan forgó lemezek közé juttatják, ahol az olvadék mikrométeres vastagságú szálakká formálódik. A technológiai soron a szálgyűjtő dobtól a daraboló, csomagoló egységig az anyagmozgatás görgős szállítópálya segítségével történik, az anyag folyamatos terítettségű.

A gyanta üzemben a kőzetgyapot gyártás üteméhez igazodva zárt technológiában szakaszosan állítják elő a gyantát fenol, formaldehid és karbamid (urea) alapanyagokból vizes oldatban nátrium-hidroxid jelenlétében (lúgos közeg). A gyanta vízben jól oldódik, vizes oldata jól tárolható, így a gyantaüzemben elkészült anyagot tovább hígítva zárt csővezetéken juttatják a kötőanyag keverő üzem tárolótartályába.

A kötőanyag keverő üzemben a híg gyantához ammóniumot és szulfátot kevernek, hogy a vizes gyantaoldatban maradó formaldehidet lekössék. A gyantaoldatot a kőzetgyapot gyártósor szálképző egységébe zárt csővezetéken adagolják, miközben a csővezetékbe juttatják a gyapotszálak jobb bevonását elősegítő adalékokat. A kötőanyagot négy ágon levegővel fúvókákon keresztül permetezik a szálképző centrifugában. A szálakra permetezett gyanta térhálós, hőre keményedő anyaggá a kikeményítő kemencében hő hatására alakul ki, ezt követően a kőzetgyapot szálak összetapadnak, nem töredeznek, az anyag stabil formát ölt.

A kőzetgyapot előállítás minden folyamata automatikus üzemmódban, számítógép vezérléssel történik.

A csőhéj gyártósor és a brikett üzem a gyártósortól függetlenül üzemeltethető. A csőhéj gyártósor a termékek palettáját bővíti, a már elkészült táblákból negyed-cső profilt vágnak, majd az elemeket összeragasztva cső formát alkotnak.

A brikett üzemben a termékgyártás során keletkező alapanyag és kőzetgyapot hulladékokból cementezéssel brikettet készítenek, amit a termelésnél fel tudnak használni az  alapanyagok mellé adagolva. A brikett üzem a termelési hulladékok telephelyen belüli hasznosítást teszi lehetővé, a hasznosítás előkészítő műveleteként.

Az alapanyag betáplálásnál keletkező koksz porból, méret alatti bazaltból és dolomitból, a gyártási eljárás során keletkező hulladék porból és a szálképzéstől a csomagolásig az egyes egységekben kisebb, nagyobb arányban keletkező kőzetgyapot hulladékból cementkötéssel kétféle formatartó, darabos formát állítanak elő. Ezáltal ezek az anyagok is olvasztásra kerülhetnek. Az egyik féle brikett koksz porból, a másik féle brikett kokszpor hozzáadása nélkül készül. A nagyobb darabos gyártási hulladékot darálják, majd megfelelő arányban hozzáadják a többi kisméretű, por alakú anyagot, cementtel és vízzel keverik. A brikett gyártósor üzemeltetése egy műszakos.

A termelés nagyságából adódóan az alapanyagok telephelyen belüli mozgatásához nagyobb teljesítményű munkagépek végzik majd épületen kívüli külső területrészeken. A munkagépek gázolaj üzeműek, telephelyen belüli tankolásukat egy konténeres üzemanyagtöltő állomás teszi lehetővé, amihez a környezettől elkülönített csapadékvíz elvezetésű tankoló felület kerül kiépítésre. A tankoló felületről lefolyó csapadék olajfogó műtárgyon folyik keresztül, és csak ezt követően vezetik a csapadékvíz elvezető csatornába.

Felhasznált anyagok és energiák

| Alap és segédanyagok | bazalt, dolomit, gyanta (kötőanyag), cement |
| --- | --- |
| Tüzelőanyagok | koksz, |
| Energiahordozók | áram, földgáz |
| Vivőközeg | víz, levegő |

A gyártás vízszükségletének meghatározó része lágy víz. A lágyító berendezés reverz ozmózis (RO) elven működik. A vizet nagy arányban a telephelyen mélyített rétegvíz kút szolgáltatja. A legnagyobb mennyiségű lágy víz igényű az 50%-os gyanta 10%-ra történő hígítása.

Közvetlen levegő bevezetés szükséges az égetési oxigén biztosítására, a szálképzéshez, a gyanta beporlasztásához,  a szálak felületén levő gyanta befejező polimerizációjához és a poros levegő elvezetéséhez. Közvetett levegőárammal történik a kupola köpenyében felmelegedett hűtővíz lehűtése a hűtővíz cirkulációjának fenntartása érdekében.

Keletkező anyagok

| Termék | lap, tekercs, cső, laminált, nem laminált |
| --- | --- |
| Melléktermék | öntöttvas |
| Hulladékok | por, méreten aluli alapanyagok, |
|  | levegőből, füstgázból kiszűrt porok |
|  | kőzetgyapot vágási hulladékok |
| Légszennyező anyagok | füstgáz, por, ammónia, fenol, formaldehid |

Az üzemben kétféle szabvány előírásainak megfelelő minőségű termék gyártását kívánják végezni.

| Az egyik terméktípus | az MSZ EN 13162:2012+A1:2015 hivatkozási számú Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek. Műszaki előírások; |
| --- | --- |
| a másik terméktípus | a DIN EN 14303 hivatkozási számú, Hőszigetelő termékek épületgépészeti berendezésekhez és ipari létesítményekhez - Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek - Előírás; Német verzió |

Az EN 13162szabvány előírásai szerinti termék tábla, az  EN 14303 szabvány szerinti termék  tekercs kivitelben készül.

A termékek

- kiváló hő-, hang- és tűzszigetelést biztosítanak,

- minél nagyobb a testsűrűség, és a vastagság annál nagyobb hő- és hangszigetelés,

- nem éghetők – javítják az épületszerkezet tűzvédelmi biztonságát, 250 °C - 750 °C hőmérsékleteknél is alkalmazhatók,

- páradiffúziós ellenállásuk nagyon alacsony, alig haladják meg a levegőét, emiatt nem gátolják a légpára áthaladását, így igen alacsony a páralecsapódás veszélye,

- nincs por és irritáció hatásuk, bőr-irritációt nem okoznak,

- jó a víztaszító képességük.

A termékek főbb paraméterei

| Testsűrűség |  | 30-200 kg/m3 |
| --- | --- | --- |
| Hővezetési együttható | max | 0,036 W/m·K |
| Hővezetési ellenállás | R | 0,69-3,89 m2K/W (arányos a termék vastagságával) |
| Hangszigetelő-képesség | RW | 40-60 dB |
| Tűzveszélyességi osztály | A1. | Nem éghető; Op > 1000 °C |
| Páradiffúziós ellenállás |  | 1,3 – 3,5 (alacsony) |

Az öntöttvas melléktermék értékesítésre kerül.

A termelés szilárd hulladékai az üzemben újrahasznosításra kerülnek.

A kőzetgyapot gyártás szilárd, darabos alap és segédanyagainak mozgatása, a szálképzés valamint a termék fűrészeléssel történő méretre vágása porképzéssel jár. Az egyes helyeken a megnövekedett portartalmú levegőt ventillátorok segítségével porleválasztó egységeken vezetik keresztül, és csak az alacsony portartalmú levegőt bocsátják a környezetbe. A kürtők kibocsátási magassága a fedett építmény, illetve az üzemcsarnok tetőzete feletti.

A kupolából elvezetett füstgáz csak porleválasztókon és utóégetőn keresztül juthat a környezetbe. Ezzel a  füstgázból a porok, pernye szinte teljes mennyiségét kiszűrik, és a füstgázban még éghető anyagok elégnek, így a káros anyag kibocsátás, különösen a szén-monoxid alacsony szintű. Az utóégetőben a füstgáz hőmérséklete   820-850 C, ezért a füstgáz kéménybe vezetése előtt két lépcsőben adja át hőjét. A füstgáz vízgőz tartalma a füstgáz elvezető rendszer alacsonyabb hőmérsékletű helyein kondenzálódik, a kondenzvízzel nagy arányban légszennyező komponensek csapódnak le.

A szálképző egységbe permetezett kötőanyag egy része apró cseppek formájában a vízgőzzel telített levegővel távozik, azonban a szálgyűjtő dobban jelentősen lehűl (45-50C), és kicsapódik.

A szálazó egységben a nagy árammal mozgó levegő jelentős mennyiségben tartalmaz szilárd, kötőanyaggal bevont kőzetgyapot szálakat, részecskéket és apró kötőanyag cseppeket. A szálgyűjtő perforált felületén átjutó dobban azonban a vízgőzzel telített levegő hőmérséklete jelentősen csökken, és a dob perforált felületén átjutó a ragadós kötőanyag cseppek és az apró kőzetgyapot részecskék összetapadnak, és kiülepednek. A kiülepedett anyagot vízzel mossák, a hígulás következtében a gyanta elválasztható a kőzetgyapot portól. Mindkét frakció felhasználásra kerül. A hulladék gyantát a dob melletti tartályban tárolják felhasználásig.

A szálgyűjtő dobból elvezetett levegő maradó szilárd anyag tartalmát zsákos szűrő tartja vissza, az alacsony kötőanyag és szilárd anyag tartalmú levegőt az üzemcsarnok tetőzetén át, a környezetbe vezetik.

A keletkező füstgáz nagy részénél hőcserélő egységeknél a hőhasznosítás következtében a füstgáz víztartalmának egy része (nagy része) kondenzálódik. A gyártási és tisztítási folyamatokban keletkező vizeket összegyűjtik, és a vízszükségletek kielégítéséhez használják fel, ezért az üzemből nem vezetnek el technológiai szennyvizet.

A tisztítási szakaszban a termelés leállását követően (ciklusonként 1 nap) ipari vízzel takarítják az összes vezetéket, padozatot, szivattyúkat és a segéd berendezéseket. A berendezések belső felületének mosatását vízzel végzik zárt rendszerben. A víz mosás során jellemzően apró szilárd anyagokkal szennyeződik. A mosóvíz szilárd szennyező anyagait ülepítéssel, szűréssel távolítják el, majd a vizet visszaforgatják.

A vízoldható gyantakeverékkel szennyezett berendezéseknél használt mosóvíz vízoldható gyantával, a gyanta szerves alapanyagaival és az adagolt szervetlen anyagok maradékaival szennyeződik. A mosóvíz szilárd szennyező anyagait ülepítéssel, szűréssel távolítják el, majd a vizet visszaforgatják. Az elhasználódott nagyobb oldható szerves anyagtartalmú mosóvizet szilárd szennyezőitől kiszűrve a gyantakeverék hígítására használják fel.  Ezáltal a gyanta tartalmú szennyvíz teljes egészében visszaforgatásra kerül a technológiába.

A mosóvízből leválasztott szilárd anyagokat a gyártási szilárd hulladékok közé keverik, brikettezik, és a kúpoló kemencében anyagában hasznosítják.

A víz és a leválasztott szilárd anyagok mozgatása zárt rendszerű.

Tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás

A telephely az M30 autópálya 29. csomópontjához közel található, közúton jól megközelíthető, köztük a        3 számú elsőrendű út 1,0 km, a 37 számú másodrendű út 3,8 km valamint a 37106 bekötőút 2,8 km hosszú útszakaszok nehéz gépjárművekkel is jól járhatók. Az első és másodrendű főutak burkolata ép, egyenletes aszfaltborítású, jellemzően sík, a bekötőút beton burkolata régebbi építésű, felülete kisebb szakaszokon repedezet, kátyús. A telephely vasúti csatlakozással is rendelkezik, ami felújítást követően használatba vehető. Az M30 autópálya csatlakozik az M3 autópályához annak 151-es csomópontjánál. A telepítési helytől az M3 autópálya 36,6 km távolságra található.

A tervezett munkarend megszakítás nélküli 12 órás 	1. műszak 700 - 1900 	2. műszak 1900 - 700

A tervezett fuvarozási rend	heti öt munkanap	napi időszak 700 - 1800

A várható napi személygépkocsi forgalom 8-10 jármű, a tehergépkocsi forgalom 35-40 jármű.

Tevékenység hatótényezői

Hatótényezők, amelyek a környezet részeinek: környezeti elemek, rendszerek, tényezők változását okozhatják (állapotot érő hatások), illetve a környezet részeinek használatával kapcsolatosak (erőforrások).

A környezet részei:

- környezeti elemek: levegő, felszíni és felszín alatti vizek, a föld, az élővilág (egyedek és populációk), művi elemek, az ember, mint egyén;

- környezeti rendszerek - életterek a környezeti elemek szerveződései: ökoszisztémák (társulások és élőhelyek) és települési környezet.

- A táj magába foglalja a természetes és mesterséges környezeti rendszert, kivéve magát az embert, mint egyént és közösséget.

A környezetben jelentkező energiaformák nem, vagy nem mind részei a környezeti kategóriáknak.

Természeti erőforrások jellegük szerint lehetnek

- folytonosak: napenergia, szél, áramló víz

- megújulók (megújíthatók): tiszta levegő, tiszta víz, termékeny talaj,

- nem, vagy csak nagyon lassan megújuló (nem megújítható): fosszilis tüzelőanyagok, ásványok.

Hatótényezők

| Kibocsátások | Szennyezőanyag kibocsátások | Légszennyező anyagok Talajszennyező anyagok Veszélyes és nem veszélyes hulladékok |
| --- | --- | --- |
|  | Zajkibocsátások | Gyártósor mozgó, anyagtovábbító egységeim ventillátorok, anyagmozgató gépek, járművek |
| Zavarások | Állatok zavarása | Telephely környezetében Utak mentén |
|  | Növények terjedésének csökkentése | Telephely környezetében Utak mentén |
| Igénybevételek, természeti erőforrások készletének változása | Ásványvagyon letermelése | Bazalt, dolomit, ásványszén kitermelés |
|  | Rétegvíz kivétel - vízigény | Technológiai víz - saját kút Szociális víz - ivóvíz hálózat |
|  | Fosszilis energia fogyasztás | Koksz, földgáz |
|  | Friss levegőigény |  |
| Művi elemek használata | Közüzemi hálózat | Villamos áram, földgáz |
|  | Úthálózat |  |
| Mozgások, áramlások változtatása | Levegő | Égési és ventillációs levegő |
|  | Csapadék | Telephelyen belüli szikkasztás |

Forrás: Dr. Rédey Ákos: Környezetállapot-értékelés 2002

TELEPÍTÉS

A telephelyen a tervezett tevékenység kialakításához szükséges épületek, fedett terület adottak, épületbővítés, új létesítmények kialakítása nem tervezett. A kőzetgyapot szigetelőanyag termék előállítását a meglevő létesítményekben tervezik folytatni. A telephelyen hosszú ideig házgyári elemeket, majd csavar és húzott áru termékeket állítottak elő, az utóbbi termékek gyártását 2013. évben fejezték be.

A telephelyen a gyártósor még nincs telepítve, előtte azonban a tárolási igény alapján új burkolt és fedett területeket alakítanak ki. A meglevő fedett terület tetőzetét kisebb területrészen  a gyártósor méretei szerinti mértékben meg kell emelni, valamint a fedett építmény alapanyag tárolásra kijelölt helyét három oldalról a tetőzet magasságáig vastag vasbeton fallal kell körülhatárolni.

Az építési és beszerelési munkálatok végén a raktárak feltöltésével és az üzembe helyezéssel záruk a telepítési szakasz

Környezeti hatást kiváltó tevékenységek, hatótényezők

| Környezeti hatást kiváltó tevékenység |  | Hatótényezők |
| --- | --- | --- |
| Átvizsgálás, javítás | Burkolt felületek Kapu, kerítés Épületek Hálózatok Fényforrások | Szennyezőanyag kibocsátások Zajkibocsátások Vízszükséglet Munkahelyi terület javítása, üzemképessé tétele |
| Bontás, építés, szerelés |  | Szennyezőanyag kibocsátások Zajhatás |
| Személy- és teherszállítás |  | Szennyezőanyag kibocsátások Zajkibocsátások Zavarás az utak mentén |

A tevékenységet munkanapokon a nappali órákban végzik, a tervezett időtartam 10-12 hónap.

A telepítés munkarendje heti öt munkanap, napi egy műszak.

MEGVALÓSÍTÁS

A tervezett tevékenységet ciklusokban termelési és tisztítási szakaszok váltakozásával végzik a ciklusokban egy 19-24 napos termelési és egy 1 napos tisztítási szakasszal. A termelési szakaszban egyes tevékenységeket - eltérő intenzitással - a nappali és az éjszakai órákban is végeznek,  a tisztítást jellemzően  a nappali órákban folytatják.

Környezetre ható tevékenységek

| Gyártó egységek (gyártósorok) üzemeltetése | Ivóvíz minőségű vízigény |
| --- | --- |
| Alapanyagok beszállítása, raktározása, tárolása | Saját vízhálózat üzemeltetése |
| Személyszállítás, közlekedés | Víztisztító berendezés (RO) üzemeltetése |
| Alapanyagok mozgatása | Szennyezett levegő és füstgáz kibocsátás |
| Termékek tárolása, kiszállítása | Csapadékvíz kibocsátás |
| Ventillátorok üzemeltetése | Szilárd hulladékok kibocsátása |
| Számítógépes vezérlőegység üzemeltetése | Kommunális szennyvíz kibocsátás |
| Földgáz és áram fogyasztás | Telephely zöldfelületének gondozása |
| Friss levegő igény |  |

Környezeti hatást kiváltó tevékenység

| Közlekedés, szállítás | 110 fő munkavállaló napi közlekedése lakástól az üzemig és vissza | Légszennyezőanyag kibocsátások Zajkibocsátások Állatok zavarása Növények terjedésének csökkentése |
| --- | --- | --- |
|  | 72000 t/év anyagszállítás a gyártótól, forgalmazótól az üzemig (visszfuvar nem jellemző) 40000 t/év termék, 1000 t melléktermék kiszállítása az üzemből a forgalmazóig, felhasználóig |  |
| Technológiai vízigény | 33300 m3/év rétegvíz | Rétegvíz mennyiségi csökkenése |
| Földgáz fogyasztás | 500 Nm3/h földgáz fogyasztás 47 GJ/h koksz hőkibocsátása 3000 Nm3/h CO2 kibocsátás | fosszilis energia felhasználás füstgáz kibocsátás, CO2 kibocsátás |
| Táblázat folytatása |  |  |
| Áramfogyasztás |  | Villamos áram hálózat használata |
| Ventillátorok üzemeltetése Friss levegő igény | 11 pontforrás 1500-21000 Nm3/h, átlagos levegőáram 11000 N3/h mindegyik portartalmú levegőnél van zsákos szűrők | Jó minőségű környezeti levegő igénye Levegő áramlásának megváltozása Légszennyező anyagok: por-, füstgáz, ammónia, formaldehid, fenol Zajkibocsátás (szakaszos, változó, nappal és éjjel) |
| Személy- és teherszállítás | Teherszállítás csak munkanapokon a nappali órákban történik. | Légszennyező anyagok kibocsátása: kipufogógáz) Zajkibocsátások Állatok zavarás az utak mentén |
| Csapadékvíz kibocsátás | Telephelyen kívüli szikkasztás | Nyílt rendszerű, beton folyóka elvezetésű, csatlakozás hordalékfogó műtárgyon keresztül a 37106 sz. bekötőút földmedrű csapadékvíz elvezető árokba |
| Szilárd hulladékok kibocsátása | A technológiai szilárd hulladékok újrahasznosításra keülnek (R5) | Szennyezőanyag kibocsátások (veszélyes és nem veszélyes hulladékok) |
| Kommunális szennyvíz kibocsátás |  | Szennyezőanyag kibocsátások (kommunális szennyvíz) |

Hatótényezők

| Kibocsátások | Szennyezőanyag kibocsátások | Légszennyező anyagok: por, füstgázok (szén-dioxid), ammónia, fenol, formaldehid, Kommunális szennyvíz Csapadékvíz Vas melléktermék Veszélyes és nem veszélyes hulladékok |
| --- | --- | --- |
|  | Zajkibocsátások | Ventillátorok, mozgó anyagok, berendezések, anyagmozgató munkagépek, járművek, |
| Zavarások | Állatok zavarása | Telephely környezetében Utak mentén |
|  | Növények terjedésének csökkentése | Telephely környezetében Utak mentén |
| Igénybevételek, természeti erőforrások készletének változása | Ásványi vagyon | Bazalt, dolomit, ásványi szén (koksz), kőolaj (GO), földgáz |
|  | Rétegvíz kivétel - vízigény | Itatóvíz |
|  | Fosszilis energia fogyasztás | Földgáz, koksz, gázolaj |
|  | Friss levegőigény |  |
| Művi elemek használata | Közüzemi hálózat | Villamos áram, földgáz |
|  | Úthálózat |  |
| Mozgások, áramlások változtatása | Levegő |  |
|  | Csapadék |  |

FELHAGYÁS

A tevékenység felhagyására a telep utolsó termelési ciklus befejezését követően kerülhet sor, ekkor az alapanyagok szinte teljes mértékben felhasználása, a termékek kiszállításra kerülnek.

Amennyiben a tevékenységet az engedélyes nem folytatja, de a telephelyen más szervezet átveszi a kőzetgyapot gyártást, úgy a létesítmények nem kerülnek elbontásra, berendezései takarítást, átvizsgálást, karbantartást, felújítást követően használhatók.

Amennyiben a telephelyet teljesen felszámolják, és az üzemi létesítmények elbontásra, esetleg új funkciónak megfelelő átalakításra kerülnek, úgy a javítás nélkül illetve javítást követően használható anyagok helyszíni felhasználásra, illetve értékesítésre kerülnek. A tovább nem használható anyagokat hulladékként (jelleg és típus szerint) elszállítják, átadják hasznosító vagy ártalmatlanító szervezeteknek. Az ingatlan a területi besorolás szerint kerül további hasznosításra.

A felhagyási tevékenységet munkanapokon a nappali órákban végzik, a tervezett időtartam 5-10 hónap.

Hatótényezők

| Kibocsátások | Szennyezőanyag kibocsátások | Légszennyező anyagok: por, munkagépek kipufogó gázai Veszélyes és nem veszélyes hulladékok Használható anyagok |
| --- | --- | --- |
|  | Zajkibocsátások | Munkagépek, járművek üzemeltetése |
| Zavarások | Állatok zavarása | Telephelyen Telephely környezetében Utak mentén |
| Igénybevételek, természeti erőforrások készletének változása | Rétegvíz kivétel - vízigény | Takarítási, kommunális, egyéb vízhasználat |
|  | Fosszilis energia fogyasztás | Benzin, gázolaj (munkaeszközök, munkagépek, járművek) |
| Művi elemek használata | Közüzemi hálózat | Villamos áram |
|  | Úthálózat |  |

A már meglevő ipari telephelyen a telepítés fázisa karbantartásra, kisebb bontási és építési munkák elvégzésére, technológiai berendezések, gyártósorok beépítésre, raktárak, tároló helyek feltöltésére korlátozódó, rövid ideig tartó tevékenység.

A megvalósítás tervezett időtartama több mint ötven év, folyamatos üzemű, ciklikusan váltakozó résztevékenységekkel, meghatározóan évi 10-15 napig tartó karbantartási munkákon kívüli, leállások nélkül.

A felhagyás várhatóan a telep épületeinek megtartása mellett történik majd.

Meghatározóak a megvalósítás fázisában levő hatótényezők által kiváltott hatásfolyamatok, ezért a továbbiakban ezeket részletezzük környezeti elemenként, rendszerenként.

Hatásfolyamatok és hatásterületek

A kőzetgyapot szigetelőanyag gyártás

- erőforrásokat (alap és segédanyagok, berendezések, energiahordozók, víz, levegő) használ fel,

- szállító járműveket, utakat, hálózatokat (földgáz, villamos áram) vesz igénybe,

- zavarásokkal (mozgás, szállítás), kibocsátásokkal (légszennyező anyagok, füstgáz, kipufogógáz, zajkibocsátás) hat a környezetére.

A környezetre ható egyes résztevékenységek és hatásaik

- a kőzetgyapot termék előállítása, termelése

  - egyenletes, mert a termék a gyártósoron közel azonos mennyiségben keletkezik,

  - ciklikus, mert a termelést 19-24 naponként egy nap tisztítási szakasz váltja,

- a kibocsátások

  - részben folyamatosak, mert nappal és éjjel a termelés a gyártósor alapanyagok silókból való adagolásától kezdődő egységétől folyamatos,

  - részben szakaszosak, mert a silók feltöltését, a gyanta előállítást és brikett készítést csak a termelés nappali műszakjában végzik, a dolgozók munkakezdéskor, befejezéskor közlekednek,   az anyag- és termékszállításokat csak munkanapokon nappal végzik;

A kőzetgyapot termelés környezetre ható, a környezet kisebb-nagyobb változását okozó  főbb tevékenységeit az alábbi táblázatban soroljuk fel:

Termelési szakasz folyamatos üzemű		évente kb. 17 szakasz, a szakaszok hossza 19-24 nap

| Tevékenység | Környezeti hatás |  | Érintett környezet | Időtartam | Jellemző hatás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Silók feltöltése | Igénybevétel | Porelszívás | Levegő | Nappal < 2 óra | kismértékű, rövid idejű, nem összeadódó |
|  | Művi elemek használata | Áram hálózat használata | Közműhálózat |  |  |
|  | Kibocsátás | Zaj és rezgés Por | Levegő, talaj |  |  |
| Adagolás a kupolába | Kibocsátás | Zajkibocsátás | Levegő | Közel azonos időközönként, 1 szakasz <1 óra | kismértékű, rövid idejű, nem összeadódó |
| Olvasztás | Igénybevétel | Égéslevegő | Levegő | Folyamatos | Nagy |
|  | Művi elemek használata | Áram hálózat használata | Közműhálózat |  | Közepes, mert az energia meghatározó részét a kosz égése biztosítja |
|  | Kibocsátás | Füstgáz Hőmennyiség | Levegő |  | Közepes, mert a füstgáz portartalmát kiszűrik, és a füstgáz hőjének nagy részét hasznosítják |
| Szálképzés és szálgyűjtés | Igénybevétel | Levegő | Levegő | Folyamatos | Nagymértékű, mert a levegő a vékony gyapotszál kialakításához elengedhetetlen |
|  | Művi elemek használata | Áram hálózat használata | Közműhálózat |  | Nagymértékű, mert az egység üzemeltetése energiaigényes |
|  | Kibocsátás | Szennyezett levegő, zaj | Levegő |  | Kismértékű, a szennyezés visszatartása miatt |
| Kikeményítés | Igénybevétel | Levegő | Levegő | Folyamatos | Közepes mértékű, kedvező, mert a a füstgáz hője több lépésben hasznosul |
|  | Művi elemek használata | Földgáz hálózat | Levegő |  |  |
|  |  | Áram hálózat | Közműhálózat használata |  | Közepes |
|  | Kibocsátás | Füstgáz, illó szerves anyagok, ammónia | Levegő |  | Közepes kedvező, mert a földgáz égetésekor elégnek az illó szerves anyagok |
| Hűtés | Igénybevétel | Friss levegő | Levegő | Folyamatos | Közepes |
|  | Kibocsátás | Ammónia, szagkibocsátás |  |  |  |
| Méretre vágás | Igénybevétel | Friss levegő | Levegő | Folyamatos | Kismértékű, mert a levegő portartalmát zsákos szűrő kiszűri |
|  | Kibocsátás | Por |  |  |  |

A gyártósor zajkibocsátó berendezéseit hangszigeteléssel látják el, ahol szükséges és lehetséges árnyékolják. A gyártósor épületen belüli egységeinek környezeti zajhatása erősen árnyékolt.

Kötőanyag keverő üzem 	a gyanta üzemtől a szálképző egységig tartó zárt rendszer része

| Tevékenység | Környezeti hatás |  | Érintett környezet | Időtartam | Jellemző hatás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gyanta keverés | Művi elemek használata | Áramigény | Közműhálózat használata | folyamatos | Kis mértékű |

Gyanta üzem			zárt rendszerű

| Tevékenység | Környezeti hatás |  | Érintett környezet | Időtartam | Jellemző hatás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gyanta előállítás | Művi elemek használata | Áramigény | Közműhálózat használata | 8 h/d | Közepes mértékű |
|  | Kibocsátás | Illó anyagok, zaj | Levegő | <1 h/d | Kismértékű, rövid idejű, nem összeadódó |

Brikett üzem

| Tevékenység | Környezeti hatás |  | Érintett környezet | Időtartam | Jellemző hatás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brikett gyártás | Művi elemek használata | Áramigény | Közműhálózat használata | 8 h/d | Közepes mértékű, nem egyenletes |
|  | Kibocsátás | Zaj | Levegő | 8 h/d | A nagyobb mértékű rövid ideig tartó őrlés, aprítás alatt, ezt követően közepes mértékű, épületen belüli, nem összeadódó |

A gyártás meghatározó hatásfolyamata a légnemű, levegővel mobilizálódó anyagok környezetbe bocsátása.

Az olvasztáshoz szükséges energiát a koksz elégetésével nyerik. Így a nagyobb mennyiségben  kibocsátott légnemű égéstermék a szén-dioxid és a vízgőz. A szén-dioxid nem tartozik a kiemelten veszélyes légszennyező anyagok közé, a vízgőz a levegőáram hűtésével könnyen kicsapódik, így a rendszerből történő kibocsátás előtt a légáram hűtésével nagy mennyiségét kondenzálják.

Az egyes termelési egységekből elvezetett levegő nagyobb portartalmú, ezeket igen jó hatásfokkal szűrik ki, így a környezetbe bocsátott levegőáram portartalma elhanyagolható mértékű.

A technológiai soron illó szerves anyagok (fenol, formaldehid) és ammónia jut a légáramba, környezetbe távozását a légáram égetésével hatékonyan csökkentik a kikeményítő kemence levegőjénél.

A pontforrásokon kibocsátott levegő és füstgáz légszennyezést meghatározó komponensei a kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok csoportjába tartozó kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok és a szilárd anyag, valamint a kötőanyag illó alap- és segédanyagai közül az ammónia, a fenol és a formaldehid.

A pontforrásokon kibocsátott levegő hőmérséklete, árama és légszennyező komponenseinek mennyisége alapján a környezeti levegő minőségét kismértékben befolyásolja. Az egyes szennyezett levegőáramok kibocsátás előtti tisztításával hatékonyan csökkentik a környezetbe jutó légszennyező anyagok mennyiségét, ezért a kibocsátás hatásterületét a kibocsátott koncentráció 80%-ának értéke, nem pedig a légszennyezettségi határérték 10%-a alapján lehetett meghatározni.

A kibocsátás hatékonysága a kibocsátás előtti tisztítás optimális paramétereinek betartása mellett folyamatosan fenntartható.

A termelés meghatározó kibocsátása a kikeményítő kemence kőzetgyapoton átszívott és égetőbe bevezetést követően kiégetett, füstgáz tartalmú levegő környezetbe bocsátása. A kibocsátás az üzemépület tetőzetén kivezetett kürtőn történik.

A pontforrás és egyben a tervezett tevékenység levegőbe történő légszennyező anyag kibocsátásának hatástávolsága a pontforrás körüli 370 m sugarú kör.

A hatásterület 	középpontja	EOV Y = 572811 m 		EOV X = 192245 m,

sugara		R = 370 m

A tevékenység közvetlen hatásterülete lakóingatlant nem érint. A közvetlen hatásterülethez legközelebbi lakóingatlan a közvetlen hatásterület határától délnyugati irányban 260 m távolságban, a pontforrástól 630 m távolságban található.

Közvetett hatások területe a telephely környezetében

| TELEPÍTÉS SORÁN | Kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem területe |
| --- | --- |
| ÜZEMELÉS SORÁN | Kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem P7 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás körüli 370 m sugarú kör által lefedett terület |
| FELHAGYÁS SORÁN | Kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem területe |

A közvetett hatások területei: a közvetlen hatások területein bekövetkező környezeti állapotváltozások miatt továbbterjedő hatásfolyamatok terjedési területe azon környezeti elemek és rendszerek szerint, amelyeket valamely hatásfolyamat érint. A közvetett hatások területeinek nagyságát az érintett környezeti elem vagy rendszer közvetítőképessége és érzékenysége határozza meg.

A levegőnél csak minőségi változásról beszélhetünk, melyben a legfontosabb szerepet a helyhez kötött légszennyező pontforrásokon kibocsátott nitrogén-oxidok játsszák. A telephely légszennyező anyag kibocsátásnak a környező ingatlanokat érő közvetlen hatása a környezetbe jutó nitrogén-oxidok (NO és NO2) légszennyező komponens következtében jelentkezik. A nitrogén-dioxid tartózkodási ideje a légkörben          8-10 nap, átlagos terjedése kb. 1 km, ezalatt fotokémiai reakcióban nitrogén-monoxid és ózon, kémiai reakcióban salétromsav, ammónium-nitrát képződik, vagy oldódik a levegőben levő vízgőzben illetve adszorbeálódik a szálló porszemcséken. A fotokémiai folyamatok nappal játszódnak le, azonban este, éjjel a levegőben levő nitrogén-monoxidból nitrogén-dioxid keletkezhet. A levegő nitrogén-dioxid tartalmának csökkenését leginkább meghatározó folyamat a nedves ülepedés.

A kibocsátott nitrogén-oxidok mennyisége és a levegőben történő többféle átalakulása illetve kiülepedése  alapján az üzemeléshez kapcsolódóan közvetett hatás területi kiterjedése megegyezik a közvetlen hatás hatásterületével.

Teljes hatásterület a telephely környezetében

| TELEPÍTÉS SORÁN | Kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem területe |
| --- | --- |
| ÜZEMELÉS SORÁN | Kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem P7 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás körüli 370 m sugarú kör által lefedett terület |
| FELHAGYÁS SORÁN | Kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem területe |

A telephely környezetét meghatározóan a légszennyező pontforrásokon levegőbe bocsátott nitrogén-oxidok terhelik. A levegő áramlásának, a nitrogén-oxidok levegőben történő terjedése, nedves kiülepedése, többféle átalakulása, valamint a kibocsátás egyenletessége következtében az üzemelés időtartama alatt a hatás ingadozása kismértékű, erőssége nem változik. A pontforrásokon kibocsátott nitrogén-oxidok és ammónia sóképzés közben reakcióba lépnek egymással, a keletkező ammónium-nitrát száraz és nedves ülepedéssel gyorsabban a felszínre jut, ami kedvező a levegő minősége szempontjából.  A tevékenység egyéb hatásainak kis kiterjedése következtében a különféle hatások a területeken nem összegződnek.

M = 1:20000

787000

786000

305000

306000

788000

787000

630 m

P7

Üzemelés teljes

hatásterületének határa

R = 370 m

370 m

Üzemelés teljes hatásterülete

Üzemelés telephelyen kívüli hatásterületének szélesség

| Irány | Maximális távolság, m |
| --- | --- |
| ÉK | 290 |
| ÉNy | 0 |
| DNy | 240 |
| DK | 90 |

A telephely környezeti hatása a légszennyező anyagok környezetbe bocsátásából adódó főleg füstgáz komponenseket kibocsátó hatás, ami a telephely környezetében a telep P7 jelű helyhez kötött légszennyező pontforrás 370 m sugarú környezetét érinti.

| Hatásterület | Nagyság |  | Területarány, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | km2 |  |
| Teljes hatásterület | 43,0084 | 0,430084 | 100,00 |
| Telephely területére eső rész | 14,2144 | 0,142144 | 33,05 |
| A telephelyen kívüli rész | 28,7940 | 0,287940 | 66,95 |

A telephely érintett ingatlanai		Teljes területtel		1505, 1506/9, 1506/11, 1506/13,

Részterülettel		2199, 2028/1, 2028/2

Az üzemelés teljes hatásterületén levő ingatlanok használata

Ipari telephelyek, üzemek

| Irány | Település | Helyrajzi szám | Területi besorolás |  | Használat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jele | Megnevezése |  |
| É | Alsózsolca | 1522 | Gip-3 | Ipari terület | Telephely - Veinmayer Kft. |
|  | Alsózsolca | 1506/12 | Gip-3 | Ipari terület | Telephely - Sanmina Magyarország Kft. |
| Ny | Alsózsolca | 1506/14 | Gip-3 | Ipari terület | Telephely - Avermann-Holvex Kft |
|  | Alsózsolca | 1509 | Gip-3 | Ipari terület | Telephely - Aditech Kft. |
| D | Alsózsolca | 1506/3 | Gip-3 | Ipari terület | Telephely - Bentonit 94 Bt, Ongaplast Bt. |
|  | Alsózsolca | 1508 | Gip-3 | Ipari terület | Telephely - MSM Gépgyártó Kft. |
|  | Alsózsolca | 1506/7 | Gip-3 | Ipari terület | Telephely - MSM Gépgyártó Kft. |
|  | Alsózsolca | 1506/16 | Gip-3 | Ipari terület | Telephely - Baumit Kft. |
|  | Alsózsolca | 1507 | Gip-3 | Ipari terület | Szennyvíztisztító, Baumit Kft. |
|  | Alsózsolca | 1511/1 | Gip-3 | Ipari terület | Parkoló - Baumit Kft. |
|  | Alsózsolca | 1511/3 | Gip-3 | Ipari terület | Telephely - SW Umwelttechnik Magyarország Kft. |
|  | Alsózsolca | 1510 | Gip-3 | Ipari terület |  |
| K | Alsózsolca | 1506/4 | Gip-3 | Ipari terület | Transzformátor állomás |
|  | Alsózsolca | 094/1 b | Zkp | Zöldterület | Tervezett közpark |

Az iparterületen üzemelő telephelyek környezeti hatása kismértékű, légszennyező anyagokat csak a Sanmina Magyarország Kft,  a Baumit Kft és az Umwelttechnik Kft bocsát ki kisebb mennyiségben, ezért a kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzemből kibocsátott légszennyező anyagok hatását nem növelik.

A kőzetgyapot gyártó üzem pontforrásai közül kilenc pontforrás bocsát ki nitrogén-oxidokat (NO és NO2), közülük öt pontforrás (P6-P10) emellett ammóniát is bocsát a környezetbe, így a hatásterületen a nitrogén-oxidok az ammóniával sót képeznek, és kiülepszenek a környezetbe.  Ez a kölcsönhatás kedvezően befolyásolja a hatásterület levegőminőségét. A környező területek nagy arányban mezőgazdasági művelésűek, így a kicsapódó ammónium-nitrát tápanyagként hasznosul.

Zárt kertek, szántóterületek, zöldterület

| Irány | Település | Helyrajzi szám | Területi besorolás |  | Használat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jele | Megnevezése |  |
| É | Alsózsolca | 1523 | Gip-3 | Ipari terület | Szántó |
|  | Alsózsolca | 097/31 | Gip-3 | Ipari terület | Szántó |
|  | Alsózsolca | 1521 | Gip-3 | Ipari terület | Szántó |
|  | Alsózsolca | 097/16 | Gip-3 | Ipari terület | Szántó |
|  | Alsózsolca | 097/15 | Gip-3 | Ipari terület | Szántó |
|  | Alsózsolca | 097/14 | Gip-3 | Ipari terület | Szántó |
| Ny | Alsózsolca | 2200/6-20 | Gip-3 | Ipari terület | Kertek |
| K | Alsózsolca | 094/1 b | Zkp | Zöldterület | Zöldterület - Tervezett közpark |

A hatásterületen levő kertekben, szántóterületeken és a Kavicsbánya tavat nyugati és északi oldalról szegélyező gyepterületen (zöldterület - közpark) folyó tevékenységek nem adódnak hozzá a tervezett tevékenység környezeti hatásához. A területekre az üzemből kibocsátott por, nitrogén-oxidok és ammónia elhanyagolható mértékben hat. A por, az ammónia és a levegőben képződő ammónium-nitrát száraz és nedves, a levegőbe maradó nitrogén-oxidok nedves ülepedéssel juthatnak a környező mezőgazdasági területek talajára. A por kis mennyisége miatt javíthatja a talaj mikroelem ellátottságát, az ammónia, ammónium-nitrát makro-tápanyag, A nedvesen ülepedő nitrogén-oxidok, szén-dioxid savasságot okozhatnak, azonban a réti öntéstalaj karbonátos, a savasságra nézve nagy puffer-kapacitással rendelkezik.

Lakott területek

Üzemelés teljes hatásterületén nincs

- lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület.

A környezeti hatások becslése, értékelése

A tevékenység hatása az élővilágra, a biológiai sokféleségre, különös figyelemmel a védett természeti területekre és értékekre, valamint a Natura 2000 területekre

Országos és nemzetközi védett természeti területek

A kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzemhez közelebbi országos védett természeti terület

a Keszmétenyi Tájvédelmi körzet és a Bükki Nemzeti Park területe.

A  telephely hatásterülete

- a Bükki Nemzeti Park keleti határától 13,8 km távolságban kelet-északkeleti,

- a Keszmétenyi Tájvédelmi Körzet északnyugati határától 1,7 km távolságban északnyugati irányban helyezkedik el.

A telepnek nincs káros hatása Keszmétenyi Tájvédelmi Körzet és a Bükki Nemzeti Park területére.

Ravaber Hungary Kft

Kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem

Büki Nemzeti Park

13,8 km

Keszmétenyi Tájvédelmi                              Körzet

Tiszadobi-ártér Természetvédelmi Terület

Felső-Tisza

Borsodi Mezőség

22,5 km

13,7 km

19,0 km

28,8 km

Borsodi Mezőség

Tájvédelmi

Körzet

Lázbérci Tájvédelmi Körzet

Bükki NPI

32,6 km

Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet ANPI

29 km

Bodrog-zug

36,3 km

ORSZÁGOS ÉS NEMZETKÖZI VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK

Országos védett természeti területek közül a telephelytől

| nyugat irányban | 13,8 km távolságban | a Bükki Nemzeti Park, |
| --- | --- | --- |
| északnyugati irányban | 32,6 km távolságban | a Lázbérczi Tájvédelmi Körzet, |
| déli irányban | 22,5 km távolságban | a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet, |
| délkeleti irányban | 13,7 km távolságban | a Keszmétenyi Tájvédelmi Körzet, |
| keleti irányban | 28,8 km távolságban | a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet, |
| dél-keleti irányban | 19,0 km távolságban | A Tiszadombi-ártéri Természetvédelmi Terület, |

nemzetközi védett területek közül

| déli irányban | 22,5 km távolságban | a Borsodi Mezőség, |
| --- | --- | --- |
| keleti irányban | 28,8 km távolságban | a Felső-Tisza, |
| északkeleti irányban | 36,3 km távolságban | a Borsod-zug található. |

Országos ökológiai hálózat területe

A telephely hatásterületéhez közeli az országos ökológiai hálózat térségi övezetéhez tartozó ökológiai folyosó, a Sajóládi erdő területe a teleptől északkeleti irányban 1,5 km, és a Sajó-völgy területe nyugati irányban  1,6 km távolságra található.

A telephelyen tervezett tevékenységnek nincs káros hatása a közeli országos ökológiai hálózat térségi hálózatához tartozó ökológiai folyosók területére.

Országos ökológiai hálózat - kiemelt térségi és megyei övezetek

(magterület, ökológiai folyosó és puffer-terület)

Magterület

ökológiai folyosó

puffer-terület

Ravaber Hungary Kft

Kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem

Országos ökológiai hálózathoz tartozó terület a vizsgált telephelytől

| északkeleti irányban | 1,5 km távolságban található | a Sajóládi-erdő, |
| --- | --- | --- |
| nyugati irányban | 1,6 km távolságba található | Sajó-völgy. |

Natura2000 területek

A telephely hatásterületéhez legközelebbi

- kiemelt jelentőségű madárvédelmi terület a nagy kiterjedésű, Zempléni-hegység, Szerencsi-dombság és a Hernád-völgy területe, a terület délnyugati határa a  telephelytől 4,8 km távolságra délnyugati irányban helyezkedik el,

- kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület a Sajó partjának keskenyebb szélesebb sávja, a Sajó-völgy, melynek Alsózsolca magasságában levő szakaszának keleti határától a telephely1,6 km távolságban észak-keleti irányban található.

A telephelyen tervezett tevékenységnek nincs káros hatása a közeli Natura2000 területeire.

Ravaber Hungary Kft

Kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem

NATURA2000 ÉS EGYÉB VÉDETT TERÜLETEK

1,5 km

HUAN10007

Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és

a Hernád-völggyel

kiemelt jelentőségű madárvédelmi terület

ANPI

HUAN20006

Sajó-völgy

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

ANPI

HUAN20004

Hernád-völgy és Sajóládi-erdő

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

ANPI

1,6 km

2,4 km

4,8 km

Natura2000 kiemelt jelentőségű madárvédelmi terület a vizsgált telephelytől

| északkeleti irányban | 4,8 km távolságban | a Zemplén-hegység a Szerencsi dombsággal és a Hernád-völggyel, |
| --- | --- | --- |

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

| nyugat irányban | 1,6 km távolságban | a Sajó-völgy, |
| --- | --- | --- |
| keleti irányban | 2,4 km távolságban | a Hernád-völgy és Sajóládi-erdő területe. |

A tevékenység hatása a tájra

A tevékenységet egy az 1960-as évektől közel folyamatosan üzemelő ipari területen meglevő épületekben végzik. A nagy üzemi kapacitású gyártósor épületen belül kerül telepítésre, az épületen kívüli egységei fedett, betonburkolatú, részben már meglevő, részben új építésű építményben kerülnek elhelyezésre.

A telephely környezetében kisebb-nagyobb területnagyságú ipari létesítmények telephelyei találhatók, a kisebb telephelyek egy részében jelenleg nem folyik termelés. A legközelebbi nagy kiterjedésű telephely a Baumit Kft Szárazvakolat gyára, ami a kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzemtől déli irányban található, és az üzem 1506/9 hrsz.-ú ingatlanával szomszédos.

A üzem környezete ipari terület, így a tájhasználatra, a tájképre káros hatás nem keletkezik.

A tevékenység hatása a földre, a levegőre, a vízre

Az üzemben a termelés épületen belül illetve burkolt aljzatú, fedett, oldalfalakkal lehatárolt építményben történik, a telephely területén a földbe közvetlen kibocsátás nem történik, a lehulló csapadék szennyezőanyagokkal nem érintkezik, az épületek tetőzetéről burkolt területről lefolyó csapadékot csatornahálózattal a városi csapadékvíz elvezető hálózatba vezetik.

A telephelyen nem tárolnak anyagokat, hulladékokat, szennyvizeket felszín alatti tárolókban, a felszín feletti tárolók megfelelő műszaki védelemmel, épületeken belüli helyiségekben illetve burkolt aljzatú fedett helyen találhatók. A keletkező technológiai szennyvizet folyamatosan felhasználják, nagy mennyiségben nem gyűlik össze, illetve nem kerül csatornahálózatba. A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz keletkezésekor zárt vezetékhálózaton keresztül közcsatornába jut. A kommunális szennyvizet a MIVÍZ Zrt. Miskolci Szennyvíztelepén tisztítják, a tisztított vizet a Sajóba bocsátják. A szennyvíziszapot komposztálással hasznosítják.

A tevékenység nincs káros hatással a telephely és környezete talajára, felszíni és felszín alatti vizére.

A telephelyen 11 helyhez kötött légszennyező pontforrás kerül kialakításra. A légszennyező anyagok kiszűrhető, elégethető, kondenzálható komponenseit leválasztó egységek visszatartják.

A pontforrásokon kibocsátott levegő hőmérséklete, árama és légszennyező komponenseinek mennyisége alapján a környezeti levegő minőségét kismértékben befolyásolja. Az egyes szennyezett levegőáramok kibocsátás előtti tisztításával hatékonyan csökkentik a környezetbe jutó légszennyező anyagok mennyiségét, ezért a kibocsátás hatásterületét a kibocsátott koncentráció 80%-ának értéke, nem pedig a légszennyezettségi határérték 10%-a alapján lehetett meghatározni.

A kibocsátás hatékonysága a kibocsátás előtti tisztítás optimális paramétereinek betartása mellett folyamatosan fenntartható.

A termelés meghatározó kibocsátása a P7 jelű pontforráson kibocsátott kikeményítő kemence kőzetgyapoton átszívott és égetőbe bevezetést követően kiégetett, füstgáz tartalmú levegő környezetbe bocsátása, a meghatározó légszennyező komponens a nitrogén-dioxid, ami a környező levegő minőségét rontja. A kibocsátás hatását a telephely körüli 370 m sugarú körrel körülhatárolt hatásterület jelzi.

A légszennyezés kismértékű. A hatásterületen védendő terület nem található.

A tevékenység hatása az éghajlatra

A tevékenység által a környezetbe bocsátott, a hatásterületet meghatározó légszennyező anyag, a nitrogén-dioxid, ami az Európai Unió fenntartható fejélődés stratégiája nem sorol az üvegház hatású gázok (ÜGH) közé. A kibocsátott légnemű komponensek között meghatározó a szén-dioxid, aminek a keletkezett mennyiséghez viszonyítva azonos mértékű a kibocsátása. A szén-dioxidot az üvegházhatású légszennyező anyagok közé sorolják.

Az olvasztáshoz szükséges hőmennyiséget a kupolába (olvasztó kemence) rétegzett koksz égése biztosítja, emellett a földgáz égők üzemeltetésekor is keletkezi szén-dioxid, így a termeléshez kapcsolódóan 42000 t/év a szén-dioxid kibocsátás, ami hozzájárul a légkör szén-dioxid koncentrációjának növekedéséhez.

Ezt a légkör szén-dioxid koncentrációját növelő hatást ellensúlyozza a termékek használatából nyert energiahordozó megtakarítás. A termék hosszú használati idejének köszönhetően jelentkező szén-dioxid megtakarítás mértéke fokozatosan nő a termelés időtartama alatt, így az üzem közvetetten szén-dioxid megtakarítást idéz elő.

Az üzemből történő szén-dioxid kibocsátás csökkentésére távlati lehetőség a tiszta széndioxid kinyerése és hasznosítása (pl.: üvegházak növényeinek légtrágyázására), ami jelenleg gazdaságosan nem megoldható.

A földi élet szénalapú. Széndioxid nélkül nincs élet. A növényi szárazanyag 95%-ban szén-dioxidból keletkezik, és csak 5% az, amit a talajból vesz fel.

A földi élet, feltétele az üvegházhatás jelenléte, aminek erőssége a természetes folyamatok alapján nagyobb tartományokban mozoghat. A földtörténet során a jégkorszakok és felmelegedések változásait jelentős részben az „aktuális üvegházhatás”, azaz a légkör összetételének változása okozta. Jelenleg a természetes folyamatok alapján melegedési időszakban vagyunk.

Az emberi élet egy szigorúan meghatározott erősségű „üvegházhatást” igényel. Emiatt kell mindent megtenni annak érdekében, hogy tevékenységünk miatt ne, vagy csak minimálisan változzon a légkörünk összetétele, és a felmelegedés üzemét csak azok a természeti folyamatok szabják meg, amikre nincs hatásunk.

A légkör pillanatnyi összetételét csak kis mértékben, 20% körüli arányban határozza meg az ember tevékenysége. A globális felmelegedést – a jelenlegi eszközeinkkel – megállítani nem tudjuk. A lehetőségeink „elméleti felső korlátja” az a 20%, amelyre van ráhatásunk.

Jelenleg a légköri szén-dioxid forgalom elmozdult az egyensúlyi állapotból, a koncentrációtöbblet évről-évre kumulálódik. Az antropogén eredetű szén-dioxid kibocsátás csupán 1/25-öd részét adja a teljes légköri szén-dioxid forgalomnak, a maradék 24/25-öd rész természetes felszíni folyamatok következtében jut a légkörbe. Az üvegházhatás növekedésében a széndioxidnak nincs kiemelt szerepe, a növényzet számára pedig kifejezetten kedvező a magasabb CO2 koncentráció.

Az emberi tevékenység szén-dioxid kibocsátásának csökkentése mellet gazdaságos szén-dioxid megkötési eljárások kialakítására kell törekednünk, hogy csökkenteni lehessen a felmelegedés ütemét. Ehhez szükséges a társadalmi, globális gazdaságosság felismerése.

A tevékenység hatása az épített környezetre

A kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem nagyobb szállítási igénye az alapanyagok telephelyre szállítása és a termékek forgalmazásához kapcsolódó szállítások, amik közúton történnek. Az úthasználat igen kismértékben rontja az úttestek minőségét. A szükséges energiát villamos áram és földgáz hálózat biztosítja. A földgáz és áramhálózat használatánál elenyésző káros hatás keletkezik. A tevékenység további épület kialakítását nem igényli.

A környezeti állapotváltozások által érintett emberek egészségi állapotában, életminőségében és életmódjában várható változások

A telephely hatásterületén nincs lakott terület, az érintett terület nagy része ipari telephely, kisebb része mezőgazdasági terület, szántó. A mezőgazdasági területek gépi művelésűek, hosszabb ideig nem tartózkodnak emberek a szántóterületen. A hatásterületen levő ipari telephelyek dolgozói munkájuk meghatározó része épületen belüli, így a telephely hatása a környező ipari területek dolgozóira elhanyagolható mértékű.

A kőzetgyapot szigetelőanyag gyártó üzem környezetében az emberek életminőségében, életmódjában várható változás elhanyagolható mértékű.

Az üzem dolgozói létszáma 110 fő, a dolgozók a környező településekről járnak be, a telep munkalehetősége számukra kedvező hatású.

A környezet és az emberi egészség védelmére foganatosítandó intézkedések

Az üzem meghatározó hatása a környezetre a légszennyező anyagok kibocsátása. A kibocsátást a kikeményítő kemencéből a környezetbe bocsátott nitrogén-dioxid koncentrációja határozza meg. Az üzem helyhez kötött légszennyező pontforrásai részben port, részben füstgázt, részben ammóniát, fenolt és formaldehidet bocsátanak ki. A por tartalmú levegő kibocsátásoknál porleválasztót, a füstgáz és szerves anyag kibocsátásoknál utóégetőt használnak, ezzel csökkentve a káros anyag kibocsátást. A magasabb vízgőz tartalmú levegő hőmérsékletének csökkentésével a pontforrásokon kibocsátott vízgőz mennyiség jelentősen csökkentik. A szén-dioxid kibocsátás csökkentésének bevezetése a gazdaságosság függvénye.

A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és károsítást megelőző, csökkentő, kompenzáló, illetve elhárító intézkedések meghatározása

Üzemelés ellenőrzési terv

a lehetséges igénybevételek megelőzésére, csökkentésére, ami az optimális üzemeltetést,  a felhasználás veszteségeinek megszüntetését tartalmazza.

Karbantartási terv

a lehetséges szennyezettség megelőzésére, csökkentésére, ami a berendezések, munkagépek, járművek állapotának rendszeres ellenőrzését, az ellenőrzések ütemezését tartalmazza.

Kertészeti terv

a telephelyen a zöldterület gondozásának terve, ami a rendszeres fűnyírás, fagondozás és a növénytelepítést tartalmazza.

Üzemi kárelhárítási terv

a lehetséges szennyezettséget és károsítást megelőző, csökkentő illetve elhárító intézkedések meghatározására.

Az üzemben a termelés  zárt rendszerű számítógép vezérelt, paraméterei dokumentáltak, az adatok programozott értékelésűek, és folyamatos visszacsatolásúak. Ezért a tevékenység környezetre gyakorolt hatásai a tevékenység termelési adatai alapján követhető, elemezhető. A nyilvántartás is számítógépes.  Az aktuális adatok összevethetők az archiváltakkal, így a tendenciák naprakészen rendelkezésre állnak.

Az adatok rendszeres elemzésével, fajlagos adatok meghatározásával ellenőrizhető az üzemelés minősége, a kibocsátások nagysága.

....................................................		....................................................

Gyulai Gyöngyi				Dr. Bódis Judit